| E/ECE/324 | Add.8/Rev.2 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 1997. gada 3. oktobrī |  |

NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR UZMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājās spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________

8. papildinājums:  Noteikumi Nr. 9

2. redakcija

Iekļauts:

01. grozījumu sērija – Spēkā stāšanās datums: 1974. gada 17. februāris;

02. grozījumu sērija – Spēkā stāšanās datums:  1980. gada 1. jūnijs;

03. grozījumu sērija – Spēkā stāšanās datums:  1982. gada 1. oktobris;

04. grozījumu sērija – Spēkā stāšanās datums: 1984. gada 23. jūlijs;

05. grozījumu sērija – Spēkā stāšanās datums: 1994. gada 26. janvāris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRĪSRITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ TROKSNI

__________

## APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 9

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRĪSRITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ TROKSNI

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Darbības joma...............................................................................................................	4

2.	Definīcijas	…………………………………………………………………………….4

3.	Apstiprinājuma pieteikums	…………………………………………………………...5

4.	Marķējumi.....................................................................................................................	5

5.	Apstiprinājums..............................................................................................................	6

6.	Specifikācijas................................................................................................................	7

7.	Pārveidojumi un apstiprinājuma attiecināšana uz citu transportlīdzekļa vai trokšņa slāpēšanas sistēmas tipu...........................................................................................................	8

8.	Ražojumu atbilstība......................................................................................................	8

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību............................................................................	8

10.	Pilnīga ražošanas izbeigšana....................................................................................... 	9

11.	Pārejas noteikumi.........................................................................................................	9

12.	Tehnisko dienestu, kas veic apstiprinājuma testus, un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses………………………………………………………………………………………	10

PIELIKUMI

1. pielikums.	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai apstiprinājuma atsaukšanu, vai transportlīdzekļa tipa pilnīgu ražošanas izbeigšanu, pamatojoties uz tā trokšņa emisiju, atbilstoši Noteikumiem Nr. 9

2. pielikums.	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums

3. pielikums.	Mehānisko transportlīdzekļu radītā trokšņa mērīšanas metodes un instrumenti

____________

1.		DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto troksni.

2.		DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.		“transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz troksni;

2.2.		“transportlīdzekļu tips” ir mehānisko transportlīdzekļu kategorija, pie kuras piederošie transportlīdzekļi neatšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā

2.2.1.		virsbūves līnijas un materiāli (īpaši dzinēja nodalījums un tā trokšņa necaurlaidība);

2.2.2.		transportlīdzekļa garums un platums;

2.2.3.		dzinēja tips (benzīna vai dīzeļdegvielas, divtaktu vai četrtaktu),  cilindru skaits un jauda, karburatoru skaits, vārstu izvietojums, maksimālā zirgspēku jauda un atbilstošais dzinēja apgriezienu skaits (apgriezieni minūtē), utt., un

2.2.4.		pārnesumu skaits un skaitļi;

2.3.		“trokšņa slāpēšanas sistēma” ir pilns sastāvdaļu komplekts, kas vajadzīgs, lai ierobežotu mehāniskā transportlīdzekļa un tā izpūtēja radīto troksni;

2.4.		“dažādu tipu trokšņa slāpēšanas sistēmas” ir slāpēšanas sistēmas, kas atšķiras pēc šādām būtiskām pazīmēm:

2.4.1.		to sastāvdaļām ir atšķirīgi tirdzniecības nosaukumi vai preču zīmes;

2.4.2.		sastāvdaļas materiāliem ir dažādas īpašības, vai ir atšķirīga sastāvdaļu forma vai lielums;

2.4.3.		vismaz vienas sastāvdaļas darbības principi ir atšķirīgi;

2.4.4.		sastāvdaļas ir dažādi montētas;

2.5.		“trokšņa slāpēšanas sistēmas sastāvdaļa”  ir viena no tām atsevišķajām daļām, kuras samontējot, tiek izveidota trokšņa slāpēšanas sistēma.

3.		APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.		Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz troksni iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai viņa atbilstoši pilnvarots pārstāvis.

3.2.		Pieteikumam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.2.1.		transportlīdzekļa tipa aprakstu attiecībā uz 2.2. punktā minētajiem parametriem.  Norāda numurus un/vai simbolus, pēc kuriem nosaka dzinēja tipu un transportlīdzekļa tipu;

3.2.2.		atbilstoši identificētu trokšņa slāpēšanas sistēmas sastāvdaļu sarakstu;

3.2.3.		samontētās trokšņa slāpēšanas sistēmas rasējumu, norādot tās atrašanās vietu transportlīdzeklī;

3.2.4.		sīki izstrādātus katras sastāvdaļas rasējumus, lai to varētu viegli atrast un identificēt, un izmantoto materiālu specifikāciju.

3.3.		Pēc tā tehniskā dienesta lūguma, kas veic apstiprināšanas testus, transportlīdzekļa ražotājs papildus iesniedz trokšņa slāpēšanas sistēmas paraugu.

3.4.		Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas veic apstiprinājuma testus.

4.		MARĶĒJUMI

4.1.		Uz trokšņa slāpēšanas sistēmas sastāvdaļām ir šādas norādes:

4.1.1.		trokšņa slāpēšanas sistēmas un tās sastāvdaļu ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme un

4.1.2.		ražotāja sniegtais izstrādājuma apraksts.

4.2.		Šiem marķējumiem ir jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem.

5.		APSTIPRINĀJUMS

5.1.		Ja transportlīdzekļa tips, kas pieteikts apstiprināšanai atbilstoši šiem noteikumiem, atbilst šo noteikumu 6. un 7. punkta prasībām, tam piešķir attiecīgā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

5.2.		Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 05, kas atbilst 05. grozījumu sērijai, kura stājās spēkā 1994. gada 26. janvārī) apzīmē grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena Līgumslēdzēja puse nepiešķir vienu un to pašu numuru vienam transportlīdzekļu tipam, kas aprīkots ar cita tipa trokšņa slāpēšanas sistēmu, vai citam transportlīdzekļu tipam.

5.3.		Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu vai atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un šim nolūkam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam paraugam, un trokšņa slāpēšanas sistēmas rasējumus (ko nodrošinājis pieteikuma iesniedzējs), kas izstrādāti formātā, kurš nav lielāks par A4 izmēru (210 x 297 mm), vai ir salocīti šāda izmēra formātā, un kas izstrādāti atbilstošajā mērogā.

5.4.		Katram transportlīdzeklim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, kurā attēloti šādi elementi:

5.4.1.	aplis, kurā ierakstīts burts “E”, aiz kā norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu , un

5.4.2.		šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs pa labi no apļa, kas noteikts iepriekš 5.4.1. punktā.

5.5.		Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem minētajam nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 5.4.1. punktā paredzētais simbols nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā visu to noteikumu papildu numurus un simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, norāda vertikālās slejās pa labi no 5.4.1. punktā paredzētā simbola.

5.6.		Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

5.7.		Apstiprinājuma marķējumu izvieto uz transportlīdzekļa datu plāksnītes vai tās tuvumā.

5.8.		Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

6.		SPECIFIKĀCIJAS

6.1.		Vispārīgas specifikācijas

6.1.1.		Transportlīdzekli, tā dzinēju un trokšņa slāpēšanas sistēmu projektē, konstruē un montē tā, lai transportlīdzeklis, kad to ekspluatē parastajā režīmā, neatkarīgi no iespējamās vibrācijas atbilstu šo noteikumu prasībām.

6.1.2.		Trokšņa slāpēšanas sistēmu projektē, konstruē un montē tā, lai tā būtu izturīga pret koroziju, kas uz to iedarbojas.

6.2.		Specifikācijas attiecībā uz trokšņa līmeņiem

6.2.1.		Mērīšanas metodes

6.2.1.1.	Apstiprināšanai pieteikta transportlīdzekļa tipa radīto troksni mēra, izmantojot abas šo noteikumu 3. pielikumā raksturotās metodes, transportlīdzeklim, kas ir kustībā, un stāvošam transportlīdzeklim.

6.2.1.2.	Abus lielumus, ko mēra saskaņā ar iepriekš 6.2.1.1. punktā paredzētajiem noteikumiem, norāda testa protokolā un veidlapā, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam.

6.2.1.3.	Trokšņa līmenis, ko kustībā esošam transportlīdzeklim mēra, izmantojot šo noteikumu 3. pielikuma 3.1. punktā izklāstīto metodi, (jauniem transportlīdzekļiem un jaunām trokšņa slāpēšanas sistēmām) nedrīkst būt lielāks par 82 dB (A).

7.		PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA UZ CITU TRANSPORTLĪDZEKĻA VAI TROKŠŅA SLĀPĒŠANAS SISTĒMAS TIPU

7.1.		Par katru transportlīdzekļa tipa vai trokšņa slāpēšanas sistēmas pārveidojumu paziņo administratīvajai struktūrvienībai, kas apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu.  Tādā gadījumā minētā struktūrvienība var:

7.1.1.		uzskatīt, ka veiktajiem pārveidojumiem nevajadzētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi, vai

7.1.2.		pieprasīt no tehniskā testēšanas dienesta papildu testa protokolu.

7.2.		Paziņojumu par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, tajā norādot, kādi ir pārveidojumi, saskaņā ar šo noteikumu 5.3. punktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

7.3.		Kompetentā iestāde, kas attiecina apstiprinājumu uz citu tipu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, šim nolūkam izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam.

8.		RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1.		Katrs transportlīdzeklis, kam ir šajos noteikumos paredzētais apstiprinājuma marķējums, atbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, ir aprīkots ar attiecīgo apstiprināto trokšņa slāpēšanas sistēmu un atbilst iepriekš 6. punktā noteiktajām prasībām.

8.2.		Lai pārbaudītu atbilstību, kā noteikts iepriekš 8.1. punktā, transportlīdzekli, kam ir šajos noteikumos paredzētais apstiprinājuma marķējums, izņem no sērijveida ražošanas. Uzskata, ka ražojums atbilst šo noteikumu prasībām, ja izmērītais trokšņa līmenis nepārsniedz iepriekš 6.2.1.3. punktā noteikto ierobežojumu vairāk kā par 1 dB(A).

9.		SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.		Apstiprinājumu, kas atbilstoši šiem noteikumiem piešķirts transportlīdzekļa tipam, var atsaukt, ja nav ievērotas 8. punktā noteiktās prasības vai ja transportlīdzeklis neiztur 8.2. punktā noteiktos testus.

9.2.		Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to tūlīt informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, šim nolūkam izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam.

10.		PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnīgi izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa vai trokšņa slāpēšanas sistēmas ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas apstiprinājumu piešķīrusi.  Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, šim nolūkam izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam.

11.		PĀREJAS NOTEIKUMI

11.1.		No 05. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka EEK apstiprinājuma piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 05. grozījumu sēriju.

11.2.		No 1994. gada 1. oktobra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir EEK apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprināmais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām, kas paredzētas šajos noteikumos, kuri grozīti ar 05. grozījumu sēriju.

11.3.		Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājumu attiecināšanu uz citu tipu saskaņā ar šo noteikumu iepriekšējām grozījumu sērijām.

11.4.		Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, pēc ražotāja lūguma turpina piešķirt apstiprinājumus tiem transportlīdzekļu tipiem, kas atbilst prasībām, kuras paredzētas šajos noteikumos, kas grozīti ar iepriekšējām grozījumu sērijām, tikai līdz 1994. gada 1. oktobrim.

11.5.		EEK apstiprinājumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirti pirms 1994. gada 1. oktobra, un visi šādu apstiprinājumu attiecinājumi uz citiem tipiem, tostarp tie, kas piešķirti vēlāk saskaņā ar iepriekšējām šo noteikumu grozījumu sērijām, ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Ja transportlīdzekļa tips, kas apstiprināts saskaņā ar iepriekšējām grozījumu sērijām, atbilst prasībām, kas paredzētas šajos noteikumos, kuri grozīti ar 05. grozījumu sēriju, Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, paziņo par to citām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

11.6.		Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 05. grozījumu sēriju vai atbilst to prasībām.

11.7.		Līdz 1994. gada 1. oktobrim Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar iepriekšējām šo noteikumu grozījumu sērijām.

11.8.		No 1995. gada 1. oktobra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst atteikt tāda transportlīdzekļa pirmreizējo reģistrāciju valstī (pirmo pieņemšanu ekspluatācijai), kas neatbilst šo noteikumu 05. grozījumu sērijai.

12.		TEHNISKO DIENESTU, KAS VEIC APSTIPRINĀJUMA TESTUS, UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

____________

### 1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs:  A4 (210 x 297 mm))

izdevis:		administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: 2/		                   PIEŠĶIRTO APSTIPRINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz transportlīdzekļa tipu, pamatojoties uz tā trokšņa emisiju, atbilstoši Noteikumiem Nr. 9.

Apstiprinājums Nr.: ...					Attiecinājums uz citu tipu Nr.: ...

1. Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. Transportlīdzekļa tips:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5. Dzinēja veids, piem., dzirksteļaizdedzes, kompresijaizdedzes dzinējs, utt. 3/:

6. Cikli - divtaktu vai četrtaktu (attiecīgā gadījumā):

7. Cilindra tilpums (attiecīgā gadījumā):

8. Dzinēja jauda (norādīt, kā tā noteikta):

9. Dzinēja apgriezienu skaits maksimālajā jaudā: .....................  (apgriezieni minūtē)

10. Pārnesumu skaits:

11. Izmantotie pārnesumi:

12. Beigu piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi):

13. Riepu tips un izmēri (uz ass):

14. Maksimālais pieļaujamais svars, ieskaitot puspiekabi (attiecīgā gadījumā):

15. Trokšņa slāpēšanas sistēmas īss apraksts:

16. Transportlīdzekļu slodzes apstākļi testa laikā:

17. Stāvoša transportlīdzekļa testam – mikrofona atrašanās vieta un stāvoklis (atsaucoties uz shēmām, kas ietvertas 3. pielikumā – papildinājumā):

18. Trokšņa līmeņi:

kustībā esošam transportlīdzeklim .......................dB(A) vienmērīgā kustības ātrumā

pirms paātrinājuma......................... km/h

stāvošam transportlīdzeklim...........................dB(A), kad ir iedarbināts dzinējs,

...............................apgriezieni minūtē.

19. Trokšņa līmeņa mērierīces kalibrējuma novirzes:

20. Transportlīdzeklis pieteikts apstiprināšanai (datums):

21. Par apstiprināšanas testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

22. Minētā dienesta izsniegtā protokola datums:

23. Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs:

24. Apstiprinājums piešķirts/attiecināts uz citu tipu/atteikts/atsaukts 2/

25. Transportlīdzekļa apstiprinājuma marķējuma izvietojums:

26. Vieta:

27. Datums:

28. Paraksts:

29. Šim paziņojumam ir pievienoti šādi dokumenti ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

-	dzinēja un trokšņa slāpēšanas sistēmas rasējumi, shēmas un plāni;

-	dzinēja un trokšņa slāpēšanas sistēmas fotoattēli;

-	atbilstoši identificētu trokšņa slāpēšanas sistēmas sastāvdaļu saraksts.

________

________________

1/	Tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprināšanas nosacījumus šajos noteikumos).

2/	 Lieko svītrot.

3/	Ja dzinējs ir nestandarta dzinējs, tas jānorāda.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

A paraugs

(Sk. šo noteikumu 5.4. punktu)

a = 8 mm min.

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka konkrētais transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā trokšņa emisiju ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 9, ar apstiprinājuma numuru 052439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, kas paredzētas Noteikumos Nr. 9, kuri grozīti 05. grozījumu sēriju.

B paraugs

(Sk. šo noteikumu 5.5. punktu)

a = vismaz 8 mm

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 9 un Nr. 33.  / Apstiprinājuma numuri norāda, ka attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas dienā Noteikumos Nr. 9 bija iekļauta 05. grozījumu sērija, bet Noteikumi Nr. 33 vēl aizvien bija to sākotnējā redakcijā.

_______________

#### 3. pielikums

MEHĀNISKO TRANSORTLĪDZEKĻU RADĪTĀ TROKŠŅA MĒRĪŠANAS METODES UN MĒRINSTRUMENTI

1.		MĒRINSTRUMENTI

1.1.		Izmanto augstas kvalitātes sonometru. Mērījumus veic, izmantojot filtrējošu tīklu un laika konstanti, kas atbilst A līknei un “ātrās reakcijas” laikam, kurš noteikts Starptautiskās elektrotehnikas komisijas (SEK) Publikācijās 651(1979) “Precīzijas sonometri” attiecībā uz trokšņa līmeņa mērierīcēm.

1.2.		Instrumenta kalibrēšanu veic bieži un, ja iespējams, pirms katra mērīšanas testa.

2.		MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI

2.1.		Mērījumus veic, kad transportlīdzekļi ir bez kravas un – izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa daļas nav atdalāmas, – bez piekabēm vai puspiekabēm, pietiekami klusā un atklātā vietā (lai apkārtējās vides un vēja radītais troksnis būtu vismaz par 10 db(A) mazāks par mērāmo troksni).  Minētā vieta var būt, piemēram, atklāts laukums, kura rādiuss ir 50 m un kura centrālās daļas rādiuss ir vismaz 20 m, un kurš ir faktiski līdzens, klāts ar betonu, asfaltu vai tamlīdzīgu materiālu, bet nav pārklāts ar irdenu sniegu, garu zāli, mīkstu zemi vai pelniem.

2.2.		Brauktuves virsmas pārklājumam jābūt tādam, lai transportlīdzekļa riepas neradītu pārmērīgu troksni. Šis nosacījums attiecas tikai uz kustībā esošu transportlīdzekļu radītā trokšņa mērīšanu.

2.3.		Mērījumus veic labos laika apstākļos, kad vējš ir neliels.  Jebkādu maksimālo troksni, kas nav saistīts ar vispārējā trokšņa līmeņa raksturlielumiem, nolasot rādījumus, neņem vērā.

2.4.		Pirms uzsāk mērījumus, dzinēju iedarbina tā parastajā darbības režīmā, ņemot vērā:

2.4.1.		temperatūru;

2.4.2.		dzinēja toni;

2.4.3.		degvielas patēriņu;

2.4.4.		aizdedzes sveces, karburatoru(s) un citas detaļas.

3.		Mērīšanas metodes

3.1.		Kustībā esoša transportlīdzekļa radītā trokšņa mērīšana

3.1.1.		Testā izmantotie stāvokļi

3.1.1.1.	Veic vismaz divus mērījumus katrā transportlīdzekļa pusē.  Pielāgošanas nolūkos var veikt iepriekšējus mērījumus, bet tos neņem vērā.

3.1.1.2.	Mikrofonu novieto 1,2 m ± 0,1 m augstumā no zemes 7,5 m ± 0,2 m attālumā no transportlīdzekļa ass līnijas trajektorijas, mērot perpendikulāri minētajai līnijai (PP') (1. attēls).

3.1.1.3.	Uz testa brauktuves paralēli līnijai PP' attiecīgi 10 m uz priekšu un 10 m uz aizmuguri no minētās līnijas atzīmē divas līnijas – AA' un BB'.  Transportlīdzeklis tuvojas līnijai AA' ar vienmērīgu kustības ātrumu, kas norādīts turpmāk.  Tad droseļvārstu pēc iespējas ātrāk atver līdz galam un tur pilnīgi atvērtu, līdz transportlīdzekļa aizmugurējā daļa šķērso līniju BB'; pēc tam droseļvārstu pēc iespējas ātrāk aizver.

3.1.1.4.	Ja posmainam transportlīdzeklim ir divas nedalāmas daļas, ko uzskata par vienu transportlīdzekli, nosakot, kad tiek šķērsota BB' līnija, puspiekabi neņem vērā.

3.1.1.5.	Mērījuma rezultāts ir maksimālais reģistrētais trokšņa līmenis.

3.1.2.		Vienmērīga kustības ātruma noteikšana

3.1.2.1.	Transportlīdzekļi bez pārnesumkārbas

Transportlīdzeklis tuvojas līnijai AA' ar vienmērīgu kustības ātrumu, kas, izteikts apgriezienos minūtē, atbilst trim ceturtdaļām no dzinēja apgriezienu skaita, kādā tas attīsta maksimālo jaudu, vai trim ceturtdaļām no dzinēja maksimālā apgriezienu skaita, ko pieļauj regulators, vai 50 km/h, atkarībā no tā, kurš ātrums ir mazāks.

3.1.2.2.	Transportlīdzekļi ar rokas pārnesumkārbu

Ja transportlīdzeklim ir pārnesumkārba ar diviem, trim vai četriem pārnesumiem, izmanto otro pārnesumu.  Ja transportlīdzeklim ir vairāk nekā četri pārnesumi, izmanto trešo pārnesumu.  Ja, ievērojot iepriekšminēto procedūru, dzinēja apgriezienu skaits ir lielāks par maksimālo pieļaujamo darbības režīmu, otrā vai trešā pārnesuma vietā izmanto pirmo no augstākajiem pārnesumiem, kas nodrošina šā režīma ievērošanu.  Papildu paaugstinošos pārnesumskaitļus (“ātrinošo pārnesumu”) neizmanto.  Ja transportlīdzeklim ir diferenciālis ar diviem pārnesuma skaitļiem, izvēlas skaitli, kas nodrošina vislielāko transportlīdzekļa ātrumu.  Transportlīdzeklis tuvojas līnijai AA' ar vienmērīgu kustības ātrumu, kas, izteikts apgriezienos minūtē, atbilst trim ceturtdaļām no dzinēja apgriezienu skaita, kādā tas attīsta maksimālo jaudu, vai trim ceturtdaļām no maksimālā ātruma, ko pieļauj regulators, vai 50 km/h, atkarībā no tā, kurš ātrums ir mazāks.

3.1.2.3.	Transportlīdzekļi ar automātisko pārnesumkārbu

Transportlīdzeklis tuvojas līnijai AA' ar vienmērīgu kustības ātrumu 50 km/h vai ar ātrumu, kas ir trīs ceturtdaļas no maksimālā ātruma, atkarībā no tā, kurš ātrums ir mazāks.  Ja, braucot uz priekšu, ir pieejami dažādi selektora stāvokļi, izvēlas to stāvokli, kas rada vislielāko vidējo paātrinājumu, kad transportlīdzeklis atrodas starp līnijām AA' un BB'.  Selektora stāvokli, ko izmanto tikai bremzēšanai ar dzinēju, transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā vai līdzīgai manevrēšanai mazā ātrumā, neizmanto.

3.2.		Stāvoša transportlīdzekļa radītā trokšņa mērīšana

3.2.1.		Sonometra novietojums

3.2.1.1.	Mērījumus veic 2. attēlā norādītajā X punktā, 7 m ± 0,2 m attālumā no tuvākās transportlīdzekļa virsmas.

3.2.1.2.	Mikrofonu novieto 1,2 m ± 0,1 m augstumā virs zemes.

3.2.2.		Mērījumu skaits

Veic vismaz divus mērījumus.

3.2.3.		Transportlīdzekļa testa apstākļi

3.2.3.1.	Transportlīdzekļa dzinēju, kam nav apgriezienu regulatora, darbina ar tādu apgriezienu skaitu minūtē, kas atbilst trim ceturtdaļām no apgriezienu skaita, kuru sasniedzot, saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja sniegto informāciju tiek attīstīta maksimālā jauda. Dzinēja apgriezienu skaitu minūtē mēra ar atsevišķu instrumentu, piemēram, izmantojot veltņu stendu un tahometru. Ja dzinējam ir apgriezienu regulators, kas neļauj tam pārsniegt apgriezienu skaitu, kuru sasniedzot, tas attīsta maksimālo jaudu, to darbina regulētāja pieļautajā testa ātrumā.

3.2.3.2.	Mērījuma rezultāts ir maksimālais reģistrētais trokšņa līmenis.

4.		REZULTĀTU INTERPRETĒŠANA

4.1.		Mērījumus uzskata par derīgiem, ja starpība starp abiem vienā transportlīdzekļa pusē pēc kārtas izdarītiem mērījumiem nav lielāka par 2 dB (A).

4.2.		Reģistrē skaitli, kas atbilst maksimālajam trokšņa līmenim.  Ja šis skaitlis par vairāk nekā 1 dB(A) pārsniedz maksimālo trokšņa līmeni, kas atļauts testējamā transportlīdzekļa kategorijai, veic atkārtotus divus mērījumus.  Trim no četriem šādos mērījumos gūtiem rezultātiem jāatbilst noteiktajiem ierobežojumiem.

4.3.		Lai ņemtu vērā mērinstrumentu neprecizitāti, katru mērīšanas laikā izdarīto nolasījumu samazina par 1 dB(A).

____________

##### 3. pielikums – papildinājums

STĀVOKĻI, KUROS VEIC MĒRĪJUMUS KUSTĪBĀ ESOŠIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

Mikrofons

1. attēls

STĀVOKĻI, KUROS VEIC MĒRĪJUMUS STĀVOŠIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

### 2. attēls

________________

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Šīs sastāvdaļas ir izplūdes kolektors, izplūdes caurules, izplešanās kamera, trokšņa slāpētājs utt. Ja dzinēja ieplūdes sistēma ir aprīkota ar gaisa filtru un filtrs ir būtisks noteiktā trokšņa līmeņa ievērošanai, filtrs jāuzskata par “trokšņa slāpēšanas sistēmas” sastāvdaļu, un uz tā jābūt 3.2.2. un 4.1. punktā noteiktajam marķējumam.

1 - Vācijai, 2 - Francijai, 3 - Itālijai, 4 - Nīderlandei, 5 - Zviedrijai, 6 - Beļģijai, 7 - Ungārijai, 8 - Čehijas Republikai, 9 - Spānijai, 10 - Dienvidslāvijai, 11 - Apvienotajai Karalistei, 12 - Austrijai, 13 - Luksemburgai, 14 - Šveicei, 15 - (brīvs), 16 - Norvēģijai, 17 - Somijai, 18 - Dānijai, 19 - Rumānijai, 20 - Polijai, 21 - Portugālei, 22 - Krievijas Federācijai, 23 - Grieķijai, 24 - (brīvs), 25 - Horvātijai, 26 - Slovēnijai, 27 - Slovākijai, 28 - Baltkrievijai, 29 - Igaunijai, 30-36 -(brīvi) un 37 - Turcijai.  Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma atzīšanu vai pievienojas tam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Līgumslēdzējām pusēm.

Stāvošu transportlīdzekli testē, lai nodrošinātu etalonvērtību administrācijām, kas šo metodi izmanto ekspluatējamo transportlīdzekļu pārbaudei.

Otrais numurs norādīts tikai kā piemērs.