| E/ECE/324 |  |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 | Rev.1Add.76/Rev.1 |
|  | 2001. gada 11. jūlijs |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM* *

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________

76. papildinājums: Noteikumi Nr. 77

## 1. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

Noteikumu sākotnējās redakcijas 1. papildinājums, spēkā stāšanās datums – 1991. gada 5. maijs;

Noteikumu sākotnējās redakcijas 2. papildinājums, spēkā stāšanās datums – 1992. gada 24. septembris;

Noteikumu sākotnējās redakcijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums

C.N.155.1992.TREATIES-11 1992. gada 1. jūlijā;

Noteikumu sākotnējās redakcijas 3. papildinājums, spēkā stāšanās datums – 1996. gada 11. februāris;

Noteikumu sākotnējās redakcijas 4. papildinājums, spēkā stāšanās datums – 1997. gada 27. septembris;

Noteikumu sākotnējās redakcijas 5. papildinājums, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 29. decembris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU STĀVGAISMAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU

__________

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

#### Noteikumi Nr. 77

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU STĀVGAISMAS LUKTURU APSTIPRINĀŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Darbības joma	5

2.	Definīcijas	5

3.	Apstiprinājuma pieteikums	5

4.	Marķējumi	5

5.	Apstiprinājums	6

6.	Vispārīgas specifikācijas	8

7.	Fotometriskie parametri	8

8.	Pārbaudes procedūra	9

9.	Izstarotās gaismas krāsa	9

10.	Piezīmes par krāsām	9

11.	Stāvgaismas luktura tipa pārveidojumi

un apstiprinājuma paplašināšana	9

12.	Ražojumu atbilstība	10

13.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	10

14.	Galīga ražošanas izbeigšana	10

15.	Tehnisko dienestu,

kas atbildīgi par apstiprinājuma pārbaužu veikšanu,

un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses	11

16.	Pārejas noteikumi	11

PIELIKUMI

1. pielikums.	Paziņojums par stāvgaismas luktura tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma paplašināšanu, atteikumu vai atsaukšanu vai galīgu ražošanas izbeigšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 77

2. pielikums.	Apstiprinājuma marķējuma sakārtojums

3. pielikums.	Minimālie gaismas izplatīšanās leņķi telpā

4. pielikums.	Fotometriskie mērījumi

5. pielikums.	Izstarotās gaismas krāsa – Trihromatiskās koordinātas

6. pielikums.	Prasību minimums ražojumu atbilstības kontroles procedūrām

7. pielikums.	Prasību minimums paraugu ņemšanai, ko veic inspektors

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz to stāvgaismas lukturu apstiprināšanu, kas paredzētas mehānisko transportlīdzekļu aprīkošanai.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	“stāvgaismas lukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai pievērstu uzmanību stāvošam transportlīdzeklim;

2.2.	uz šiem noteikumiem attiecas definīcijas, kas iekļautas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kuras ir spēkā tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laikā;

2.3.	“atšķirīgu tipu stāvgaismas lukturi” ir lukturi, kam atšķiras tādi būtiski aspekti kā:

2.3.1.	tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

2.3.2.	optiskās sistēmas parametri,

2.3.3.	kvēlspuldzes kategorija.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Katra stāvgaismas luktura tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno:

3.2.1.	īsu tehnisku aprakstu, kurā sīki nosaka paredzēto kvēlspuldžu kategorijas, izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem; kvēlspuldzes kategorija ir kāda no Noteikumos Nr. 37 minētajām;

3.2.2.	rasējumus (trīs eksemplārus), kuri ir pietiekami detalizēti, lai noteiktu stāvgaismas luktura tipu, un kuros ir ģeometriski parādīts stāvoklis, kādā lukturi var uzstadīt uz transportlīdzekļa, novērošanas ass, kas pārbaudēs jāpieņem par pamatasi (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punkts, kurš minētajās pārbaudēs jāpieņem par atskaites centru;

3.2.3.	divus paraugus; ja stāvgaismu lukturi ir tādi, ka tos var uzstādīt tikai vienā transportlīdzekļa pusē, abi iesniegtie paraugi drīkst būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai tikai kreisajā pusē.

4.	MARĶĒJUMI

4.1	Uz stāvgaismas lukturiem, ko iesniedz apstiprināšanai, jābūt skaidram, salasāmam un neizdzēšamam:

4.1.1.	pieteikuma iesniedzēja firmas nosaukumam vai tirdzniecības nosaukumam;

4.1.2.	skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējumam, ar ko norāda paredzēto kvēlspuldžu kategoriju vai kategorijas; tas neattiecas uz stāvgaismas lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem;

4.1.3.	nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumam, ja stāvgaismas lukturu gaismas avoti nav nomaināmi.

4.2.	Uz katra luktura jābūt pietiekamai vietai apstiprinājuma marķējumam un papildu simbolam, kas noteikts 5.5. punktā turpmāk; minēto vietu norāda 3.2.2. punktā minētajos rasējumos.

5.	APSTIPRINĀJUMS

5.1.	Apstiprinājumu piešķir, ja abi stāvgaismas luktura tipa paraugi, kas iesniegti saskaņā ar 3.2.3. punktu, atbilst šo noteikumu prasībām.

5.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti noteikumu jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru citam stāvgaismas luktura tipam.

5.3.	Ja tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam, kurā ir stāvgaismas lukturis un citi lukturi, tad vienotu tipa apstiprinājuma marķējumu var izdot ar nosacījumu, ka attiecīgais lukturis atbilst šo noteikumu prasībām un ka visi pārējie lukturi, kuri ir tās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces daļa, kam lūdz piešķirt apstiprinājumu, atbilst attiecīgajiem īpašajiem noteikumiem.

5.4.	Par apstiprinājumu, apstiprinājuma atteikumu, paplašinājumu vai atsaukumu vai galīgu ražošanas izbeigšanu jāpaziņo nolīguma Pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.5.	Uz katra stāvgaismas luktura, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, 4.2. punktā minētajās vietās, papildus 4.1. punktā paredzētajam marķējumam, jābūt starptautiskam apstiprinājuma marķējumam, ko veido:

5.5.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu ;

5.5.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, defise un apstiprinājuma numurs;

5.5.3.	ja lukturis izstaro dzeltenu gaismu uz priekšu un aizmuguri, lukturis jāmarķē ar bultu, ar ko norāda tā virzienu, bultu vēršot uz transportlīdzekļa priekšējo daļu;

5.5.4.	ja piešķir vienotu apstiprinājuma numuru, saskaņā ar 5.3. punktu, apgaismes ierīces un gaismas signālierīces tipam, kurā ietilpst stāvgaismas lukturis un citi lukturi, var izmantot vienotu apstiprinājuma marķējumu, kurā ir papildu simboli, kas noteikti ar dažādajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums;

5.5.5.	saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.3. punktu uz ierīcēm ar samazinātu gaismas izplatīšanos jābūt vertikālai bultai, kas sākas horizontālajā posmā un ir vērsta uz leju.

5.6.	Saskaņā ar noteikumu 4.1.1. un 5.5. punktu marķējumam ir jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam pat, ja stāvgaismas lukturi ir iemontēti transportlīdzekļos.

5.7.	Apstiprinājuma marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams. Tas var atrasties uz ierīces iekšējās vai ārējās (caurspīdīgas vai necaurspīdīgas) daļas, ko nevar atdalīt no gaismu izstarojošās ierīces caurspīdīgās daļas. Katrā ziņā marķējumam ir jābūt skaidri redzamam, kad ierīce ir iemontēta transportlīdzeklī vai ir atvērta kāda transportlīdzekļa kustīgā daļa, piemēram, motora pārsegs vai bagāžas nodalījuma pārsegs vai durvis.

5.8.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojuma piemērs ir parādīts šo noteikumu 2. pielikumā.

6.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.	Katrs paraugs atbilst šo noteikumu 7. un 9. punkta specifikācijām.

6.2.	Stāvgaismas lukturiem ir jābūt plānotiem un konstruētiem tā, lai, atbilstoši tas izmantojot, kaut arī tie var būt pakļauti vibrācijām, būtu nodrošināta normāla to darbība un tie saglabātu šajos noteikumos minētās īpašības.

7.	FOTOMETRISKIE PARAMETRI

7.1.	Katra parauga izstarotajai gaismai uz pamatass jāsasniedz vismaz turpmāk norādītais gaismas stipruma minimums, un tā nedrīkst pārsniegt stipruma maksimumu.

Minimums	Maksimums

(cd)	 (cd)

7.1.1.	Priekšējo stāvgaismas lukturu stiprums	 2	 60

7.1.2.	Aizmugures stāvgaismas lukturu stiprums	 2	 30

7.1.3.	Ja vienā lukturī ietilpst vairāk nekā viens gaismas avots, lukturim jāatbilst noteiktajam stipruma minimumam, ja kāds gaismas avots nestrādā, un, ja gaismu izstaro visi gaismas avoti, tas nedrīkst pārsniegt stipruma maksimumu.

Visus gaismas avotus, kas ir saslēgti virknē, uzskata par vienu gaismas avotu.

7.2.	Leņķu laukos, kas noteikti šo noteikumu 3. pielikuma diagrammās, ārpus pamatass katra parauga izstarotās gaismas stiprumam:

7.2.1.	katrā virzienā atbilstīgi punktiem šo noteikumu 4. pielikuma gaismas stipruma sadalījuma tabulā jābūt vismaz vienādam ar vērtību, kas attiecīgajam virzienam noteikta minētajā tabulā, izsakot procentos no 7.1. punktā norādītā minimuma;

7.2.2.	visos virzienos telpā, kur attiecīgā gaisma ir redzama, nav jāpārsniedz 7.1. punktā norādītais maksimums;

7.2.3.	tomēr stāvgaismas lukturiem, kas ir savstarpēji savienoti ar bremžu signāllukturiem (sk. 7.1.2. punktu), ir atļauts 60 cd gaismas stiprums zem plaknes, kas veido 5° leņķi uz leju no horizontālās plaknes.

7.2.4.	Turklāt

7.2.4.1.	laukos, kas noteikti 3. pielikumā, izstarotās gaismas stiprums nedrīkst būt mazāks kā 0,05 cd;

7.2.4.2.	jāievēro 4. pielikuma 2.2. punktā izklāstītās prasības gaismas stipruma atšķirībām vietējā mērogā.

  - Izmantojamās mērīšanas metodes ir sīki izklāstītas šo noteikumu 4. pielikumā, kas minēts 7.2.1. punktā.

8.	PĀRBAUDES PROCEDŪRA

Visus mērījumus veic ar to tipu standarta bezkrāsas kvēlspuldzēm, kas paredzētas ierīcei, kura noregulēta tā, lai veidotu šādu tipu lukturiem noteikto normālo gaismas plūsmu.

8.1.	Visus mērījumus ar lukturiem, kuru gaismas avoti (kvēlspuldzes un citi) nav nomaināmi, veic, izmantojot attiecīgi 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu.

Ja gaismas avotam strāvu piegādā īpašs strāvas avots, iepriekš minētos pārbaudes spriegumus pieslēdz šī strāvas avota ieejas spailēm. Laboratorija, kas veic pārbaudes, var lūgt ražotājam īpašo strāvas avotu, kas nepieciešams, lai gaismas avotus apgādātu ar strāvu.

9.	IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

Tās gaismas krāsai, kas izstarota gaismas sadalījuma koordinātu tīkla laukā, kurš noteikts 4. pielikuma 2. punktā, un ko mēra, izmantojot gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2856 K, kas atbilst Starptautiskās apgaismes komisijas (CIE) A gaismas avotam, jābūt to koordinātu robežās, kas noteiktas attiecīgajai krāsai šo noteikumu 5. pielikumā. Ārpus šī lauka nedrīkst būt novērojamas krasas krāsu atšķirības.

Tomēr attiecībā uz lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), kolorimetriskās īpašības jāpārbauda ar lampā esošajiem gaismas avotiem atbilstoši šo noteikumu 8.1. punktam.

10.	PIEZĪMES PAR KRĀSĀM

Katru šiem noteikumiem atbilstošo apstiprinājumu saskaņā ar 5. punktu piešķir tādas ierīces tipam, kas izstaro īpašas krāsas vai bezkrāsainu gaismu; 3. pants nolīgumā, kuram pievienoti šie noteikumi, attiecīgi ļauj minētā nolīguma Līgumslēdzējām pusēm aizliegt atsevišķas, šajos noteikumos paredzētās krāsas ierīcēm, kuras iemontē to reģistrētos transportlīdzekļos.

11.	STĀVGAISMAS LUKTURA TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀJUMS

11.1.	Par ikvienu stāvgaismas luktura tipa pārveidojumu jāziņo administratīvajai struktūrvienībai, kas apstiprinājusi stāvgaismas luktura tipu. Struktūrvienība tad var:

11.1.1.	atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka stāvgaismas lukturis joprojām atbilst prasībām, vai

11.1.2.	pieprasīt papildu pārbaudes ziņojumu no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par pārbaužu veikšanu.

11.2.	Apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumu, paziņo atbilstoši 5.4. punktā noteiktajai procedūrai.

11.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma paplašinājumu, piešķir sērijas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kas izveidota par šādu paplašināšanu.

12.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūrām jāatbilst procedūrām, kas izklāstītas nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot šādas prasības:

12.1.	lukturi, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, jāražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot prasības, kas noteiktas iepriekš 7. un 9. punktā;

12.2.	jāievēro ražojumu atbilstības kontroles procedūru prasību minimums, kas izklāstīts šo noteikumu 6. pielikumā;

12.3.	jāievēro šo noteikumu 7. pielikumā izklāstīto prasību minimums paraugu ņemšanai, ko veic inspektors;

12.4.	iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas iekārtai piemērotās atbilstības kontroles metodes. Parasti šīs pārbaudes jāveic reizi divos gados.

13.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

13.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts konkrētam stāvgaismas luktura tipam, var atsaukt, ja netiek izpildītas iepriekš noteiktās prasības vai ja stāvgaismas lukturis, kam ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

13.2.	Ja nolīguma Puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

14.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnīgi izbeidz stāvgaismas lukturu ražošanu saskaņā ar šiem noteikumiem, tam jāinformē iestāde, kas piešķīra apstiprinājumu. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē pārējās nolīguma Puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

15.	TEHNISKO DIENESTU, KAS ATBILDĪGI PAR APSTIPRINĀJUMA PĀRBAUŽU VEIKŠANU, UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam to tehnisko dienestu nosaukumus un adreses, kas atbildīgi par apstiprinājuma pārbaužu veikšanu, un to administratīvo struktūrvienību nosaukumus un adreses, kas piešķir apstiprinājumu un kam jāsūta veidlapas, ar kurām apliecina citās valstīs piešķirtu apstiprinājumu vai apstiprinājuma paplašinājumu, atteikumu vai atsaukumu.

16.	PĀREJAS NOTEIKUMI

16.1.	No šo noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās oficiālā datuma neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt EEK apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, kas grozīti ar 5. papildinājumu.

16.2.	Kad ir pagājuši 24 mēneši pēc šo noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, piešķir EEK apstiprinājumus tikai tad, ja apstiprināmais stāvgaismas luktura tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 5. papildinājumu.

16.3.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikties piešķirt apstiprinājuma paplašinājumus, kas atbilst šo noteikumu sākotnējai redakcijai un turpmākajiem papildinājumiem.

16.4.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina piešķirt apstiprinājumus tiem stāvgaismas lukturu tipiem, kas atbilst šo noteikumu sākotnējās redakcijas un turpmāko papildinājumu prasībām 12 mēnešu laikā pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma.

16.5.	EEK apstiprinājumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirti agrāk nekā 12 mēnešus pēc minētā spēkā stāšanās datuma, un visi paplašinājumi, ieskaitot tos, kas atbilst šo noteikumu sākotnējai redakcijai un turpmākajiem papildinājumiem, paliek spēkā uz nenoteiktu laiku. Ja stāvgaismas luktura tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu sākotnējo redakciju un turpmākajiem papildinājumiem, atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 5. papildinājumu, Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, par to paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kuras piemēro šos noteikumus.

16.6.	Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst noraidīt stāvgaismas luktura tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 5. papildinājumu.

16.7.	Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, 36 mēnešus pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma nedrīkst noraidīt stāvgaismas luktura tipu, kas apstiprināts saskaņā ar noteikumu sākotnējo redakciju un turpmākajiem papildinājumiem.

16.8.	Kad ir pagājuši 36 mēneši pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst nepārdot tādu stāvgaismas luktura tipu, kas neatbilst šo noteikumu 5. papildinājuma prasībām, ja vien stāvgaismas lukturis nav paredzēts izmantoto transportlīdzekļu aprīkojuma aizstāšanai.

16.9.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina izsniegt stāvgaismas lukturu apstiprinājumu, pamatojoties uz jebkuru šo noteikumu iepriekšējo papildinājumu, ja stāvgaismas lukturi ir paredzēti izmantoto transportlīdzekļu aprīkojuma aizstāšanai.

16.10.	No šo noteikumu 5. papildinājuma oficiālā spēkā stāšanās brīža Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst aizliegt transportlīdzekļa aprīkošanu ar stāvgaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti saskaņā ar 5. papildinājumu.

16.11.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, 48 mēnešus pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma ļauj aprīkot transportlīdzekli ar stāvgaismas lukturiiem, kas apstiprināti saskaņā ar šo noteikumu sākotnējo redakciju un turpmākajiem papildinājumiem.

16.12.	Kad ir beidzies 48 mēnešu periods pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst aizliegt uzstādīt stāvgaismas lukturi, kas neatbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 5. papildinājumu, jaunam transportlīdzeklim, kuram valsts tipa vai individuālais apstiprinājums piešķirts vēlāk nekā 24 mēnešus pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma.

16.13.	Kad ir beidzies 60 mēnešu periods pēc minētā spēkā stāšanās datuma, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var aizliegt uzstādīt stāvgaismas lukturi, kas neatbilst prasībām šajos noteikumos, kuri grozīti ar 5. papildinājumu, jaunam transportlīdzeklim, ko pirmo reizi reģistrē vēlāk nekā 60 mēnešus pēc noteikumu 5. papildinājuma spēkā stāšanās datuma.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdevējs:	Administratīvās struktūrvienības nosaukums

___________________________________

___________________________________

___________________________________

par /		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

GALĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz stāvgaismas tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 77.

Apstiprinājums Nr.: ...	Paplašinājums Nr.: ...

1.	Stāvgaismas luktura tipa nosaukums

2.	Kvēlspuldžu kategorija /

3.	Izstarotās gaismas krāsa

4.	Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme

5.	Ražotāja nosaukums un adrese

6.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

7.	Iesniegts apstiprinājumam (datums)

8.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma pārbaužu veikšanu

9.	Minētā dienesta izsniegtā ziņojuma datums

10.	Minētā dienesta izsniegtā ziņojuma numurs

11.	Tikai ierobežotam uzstādīšanas augstumam, ne augstāk par 750 mm virs zemes jā/nē 2/

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/paplašināts/atsaukts 2/

13.	Vieta ..............................…..................................

14.	Datums ............................................................

15.	Paraksts………………………………………….

16.	Pievienotajā rasējumā Nr. …......... norādīts ģeometriskais novietojums, kādā ierīce jāuzstāda uz transportlīdzekļa, kā arī ierīces pamatass un atskaites centrs.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

Lukturis, kam ir attēlā redzamā apstiprinājuma zīme, ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 77 ar apstiprinājuma numuru 002439. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari norāda, ka apstiprinājums tika piešķirts saskaņā ar prasībām, kas paredzētas Noteikumu Nr. 77 sākotnējā redakcijā. Vertikālā bulta, kas sākas horizontālajā posmā un ir vērsta uz leju, norāda pieļaujamo uzstādīšanas augstumu, kas šai ierīcei nav augstāks par 750 mm no zemes.

3. pielikums

GAISMAS IZPLATĪŠANĀS TELPĀ LEŅĶU MINIMUMS */

Gaismas izplatīšanās telpā vertikālo leņķu minimums vienmēr ir 15° virs horizonta plaknes un 15° zem tā, izņemot lukturus, kuru uzstādīšanas augstums nepārsniedz 750 mm virs zemes un kuriem leņķu minimums 15° virs horizonta un 5° zem tā.

Priekšējie stāvgaismas lukturi

Pamatass

Transportlīdzeklis

Aizmugures stāvgaismas lukturi

Pamatass

Sānu stāvgaismas lukturi

Pamatass

Transportlīdzeklis

4. pielikums

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1.	MĒRĪŠANAS METODES

1.1.	Fotometriskajos mērījumos, attiecīgi maskējot, jānovērš nejauši atstarojumi.

1.2.	Ja mērījumu rezultāti ir apšaubāmi, tad mērījumus veic tā, lai tie atbilst šādām prasībām:

1.2.1.	mērīšanas attālums ir tāds, ka ir piemērojams attāluma apgrieztā kvadrāta likums;

1.2.2.	mēriekārta ir tāda, ka uztvērēja leņķa apertūra no gaismas atskaites centra, ir starp 10' un 1°;

1.2.3.	gaismas stipruma prasību noteiktā novērošanas virzienā uzskata par izpildītu, ja tā ir izpildīta virzienā, kas no novērošanas virziena neatšķiras vairāk kā par 15'.

2.	GAISMAS STIRPUMA SADALĪJUMA STANDARTA TABULA

Kreisā puse	Labā puse

2.1	Virziens H = 0° un V = 0° atbilst pamatasij. (Uz transportlīdzekļa tas ir horizontāls, paralēls transportlīdzekļa garenplaknei un vērsts vajadzīgajā redzamības virzienā.) Tā iet caur atskaites centru. Tabulas vērtības norāda gaismas stipruma minimumu dažādos mērīšanas virzienos kā katram lukturim vajadzīgā minimuma procentuālās attiecības (virzienā H = 0° un V = 0°).

2.2.	Pielikuma 2. punkta gaismas izplatīšanās laukā, kas shematiski parādīts kā koordinātu tīkls, gaismas šablonam jābūt vienādam, ciktāl gaismas stiprums katrā koordinātu tīkla veidotajā lauka daļas virzienā atbilst vismaz zemākajam procentuālās vērtības minimumam, kas ir parādīts (pieejams) uz mērāmo virzienu norobežojošajām tīkla līnijām

2.3.	Tomēr tad, ja ierīce ir paredzēta uzstādīšanai augstumā, kas nav lielāks par 750 mm virs zemes, fotometrisko stiprumu pārbauda tikai līdz 5° leņķim lejup.

3.	Lukturu fotometriskie mērījumi

Fotometrisko veiktspēju pārbauda:

3.1.	nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi):

ar lukturī esošajiem gaismas avotiem saskaņā ar šo noteikumu 8.1. punktu.

3.2.	nomaināmām kvēlspuldzēm:

ja lukturi aprīkoti ar sērijveidā ražotām 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V kvēlspuldzēm, gaismas stipruma vērtībām jābūt intervālā starp šajos noteikumos minēto vērtību maksimumu un šajos noteikumos minēto vērtību minimumu, ko palielina atbilstoši pieļaujamajai novirzei no izvēlētās kvēlspuldzes tipa gaismas plūsmas, kā norādīts Noteikumos Nr. 37 par kvēlspuldžu ražošanu; alternatīvi katrā atsevišķā vietā var izmantot arī standarta kvēlspuldzi, kas darbojas ar standartplūsmu, katrā vietā veiktos atsevišķos mērījumus saskaitot kopā.

3.3.	Jebkuram signāllukturim, izņemot tos, kas ir aprīkoti ar kvēlspuldzi(-ēm), gaismas stiprumiem, kas izmērīti pēc vienas minūtes darbības un pēc 30 minūtēm, jāatbilst minimālajām un maksimālajām prasībām. Gaismas stipruma izplatīšanos pēc vienas minūtes darbošanās var aprēķināt no gaismas stipruma izplatīšanās pēc 30 darbības minūtēm, katrā pārbaudes punktā piemērojot attiecību starp gaismas stiprumu, kas izmērīts pie HV pēc vienas minūtes darbošanās un pēc 30 minūtēm.

5. pielikums

IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

TRIHROMATISKĀS KOORDINĀTAS

SARKANA:	robeža dzeltenās virzienā:	y = 0,335

robeža purpursarkanās virzienā:	z = 0,008

BALTA:	robeža zilās virzienā:	x = 0,310

robeža dzeltenās virzienā:	x = 0,500

robeža zaļās virzienā:	y = 0,150 + 0,640 x

robeža zaļās virzienā:	y = 0,440

robeža purpursarkanās virzienā:	y = 0,050 + 0,750 x

robeža sarkanās virzienā:	y = 0,382

DZELTENA:	robeža dzeltenās virzienā:	y = 0,429

robeža sarkanās virzienā:	y = 0,398

robeža baltās virzienā:	z = 0,007

Lai pārbaudītu šīs kolorimetriskās īpašības, izmanto gaismas avotu ar krāsas temperatūru 2 854 K, kas atbilst Starptautiskās apgaismošanas komisijas (CIE) A gaismas avotam. Tomēr attiecībā uz lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem), kolorimetriskās īpašības jāpārbauda ar lampā esošajiem gaismas avotiem atbilstoši šo noteikumu 8.1. punktam.

#### 6. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nav lielākas par nenovēršamajām ražošanas novirzēm atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.	Sērijveidā ražotu lukturu fotometriskās veiktspējas atbilstību neapstrīd, ja pārbaudot tāda luktura fotometrisko veiktspēju, kas izraudzīts nejauši un kas aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai tad, ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem) un ja visus mērījumus veic attiecīgi pie 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk kā par 20 %;

1.2.2.	ja lukturis ir aprīkots ar nomaināmu gaismas avotu un ja iepriekš aprakstīto pārbaužu rezultāti neatbilst prasībām, lukturu pārbaudes atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Krāsu koordinātas ievēro, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem), ja ir pārbaudītas lukturī esošā gaismas avota kolorimetriskās īpašības.

2.	PRASĪBU MINIMUMS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI, KO VEIC RAŽOTĀJS

Apstiprinājuma marķējuma īpašniekam ar attiecīgiem starplaikiem jāveic vismaz šādas katra lukturu tipa pārbaudes. Pārbaudes veic saskaņā ar šo noteikumu normām.

Ja kāds paraugs neatbilst attiecīgās pārbaudes tipam, ņem papildu paraugus un pārbauda tos. Ražotājs veic pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.	Pārbaužu būtība

Atbilstības pārbaudes šajos noteikumos attiecas uz fotometriskajām un kolorimetriskajām īpašībām.

2.2.	Pārbaudēs izmantotās metodes

2.2.1.	Pārbaudes parasti veic atbilstoši metodēm, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.2.	Ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas atbild par apstiprinājuma pārbaudēm, ražotājs jebkurā atbilstības pārbaudē drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes. Ražotājam ir pienākums pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3.	Piemērojot 2.2.1. un 2.2.2. punktu, ir nepieciešama regulāra pārbaužu aparatūras kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4.	Visos gadījumos par standartmetodēm izmanto tās, kas paredzētas šajos noteikumos, jo īpaši administratīvajās pārbaudēs un paraugu ņemšanā.

2.3.	Paraugu ņemšanas būtība

Lukturu paraugus izvēlas pēc nejaušības principa no vienādu ražojumu partijas. Vienādu ražojumu partija ir viena tipa lukturu kopums, kas definēts atbilstīgi ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida ražojumiem. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu un to pašu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes nodrošināšanu.

2.4.	Izmērītie un reģistrētie fotometriskie parametri

Izvēlētajam lukturim veic šajos noteikumos paredzētos fotometriskos mērījumus attiecībā uz minimālajām vērtībām 4. pielikumā minētajos punktos un 5. pielikumā minētājām krāsu koordinātām.

2.5.	Pieņemamības kritēriji

Lai atbilstu specifikācijām, kas ražojumu atbilstības pārbaudei paredzētas šo noteikumu 12.1. punktā, ražotājs atbild par pārbaužu rezultātu statistisko izpēti un par savu ražojumu pieņemamības kritēriju noteikšanu, vienojoties ar kompetento iestādi.

Kritērijiem, ar ko nosaka pieņemamību, jābūt tādiem, lai ar 95 % ticamības pakāpi atlases pārbaudes nokārtošanas minimālā varbūtība saskaņā ar 7. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

7. pielikums

PRASĪBU MINIMUMS PARAUGU ŅEMŠANAI, KO VEIC INSPEKTORS

1.	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.	Saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ja tādas ir, atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nav lielākas par nenovēršamajām ražošanas novirzēm.

1.2.	Sērijveidā ražotu lukturu fotometriskās veiktspējas atbilstību neapstrīd, ja pārbaudot tāda luktura fotometrisko veiktspēju, kas izraudzīts nejauši un kas aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai tad, ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem) un ja visus mērījumus veic attiecīgi pie 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nenovirzās no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām vairāk nekā par 20 %;

1.2.2.	ja lukturis ir aprīkots ar nenomaināmu gaismas avotu un ja iepriekš aprakstīto pārbaužu rezultāti neatbilst prasībām, lukturu pārbaudes atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi;

1.2.3.	lukturus, kam ir acīm redzami defekti, neņem vērā.

1.3.	Krāsu koordinātas ievēro, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem), ja ir pārbaudītas lukturī esošā gaismas avota kolorimetriskās īpašības.

2.	PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē pēc nejaušības principa izvēlas četrus lukturus. Pirmos divus izvēlētos lukturus apzīmē ar A, otros divus - ar B.

2.1.	Atbilstību neapstrīd

2.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras izpildes sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	A izlase

A1: vienam lukturim 						0 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā 					20 procenti

A2: abiem lukturiem vairāk nekā 				0 procenti

bet ne vairāk kā 						20 procenti

ņem B izlasi

2.1.1.2.	B izlase

B1: abiem lukturiem 0 procenti

2.1.2.	vai tad, ja ir izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz A izlasi.

2.2.	Atbilstību apstrīd

2.2.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras izpildes sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	A izlase

A3:	vienam lukturim ne vairāk kā				20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā				20 procenti

bet ne vairāk kā 					30 procenti

2.2.1.2.	B izlase

B2:	A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā		 		 0 procenti

bet ne vairāk kā	 				20 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā 			20 procenti

B3:	A2 gadījumā

vienam lukturim 		 	 		 0 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				20 procenti

bet ne vairāk kā 					30 procenti

2.2.2.	vai ja nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz A izlasi.

2.3.	Apstiprinājumu atsauc

Atbilstību apstrīd un piemēro 13. punktu tad, ja pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras izpildes ir šādas lukturu izmērīto lielumu novirzes:

2.3.1.	A izlase

A4:	vienam lukturim ne vairāk kā				20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				30 procenti

A5:	abiem lukturiem vairāk nekā				20 procenti

2.3.2.	B izlase

B4:	A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā 				0 procenti

bet ne vairāk kā 					20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abiem lukturiem vairāk nekā				20 procenti

B6:	A2 gadījumā

vienam lukturim		 	 		 0 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				30 procenti

2.3.3.	vai tad, ja nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz A un B izlasi.

3.	ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas ir jāveic atkārtota paraugu ņemšana, kurā trešo divu lukturu paraugu C un ceturto divu lukturu paraugu D izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc pielāgošanas.

3.1.	Atbilstību neapstrīd

3.1.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.1.1.1.	C izlase

C1:	vienam lukturim			 			 0 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā					20 procenti

C2:	abiem lukturiem vairāk nekā	 				 0 procenti

bet ne vairāk kā						20 procenti

ņem D izlasi

3.1.1.2.	D izlase

D1:	C2 gadījumā

abiem lukturiem			 			 0 procenti

3.1.2.	vai tad, ja ir izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz C izlasi.

3.2.	Atbilstību apstrīd

3.2.1.	Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un lūdz ražotājam nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (pielāgošana), ja lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	D izlase

D2:	C2 gadījumā

vienam lukturim vairāk nekā 				0 procenti

bet ne vairāk kā 					20 procenti

vienam lukturim ne vairāk kā 			20 procenti

3.2.1.2.	vai tad, ja nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz C izlasi.

3.3.	Apstiprinājumu atsauc

Atbilstību apstrīd un piemēro 13. punktu tad, ja pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas ir šādas lukturu izmērīto lielumu novirzes:

3.3.1.	C izlase

C3:	vienam lukturim ne vairāk kā 			20 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				20 procenti

C4:	abiem lukturiem vairāk nekā 				20 procenti

3.3.2.	D izlase

D3:	C2 gadījumā

vienam lukturim 0 vai vairāk nekā 			 0 procenti

vienam lukturim vairāk nekā 				20 procenti

3.3.3.	vai tad, ja nav izpildīti 1.2.2. punkta nosacījumi attiecībā uz C un D izlasi.

1. attēls

Pirmā paraugu ņemšana

4 pēc nejaušības principa izvēlētas ierīces sadala A un B izlasē

2 ierīces

BEIGAS

ņem B izlasi

BEIGAS

Pielāgošana

Ražotājam lūdz nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām

Atkārtota paraugu ņemšana

2 ierīces

4 brīvi izvēlētas ierīces sadala C un D izlasē

Iespējamie A izlases rezultāti

Iespējamie C izlases rezultāti

Iespējamie B izlases rezultāti

Iespējamie D izlases rezultāti

ņem D izlasi

BEIGAS

veic pielāgošanu

Apstiprinājumu atsauc

Maksimālā novirze [%] nevēlamā virzienā attiecībā pret robežvērtībām

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā, 1958. gada 20. martā.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slovākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (brīvs), 31 Bosnijai un Hercegovinai, 32 Latvijai, 33 (brīvs), 34 Bulgārijai, 35-36 (brīvs), 37 Turcijai, 38-39 (brīvs), 40 bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 Japānai, 44 (brīvs), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai un 47 Dienvidāfrikas Republikai. Turpmākie numuri tiek piešķirti citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un numurus, kas šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Administratīvās struktūrvienības nosaukums.

Lieko svītrot.

Stāvgaismas lukturiem, kuru gaismas avoti nav nomaināmi, norādīt gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu vatos.

* Leņķi, kas redzami šajos attēlos ir pareizi ierīcēm, kuras uzstāda transportlīdzekļa labajā pusē. Bultas ir vērstas uz transportlīdzekļa priekšu.