# E/ECE/324Rev.1/Add.74/Rev.1

1997. gada 18. marts

NOLĪGUMS PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

______________

74. papildinājums: Noteikumi Nr. 75

1. redakcija

Iekļauts:

noteikumu sākotnējās redakcijas 1. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1994. gada 1. marts (piemērošana de facto no 1993. gada 25. jūnija);

noteikumu sākotnējās redakcijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1994. gada 1. marts (piemērošana de facto no 1993. gada 25. jūnija);

1. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.384.1993.TREATIES-36 1993. gada 1. oktobrī;

2. papildmateriāla 1. kļūdu labojums (tikai franču valodā), depozitāra paziņojums C.N.17.1994.TREATIES-1 1994. gada 5. aprīlī;

noteikumu sākotnējās redakcijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1994. gada 23. oktobris (piemērošana 
de facto no 1993. gada 25. jūnija);

noteikumu sākotnējās redakcijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1995. gada 2. februāris (piemērošana
de facto no 1993. gada 25. jūnija);

noteikumu sākotnējās redakcijas 5. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1996. gada 26. februāris;

noteikumu sākotnējās redakcijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums –  1996. gada 26. decembris;

noteikumu sākotnējās redakcijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1997. gada 23. februāris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MOTOCIKLU UN MOPĒDU PNEIMATISKO RIEPU APSTIPRINĀŠANU

________________

## APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

GE. 97-20771

Noteikumi Nr. 75

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MOTOCIKLU UN MOPĒDU PNEIMATISKO RIEPU APSTIPRINĀŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1. Darbības joma 	 5

2. Definīcijas 	 5

3. Marķējums 	 11

4. Apstiprinājuma pieteikums 	 13

5. Apstiprinājums 	 14

6. Prasības 	 15

7. Pneimatiskās riepas tipa modifikācijas un apstiprinājuma pagarinājums 	 18

8. Ražojuma atbilstība 	 19

9. Sankcijas par ražojuma neatbilstību 	 19

10. Ražošanas pilnīga izbeigšana 	 20

11. Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un
administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses 	 20

PIELIKUMI

1. pielikums – Paziņojums par apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu, anulēšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu attiecībā uz motociklu un mopēdu pneimatisko riepu tipu atbilstoši Noteikumiem Nr. 75 	 22

2. pielikums – Apstiprinājuma marķējuma izvietojums 	. 24

3. pielikums – Riepu marķējuma izvietojums – Paraugi marķējumam, kam jābūt uz to riepu tipiem, kuras laistas tirgū pēc šo noteikumu stāšanās spēkā 	 25

4. pielikums – Kravnesības indekss/maksimālās masas atbilstība 	. 27

5. pielikums – Riepu izmēru apzīmējumi un riepu izmēri 	 28

6. pielikums – Pneimatisko riepu mērīšanas metode 	 37

7. pielikums – Slodzes/ātruma testu procedūra 	 38

8. pielikums – Riepas kravnesības indekss dažādos ātrumos 	. 41

9. pielikums – Riepu dinamiskā palielinājuma testa procedūra	42

__________________

1. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz jaunām mopēdu un motociklu (L1, L2, L3 un L4 kategorija) un to derivātu (L5 kategorija) pneimatiskajām riepām, kas paredzētas izmantošanai satiksmē./

Ņemot vērā mopēdu un motociklu riepu un jo īpaši to protektoru konstrukcijas parametrus, tirgū ir pieejams ievērojams skaits dažādu riepu tipu ar vienādiem nominālajiem izmēriem. Drošības nolūkos vēlams konstruēt transportlīdzekļus tādā veidā, lai varētu atzīt visus patērētājiem pieejamos dažādos riepu tipus.

2. DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1. “pneimatiskās riepas tips” ir pneimatisko riepu kategorija, kam neatšķiras šādi būtiski aspekti:

2.1.1. tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.1.2. riepas izmēra apzīmējums;

2.1.3. izmantošanas kategorija (parasta: parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm; īpaša: specifiskai izmantošanai, tādai kā ceļa un ārpusceļa apstākļos; sniega mopēdiem);

2.1.4. struktūra (riepas ar diagonālām joslām, riepas ar diagonālām jostām, radiālās riepas);

2.1.5. ātruma kategorija;

2.1.6. kravnesības indekss;

2.1.7. riepas šķērsgriezums;

2.2. “pneimatiskās riepas struktūra” ir riepas karkasa tehniskie parametri; pneimatiskajām riepām izšķir šādus struktūras veidus:

2.2.1. “riepa ar diagonālām joslām” ir tāda pneimatiskās riepas struktūra, kurā kordu slāņi izvietoti līdz bortiem un novietoti tādos šķērsleņķos pret protektora centra līniju, kas ir būtiski mazāki par 90°;/

2.2.2. “riepa ar diagonālām jostām” ir tādas riepas ar diagonālām joslām tipa pneimatiskas riepas struktūra, kurā karkasu ierobežo josta, kas sastāv no diviem vai vairāk būtībā nestaipīga korda materiāla slāņiem, kuri novietoti šķērsleņķos tuvu karkasa leņķiem;

2.2.3. “radiālā” ir tāda pneimatiskās riepas struktūra, kurā kordu slāņi izvietoti līdz bortiem 90° leņķī attiecībā pret protektora centra līniju un kurā karkasu stabilizē nestaipīgs brekers;2/

2.2.4. “pastiprināta” ir tāda pneimatiskas riepas struktūra, kurā karkass ir izturīgāks nekā atbilstošai parastai riepai;

2.3. “borts” ir pneimatiskās riepas sastāvdaļa, kuras forma un struktūra ir piemērota uzstādīšanai uz loka un riepas noturēšanai uz tā;3/

2.4. “kords” ir diegi, kas veido slāņu materiālu pneimatiskajā riepā;3/

2.5. “slānis” ir ar gumiju pārklāts paralēlu kordu slānis;3/

2.6. “karkass” ir pneimatiskas riepas sastāvdaļa, kas nav protektors un gumijas sānu malas un kas tur slodzi, kad riepa ir piepumpēta;3/

2.7. “protektors” ir pneimatiskas riepas sastāvdaļa, kas saskaras ar zemi, aizsargā karkasu pret mehāniskiem bojājumiem un pastiprina saķeri ar zemi;3/

2.8. “sānu mala” ir pneimatiskas riepas sastāvdaļa, kas atrodas starp protektoru un laukumu, kurš jānosedz loka apmalei;3/

2.9. “protektora rieva” ir attālums starp blakus esošiem izciļņiem vai blokiem protektora zīmējumā;3/

2.10. “pamatrievas” ir platās rievas protektora centrālajā daļā;

2.11. “profila platums (S)” ir lineārs attālums starp piepumpētas pneimatiskas riepas sānu ārējām malām, neieskaitot paaugstinājumus, kas radušies marķēšanas, dekorējumu vai aizsargslāņa, vai rievu dēļ;3/

2.12. “kopējais platums” ir lineārs attālums starp piepumpētas pneimatiskas riepas sānu ārējām malām, ieskaitot marķējumu, dekorējumus un aizsargslāni vai rievas3 attiecībā uz tādām riepām, kuru protektori ir platāki par profila platumu, un ja kopējais platums atbilst protektora platumam;

2.13. “profila augstums (H)” ir attālums, kas vienāds ar pusi no starpības starp riepas ārējo diametru un nominālo loka diametru;3/

2.14. “nominālo izmēru attiecība (Ra)” ir ar simtu pareizināts skaitlis, kas iegūts, dalot skaitli, kurš izsaka profila augstumu (H), ar skaitli, kas izsaka nominālo profila platumu (S1), un abus šos lielumus izsakot vienādās vienībās;

2.15. “ārējais diametrs (D)” ir piepumpētas jaunas pneimatiskas riepas kopējais diametrs;3/

2.16. “riepas izmēra apzīmējums” ir apzīmējums, kas norāda:

2.16.1. nominālo profila platumu (S1), kam jābūt izteiktam milimetros, izņemot to riepu tipam, kuru izmēra apzīmējums ir norādīts šo noteikumu 5. papildinājuma tabulu pirmajā slejā;

2.16.2. nominālo izmēru attiecību, izņemot atsevišķu tādu riepu tipus, kurām izmēra apzīmējums ir norādīts šo noteikumu 5. papildinājuma tabulu pirmajā slejā;

2.16.3. skaitli “d”, kas apzīmē nominālo loka diametru un atbilst loka diametram, kurš izteikts vai nu ar kodu (skaitļi, kas mazāki par 100), vai milimetros (skaitļi, kas lielāki par 100).

2.16.3.1. Vērtības milimetros simbolam “d”, ja tas izteikts ar kodu:

| Simbols “d”, ko norāda viens vai divi skaitļi atbilstoši nominālajam loka diametram | Simbola “d” vērtība milimetros |
| --- | --- |
| 4 | 102 |
| 5 | 127 |
| 6 | 152 |
| 7 | 178 |
| 8 | 203 |
| 9 | 229 |
| 10 | 254 |
| 11 | 279 |
| 12 | 305 |
| 13 | 330 |
| 14 | 356 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406 |
| 17 | 432 |
| 18 | 457 |
| 19 | 483 |
| 20 | 508 |
| 21 | 533 |
| 22 | 559 |
| 23 | 584 |

2.17. “nominālais loka diametrs (d)” ir tā loka diametrs, uz kura paredzēts uzmontēt riepu;3

2.18. “loks” ir tāds atbalsts riepas un kameras komplektam vai bezkameras riepai, ko lieto kā balstvirsmu bortiem; 3/

2.19. “teorētiskais loks” ir iedomāts loks, kura platums ir vienāds ar riepas nominālo profila platumu, kas reizināts ar X, kura vērtību nosaka riepas ražotājs;

2.20. “mērījumu loks” ir loks, kam uzstāda riepu, lai veiktu izmēra mērījumus;

2.21. “testa loks” ir loks, kam uzstāda riepu, lai veiktu testēšanu;

2.22. “šķelšanās” ir gumijas gabalu atdalīšanās no protektora;

2.22. “šķelšanās” ir gumijas gabalu atdalīšanās no protektora;

2.23. “kordu atslāņošanās” ir kordu atdalīšanās no to gumijas pārklājuma;

2.24. “slāņu atslāņošanās” ir blakus esošu slāņu atdalīšanās;

2.25. “protektora atslāņošanās” ir protektora atdalīšanās no karkasa;

2.26. “kravnesības indekss” ir skaitlis, kas norāda maksimālo pieļaujamo slodzi riepai tādā ātrumā, kurš atbilst tās ātruma simbolam saskaņā ar riepas ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas apstākļiem; šo indeksu un tiem atbilstošo slodžu saraksts atrodams šo noteikumu 4. pielikumā;

2.27. “saraksts ar riepas kravnesības indeksu dažādos ātrumos” ir atrodams 8. pielikumā un, ņemot vērā kravnesības un jaudas rādītājus pie nominālā ātruma, norāda riepas slodzes izmaiņas, kad riepa tiek izmantota tādos ātrumos, kas neatbilst tās nominālā ātruma kategorijas rādītājiem;

2.28. “ātruma kategorija” ir:

2.28.1. ātrumi, kas izteikti ar ātruma kategorijas simboliem, kuri norādīti tabulā 2.28.2. punktā;

2.28.2. ātruma kategorijas norādītas šajā tabulā:

| Ātruma kategorijas simbols | Atbilstošais ātrums (km/h) |
| --- | --- |
| B | 50 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |

2.28.3. riepas, kas derīgas maksimālajam ātrumam, kurš pārsniedz 240 km/h, nosaka, riepas izmēra apzīmējumā izmantojot “V” vai “Z” burta kodus (sk. 2.33.3. punktu), kas novietoti pirms norādēm uz struktūru (sk. 3.1.3.  punktu);

2.29. “ziemas riepa” ir riepa, kuras protektora zīmējums un struktūra galvenokārt paredzēta, lai dubļos un sniegā vai slapjā sniegā nodrošinātu lielāku efektivitāti nekā parastai riepai; ziemas riepas protektora zīmējums parasti sastāv no rievu (izciļņu) un/vai cietu bloku elementiem, starp kuriem ir lielākas atstarpes nekā parastai riepai;

2.30. “MST” ir “universāla riepa”, kas piemērota braukšanai gan ceļa, gan ārpusceļa apstākļos;

2.31. “mopēda riepa” ir riepa, kas paredzēta mopēda aprīkojumam (L1 un L2 kategorija);

2.32. “motocikla riepa” ir riepa, kas paredzēta galvenokārt motociklu aprīkojumam (L3, L4 un L5 kategorija), tomēr ar šīm riepām var aprīkot arī mopēdus (L1 un L2 kategorija) un vieglās piekabes (01. kategorija);

2.33. “maksimālās slodzes indekss" ir maksimālā masa, kuras pārvadāšanai riepa ir paredzēta:

2.33.1. ātrumā, kas mazāks par 130 km/h vai vienāds ar 130 km/h, maksimālais slodzes indekss nedrīkst pārsniegt ar attiecīgo riepas kravnesības indeksu saistītās vērtības procentuālo daļu, kā norādīts tabulā “Kravnesības izmaiņas atkarībā no ātruma” (sk. 2.27. punktu), ņemot vērā tā transportlīdzekļa riepas ātruma kategorijas simbolu un ātruma spēju, kuram riepa ir uzstādīta;

2.33.2. ātrumā, kas lielāks par 130 km/h, bet nepārsniedz 210 km/h, maksimālās slodzes indekss nedrīkst pārsniegt ar riepas kravnesības indeksu saistītās masas vērtību;

2.33.3. ātrumā, kas lielāks par 210 km/h, bet nepārsniedz 270 km/h, maksimālās slodzes indekss nedrīkst pārsniegt ar attiecīgo riepas kravnesības indeksu saistītās masas procentuālo daļu, kā norādīts turpmāk tabulā, ņemot vērā tā transportlīdzekļa riepas ātruma kategorijas simbolu un maksimālo projektēto ātrumu, kuram riepu paredzēts uzstādīt:

| Maksimālais ātrums km/h ***/ | Maksimālās slodzes indekss (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ātruma kategorijas simbols V | Ātruma kategorijas simbols W **/ |
| 210 | 100 | 100 |
| 220 | 95 | 100 |
| 230 | 90 | 100 |
| 240 | 85 | 100 |
| 250 | (80) */ | 95 |
| 260 | (75) */ | 85 |
| 270 | (70) */ | 75 |

2.33.4. ātrumā, kas nepārsniedz 270 km/h, maksimālās slodzes indekss nedrīkst pārsniegt riepas ražotāja noteikto masu, ņemot vērā riepas ātruma spēju. Ātrumiem, kas ir starp 270 km/h un riepas ražotāja noteikto maksimālo ātrumu, piemērojama maksimālās slodzes indeksa lineārā interpolācija.

3. MARĶĒJUMS

3.1. Pneimatiskām riepām, kas iesniegtas apstiprināšanai, vismaz vienā sānu malā jābūt šādam marķējumam:

3.1.1. tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

3.1.2. riepas izmēra apzīmējums, kā noteikts šo noteikumu 2.16. punktā;

3.1.3. šāda struktūras norāde:

3.1.3.1. uz riepām ar diagonālām joslām – nekāds marķējums vai burts “D”;

3.1.3.2. uz riepām ar diagonālām jostām – burts “B” pirms loka diametra marķējuma, un papildus var pievienot vārdus “BIAS-BELTED”;

3.1.3.3. uz radiālajām riepām – burts “R” pirms loka diametra marķējuma, un papildus var pievienot vārdu “RADIAL”;

3.1.4. riepas ātruma kategorijas norāde, izmantojot 2.28.2. punktā norādītos simbolus;

3.1.5. kravnesības indekss, kā noteikts iepriekš 2.26. punktā;

3.1.6. vārds “TUBELESS”, ja riepa paredzēta lietošanai bez kameras;

3.1.7. vārds “REINFORCED” vai “REINF” ja tā ir pastiprināta riepa;

3.1.8. ražošanas datums četru ciparu veidā, no kuriem pirmie divi norāda nedēļu, bet atlikušie divi – ražošanas gadu. Tomēr šis marķējums, ko var piestiprināt tikai vienā riepas sānu malā, nav obligāti jānorāda uz apstiprināšanai iesniegtajām riepām, ja nav pagājuši divi gadi kopš šo noteikumu spēkā stāšanās; 4/

3.1.9. uz ziemas riepām – uzraksts “M+S” vai “M.S”, vai “M&S”;

3.1.10. uz universālajām riepām – uzraksts “MST”;

3.1.11. uz mopēdu riepām – uzraksts “MOPED” (vai alternatīvi “CYCLOMOTEUR” vai “CICLOMOTORE”);

3.1.12. riepas apzīmējums uz loka pielāgojuma konfigurācijas, ja tā atšķiras no standarta konfigurācijas;

3.1.13. riepas, kas derīgas ekspluatācijai ātrumā, kas lielāks par 240 km/h, marķē ar atbilstošo “V” vai “Z” burta kodu, kuru norāda (sk. 2.33.3. punktu) pirms norādes par struktūru (sk. 3.1.3. punktu);

3.1.14. uz riepām, kas derīgas ekspluatācijai ātrumā, kurš lielāks par 240 km/h (vai attiecīgi 270 km/h), iekavās norāda kravnesības indeksa marķējumu (sk. 3.1.5. punktu), kas piemērojams ātrumam 210 km/h (vai attiecīgi 240 km/h), un atsauces ātruma kategorijas simbolu (sk. 3.1.4. punktu):

“V” – riepām, kas apzīmētas ar burta kodu “V” izmēra apzīmējumā;

“W” – riepām, kas apzīmētas ar burta kodu “Z” izmēra apzīmējumā.

3.2. Uz riepām jāparedz pietiekami daudz vietas apstiprinājuma marķējumam, kā norādīts šo noteikumu 2. pielikumā.

3.3. Šo noteikumu 3. pielikumā ir sniegts riepu marķējuma paraugs.

3.4. Šo noteikumu 3.1. punktā minētais marķējums un 5.4. punktā paredzētais apstiprinājuma marķējums jāizveido reljefā uz riepas vai jāiespiež tajā. Tiem jābūt skaidri salasāmiem.

4. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

4.1. Pneimatiskas riepas tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes turētājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis. Pieteikumā norāda:

4.1.1. riepas izmēra apzīmējumu, kā noteikts šo noteikumu 2.16. punktā;

4.1.2. tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi;

4.1.3. lietošanas kategoriju (parasta, īpaša, ziemas vai mopēda);

4.1.4. konstrukciju: ar diagonālām joslām, ar diagonālām jostām vai radiālā;

4.1.5. ātruma kategoriju;

4.1.6. riepas kravnesības indeksu;

4.1.7. vai riepa paredzēta lietošanai ar kameru vai bez tās;

4.1.8. vai riepa ir “parasta” vai “pastiprināta”;

4.1.9. motociklu derivātu riepu slāņu izturīguma indeksu (sk. šo noteikumu 5. pielikuma 5. tabulu);

4.1.10. kopējos izmērus: kopējo profila platumu un kopējo diametru;

4.1.11. lokus, uz kuriem var uzmontēt riepu;

4.1.12. mērījumu loku un testa loku;

4.1.13. testa un mērījumu spiedienu;

4.1.14. iepriekš 2.19. punktā minēto X faktoru;

4.1.15. riepām, kas apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “V” un kas piemērotas lietošanai ātrumā, kurš lielāks par 240 km/h, vai riepām, kas apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “Z” un kas piemērotas lietošanai ātrumā, kurš lielāks par 270 km/h, norāda riepas ražotāja noteikto maksimālo ātrumu un šajā maksimālajā ātrumā pieļaujamo kravnesību.

4.2. Apstiprinājuma pieteikumam pievieno (trīs eksemplāros) shēmu vai raksturīgu fotogrāfiju, kas identificē riepas protektora zīmējumu, un uz mērījumu loka uzmontētas piepumpētas riepas apvalka shēmu, kurā norādīti attiecīgie izmēri (sk. 6.1.1. un 6.1.2. punktu) tipam, kas iesniegts apstiprināšanai. Tam pēc kompetentās iestādes ieskatiem pievieno arī vai nu apstiprinātās testa laboratorijas izdotu testa protokolu, vai vienu vai divus riepas tipa paraugus. Riepas sānu malas un protektora rasējumus vai fotogrāfijas iesniedz tad, kad produkcija ir sagatavota, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienas.

4.3. Ja riepu ražotājs iesniedz tipa apstiprinājuma pieteikumu dažādu veidu riepām, nav vajadzīgs veikt slodzes/ātruma testu katram attiecīgā veida riepu tipam. Pēc apstiprinātājiestādes ieskatiem var izvēlēties tipu ar sliktākajiem rādītājiem.

5. APSTIPRINĀJUMS

5.1. Ja pneimatiskā riepa, kas atbilstoši šiem noteikumiem pieteikta apstiprināšanai, atbilst 6. punkta prasībām, tad šim riepas tipam piešķir apstiprinājumu.

5.2. Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (šajā gadījumā 00 atbilstoši šiem noteikumiem to sākotnējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie galvenie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma piešķiršanas laikā. Šādi piešķirto numuru tā pati līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt citam pneimatiskas riepas tipam.

5.3. Atbilstoši šiem noteikumiem paziņojumu par pneimatiskas riepas tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu vai anulēšanu nosūta tā nolīguma pusēm, ar ko piemēro šos noteikumus, izmantojot šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam atbilstošu veidlapu.

5.3.1. Riepām, kas piemērotas ekspluatācijai ātrumā, kurš lielāks par 240 km/h, maksimālo ātrumu un attiecīgo maksimālās slodzes indeksu nosaka atbilstoši 1. pielikuma 5.4. un 5.5. punktam.

5.4. Papildus šo noteikumu 3.1. punktā minētajam marķējumam katrai pneimatiskajai riepai, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, 3.2. apakšpunktā minētajā laukumā skaidri redzamā vietā piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

5.4.1. aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā ir tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;5/

5.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un tipa apstiprinājuma numurs.

5.5. Apstiprinājuma marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

5.6. Apstiprinājuma marķējuma izvietojuma paraugs norādīts šo noteikumu 2. pielikumā.

6. PRASĪBAS

6.1. Riepu izmēri

6.1.1. Riepas profila platums

6.1.1.1. Profila platumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

S = S1 + K(A-A1), kur:

S ir “profila platums”, kas izteikts milimetros un tiek mērīts uz mērījumu loka;

S1 ir “nominālais profila platums” (milimetros), kas norādīts riepas apzīmējumā uz riepas sānu malas, kā paredzēts;

A ir mērījumu loka platums (izteikts milimetros), ko ražotājs norādījis paskaidrojošā piezīmē, un

A1 ir teorētiskā loka platums (izteikts milimetros).

A1 uzskata par vienādu ar S1, ko reizina ar ražotāja noteikto X faktoru, un K uzskata par vienādu ar 0,4.

6.1.1.2. Tomēr to riepu tipiem, kurām izmēra apzīmējums norādīts šo noteikumu 5. pielikuma tabulās, profila platums ir atļauts tāds, kāds norādīts šajās tabulās pretī attiecīgās riepas apzīmējumam.

6.1.2. Riepas ārējais diametrs

6.1.2.1. Ārējo diametru nosaka, izmantojot šādu formulu:

D = d + 2H,

kur:

D ir ārējais diametrs, kas izteikts milimetros;

d ir milimetros izteikts skaitlis, kas noteikts 2.16.3. punktā;

H ir nominālais profila augstums milimetros, un tas ir vienāds ar S1 x 0,01 Ra, kur

S1 ir nominālais profila platums (milimetros),  un Ra ir nominālo izmēru attiecība;

visas vērtības atbilst tām, kas norādītas uz riepas sānu malas riepas izmēra apzīmējumā saskaņā ar 3.4. punkta prasībām.

6.1.2.2. Tomēr riepu tipiem, kuru izmēra apzīmējumi ir norādīti šo noteikumu 5. pielikuma tabulu pirmajā slejā, ārējais diametrs ir tas, kas norādīts šajās tabulās pretī riepas apzīmējumam.

6.1.3. Pneimatisko riepu mērīšanas metode

Pneimatisko riepu izmērus mēra, izmantojot šo noteikumu 6. pielikumā aprakstīto procedūru.

6.1.4. Riepas profila platuma specifikācijas

6.1.4.1. Riepas kopējais platums var būt mazāks par profila platumu S, kas noteikts atbilstoši 6.1.1. punktam.

6.1.4.2. Tas var pārsniegt šo vērtību līdz tādai vērtībai, kāda norādīta 5. pielikumā, vai par tādiem izmēriem, kas 5. pielikumā nav norādīti, par šādu procentu daudzumu:

6.1.4.2.1. ekspluatācijai parastos un ziemas apstākļos:	 - loka diametra kods 13 un lielāks:

+10 procenti;

- loka diametra kodi līdz 12 (ieskaitot): 8 procenti;

6.1.4.2.2. īpašas ekspluatācijas riepām, kas piemērotas ierobežotai lietošanai satiksmē un kas marķētas kā “MST”:  25 procenti.

6.1.5. Riepas ārējā diametra specifikācijas

6.1.5.1. Riepas ārējam diametram jāatbilst vērtībām Dmin un Dmax, kas noteiktas 5. pielikumā.

6.1.5.2. 5. pielikumā nenorādītiem izmēriem riepas ārējais diametrs nedrīkst būt ārpus vērtībām Dmin un Dmax, kas iegūtas, izmantojot šādas formulas:

Dmin = d + (2H x a),

Dmax = d + (2H x b),

kur:

H un d ir tādi, kā norādīts 6.1.2.1. punktā, un a un b ir tādi, kā norādīts 6.1.5.2.1. un 6.1.5.2.2. punktā.

6.1.5.2.1. Riepām parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm un ziemas riepām 	a

loka diametra kods 13 un lielāks 	0,97

loka diametra kodi līdz 12 (ieskaitot) 	0,93

īpašas ekspluatācijas riepām 	1,00

6.1.5.2.2. Riepām parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm 	b

loka diametra kods 13 un lielāks 	1,07

loka diametra kodi līdz 12 (ieskaitot) 	1,10

ziemas riepām un īpašas ekspluatācijas riepām 	1,12

6.2. Slodzes/ātruma tests

6.2.1. Pneimatiskajai riepai veic slodzes/ātruma testu saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumā aprakstīto procedūru.

6.2.1.1. Ja pieteikums iesniegts attiecībā uz riepām, kas apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “V” un kas piemērotas lietošanai ātrumā, kurš lielāks par 240 km/h, vai riepām, kas apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “Z” un kas piemērotas lietošanai ātrumā, kurš lielāks par 270 km/h (sk. 4.1.15. punktu), iepriekšminēto slodzes/ātruma testu veic vienai riepai tādos slodzes un ātruma apstākļos, kādi norādīti iekavās uz riepas (sk. 3.1.12. punktu). Citu slodzes/ātruma testu veic otrai tā paša tipa riepai tās ražotāja noteiktajos maksimālajos slodzes un ātruma apstākļos, ja tādi ir (sk. 4.1.15. punktu).

6.2.2. Ja riepai pēc slodzes/ātruma testa veikšanas nav redzama nekāda protektora atdalīšanās, slāņu atslāņošanās vai kordu atslāņošanās, šķelšanās vai pārrauti kordi, uzskata, ka riepa testu ir izturējusi.

6.2.3. Riepas ārējais diametrs, kas izmērīts vismaz sešas stundas pēc slodzes/ātruma testa, nedrīkst atšķirties no ārējā diametra, kurš izmērīts pirms šā testa, vairāk par ± 3,5%.

6.2.4. Riepas kopējais platums, kas mērīts slodzes/ātruma testa beigās, nedrīkst pārsniegt

6.1.4.2. punktā noteikto vērtību.

6.3. Riepu dinamiskais palielinājums

Attiecībā uz šo noteikumu 9. pielikuma 1.1. punktā norādītajām riepām, kas saskaņā ar 6.2. punktu ir izturējušas slodzes/ātruma testu, saskaņā ar minētajā pielikumā aprakstīto procedūru veic dinamiskā palielinājuma testu.

7. PNEIMATISKĀS RIEPAS TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀJUMS

7.1. Par katru pneimatiskās riepas tipa modifikāciju ziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi konkrēto pneimatiskās riepas tipu. Šī iestāde var:

7.1.1. atzīt, ka veiktās modifikācijas nerada ievērojamas negatīvas sekas un ka pneimatiskā riepa joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2. pieprasīt tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

7.1.3. Riepas protektora zīmējuma modifikācija nav uzskatāma par iemeslu šo noteikumu 6.2. punktā minēto testu atkārtotai veikšanai.

7.1.4. Tādi apstiprinājuma pagarinājumi riepām, kas piemērotas ekspluatācijai ātrumā, kurš pārsniedz 240 km/h, un kas apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “V” (vai 270 km/h ātrumā riepām, kuras apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “Z”), kuri vērsti uz dažādu maksimālo ātrumu un/vai slodžu apstiprināšanu, ir pieļaujami ar nosacījumu, ka tehniskais dienests, kurš atbildīgs par testu veikšanu, izsniedz jaunu testa protokolu saistībā ar jauno maksimālo ātrumu un maksimālo slodzes indeksu.

Šāda jauna slodze/ātruma spēja jānorāda 1. pielikuma 5.5. punktā.

7.2. Par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, precizējot izmaiņas, 5.3. punktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

7.3. Kompetentā iestāde, kas piešķir apstiprinājuma pagarinājumu, piešķir sērijas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kura izveidota šādam pagarinājumam.

8. RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

8.1. Katrai riepai, kam ir šajos noteikumos paredzētais apstiprinājuma marķējums, jābūt izgatavotai tā, lai tā atbilstu apstiprinātajam tipam un iepriekš 6. punktā izklāstītajām prasībām.

8.2. Lai pārliecinātos par to, vai ir izpildītas 8.1. punkta prasības, veic attiecīgas ražojuma pārbaudes. Šajā gadījumā attiecīgas pārbaudes nozīmē ražojuma izmēru pārbaudi, kā arī procedūras ražojuma kvalitātes efektīvai kontrolei.

8.3. Apstiprinājuma turētājam jo īpaši:

8.3.1. ir jābūt pieejamam katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei vajadzīgajam aprīkojumam;

8.3.2. jānodrošina, lai testu rezultātu datus reģistrētu un lai pievienotie dokumenti būtu pieejami laikposmā, ko saskaņo ar administratīvo dienestu;

8.3.3. jāanalizē katra testa veida rezultāti, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma tehnisko īpašību stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības.

8.4. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, kuras piemēro katrai ražojuma vienībai.

8.5. Kompetentās iestādes noteiktais parastais inspekciju biežums ir viena reize gadā. Ja kādā no šīm pārbaudēm reģistrē negatīvus rezultātus, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu produkcijas atbilstību.

9. SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU

9.1. Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz pneimatiskās riepas tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var anulēt, ja tas neatbilst 8.1. punktā izklāstītajām prasībām vai ja no sērijas izvēlētās riepas nav izturējušas minētajā punktā paredzētos testus.

9.2. Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā uzreiz dara to zināmu pārējām līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnīgi izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā tipa pneimatisko riepu ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas piešķīrusi šo apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11. PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

11.1. Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam to tehnisko dienestu, kas veic apstiprinājuma testus, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir pagarinājumu un kurām nosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarinājumu, atteikumu vai anulēšanu.

11.2. Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, var izmantot riepu ražotāju laboratorijas un var izvēlēties apstiprinātas testu laboratorijas, kas atrodas to teritorijā vai citas Nolīguma puses teritorijā, saskaņā ar šīs citas Nolīguma puses kompetentās administratīvās iestādes iepriekšēju nolīgumu par procedūru.

11.3. Ja Nolīguma puse piemēro iepriekšminēto 11.2. punktu un ja tā vēlas, šo pusi testos var pārstāvēt viena vai vairākas personas pēc tās izvēles.

Papildinājums

PASKAIDROJOŠAIS ATTĒLS (sk. noteikumu 2. punktu)

Protektors

Protektora rievas

Karkass

Sānu mala

Ārējais diametrs (D)

Loks

Borts

Profila platums (S)

Kopējais platums

Kords

Slānis

Riepas šķērsgriezuma augstums

Nominālais diametrs

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

Izdevējs (administratīvās iestādes nosaukums):

1

par: 2/	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz motociklu un mopēdu pneimatisko riepu tipu atbilstoši Noteikumiem Nr. 75.

Apstiprinājums Nr. 	Pagarinājums Nr. .........

1. Ražotāja nosaukums vai preču zīme uz riepas:

2. Ražotāja riepas tipa apzīmējums:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Attiecīgā gadījumā ražotāja pārstāvja nosaukums un adrese:

5. Rezumējošs apraksts:

5.1. Riepu izmēru apzīmējums:

5.2. Izmantošanas kategorija: parasta/ziemas/īpaša/mopēdiem2

5.3. Struktūra: ar diagonālām joslām/ar diagonālām jostām/radiālā2

5.4. Ātruma kategorijas simbols:

5.5. Kravnesības indekss:

6. Tehniskais dienests un attiecīgā gadījumā testa laboratorija, kas akceptēta 
apstiprinājumam vai atbilstības pārbaudei:

7. Minētā dienesta sniegtā ziņojuma datums:

8. Minētā dienesta sniegtā ziņojuma numurs:

9. Pagarinājuma iemesls(i) (attiecīgā gadījumā):

10. Piezīmes:

11. Vieta:

12. Datums:

13. Paraksts:

14. Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kuri iekļauti apstiprinājuma lietā, kas nodota glabāšanai administratīvajos dienestos, kuri izsniedza apstiprinājumu, un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

_______________

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS

a = min. 9 mm

Šis pneimatiskajai riepai piestiprinātais marķējums norāda, ka attiecīgais motociklu un mopēdu riepas tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 75 ar apstiprinājuma numuru 002439. Pirmie divi apstiprinājuma cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr.75 to sākotnējā redakcijā.

Piezīme.

Apstiprinājuma numuru novieto apļa tuvumā un virs burta “E” vai zem tā, vai arī pa labi vai pa kreisi no tā. Apstiprinājuma numura cipariem jābūt burta “E” vienā pusē un jābūt vērstiem vienā virzienā. Apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu iespēju, ka tos varētu sajaukt ar citiem simboliem.

_________________

3. pielikums

RIEPU MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS

Paraugi marķējumam, kam jābūt uz to riepu tipiem, kuras laistas tirgū pēc šo noteikumu stāšanās spēkā

Šis marķējums nosaka, ka pneimatiskā riepa ir:

ar nominālo profila platumu 100 mm;

ar nominālo izmēru attiecību 80 mm;

ar diagonālu jostu struktūru;

ar nominālo loka diametru 457 mm, kura kods ir 18;

ar kravnesību 206 kg, kas atbilst slodzes indeksam 53 šo noteikumu 4. pielikumā;

S ātruma kategorijas (maksimālais ātrums – 180 km/h);

paredzēta uzstādīšanai bez kameras (“bezkameras riepa”);

ziemas riepa, kas ražota 2003. gada divdesmit piektajā nedēļā.

Riepas apzīmējumu veidojošā marķējuma izvietojums un secība ir šāda:

a) izmēra apzīmējums, kas ietver nominālo profila platumu, nominālo izmēru attiecību, struktūras tipa simbolu (attiecīgā gadījumā) un nominālo loka diametru, ir jāsagrupē, kā norādīts iepriekšminētajā piemērā: 100/80B18;

b) kravnesības indekss un ātruma kategorijas simbols kopā atrodas līdzās izmēra apzīmējumam. Tie var atrasties vai nu pirms izmēra apzīmējuma vai aiz tā, vai virs vai zem tā;

c) marķējums “TUBELESS” un “REINFORCED” vai “REINF”, un “M+S”, un “MST”, un/vai “MOPED” (vai “CYCLOMOTEUR” vai “CICLOMOTORE”) var būt atstatus no izmēra apzīmējuma simbola;

d) riepām, kas derīgas ekspluatācijai ātrumā, kurš lielāks par 240 km/h, burta kodu “V” vai “Z” attiecīgi norāda pirms struktūras marķējuma (piemēram, 140/60ZR18). Kravnesības indekss un ātruma kategorijas simbols attiecīgi jānorāda iekavās (sk. 3.1.12. punktu).

_____________

4. pielikums

### KRAVNESĪBAS INDEKSS/MAKSIMĀLĀS MASAS ATBILSTĪBA

A = kravnesības indekss 	B = maksimālās masas atbilstība (kg)

| A | B | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 71 | 62 | 265 |
| 17 | 73 | 63 | 272 |
| 18 | 75 | 64 | 280 |
| 19 | 77,5 | 65 | 290 |
| 20 | 80 | 66 | 300 |
| 21 | 82,5 | 67 | 307 |
| 22 | 85 | 68 | 315 |
| 23 | 87,5 | 69 | 325 |
| 24 | 90 | 70 | 335 |
| 25 | 92,5 | 71 | 345 |
| 26 | 95 | 72 | 355 |
| 27 | 97 | 73 | 365 |
| 28 | 100 | 74 | 375 |
| 29 | 103 | 75 | 387 |
| 30 | 106 | 76 | 400 |
| 31 | 109 | 77 | 412 |
| 32 | 112 | 78 | 425 |
| 33 | 115 | 79 | 437 |
| 34 | 118 | 80 | 450 |
| 35 | 121 | 81 | 462 |
| 36 | 125 | 82 | 475 |
| 37 | 128 | 83 | 487 |
| 38 | 132 | 84 | 500 |
| 39 | 136 | 85 | 515 |
| 40 | 140 | 86 | 530 |
| 41 | 145 | 87 | 545 |
| 42 | 150 | 88 | 560 |
| 43 | 155 | 89 | 580 |
| 44 | 160 | 90 | 600 |
| 45 | 165 |  |  |
| 46 | 170 |  |  |
| 47 | 175 |  |  |
| 48 | 180 |  |  |
| 49 | 185 |  |  |
| 50 | 190 |  |  |
| 51 | 195 |  |  |
| 52 | 200 |  |  |
| 53 | 206 |  |  |
| 54 | 212 |  |  |
| 55 | 218 |  |  |
| 56 | 224 |  |  |
| 57 | 230 |  |  |
| 58 | 236 |  |  |
| 59 | 243 |  |  |
| 60 | 250 |  |  |
| 61 | 257 |  |  |

5. pielikums

RIEPU IZMĒRU APZĪMĒJUMI UN RIEPU IZMĒRI

1. tabula

#### Motociklu riepu izmēri ar loka diametra kodu 12 un lielāku

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS |  | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |  |
| 2,50 - 8 2,50 - 9 2,50 - 10 2,50 - 12 | 1,50 |  | 328 354 379 430 | 338 364 389 440 | 352 378 403 451 | 65 | 70 |
| 2,75 - 8 2,75 - 9 2,75 - 10 2,75 - 12 | 1,75 |  | 338 364 389 440 | 348 374 399 450 | 363 383 408 462 | 71 | 77 |
| 3,00 - 4 3,00 - 5 3,00 - 6 3,00 - 7 3,00 - 8 3,00 - 9 3,00 - 10 3,00 - 12 | 2,10 |  | 241 266 291 317 352 378 403 454 | 251 276 301 327 362 388 413 464 | 264 291 314 342 378 401 422 473 | 80 | 86 |
| 3,25 - 8 3,25 - 9 3,25 - 10 3,25 - 12 | 2,50 |  | 362 388 414 465 | 372 398 424 475 | 386 412 441 492 | 88 | 95 |
| 3,50 - 4 3,50 - 5 3,50 - 6 3,50 - 7 3,50 - 8 3,50 - 9 3,50 - 10 3,50 - 12 | 2,50 |  | 264 289 314 340 376 402 427 478 | 274 299 324 350 386 412 437 488 | 291 316 341 367 397 430 448 506 | 92 | 99 |
| 4,00 - 5 4,00 - 6 4,00 - 7 4,00 - 8 4,00 - 10 4,00 - 12 | 2,50 |  | 314 339 365 401 452 505 | 326 351 377 415 466 517 | 346 368 394 436 487 538 | 105 | 113 |
| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS |  | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |  |
| 4,50 - 6 4,50 - 7 4,50 - 8 4,50 - 9 4,00 - 10 4,00 - 12 | 3,00 |  | 364 490 430 456 481 532 | 376 402 442 468 493 544 | 398 424 464 490 515 568 | 120 | 130 |
| 5,00 - 8 5,00 - 10 5,00 - 12 | 3,50 |  | 453 504 555 | 465 516 567 | 481 532 583 | 134 | 145 |
| 6,00 - 6 6,00 - 7 6,00 - 8 6,00 - 9 | 4,00 |  | 424 450 494 520 | 436 462 506 532 | 464 490 534 562 | 154 | 166 |

1.a tabula

Mopēdu riepu izmēri ar loka diametra kodu 12 un mazāku

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  | PROFILA PLATUMS | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dmin | D | Dmax 1/ | (mm) | PLATUMS (mm) 1/ |
| 2 - 12 2-1/2 - 12 2-1/2 - 8 2-1/2 - 9 2-3/4 - 9 3 - 10 3 - 12 | 1,35 1,50 1,75 1,75 1,75 2,10 2,10 | 413 425 339 365 375 412 463 | 417 431 345 371 381 418 469 | 426 441 356 382 393 431 482 | 55 62 70 70 73 84 84 | 59 67 76 76 79 91 91 |

2. tabula

Motociklu riepas ar parastu profila izmēru

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS |  | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax 1/ | Dmax 1/ |  | 1/ | 2/ |
| 1 3/4 - 19 | 1,20 |  | 582 | 589 | 597 | 605 | 50 | 54 | 58 |
| 2 - 14 2 - 15 2 - 16 2 - 17 2 - 18 2 - 19 2 -20 2 -21 2 -22 | 1,35 |  | 461 486 511 537 562 588 613 638 663 | 468 493 518 544 569 595 620 645 670 | 477 501 526 552 577 603 628 653 680 | 484 509 534 560 585 611 636 661 686 | 55 | 58 | 63 |
| 2 1/4 -14 2 1/4 -15 2 1/4 -16 2 1/4 -17 2 1/4 -18 2 1/4 -19 2 1/4 -20 2 1/4 -21 2 1/4 -22 | 1,50 |  | 474 499 524 550 575 601 626 651 677 | 482 507 532 558 583 609 634 659 685 | 492 517 540 566 591 617 642 667 695 | 500 525 550 576 601 627 652 677 703 | 62 | 66 | 71 |
| 2 1/2 -14 2 1/2 -15 2 1/2 -16 2 1/2 -17 2 1/2 -18 2 1/2 -19 2 1/2 -20 2 1/2 -21 2 1/2 -22 | 1,60 |  | 489 514 539 565 590 616 641 666 692 | 498 523 548 574 599 625 650 675 701 | 508 533 558 584 609 635 660 685 711 | 520 545 570 596 621 647 672 697 723 | 68 | 72 | 78 |

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS |  | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax 1/ | Dmax 1/ |  | 1/ | 2/ |
| 2 3/4 -14 2 3/4 -15 2 3 /4 - 16 2 3/4 - 17 2 3/4 -18 2 3/4 -19 2 3/4 - 20 2 3/4 - 21 2 3/4 - 22 | 1,85 |  | 499 524 549 575 600 626 651 676 702 | 508 533 558 584 609 635 660 685 711 | 518 545 568 594 621 645 670 695 721 | 530 555 580 606 631 657 682 707 733 | 75 | 80 | 86 |
| 3 - 16 3 - 17 3 - 18 3 - 19 | 1,85 |  | 560 586 611 637 | 570 596 621 647 | 582 608 633 659 | 594 620 645 671 | 81 | 86 | 93 |
| 31/4 -16 31/4 -17 31/4 -18 31/4 -19 | 2,15 |  | 575 601 626 652 | 586 612 637 663 | 598 624 651 675 | 614 640 665 691 | 89 | 94 | 102 |

3. tabula

##### Motociklu riepas ar parasta profila izmēriem

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  |  |  |  |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) |  | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dmin |  | D |  | Dmax 1/ |  | Dmax 1/ |  |  |  | 3/ | 4/ | 5/ |  |
| 2,00 - 14 2,00 - 15 2,00 - 16 2,00 - 17 2,00 - 18 2,00 - 19 | 1,20 | 460 485 510 536 561 587 |  | 466 491 516 542 567 593 |  | 478 503 528 554 579 605 |  |  |  | 52 |  | 57 | 60 | 65 |  |
| 2,25 - 14 2,25 - 15 2,25 - 16 2,25 - 17 2,25 - 18 2,25 - 19 | 1,60 | 474 499 524 550 575 601 |  | 480 505 530 556 581 607 |  | 492 517 542 568 593 619 |  | 496 521 546 572 597 623 |  | 61 |  | 67 | 70 | 75 |  |
| 2,50 - 14 2,50 - 15 2,50 - 16 2,50 - 17 2,50 - 18 2,50 - 19 2,50 - 21 | 1,60 | 486 511 536 562 587 613 663 |  | 492 517 542 568 593 619 669 |  | 506 531 556 582 607 633 683 |  | 508 533 558 584 609 635 685 |  | 65 |  | 72 | 75 | 79 |  |
| 2,75 - 14 2,75 - 15 2,75 - 16 2,75 - 17 2,75 - 18 2,75 - 19 2,75 - 21 | 1,85 | 505 530 555 581 606 632 682 |  | 512 537 562 588 613 639 689 |  | 524 549 574 600 625 651 701 |  | 530 555 580 606 631 657 707 |  | 75 |  | 83 | 86 | 91 |  |
| 3,00 - 14 3,00 - 15 3,00 - 16 3,00 - 17 3,00 - 18 3,00 - 19 3,00 - 21 3,00 - 23 | 1,85 | 519 546 569 595 618 644 694 747 |  | 526 551 576 602 627 653 703 754 |  | 540 565 590 616 641 667 717 768 |  | 546 571 596 622 647 673 723 774 |  | 80 |  | 88 | 92 | 97 |  |
| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  |  |  |  |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) |  | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |  |  |  |
|  |  | Dmin |  | D |  | Dmax 1/ |  | Dmax 2/ |  |  |  | 3/ | 4/ | 5/ |  |
| 3,25 - 14 |  |  | 531 |  | 538 |  | 552 |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 3,25 - 15 |  |  | 556 |  | 563 |  | 577 |  | 585 |  |  |  |  |  |  |
| 3,25 - 16 |  |  | 581 |  | 588 |  | 602 |  | 610 |  |  |  |  |  |  |
| 3,25 - 17 | 2,15 |  | 607 |  | 614 |  | 628 |  | 636 |  | 89 | 98 | 102 |  | 108 |
| 3,25 - 18 |  |  | 630 |  | 639 |  | 653 |  | 661 |  |  |  |  |  |  |
| 3,25 - 19 |  |  | 656 |  | 665 |  | 679 |  | 687 |  |  |  |  |  |  |
| 3,25 - 21 |  |  | 708 |  | 715 |  | 729 |  | 737 |  |  |  |  |  |  |
| 3,50 - 14 |  |  | 539 |  | 548 |  | 564 |  | 572 |  |  |  |  |  |  |
| 3,50 - 15 |  |  | 564 |  | 573 |  | 589 |  | 597 |  |  |  |  |  |  |
| 3,50 - 16 |  |  | 591 |  | 598 |  | 614 |  | 622 |  |  |  |  |  |  |
| 3,50 - 17 | 2,15 |  | 617 |  | 624 |  | 640 |  | 648 |  | 93 | 102 | 107 |  | 113 |
| 3,50 - 18 |  |  | 640 |  | 649 |  | 665 |  | 673 |  |  |  |  |  |  |
| 3,50 - 19 |  |  | 666 |  | 675 |  | 691 |  | 699 |  |  |  |  |  |  |
| 3,50 - 21 |  |  | 716 |  | 725 |  | 741 |  | 749 |  |  |  |  |  |  |
| 3,75 - 16 |  |  | 601 |  | 610 |  | 626 |  | 634 |  |  |  |  |  |  |
| 3,75 - 17 |  |  | 627 |  | 636 |  | 652 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |
| 3,75 - 18 | 2,15 |  | 652 |  | 661 |  | 677 |  | 685 |  | 99 | 109 | 114 |  | 121 |
| 3,75 - 19 |  |  | 678 |  | 687 |  | 703 |  | 711 |  |  |  |  |  |  |
| 4,00 - 16 |  |  | 611 |  | 620 |  | 638 |  | 646 |  |  |  |  |  |  |
| 4,00 - 17 |  |  | 637 |  | 646 |  | 664 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |
| 4,00 - 18 | 2,50 |  | 662 |  | 671 |  | 689 |  | 697 |  | 108 | 119 | 124 |  | 130 |
| 4,00 - 19 |  |  | 688 |  | 697 |  | 715 |  | 723 |  |  |  |  |  |  |
| 4,25 - 16 |  |  | 623 |  | 632 |  | 650 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |
| 4,25 - 17 |  |  | 649 |  | 658 |  | 676 |  | 686 |  |  |  |  |  |  |
| 4,25 - 18 | 2,50 |  | 674 |  | 683 |  | 701 |  | 711 |  | 112 | 123 | 129 |  | 137 |
| 4,25 - 19 |  |  | 700 |  | 709 |  | 727 |  | 737 |  |  |  |  |  |  |
| 4,50 - 16 |  |  | 631 |  | 640 |  | 658 |  | 668 |  |  |  |  |  |  |
| 4,50 - 17 |  |  | 657 |  | 666 |  | 684 |  | 694 |  |  |  |  |  |  |
| 4,50 - 18 | 2,75 |  | 684 |  | 691 |  | 709 |  | 719 |  | 123 | 135 | 141 |  | 142 |
| 4,50 - 19 |  |  | 707 |  | 716 |  | 734 |  | 745 |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 - 16 |  |  | 657 |  | 666 |  | 686 |  | 698 |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 - 17 |  |  | 683 |  | 692 |  | 710 |  | 724 |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 - 18 | 3,00 |  | 708 |  | 717 |  | 735 |  | 749 |  | 129 | 142 | 148 |  | 157 |
| 5,00 - 19 |  |  | 734 |  | 743 |  | 761 |  | 775 |  |  |  |  |  |  |

4. tabula

##### Motociklu riepas ar maziem profila izmēriem

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS |  | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  |  | PROFILA PLATUMS(mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax 1/ | Dmax 2/ |  | 3/ | 4/ | 5/ |
| 3,60 - 18 3,60 - 19 | 2,15 |  | 605 631 | 615 641 | 628 653 | 633 658 | 93 | 102 | 108 | 113 |
| 4,10 - 18 4,10 - 19 | 2,50 |  | 629 655 | 641 667 | 654 679 | 663 688 | 108 | 119 | 124 | 130 |
| 5,10 - 16 5,10 - 17 5,10 - 18 | 3,00 |  | 615 641 666 | 625 651 676 | 643 670 694 | 651 677 702 | 129 | 142 | 150 | 157 |
| 4,25/85 - 18 | 2,50 |  | 649 | 659 | 673 | 683 | 112 | 123 | 129 | 137 |
| 4,60 - 16 4,60 - 17 4,60 - 18 | 2.75 |  | 594 619 644 | 604 630 654 | 619 642 670 | 628 654 678 | 117 | 129 | 136 | 142 |
| 6,10 - 16 | 4,00 |  | 646 | 658 | 678 | 688 | 168 | 185 | 195 | 203 |

##### 5. tabula

##### Motociklu derivātu riepas

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS |  | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |  |
| 3,00 - 8C 3,00 - 10C 3,00 - 12C | 2,10 |  | 359 410 459 | 369 420 469 | 379 430 479 | 80 | 86 |
| 3,50 - 8C 3,50 - 10C 3,50 - 12C | 2,50 |  | 376 427 478 | 386 437 488 | 401 452 503 | 92 | 99 |
| 4,00 - 8C 4,00 - 10C 4,00 - 12C | 3,00 |  | 405 456 507 | 415 466 517 | 427 478 529 | 108 | 117 |
| 4,50 - 8C 4,50 - 10C 4,50 - 12C | 3,50 |  | 429 480 531 | 439 490 541 | 443 504 555 | 125 | 135 |
| 5,00 - 8C 5,00 - 10C 5,00 - 12C | 3,50 |  | 455 506 555 | 465 516 565 | 481 532 581 | 134 | 145 |

6. tabula

Motociklu riepas ar zema spiediena rādītājiem

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dmin | D | Dmax |  |  |
| 5,4-10 5,4- 12 5,4- 14 5,4-16 | 4,00 | 474 525 575 626 | 481 532 582 633 | 487 547 598 649 | 135 | 143 |
| 6,7-10 6,7- 12 6,7- 14 | 5,00 | 532 583 633 | 541 592 642 | 561 612 662 | 170 | 180 |

7. tabula

##### Motociklu riepu izmēri Amerikas Savienoto Valstu parauga riepām

| RIEPAS IZMĒRS | MĒRĪJUMU LOKA PLATUMA KODS | KOPĒJAIS DIAMETRS (mm) |  |  | PROFILA PLATUMS (mm) | MAKSIMĀLAIS KOPĒJAIS PLATUMS (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dmin | D | Dmax |  |  |
| MH90 - 21 | 1,85 | 682 | 686 | 700 | 80 | 89 |
| MJ90- 18 MJ90- 19 | 2,15 | 620 645 | 625 650 | 640 665 | 89 | 99 |
| ML90 – 18 ML90 - 19 | 2,15 | 629 654 | 634 659 | 650 675 | 93 | 103 |
| MM90 - 19 | 2,15 | 663 | 669 | 685 | 95 | 106 |
| MN90 - 18 | 2,15 | 656 | 662 | 681 | 104 | 116 |
| MP90 - 18 | 2,15 | 667 | 673 | 692 | 108 | 120 |
| MR90 - 18 | 2,15 | 680 | 687 | 708 | 114 | 127 |
| MS90- 18 | 2,50 | 660 | 667 | 688 | 121 | 139 |
| MT90 - 1 6 MT90 - 1 7 | 3,00 | 642 668 | 650 675 | 672 697 | 130 | 144 |
| MU90 - 15M/C MU90- 16 | 3,50 | 634 659 | 642 667 | 665 690 | 142 | 158 |
| MV90 - 15M/C | 3,50 | 643 | 651 | 675 | 150 | 172 |
| MP85 - 18 | 2,15 | 654 | 660 | 679 | 108 | 120 |
| MR85 - 16 | 2,15 | 617 | 623 | 643 | 114 | 127 |
| MS85- 18 | 2,50 | 675 | 682 | 702 | 121 | 134 |
| MT85 - 18 | 3,00 | 681 | 688 | 709 | 130 | 144 |
| MV85 - 15M/C | 3,50 | 627 | 635 | 658 | 150 | 172 |

6. pielikums

PNEIMATISKO RIEPU MĒRĪŠANAS METODE

1. Riepu uzmontē uz mērījumu loka, ko noteicis ražotājs atbilstoši šo noteikumu 4.1.12. punktam, un to piepumpē līdz ražotāja noteiktam spiedienam. */

2. Riepu, kas uzstādīta uz tās loka, tur laboratorijas vides temperatūrā vismaz 24 stundas.

3. Spiedienu atkārtoti noregulē atbilstoši iepriekš 1. punktā paredzētajai vērtībai.

4. Kopējo platumu mēra ar kalibru sešos punktos, kas atrodas vienādā attālumā cits no cita, ņemot vērā riepas sānu kordu un sānu aizsargslāņa biezumu. Lielāko šādi iegūto vērtību pieņem par kopējo platumu.

5. Ārējo diametru nosaka, mērot maksimālo apkārtmēru un dalot šādi iegūto skaitli ar π (3,1416).

7. pielikums

SLODZES/ĀTRUMA TESTU PROCEDŪRA

1. Riepas sagatavošana

1.1. Jaunu riepu uzmontē uz testa loka, ko atbilstoši šo noteikumu 4.1.12. punktam noteicis ražotājs.

1.2. Riepu piepumpē līdz attiecīgajam spiedienam, kas norādīts šajā tabulā:

RIEPAS SPIEDIENA PĀRBAUDE (bar)

| Riepas izmērs |  |  | Ātruma kategorija | Spiediens riepā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bar | kPa |
| Standarta |  |  | F, G, J, K | 2,50 | 250 |
|  |  |  | L, M, N, P | 2,50 | 250 |
|  |  |  | Q, R, S | 3,00 | 300 |
|  |  |  | ### T, U, H, V, W | 3,50 | 350 |
| Pastiprināta |  |  | F, G, J, K, L, M, N, P | 3,30 | 330 |
|  |  |  | Q, R, S, T, U, H | 3,90 | 390 |
| Motocikla Derivāti |  | 4PR | F, G, J, K, L, M | 3,70 | 370 |
|  |  | 6PR |  | 4,50 | 450 |
|  |  | 8PR |  | 5,20 | 520 |
| Mopēda | Standarta |  | B | 2,50 | 250 |
|  | Pastiprināta |  | B | 3,00 | 300 |

Ātrumā, kas lielāks par 240 km/h, testa spiediens ir 3,20 bar (320 kPa).

Citu veidu riepas piepumpē līdz riepas ražotāja noteiktam spiedienam.

1.3. Ražotājs, norādot iemeslus, var pieprasīt tāda riepas spiediena izmantošanu, kas atšķiras no iepriekš 1.2. punktā noteiktajiem. Tādā gadījumā riepa jāpiepumpē līdz šim pieprasītajam spiedienam.

1.4. Riepas un riteņa komplektu tur testa telpas temperatūrā vismaz trīs stundas.

1.5. Riepas spiedienu atkārtoti noregulē atbilstoši 1.2. vai 1.3. punktā norādītajam spiedienam.

2. Testa procedūra

2.1. Riepas un riteņa komplektu uzmontē uz testa ass un spiež pret ārējo virsmu gludam testa veltnim, kura diametrs ir 1,70 m ± 1 procents vai 2,0 m ± 1 procents.

2.2. Testa asij piemēro slodzi, kas vienāda ar 65% no:

2.2.1. maksimālās slodzes indeksa, kas pielīdzināts kravnesības indeksam, riepām ar ātruma simboliem līdz “H” (ieskaitot);

2.2.2. maksimālās slodzes indeksa, kas saistīts ar maksimālo ātrumu 240 km/h, riepām ar ātruma simbolu “V” (sk. šo noteikumu 2.33.3. punktu);

2.2.3. maksimālās slodzes indeksa, kas saistīts ar maksimālo ātrumu 270 km/h, riepām ar ātruma simbolu “W” (sk. 2.33.3. punktu);

2.2.4. maksimālās slodzes indeksa, kas saistīts ar maksimālo ātrumu, kuru riepu ražotājs noteicis šādiem ātrumiem atbilstošām riepām, –

240 km/h (vai attiecīgi 270 km/h) (sk. 6.2.1.1. punktu).

2.3. Visa testa laikā spiedienu riepās nedrīkst koriģēt, un testa slodzei jābūt nemainīgai.

2.4. Testa laikā temperatūra testa telpā jāuztur starp 20°C un 30°C vai augstāka, ja tam piekrīt ražotājs.

2.5. Testu veic bez pārtraukuma un ar šādiem nosacījumiem:

2.5.1. sākotnējā testa ātruma palielināšanai no nulles var veltīt divdesmit minūtes;

2.5.2. sākotnējais testa ātrums: par 30 km/h mazāks nekā riepas maksimālais nominālais griešanās ātrums, ja tiek izmantots testa veltnis ar 2,0 m diametru, vai par 40 km/h mazāks, ja tiek izmantots testa veltnis ar 1,7 m diametru;

2.5.2.1. maksimālais ātrums, kas jāizvērtē otrajā testā, ja jāpārbauda riepas, kuras derīgas ekspluatācijai ātrumā, kas lielāks par 240 km/h, un kuras apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “V” (vai 270 km/h riepām, kuras apzīmētas, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “Z”), ir riepu ražotāja noteiktais maksimālais ātrums (sk. 4.1.15. punktu);

2.5.3. ātruma sliekšņi – 10 km/h;

2.5.4. testa ilgums katrā ātruma slieksnī – 10 minūtes;

2.5.5. kopējais testa ilgums – 1 stunda;

2.5.6. maksimālais testa ātrums – riepas tipa maksimālais griešanās ātrums, ja testu veic, izmantojot testa veltni ar 2,0 m diametru; riepas tipa maksimālais griešanās ātrums, kas mazāks par 10 km/h, ja testu veic, izmantojot testa veltni ar 1,7 m diametru;

2.5.7. attiecībā uz mopēdu riepām (ātruma kategorijas simbols B) testa ātrums ir 50 km/h, attīstot to no 0 līdz 50 km/h 10 minūtēs, un ilgums ātruma slieksnī ir 30 minūtes, bet kopējais testa ilgums ir 40 minūtes.

2.6. Ja veic otru testu, lai novērtētu to riepu pamatekspluatāciju, kas piemērotas ekspluatācijai ātrumā, kurš lielāks par 240 km/h, procedūra ir šāda:

2.6.1. divdesmit minūtes, lai no nulles ātruma attīstītu sākotnējo testa ātrumu;

2.6.2. divdesmit minūtes sākotnējā testa ātrumā;

2.6.3. desmit minūtes, lai attīstītu maksimālo testa ātrumu;

2.6.4. piecas minūtes maksimālajā testa ātrumā.

3. Līdzvērtīgi testi

Ja tiek izmantots cits tests, nevis iepriekš aprakstītais, tā līdzvērtība ir jāpierāda.

_________________

8. pielikums

### RIEPAS KRAVNESĪBAS INDEKSS DAŽĀDOS ĀTRUMOS

| ĀTRUMS (km/h) | KRAVNESĪBAS DAŽĀDĪBA (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mopēds | Loka diametra kodi līdz 12 (ieskaitot) |  |  | Loka diametra kods 13 un lielāks |  |  |  |  |  |
|  | Ātruma simbols |  |  |  | Ātruma simbols |  |  |  |  |  |
|  | B | J | K | L | J | K | L | M | N | P un tālāk |
| 30 | +30 | +30 |  |  | +30 |  | SK. J SLEJU |  |  |  |
| 50 | 0 | +30 | SK. J SLEJU |  | +30 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | +23 |  |  | +23 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | +16 |  |  | +16 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | +10 |  |  | +10 |  |  |  |  | +14 |
| 90 |  | +5 |  | +7,5 | +5 |  | -7,5 | +7,5 | 7,5 | +12 |
| 100 |  | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | -5,0 | +5 | +5 | +10 |
| 110 |  | -7 | 0 | +2,5 |  | 0 | -2,5 | +2,5 | +2,5 | +8 |
| 120 |  | -15 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 130 |  | -25 | -12 | -5 |  |  |  | 0 | 0 | +4 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

__________________

9. pielikums

RIEPU DINAMISKĀ PALIELINĀJUMA TESTA PROCEDŪRA

1. Darbības joma un apjoms

1.1. Šī testēšanas procedūra piemērojama turpmāk 3.4.1. punktā minētajām riepām, kas paredzētas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm.

1.2. Tā izmantojama, lai noteiktu riepu maksimālo palielinājumu centrbēdzes spēku ietekmē pieļaujamajā maksimālajā ātrumā.

2. Testa procedūras apraksts

2.1. Jāpārbauda testa ass un loks, lai nodrošinātu radiālu ekscentriskumu, kas mazāks par ± 0,5 mm, un sānisku ekscentriskumu, kurš mazāks par ± 0,5 mm, ja mērījumu veic uz riteņa balstvirsmas.

2.2. Kontūru nosakoša ierīce

Jebkura ierīce (projicējošs ekrāns, kamera, prožektori un citas), kas ļauj skaidri noteikt riepas šķērsgriezuma kontūru vai protektora maksimālās deformācijas punktā noteikt aptverošu izliekumu, kurš ir parasts riepas viduslīnijai. Šī ierīce līdz minimumam samazina jebkādus izkropļojumus un nodrošina konstantu (zināmu) attiecību (K) starp noteikto kontūru un riepas faktiskajiem izmēriem.

Šai ierīcei jāpieļauj riepas kontūras atbilsme riteņa asij.

2.3. Riepas protektora perifērā ātruma, ko mēra ar stroboskopu, novirze no atbilstošā riepas maksimālā ātruma nedrīkst pārsniegt ± 2 procentus.

2.4. Ja piemēro citu testa procedūru, jāpierāda tās līdzvērtīgums šai procedūrai.

3. Testa veikšana

3.1. Testa laikā temperatūra testa telpā jāuztur starp 20°C un 30°C vai augstāka, ja tam piekrīt riepas ražotājs.

3.2. Testējamām riepām jābūt izturējušām slodzes/ātruma testu saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu, neuzrādot nekādus defektus.

3.3. Testējamā riepa jāuzstāda uz riteņa, kura loks atbilst attiecīgajam standartam.

3.4. Spiediens riepās (testa spiediens) jānoregulē atbilstoši 3.4.1. punktā norādītajām vērtībām.

3.4.1. Vasaras riepas ar diagonālu joslu uzbūvi un diagonālu jostu uzbūvi.

| Ātruma kategorija | Riepas uzbūve | Testa spiediens |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bar |  | kPA |
| P/Q/R/S | standarta | 2,5 | 250 |  |
| T un uz priekšu | standarta | 2,9 | 290 |  |

3.5. Riepas/riteņa komplektu tur testa telpas temperatūrā vismaz trīs stundas.

3.6. Pēc šā glabāšanas laika riepas spiedienu atkārtoti noregulē līdz 3.4. punktā noteiktajai vērtībai.

3.7. Riepas un loka komplektu uzmontē uz testa ass un nodrošina komplekta brīvu griešanos. Riepu var griezt, izmantojot motora darbību uz riepas ass vai spiežot riepu pret testa veltni.

3.8. Komplekta testu, to nepārtraucot, paātrina, lai piecās minūtēs sasniegtu riepas maksimālo ātruma spēju.

3.9. Uzstāda kontūru nosakošu ierīci un pārliecinās, ka tā ir perpendikulāra testa riepas protektora rotācijai.

3.10. Pārbauda, vai riepas protektora perifērais ātrums ir ± 2 procenti no riepas maksimālās ātruma spējas. Saglabā aprīkojuma ātrumu konstantu vismaz piecas minūtes, un tad attēlo riepas šķērsgriezumu maksimālās deformācijas vietā vai pārbauda, vai riepa nepārsniedz aptverošo līkni.

4. Novērtējums

4.1. Uzmontētajam riepas/riteņa komplektam noteiktā ierobežojošā līkne (aptverošā līkne) ir tāda, kā norādīts šajā paraugā.

###### Aptverošā līkne centrbēdzes palielinājuma testā

###### A1. attēls

Loka diametrs

Dinamiskais riepas šķērsgriezuma augstums

Centra līnija

Loka platums

Kopējais platums

Riteņa ass

Saskaņā ar šo noteikumu 6.1.4. un 6.1.5. punktu aptverošajai līknei ir noteiktas šādas robežvērtības:

| Riepas ātruma kategorija | Hdyn (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lietojuma kategorija: parastās | Lietojuma kategorija: ziemas un īpašās |
| P/Q/R/S | H x 1,10 | H x 1,15 |
| T/U/H | H x 1,13 | H x 1,18 |
| Virs 210 km/h | H x 1,16 | - |

4.1.1. Aptverošās līknes galvenie izmēri piemērotos gadījumos jākoriģē, ņemot vērā konstanto attiecību K (sk. iepriekš 2.2. punktu).

4.2. Attēlotās riepas kontūra attiecībā uz riepas asīm maksimālajā ātrumā nedrīkst pārsniegt aptverošo līkni.

4.3. Riepai turpmākus testus neveic.

_______________

*/ Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

/ Kā noteikts Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3), dokuments TRANS/SCl/WP29/78/Amend.3.

/ Attiecas arī uz Noteikumiem Nr. 54.

2/ Attiecas arī uz Noteikumiem Nr. 54.

3/ Sk. paskaidrojošo zīmējumu papildinājumā.

3 Sk. paskaidrojošo zīmējumu papildinājumā.

*/ Attiecas tikai uz tām riepām, kuras apzīmē, izmēra apzīmējumā izmantojot burta kodu “V”, un līdz riepas ražotāja noteiktajam maksimālajam ātrumam.

**/ Attiecas arī uz tām riepām, kuras apzīmē, izmēra apzīmējumā izmantojot burtā kodu “Z”.

***/ Maksimālajos ātrumos, kas atrodas pa vidu norādītajām vērtībām, atļauts veikt maksimālās slodzes indeksa lineāro interpolāciju.

4/ Līdz 2000. gada 1. janvārim ražošanas datumu var norādīt trīs ciparu veidā, no kuriem pirmie divi norāda nedēļu un pēdējais – ražošanas gadu.

5/ 1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai, 10 – Dienvidslāvijai, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 (brīvs), 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30-36 (brīvs) un 37 – Turcijai. Nākamos numurus piešķir citām valstīm tādā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma atzīšanu vai pievienojas tam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs dara zināmus šā nolīguma līgumslēdzējām pusēm.

1/ Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/anulējusi (sk. noteikumos izklāstītos apstiprinājuma noteikumus).

2/ Lieko svītrot.

1 Parastā ekspluatācijā uz automaģistrālēm.

1/ Parastā ekspluatācijā uz automaģistrālēm.

2/ Īpašā ekspluatācijā un ziemas riepām.

1/ Riepas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm.

2/ Riepas īpašai ekspluatācijai un ziemas riepas.

3/ Riepas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm līdz ātruma kategorijai P (ieskaitot).

4/ Riepas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm virs ātruma kategorijas P un ziemas riepas.

5/ Riepas īpašai ekspluatācijai.

1/ Riepas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm.

2/ Riepas īpašai ekspluatācijai un ziemas riepas.

3/ Riepas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm līdz ātruma kategorijai P (ieskaitot).

4/ Riepas parastai ekspluatācijai uz automaģistrālēm virs ātruma kategorijas P un ziemas riepas.

5/ Riepas īpašai ekspluatācijai.

*/ Piezīme. Piepumpētas riepas spiedienu alternatīvi var norādīt šādi:

Riepas veidsĀtruma kategorijaSpiediens

barkPaStandartaF, G, J, K, L, M, N, P, Q, R,S2,25225

T, U, H, V, W2,80280PastiprinātaF līdz P

Q, R, S, T, U, H3,30330Motociklu

Derivāti4PRF līdz M3,50350

6PR

4,00400

8PR

4,50450MopēdaStandartaBPastiprinātaB2,25 2,80225 280

Citu veidu riepas piepumpē līdz riepas ražotāja noteiktam spiedienam.