E/ECE/324			Add.11/Rev.3

E/ECE/TRANS/505

1994. gada 30. maijs

NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

Parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

11. papildinājums: Noteikumi Nr. 12

3. redakcija *

Iekļauta:

02. grozījumu sērija, spēkā stāšanās diena - 1992. gada 14. novembris;

03. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums - 1993. gada 24. augusts;

02. sērijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.290.1986.TREATIES-40 1987. gada 2. februārī;

02. sērijas 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums
C.N.37.1988.TREATIES-14 1988. gada 8. aprīlī;

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ VADĪTĀJA AIZSARDZĪBU PRET STŪRES MEHĀNISMU TRIECIENA GADĪJUMĀ

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

# Noteikumi Nr. 12

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ VADĪTĀJA AIZSARDZĪBU PRET STŪRES MEHĀNISMU TRIECIENA GADĪJUMĀ

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Darbības joma 		3

2.	Definīcijas 		3

3.	Apstiprinājuma pieteikums 		5

4.	Apstiprinājums 		6

5.	Specifikācijas 		8

6.	Testi 		10

7.	Transportlīdzekļa tipa vai stūres vadības ierīces tipa apstiprinājuma izmaiņas un attiecinājums 		10

8.	Ražojumu atbilstība 		10

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 		12

10.	 Norādījumi		12

11.	Pilnīga ražošanas izbeigšana 		12

12.	 Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses 		12

13.	Pārejas noteikumi 		12

PIELIKUMI

1.A pielikums.	Paziņojums par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu saistībā ar vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā atbilstoši Noteikumiem Nr. 12 GE.94-21817 (E)

1.B pielikums.	Paziņojums par stūres vadības ierīces tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu saistībā ar vadītāja aizsardzību pret stūres vadības ierīci trieciena gadījumā atbilstoši attiecīgajai daļai Noteikumos Nr. 12

2. pielikums.	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumi

3. pielikums.	Frontāla trieciena tests pret šķērsli

4. pielikums.	Ķermeņa tests

5. pielikums.	Tests ar zveltni

6. pielikums.	Procedūra, kā noteikt punktu H un faktisko torsa leņķi mehānisko transportlīdzekļu sēdvietām

________________

Noteikumi Nr. 12

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ VADĪTĀJA AIZSARDZĪBU PRET STŪRES MEHĀNISMU TRIECIENA GADĪJUMĀ

1.	DARBĪBAS JOMA

1.1.	Šie noteikumi attiecas uz M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu un to N1 kategorijas transportlīdzekļu stūres mehānisma reakciju, kuru maksimālā atļautā masa ir mazāka par 1500 kilogramiem, saistībā ar vadītāja aizsardzību frontālā sadursmē.

1.2.	Transportlīdzekļus, kas nav minēti 1.1. apakšpunktā, var apstiprināt saskaņā ar šiem noteikumiem pēc ražotāja lūguma.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	“transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā;

2.2.	“transportlīdzekļa tips” ir tādu mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kam neatšķiras šādi būtiski aspekti:

2.2.1.	tās transportlīdzekļa daļas uzbūve, izmēri, forma un materiāli, kas atrodas uz priekšu no stūres vadības ierīces;

2.2.2.	braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, kas noteikta 2.18. apakšpunktā;

2.3.	“stūres vadības ierīces apstiprinājums” ir stūres vadības ierīces tipa apstiprinājums attiecībā uz vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā;

2.4.	“stūres vadības ierīces tips” ir tādu stūres pievadu kategorija, kas neatšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā:

2.4.1.	uzbūve, izmēri, forma un materiāli;

2.5.	“stūres vadības ierīce” ir stūres ierīce, parasti stūres rats, ko darbina vadītājs;

2.6.	“universāla stūres vadības ierīce” ir stūres vadības ierīce, ar ko var aprīkot vairāk nekā viena apstiprināta tipa transportlīdzekļus, ja atšķirības stūres vadības ierīces stiprinājumā pie stūres statņa neietekmē stūres vadības ierīces rādītājus triecienā;

2.7.	“drošības spilvens” ir elastīgs maiss, kas ir konstruēts piepildīšanai ar saspiestu gāzi un ir:

2.7.1.	konstruēts tā, lai triecienā pasargātu transportlīdzekļa vadītāju no stūres vadības ierīces;

2.7.2.	piepūšams ar ierīci, kura iedarbojas, ja transportlīdzeklis saņem triecienu;

2.8.	“stūres vadības ierīces apmale” attiecībā uz stūres ratu ir kvazitoroidālā ārējā aploce, ko vadīšanas laikā vadītājs parasti satver ar rokām;

2.9.	“spieķis” ir stienis, kas savieno stūres rata apmali ar pastiprinājumu;

2.10.	“pastiprinājums” ir tā stūres vadības ierīces daļa, kas parasti atrodas centrā un:

2.10.1.	savieno stūres vadības ierīci ar stūres vārpstu;

2.10.2.	pārvada griezes momentu no stūres vadības ierīces uz stūres vārpstu;

2.11.	“stūres vadības ierīces pastiprinājuma centrs” ir tas pastiprinājuma virsmas punkts, kas atrodas uz vienas taisnes ar stūres vārpstas asi;

2.12.	“stūres vadības ierīces plakne” attiecībā uz stūres ratu ir plakanā virsma, kas stūres rata apmali sadala vienādi starp vadītāju un automašīnas priekšu;

2.13.	“stūres vārpsta” ir sastāvdaļa, kas stūres vadības ierīcei pielikto griezes momentu pārvada uz stūres mehānismu;

2.14.	“stūres statnis” ir korpuss, kas aptver stūres vārpstu;

2.15.	“stūres mehānisms” ietver stūres vadības ierīci, stūres statni, montāžas palīgierīces, stūres vārpstu, stūres mehānismu un visas pārējās sastāvdaļas, piemēram, tās, kas paredzētas enerģijas absorbcijas uzlabošanai triecienā pret stūres vadības ierīci;

2.16.	“pasažieru salons” ir telpa, kurā uzturas transportlīdzeklī esošas personas un kuru ietver jumts, grīda, sānu sienas, durvis, ārējie stikli un priekšējā starpsiena, kā arī pakaļējā nodalījuma starpsienas plakne vai aizmugurējo sēdekļu atzveltnes atbalsta plakne;

2.17.	“triecienelements” ir cieta puslodes zveltņgalva, kura diametrs saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma 3. punktu ir 165 mm;

2.18.	“braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa” ir tāda nenodarbināta un nenoslogota transportlīdzekļa masa, kas nokomplektēts ar degvielu, dzesētāju, eļļošanas līdzekli, rīkiem un rezerves riteni, ja transportlīdzekļa ražotājs tos noteicis kā standarta aprīkojumu.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Transportlīdzekļa tips

3.1.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.1.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros unšādas ziņas:

3.1.2.1.	sīki izstrādātu transportlīdzekļa tipa aprakstu, kas attiecas uz tās transportlīdzekļa daļas uzbūvi, izmēriem, formu un materiāliem, kura atrodas stūres vadības ierīces priekšā;

3.1.2.2.	piemērota mēroga un pietiekami sīki izstrādātus stūres mehānisma un to stiprinājumu rasējumus, ar ko to piestiprina transportlīdzekļa šasijai un virsbūvei;

3.1.2.3.	minētā mehānisma tehnisku aprakstu;

3.1.2.4.	braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masas datus;

3.1.2.5.	pierādījumu tam, ka stūres vadības ierīce ir pēc vajadzības apstiprināta saskaņā ar noteikumu 5.2. apakšpunktu.

3.1.3.	Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testu veikšanu, iesniedz:

3.1.3.1.	apstiprināmā transportlīdzekļa tipa prototipu, lai veiktu testu, kas minēts 5.1. apakšpunktā;

3.1.3.2.	pēc ražotāja izvēles ar tehniskā dienesta piekrišanu vēl viens transportlīdzeklis vai tās transportlīdzekļa daļas, ko ražotājs uzskata par būtiskām testam, kurš minēts 5.2. un 5.3. apakšpunktā.

3.1.3.3.	Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentā iestāde pārbauda, vai tiek veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

3.2.	Stūres vadības ierīces tips

3.2.1.	Stūres vadības ierīces tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā iesniedz stūres vadības ierīces ražotājs vai tā attiecīgi akreditēts pārstāvis.

3.2.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.2.2.1.	sīki izstrādātu stūres vadības ierīces tipa aprakstu, kas attiecas uz stūres vadības ierīces uzbūvi, izmēriem un materiāliem;

3.2.2.2.	piemērota mēroga un pietiekami sīki izstrādātus stūres mehānisma un to stiprinājumu rasējumus, ar ko to piestiprina transportlīdzekļa šasijai un virsbūvei.

3.2.3.	Tehniskajam dienestam, kas atbild par apstiprinājuma testu veikšanu, 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētā testa nolūkā iesniedz apstiprināmā stūres vadības ierīces tipa prototipu un pēc ražotāja izvēles un ar tehniskā dienesta piekrišanu – tās transportlīdzekļa daļas, kuras ražotājs uzskata par būtiskām šim testam.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Tipa apstiprinājuma apliecībai pievieno apliecību, kas atbilst 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā norādītajam paraugam:

4.1.1.	3.1. apakšpunktā minētajiem pieteikumiem — 1.A pielikums;

4.1.2.	3.2. apakšpunktā minētajiem pieteikumiem – 1.B pielikums;

4.2.	Transportlīdzekļa tips

4.2.1.	Ja transportlīdzeklis, kas nodots apstiprināšanai atbilstoši šiem noteikumiem, atbilst 5. un 6. punkta un šo noteikumu 4., 5. un 6. pielikuma prasībām, šā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu piešķir.

4.2.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik - 03, kas atbilst 03. grozījumu sērijai, kas stājusies spēkā 1993. gada 24. augustā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri veikti noteikumos transportlīdzekļa apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Viena Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru vienam transportlīdzekļa tipam, kas aprīkots ar cita tipa stūres mehānismu, vai citam transportlīdzekļa tipam, kas definēts 2.2. apakšpunktā.

4.2.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu vai atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1.A pielikumā iekļautajam paraugam.

4.2.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu marķējumu, kuru veido:

4.2.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu; /

4.2.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura seko burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.2.4.1. apakšpunktā.

4.2.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 4.2.4.1. apakšpunktā aprakstīto simbolu nevajag atkārtot; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 4.2.4.1. apakšpunktā aprakstītā simbola.

4.2.6.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.2.7.	Apstiprinājuma marķējumu novieto blakus transportlīdzekļa datu plāksnei, kuru piestiprinājis ražotājs, vai uz tās.

4.3.	Stūres vadības ierīces tips

4.3.1.	Ja stūres vadības ierīce, kas atbilstoši šiem noteikumiem iesniegta atsevišķam apstiprinājumam, atbilst šo noteikumu 5. un 6. punkta un 4., 5. un 6. pielikuma prasībām, šīs stūres vadības ierīces tipa apstiprinājumu piešķir.

4.3.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik - 03, kas atbilst 03. grozījumu sērijai, kura stājusies spēkā 1993. gada 24. augustā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri veikti noteikumos transportlīdzekļa apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Viena Līgumslēdzēja puse nepiešķir vienu un to pašu numuru citam stūres vadības ierīces tipam, kas definēts 2.4. apakšpunktā.

4.3.3.	Paziņojumu par stūres vadības ierīces tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu vai atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1.B pielikumā iekļautajam paraugam.

4.3.4.	Katrai stūres vadības ierīcei, kas atbilst stūres vadības ierīces tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautiski atzītu marķējumu, kas sastāv no:

4.3.4.1.	apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu; /

4.3.4.2.	apstiprinājuma numura, kas novietots zem minētā apļa

4.3.5.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.4.	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojumu paraugi ir norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

5.	SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Ja braukšanas kārtībā esošu transportlīdzekli bez kravas un bez manekena testē sadursmē pret šķērsli ar ātrumu 48,3 km/h (30 jūdzes stundā), tad stūres statņa augšgals un tās vārpsta nedrīkst pārvietoties virzienā uz aizmuguri horizontāli un paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij vairāk nekā 12,7 cm un arī uz augšu vertikāli vairāk nekā 12,7 cm, abus lielumus mērot no transportlīdzekļa punkta, ko neskar trieciens. /

5.2.	Ķermenim, kuru atlaiž pret stūres vadības ierīci ar relatīvo ātrumu 24,1 km/h (15 jūdzes stundā), atduroties pret šo ierīci, spēks, ar kuru uz šo ķermeni iedarbojas stūres vadības ierīce, nedrīkst pārsniegt 1,111 daN.

5.3.	Ja pret stūres vadības ierīci atduras triecienelements, ko atlaiž pret šo ierīci ar relatīvu 24,1 km/h ātrumu saskaņā ar procedūrām, kuras aprakstītas 5. pielikumā, tad trieciendevēja palēninājums nedrīkst pārsniegt 80 kumulatīvus g ilgāk par 3 milisekundēm. Palēninājumam vienmēr jābūt mazākam par 120 g ar CFC 600 Hz.

5.4.	Stūres vadības ierīci projektē, konstruē un montē tā, lai:

5.4.1.	Pirms trieciena testa, kas noteikts 5.2. un 5.3. apakšpunktā, nevienai stūres vadības ierīces virsmas daļai, kura ir vērsta pret vadītāju un kuru var skart 165 mm diametra sfēra, nedrīkst būt neviens negludums vai asas malas ar tādu izliekuma rādiusu, kas ir mazāks par 2,5 mm.

5.4.1.1.	Ne pēc viena trieciena testa, kas noteikts 5.2. un 5.3. apakšpunktā, tai stūres vadības ierīces virsmas daļai, kura ir vērsta pret vadītāju, nedrīkst būt nekādas asas vai negludas malas, kas var palielināt vadītāja traumu risku vai smagumu. Sīkas virsmas plaisas un plīsumus neņem vērā.

5.4.1.1.1.	Ja izvirzījums, ko veido sastāvdaļa, kura izgatavota no mīksta materiāla ar Šora [Shore] A cietību, kas mazāka par 50, un uzmontēta uz cieta pamata, 5.4.1.1. apakšpunkta prasība attiecas tikai uz cieto pamatu.

5.4.2.	Stūres vadības ierīci projektē, konstruē un uzmontē tā, lai tai nav tādu sastāvdaļu vai palīgierīču, to skaitā skaņas signalizācijas vadības ierīces un montāžas palīgierīču, kurās, vadītājam izdarot normālas transportlīdzekļa vadīšanas kustības, var ieķerties viņa apģērbs vai rotaslietas.

5.4.3.	Stūres vadības ierīcēm, kas nav paredzētas oriģinālā aprīkojuma sastāvā, jāatbilst šim norādījumam, ja tās testē saskaņā ar 4. pielikuma 2.1.3. apakšpunktu un 5. pielikuma 2.3. apakšpunktu.

5.4.4.	Universālajām stūres vadības ierīcēm jāatbilst šīm prasībām:

5.4.4.1.	visā statņa leņķu diapazonā, kas nozīmē to, ka attiecībā uz apstiprināto tipu transportlīdzekļiem, kuriem šīs ierīces ir paredzētas, testus veic vismaz maksimālajā un minimālajā statņa leņķī;

5.4.4.2.	visā triecienelementa un ķermeņa iespējamo stāvokļu diapazonā attiecībā pret stūres vadības ierīci, kas nozīmē to, ka apstiprināto tipu transportlīdzekļiem, kuriem šīs ierīces ir paredzētas, testu izdara vismaz vidējā stāvoklī. Ja izmanto stūres statni, tad tam jābūt tāda tipa statnim, kurš atbilst “sliktākā gadījuma” nosacījumiem.

5.4.5.	Ja viena tipa stūres vadības ierīci ar adapteru pielāgo vairākiem stūres statņiem un ja var pierādīt, ka ar šādiem adapteriem iekārtas enerģijas absorbcijas raksturlielumi ir tie paši, tad visus testus var veikt ar viena tipa adapteru.

6.	TESTI

6.1.	Noteikumu 5. punkta prasību izpildi pārbauda saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šo noteikumu 3., 4. un 5. pielikumā. Visi mērījumi jāizdara, pamatojoties uz ISO 6487-1987.

6.2.	Tomēr pēc apstiprinātājas iestādes izvēles ir pieļaujami citi testi, ja var pierādīt to līdzvērtību. Tādā gadījumā apstiprinājuma dokumentācijai pievieno ziņojumu, kurā aprakstītas izmantotās metodes un iegūtie rezultāti.

7.	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA VAI STŪRES VADĪBAS IERĪCES TIPA APSTIPRINĀJUMA IZMAIŅAS UN ATTIECINĀJUMS

7.1.	Par visām transportlīdzekļa tipa vai stūres vadības ierīces tipa, vai abu tipu izmaiņām ziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu vai stūres vadības ierīces tipu. Šajā gadījumā minētā iestāde var vai nu:

7.1.1.	atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas, un transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2.	Tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

7.2.	Neierobežojot 7.1. apakšpunkta normas, tāda transportlīdzekļa variantu, kura masa braukšanas kārtībā ir mazāka nekā tā transportlīdzekļa masa, ar ko veikts apstiprinājuma tests, neuzskata par transportlīdzekļa tipa izmaiņām.

7.3.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 4.2.3. vai 4.3.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

7.4.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1.A pielikumā vai 1.B pielikumā iekļautajam paraugam.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1.	Katru transportlīdzekli vai stūres vadības ierīci, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot šo noteikumu 5. un 6. apakšpunktā izklāstītās prasības.

8.2.	Lai pārliecinātos par to, vai ir izpildītas 8.1. apakšpunkta prasības, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

8.3.	Apstiprinājuma īpašniekam jo īpaši:

8.3.1.	jānodrošina, ka ir transportlīdzekļa vai stūres vadības ierīces efektīvas kvalitātes kontroles procedūras;

8.3.2.	jābūt pieejamam testa aprīkojumam, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

8.3.3.	jānodrošina, ka testu rezultātu dati tiek reģistrēti un pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, ko nosaka, vienojoties ar administratīvo iestādi;

8.3.4.	jāanalizē katra testa tipa rezultāti, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļa vai stūres vadības ierīces raksturlielumu stabilitāti, paredzot rūpnieciskās ražošanas procesa pārmaiņu iespējamību;

8.3.5.	jānodrošina, ka attiecībā uz katru transportlīdzekļa vai stūres vadības ierīces tipu tiek veikti vismaz tie testi, kas saistīti ar mērījumu izdarīšanu;

8.3.6.	jānodrošina, ka jebkurš paraugu vai testa priekšmetu kopums, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa veidam, ir pamats turpmākai paraugu ņemšanai un testiem. Veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

8.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrā ražotnē piemēroto kontroles metožu atbilstību.

8.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu protokolus un ražošanas dokumentāciju.

8.4.2.	Inspektors izlases veidā var ņemt paraugus testam ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

8.4.3.	Ja kvalitātes līmenis šķiet neapmierinošs vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kurus izdara, piemērojot 8.4.2. apakšpunktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas izdarījis tipa apstiprinājuma testus.

8.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkuru šajos noteikumos paredzēto testu. Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir viena reize gadā. Ja kādā no minētajām pārbaudēm tiek konstatēti neapmierinoši rezultāti, kompetentajai iestādei jānodrošina tas, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai cik vien iespējams drīz atjaunotu ražojumu atbilstību.

9.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts transportlīdzekļa tipam vai stūres vadības ierīces tipam, var atsaukt, ja nav izpildīta 8.1. apakšpunktā noteiktā prasība vai ja izraudzītais(-ie) transportlīdzeklis(-i) vai stūres vadības ierīce(-es) nav izturējuši 8.2. apakšpunktā paredzētās pārbaudes.

9.2.	Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1.A pielikumā vai 1.B pielikumā iekļautajam paraugam (pēc vajadzības).

10.	NORĀDĪJUMI

Ja attiecīgā tipa stūres vadības ierīci piegādā atsevišķi no transportlīdzekļa, uz iepakojuma un uzstādīšanas instrukcijās skaidri norāda transportlīdzekļu tipu(-us), kam tā paredzēta.

11.	PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā izbeidz ražot transportlīdzekļa tipu vai stūres vadības ierīces tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē pārējās 1958. gada Nolīguma līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1.A pielikumā vai 1.B pielikumā iekļautajam paraugam (pēc vajadzības).

12.	 PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam to tehnisko dienestu nosaukumus un adreses, kas atbildīgi par apstiprinājuma testu veikšanu, un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, ar ko apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu.

13.	PĀREJAS NOTEIKUMI

13.1.	No šo noteikumu 03. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse nenoraida apstiprinājuma pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar šiem noteikumiem, kuros izdarīta 03. grozījumu sērija.

13.2.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājumi

13.2.1.	Kad ir beidzies 36 mēnešu periods pēc 13.1. apakšpunktā minētās oficiālās spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar priekšējo vadību un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas vieglāki par 1,5 tonnām, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja transportlīdzekļa tips atbilst prasībām, kas paredzētas šajos noteikumos, kuri grozīti ar 03. grozījumu sēriju, izņemot šo noteikumu 5.1. apakšpunktā izklāstītās normas, kus attiecas uz maksimālo vertikālo stūres statņa pārvietojumu; šis noteikums attiecas uz jauniem pieteikumiem tikai pēc papildu 12 mēnešu perioda.

13.2.2.	Kad ir beidzies 48 mēnešu periods pēc 13.1. apakšpunktā minētās oficiālās spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas nav transportlīdzekļi ar priekšējo vadību, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja transportlīdzekļa tips atbilst prasībām, kas paredzētas šajos noteikumos, kuros izdarīta 03. grozījumu sērija.

13.2.3.	Kad ir beidzies 60 mēnešu periods pēc 13.1. apakšpunktā minētās oficiālās spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var atteikties atzīt transportlīdzekļa tipa apstiprinājumus, kas nav piešķirti atbilstoši šo noteikumu 03. grozījumu sērijai.

13.3.	Stūres vadības ierīces tipa apstiprinājumi

13.3.1.	Kad ir beidzies 24 mēnešu periods pēc 13.1. apakšpunktā minētās oficiālās spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja stūres vadības ierīces tips atbilst attiecīgajām prasībām, kas paredzētas šajos noteikumos, kuros izdarīta 03. grozījumu sērija.

13.3.2.	Kad ir beidzies 36 mēnešu periods pēc 13.1. apakšpunktā minētās oficiālās spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var atteikties atzīt stūres vadības ierīces tipa apstiprinājumus, kas nav piešķirti atbilstoši šo noteikumu 03. grozījumu sērijai.

1.A pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs: Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par /: 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIR ŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

## PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz transportlīdzekļa tipu saistībā ar vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā atbilstoši Noteikumiem Nr. 12.

Apstiprinājums Nr.:............................. 	Attiecinājums Nr.:

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme

2.	Transportlīdzekļa tips ..................................

3.	Ražotāja nosaukums un adrese.............................................................................…..

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese ......................................

.............................................................................................................................................

5.	Stūres mehānisma un to transportlīdzekļa sastāvdaļu īss apraksts, kurām ir nozīme vadītāja pasargāšanā no stūres mehānisma trieciena gadījumā .................................................................................................................................…….....

6.	Transportlīdzekļa masa testa laikā .....................................................................................

uz priekšējās ass: ......................

uz pakaļējās ass: ......................

kopā: ....................….

7.	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai (datums) ...........................................................................

8.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu .....................................

9.	Minētā dienesta izsniegtā protokola datums .....................………………………

10.	Minētā dienesta izsniegtā protokola numurs .....................................................................

11.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts 2/

12.	Apstiprinājuma marķējuma vieta uz transportlīdzekļa ...................................................................

13.	Vieta ..........................................................................................……….......................

14.	Datums ..............................................................................................………....................

15.	Paraksts ...............................................................................................……................

16.	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

__________________

1.B pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs: Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par /:	 APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIR ŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz stūres vadības ierīces tipu saistībā ar vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā atbilstoši attiecīgajai Noteikumu Nr. 12. daļai

Apstiprinājums Nr.: ...					Attiecinājums Nr. ...

1.	Stūres vadības ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme ........................................................

2.	Ražotāja nosaukums un adrese .............................................................................…..

3.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

...................................................................................................................................

4.	Transportlīdzekļa tips(-i), kurā(-os) paredzēts iemontēt vadības ierīci:

...................................................................................................................................

- Stūres vadības ierīces un to sastāvdaļu īss apraksts, kurām ir nozīme vadītāja pasargāšanā no stūres mehānisma trieciena gadījumā ..................................................................................................................................

6.	Stūres vadības ierīce iesniegta apstiprināšanai (datums) ...........................................

7.	Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu ........................

....................................................................................................................................

8.	Minētā dienesta izsniegtā ziņojuma datums ...............................................................

9.	Minētā dienesta izsniegtā ziņojuma numurs ................................................................

10.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts 2/

11.	Apstiprinājuma marķējuma vieta uz stūres vadības ierīces .................................................................................................................…...........................

12.	Vieta .............................................................................................................…...........

13.	Datums

14.	Paraksts ...............................................................

15.	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

_________________

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMI

A paraugs

(Skatīt šo noteikumu 4.2.4. apakšpunktu)

a = 8 mm min

Šis apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips attiecībā uz vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 12. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 12, kuros izdarīta 03. grozījumu sērija.

B paraugs

(Skatīt šo noteikumu 4.2.5. apakšpunktu)

a = 8 mm min

Šis apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts transportlīdzeklim, norāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 12 un Noteikumiem Nr. 39 *. Apstiprinājuma numuri norāda, ka datumos, kad tika piešķirti attiecīgie apstiprinājumi, Noteikumos Nr. 12 bija iekļauta 03. grozījumu sērija un Noteikumos Nr. 39 – 04.grozījumu sērija.

# C paraugs

(Skatīt šo noteikumu 4.3.4. apakšpunktu)

a = 8 mm min

Iepriekš redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts stūres vadības ierīcei, norāda, ka attiecīgais stūres vadības ierīces tips attiecībā uz vadītāja aizsardzību pret stūres mehānismu trieciena gadījumā ir apstiprināts Nīderlandē (E4) saskaņā ar attiecīgo daļu Noteikumos Nr. 12, kuros izdarīta 03. grozījumu sērija.

________________

3. pielikums

FRONTĀLA TRIECIENA TESTS PRET ŠĶĒRSLI

1.	MĒRĶIS

Šā testa mērķis ir pārbaudīt transportlīdzekļa atbilstību prasībām, kas noteiktas 5.1. apakšpunktā.

2.	Iekārtas, procedūra un mērinstrumenti

2.1.	Testēšanas vieta

Testa laukuma platībai jābūt pietiekamai, lai tajā ir vieta ieskrējiena ceļam, šķērslim un tehniskām iekārtām, kas vajadzīgas testam. Ceļa beigu posmam vismaz 5 m pirms šķēršļa jābūt horizontālam (ar slīpumu, kas ir mazāks par 3%, mērot uz vienu metru ceļa garuma), plakanam un gludam.

2.2.	Šķērslis

Šķērslis sastāv no dzelzsbetona bloka, kura platums priekšpusē ir vismaz 3 m un augstums vismaz 1,5 m. Šķēršļa biezumam jābūt tādam, lai tā svars ir vismaz 70 metriskās tonnas. Priekšējai skaldnei jābūt plakanai, vertikālai un perpendikulārai pret ieskrējiena ceļa asi. Tā jāpārsedz ar 19 ± 1 mm biezām saplākšņa plātnēm, kas ir labā stāvoklī. Starp šķērsli un saplāksni var likt vismaz 25 mm biezas tērauda plāksnes konstrukciju. Var lietot šķērsli ar citiem raksturlielumiem, ja triecienvirsmas laukums ir lielāks par testējamā transportlīdzekļa frontālā trieciena laukumu un ja ar tādu šķērsli iegūst līdzvērtīgus rezultātus.

2.3.	Transportlīdzekļa piedziņa

Trieciena brīdī uz transportlīdzekli vairs nedrīkst iedarboties neviena papildu stūres vai piedziņas ierīce. Tam jāsasniedz šķērslis, virzoties perpendikulāri sadursmes sienai; maksimālā pieļaujamā sānu nobīde starp transportlīdzekļa priekšas vertikālo viduslīniju un sadursmes sienas vertikālo viduslīniju ir ± 30 cm.

2.4.	Transportlīdzekļa stāvoklis

2.4.1.	Testa nolūkā transportlīdzeklis jāaprīko ar visām standarta sastāvdaļām un ierīcēm, kas ietilpst darba kārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasā, vai arī tam jābūt tādā stāvoklī, lai tas atbilst šai prasībai, ciktāl tā attiecas uz detaļām un ierīcēm, kuras attiecas uz pasažieru salonu un visas braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masas sadalījumu.

Pēc ražotāja lūguma, atkāpjoties no šo noteikumu 5.1. apakšpunkta, testu var veikt ar uzstādtītiem manekeniem, ja tie nevienā brīdī netraucē stūres mehānisma kustību. Manekenu masu testa nolūkos neņem vērā.

2.4.2.	Ja transportlīdzekli piedzen ar ārējiem līdzekļiem, tad degvielas padeves sistēmu vismaz līdz 90% tās ietilpības piepilda ar neuzliesmojošu šķidrumu, kura blīvums ir no 0,7 līdz 1. Visas pārējās sistēmas (bremžu šķidruma rezervuāri, radiators u.c.) var būt tukšas.

2.4.3.	Ja transportlīdzekli piedzen ar tā paša motoru, tad degvielas tvertni piepilda vismaz līdz 90%. Visus pārējos rezervuārus piepilda pilnus.

Ja ražotājs vēlas, tad ar tehniskā dienesta piekrišanu degvielas padevi motoram var nodrošināt no neliela tilpuma papildu tvertnes. Tādā gadījumā degvielas tvertni vismaz līdz 90% tās tilpuma piepilda ar neuzliesmojošu šķidrumu, kura blīvums ir no 0,7 līdz 1.

2.4.4.	Pēc ražotāja lūguma tehniskais dienests, kas atbild par testu veikšanu, var atļaut to pašu transportlīdzekli, kuru izmanto testos, kas noteikti citos noteikumos (to skaitā testos, kuri var ietekmēt tā konstrukciju), izmantot arī testos, kuri noteikti šajos noteikumos.

2.5.	Ātrums trieciena brīdī

Ātrumam trieciena brīdī jābūt no 48,3 km/h (30 jūdzes stundā) līdz 53,1 km/h (33 jūdzes stundā). Tomēr, ja tests veikts ar lielāku trieciena ātrumu, un transportlīdzeklis ir izturējis noteiktās prasības, tad testu uzskata par apmierinošu.

2.6.	Mērinstrumenti

Ātrumu, kas minēts 2.5. apakšpunktā, reģistrē ar instrumentu, kura precizitāte ir 1% robežās.

3.	Rezultāti

3.1	Lai noteiktu stūres vadības ierīces kustību atpakaļ un augšup, sadursmes brīdī reģistrē 1/ izmaiņas attālumā starp stūres statņa (un vārpstas) augšgalu un transportlīdzekļa punktu, ko neietekmē trieciens; mēra horizontāli 2/ un paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij, kā arī vertikāli un perpendikulāri minētajai asij. Par atpakaļ vērsto un augšup vērsto kustību uzskata šo izmaiņu lielāko reģistrēto vērtību.

3.2.	Pēc testa transportlīdzekļa bojājumu apraksta rakstveida ziņojumā; izdara vismaz vienu transportlīdzekļa fotouzņēmumu katrā no šīm projekcijām:

3.2.1.	no sāniem (no kreisā un no labā sāna),

3.2.2.	no priekšas,

3.2.3.	no apakšas,

3.2.4.	skartā zona pasažieru salona iekšpusē.

4.	Korekcijas koeficienti

4.1.	Apzīmējumi

V	Reģistrētais ātrums (km/h);

mo	Prototipa masa tādā stāvoklī, kāds noteikts šā pielikuma 2.4. apakšpunktā;

m1	Prototipa masa ar testa iekārtu;

Do	Izmaiņas attālumā, ko mēra trieciena brīdī, kā noteikts šā pielikuma 3.1. apakšpunktā;

D1	Izmaiņas attālumā, ko izmanto, lai noteiktu testa rezultātus;

lielākā no vērtībām: ... un 0,83

lielākā no vērtībām: m un 0,8

4.2.	Koriģētās izmaiņas D1, ko izmanto, lai pārbaudītu prototipa atbilstību šo noteikumu prasībām, aprēķina pēc šīs formulas:

4.3.	Frontālā trieciena tests pret šķērsli nav jāveic transportlīdzeklim, kurš ir identisks attiecīgajam prototipam pēc raksturlielumiem, kas norādīti šo noteikumu 2.2. apakšpunktā, bet kura masa m1 ir lielāka par m0, ja m1 nepārsniedz 1,25 m0 un ja koriģētās izmaiņas D2, ko ar formulu D2 = (m1 . D1)/m0 iegūst no izmaiņām D1, ir tādas, kas liecina par to, ka jaunais transportlīdzeklis tomēr atbilst prasībām, kuras noteiktas šo noteikumu 5. punktā.

5.	LĪDZVĒRTĪGAS PROCEDŪRAS

5.1.	Pēc apstiprinātājas iestādes izvēles ir pieļaujami alternatīvi testi, ja var pierādīt to līdzvērtību. Apstiprinājuma dokumentācijai pievieno ziņojumu, kurā aprakstīta izmantotā metode un iegūtie rezultāti vai pamatojums, kāpēc tests nav veikts.

5.2.	Par alternatīvās metodes līdzvērtības pierādīšanu atbild ražotājs, kas vēlas šādu metodi izmantot, vai tā pārstāvis.

Piezīmes

1/ Šo reģistrāciju var aizstāt ar maksimumu mērījumiem.

2/ “Horizontāli” nozīmē attiecībā uz pasažieru salonu, kad transportlīdzeklis ir nekustīgs pirms testa, nevis transportlīdzekļa pārvietošanās laikā telpā attiecībā pret zemi, un “vertikāli” nozīmē perpendikulāri pret horizontāli un augšup.

__________________

4. pielikums

KERMEŅA TESTS

1.	Mērķis

Šā testa mērķis ir pārbaudīt transportlīdzekļa atbilstību prasībām, kas izklāstītas šo noteikumu 5.2. apakšpunktā.

2.	Iekārtas, procedūras un mērinstrumenti

2.1.	Stūres vadības ierīces uzstādīšana

2.1.1.	Vadības ierīci uzstāda transportlīdzekļa priekšdaļā, šķērsām šķeļot virsbūvi priekšējo sēdekļu līmenī un, iespējams, noņemot jumtu, vējstiklu un durvis. Šo daļu testa stendā stingri nostiprina, lai ķermeņa trieciena ietekmē tā nekustas.

Vadības ierīces uzstādījuma leņķa pielaide ir ± 2 grādi no nominālā leņķa.

2.1.2.	Tomēr pēc ražotāja lūguma un ar tehniskā dienesta piekrišanu stūres vadības ierīci var uzstādīt uz rāmja, modelējot stūres mehānisma uzstādīšanu, ja “rāmja un stūres mehānisma” blokam salīdzinājumā ar īstu “virsbūves priekšdaļu un stūres mehānismu” ir:

2.1.2.1	tāds pats ģeometriskais izvietojums,

2.1.2.2.	lielāka stingrība.

2.1.3.	Stūres vadības ierīces uzstādīšana, lai apstiprinātu tikai stūres vadības ierīci. Stūres vadības ierīci testē pilnā komplektējumā ar apdari. Starp stūres vadības ierīci un izmēģinājuma stendu jābūt vismaz 100 mm brīvai telpai. Stūres vārpstu stingri piestiprina testa stendam, lai stūres vārpsta, saņemot triecienu, neizkustas (sk. 2. attēlu).

2.2.	Stūres mehānisma uzstādīšana testiem

2.2.1.	Pirmajā testā stūres vadības ierīci pagriež tā, lai tās stingrākais spieķis ir perpendikulāri punktam, kurā saskaras ar ķermeni; ja stūres vadības ierīce ir stūres rats, tad testu atkārto, kad stūres rata lokanākā daļa ir perpendikulāri šim saskares punktam. Ja stūres vadības ierīce ir regulējama, tad abos testos ratu noregulē vidējā stāvoklī.

2.2.2.	Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar ierīci stūres rata slīpuma un stāvokļa regulēšanai, tad testu veic, kad stūres rats ir normālajā lietošanas stāvoklī, ko norādījis ražotājs un ko laboratorija uzskata par raksturīgu attiecībā uz enerģijas absorbciju.

2.2.3.	Ja stūres vadības ierīce ir aprīkota ar stūres rata drošības spilvenu, tad testu veic ar piepūstu drošības spilvenu. Pēc ražotāja lūguma un ar tehniskā dienesta piekrišanu testu var veikt ar nepiepūstu drošības spilvenu.

2.3.	Ķermenis

Ķermeņa forma, izmēri, masa un raksturlielumi ir norādīti šā pielikuma papildinājumā.

2.4.	Spēku mērīšana

2.4.1.	Mēra maksimālo spēku, kas darbojas horizontāli un paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij un ko uz ķermeni rada trieciens pret stūres vadības ierīci.

2.4.2.	Šo spēku var mērīt tieši vai netieši vai aprēķināt no testā reģistrētajām mērījumu vērtībām.

2.5.	Ķermeņa piedziņa

2.5.1.	Var izmantot jebkuru ķermeņa piedziņas paņēmienu ar nosacījumu, ka tad, kad ķermenis atduras pret stūres vadības ierīci, tam nav nekāda savienojuma ar piedziņas ierīci. Ķermenim jāatduras pret vadības ierīci pēc tam, kad tas ir pārvietojies pa aptuveni taisnu trajektoriju, kas ir paralēla transportlīdzekļa garenvirziena asij.

2.5.2.	Ķermeņa punktu H, kas norādīts ar īpašu apzīmējumu, noregulē tā, lai pirms trieciena tas atrodas horizontālajā plaknē, kurā atrodas punkts R, ko norādījis transportlīdzekļa ražotājs.

2.6.	Ātrums

Ķermenim jāatduras pret stūres vadības ierīci ar ātrumu

Taču, ja tests ir veikts ar lielāku trieciena ātrumu, un vadības ierīce ir izturējusi noteiktās prasības, tad testu uzskata par apmierinošu.

2.7.	Mērinstrumenti

2.7.1.	Instrumentam, ar ko reģistrē šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētos parametrus, jānodrošina šāda mērījumu precizitāte:

2.7.1.1.	ķermeņa ātrums: 2% robežās;

2.7.1.2.	laika reģistrēšana: 1/1000 sekundes robežās;

2.7.1.3.	Trieciena sākumu (nulles punktu) ķermeņa un stūres vadības ierīces saskares pirmajā brīdī identificē ierakstos un filmās, ko izmanto, izvērtējot testa rezultātus.

2.7.1.4.	Spēka mērīšana.

Instrumentiem jāatbilst ISO 6487: 1987, ja vien šajos noteikumos nav norādīts citādi.

2.7.1.4.1.	Ar stūres iekārtai uzstādītiem slodzes pārveidotājiem kanāla amplitūdas klase ir 1 960 daN (2 000 kg), un kanāla frekvences klase ir 600.

2.7.1.4.2.	Ja ķermenim uzstāda akselerometrus vai slodzes pārveidotājus, tad divus vienvirziena akselerometrus liek simetriski šķērsplaknē, kurā atrodas ķermeņa smaguma centrs. Kanāla amplitūdas klasei jābūt 60 g, un kanāla frekvences klasei 180. Var izmantot citas metodes, kas attiecas uz akselerometru skaitu un novietojumu, piemēram, smaguma centrā testa iekārtu sadalīt atsevišķās daļās un akselerometrus novietot paātrinājuma mērīšanai horizontāli un paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij.

Kopējais spēks ir spēks, kas atbilst aprēķināto vai atbilstīgi katrai ķermeņa daļai tieši izmērīto spēku summas maksimumam.

2.8.	Apkārtējās vides temperatūra: stabilizēta 20 °C ± 5 °C robežās.

3.	Rezultāti

3.1.	Pēc testa novērtē stūres mehānisma bojājumu un to apraksta protokolā; izdara vismaz vienu “stūres vadības ierīces/stūres statņa/mērinstrumentu paneļa” zonas fotouzņēmumu sānskatā un pretskatā.

3.2.	Spēka maksimālo vērtību izmēra vai aprēķina, kā norādīts 2.4. apakšpunktā.

4. pielikums. Papildinājums

(Masa: 34 – 36 kg. 50. procentiles torsa formas ķermenis)

Atstarpe, kas vajadzīga, lai izpildītu kompresijas/saspiešanas slodzes prasības

Saplāksnis

Koks

Atskaites taisne

Atsperīgums/elastība: 107 – 143 kgf/cm. Krūšukurvi 90° pret ķermeņa garenvirziena asi un paralēli atbalsta plāksnei slogo ar 100 mm šķērsi, kā parādīts attēlā. Slodzi mēra, kad šķērsis/šķērssija ir pārvietojusies 12,7 mm virzienā uz ķermeņa iekšieni.

Gumijai līdzīga materiāla sloksnes, kas ar lenti pielīmētas pie atbalsta plāksnes

Izmēri milimetros.

5. pielikums

TESTS AR ZVELTNI

1.	MĒRĶIS

Šā testa mērķis ir pārbaudīt stūres vadības ierīces atbilstību prasībām, kas izklāstītas šo noteikumu 5.3. apakšpunktā.

2.	IEKĀRTAS, PROCEDŪRAS UN MĒRINSTRUMENTI

2.1.	Vispārīgi norādījumi

2.1.1.	Stūres vadības ierīci testē pilnā komplektējumā ar apdari.

2.1.2.	Ja stūres vadības ierīce ir aprīkota ar drošības spilvenu, tad testu veic ar piepūstu drošības spilvenu. Pēc ražotāja lūguma un ar tehniskā dienesta piekrišanu testu var veikt ar nepiepūstu drošības spilvenu.

2.2.	Stūres vadības ierīces uzstādīšana, lai stūres vadības ierīces apstiprinājums attiecas uz transportlīdzekļa apstiprinājumu.

2.2.1.	Vadības ierīci uzstāda transportlīdzekļa priekšdaļā, šķērsām šķeļot virsbūvi priekšējo sēdekļu līmenī un, iespējams, noņemot jumtu, vējstiklu un durvis.

Šo daļu testa stendā stingri nostiprina, lai zveltņa trieciena ietekmē tā nekustas.

Vadības ierīces uzstādījuma leņķa pielaide ir ± 2 grādi no nominālā leņķa.

2.2.2.	Tomēr pēc ražotāja lūguma un ar tehniskā dienesta piekrišanu stūres vadības ierīci var uzstādīt uz rāmja, modelējot stūres mehānisma uzstādīšanu, ja rāmja un stūres mehānisma blokam salīdzinājumā ar īstu virsbūves priekšdaļu un stūres mehānismu ir:

2.2.2.1.	tāds pats ģeometriskais izvietojums,

2.2.2.2.	lielāka stingrība.

2.3.	Stūres vadības ierīces uzstādīšana, lai apstiprinātu tikai stūres vadības ierīci.

Stūres vadības ierīci testē pilnā komplektējumā ar apdari. Starp stūres vadības ierīci un testa stendu jābūt vismaz 100 mm brīvai telpai. Stūres vārpstu stingri piestiprina izmēģinājumu stendam, lai stūres vārpsta, saņemot triecienu, neizkustas (sk. 1. attēlu).

2.3.1.	Tomēr pēc ražotāja lūguma testu var veikt saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti 2.2. apakšpunktā. Tādā gadījumā apstiprinājums attiecas tikai uz noteikto(-ajiem) transportlīdzekļa(-u) tipu(-iem).

3.	TESTA IEKĀRTA

3.1.	Šī iekārta sastāv no pilnīgi vadāma lineāra triecienelementa, kas ir stingrs un kura masa ir 6,8 kg. Tā trieciena virsmai ir puslodes forma ar diametru 165 mm.

3.2	Zveltni aprīko ar diviem akselerometriem un ātruma mērīšanas ierīci; minētajam aprīkojumam jānodrošina vērtību mērīšana trieciena virzienā.

3.3.	Mērinstrumenti

3.3.1.	Mmērinstrumentiem jāatbilst ISO 6487: 1987. Turklāt to raksturlielumiem jābūt šādiem.

3.3.2.	Paātrinājums

kanāla amplitūdas klase: 150 g CAC;

kanāla frekvences klase: 600 Hz CFC.

3.3.3.	Ātrums

precizitāte ± 1% robežās.

3.3.4.	Laika reģistrēšana

Instrumentiem jānodrošina darbības reģistrēšana visu tās norises laiku un nolasījumi ar precizitāti līdz vienai sekundes tūkstošdaļai. Trieciena sākumu triecienelementa un stūres vadības ierīces saskares pirmajā brīdī reģistrē ierakstos, ko izmanto, analizējot testu.

4.	TESTA PROCEDŪRA

4.1.	Stūres vadības ierīces plakni nostāda perpendikulāri trieciena virzienam.

4.2.	Triecienu dod ne vairāk kā četros un ne mazāk kā trijos katra tipa stūres vadības rata stāvokļos. Katrā triecienā izmanto jaunu stūres vadības ierīci. Secīgos triecienos triecienelementa aksiālajai asij jāsakrīt ar vienu no šiem punktiem:

4.2.1.	stūres vadības ierīces pastiprinājuma centru;

4.2.2.	stingrākā vai vislabāk nostiprinātā spieķa savienojumu ar stūres vadības ierīces apmales iekšējo malu;

4.2.3.	tā stūres vadības ierīces apmales īsākā nenostiprinātā/nebalstītā loka viduspunktu, kurā nav spieķa zveltņa trieciena brīdī;

4.2.4.	pēc apstiprinātājas iestādes izvēles stūres vadības ierīces “sliktāko” punktu.

4.3.	Triecienelementam jāatduras pret stūres vadības ierīci ar ātrumu 24,1 km/h; šo ātrumu sasniedz ar piedziņas enerģiju vien vai, izmantojot papildu piedziņas ierīci.

5.	REZULTĀTI

5.1.	Pēc iepriekš aprakstītajām procedūrām izdarītajos testos triecienelementa negatīvo paātrinājumu uzskata par abu deselerometru nolasījumu sinhrono vidējo.

6.	LĪDZVĒRTĪGAS PROCEDŪRAS

6.1.	Pēc apstiprinātājas iestādes izvēles ir pieļaujami alternatīvi testi, ja var pierādīt to līdzvērtību. Tādā gadījumā apstiprinājuma dokumentācijai pievieno ziņojumu, kurā aprakstīta izmantotā metode un iegūtie rezultāti.

6.2.	Par alternatīvās metodes līdzvērtības pierādīšanu atbild ražotājs, kas vēlas šādu metodi izmantot, vai tā pārstāvis.

1.a attēls. Testa iekārtojums

1.b attēls. Stingrības mērīšanas testa iekārtojums

Ar 800 daN slodzi, kas dod 160 mdaN spēku pāri B punktā, A punkta pārvietojumam jebkurā virzienā jābūt mazākam par 2mm.

6. pielikums

PROCEDŪRA, KĀ NOTEIKT PUNKTU H UN FAKTISKO TORSA LEŅĶI MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU SĒDVIETĀM

1.	MĒRĶIS

Šajā pielikumā aprakstīto procedūru izmanto, lai noteiktu punkta H atrašanās vietu un faktisko torsa leņķi vienai vai vairākām mehānisko transportlīdzekļu sēdvietām un pārbaudītu izmērītos datus attiecībā uz transportlīdzekļa ražotāja dotajām specifikācijām. /

2.	DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

2.1.	“atskaites dati” ir viens vai vairāki šādi sēdvietas parametri:

2.1.1.	punkts H un punkts R, un to attiecība,

2.1.2.	faktiskais torsa leņķis un projektētais torsa leņķis un to attiecība.

2.2.	“punkta H trīsdimensiju manekens” (3-D H manekens) ir ierīce, ko izmanto, lai noteiktu punktu H un faktiskos torsa leņķus. Šī ierīce ir aprakstīta šā pielikuma 1. papildinājumā;

2.3.	“punkts H” ir torsa un augšstilba šarnīra centrs 3-D H manekenā, kas uzstādīts transportlīdzekļa sēdeklī saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. punkts H atrodas ierīces viduslīnijas vidū starp 3-D H manekenam abās pusēs redzamajiem punkta H ass galiem. Punkts H teorētiski atbilst punktam R (pielaides sk. 3.2.2. apakšpunktā). Pēc punkta H noteikšanas saskaņā ar 4. punktā aprakstīto procedūru to uzskata par fiksētu attiecībā pret sēdekļa spilvena konstrukciju un uzskata, ka tas pārvietojas, kad sēdeklis tiek regulēts;

2.4.	“punkts R” jeb “sēdvietas atskaites punkts” ir projektētais punkts, ko katrai sēdvietai norāda transportlīdzekļa ražotājs un ko nosaka attiecībā pret trīsdimensiju atsauces sistēmu;

2.5.	“torsa līnija” ir 3-D H manekena zondes viduslīnija, kad zonde ir pilnībā atvirzīta atpakaļ;

2.6.	“faktiskais torsa leņķis” ir leņķis, ko mēra starp vertikālu līniju, kura iet caur punktu H, un torsa līniju, izmantojot 3-D H manekena muguras leņķa kvadrantu. Faktiskais torsa leņķis teorētiski atbilst projektētajam torsa leņķim (pielaides sk. 3.2.2. apakšpunktā);

2.7.	“projektētais torsa leņķis” ir leņķis, ko mēra starp vertikālu līniju, kura iet caur punktu R, un torsa līniju stāvoklī, kas atbilst projektētajam sēdekļa atzveltnes stāvoklim, kuru nosaka transportlīdzekļa ražotājs;

2.8.	“transportlīdzeklī esošas personas vidējā plakne” (C/LO) ir katrā izraudzītajā sēdvietā novietotā 3-D H manekena vidējā plakne; to attēlo punkta H koordināta uz y ass. Atsevišķiem sēdekļiem sēdekļa vidējā plakne sakrīt ar transportlīdzeklī esošas personas vidējo plakni. Citiem sēdekļiem transportlīdzeklī esošas personas vidējo plakni nosaka ražotājs;

2.9.	“trīsdimensiju atsauces sistēma” ir šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstītā sistēma;

2.10.	“atskaites punkti” ir tādi fiziski punkti (caurumi, virsmas, marķējumi vai robojumi) uz transportlīdzekļa virsbūves, ko nosaka ražotājs;

2.11.	“transportlīdzekļa mērīšanas stāvoklis” ir transportlīdzekļa stāvoklis, ko nosaka norādes zīmju koordinātas trīsdimensiju atsauces sistēmā.

3.	PRASĪBAS

3.1.	Datu noformējums

Par katru sēdvietu visus šādus atskaites datus, ja tie vajadzīgi, lai pierādītu atbilstību šiem noteikumiem, vai attiecīgu datu daļu norāda šā pielikuma 3. papildinājumā norādītajā formā:

3.1.1.	punkta R koordinātas trīsdimensiju atsauces sistēmā;

3.1.2.	projektētais torsa leņķis;

3.1.3.	visi rādītāji, kas vajadzīgi sēdekļa noregulēšanai (ja tas ir regulējams) mērīšanas stāvoklī, kurš noteikts 4.3. apakšpunktā.

3.2.	Attiecība starp mērījumu datiem un konstrukcijas specifikācijām

3.2.1.	punkta H koordinātas un faktisko torsa leņķa vērtību, ko iegūst ar procedūru, kura izklāstīta 4. punktā, attiecīgi salīdzina ar punkta R koordinātām un ražotāja norādīto projektēto torsa leņķa vērtību.

3.2.2.	Punkta R un punkta H relatīvo novietojumu un attiecību starp projektēto torsa leņķi un faktisko torsa leņķi attiecīgajai sēdvietai uzskata par apmierinošu, ja punkts H, kas noteikts pēc tā koordinātām, atrodas kvadrātā, kura malas ir 50 mm garas un kura diagonāles krustojas punktā R, un ja faktiskais torsa leņķis ir 5° robežās no projektētā torsa leņķa.

3.2.3.	Ja šie nosacījumi ir ievēroti, punktu R un projektēto torsa leņķi izmanto, lai pierādītu atbilstību šiem noteikumiem.

3.2.4.	Ja punkts H vai faktiskais torsa leņķis neatbilst 3.2.2. apakšpunkta prasībām, tad punktu H un faktisko torsa leņķi nosaka vēl divas reizes (pavisam trīs reizes). Ja divu no šīm trim darbībām rezultāti atbilst prasībām, piemēro 3.2.3. apakšpunkta nosacījumus.

3.2.5.	Ja vismaz divu šo 3.2.4. apakšpunktā aprakstīto darbību rezultāti neatbilst 3.2.2. apakšpunkta prasībām vai ja pārbaudi nevar veikt, jo transportlīdzekļa ražotājs nav sniedzis informāciju attiecībā uz punkta R atrašanās vietu vai attiecībā uz projektēto torsa leņķi, izmanto trīs izmērīto punktu (masas) centru vai trīs izmērīto leņķu vidējo rādītāju un uzskata to par piemērojamu visos gadījumos, kad šajos noteikumos minēts punkts R vai projektētais torsa leņķis.

4.	PUNKTA H UN FAKTISKĀ TORSA LEŅĶA NOTEIKŠANAS METODE

4.1.	Pēc ražotāja ieskata transportlīdzekli sākotnēji tur 20 ± 10° C temperatūrā, lai panāktu, ka sēdekļa materiāls sasniedz istabas temperatūru. Ja uz pārbaudāmā sēdekļa neviens nav sēdējis, 70-80 kg smags cilvēks divas reizes pa vienai minūtei apsēžas vai 70-80 kg smaga ierīce tiek novietota uz sēdekļa, lai saspiestu tā spilvenu un atzveltni. Pēc ražotāja pieprasījuma vismaz 30 minūtes pirms 3-D H manekena uzstādīšanas neviens sēdekļa komplekts netiek noslogots.

4.2.	Transportlīdzeklis atrodas mērīšanas stāvoklī, kas noteikts 2.11. apakšpunktā.

4.3.	Ja sēdeklis ir regulējams, to vispirms noregulē vistālāk atpakaļ normālā braukšanas stāvoklī, ko norādījis transportlīdzekļa ražotājs, ņemot vērā tikai sēdekļa regulēšanu garenvirzienā, izņemot sēdekļa gājienu, kurš nav paredzēts normāliem braukšanas stāvokļiem. Ja ir citi sēdekļa regulēšanas veidi (vertikāli, leņķa, sēdekļu atzveltnes utt.), tad ar tiem noregulē stāvoklī, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs. Balstiekārtas sēdekļiem vertikālo stāvokli stingri nofiksē atbilstoši normālajam braukšanas stāvoklim, ko noteicis ražotājs.

4.4.	Sēdvietas virsmu, kas saskaras ar 3-D H manekenu, pārklāj ar pietiekami lielu un atbilstošas faktūras kokvilnas muslīnu, kas raksturots kā vienkāršs kokvilnas audums ar 18,9 pavedieniem uz vienu cm2 un svaru 0,228 kg/m2 vai trikotāžas vai neausta drāna ar līdzvērtīgiem parametriem. Ja sēdekli testē ārpus transportlīdzekļa, grīdai, uz kuras novieto sēdekli, jābūt ar tādiem pašiem pamatparametriem / kā transportlīdzekļa grīdai, uz kuras sēdekli paredzēts izmantot.

4.5.	3-D H manekena pamatnes un muguras daļas komplektu noliek tā, lai transportlīdzeklī esošās personas vidējā plakne (C/LO) sakristu ar 3-D H manekena vidējo plakni. Pēc ražotāja pieprasījuma 3-D H manekenu drīkst pavirzīt uz iekšu attiecībā pret C/LO, ja 3-D H manekens atrodas tik tālu uz āru, ka sēdekļa mala neļauj 3-D H manekenu regulēt.

4.6.	Pēdas un apakšstilba komplektus pieliek pamatnes komplektam vai nu pa vienam, vai izmantojot T veida stieņa un apakšstilbu komplektu. Līnija, kas iet caur redzamajiem punkta H ass galiem, ir paralēla zemei un perpendikulāra sēdekļa vidējai garenplaknei.

4.7.	3-D H manekena pēdu un kāju stāvokli noregulē šādi:

4.7.1.	Izraudzītā sēdvieta: vadītāja un malējā priekšējā pasažiera sēdvieta.

4.7.1.1.	Abus pēdu un kāju komplektus pavirza uz priekšu tā, lai pēdas atrastos dabiskā stāvoklī uz grīdas, ja vajadzīgs, starp vadības pedāļiem. Ja iespējams, kreiso pēdu novieto apmēram tādā pašā attālumā pa kreisi no 3-D H manekena vidējās plaknes kā labo pēdu pa labi. Līmeņrādi, ar ko pārbauda 3-D H manekena šķērsvirziena novietojumu, pavērš horizontāli, vajadzības gadījumā regulējot pamatni vai pavirzot kājas un pēdas komplektu uz aizmuguri. Līnija, kas iet caur redzamajiem punkta H ass galiem, paliek perpendikulāra sēdekļa vidus garenplaknei.

4.7.1.2.	Ja kreiso kāju nevar nolikt paralēli labajai kājai un kreiso pēdu nevar atbalstīt pret konstrukciju, kreiso pēdu pārvieto, līdz tā atbalstās. Saglabā redzamo ass galu orientāciju.

4.7.2.	Izraudzītā sēdvieta: malējā aizmugurējā.

Attiecībā uz aizmugurējiem sēdekļiem vai papildu sēdekļiem, kājas novieto tā, kā noteicis ražotājs. Ja pēc tam pēdas balstās uz grīdas dažādos līmeņos, tad pēda, kas pirmā saskaras ar priekšējo sēdekli, kalpo par atskaites pēdu, un otru pēdu novieto tā, lai līmeņrādis, ar ko pārbauda ierīces sēdvietas šķērsvirziena novietojumu, būtu vērsts horizontāli.

4.7.3.	Citas izraudzītās sēdvietas.

Jāievēro vispārējā procedūra, kas norādīta 4.7.1. apakšpunktā, izņemot to, ka pēdas jānovieto tā, kā noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

4.8.	Piestiprina apakšstilbu un augšstilbu smagumus un noregulē 3-D H manekenu.

4.9.	Noliec muguras daļu uz priekšu līdz priekšējai atdurei un atvelk 3-D H manekenu no sēdekļa atzveltnes, izmantojot T veida stieni. 3-D H manekena stāvokli uz sēdekļa maina, izmantojot vienu no šādām metodēm.

4.9.1.	Ja 3-D H manekens tiecas slīdēt atpakaļ, izmanto šādu procedūru. Ļauj 3-D H manekenam slīdēt atpakaļ, līdz uz priekšu vērstā horizontālā ierobežotājslodze uz T veida stieni vairs nav vajadzīga, t. i., līdz pamatne saskaras ar sēdekļa atzveltni. Vajadzības gadījumā maina apakšstilba stāvokli.

4.9.2.	Ja 3-D H manekens netiecas slīdēt atpakaļ, izmanto šādu procedūru. Liek 3-D H manekenam slīdēt atpakaļ, pieliekot uz aizmuguri vērstu horizontālu slodzi T veida stienim, līdz pamatne saskaras ar sēdekļa atzveltni (skatīt šā pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlu).

4.10.	Pieliek 100 ± 10 N slodzi 3-D H manekena muguras daļas komplektam vietā, kur krustojas gūžas leņķa kvadrants un T veida stieņa virsma. Slodzes pielikšanas virzienu saglabā līnijā, kas iet gar minēto krustpunktu uz punktu tieši virs augšstilba stieņa (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlu). Tad uzmanīgi atvirza muguras daļu atpakaļ līdz sēdekļa atzveltnei. Procedūras atlikušajā daļā jāuzmanās, lai novērstu 3-D H manekena slīdēšanu uz priekšu.

4.11.	Uzstāda labā un kreisā gurna smagumus un tad pēc kārtas astoņus torsa smagumus. Saglabā 3-D H manekena līmeni.

4.12.	Noliec muguras daļu uz priekšu, lai sēdekļa atzveltni atbrīvotu no spiediena. Pašūpo 3-D H manekenu no vienas puses uz otru 10° lielā lokā (5° uz katru pusi no vertikālās vidējās plaknes), veicot trīs pilnus ciklus, lai nepieļautu, ka starp 3-D H manekenu un sēdekli rodas berze.

Kamēr manekenu šūpo, 3-D H manekena T veida stienis var tiekties novirzīties no noteiktā horizontālā un vertikālā stāvokļa. Tāpēc T veida stienis jāstabilizē, pieliekot attiecīgu sānisku slodzi šūpošanas laikā. Jābūt uzmanīgiem, turot T veida stieni un šūpojot 3-D H manekenu, lai nodrošinātu, ka nekādas nejaušas ārējas slodzes netiek pieliktas vertikālā virzienā vai virzienā uz priekšu un atpakaļ.

Šajā laikā 3-D H manekena pēdas nevajag stabilizēt vai turēt. Ja pēdas maina stāvokli, tām uz brīdi jāļauj palikt šajā stāvoklī.

Uzmanīgi atliec muguras daļu atpakaļ līdz sēdekļa atzveltnei un pārbauda, vai abi līmeņrāži ir nulles stāvoklī. Ja 3-D H manekena šūpošanas darbības laikā ir notikusi pēdu kustība, to stāvoklis jāmaina šādi:

Pārmaiņus paceļ katru pēdu no grīdas tikai tik, cik vajadzīgs, lai nerastos pēdas papildu kustība. Šīs pacelšanas laikā kājas brīvi griežas un netiek pieliktas nekādas uz priekšu vērstas vai sānu slodzes. Kad katru pēdu noliek atpakaļ lejup vērstā stāvoklī, papēdim jāsaskaras ar tam paredzēto konstrukciju.

Pārbauda, vai sānu līmeņrādis ir nulles stāvoklī; vajadzības gadījumā muguras daļas augšpusē pieliek sānu slodzi, kas ir pietiekama, lai noregulētu 3-D H manekena pamatni uz sēdekļa.

4.13.	Turot T veida stieni, lai 3-D H manekens neslīdētu uz priekšu pa sēdekļa spilvenu:

a)	atvirza muguras daļu atpakaļ līdz sēdekļa atzveltnei;

b)	muguras leņķa stienim pēc kārtas pieliek un atņem tādu uz aizmuguri vērstu horizontālu slodzi, kas nepārsniedz 25 N, tādā augstumā, kurš ir aptuveni torsa smagumu centrā, līdz gūžas leņķa kvadranta rādījumi liecina, ka pēc slodzes noņemšanas ir sasniegts stabils stāvoklis. Uzmana, lai uz 3-D H manekenu netiktu pieliktas ārējas uz leju vērstas slodzes vai sānu slodzes. Ja 3-D H manekena līmenis jāregulē atkārtoti, muguras daļu pagriež uz priekšu, noregulē vēlreiz un atkārto 4.12. apakšpunktā minēto procedūru.

4.14.	Veic visus mērījumus.

4.14.1.	 H punkta koordinātas mēra attiecībā uz trīsdimensiju atsauces sistēmu.

4.14.2.	Faktisko torsa leņķi nolasa 3-D H manekena muguras leņķa kvadrantā, kad zonde ir pilnībā atvirzīta atpakaļ.

4.15.	Ja vēlas atkārtoti uzstādīt 3-D H manekenu, vismaz 30 minūtes pirms atkārtotās uzstādīšanas sēdekļa komplektu nenoslogo. 3-D H manekenu neatstāj uzliktu uz sēdekļa komplekta ilgāk nekā vajadzīgs testa veikšanai.

4.16.	Ja sēdekļus vienā rindā var uzskatīt par līdzīgiem (sols, identiski sēdekļi utt.), tad katrai sēdekļu rindai nosaka tikai vienu punktu H un vienu “faktisko torsa leņķi”, šā pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto 3-D H manekenu nosēdinot vietā, ko uzskata par raksturīgu šai rindai. Šī vieta ir:

4.16.1.	priekšējā rindā – vadītāja sēdeklis;

4.16.2.	aizmugurējā rindā vai rindās – malējais sēdeklis.

_________________

6. pielikuma 1. papildinājums

PUNKTA H TRĪSDIMENSIJU MANEKENA APRAKSTS */

(3-D H manekens)

1.	Muguras daļa un pamatne

Muguras daļa un pamatne būvēta no kompozīta plastmasas un metāla; tās imitē cilvēka rumpi un augšstilbus, un tām ir mehāniska locījuma vieta punktā H. Kvadrants ir piestiprināts pie zondes, kuras locījuma vieta ir punktā H, lai mērītu faktisko torsa leņķi. Pēc regulējama augšstilba stieņa, kas piestiprināts pie pamatnes, nosaka augšstilbu viduslīniju, un šis stienis ir bāzes līnija gūžas leņķa kvadrantam.

2.	Ķermeņa un kāju elementi

Apakšstilba daļas pievieno pamatnes komplektam ar T veida stieni, kas savieno ceļgalus un kas ir regulējamā augšstilba stieņa sānu pagarinājums. Kvadranti ir iekļauti apakšstilbu daļās, lai mērītu ceļgalu leņķus. Kurpju un pēdu komplektus kalibrē, lai mērītu pēdas leņķi. Ar diviem līmeņrāžiem nosaka ierīces stāvokli telpā. Ķermeņa elementus un smagumus novieto attiecīgos smaguma centros, lai nodrošinātu sēdekļa iespiedumu, kas līdzvērtīgs iespiedumam, kuru radītu 76 kg smags vīrietis. Visas 3-D H manekena locītavas jāpārbauda, lai tās brīvi kustētos bez ievērojamas berzes.

1. attēls. 3-D H manekena sastāvdaļu nosaukumi

| Gabarītaugstuma zonde Muguras daļa Torsa atsvaru kronšteins Muguras leņķa līmeņrādis Gūžas leņķa kvadrants | Pamatne Muguras leņķa kvadrants Augšstilba atsvara paliktnis Redzamais punkta H ass gals T veida stienis, kas savieno ceļgalus | Sānu līmenis Augšstilba stienis Ceļgala leņķa kvadrants Pēdas leņķa kvadrants |
| --- | --- | --- |

2. attēls. 3-D H manekena sastāvdaļu izmēri un slodzes sadalījums

| Torsa smagumi Mainās no 108 mm līdz 424 mm | Sēžamvietas smagumi Slodzes pielikšanas virziens un punkts | Augšstilbu smagumi Kāju smagumi |
| --- | --- | --- |

6. pielikuma 2. papildinājums

TRĪSDIMENSIJU ATSAUCES SISTĒMA

1.	Trīsdimensiju atsauces sistēmu definē trīs ortogonālas plaknes, ko nosaka transportlīdzekļa ražotājs (skatīt attēlu). */

2.	Transportlīdzekļa mērīšanas stāvokli nosaka, novietojot transportlīdzekli uz atbalsta virsmas, kas ir tāda, lai norādes zīmju koordinātas atbilstu vērtībām, ko norādījis ražotājs.

- Punkta R un H koordinātas nosaka attiecībā pret norādes zīmēm, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

Attēls. Trīsdimensiju koordinātu sistēma

Plakne yO (vertikālā garenvirziena plakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu)

Plakne xO (vertikālā šķērsplakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu)

Plakne zO (horizontālā plakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu)

Atbalsta virsma

6. pielikuma 3. papildinājums

ATSKAITES DATI ATTIECĪBĀ UZ SĒDVIETĀM

1.	Atskaites datu kodēšana

Katrai sēdvietai atskaites dati tiek minēti secīgi. Sēdvietas identificē pēc divu rakstzīmju koda. Pirmā rakstzīme ir arābu cipars un norāda sēdekļu rindu, skaitot no transportlīdzekļa priekšas uz aizmuguri. Otrā rakstzīme ir lielais burts, kas norāda sēdvietas atrašanās vietu rindā, skatoties transportlīdzekļa kustības uz priekšu virzienā; jāizmanto šādi burti:

L = pa kreisi;

C = vidū;

R = pa labi.

2.	Transportlīdzekļa mērīšanas stāvoklis

2.1.	Atskaites punktu koordinātas

X	..........................

Y	..........................

Z	..........................

3.	Atskaites datu saraksts

3.1.	Sēdvieta: ....................

3.1.1.	Punkta R koordinātas

X	..........................

Y	..........................

Z	..........................

3.1.2.	Projektētais torsa leņķis:	.......................................

3.1.3.	Sēdekļa regulēšanas specifikācijas *

horizontālās:	.................

vertikālās:	.................

leņķa:	.................

torsa leņķa:	.................

Piezīme. Atskaites datus pārējām sēdvietām uzskaita 3.2. apakšpunktā, 3.3. apakšpunktā utt.

________________

* Iekļauta grozītā procedūra, kas paredzēta, lai noteiktu H punktu un faktisko torsa leņķi mehānisko transportlīdzekļu sēdvietām, un kas minēta TRANS/SC1/WP29/1327 93. līdz 98. punktā un TRANS/SC1/WP29/341 77. punktā un 3. pielikumā, kā arī atjaunināti administratīvie noteikumi.

1. Vācijai, 2. Francijai, 3. Itālijai, 4. Nīderlandei, 5. Zviedrijai, 6. Beļģijai, 7. Ungārijai, 8. Čehijas Republikai, 9. Spānijai, 10. Dienvidslāvijai, 11. Apvienotajai Karalistei, 12. Austrijai, 13. Luksemburgai, 14. Šveicei, 15. (brīvs), 16. Norvēģijai, 17. Somijai, 18. Dānijai, 19. Rumānijai, 20. Polijai, 21. Portugālei, 22. Krievijas Federācijai, 23. Grieķijai, 24. (brīvs), 25. Horvātijai, 26. Slovēnijai un 27. Slovākijai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai kādā tās pievienojas šim nolīgumam, un par šādi piešķirtiem numuriem Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Sk. 4.2.4.1. apakšpunkta zemsvītras piezīmi.

Sk. 3. pielikuma 3.1. punktu.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma normas).

Lieko svītrot.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma normas).

Lieko svītrot.

* Otrais numurs ir dots tikai kā paraugs.

Jebkurā sēdvietā, kas nav priekšējais sēdeklis, kur punktu H nevar noteikt, izmantojot “punkta H trīsdimensiju manekenu” vai procedūras, pēc kompetentās iestādes ieskatiem par atskaites punktu var uzskatīt ražotāja norādīto punktu R.

Slīpuma leņķis, augstumu starpība attiecībā pret sēdekļa stiprinājumu, virsmas faktūra utt.

* Informāciju par 3-D H manekena uzbūvi var iegūt no Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

Manekens atbilst aprakstam ISO standartā 6549:1980.

* Atsauces sistēma atbilst ISO standartam 4130,1978.

* Lieko svītrot.