| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.2/Add.115 |
| --- | --- | --- |
| 2005. gada 18.aprīlis |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

115. papildinājums: Noteikumi Nr. 116

Spēkā stāšanās datums: 2005. gada 6. aprīlis

VIENOTAS TEHNISKĀS PRASĪBAS PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU AIZSARDZĪBU PRET NEATĻAUTU IZMANTOŠANU

_________

###### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

__________

*/ Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

##### Noteikumi Nr. 116

VIENOTAS TEHNISKĀS PRASĪBAS PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU AIZSARDZĪBU

PRET NEATĻAUTU IZMANTOŠANU

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1. Darbības joma 	 6

- 2. Definīcijas. Vispārīgi noteikumi 	 7

3. Apstiprinājuma pieteikums	 7

4. Apstiprinājums	 7

5. I. DAĻA. M1 UN N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCĒM

5.1. Definīcijas 	 9

5.2. Vispārīgas specifikācijas	10

5.3. Īpašas specifikācijas 	12

5.4. Elektromehāniskās un elektroniskās

pretaizbraukšanas ierīces	14

6. II. DAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS APSTIPRINĀŠANA

6.1. Definīcijas	15

6.2. Vispārīgas specifikācijas	16

6.3. Īpašas specifikācijas	17

6.4. Darbības parametri un testa apstākļi 	22

6.5. Norādījumi 	27

7. III. DAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMU

7.1. Definīcijas 	28

7.2. Vispārīgas specifikācijas 	28

7.3. Īpašas specifikācijas 	29

7.4. Testa apstākļi 	34

7.5. Norādījumi 	35

8. IV. DAĻA. IMOBILAIZERU APSTIPRINĀŠANA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ IMOBILAIZERU

8.1. Definīcijas	35

8.2. Vispārīgas specifikācijas 	36

8.3. Īpašas specifikācijas 	38

8.4. Darbības parametri un testa apstākļi 	39

SATURS (turpinājums)

8.5. Norādījumi 	40

9. Tipa pārveidojums un apstiprinājuma pagarināšana	41

10. Ražojumu atbilstības procedūras	42

11. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	42

12. Pilnīga ražošanas pārtraukšana 	42

13. Pārejas noteikumi 	42

14. Tehnisko dienestu, kas atbildīgi par atbilstības testu veikšanu,
kā arī administratīvo iestāžu nosaukumi un adreses	43

PIELIKUMI

1. pielikums. Informācijas dokuments:

1. daļa:	saskaņā ar attiecīgi 5., 7. un 8. punktu Noteikumos Nr. 116 par EEK sistēmas tipa apstiprināšanu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz pretaizbraukšanas ierīcēm

2. daļa:	saskaņā ar 6. punktu Noteikumos Nr. 116 par EEK signalizācijas sistēmas detaļu tipa apstiprināšanu

3. daļa:	saskaņā ar 8. punktu Noteikumos Nr. 116 par EEK imobilaizera sistēmas detaļas tipa apstiprināšanu

2. pielikums. Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma pagarināšanu, apstiprinājuma atteikumu vai apstiprinājuma atsaukšanu, vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu:

1. daļa:	transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm saskaņā ar Noteikumiem Nr. 116

2. daļa: tādam detaļas tipam kā signalizācijas sistēma saskaņā ar Noteikumiem Nr. 116

3. daļa: tādam detaļas tipam kā imobilaizers saskaņā ar Noteikumiem Nr. 116

3. pielikums. Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums

4. pielikums.	1. daļa. Nodilumizturības testa procedūra pretaizbraukšanas ierīcēm, kas iedarbojas uz stūres mehānismu

2. daļa.	Testa procedūra pretaizbraukšanas ierīcēm, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, izmantojot griezes momentu ierobežojošu ierīci

5. pielikums. Elektriski darbināmas sistēmas tests

SATURS (turpinājums)

6. pielikums. Atbilstības sertifikāta paraugs

7. pielikums. Uzstādīšanas sertifikāta paraugs

8. pielikums. Pasažieru salona aizsardzības sistēmu tests

9. pielikums. Elektromagnētiskā savietojamība

10. pielikums. Mehāniskās atslēgas slēdžu specifikācijas

1. 1. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz šādiem jautājumiem:

1.1. I. DAĻA – M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa apstiprināšana1 attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm

1.2. II. DAĻA – Tādas transportlīdzekļu signalizācijas sistēmas (VAS) apstiprināšana, kas paredzēta pastāvīgai uzstādīšanai M1 kategorijas transportlīdzekļos un N1 kategorijas  transportlīdzekļos, kuru maksimālā masa nav lielāka par 2 tonnām 1.

1.3. III. DAĻA – Tādu M1 kategorijas transportlīdzekļu un N1 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to signalizācijas sistēmu(-ām), kuru maksimālā masa nav lielāka par 2 tonnām2.

1.4. IV. DAĻA – Imobilaizeru apstiprināšana un tādu M1 kategorijas transportlīdzekļu un N1 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to imobilaizeriem, kuru maksimālā masa nav lielāka par 2 tonnām 2/1.

1.5. I daļā noteikto ierīču uzstādīšana citu kategoriju transportlīdzekļiem ir fakultatīva, bet jebkurai uzstādītajai ierīcei ir jāatbilst visiem šo noteikumu attiecīgajiem nosacījumiem.

1.6. III un IV daļā noteikto ierīču uzstādīšana citu kategoriju transportlīdzekļiem vai N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir lielāka par 2 tonnām, ir fakultatīva, bet jebkurai uzstādītajai ierīcei ir jāatbilst visiem šo noteikumu attiecīgajiem nosacījumiem.

1.7. Pēc ražotāja pieprasījuma Līgumslēdzējas puses var piešķirt apstiprinājumu saskaņā ar I līdz IV daļu citu kategoriju transportlīdzekļiem un ierīcēm, kas paredzētas uzstādīšanai šādos transportlīdzekļos.

1.8. Šo noteikumu piemērošanas laikā Līgumslēdzējas puses paziņo, kuras Noteikumu daļas tās paredz īstenot savā teritorijā katrai transportlīdzekļu kategorijai 3.

2. DEFINĪCIJAS:  VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. “Ražotājs” ir persona vai iestāde, kas ir atbildīga apstiprinātājiestādei par visiem tipa apstiprināšanas procesa aspektiem un ražojuma atbilstības nodrošināšanu. Minētajai personai vai struktūrai nav obligāti tieši jāpiedalās visos apstiprināšanas procesā iesaistītā transportlīdzekļa, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības konstruēšanas posmos.

3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Pieteikumu transportlīdzekļa vai detaļas tipa apstiprinājumam attiecībā uz šiem noteikumiem iesniedz ražotājs.

3.2. Tam pievieno informācijas dokumentu saskaņā ar 1. pielikuma attiecīgi 1., 2. vai 3. daļā norādīto paraugu.

3.3. Apstiprināmā transportlīdzekļa(-u)/ detaļas(-u) tipa paraugu(-us) iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par atbilstības testu veikšanu.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājumam iesniegtais tips atbilst šo noteikumu attiecīgajai daļai(-ām), piešķir apstiprinājumu.

4.2. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 atbilstoši šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie [būtiskākie] tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir vienu un to pašu numuru citam transportlīdzekļa vai detaļas tipam, kā noteikts šajos noteikumos.

4.3. Paziņojumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma pagarināšanu atbilstoši šiem noteikumiem paziņo Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā attiecīgi 1., 2. vai 3. daļā norādītajam paraugam.

4.4. Katram transportlīdzeklim vai detaļai, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, piestiprina skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

4.4.1. aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu 4 un;

4.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas minēts 4.4.1. punktā;

4.4.3. papildu simbols:

4.4.3.1. “A” signalizācijas sistēmas gadījumā (II daļa);

4.4.3.2. “I” imobilaizera gadījumā (IV daļa);

4.4.3.3. “AI” signalizācijas sistēmas un imobilaizera kombinācijas gadījumā;

4.4.3.4. “L” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa);

4.4.3.5. “LA” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa) kombinācijā ar signalizācijas sistēmu;

4.4.3.6. “LI” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa) kombinācijā ar imobilaizeru;

4.4.3.7. “LAI” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa) kombinācijā ar signalizācijas sistēmu un imobilaizeru.

4.5. Ja tips atbilst tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem Noteikumiem, 4.4.1. punktā aprakstītais simbols nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā Noteikumu numuru, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, norāda vertikālās ailēs pa labi no 4.4.1. punktā minētā simbola.

4.6. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. Transportlīdzeklim apstiprinājuma marķējumu norāda tuvu pie ražotāja piestiprinātās transportlīdzekļa datu plāksnes vai uz tās.

4.8. Atsevišķas detaļas, kā signalizācijas sistēmas vai imobilaizera, vai abu minēto, apstiprinājuma gadījumā apstiprinājuma marķējumu ražotājs piestiprina pie ierīces galvenā elementa(-iem).

4.9. Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi ir norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

4.10. Kā 4.4. punktā minētā apstiprinājuma marķējuma alternatīvu izsniedz atbilstības sertifikātu katrai VAS un imobilaizeram, ko piedāvā pārdošanai.

Ja VAS un/vai imobilaizera ražotājs transportlīdzekļa ražotājam piegādā apstiprinātu, nemarķētu VAS un/vai imobilaizeru, lai ražotājs to kā pamatiekārtu uzstādītu transportlīdzekļa modelim vai dažādiem transportlīdzekļu modeļiem, VAS un/vai imobilaizera ražotājs iesniedz transportlīdzekļa ražotājam atbilstības sertifikāta kopijas, un ir pietiekami, ja šis ražotājs saņem transportlīdzekļa apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu attiecīgi II, IV un V daļai.

Ja VAS vai imobilaizeru izgatavo no atsevišķām detaļām, uz tās galvenās(-ajām) detaļas(-ām) norāda atskaites zīmi, un atbilstības sertifikātā norāda šo atskaites zīmju sarakstu.

Atbilstības sertifikāta paraugs ir norādīts šo noteikumu 6. pielikumā.

- 5.  I. DAĻA. M1 UN N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCĒM

5.1. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu I daļā

5.1.1. “Transportlīdzekļu tips” ir transportlīdzekļi, kam neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

5.1.1.1. ražotāja norādītais tipa apzīmējums,

5.1.1.2. tā (to) transportlīdzekļa detaļas vai detaļu izvietojums un konstrukcija, uz kuru(-ām) iedarbojas pretaizbraukšanas ierīce,

5.1.1.3. pretaizbraukšanas ierīces tips.

5.1.2. “Pretaizbraukšanas ierīce” ir sistēma, kas paredzēta, lai novērstu transportlīdzekļa motora vai galvenā motora jaudas cita avota neatļautu parastu ieslēgšanu kombinācijā ar vismaz vienu sistēmu, kura:

- a) bloķē stūres mehānismu,

- b)  bloķē transmisiju vai

- c)  bloķē ātrumpārslēga vadības ierīci.

5.1.3. “Stūres mehānisms” ir stūres vadības ierīce, stūres statnis un tā papildierīces, stūres vārpsta, stūres pārnesumkārba un visas citas detaļas, kuras tieši ietekmē pretaizbraukšanas ierīces efektivitāti.

5.1.4. “Kombinācija” ir viens no bloķēšanas sistēmas īpaši izstrādātiem un konstruētiem variantiem, ko pienācīgi darbinot, tiek nodrošināta bloķēšanas sistēmas darbība.

5.1.5. “Atslēga” ir jebkura ierīce, kas paredzēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura paredzēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci.

5.1.6. “Mainīgs kods” ir elektronisks kods, kas sastāv no vairākiem elementiem, kuru kombinācija mainās izlases veidā pēc transmisijas vienības katras darbības.

5.2. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.2.1. Pretaizbraukšanas ierīce ir izgatavota tā, ka tā ir jāizslēdz, lai varētu:

5.2.1.1.  iedarbināt motoru ar parastajiem vadības līdzekļiem vai

5.2.1.2. stūrēt, vadīt vai virzīt uz priekšu transportlīdzekli, izmantojot tā motoru;

5.2.1.3. Prasības, kas noteiktas 5.2.1. punktā, var izpildīt vienlaikus ar 5.2.1.1. un 5.2.1.2. punktā minētajām darbībām vai pirms tām.

5.2.2. 5.2.1. punkta prasības izpilda, izmantojot vienu atslēgu.

5.2.3. Izņemot 5.3.1.5. punktā paredzēto gadījumu, sistēma, kas darbināma, ievietojot atslēgu slēdzenē, neļauj izņemt atslēgu, pirms 5.2.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce ir sākusi darboties vai ir iestatīta darbībai.

5.2.4. Iepriekš 5.2.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce un transportlīdzekļa detaļas, uz kurām tā darbojas, ir paredzētas tā, ka to nevar ātri un nepievēršot uzmanību atvērt, padarīt neiedarbīgu vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, ierīces vai ražojumus, kas ir viegli pieejami plašai sabiedrībai.

5.2.5. Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda transportlīdzeklī kā daļu no pamatiekārtas (t. i., iekārtas, ko uzstāda transportlīdzekļa ražotājs pirms tā pirmās pārdošanas mazumtirdzniecībā). Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda tā, ka pat pēc tās korpusa noņemšanas to bloķētā stāvoklī nevar izjaukt bez speciāliem darbarīkiem. Ja pretaizbraukšanas ierīci ir iespējams padarīt neiedarbīgu, noņemot skrūves, šīs skrūves, ja vien tās nav nenoņemamas, ir pārsegtas ar bloķētās pretaizbraukšanas ierīces sastāvdaļām.

5.2.6. Mehāniskās bloķēšanas sistēmas nodrošina vismaz 1 000 dažādas atslēgu kombinācijas vai tādu atslēgu kombināciju skaitu, kas vienāds ar gadā saražoto kopējo transportlīdzekļu skaitu, ja tas ir mazāks par 1 000. Viena tipa transportlīdzekļos katras kombinācijas atkārtošanās biežums ir aptuveni 1 pret 1 000.

5.2.7. Elektriskām/elektroniskām bloķēšanas sistēmām, piemēram, tālvadībai, ir vismaz 50 000 variantu un tām ir mainīgi kodi, un/vai to minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5 000 variantu 24 stundās 50 000 variantu minimumam.

5.2.8.  Atkarībā no pretaizbraukšanas ierīces būtības piemēro 5.2.6. vai 5.2.7. punktu.

5.2.9. Atslēgas un slēdzenes kods nedrīkst būt redzams.

5.2.10. Slēdzene ir paredzēta, konstruēta un uzstādīta tā, ka slēdzenes veltņa pagriešana bloķētā stāvoklī ar griezes momentu mazāku par 2,45 Nm ir iespējama tikai ar atbilstošu atslēgu, un

5.2.10.1. slēdzeņu veltņos ar tapas reversmehānismiem, ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismiem, kas darbojas vienā virzienā, ir jābūt novietotiem blakus, un slēdzenē nevar būt vairāk kā 60 % identisku reversmehānismu;

5.2.10.2. slēdzeņu veltņos ar diska reversmehānismiem, ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismiem, kas darbojas vienā virzienā, ir jābūt novietotiem blakus, un slēdzenē nevar būt vairāk kā 50 % identisku reversmehānismu.

5.2.11. Pretaizbraukšanas ierīces neļauj nejauša darbības defekta risku motora darbības laikā, īpaši tādas bloķēšanas gadījumā, kas varētu mazināt drošību.

5.2.11.1. Pretaizbraukšanas ierīces nav iespējams ieslēgt, ja vispirms netiek apturētas motora vadības ierīces un pēc tam netiek veiktas darbības, kas nav nepārtraukta motora apturēšana, vai arī, ja vispirms netiek apturētas motora vadības ierīces, kad transportlīdzeklis ir nekustīgā stāvoklī ar paceltu stāvbremzi, vai transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 4 km/h.

5.2.11.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ieslēdzas pēc atslēgas izņemšanas, tad tā drīkst ieslēgties tikai pēc tam, kad atslēga ir pārvietota vismaz par 2 mm, vai tajā jābūt bloķēšanas ierīcei, lai novērstu atslēgas nejaušu vai daļēju izņemšanu.

5.2.11.3. 5.2.10., 5.2.10.1. vai 5.2.10.2. un 5.2.11.2. punkts ir piemērojams tikai attiecībā uz ierīcēm, kurām ir mehāniskas atslēgas.

5.2.12.  Spēku var izmantot tikai, lai aktivizētu pretaizbraukšanas ierīces bloķēšanu un/vai atbloķēšanu. Ierīci uztur darbības stāvoklī ar jebkuriem piemērotiem līdzekļiem, kam nav vajadzīgs enerģijas avots.

5.2.13. Nav iespējams aktivizēt transportlīdzekļa virzošo jaudu ar parastiem līdzekļiem, kamēr nav atslēgta pretaizbraukšanas ierīce.

5.2.14. Nav atļautas pretaizbraukšanas ierīces, kas novērš bremžu atvienošanu.

5.2.15. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir aprīkota ar vadītāja brīdināšanas funkciju, tā ieslēdzas tad, kad lietotājs atver durvis vadītāja pusē, ja vien lietotājs ieslēdzis ierīci un izņēmis atslēgu.

5.3. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

Papildus 5.2. punktā aprakstītajai vispārīgajām specifikācijām pretaizbraukšanas ierīce atbilst turpmāk paredzētiem īpašiem nosacījumiem:

5.3.1. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz stūres mehānismu.

5.3.1.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, bloķē stūres mehānismu. Pirms motora iedarbināšanas jāatjauno parastā stūres mehānisma darbība.

5.3.1.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nav iespējams novērst ierīces darbību.

5.3.1.3. Pretaizbraukšanas ierīcei jāatbilst 5.2.11., 5.3.1.1., 5.3.1.2. un 5.3.1.4. punktā minētajām prasībām arī pēc tam, kad tā ir izturējusi šo noteikumu 4. pielikuma 1. daļā noteiktā nodilumizturības testa 2 500 bloķēšanas ciklus katrā virzienā.

5.3.1.4. Pretaizbraukšanas ierīce ieslēgtā stāvoklī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

5.3.1.4.1. tā ir pietiekami stipra, lai bez stūres mehānisma bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu 300 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas abos ass virzienos statiskos apstākļos.

5.3.1.4.2. tajā ir mehānisms, kas paredzēts stiepei vai slīdēšanai, tā lai sistēma iztur vismaz 100 Nm griezes momenta nepārtrauktu vai pārtrauktu piemērošanu. Bloķēšanas sistēmai jāiztur šī griezes momenta piemērošana pēc šo noteikumu 4. pielikuma 2. daļā noteiktā testa.

5.3.1.4.3. tajā ir mehānisms, kas paredzēts, lai stūres rats varētu brīvi rotēt uz bloķētās stūres mehānisma vārpstas. Bloķēšanas mehānisms ir pietiekami stiprs, lai izturētu 200 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas abos ass virzienos statiskos apstākļos.

5.3.1.5. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir tāda, ka atslēgu var izņemt ne tikai tad, kad stūres mehānisms nedarbojas, bet arī citā stāvoklī, tai jābūt tā paredzētai, lai nevarētu netīši veikt manevru, kas vajadzīgs, lai sasniegtu minēto stāvokli un izņemtu atslēgu.

5.3.1.6. Ja detaļa nedarbojas tā, ka var viegli piemērot 5.3.1.4.1., 5.3.1.4.2. un 5.3.1.4.3. punktā noteiktās griezes momenta prasības, tomēr vadības iekārta paliek bloķēta, iekārta atbilst prasībām.

5.3.2. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz transmisiju.

5.3.2.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz transmisiju, novērš transportlīdzekļa dzenošo riteņu rotāciju.

5.3.2.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nav iespējams novērst ierīces darbību.

5.3.2.3. Nav iespējams netīši bloķēt transmisiju, ja atslēga ir pretaizbraukšanas ierīces slēdzenē, pat tad, ja ir ieslēgusies vai iestatīta darbībai tā ierīce, kas novērš motora iedarbināšanu.

5.3.2.4. Pretaizbraukšanas ierīce ir paredzēta un konstruēta tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes, kas radusies pēc 2 500 bloķēšanas cikliem katrā virzienā.

5.3.2.5. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir tāda, ka atslēgu var izņemt ne tikai tad, kad stūres mehānisms nedarbojas, bet arī citā stāvoklī, tai jābūt tā paredzētai, lai nevarētu netīši veikt manevru, kas vajadzīgs, lai sasniegtu minēto stāvokli un izņemtu atslēgu.

5.3.2.6. Pretaizbraukšanas ierīce ir pietiekami stipra, lai bez bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu tāda griezes momenta piemērošanu abos virzienos un statiskos apstākļos, kurš ir par 50 % lielāks nekā maksimālais griezes moments, ko var parasti piemērot transmisijai. Nosakot šī testēšanas griezes momenta līmeni, ņem vērā nevis motora maksimālo griezes momentu, bet maksimālo griezes momentu, kuru var pārnest sajūgs vai automātiskā pārnesumkārba.

5.3.3. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz ātrumpārslēga vadības ierīci

5.3.3.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz ātrumpārslēga vadības ierīci, spēj novērst jebkuru pārnesuma maiņu.

5.3.3.2. Rokas pārnesumkārbu gadījumā jābūt iespējai pārnesumu pārslēgšanas sviru bloķēt tikai atpakaļgaitā; turklāt ir atļauts veikt bloķēšanu neitrālā režīmā.

1. 1. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz šādiem jautājumiem:

1.1. I. DAĻA – M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa apstiprināšana1 attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm

1.2. II. DAĻA – Tādas transportlīdzekļu signalizācijas sistēmas (VAS) apstiprināšana, kas paredzēta pastāvīgai uzstādīšanai M1 kategorijas transportlīdzekļos un N1 kategorijas  transportlīdzekļos, kuru maksimālā masa nav lielāka par 2 tonnām 1.

1.3. III. DAĻA – Tādu M1 kategorijas transportlīdzekļu un N1 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to signalizācijas sistēmu(-ām), kuru maksimālā masa nav lielāka par 2 tonnām2.

1.4. IV. DAĻA – Imobilaizeru apstiprināšana un tādu M1 kategorijas transportlīdzekļu un N1 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to imobilaizeriem, kuru maksimālā masa nav lielāka par 2 tonnām 2/1.

1.5. I daļā noteikto ierīču uzstādīšana citu kategoriju transportlīdzekļiem ir fakultatīva, bet jebkurai uzstādītajai ierīcei ir jāatbilst visiem šo noteikumu attiecīgajiem nosacījumiem.

1.6. III un IV daļā noteikto ierīču uzstādīšana citu kategoriju transportlīdzekļiem vai N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa ir lielāka par 2 tonnām, ir fakultatīva, bet jebkurai uzstādītajai ierīcei ir jāatbilst visiem šo noteikumu attiecīgajiem nosacījumiem.

1.7. Pēc ražotāja pieprasījuma Līgumslēdzējas puses var piešķirt apstiprinājumu saskaņā ar I līdz IV daļu citu kategoriju transportlīdzekļiem un ierīcēm, kas paredzētas uzstādīšanai šādos transportlīdzekļos.

1.8. Šo noteikumu piemērošanas laikā Līgumslēdzējas puses paziņo, kuras Noteikumu daļas tās paredz īstenot savā teritorijā katrai transportlīdzekļu kategorijai 3.

2. DEFINĪCIJAS:  VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. “Ražotājs” ir persona vai iestāde, kas ir atbildīga apstiprinātājiestādei par visiem tipa apstiprināšanas procesa aspektiem un ražojuma atbilstības nodrošināšanu. Minētajai personai vai struktūrai nav obligāti tieši jāpiedalās visos apstiprināšanas procesā iesaistītā transportlīdzekļa, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības konstruēšanas posmos.

3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Pieteikumu transportlīdzekļa vai detaļas tipa apstiprinājumam attiecībā uz šiem noteikumiem iesniedz ražotājs.

3.2. Tam pievieno informācijas dokumentu saskaņā ar 1. pielikuma attiecīgi 1., 2. vai 3. daļā norādīto paraugu.

3.3. Apstiprināmā transportlīdzekļa(-u)/ detaļas(-u) tipa paraugu(-us) iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par atbilstības testu veikšanu.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājumam iesniegtais tips atbilst šo noteikumu attiecīgajai daļai(-ām), piešķir apstiprinājumu.

4.2. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 atbilstoši šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie [būtiskākie] tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir vienu un to pašu numuru citam transportlīdzekļa vai detaļas tipam, kā noteikts šajos noteikumos.

4.3. Paziņojumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma pagarināšanu atbilstoši šiem noteikumiem paziņo Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā attiecīgi 1., 2. vai 3. daļā norādītajam paraugam.

4.4. Katram transportlīdzeklim vai detaļai, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, piestiprina skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, starptautiski atzītu apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

4.4.1. aplis, kurā ir burts “E”, aiz kā norādīts tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu 4 un;

4.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura norādīts burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas minēts 4.4.1. punktā;

4.4.3. papildu simbols:

4.4.3.1. “A” signalizācijas sistēmas gadījumā (II daļa);

4.4.3.2. “I” imobilaizera gadījumā (IV daļa);

4.4.3.3. “AI” signalizācijas sistēmas un imobilaizera kombinācijas gadījumā;

4.4.3.4. “L” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa);

4.4.3.5. “LA” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa) kombinācijā ar signalizācijas sistēmu;

4.4.3.6. “LI” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa) kombinācijā ar imobilaizeru;

4.4.3.7. “LAI” transportlīdzekļa apstiprinājuma gadījumā attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm (I daļa) kombinācijā ar signalizācijas sistēmu un imobilaizeru.

4.5. Ja tips atbilst tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem Noteikumiem, 4.4.1. punktā aprakstītais simbols nav jānorāda atkārtoti; šādā gadījumā Noteikumu numuru, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, norāda vertikālās ailēs pa labi no 4.4.1. punktā minētā simbola.

4.6. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. Transportlīdzeklim apstiprinājuma marķējumu norāda tuvu pie ražotāja piestiprinātās transportlīdzekļa datu plāksnes vai uz tās.

4.8. Atsevišķas detaļas, kā signalizācijas sistēmas vai imobilaizera, vai abu minēto, apstiprinājuma gadījumā apstiprinājuma marķējumu ražotājs piestiprina pie ierīces galvenā elementa(-iem).

4.9. Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi ir norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

4.10. Kā 4.4. punktā minētā apstiprinājuma marķējuma alternatīvu izsniedz atbilstības sertifikātu katrai VAS un imobilaizeram, ko piedāvā pārdošanai.

Ja VAS un/vai imobilaizera ražotājs transportlīdzekļa ražotājam piegādā apstiprinātu, nemarķētu VAS un/vai imobilaizeru, lai ražotājs to kā pamatiekārtu uzstādītu transportlīdzekļa modelim vai dažādiem transportlīdzekļu modeļiem, VAS un/vai imobilaizera ražotājs iesniedz transportlīdzekļa ražotājam atbilstības sertifikāta kopijas, un ir pietiekami, ja šis ražotājs saņem transportlīdzekļa apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu attiecīgi II, IV un V daļai.

Ja VAS vai imobilaizeru izgatavo no atsevišķām detaļām, uz tās galvenās(-ajām) detaļas(-ām) norāda atskaites zīmi, un atbilstības sertifikātā norāda šo atskaites zīmju sarakstu.

Atbilstības sertifikāta paraugs ir norādīts šo noteikumu 6. pielikumā.

- 5.  I. DAĻA. M1 UN N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCĒM

5.1. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu I daļā

5.1.1. “Transportlīdzekļu tips” ir transportlīdzekļi, kam neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

5.1.1.1. ražotāja norādītais tipa apzīmējums,

5.1.1.2. tā (to) transportlīdzekļa detaļas vai detaļu izvietojums un konstrukcija, uz kuru(-ām) iedarbojas pretaizbraukšanas ierīce,

5.1.1.3. pretaizbraukšanas ierīces tips.

5.1.2. “Pretaizbraukšanas ierīce” ir sistēma, kas paredzēta, lai novērstu transportlīdzekļa motora vai galvenā motora jaudas cita avota neatļautu parastu ieslēgšanu kombinācijā ar vismaz vienu sistēmu, kura:

- a) bloķē stūres mehānismu,

- b)  bloķē transmisiju vai

- c)  bloķē ātrumpārslēga vadības ierīci.

5.1.3. “Stūres mehānisms” ir stūres vadības ierīce, stūres statnis un tā papildierīces, stūres vārpsta, stūres pārnesumkārba un visas citas detaļas, kuras tieši ietekmē pretaizbraukšanas ierīces efektivitāti.

5.1.4. “Kombinācija” ir viens no bloķēšanas sistēmas īpaši izstrādātiem un konstruētiem variantiem, ko pienācīgi darbinot, tiek nodrošināta bloķēšanas sistēmas darbība.

5.1.5. “Atslēga” ir jebkura ierīce, kas paredzēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura paredzēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci.

5.1.6. “Mainīgs kods” ir elektronisks kods, kas sastāv no vairākiem elementiem, kuru kombinācija mainās izlases veidā pēc transmisijas vienības katras darbības.

5.2. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.2.1. Pretaizbraukšanas ierīce ir izgatavota tā, ka tā ir jāizslēdz, lai varētu:

5.2.1.1.  iedarbināt motoru ar parastajiem vadības līdzekļiem vai

5.2.1.2. stūrēt, vadīt vai virzīt uz priekšu transportlīdzekli, izmantojot tā motoru;

5.2.1.3. Prasības, kas noteiktas 5.2.1. punktā, var izpildīt vienlaikus ar 5.2.1.1. un 5.2.1.2. punktā minētajām darbībām vai pirms tām.

5.2.2. 5.2.1. punkta prasības izpilda, izmantojot vienu atslēgu.

5.2.3. Izņemot 5.3.1.5. punktā paredzēto gadījumu, sistēma, kas darbināma, ievietojot atslēgu slēdzenē, neļauj izņemt atslēgu, pirms 5.2.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce ir sākusi darboties vai ir iestatīta darbībai.

5.2.4. Iepriekš 5.2.1. punktā minētā pretaizbraukšanas ierīce un transportlīdzekļa detaļas, uz kurām tā darbojas, ir paredzētas tā, ka to nevar ātri un nepievēršot uzmanību atvērt, padarīt neiedarbīgu vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, ierīces vai ražojumus, kas ir viegli pieejami plašai sabiedrībai.

5.2.5. Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda transportlīdzeklī kā daļu no pamatiekārtas (t. i., iekārtas, ko uzstāda transportlīdzekļa ražotājs pirms tā pirmās pārdošanas mazumtirdzniecībā). Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda tā, ka pat pēc tās korpusa noņemšanas to bloķētā stāvoklī nevar izjaukt bez speciāliem darbarīkiem. Ja pretaizbraukšanas ierīci ir iespējams padarīt neiedarbīgu, noņemot skrūves, šīs skrūves, ja vien tās nav nenoņemamas, ir pārsegtas ar bloķētās pretaizbraukšanas ierīces sastāvdaļām.

5.2.6. Mehāniskās bloķēšanas sistēmas nodrošina vismaz 1 000 dažādas atslēgu kombinācijas vai tādu atslēgu kombināciju skaitu, kas vienāds ar gadā saražoto kopējo transportlīdzekļu skaitu, ja tas ir mazāks par 1 000. Viena tipa transportlīdzekļos katras kombinācijas atkārtošanās biežums ir aptuveni 1 pret 1 000.

5.2.7. Elektriskām/elektroniskām bloķēšanas sistēmām, piemēram, tālvadībai, ir vismaz 50 000 variantu un tām ir mainīgi kodi, un/vai to minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5 000 variantu 24 stundās 50 000 variantu minimumam.

5.2.8.  Atkarībā no pretaizbraukšanas ierīces būtības piemēro 5.2.6. vai 5.2.7. punktu.

5.2.9. Atslēgas un slēdzenes kods nedrīkst būt redzams.

5.2.10. Slēdzene ir paredzēta, konstruēta un uzstādīta tā, ka slēdzenes veltņa pagriešana bloķētā stāvoklī ar griezes momentu mazāku par 2,45 Nm ir iespējama tikai ar atbilstošu atslēgu, un

5.2.10.1. slēdzeņu veltņos ar tapas reversmehānismiem, ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismiem, kas darbojas vienā virzienā, ir jābūt novietotiem blakus, un slēdzenē nevar būt vairāk kā 60 % identisku reversmehānismu;

5.2.10.2. slēdzeņu veltņos ar diska reversmehānismiem, ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismiem, kas darbojas vienā virzienā, ir jābūt novietotiem blakus, un slēdzenē nevar būt vairāk kā 50 % identisku reversmehānismu.

5.2.11. Pretaizbraukšanas ierīces neļauj nejauša darbības defekta risku motora darbības laikā, īpaši tādas bloķēšanas gadījumā, kas varētu mazināt drošību.

5.2.11.1. Pretaizbraukšanas ierīces nav iespējams ieslēgt, ja vispirms netiek apturētas motora vadības ierīces un pēc tam netiek veiktas darbības, kas nav nepārtraukta motora apturēšana, vai arī, ja vispirms netiek apturētas motora vadības ierīces, kad transportlīdzeklis ir nekustīgā stāvoklī ar paceltu stāvbremzi, vai transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 4 km/h.

5.2.11.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ieslēdzas pēc atslēgas izņemšanas, tad tā drīkst ieslēgties tikai pēc tam, kad atslēga ir pārvietota vismaz par 2 mm, vai tajā jābūt bloķēšanas ierīcei, lai novērstu atslēgas nejaušu vai daļēju izņemšanu.

5.2.11.3. 5.2.10., 5.2.10.1. vai 5.2.10.2. un 5.2.11.2. punkts ir piemērojams tikai attiecībā uz ierīcēm, kurām ir mehāniskas atslēgas.

5.2.12.  Spēku var izmantot tikai, lai aktivizētu pretaizbraukšanas ierīces bloķēšanu un/vai atbloķēšanu. Ierīci uztur darbības stāvoklī ar jebkuriem piemērotiem līdzekļiem, kam nav vajadzīgs enerģijas avots.

5.2.13. Nav iespējams aktivizēt transportlīdzekļa virzošo jaudu ar parastiem līdzekļiem, kamēr nav atslēgta pretaizbraukšanas ierīce.

5.2.14. Nav atļautas pretaizbraukšanas ierīces, kas novērš bremžu atvienošanu.

5.2.15. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir aprīkota ar vadītāja brīdināšanas funkciju, tā ieslēdzas tad, kad lietotājs atver durvis vadītāja pusē, ja vien lietotājs ieslēdzis ierīci un izņēmis atslēgu.

5.3. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

Papildus 5.2. punktā aprakstītajai vispārīgajām specifikācijām pretaizbraukšanas ierīce atbilst turpmāk paredzētiem īpašiem nosacījumiem:

5.3.1. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz stūres mehānismu.

5.3.1.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz stūres mehānismu, bloķē stūres mehānismu. Pirms motora iedarbināšanas jāatjauno parastā stūres mehānisma darbība.

5.3.1.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nav iespējams novērst ierīces darbību.

5.3.1.3. Pretaizbraukšanas ierīcei jāatbilst 5.2.11., 5.3.1.1., 5.3.1.2. un 5.3.1.4. punktā minētajām prasībām arī pēc tam, kad tā ir izturējusi šo noteikumu 4. pielikuma 1. daļā noteiktā nodilumizturības testa 2 500 bloķēšanas ciklus katrā virzienā.

5.3.1.4. Pretaizbraukšanas ierīce ieslēgtā stāvoklī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

5.3.1.4.1. tā ir pietiekami stipra, lai bez stūres mehānisma bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu 300 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas abos ass virzienos statiskos apstākļos.

5.3.1.4.2. tajā ir mehānisms, kas paredzēts stiepei vai slīdēšanai, tā lai sistēma iztur vismaz 100 Nm griezes momenta nepārtrauktu vai pārtrauktu piemērošanu. Bloķēšanas sistēmai jāiztur šī griezes momenta piemērošana pēc šo noteikumu 4. pielikuma 2. daļā noteiktā testa.

5.3.1.4.3. tajā ir mehānisms, kas paredzēts, lai stūres rats varētu brīvi rotēt uz bloķētās stūres mehānisma vārpstas. Bloķēšanas mehānisms ir pietiekami stiprs, lai izturētu 200 Nm griezes momenta piemērošanu virs stūres mehānisma vārpstas abos ass virzienos statiskos apstākļos.

5.3.1.5. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir tāda, ka atslēgu var izņemt ne tikai tad, kad stūres mehānisms nedarbojas, bet arī citā stāvoklī, tai jābūt tā paredzētai, lai nevarētu netīši veikt manevru, kas vajadzīgs, lai sasniegtu minēto stāvokli un izņemtu atslēgu.

5.3.1.6. Ja detaļa nedarbojas tā, ka var viegli piemērot 5.3.1.4.1., 5.3.1.4.2. un 5.3.1.4.3. punktā noteiktās griezes momenta prasības, tomēr vadības iekārta paliek bloķēta, iekārta atbilst prasībām.

5.3.2. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz transmisiju.

5.3.2.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz transmisiju, novērš transportlīdzekļa dzenošo riteņu rotāciju.

5.3.2.2. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nav iespējams novērst ierīces darbību.

5.3.2.3. Nav iespējams netīši bloķēt transmisiju, ja atslēga ir pretaizbraukšanas ierīces slēdzenē, pat tad, ja ir ieslēgusies vai iestatīta darbībai tā ierīce, kas novērš motora iedarbināšanu.

5.3.2.4. Pretaizbraukšanas ierīce ir paredzēta un konstruēta tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes, kas radusies pēc 2 500 bloķēšanas cikliem katrā virzienā.

5.3.2.5. Ja pretaizbraukšanas ierīce ir tāda, ka atslēgu var izņemt ne tikai tad, kad stūres mehānisms nedarbojas, bet arī citā stāvoklī, tai jābūt tā paredzētai, lai nevarētu netīši veikt manevru, kas vajadzīgs, lai sasniegtu minēto stāvokli un izņemtu atslēgu.

5.3.2.6. Pretaizbraukšanas ierīce ir pietiekami stipra, lai bez bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu tāda griezes momenta piemērošanu abos virzienos un statiskos apstākļos, kurš ir par 50 % lielāks nekā maksimālais griezes moments, ko var parasti piemērot transmisijai. Nosakot šī testēšanas griezes momenta līmeni, ņem vērā nevis motora maksimālo griezes momentu, bet maksimālo griezes momentu, kuru var pārnest sajūgs vai automātiskā pārnesumkārba.

5.3.3. Pretaizbraukšanas ierīces, kas iedarbojas uz ātrumpārslēga vadības ierīci

5.3.3.1. Pretaizbraukšanas ierīce, kas iedarbojas uz ātrumpārslēga vadības ierīci, spēj novērst jebkuru pārnesuma maiņu.

5.3.3.2. Rokas pārnesumkārbu gadījumā jābūt iespējai pārnesumu pārslēgšanas sviru bloķēt tikai atpakaļgaitā; turklāt ir atļauts veikt bloķēšanu neitrālā režīmā.

5.3.3.3. Automātiskajām pārnesumkārbām, ko var pārslēgt režīmā “novietošanai stāvvietā”, jābūt iespējai bloķēt mehānismu tikai šajā režīmā; turklāt bloķēšanai ir jābūt atļautai neitrālā un/vai atpakaļgaitas režīmā.

5.3.3.4. Automātiskajām pārnesumkārbām, ko nevar pārslēgt režīmā “novietošanai stāvvietā”, jābūt iespējai bloķēt mehānismu tikai šādos režīmos: neitrālā un/vai atpakaļgaitas.

5.3.3.5. Pretaizbraukšanas ierīce ir paredzēta un konstruēta tā, ka tā pilnībā darbojas pat pēc nelielas nodiluma pakāpes, kas radusies pēc 2 500 bloķēšanas cikliem katrā virzienā.

5.4. ELEKTROMEHĀNISKĀS UN ELEKTRONISKĀS PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCES

Elektromehāniskas un elektroniskas pretaizbraukšanas ierīces, ja tās ir uzstādītas, atbilst iepriekš minētā 5.2. un 5.3. punkta prasībām, kā arī 8.4. punkta prasībām mutatis mutandis.

Ja ierīces tehnoloģija ir tāda, ka 5., 6., un 8.4. punkts nav piemērojams, jāpārliecinās, ka ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu transportlīdzekļa drošību. Šādu ierīču darbības procesā izmanto drošus līdzekļus, lai nepieļautu bloķēšanas vai nejaušas disfunkcijas risku, kas varētu apdraudēt transportlīdzekļa drošību.

- 6. II DAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS APSTIPRINĀŠANA

6.1. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu II daļā

6.1.2. “Transportlīdzekļa signalizācijas sistēma” (VAS) ir sistēma, kas paredzēta uzstādīšanai transportlīdzekļa(-u) tipam(-iem), lai signalizētu par transportlīdzekļa uzlaušanu vai kaitējuma nodarīšanu tam; šīs sistēmas var nodrošināt papildu aizsardzību pret transportlīdzekļa aizdzīšanu.

6.1.3. “Sensors” ir ierīce, kas uztver izmaiņas, kuras varētu būt radušās transportlīdzekļa uzlaušanas dēļ vai tāpēc, ka tam nodarīts kaitējums.

6.1.4. “Brīdinājuma ierīce” ir ierīce, kas norāda, ka ir notikusi uzlaušana vai nodarīts kaitējums.

6.1.5. “Kontroles iekārta” ir iekārta, kas vajadzīga VAS iestatīšanai, atiestatīšanai un testēšanai, kā arī trauksmes nosūtīšanai brīdinājuma ierīcēm.

6.1.6. “Iestatīts” ir VAS stāvoklis, kad trauksmi var nosūtīt brīdinājuma ierīcēm.

6.1.7. “Atiestatīts” ir VAS stāvoklis, kad trauksmi nevar nosūtīt brīdinājuma ierīcēm.

6.1.8. “Atslēga” ir jebkura ierīce, kas paredzēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura paredzēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci.

6.1.9. “Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas tips” ir sistēmas, kam neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

a) ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

b)  sensora veids,

c)  brīdinājuma ierīces veids,

d)  kontroles iekārtas veids.

6.1.10. “Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas apstiprināšana” ir VAS tipa apstiprināšana, ņemot vērā 6.2., 6.3. un 6.4. punktā noteiktās prasības.

6.1.11. “Imobilaizers” ir ierīce, kas paredzēta, lai novērstu transportlīdzekļa aizbraukšanu, to iedarbinot ar tā motoru.

6.1.12. “Trauksmes signāls briesmu gadījumā” ir ierīce, kas ļauj personai izmantot transportlīdzeklī uzstādīto signalizāciju, lai izsauktu palīdzību ārkārtējā situācijā.

6.2. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.2.1. Ja notiek transportlīdzekļa uzlaušana vai kaitējuma nodarīšana tam, VAS rada trauksmes signālu. Trauksmes signāls ir skaņas signāls, un papildus tam var būt optiskas brīdinājuma ierīces, vai arī tas var būt radio trauksmes signāls vai iepriekš minēto kombinācija.

6.2.2. VAS ir paredzēta, konstruēta un uzstādīta tā, lai transportlīdzeklis, kas ar to aprīkots, vēl atbilstu attiecīgajām tehniskajām prasībām, īpaši attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMC).

6.2.3. Ja VAS ir radio raidīšanas iespēja, piemēram, trauksmes signāla iestatīšanai vai atiestatīšanai vai trauksmes signāla pārraidīšanai, tā atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem 5, piemēram, EN 300 220-1 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-09), EN 301 489-3 V1.2.1. (2000-08) (ieskaitot visas konsultatīvās prasības).  Radio raidīšanas frekvencei un maksimālajai izstarotajai jaudai attiecībā uz signalizācijas sistēmas iestatīšanu un atiestatīšanu jāatbilst CEPT/ERC 6 Ieteikumam 70-03 (2000. gada 17. februāris) par tuvas darbības ierīču lietošanu. 7

6.2.4. VAS uzstādīšana transportlīdzeklī neietekmē transportlīdzekļa darbību (atiestatītā stāvoklī) vai tā drošu ekspluatāciju.

6.2.5. VAS un tās detaļas nevar ieslēgties nejauši, jo īpaši tad, kad motors ir darbības režīmā.

6.2.6. VAS bojājums vai tās elektroapgādes bojājums neietekmē transportlīdzekļa drošu ekspluatāciju.

6.2.7. VAS, tās detaļas un to kontrolētās sastāvdaļas ir paredzētas, konstruētas un uzstādītas tā, lai pēc iespējas samazinātu risku, ka kāds tās padara darboties nespējīgas vai ātri tās iznīcina, nepievēršot uzmanību, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, iekārtas vai ražojumus, kuri pieejami plašai sabiedrībai.

6.2.8. VAS iestatīšanas un atiestatīšanas līdzeklis ir paredzēts tā, lai nepadarītu iepriekš I daļā noteiktās prasības par spēkā neesošām. Elektriskie savienojumi ar šo noteikumu I daļā minētajām detaļām ir atļauti.

6.2.9. Sistēmu ierīko tā, lai jebkuras brīdinājuma signāla shēmas bojājuma gadījumā nedarbotos tikai bojātā shēma, nevis citas signalizācijas sistēmas sastāvdaļas.

6.2.10. VAS var būt uzstādīts imobilaizers, kas atbilst šo noteikumu IV daļas prasībām.

6.3. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

6.3.1. Aizsardzības diapazons

6.3.1.1. Īpašas prasības

VAS vismaz konstatē jebkuru transportlīdzekļa durvju, motora pārsega un bagāžas nodalījuma atvēršanu un signalizē par to. Gaismas avotu, piemēram, pasažieru salona gaismas, bojājums vai izslēgšana nepasliktina vadības ierīces darbību.

Papildu efektīvi informācijas/ displeja sensori, piemēram:

i) par transportlīdzekļa uzlaušanu, piemēram, pasažieru salona vadības ierīce, logu stiklu vadības ierīce, par stiklota laukuma sasišanu vai

ii) par transportlīdzekļa zādzības mēģinājumu, piemēram, slīpuma sensors

ir atļauti, ņemot vērā pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu nevajadzīgu trauksmes signāla darbību (= viltus trauksme, sk. 6.3.1.2. punktu turpmāk).

Šie papildu sensori rada trauksmes signālu pat pēc uzlaušanas (piemēram, sasitot stiklotu laukumu) vai ārēju faktoru (piemēram, vēja) ietekmē, bet viens no iepriekš minētajiem sensoriem iedarbina trauksmes signālu ne vairāk kā 10 reizes tajā pašā VAS iedarbināšanas periodā.

Šajā gadījumā iedarbināšanas periodu ierobežo, atiestatot sistēmu ar atļautu transportlīdzekļa lietotāja darbību.

Dažus papildu sensoru veidus, piemēram, pasažieru salona vadības ierīci (ultraskaņas, infrasarkano) vai slīpuma sensoru u.c., var tīšām izslēgt.  Šajā gadījumā katru reizi pirms VAS iestatīšanas jāveic atsevišķa apzināta darbība.  Nedrīkst būt iespējai izslēgt sensorus, kad signalizācijas sistēma ir iestatītā stāvoklī.

6.3.1.2. Drošība pret viltus trauksmi

6.3.1.2.1. Ar atbilstošiem pasākumiem, piemēram,

- i) mehānisku konstrukciju un elektriskās ķēdes konstrukciju atbilstoši mehāniskiem transportlīdzekļiem raksturīgajiem nosacījumiem,

- ii) darbības un kontroles principu izvēli un piemērošanu signalizācijas sistēmai un tās detaļām,

nodrošina, lai VAS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī nevarētu izraisīt trauksmes signāla nevajadzīgu atskanēšanu šādos gadījumos:

- a) iedarbība uz transportlīdzekli: 6.4.2.13. punktā noteiktais tests,

- b) elektromagnētiskā savietojamība: 6.4.2.12. punktā noteiktais tests,

- c)  akumulatora sprieguma samazināšana ar pastāvīgu izlādi: 6.4.2.14. punktā noteiktais tests,

- d) pasažieru salona vadības ierīces viltus trauksme: 6.4.2.15. punktā noteiktais tests,

6.3.1.2.2. Ja apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, piemēram, ar tehniskiem datiem, ka drošība pret viltus trauksmi ir nodrošināta pietiekami, par atbilstības testa veikšanu atbildīgais tehniskais dienests var nepieprasīt veikt dažus no iepriekš minētajiem testiem.

6.3.2. Trauksmes skaņas signāls

6.3.2.1. Vispārīgi noteikumi

Trauksmes signāls ir skaidri dzirdams un atpazīstams un būtiski atšķiras no citiem ceļu satiksmē izmantotajiem skaņas signāliem.

Papildus pamatiekārtas skaņas brīdinājuma ierīcei transportlīdzekļa VAS kontrolētajā zonā var uzstādīt atsevišķu skaņas brīdinājuma ierīci, kur tā ir aizsargāta pret personu vieglu, ātru piekļuvi.

Ja izmanto atsevišķu skaņas brīdinājuma ierīci atbilstoši 6.3.2.3.1. punktam turpmāk, pamatiekārtas standarta skaņas brīdinājuma ierīci var papildus darbināt ar VAS, ja jebkura manipulācija ar standarta skaņas brīdinājuma ierīci (kas parasti ir vieglāk pieejama) neietekmē atsevišķās skaņas brīdinājuma ierīces darbību.

6.3.2.2. Skaņas signāla ilgums

Minimālais ilgums:  25 s

Maksimālais ilgums: 30 s

Skaņas signāls var skanēt atkārtoti tikai pēc nākamā kaitējuma nodarīšanas transportlīdzeklim, t. i., pēc iepriekš minētā laika perioda (Ierobežojumi: sk. iepriekš minēto 6.3.1.1. un 6.3.1.2. punktu).

Signalizācijas sistēmas atiestatīšana tūlīt pārtrauc signālu.

6.3.2.3. Specifikācijas par skaņas signālu

6.3.2.3.1. Nemainīga toņa signālierīce (nemainīgs frekvenču spektrs), piemēram, signāltaures: akustiskie u.c. dati saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 28 I daļu.

Neregulārs signāls (ieslēgts/izslēgts):

Sprūdierīces frekvence  (2  1) Hz

Ieslēgšanas laiks = izslēgšanas laiks ± 10%

6.3.2.3.2. Skaņas signalizācijas ierīce ar frekvences modulāciju: akustiskie u.c. dati saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 28 I daļu, taču tai ir būtiska frekvenču diapazona līdzvērtīga pāreja iepriekš minētajā diapazonā (1,800 – 3,550 Hz) abos virzienos.

Caurlaidības frekvence  (2 ±1) Hz

6.3.2.3.3. Trokšņu līmenis

Skaņas avots ir:

- i) vai nu saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 28 I daļu apstiprināta skaņas brīdinājuma ierīce,

- ii) vai ierīce, kas atbilst EEK Noteikumu Nr. 28 I daļas 6.1. un 6.2. punkta prasībām.

Tomēr, ja skaņas avots nav pamatiekārtas skaņas brīdinājuma ierīce, minimālo skaņas līmeni var samazināt līdz 100 dB (A), ko mēra EEK Noteikumu Nr. 28 I daļā noteiktajos apstākļos.

6.3.3. Optisks trauksmes signāls – ja tas ir uzstādīts

6.3.3.1. Vispārīgi noteikumi

Ja notiek transportlīdzekļa uzlaušana vai kaitējuma nodarīšana tam, ierīce ieslēdz optisku signālu, kā noteikts turpmāk 6.3.3.2. un 6.3.3.3. punktā.

6.3.3.2. Optiskā signāla ilgums

Optiskā signāla ilgums ir no 25 s līdz 5 min pēc trauksmes ieslēgšanas.  Signalizācijas sistēmas atiestatīšana tūlīt pārtrauc signālu.

6.3.3.3. Optiskā signāla tips

Transportlīdzekļa visu virzienrādītāju un/vai pasažieru salona gaismas ieslēgšanās, ieskaitot visus lukturus tajā pašā elektriskajā ķēdē.

Sprūdierīces frekvence  (2 ± 1) Hz

Skaņas signālam ir atļauti arī asinhroni signāli.

Ieslēgšanās laiks = izslēgšanās laiks ± 10 %

6.3.4. Radio trauksmes signāls (peidžers) – ja tas ir uzstādīts

VAS var būt uzstādīta iekārta, kas rada trauksmes signālu ar radio raidīšanu.

6.3.5. Signalizācijas sistēmas iestatīšanas slēdzene

6.3.5.1. Kad motors ir darbības režīmā, nav iespējama signalizācijas sistēmas tīša vai netīša iestatīšana.

6.3.6. VAS iestatīšana un atiestatīšana

6.3.6.1. Iestatīšana

Ir atļauti jebkuri piemēroti VAS iestatīšanas līdzekļi, ja vien šie līdzekļi netīši nerada viltus trauksmes.

6.3.6.2. Atiestatīšana

VAS atiestatīšanu aktivizē ar vienu no šādām ierīcēm vai to kombināciju. Ir atļautas citas ierīces ar līdzvērtīgu darbību.

6.3.6.2.1. Mehāniska atslēga (kas atbilst šo noteikumu 10. pielikuma prasībām), ko var savienot ar centralizētu transportlīdzekļa bloķēšanas sistēmu, kurai ir vismaz 1 000 variantu un kuru darbina no ārpuses.

6.3.6.2.2. Elektriskām/elektroniskām bloķēšanas sistēmām, piemēram, tālvadībai, ir vismaz 50 000 variantu, un tām ir mainīgi kodi, un/vai to minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5 000 variantu 24 stundās 50 000 variantu minimumam.

6.3.6.2.3. Mehāniska atslēga vai elektriska/elektroniska ierīce aizsargātā pasažieru salonā ar laika ziņā ierobežotu izkāpšanas/iekāpšanas aizkavēšanu.

6.3.7. Izkāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta komutācijas ierīce VAS iestatīšanai, tiek nodrošināta izkāpšanas aizkavēšana. Ir iespējams iestatīt izkāpšanas aizkavēšanu uz laiku no 15 sekundēm līdz 45 sekundēm pēc slēdža ieslēgšanas. Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

6.3.8. Iekāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta ierīce VAS atiestatīšanai, ir pieļaujama vismaz 5 sekunžu līdz pat 15 sekunžu aizkavēšana pirms skaņas un optiskā signāla ieslēgšanās.  Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

6.3.9.  Stāvokļa displejs

6.3.9.1. Lai sniegtu informāciju par VAS stāvokli (iestatīta, atiestatīta, trauksmes iestatīšanas periods, trauksme ir ieslēgta), pasažieru salona iekšpusē un ārpusē ir atļauts izvietot optiskus displejus.  Pasažieru salona ārpusē uzstādīto optisko signālu gaismas intensitāte nepārsniedz 0,5 cd.

6.3.9.2. Ja tiek nodrošināta norāde par tādiem īslaicīgiem, “dinamiskiem” procesiem kā maiņa no “iestatīt” uz “atiestatīt” un pretēji, šī norāde ir optiska saskaņā ar 6.3.9.1. punktu. Šāda optiska indikācija var būt arī vienlaicīga virziena rādītāju un/vai pasažieru salona luktura(-u) darbība, ja virziena rādītāju optiskās indikācijas ilgums nepārsniedz 3 sekundes.

6.3.10. Enerģijas avots

VAS enerģijas avots var būt transportlīdzekļa akumulators.  Papildu akumulatoru, ja tāds ir, var uzlādēt, un tas nekādā gadījumā nepiegādā enerģiju citām transportlīdzekļa elektrosistēmas sastāvdaļām.

6.3.11. Fakultatīvo funkciju specifikācijas

6.3.11.1. Iekšējā kontrole, automātiska bojājumu norāde

Iestatot VAS, ar iekšējās kontroles funkciju (ticamības kontroli) var konstatēt nesistemātiskas situācijas, piemēram, atvērtas durvis utt., un šī situācija ir norādīta.

6.3.11.2. Trauksmes signāls briesmu gadījumā

Optisks un/vai skaņas, un/vai radio trauksmes signāls ir atļauts neatkarīgi no VAS stāvokļa (iestatīta vai atiestatīta) un/vai funkcijas.  Šis trauksmes signāls tiek iedarbināts no transportlīdzekļa iekšpuses un neietekmē VAS stāvokli (iestatīta vai atiestatīta). Tāpat arī transportlīdzekļa lietotājam jābūt iespējai izslēgt trauksmes signālu briesmu gadījumā.  Trauksmes skaņas signāla gadījumā tā skanēšanas ilgums vienā ieslēgšanās reizē nav ierobežots. Trauksmes signāls briesmu gadījumā neimobilizē motoru vai neaptur to, ja tas darbojas.

6.4. DARBĪBAS PARAMETRI UN TESTA APSTĀKĻI 8

6.4.1. Darbības parametri

Visas VAS detaļas darbojas bez traucējumiem šādos apstākļos:

6.4.1.1. Klimatiskie apstākļi

Noteiktas šādas divas vides temperatūras grupas:

- a) -40°C līdz +85°C – sastāvdaļām, kuras jāuzstāda pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā,

b) -40°C līdz +125°C – sastāvdaļām, kuras jāuzstāda motora nodalījumā, ja vien nav norādīts citādi.

6.4.1.2. Iekārtas aizsardzības pakāpe

Nodrošina šādas aizsardzības pakāpes saskaņā ar IEC Publikāciju 529-1989:

- i) IP 40 – sastāvdaļām, kuras jāuzstāda pasažieru salonā,

- ii) IP 42 – sastāvdaļām, kuras jāuzstāda rodsteru/kabrioletu un automašīnu ar pārvietojamiem jumta paneļiem pasažieru salonā, ja iekārtas atrašanās vietai vajadzīga augstāka aizsardzības pakāpe nekā IP 40,

- iii) IP 54 – visām citām sastāvdaļām.

VAS ražotājs uzstādīšanas instrukcijās nosaka ierobežojumus jebkuras iekārtas daļas novietošanai attiecībā uz putekļiem, ūdeni un temperatūru.

6.4.1.3. Izturība pret atmosfēras iedarbību

Septiņas dienas atbilstoši IEC 68-2-30-1980.

6.4.1.4. Elektroapgādes nosacījumi

Nominālais spriegums: 12 V

Darbības sprieguma diapazons: no 9 V līdz 15 V temperatūras diapazonā atbilstoši 6.4.1.1. punktam.

Laika pielaide pārspriegumiem 23 °C:

U = 18 V, maksimāli 1 stunda

U = 24 V, maksimāli 1 stunda

6.4.2. Testa apstākļi

6.4.2.1. Darbības testi

6.4.2.1.1. Pārbauda VAS atbilstību šādām specifikācijām:

trauksmes signāla ilgums atbilstoši 6.3.2.2. un 6.3.3.2. punktam;

frekvence un ieslēgts/izslēgts attiecība atbilstoši attiecīgi 6.3.3.3. un 6.3.2.3.1. vai 6.3.2.3.2. punktam;

attiecīgā gadījumā trauksmes signāla ciklu skaits atbilstoši 6.3.1.1. punktam;

signalizācijas sistēmas iestatīšanas slēdzenes pārbaude atbilstoši 6.3.5. punktam.

6.4.2.1.2. Parastie testa apstākļi

Spriegums U = (12 ± 0,2) V

Temperatūra T = (23 ± 5)°C

6.4.2.2. Izturība pret temperatūras un sprieguma maiņu

Pārbauda arī atbilstību specifikācijām, kas noteiktas saskaņā ar 6.4.2.1.1. punktu, šādos apstākļos:

6.4.2.2.1. Testa temperatūra T (-40 ± 2)°C

Testa spriegums  U = (9 ± 0,2) V

Uzglabāšanas ilgums 4 stundas

6.4.2.2.2. Sastāvdaļām, kuras jāuzstāda pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā:

Testa temperatūra T = (+85 ± 2)°C

Testa spriegums  U = (15 ± 0,2) V

Uzglabāšanas ilgums 4 stundas

6.4.2.2.3. Sastāvdaļām, kuras jāuzstāda motora nodalījumā, ja vien nav noteikts citādi:

Testa temperatūra T = (+125 ± 2)°C

Testa spriegums  U = (15 ± 0,2) V

Uzglabāšanas ilgums 4 stundas

6.4.2.2.4. VAS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī 1 stundu piemēro pārspriegumu, kas vienāds ar (18 ± 0,2) V.

6.4.2.2.5. VAS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī 1 minūti piemēro pārspriegumu, kas vienāds ar (24 ± 0,2) V.

6.4.2.3. Droša ekspluatācija pēc svešķermeņa un ūdens necaurlaidības testēšanas

Pēc svešķermeņa un ūdens necaurlaidības testa atbilstoši IEC 529-1989 attiecībā uz aizsardzības pakāpēm, kā noteikts 6.4.1.2. punktā, atkārto darbības testus atbilstoši 6.4.2.1. punktam.

6.4.2.4. Droša ekspluatācija pēc destilēta ūdens testa

Pēc mitrumizturības testa, kas jāveic atbilstoši IEC 68-2-30 (1980), atkārto darbības testus atbilstoši 6.4.2.1. punktam.

6.4.2.5. Tests attiecībā uz drošību pret pretēju polaritāti

VAS un tā detaļas neiznīcina ar pretēju polaritāti līdz 13 V divu minūšu laikā. Pēc šī testa atkārto darbības testus atbilstoši 6.4.2.1. punktam, vajadzības gadījumā nomainot drošinātājus.

6.4.2.6. Tests attiecībā uz drošību pret īsslēgumiem

Visiem VAS elektriskajiem savienojumiem jābūt izturīgiem pret īsslēgumiem ar maksimāli 13 V zemējumu un/vai aprīkotiem ar drošinātājiem. Pēc šī testa atkārto darbības testus atbilstoši 6.4.2.1. punktam, vajadzības gadījumā nomainot drošinātājus.

6.4.2.7. Enerģijas patēriņš iestatītā stāvoklī

Enerģijas patēriņš iestatītā stāvoklī 6.4.2.1.2. punktā noteiktajos apstākļos pabeigtai signalizācijas sistēmai, ieskaitot stāvokļa displeju, nepārsniedz vidēji 20 mA.

6.4.2.8. Droša ekspluatācija pēc vibrācijas testa

6.4.2.8.1. Šī testa nolūkā detaļas iedala divos tipus:

1. tips: detaļas, ko parasti uzstāda transportlīdzeklī;

2. tips: detaļas, ko paredzēts piestiprināt motoram.

6.4.2.8.2. Detaļas/VAS piemēro sinusoidālas vibrācijas režīmu, kura rādītāji ir šādi:

6.4.2.8.2.1. 1. tipam:

Frekvence mainās no 10 Hz līdz 500 Hz ar maksimālo amplitūdu ±  5 mm un maksimālo paātrinājumu 3 g (0-līknes virsotne).

6.4.2.8.2.2. 2. tipam:

Frekvence mainās no 20 Hz līdz 300 Hz ar maksimālo amplitūdu ± 12 mm un maksimālo paātrinājumu 15 g (0-līknes virsotne).

6.4.2.8.2.3. 1. tipam un 2. tipam:

Frekvences modifikācija ir 1 oktāva/min.

Ciklu skaits ir 10, un testu veic visu 3 asu garumā.

Vibrācijas piemēro zemās frekvencēs maksimālā nemainīgā amplitūdā un augstās frekvencēs maksimālā nemainīgā paātrinājumā.

6.4.2.8.3. Veicot testu, VAS ir elektriski savienota, un kabelis nostiprināts pēc 200 mm.

6.4.2.8.4. Pēc vibrācijas testa atkārto darbības testu atbilstoši 6.4.2.1. punktam.

6.4.2.9. Ilguma tests

6.4.2.1.2. punktā noteiktajos testa apstākļos 300 pilnu trauksmes signāla ciklu (skaņas un/vai optisku) veikšana, skaņas ierīcei 5 minūtes atrodoties miera stāvoklī.

6.4.2.10. Ārējā atslēgas slēdža (uzstādīts transportlīdzekļa ārpusē) testi

Turpmāk minētos testus veic tikai tad, ja neizmanto pamatiekārtas durvju slēdzenes veltni.

6.4.2.10.1. Atslēgas slēdzis ir paredzēts un konstruēts tā, ka tas pilnībā darbojas pat pēc 2 500 iestatīts/atiestatīts cikliem katrā virzienā, pēc tam veicot vismaz 96 stundu ilgu sāls korozijizturības testu atbilstoši IEC 68-2-11-1981.

6.4.2.11. Pasažieru salona aizsardzības sistēmu tests

Trauksmes signāls ieslēdzas, kad pasažieru salonā caur atvērtu priekšējo durvju logu ar 0,4 m/s lielu ātrumu, veidojot 45° lielu leņķi ar transportlīdzekļa garenisko vidus plakni, 0,3 m dziļumā (mērot no vertikālā paneļa centra) virzienā uz priekšu un paralēli ceļam ievieto vertikālu 0,2 × 0,15 m lielu paneli.  (Sk. rasējumus šo noteikumu 8. pielikumā).

6.4.2.12. Elektromagnētiskā savietojamība

VAS iesniedz 9. pielikumā noteiktajiem testiem.

6.4.2.13. Drošība pret viltus trauksmi transportlīdzekļa trieciena gadījumā

Pārbauda, vai līdz 4,5 džouliem stiprs trieciens, ko rada puslodes ķermenis ar 165 mm diametru un (70 ± 10) Shore A izturību un kas tiek izdarīts jebkurā transportlīdzekļa virsbūves vai logu stiklu vietā ar šo izliekto virsmu, nerada viltus trauksmes.

6.4.2.14. Drošība pret viltus trauksmi sprieguma samazināšanās gadījumā

Pārbauda, vai galvenā akumulatora sprieguma lēna samazināšanās līdz 3 V ar pastāvīgu izlādi 0,5 V/h nerada viltus trauksmes.

Testa apstākļi: sk. 6.4.2.1.2. punktu.

6.4.2.15. Drošības tests pret pasažieru salona vadības ierīces viltus trauksmi

Sistēmas, kas paredzētas pasažieru salona aizsardzībai atbilstoši 6.3.1.1. punktam, testē kopā ar transportlīdzekli parastos apstākļos (6.4.2.1.2. punkts).

Sistēma, kas uzstādīta atbilstoši ražotāja norādījumiem, nesāk darboties, ja tai 5 reizes ik pēc 0,5 s veic 6.4.2.13. punktā minēto testu.

Tādas personas klātbūtne, kas pieskaras transportlīdzeklim vai pārvietojas tā ārpusē (ja logi ir aizvērti), nerada viltus trauksmi.

6.5. NORĀDĪJUMI

Katram VAS pievieno:

6.5.1. uzstādīšanas norādījumus:

6.5.1.1. to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu modeļu sarakstu, kuriem ierīce ir paredzēta.  Šis saraksts var būt konkrēts vai vispārīgs, piemēram, “visi vieglie automobiļi ar benzīna motoriem un 12 V negatīva zemējuma akumulatoriem”.

6.5.1.2. uzstādīšanas metodi, kas ilustrēta ar fotoattēliem un/vai ļoti skaidriem rasējumiem.

6.5.1.3. tādai VAS, kurā ir imobilaizers, papildu norādījumus attiecībā uz šo noteikumu IV daļas prasību izpildi.

6.5.2. neaizpildītu uzstādīšanas sertifikātu, kura paraugs ir norādīts 7. pielikumā.

6.5.3. Vispārīgu paziņojumu VAS pircējam, kurā viņa uzmanība tiek pievērsta šādiem punktiem:

VAS jāuzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

ieteicams izvēlēties labu uzstādītāju (var sazināties ar VAS ražotāju, kurš norādīs piemērotus uzstādītājus);

uzstādītājam jāaizpilda uzstādīšanas sertifikāts, kas piegādāts kopā ar VAS;

6.5.4. lietošanas instrukciju;

6.5.5. uzturēšanas norādījumus;

6.5.6. vispārīgu brīdinājumu par briesmām, kas draud, veicot sistēmas izmaiņas vai papildinājumus; šādas izmaiņas vai papildinājumi automātiski padarītu par spēkā neesošu 6.5.2. punktā minēto uzstādīšanas sertifikātu.

6.5.7. norādi par šo noteikumu 4.4. punktā minētā starptautiskā apstiprinājuma marķējuma un/vai šo noteikumu 4.10. punktā minētā starptautiskā atbilstības sertifikāta atrašanās vietu(-ām).

- 7.  III. DAĻA. TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMU

Ja atbilstoši šo noteikumu III daļai apstiprinātu VAS izmanto transportlīdzeklī, kurš nodots apstiprināšanai atbilstoši šī pielikuma II daļai, nav jāatkārto testi, kas noteikti attiecībā uz VAS, lai iegūtu apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu III daļai.

7.1. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu III daļā

7.1.1. “Signalizācijas sistēma(-as)” (AS) ir to detaļu kopums, kas uzstādītas kā transportlīdzekļa tipa pamatiekārta, kura paredzēta, lai signalizētu par transportlīdzekļa uzlaušanu vai kaitējuma nodarīšanu tam; šīs sistēmas var nodrošināt papildu aizsardzību pret transportlīdzekļa neatļautu izmantošanu.

7.1.2. “Transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā signalizācijas sistēmu” ir transportlīdzekļi, kam būtiski neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

a) ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

b)  transportlīdzekļa aprīkojums, kas būtiski ietekmē AS darbību,

c)  AS vai VAS tips un konstrukcija.

7.1.3. “Transportlīdzekļa apstiprināšana” ir transportlīdzekļa tipa apstiprināšana, ņemot vērā turpmāk 7.2., 7.3. un 7.4. punktā noteiktās prasības.

7.1.4. Pārējās definīcijas, kas attiecas uz III daļu, ir minētas šo noteikumu 6.1. punktā.

7.2. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

7.2.1. AS ir paredzēta un konstruēta tā, lai radītu trauksmes/brīdinājuma signālu, ja transportlīdzeklis tiek uzlauzts vai tam tiek nodarīts kaitējums, un tajā var būt  imobilaizers.

Brīdinājuma signāls ir skaņas signāls, un papildus tam var būt optiskas brīdinājuma ierīces vai arī tas var būt radio brīdinājuma signāls vai iepriekš minēto kombinācija.

7.2.2. Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar signalizācijas sistēmām, atbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām, īpaši attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMC).

7.2.3. Ja AS ir radio raidīšanas iespēja, piemēram, trauksmes signāla iestatīšanai vai atiestatīšanai vai trauksmes signāla pārraidīšanai, tā atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem (sk. 5 zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6.2.3. punktu), piemēram, EN 300 220-1 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-09), un EN 301 489-3 V1.2.1. (2000-08) (ieskaitot visas konsultatīvās prasības).  Radio raidīšanas frekvencei un maksimālajai izstarotajai jaudai signalizācijas sistēmas iestatīšanai un atiestatīšanai jāatbilst CEPT/ERC (sk. 6 zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6.2.3. punktu) Ieteikums 70-03 (2000. gada 17. februāris) par tuvas darbības ierīču lietošanu (sk. 7 zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6.2.3. punktu).

7.2.4. AS un tās detaļas neieslēdzas netīši, jo īpaši tad, kad motors ir darbības režīmā.

7.2.5. AS bojājums vai tās elektroapgādes bojājums neietekmē transportlīdzekļa drošu ekspluatāciju.

7.2.6. Signalizācijas sistēmu, tās detaļas un sastāvdaļas, ko tās kontrolē, uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka kāds tās padara darboties nespējīgas vai iznīcina tās ātri un nepievēršot uzmanību, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, iekārtas vai ražojumus, kuri pieejami plašai sabiedrībai.

7.2.7. Sistēmu ierīko tā, lai jebkuras brīdinājuma signāla shēmas bojājuma gadījumā nedarbotos tikai bojātā shēma, nevis citas signalizācijas sistēmas sastāvdaļas.

7.3. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

7.3.1. Aizsardzības diapazons

7.3.1.1. Īpašas prasības

AS vismaz konstatē jebkura transportlīdzekļa durvju, motora pārsega un bagāžas nodalījuma atvēršanu un signalizē par to.  Gaismas avotu, piemēram, pasažieru salona gaismas, bojājums vai izslēgšana nepasliktina vadības ierīces darbību.

Papildu efektīvu sensoru uzstādīšana informācijai/displejam, piemēram:

i) par transportlīdzekļa uzlaušanu, piemēram, pasažieru salona vadības ierīce, logu stiklu vadības ierīce, par stiklota laukuma sasišanu vai

ii) par transportlīdzekļa zādzības mēģinājumu, piemēram, slīpuma sensors

ir atļauti, ņemot vērā pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu nevajadzīgu trauksmes signāla darbību (= viltus trauksme, sk. 7.3.1.2. punktu turpmāk).

Šie papildu sensori rada trauksmes signālu pat pēc uzlaušanas (piemēram, sasitot stiklotu laukumu) vai ārēju faktoru (piemēram, vēja) ietekmē, bet viens no iepriekš minētajiem sensoriem iedarbina trauksmes signālu ne vairāk kā 10 reizes tajā pašā AS iedarbināšanas periodā.

Šajā gadījumā iedarbināšanas periodu ierobežo, atiestatot sistēmu ar atļautu transportlīdzekļa lietotāja darbību.

Dažus papildu sensoru veidus, piemēram, pasažieru salona vadības ierīci (ultraskaņas, infrasarkano) vai slīpuma sensoru u.c., var apzināti izslēgt.  Šajā gadījumā katru reizi pirms AS iestatīšanas veic atsevišķu apzinātu darbību. Nedrīkst būt iespējai izslēgt sensorus, kad signalizācijas sistēma ir iestatītā stāvoklī.

7.3.1.2. Drošība pret viltus trauksmi

7.3.1.2.1. Nodrošina, lai AS gan iestatītā, gan atiestatītā stāvoklī nevarētu izraisīt trauksmes signāla nevajadzīgu atskanēšanu šādos gadījumos:

- iedarbība uz transportlīdzekli:

- a) 6.4.2.13. punktā noteiktais tests,

- b)  elektromagnētiskā savietojamība: 6.4.2.12. punktā noteiktais tests,

- c)   akumulatora sprieguma samazināšana ar pastāvīgu izlādi: 6.4.2.14. punktā noteiktais tests,

- d)  pasažieru salona vadības ierīces viltus trauksme: 6.4.2.15. punktā noteiktais tests.

7.3.1.2.2. Ja apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, piemēram, ar tehniskiem datiem, ka ir pietiekami nodrošināta drošība pret viltus trauksmi, par atbilstības testa veikšanu atbildīgais tehniskais dienests var nepieprasīt veikt dažus no iepriekš minētajiem testiem.

7.3.2. Trauksmes skaņas signāls

7.3.2.1. Vispārīgi noteikumi

Brīdinājuma signāls ir skaidri dzirdams un atpazīstams un būtiski atšķiras no citiem ceļu satiksmē izmantotajiem skaņas signāliem.

Papildus pamatiekārtas skaņas brīdinājuma ierīcei transportlīdzekļa AS kontrolētajā zonā var uzstādīt atsevišķu skaņas brīdinājuma ierīci, kur tā ir aizsargāta pret personu vieglu, ātru piekļuvi.

Ja izmanto atsevišķu skaņas brīdinājuma ierīci atbilstoši 7.3.2.2. punktam turpmāk, pamatiekārtas standarta skaņas brīdinājuma ierīci var papildus darbināt ar AS, ja vien jebkura manipulācija ar standarta skaņas brīdinājuma ierīci (kas parasti ir vieglāk pieejama) neietekmē papildu skaņas brīdinājuma ierīces darbību.

7.3.2.2. Skaņas signāla ilgums

Minimālais ilgums: 25 s

Maksimālais ilgums: 30 s

Skaņas signāls var skanēt atkārtoti tikai pēc nākamā kaitējuma nodarīšanas transportlīdzeklim, t. i., pēc iepriekš minētā laika perioda. (Ierobežojumi: sk. iepriekš minēto 7.3.1.1. un 7.3.1.2. punktu).

Signalizācijas sistēmas atiestatīšana tūlīt pārtrauc trauksmes signālu.

7.3.2.3. Specifikācijas skaņas signālam

7.3.2.3.1. Nemainīga toņa signālierīce (nemainīgs frekvenču spektrs), piemēram, signāltaures: akustiskie u.c. dati saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 28 I daļu.

Neregulārs trauksmes signāls (ieslēgts/izslēgts):

Sprūdierīces frekvence (2 ± 1) Hz

Ieslēgšanās laiks = izslēgšanās laiks ± 10 %

7.3.2.3.2. Skaņas signālierīce ar frekvences modulāciju: akustiskie u.c. dati saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 28 I daļu, taču tai ir būtiska frekvenču diapazona līdzvērtīga pāreja iepriekš minētajā diapazonā (1,800 – 3,550 Hz) abos virzienos.

Caurlaidības frekvence (2 ±1) Hz

7.3.2.3.3. Skaņas līmenis

Skaņas līmenis ir:

i) vai nu saskaņā ar EEK Noteikumu Nr. 28 I daļu apstiprināta skaņas brīdinājuma ierīce

ii) vai ierīce, kas atbilst EEK Noteikumu Nr. 28 I daļas 6.1. un 6.2. punkta prasībām.

Tomēr, ja skaņas avots nav pamatiekārtas skaņas brīdinājuma ierīce, minimālo skaņas līmeni var samazināt līdz 100 dB (A), ko mēra EEK Noteikumu Nr. 28 I daļā noteiktajos apstākļos.

7.3.3. Optisks trauksmes signāls – ja tas ir uzstādīts

7.3.3.1. Vispārīgi noteikumi

Ja transportlīdzeklis tiek uzlauzts vai tam tiek nodarīts kaitējums, ierīce ieslēdz optisku trauksmes signālu, kā noteikts turpmāk 7.3.3.2. un 7.3.3.3. punktā.

7.3.3.2. Optiskā signāla ilgums

Optiskā signāla ilgums ir no 25 s līdz 5 minūtēm pēc trauksmes ieslēgšanas.  Signalizācijas sistēmas atiestatīšana tūlīt pārtrauc signālu.

7.3.3.3. Optiskā signāla tips

Transportlīdzekļa visu virzienrādītāju un/vai pasažieru salona gaismas ieslēgšanās, ieskaitot visus lukturus tajā pašā elektriskajā ķēdē.

Sprūdierīces frekvence  (2 ± 1) Hz

Skaņas signālam ir atļauti arī asinhroni signāli.

Ieslēgšanās laiks = izslēgšanās laiks ± 10 %

7.3.4. Radio trauksmes signāls (peidžers) – ja ir uzstādīts

AS var būt uzstādīta iekārta, kas rada trauksmes signālu ar radio raidīšanu.

7.3.5. Signalizācijas sistēmas iestatīšanas slēdzene

7.3.5.1. Kad motors ir darbības režīmā, nav iespējama signalizācijas sistēmas tīša vai netīša iestatīšana.

7.3.6. AS iestatīšana un atiestatīšana

7.3.6.1. Iestatīšana

Ir atļauts jebkurš piemērots AS iestatīšanas līdzeklis, ja vien šāds līdzeklis netīši nerada viltus trauksmes.

7.3.6.2. Atiestatīšana

AS atiestatīšanu veic ar vienu no šādām ierīcēm vai to kombināciju.  Ir atļautas citas ierīces ar līdzvērtīgu darbību.

7.3.6.2.1. Mehāniska atslēga (kas atbilst šo noteikumu 10. pielikuma prasībām), kuru var savienot ar centralizētu transportlīdzekļa bloķēšanas sistēmu, kam ir vismaz 1 000 variantu un ko darbina no ārpuses.

7.3.6.2.2. Elektriskām/elektroniskām bloķēšanas sistēmām, piemēram, tālvadībai, ir vismaz 50 000 variantu un tām ir mainīgi kodi, un/vai to minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5 000 variantu 24 stundās 50 000 variantu minimumam.

7.3.6.2.3. Mehāniska atslēga vai elektriska/elektroniska ierīce aizsargātā pasažieru salonā ar laika ziņā ierobežotu izkāpšanas/iekāpšanas aizkavēšanu.

7.3.7. Izkāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta komutācijas ierīce AS iestatīšanai, tiek nodrošināta izkāpšanas aizkavēšana. Ir iespējams iestatīt izkāpšanas aizkavēšanu uz laiku no 15 sekundēm līdz 45 sekundēm pēc slēdža ieslēgšanas. Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

7.3.8. Iekāpšanas aizkavēšana

Ja aizsargātajā platībā ir uzstādīta ierīce VAS atiestatīšanai, ir pieļaujama vismaz 5 sekunžu līdz pat 15 sekunžu aizkavēšana pirms skaņas un optiskā trauksmes signāla ieslēgšanās.  Aizkavēšanas periodu var pielāgot, lai tas atbilstu atsevišķa lietotāja apstākļiem.

7.3.9. Stāvokļa displejs

7.3.9.1. Lai sniegtu informāciju par AS stāvokli (iestatīta, atiestatīta, trauksmes iestatīšanas periods, trauksme ir ieslēgta), pasažieru salona iekšpusē un ārpusē ir atļauta optisku displeju uzstādīšana.  Pasažieru salona ārpusē uzstādīto optisko signālu gaismas intensitāte nepārsniedz 0,5 cd.

7.3.9.2. Ja tiek nodrošināta norāde par tādiem īslaicīgiem, “dinamiskiem” procesiem kā maiņa no “iestatīt” uz “atiestatīt” un pretēji, šī norāde ir optiska saskaņā ar 7.3.10.1. punktu.  Šādu optisku indikāciju var radīt arī vienlaicīga virziena rādītāju un/vai pasažieru salona luktura(-u) darbība, ja virzienrādītāju optiskās indikācijas ilgums nepārsniedz 3 sekundes.

7.3.10. Enerģijas avots

AS enerģijas avots var būt transportlīdzekļa akumulators.  Papildu akumulatoru, ja tāds ir, var uzlādēt, un tas nekādā gadījumā nepiegādā enerģiju citām transportlīdzekļa elektrosistēmas sastāvdaļām.

7.3.11. Fakultatīvo funkciju specifikācijas

7.3.11.1. Iekšējā kontrole, automātiska bojājuma norāde

Iestatot AS, ar iekšējās kontroles funkciju (ticamības kontroli) var konstatēt nesistemātiskas situācijas, piemēram, atvērtas durvis utt., un par šo situāciju signalizē.

7.3.11.2. Trauksmes signāls briesmu gadījumā

Optisks un/vai skaņas, un/vai radio trauksmes signāls ir atļauts neatkarīgi no AS stāvokļa (iestatīta vai atiestatīta) un/vai funkcijas.  Šis trauksmes signāls tiek iedarbināts no transportlīdzekļa iekšpuses un neietekmē AS stāvokli (iestatīta vai atiestatīta). Tāpat arī transportlīdzekļa lietotājam jābūt iespējai izslēgt trauksmes signālu briesmu gadījumā.  Trauksmes skaņas signāla gadījumā tā skanēšanas ilgums vienā ieslēgšanās reizē nav ierobežots. Trauksmes signāls briesmu gadījumā neimobilizē motoru vai neaptur to, ja tas darbojas.

7.4. TESTA APSTĀKĻI

Visas VAS vai AS detaļas testē atbilstoši 6.4. punktā minētajai procedūrai.

Šī prasība neattiecas uz:

7.4.1. tām detaļām, kuras uzstāda un testē kā transportlīdzekļa daļu, neatkarīgi no tā, vai VAS/AS ir uzstādīta vai nav (piemēram, lukturi), vai

7.4.2. tām detaļām, kuras ir iepriekš testētas kā transportlīdzekļa daļa, un ir sniegti dokumentāri pierādījumi.

7.5. NORĀDĪJUMI

Attiecībā uz katru transportlīdzekli pievieno:

7.5.1. lietošanas instrukciju;

7.5.2. uzturēšanas norādījumus;

7.5.3. vispārīgu brīdinājumu par briesmām, kas draud, veicot sistēmas izmaiņas vai papildinājumus.

8. IV. DAĻA.  IMOBILAIZERU APSTIPRINĀŠANA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ TĀ IMOBILAIZERU

8.1. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu IV daļā

8.1.1. “Imobilaizers” ir ierīce, kas paredzēta, lai novērstu transportlīdzekļa aizbraukšanu, darbinot to ar savu motoru (neatļautas izmantošanas novēršana).

8.1.2. “Kontroles iekārta” ir iekārta, kas vajadzīga imobilaizera iestatīšanai un/vai atiestatīšanai.

8.1.3. “Stāvokļa displejs” ir jebkura ierīce, kas paredzēta, lai norādītu imobilaizera stāvokli (iestatīts/atiestatīts, iestatīta stāvokļa nomaiņa uz atiestatītu un pretēji).

8.1.4. “Iestatīts stāvoklis” ir stāvoklis, kurā transportlīdzekli nevar pienācīgi darbināt, izmantojot tā motoru.

8.1.5. “Atiestatīts stāvoklis” ir stāvoklis, kurā transportlīdzekli var pienācīgi darbināt.

8.1.6. “Atslēga” ir jebkura ierīce, kas paredzēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbības metodi, kura paredzēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci.

8.1.7. “Bloķēšana” ir konstrukcijas funkcija, kas bloķē imobilaizeru atiestatītā stāvoklī.

8.1.8. “Mainīgs kods” ir elektronisks kods, kas sastāv no vairākiem elementiem, kuru kombinācija mainās izlases veidā pēc katras transmisijas vienības darbības.

8.1.9. “Imobilaizera tips” ir sistēmas, kam būtiski neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

- a) ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

- b) kontroles iekārtas veids,

- c) tas, kā minētās sistēmas darbojas uz attiecīgo(-ajām) transportlīdzekļa sistēmu(-ām) (kā norādīts turpmāk 8.3.1. punktā).

8.1.10. “Transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā imobilaizeru” ir transportlīdzekļi, kam būtiski neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:

- a) ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme,

- b)  transportlīdzekļa aprīkojums, kas būtiski ietekmē imobilaizera darbību,

- c)  imobilaizera tips un konstrukcija.

8.2. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

8.2.1. Jābūt iespējai iestatīt un atiestatīt imobilaizeru saskaņā ar šīm prasībām.

8.2.2. Ja imobilaizeram ir radio raidīšanas iespēja, piemēram, iestatīšanai vai atiestatīšanai, tā atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem (sk. 5 zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6.2.3. punktu), piemēram, EN 300 220-1 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-09), un EN 301 489-3 V1.2.1. (2000-08) (ieskaitot visas konsultatīvās prasības).  Radio raidīšanas frekvencei un maksimālajai izstarotajai jaudai signalizācijas sistēmas iestatīšanai un atiestatīšanai jāatbilst CEPT/ERC (sk. 6 zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6.2.3. punktu) Ieteikumam 70-03 (2000. gada 17. februāris) par tuvas darbības ierīču lietošanu (sk. 7 zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 6.2.3. punktu).

8.2.3. Imobilaizers ir izgatavots un uzstādīts tā, lai jebkurš ar to aprīkotais transportlīdzeklis atbilstu tehniskajām prasībām.

8.2.4. Nedrīkst būt iespējams, ka imobilaizers tiek iestatīts tad, kad aizdedzes atslēga ir motora darbības režīmā, izņemot tad, ja:

- a) transportlīdzeklis ir aprīkots vai paredzēts aprīkošanai neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsēju brigādes vai policijas mērķiem, vai,

b)  motors ir paredzēts:

i) tādu mehānismu darbināšanai, kas ir daļa no transportlīdzekļa vai uzmontēti nevis transportlīdzekļa darbināšanai, bet citā nolūkā,  vai

ii) uzturēt transportlīdzekļa akumulatora elektronerģiju tādā līmenī, kas vajadzīgs šo mehānismu vai aparātu darbināšanai;

un transportlīdzeklis ir nekustīgā stāvoklī ar paceltu stāvbremzi.  Ja tiek izmantots šis izņēmums, tas jāpaziņo paziņojuma dokumenta papildinājuma 2. punktā (šo noteikumu 2. pielikums).

8.2.5. Nedrīkst būt iespējams bloķēt imobilaizeru pastāvīgi.

8.2.6. Imobilaizers ir paredzēts un konstruēts tā, lai, to uzstādot, tas negatīvi neietekmētu transportlīdzekļa paredzēto funkciju un drošu ekspluatāciju pat traucējumu gadījumā.

8.2.7. Imobilaizers ir paredzēts un konstruēts tā, lai, uzstādot to transportlīdzeklī atbilstoši ražotāja norādījumiem, to nevarētu ātri un, nepievēršot uzmanību, padarīt neiedarbīgu vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, ierīces vai ražojumus, kuri ir viegli pieejami plašai sabiedrībai.  Galvenās detaļas vai detaļu komplekta nomaiņa, lai apietu imobilaizeru, ir grūta un darbietilpīga.

8.2.8. Imobilaizers ir paredzēts un konstruēts tā, lai, uzstādot to saskaņā ar ražotāja norādījumiem, tas pieņemamu lietošanas laiku varētu izturēt transportlīdzeklī esošo vidi (par testēšanu sk. 8.4. punktu).  Jo īpaši imobilaizera pievienošana negatīvi neietekmē iekšējās elektriskās shēmas īpašības (svina šķērsgriezumus, saskares drošību utt.).

8.2.9. Imobilaizeru var kombinēt ar citām transportlīdzekļa sistēmām vai iebūvēt tajās (piemēram, motora vadībā, signalizācijas sistēmās).

8.2.10. Imobilaizers nevar novērst transportlīdzekļa bremžu atvienošanu, izņemot tādu imobilaizeru, kas novērš pneimatiski atvienotu atsperbremžu atvienošanu 9, un funkcionē tā, ka parastā darbības režīmā vai bojājumu apstākļos tiek izpildītas Noteikumu Nr. 13 tehniskās prasības, kas ir spēkā tipa apstiprinājuma pieteikumam saskaņā ar šiem noteikumiem.

Atbilstība šim punktam nenozīmē, ka attiecībā uz imobilaizeru, kas novērš pneimatiski atvienotu atsperbremžu atvienošanu, drīkst neievērot šajos noteikumos paredzētās tehniskās prasības.

8.2.11. Imobilaizers nedrīkst darboties tā, lai būtu iespējams darbināt transportlīdzekļa bremzes.

8.3. ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

8.3.1. Darboties nespējas apjoms

8.3.1.1. Imobilaizers ir paredzēts, lai novērstu transportlīdzekļa darbināšanu ar tā motoru ar vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:

8.3.1.1.1.  pēcpārdošanas uzstādīšanas vai ar dīzeļmotoru aprīkota transportlīdzekļa gadījumā atspējo vismaz divas atsevišķas transportlīdzekļa shēmas, kas vajadzīgas transportlīdzekļa darbināšanai ar savu motoru (piemēram, motora starteri, aizdedzi, degvielas padevi, pneimatiski atvienotas atsperbremzes u.c.):

8.3.1.1.2. ar kodu izraisa traucējumu vismaz vienā vadības blokā, kas vajadzīgs transportlīdzekļa darbināšanai.

8.3.1.2. Imobilaizers, kas paredzēts uzstādīšanai ar katalītisko neitralizatoru aprīkotā transportlīdzeklī, nerada situāciju, kad izplūdes caurulē nonāk nesadegusi degviela.

8.3.2. Darbošanās izturība

Darbības izturību rada atbilstoša imobilaizera konstrukciju, ņemot vērā konkrētus vides apstākļus transportlīdzeklī (sk. 8.2.8. un 8.4. punktu).

8.3.3. Darbības drošība

Nodrošina to, ka, veicot jebkuru 8.4. punktā noteikto testu, imobilaizers nemaina savu stāvokli (iestatīts/atiestatīts).

8.3.4. Imobilaizera iestatīšana

8.3.4.1. Imobilaizeram jābūt iestatāmam bez vadītāja papildu rīcības ar vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:

a) pagriežot aizdedzes atslēgu “0” stāvoklī aizdedzes slēdzenē un aktivizējot durvis; turklāt ir atļauts, ka imobilaizeri, kuri atiestatās tūlīt pirms parastas transportlīdzekļa iedarbināšanas vai tās laikā, iestatās, izslēdzot aizdedzi,

b) ne vēlāk kā 5 minūtes pēc atslēgas izņemšanas no aizdedzes slēdzenes.

8.3.4.2. Ja imobilaizeru var iestatīt, kad aizdedzes atslēga ir motora darbības režīmā, kā norādīts 8.2.4. punktā, imobilaizeru var iestatīt arī ar vadītāja durvju atvēršanu un/vai ar atļauta lietotāja veiktu apzinātu darbību.

8.3.5. Atiestatīšana

8.3.5.1. Atiestatīšanu aktivizē, izmantojot vienu no šādām ierīcēm vai to kombināciju. Ir atļautas citas ierīces ar ekvivalentu drošības līmeni, kas nodrošina līdzvērtīgu darbību.

8.3.5.1.1. Papildtastatūra individuāli izvēlēta koda ievadīšanai ar vismaz 10 000 variantu.

8.3.5.1.2. Elektriskām/elektroniskām bloķēšanas sistēmām, piemēram, tālvadībai, ir vismaz 50 000 variantu un tām ir mainīgi kodi, un/vai to minimālais skenēšanas laiks ir 10 dienas, piemēram, maksimāli 5 000 variantu 24 stundās 50 000 variantu minimumam.

8.3.5.1.3. Ja atiestatīšanu var izpildīt ar tālvadību, imobilaizeram jāatgriežas iestatītā stāvoklī 5 minūšu laikā pēc atiestatīšanas, ja nav veikta papildu darbība ar startera ķēdi.

8.3.6. Stāvokļa displejs

8.3.6.1. Lai sniegtu informāciju par imobilaizera stāvokli (iestatīts/atiestatīts, iestatīta stāvokļa nomaiņa uz atiestatītu un pretēji), ir atļauti optiski displeji pasažieru salona iekšpusē un ārpusē.  Pasažieru salona ārpusē uzstādīto optisko signālu gaismas intensitāte nepārsniedz 0,5 cd.

8.3.6.2. Ja tiek nodrošināta norāde par tādiem īslaicīgiem, “dinamiskiem” procesiem kā maiņa no “iestatīt” uz “atiestatīt” un pretēji, šī norāde ir optiska saskaņā ar 8.3.6.1. punktu. Šādu optisku indikāciju var radīt arī vienlaicīga virzienrādītāju un/vai pasažieru salona luktura(-u) darbība, ja virziena rādītāju optiskās indikācijas ilgums nepārsniedz 3 sekundes.

8.4. DARBĪBAS PARAMETRI UN TESTA APSTĀKĻI

8.4.1. Darbības parametri

Visas imobilaizera detaļas atbilst šo noteikumu 6.4. punkta nosacījumiem.

Šī prasība neattiecas uz:

- i) tām detaļām, kuras uzstāda un testē kā transportlīdzekļa daļu neatkarīgi no tā, vai imobilaizers ir uzstādīts vai nav (piemēram, lukturi), vai

- ii) tām detaļām, kuras ir iepriekš testētas kā transportlīdzekļa daļa, un ir sniegti dokumentāri pierādījumi.

8.4.2. Testa apstākļi

Visus testus vienam imobilaizeram veic secīgi.  Tomēr pēc tās iestādes ieskatiem, kas veic testus, var izmantot citus paraugus, ja netiek uzskatīts, ka tas ietekmē citu testu rezultātus.

8.4.3. Darbības tests

Pēc visu turpmāk minēto testu pabeigšanas imobilaizeru testē parastos testa apstākļos, kas noteikti šo noteikumu 6.4.2.1.2. punktā, lai pārbaudītu, vai tas darbojas atbilstoši. Vajadzības gadījumā pirms testa var nomainīt drošinātājus.

Visas imobilaizera detaļas atbilst šo noteikumu 6.4.2.2. līdz 6.4.2.8. un 6.4.2.12. punkta nosacījumiem.

8.5. NORĀDĪJUMI

(8.5.1. līdz 8.5.3. punkts attiecas tikai uz pēcpārdošanas uzstādīšanu)

Attiecībā uz katru imobilaizeru pievieno:

8.5.1. uzstādīšanas norādījumus;

8.5.1.1. to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu modeļu sarakstu, kuriem ierīce ir paredzēta.  Šis saraksts var būt konkrēts vai vispārīgs, piemēram, “visi vieglie automobiļi ar benzīna motoriem un 12 V negatīva zemējuma akumulatoriem”;

8.5.1.2. uzstādīšanas metodi, kas ilustrēta ar fotoattēliem un/vai ļoti skaidriem rasējumiem.

8.5.1.3. Piegādātājs sniedz tādus sīki izstrādātus uzstādīšanas norādījumus, ka, kompetentam uzstādītājam tos pareizi ievērojot, netiek ietekmēta transportlīdzekļa drošība un izturība;

8.5.1.4. Sniegtajos uzstādīšanas norādījumos precizē imobilaizeram vajadzīgo elektroenerģiju un attiecīgā gadījumā iesaka palielināt akumulatora lielumu;

8.5.1.5. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa pārbaudes procedūras pēc uzstādīšanas. Īpašu uzmanību pievērš ar drošību saistītām funkcijām;

8.5.2. neaizpildītu uzstādīšanas sertifikātu, kura paraugs ir norādīts 7. pielikumā;

8.5.3. vispārīgu ziņojumu imobilaizera pircējam, kurā viņa uzmanība tiek pievērsta šādiem punktiem:

8.5.3.1. imobilaizers jāuzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

8.5.3.2. ieteicams izvēlēties labu uzstādītāju (var sazināties ar imobilaizera ražotāju, kurš norādīs piemērotus uzstādītājus);

8.5.3.3. uzstādītājam jāaizpilda uzstādīšanas sertifikāts, kas piegādāts kopā ar imobilaizeru;

8.5.4. lietošanas instrukciju;

8.5.5. uzturēšanas norādījumus;

8.5.6. vispārīgu brīdinājumu par risku, kas iespējams, veicot imobilaizera izmaiņas vai papildinājumus; šādas izmaiņas un papildinājumi automātiski padarītu par spēkā neesošu iepriekš 8.5.2. punktā minēto uzstādīšanas sertifikātu.

9. TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANA

9.1. Attiecībā uz šiem noteikumiem, par katru transportlīdzekļa vai detaļas tipa pārveidojumu jāpaziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi transportlīdzekļa vai detaļas tipu.  Šajā gadījumā minētā struktūrvienība var:

9.1.1. atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas, un detaļa vai transportlīdzeklis vēl atbilst prasībām, vai

9.1.2. pieprasīt ziņojumu no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu.

9.2. Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, precizējot izmaiņas, informē Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, 4.3. punktā noteiktajā kārtībā.

9.3. Kompetentajai iestādei, kas izsniedz apstiprinājuma pagarinājumu, jāpiešķir sērijas numurs katram paziņojuma veidam, kas izstrādāts šādai pagarināšanai.

10. RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PROCEDŪRAS

Ražojumu atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot šādās prasības:

10.1. Transportlīdzeklim/detaļām, kas apstiprinātas saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt izgatavotām tā, lai, ievērojot šo noteikumu attiecīgās daļas vai attiecīgo daļu prasības, tās atbilstu apstiprinātajam tipam.

10.2. Testus, kas šo noteikumu attiecīgajā daļā vai attiecīgajās daļās paredzēti katram transportlīdzekļa vai detaļas tipam, veic statistiski kontrolētā un izlases veidā saskaņā ar kādu no parastajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām.

10.3. Iestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrai ražošanas vienībai.  Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

11. SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

11.1. Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa/detaļas tipu atbilstoši šiem noteikumiem, var atsaukt, ja 10. punktā noteiktās prasības netiek ievērotas.

11.2. Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā tūlīt informē pārējās Līgumslēdzējām puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikuma attiecīgi 1., 2. vai 3. daļā norādītajam paraugam.

12. PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā transportlīdzekļa/detaļas tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas piešķīrusi šo apstiprinājumu.  Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikuma attiecīgi 1., 2. vai 3. daļā norādītajam paraugam.

13. PĀREJAS NOTEIKUMI

Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nedrīkst atteikt esošos apstiprinājumus vai šādu apstiprinājumu pagarinājumus, kas piešķirti saskaņā ar Noteikumiem Nr. 18 un Nr. 97, citādi, kā vien saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem pārejas noteikumiem.

14. TEHNISKO DIENESTU, KAS ATBILDĪGI PAR ATBILSTĪBAS TESTU VEIKŠANU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam tehnisko dienestu, kas atbildīgi par atbilstības testu vadīšanu, un administratīvo iestāžu, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā pagarinājumu, atteikumu vai atsaukumu, nosaukumus un adreses.

_____________

1 Kā noteikts 7. pielikumā Konsolidētai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1 ar grozījumiem)

2 Ņem vērā tikai transportlīdzekļus ar 12 voltu elektrosistēmām.

3 Līgumslēdzējām pusēm ieteicams piemērot I un IV daļu M1 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanai, un I daļu tikai N1 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanai, pārējās prasības ir fakultatīvas. II, III un IV daļu piemēro, ja šāds aprīkojums tiek uzstādīts 1.3.-1.5. punktā norādītajās transportlīdzekļu kategorijās.

4 1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijai, 9 – Spānijai 10 – Serbijai un Melnkalnei, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – Maķedonijai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, attiecīgi izmantojot savu simbolu ECE), 43 – Japānai, 44 – (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei, 49 – Kiprai, 50 – Maltai un 51 – Korejas Republikai.  Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un numurus, kas šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Līgumslēdzējām pusēm.

5 ETSI:  Eiropas Telekomunikāciju Standartu institūts.  Ja šie standarti nav pieejami, kad stājas spēkā šie noteikumi, piemēro attiecīgās valsts prasības.

6 CEPT:  Eiropas pastu un telekomunikāciju konference

ERC:  Eiropas radiosakaru komiteja

7 Līgumslēdzējas puses var aizliegt frekvenci un/vai jaudu un var atļaut citas frekvences un/vai jaudas izmantošanu.

8 Lukturiem, kurus izmanto kā optisko brīdinājuma ierīču daļu un kuri ir automašīnas standarta apgaismojuma sistēmā, nav jāatbilst 6.4.1. punktā noteiktajiem darbības parametriem un tiem neveic 6.4.2. punktā minētos testus.

9 Kā noteikts EEK Noteikumu Nr.13 8. pielikumā, ar grozījumiem.

1. pielikums. 1. daļa

(Maksimālais izmērs: A4 (210 mm x 297 mm))

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

saskaņā ar Noteikumu Nr.116 par EEK transportlīdzekļa tipa
sistēmas tipa apstiprinājumu attiecībā uz pretaizbraukšanas ierīcēm 
attiecīgi 5., 7. un 8. punktu

bez/ ar signalizācijas sistēmu

bez/ ar imobilaizeru /

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- 1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums (b):

1.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

1.4. Transportlīdzekļa kategorija (c):

1.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.6. EEK apstiprinājuma marķējuma novietojums:

1.7. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

- 2. TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

2.1. Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi:

2.2. Vadības ierīču novietojums: kreisā puse/labā puse 1

- 3. DAŽĀDI NORĀDĪJUMI

3.1. Transportlīdzekļa pretaizbraukšanas ierīces

3.1.1. Aizsargierīce:

3.1.1.1. Sīks transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz vadības vai kādas citas vienības izkārtojumu un konstrukciju, uz kuru iedarbojas aizsargierīce:

3.1.1.2. Rasējums, kurā attēlota aizsargierīce un tās uzstādīšana transportlīdzeklim:

3.1.1.3. Ierīces tehniskais apraksts:

3.1.1.4. Sīkas apraksts par slēdzeņu kombināciju izmantošanu:

3.1.2. Transportlīdzekļa imobilaizers:

3.1.2.1. tipa apstiprinājuma numurs, ja ir pieejams:

3.1.2.2. Vēl neapstiprinātiem imobilaizeriem:

3.1.2.2.1. sīks transportlīdzekļa imobilaizera apraksts un pasākumi, kas veikti pret nejaušu aktivizēšanu:

3.1.2.2.2. sistēma(-as), uz kuru(-ām) iedarbojas transportlīdzekļa imobilaizers:

3.1.2.2.3. savstarpēji aizstājamo faktisko kodu skaits, ja tādi ir:

3.1.3. Signalizācijas sistēma, ja tāda ir

3.1.3.1. tipa apstiprinājuma numurs, ja ir pieejams:

3.1.3.2. vēl neapstiprinātām signalizācijas sistēmām

3.1.3.2.1. Sīks signalizācijas sistēmas un to transportlīdzekļa sastāvdaļu apraksts, kas attiecas uz uzstādīto sistēmu:

3.1.3.2.2. Galveno signalizācijas sistēmas detaļu saraksts:

_____________

1 Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, ja der vairāk nekā viens variants).

b)  Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

c)  Kā noteikts 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1 ar grozījumiem).

#### 1. pielikums. 2. daļa

(Maksimālais izmērs: A4 (210 mm x 297 mm))

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

saskaņā ar 6. punktu Noteikumos Nr. 116 par

EEK  signalizācijas sistēmas detaļu tipa apstiprināšanu

- 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- 1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums (b):

1.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.5. EEK apstiprinājuma marķējuma novietojums:

1.6. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

- 2. IERĪCES APRAKSTS

2.1. Sīks signalizācijas sistēmas un to transportlīdzekļa sastāvdaļu apraksts, kas attiecas uz uzstādīto sistēmu:

2.1.1. Galveno signalizācijas sistēmas detaļu saraksts:

2.1.2. Pasākumi viltus trauksmes novēršanai:

2.2. Ierīces nodrošinātās aizsardzības diapazons:

2.3. Ierīces iestatīšanas/atiestatīšanas metode:

2.4. Savstarpēji aizstājamo faktisko kodu skaits, ja tādi ir:

2.5. Ierīces galveno detaļu saraksts un, ja ir, to atskaites zīmes:

- 3. RASĒJUMI

3.1. Ierīces galveno detaļu rasējumi (rasējumos jābūt norādītai vietai, kas paredzēta attiecīgi EEK tipa apstiprinājuma marķējumam vai atskaites zīmei):

- 4. NORĀDĪJUMI

4.1. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt ierīci:

4.2. Ar fotoattēliem un/vai rasējumiem ilustrētas uzstādīšanas metodes apraksts:

4.3. Lietošanas instrukcija:

4.4. Uzturēšanas pamācība, ja tāda ir:

______________

b) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

#### 1. pielikums. 3. daļa

(Maksimālais izmērs: A4 (210 mm x 297 mm))

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

saskaņā ar Noteikumu Nr. 116 par 
EEK imobilaizera sistēmas detaļu tipa apstiprināšanu 6.punktu

- 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

  - Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums (b):

1.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.5. EEK apstiprinājuma marķējuma novietojums:

1.6. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

- 2. IERĪCES APRAKSTS

2.1. Sīks transportlīdzekļa imobilaizera apraksts un pasākumi pret nejaušu aktivizēšanu:

2.2. Transportlīdzekļu sistēma(-as), uz kuru(-ām) iedarbojas transportlīdzekļa imobilaizers:

2.3. Ierīces iestatīšanas/atiestatīšanas metode:

2.4. Savstarpēji aizstājamo faktisko kodu skaits, ja tādi ir:

2.5. Ierīces galveno detaļu saraksts un, ja ir, to atskaites zīmes:

- 3. RASĒJUMI

3.1. Ierīces galveno detaļu rasējumi (rasējumos jābūt norādītai vietai, kas paredzēta EEK tipa apstiprinājuma marķējumam):

- 4. NORĀDĪJUMI

4.1. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt ierīci:

4.2. Ar fotoattēliem un/vai rasējumiem ilustrētas uzstādīšanas metodes apraksts:

4.3. Lietošanas instrukcija:

4.4. Uzturēšanas pamācība, ja tāda ir:

______________

b)  Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

2. pielikums. 1. daļa

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums:

par 2:

APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā pretaizbraukšanas ierīcēm saskaņā ar Noteikumiem Nr. 116

bez/ ar signalizācijas sistēmu 2

bez/ ar imobilaizeru 2

Apstiprinājums Nr.		Pagarinājuma Nr.:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja ir marķēts transportlīdzeklis/detaļa/atsevišķa tehniska vienība2 (b):

1.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

1.4. Transportlīdzekļa kategorija (c):

1.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.6. EEK apstiprinājuma marķējuma novietojums:

1.7. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

- 1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildinājumu

- 2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- 3. Testa protokola datums:

- 4. Testa protokola numurs:

- 5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildinājumu

- 6. Vieta:

- 7. Datums:

- 8. Paraksts:

- 9. Pievieno apstiprinātājiestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildinājums

EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr…

par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu atbilstoši Noteikumiem Nr. 116

- 1. Papildu informācija:

- 1.1. Pretaizbraukšanas ierīces(-u) un transportlīdzekļa sastāvdaļu, uz kurām tā (tās) iedarbojas, īss apraksts:

- 1.2. Imobilaizera īss apraksts:

- 1.3. Signalizācijas sistēmas, ja tāda ir, īss apraksts, ieskaitot nominālo spriegumu 3:

- 1. Piezīmes:

________________

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu, (apstiprināšanas nosacījumus skatīt Noteikumos).

2  Lieko nosvītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo der vairāk nekā viens variants).

3 Jānorāda tikai tām transportlīdzekļa signalizācijas sistēmām (VAS), ko izmanto transportlīdzekļos, kuru nominālais spriegums nav 12 volti.

b) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

c) Kā noteikts 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1 ar grozījumiem).

2. pielikums. 2. daļa

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums:

par 2:

APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

tādam detaļas tipam kā signalizācijas sistēma saskaņā ar Noteikumiem Nr. 116

Apstiprinājums Nr.		Pagarinājuma Nr.:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

- 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums (b):

1.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.5. EEK apstiprinājuma marķējuma novietojums:

1.6. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

- 1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildinājumu

- 2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- 3. Testa protokola datums:

- 4. Testa protokola numurs:

- 5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildinājumu

- 6. Vieta:

- 7. Datums:

- 8. Paraksts:

- 9. Pievieno apstiprinātājiestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildinājums

EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr…

par transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas tipa apstiprinājumu atbilstoši Noteikumiem Nr.116

- 1. Papildu informācija:

- 1.1. Signalizācijas sistēmas, ja tāda ir, īss apraksts, ieskaitot nominālo spriegumu 3:

- 1.2. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt signalizācijas sistēmu:

- 1.3. To transportlīdzekļa tipi, kuros signalizācijas sistēma ir testēta:

- 1.4. To signalizācijas sistēmas galveno detaļu saraksts, kuras ir pienācīgi identificētas:

- 2. Piezīmes:

_______________

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu, (apstiprināšanas nosacījumus skatīt Noteikumos).

2 Lieko nosvītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, ja der vairāk nekā viens variants).

3 Jānorāda tikai tām transportlīdzekļa signalizācijas sistēmām (VAS), ko izmanto transportlīdzekļos, kuru nominālais spriegums nav 12 volti.

b) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

2.pielikums. 3. daļa

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva: Administratīvās iestādes nosaukums:

par 2:

APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

tādam detaļas tipam kā imobilaizers saskaņā ar Noteikumiem Nr. 116

Apstiprinājums Nr.		Pagarinājuma Nr.:

Pagarinājuma iemesls:

I IEDAĻA

- 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

1.2. Tips:

1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums (b):

1.3.1. Šī marķējuma atrašanās vieta:

1.4. Ražotāja nosaukums un adrese:

1.5. EEK apstiprinājuma marķējuma novietojums:

1.6. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

- 1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildinājumu

- 2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

- 3. Testa protokola datums:

- 4. Testa protokola numurs:

- 5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildinājumu

- 6. Vieta:

- 7. Datums:

- 8. Paraksts:

- 9. Pievieno apstiprinātājiestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildinājums

EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.

par imobilaizera tipa apstiprinājumu atbilstoši Noteikumiem Nr.116

- 1. Papildu informācija:

1.1. Imobilaizera īss apraksts:

1.2. To transportlīdzekļu saraksts, kuros paredzēts uzstādīt imobilaizeru:

1.3. To transportlīdzekļu tipi, kuros imobilaizers ir testēts:

1.4. To imobilaizera galveno detaļu saraksts, kuras ir pienācīgi identificētas:

2. Piezīmes:

_______________

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt Noteikumos).

2 Lieko nosvītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, ja der vairāk nekā viens variants).

3 Jānorāda tikai tām transportlīdzekļa signalizācijas sistēmām (VAS), ko izmanto transportlīdzekļos, kuru nominālais spriegums nav 12 volti.

b) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir burti, kas neattiecas uz tiem transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstiem, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādus burtus dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

A PARAUGS

(sk. šo noteikumu 4.4. punktu)

1. attēls

(sk. šo noteikumu 4.4.3.4. punktu)

a = vismaz 8 mm

1. attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. 116 I daļai ar apstiprinājumu Nr. 001234.  Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 116 sākotnējā versija.

2. attēls

(sk. šo noteikumu 4.4.3.1. punktu)

a = vismaz 8 mm

2. attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie VAS, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. 116 II daļai ar apstiprinājumu Nr. 001234. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 116 sākotnējā versija.

3. attēls

(sk. šo noteikumu 4.4.3.2. punktu)

a = vismaz 8 mm

3. attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie imobilaizera, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. 116 IV daļai ar apstiprinājumu Nr. 001234. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 116 sākotnējā versija.

4. attēls

(sk. šo noteikumu 4.4.3.5. punktu)

a = vismaz 8 mm

4. attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. III daļai ar apstiprinājumu Nr. 001234. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 116 sākotnējā versija.

5. attēls

(sk. šo noteikumu 4.4.3.6. punktu)

a = vismaz 8 mm

5. attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. 116 I un IV daļai ar apstiprinājumu Nr. 001234. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 116 sākotnējā versija.

6. attēls

(sk. šo noteikumu 4.4.3.7. punktu)

a = vismaz 8 mm

6. attēlā redzamais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. 116 I, II un IV daļai ar apstiprinājumu Nr. 001234.  Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari (00) norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 116 sākotnējā versija.

B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. punktu)

7. attēls

(piemērs)

a = vismaz 8 mm

Šis apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgais tips apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumu Nr. 116 I, II un IV daļai un atbilstoši Noteikumiem Nr. 11. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka dienā, kad šie apstiprinājumi tika piešķirti, Noteikumi Nr. 116 bija to sākotnējā versijā un Noteikumos Nr. 11 bija iekļauta 02. grozījumu sērija.

#### 4. pielikums. I daļa

NODILUMIZTURĪBAS TESTA PROCEDŪRA PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCĒM,

KAS IEDARBOJAS UZ STŪRES MEHĀNISMU

- 1. Testa aprīkojums

Testa aprīkojumā ir:

1.1. palīgierīce, kas piemērota tāda pilna stūres mehānisma parauga uzmontēšanai, kuram piestiprināta pretaizbraukšanas ierīce, kā paredzēts šo noteikumu 5.1.2. punktā;

1.2. līdzeklis pretaizbraukšanas ierīces ieslēgšanai un atslēgšanai, izmantojot atslēgu.

1.3. Līdzeklis stūres mehānisma vārpstas pagriešanai attiecībā pret pretaizbraukšanas ierīci.

2. Testa metode

2.1. Ar pretaizbraukšanas ierīci komplektēta pilna stūres mehānisma paraugs tiek piestiprināts 1.1. punktā minētajai palīgierīcei.

2.2. Vienā testa procedūras ciklā veic šādas darbības:

2.2.1. Sākuma stāvoklis. Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz, un stūres mehānisma vārpstu pagriež tādā stāvoklī, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu, ja vien tā nepieder pie tāda tipa, kas atļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī.

2.2.2. Iestatīšana darbībai. Pretaizbraukšanas ierīci iestata no izslēgta stāvokļa ieslēgtā stāvoklī, izmantojot atslēgu.

2.2.3.  Ieslēgšana. Stūres mehānisma vārpstu pagriež tā, lai griezes moments uz to pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanas brīdī būtu 40 Nm ± 2 Nm.

2.2.4. Izslēgšana. Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz ar parastiem līdzekļiem, samazinot griezes momentu līdz nullei, lai veicinātu atvienošanu.

2.2.5.  Atgriešanās iepriekšējā stāvoklī. Stūres mehānisma vārpstu pagriež tādā stāvoklī, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu.

2.2.6. Griešana pretējā virzienā. Atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.5. punktā, taču pretēji stūres mehānisma vārpstas griešanās virzienam.

2.2.7. Laika intervāls starp divām secīgām ierīces saslēgšanām ir vismaz 10 sekundes.

2.3. Nodilumizturības testa ciklu atkārto šo noteikumu 5.3.1.3. punktā paredzētās reizes.

_______________

1 Ja pretaizbraukšanas ierīce atļauj bloķēšanu jebkurā stūres mehānisma stāvoklī, 2.2.3. un 2.2.5. punktā aprakstītās darbības neveic.

4. pielikums. 2. daļa

TESTA PROCEDŪRA PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCĒM, KAS IEDARBOJAS UZ STŪRES MEHĀNISMU,

IZMANTOJOT GRIEZES MOMENTU IEROBEŽOJOŠU IERĪCI

- 1. Testa aprīkojums

Testa aprīkojumā ir:

1.1. palīgierīce, kas piemērota vadības iekārtas attiecīgo sastāvdaļu turēšanai, vai, ja testu veic pabeigtam transportlīdzeklim, domkrata sistēmas, kura spēj pacelt visus vadāmos riteņus virs zemes, un

1.2. Ierīce vai ierīces, kas spēj radīt un izmērīt griezes momentu, kurš tiek piemērots stūres vadības ierīcei, kā noteikts 2.3. punktā.  Mērījuma precizitātei jābūt mazākai par 2% vai vienādai ar tiem.

2. Testa procedūras apraksts

2.1. Ja testu veic pabeigtam transportlīdzeklim, visi transportlīdzekļa vadāmie riteņi ir pacelti virs zemes.

2.2. Stūres mehānisma slēdzeni ieslēdz tā, lai tiktu bloķēts stūres mehānisms.

2.3. Griezes momentu stūres vadības ierīcei piemēro tā, ka tā griežas.

2.4. Testa cikla laikā stūres vadības ierīci pagriež par 90°, tad to pagriež pretējā virzienā par 180° un pēc tam – par 90° sākotnējā virzienā (sk. attēlu);

1 cikls = +90°/– 180°/+90° ar pielaidi ± 10 %.

2.5. Cikla ilgums ir 20 s ± 2 s.

2.6. Veic piecus testa ciklus.

2.7. Visu testa ciklu laikā griezes momenta minimālā reģistrētā vērtība ir lielāka par šo noteikumu 5.3.1.4.2. punktā norādīto vērtību.

5. pielikums

ELEKTRISKI DARBINĀMAS SISTĒMAS TESTS

- 1. Šo procedūru veic ar piemērotu slēgumu slēgta saslēguma pozīcijā.

1.1. Atvieno akumulatora pozitīvo (+) pievadu uz 4 minūtēm.

1.2. Pievieno akumulatora pozitīvo (+) pievadu atpakaļ.

1.3. Atvieno akumulatora negatīvo (-) pievadu uz 4 minūtēm.

1.4. Pievieno akumulatora negatīvo (-) pievadu atpakaļ.

1.5. Uz 4 minūtēm nodrošina apgrieztu sistēmas apgādes polaritāti.

1.6. Paaugstina piegādes spriegumu tā, lai uz 4 minūtēm tas būtu divreiz lielāks par parasto sistēmas spriegumu.

1.7. Sistēmu pakļauj 24 V/m magnētiskā lauka iedarbībai frekvenču diapazonā no 20 Mhz līdz 1,000 Mhz

PIEZĪME. Lai pasargātu sistēmas, kas nav drošības sistēmas, kas netiek testētas, sistēma var būt izolēta.

6. pielikums

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Es, apakšā parakstījies,

(uzvārds un vārds)

apliecinu, ka turpmāk norādītā transportlīdzekļa signalizācijas sistēma/ imobilaizers 1:

Marka:

Tips:

pilnībā atbilst tipam, kas apstiprināts

(vieta)		(datums)

(apstiprinājuma vieta)		(datums)

kā aprakstīts paziņojuma veidlapā ar apstiprinājuma Nr.

Galvenās(-o) detaļas(-u) identifikācija:

Detaļa: ........................................................... Marķējums:

Vieta:		Datums:

Ražotāja pilna adrese un zīmogs:

Paraksts:	 (lūdzu, norādīt amatu)

_______________

1 Lieko nosvītrot.

7. pielikums

UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Es, apakšā parakstījies

profesionāls uzstādītājs, apliecinu, ka es esmu uzstādījis turpmāk aprakstīto transportlīdzekļa signalizācijas sistēmu/ imobilaizeru 1 saskaņā ar sistēmas ražotāja sniegtajiem uzstādīšanas norādījumiem.

Transportlīdzekļa apraksts:

Marka:

Tips:

Sērijas numurs:

Reģistrācijas numurs:

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas/ vai imobilaizera apraksts 1

Marka:

Tips:

Apstiprinājuma numurs:

Vieta:		Datums:

Uzstādītāja pilna adrese un zīmogs:

Paraksts:	 (lūdzu, norādīt amatu)

_______________

1 Lieko nosvītrot.

8. pielikums

6.4.2.11. un 7.4. punkts

PASAŽIERU SALONA AIZSARDZĪBAS SISTĒMU TESTS

9. pielikums

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SAVIETOJAMĪBA

Piezīme. Atkarībā no testēšanas iekārtām elektromagnētiskās savietojamības testēšanai piemēro vai nu 1., vai 2. punktu.

1. ISO METODE

Imunitāte pret traucējumiem, kas rodas barošanas maģistrālēs

Barošanas maģistrālēm, kā arī citiem VAS/AS savienojumiem, kas ekspluatācijā var tikt pieslēgti barošanas maģistrālēm, piemēro 1., 2., 3.a, 3.b, 4. un 5. testa impulsu saskaņā ar starptautisko standartu ISO7637-1:1990.

VAS/AS atiestatītā stāvoklī

1. līdz 5. testa impulsu piemēro ar III grūtības pakāpi. Visiem piemērotajiem testa impulsiem noteiktais funkcionālais stāvoklis ir A.

VAS/AS iestatītā stāvoklī

Piemēro 1. līdz 5. testa impulsu. Nepieciešamais funkcionālais stāvoklis visiem piemērotajiem testa impulsiem ir norādīts 1. tabulā.

1. tabula – Grūtības/ funkcionālais statuss (barošanas maģistrālēm)

| Testa impulsu numurs | Testa līmenis | Funkcionālais statuss |
| --- | --- | --- |
| 1 | III | C |
| 2 | III | A |
| 3a | III | C |
| 3b | III | A |
| 4 | III | B |
| 4 | I | A |
| 5 | III | A |

Imunitāte pret signāla pārraides līniju traucējumiem

Pievadus, kas nav pievienoti barošanas maģistrālēm (t. i., īpašas signāla pārraides līnijas), testē saskaņā ar starptautisko standartu ISO7637-3:1995 (un 1. labojumu).  Noteiktais funkcionālais stāvoklis visiem piemērotajiem testa impulsiem ir norādīts 2. tabulā.

2. tabula – Testa līmenis/ funkcionālais statuss (signāla pārraides līnijām)

| Testa impulsu numurs | Testa līmenis | Funkcionālais statuss |
| --- | --- | --- |
| 3a | III | C |
| 3b | III | A |

Imunitāte pret izstarotajiem augstfrekvences traucējumiem

Transportlīdzekļa VAS/AS imunitāti var testēt saskaņā ar Noteikumu Nr. 10 02. grozījumu sērijas prasībām un testa metodēm, kas attiecībā uz transportlīdzekļiem aprakstītas 6. pielikumā un attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām – 9. pielikumā.

Elektriskie traucējumi, kas rodas elektrostatiskās izlādes dēļ

Imunitāti pret elektriskiem traucējumiem testē saskaņā ar Tehnisko ziņojumu ISO/TR 10605-1993.

Izstarotās emisijas

Testus veic saskaņā ar Noteikumu Nr. 10 02. grozījumu sērijas prasībām un atbilstoši testa metodēm, kas attiecībā uz transportlīdzekļiem aprakstītas 4. un 5. pielikumā, un attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām – 7. un 8. pielikumā.

2. IEC METODE

Elektromagnētiskais lauks

VAS/AS veic pamattestu. Attiecībā uz to veic elektromagnētiskā lauka testu, kas aprakstīts IEC Publikācijā 839-1-3-1998 tests A-13 frekvenču diapazonā no 20 līdz 1000 MHz, lauka intensitātes līmenis 30 V/m.

Turklāt attiecībā uz VAS/AS veic elektrības pārbaudes izmēģinājumus un savienojumu testus, kas minēti Starptautiskā standarta IS0 7637 attiecīgi 1:1990, 2:1990 un 3:1995 daļā.

### Elektriskie traucējumi, kas rodas elektrostatiskās izlādes dēļ

VAS/AS veic pamattestu. Attiecībā uz to veic testu imunitātei pret elektrisko izlādi, kā aprakstīts vai nu EN 61000-4-2, vai ISO/TR 10605-1993, pēc ražotāja izvēles.

Izstarotās emisijas

Attiecībā uz VAS/AS veic radio frekvences traucējumu slāpēšanas testēšanu atbilstoši testiem, kas aprakstīti Noteikumu Nr.10 02. grozījumu sērijā, un saskaņā ar testa metodēm, kas attiecībā uz transportlīdzekļiem aprakstītas 4. un 5. pielikumā, un attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām – 7. un 8. pielikumā.

10. pielikums

MEHĀNISKĀS ATSLĒGAS SLĒDŽU SPECIFIKĀCIJAS

- 1. Atslēgas slēdža veltnis nav izvirzīts uz āru no pārsega par vairāk kā 1 mm, un uz āru izvirzītā daļa ir koniska.

- 2. Veltņa serdeņa un veltņa ietvara savienojums spēj izturēt 600 N stiepes spēku un 25 Nm griezes momentu.

- 3. Atslēgas slēdzis ir nodrošināts ar veltņa spraugas sprostu.

- 4. Atslēgas vertikālajam griezumam ir vismaz 1 000 iedarbīgu permutāciju.

- 5. Atslēgas slēdzis nav slēdzams ar atslēgu, kas tikai ar vienu permutāciju atšķiras no atslēgas, kura atbilst atslēgas slēdzim.

- 6. Ārējā atslēgas slēdža atslēgas caurums ir pārklāts vai citādi aizsargāts pret netīrumu un/vai ūdens iekļūšanu.

-----