| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.45/Rev.2 |
| --- | --- | --- |
| 2005. gada 29. novembris |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

45. Papildinājums: Noteikumi Nr. 46

## 2. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### Noteikumu 1. redakcijas 2. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums

#### C.N.232.1992.TREATIES-32 1992. gada 11. septembrī (tikai franču valodā);

#### 01. grozījumu sērijas 2. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1996. gada 27. augusts;

01. grozījumu sērijas 3. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1994. gada 20. septembris;

01. grozījumu sērijas 4. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 1998. gada 3. janvāris;

02. grozījumu sērija, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 23. jūnijs.

Vienoti noteikumi par

NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪČU APSTIPRINĀJUMU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ

ŠO IERĪČU UZSTĀDĪŠANU

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 46

Vienoti noteikumi par NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪČU APSTIPRINĀJUMU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ ŠO IERĪČU UZSTĀDĪŠANU

SATURS

NOTEIKUMI		Lappuse

1.	Darbības joma 	5

I.	Netiešās redzamības ierīces

2.	Definīcijas 	5

3.	Apstiprinājuma pieteikums 	8

4.	Marķējumi 	8

5. 	Apstiprinājums 	8

6. 	Prasības 	9

6.1.	Spoguļi 	9

6.2.	Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi 	15

7.	Netiešās redzamības ierīču tipa modifikācija un apstiprinājuma attiecinājums	17

8.	Ražojumu atbilstība 	17

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	17

10.	Ražošanas pilnīga izbeigšana 	18

11.	Par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu

un administratīvo dienestu nosaukumi un adreses	18

II. 	NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪČU UZSTĀDĪŠANA

12.	Definīcijas 	18

13.		Apstiprinājuma pieteikums 	20

14.	Apstiprinājums 	20

SATURS (turpinājums)

15.	Prasības 	20

16.	Transportlīdzekļa tipa modifikācijas un apstiprinājuma attiecinājums 	33

17.	Ražojumu atbilstība 	34

18.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 	34

- Ražošanas pilnīga izbeigšana 	34

20.	Par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu

un administratīvo dienestu nosaukumi un adreses 	34

21.	Pārejas noteikumi 	34

PIELIKUMI

1. pielikums -	Informatīvā dokumenta paraugs netiešās redzamības ierīces tipa

apstiprinājumam 	36

2. pielikums -	Informatīvā dokumenta paraugs transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam

attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu 	38

3. pielikums -	Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu,

attiecinājumu vai atsaukumu vai par netiešās redzamības ierīces tipa

ražošanas pilnīgu izbeigšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 46. 	40

4. pielikums -	Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu,

attiecinājumu vai atsaukumu vai par transportlīdzekļa tipa

attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu ražošanas

pilnīgu izbeigšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 46 	42

5. pielikums -	Apstiprinājuma zīmes shēma netiešās redzamības ierīcei	44

6. pielikums -	Testa metode atstarošanās spējas noteikšanai 	45

7. pielikums -	Procedūra spoguļa atstarojošās virsmas “r” izliekuma

rādiusa noteikšanai	51

SATURS (turpinājums)

8. pielikums -	Procedūra “H” punkta un faktiskā torsa leņķa noteikšanai

sēdvietām mehāniskajos transportlīdzekļos

8. pielikums – 1. papildpielikums Trīsdimensiju “H” punkta manekena apraksts

8. pielikums – 2. papildpielikums Trīsdimensiju koordinātu sistēma

8. pielikums – 3. papildpielikums Atsauces dati par sēdvietām

9. pielikums	 (rezervēts)

10. pielikums - 	Atšķirtspējas attāluma aprēķināšana

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz:

1.1.	netiešās redzamības ierīcēm, kas ir paredzētas uzstādīšanai uz M un N  kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un uz visiem pārējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir mazāk nekā četri riteņi un kuru virsbūve daļēji vai pilnīgi norobežo vadītāju, un

1.2.	uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu uz:

1.2.1.	M un N kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

1.2.2.	visiem pārējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir mazāk nekā četri riteņi un kuru virsbūve daļēji vai pilnīgi norobežo vadītāju.

- Netiešās redzamības ierīces

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	“netiešās redzamības ierīces” ir ierīces, ar kurām var novērot satiksmes daļu, kas ir blakus transportlīdzeklim un kas ir ārpus tiešās redzamības lauka. Tās var būt parastie spoguļi, kameras un monitora ierīces vai citas ierīces, kas var sniegt informāciju par vadītāja netiešās redzamības lauku;

2.1.1	“spogulis” ir jebkura ierīce, izņemot tādas ierīces kā periskopi, ar ko 15.2.4. apakšpunktā noteiktajos redzamības laukos paredzēts nodrošināt skaidru redzamību transportlīdzekļa aizmugurē, sānos vai priekšā;

2.1.1.1.	“iekšējais spogulis” ir 2.1. apakšpunktā definētā ierīce, ko var uzstādīt transportlīdzekļa pasažieru salonā;

2.1.1.2.	“ārējais spogulis” ir 2.1. apakšpunktā definētā ierīce, ko var uzstādīt uz transportlīdzekļa ārējās virsmas;

2.1.1.3.	“kontrolspogulis” ir spogulis, izņemot 2.1.1. apakšpunktā definētos spoguļus, kuru var uzstādīt transportlīdzekļa iekšpusē vai ārpusē, lai nodrošinātu redzamības laukus, kas nav norādīti 15.2.4. apakšpunktā;

2.1.1.4.	“r” ir izliekuma rādiusu vidējais rādiuss, ko mēra uz atstarojošās virsmas saskaņā ar 7. pielikumā aprakstīto metodi;

2.1.1.5.	“izliekuma pamatrādiusi vienā atstarojošās virsmas punktā (ri)” ir vērtības, ko nosaka ar 7. pielikumā paredzēto iekārtu un mēra uz atstarojošās virsmas loka, kurš iet caur spoguļa centru paralēli b segmentam, kas definēts 6.1.2.1.2.1. apakšpunktā, un uz loka, kas ir perpendikulārs šim segmentam;

2.1.1.6.	“izliekuma rādiuss vienā atstarojošās virsmas punktā (rp)” ir izliekuma pamatrādiusu ri un ri vidējais aritmētiskais, t. i.:

2.1.1.7.	“sfēriska virsma” ir virsma, kurai visos virzienos ir nemainīgs un vienāds rādiuss;

2.1.1.8.	“asfēriska virsma” ir virsma, kurai tikai vienā plaknē ir nemainīgs rādiuss;

2.1.1.9.	“asfērisks spogulis” ir spogulis, kurš sastāv no sfēriskas un asfēriskas daļas un kurā jābūt iezīmētai atstarojošās virsmas pārejai no sfēriskās daļas uz asfērisko daļu; Spoguļa galvenās ass ieliekumu nosaka x/y koordinātu sistēmā, ko definē ar galvenā sfēriskā segmenta rādiusu:

R:	sfēriskās daļas nominālais rādiuss,

k:	izliekuma izmaiņu konstante,

a:	galvenā sfēriskā segmenta sfēriskā izmēra konstante;

2.1.1.10.	“atstarojošās virsmas centrs” ir atstarojošās virsmas redzamā laukuma centrs;

# 2.1.1.11.	“spoguļa sastāvdaļu izliekuma rādiuss” ir tā apļa loka rādiuss “c”, kas visvairāk atbilst attiecīgās daļas izliektajai formai;

2.1.1.12.	“spoguļa klase” ir visas ierīces, kam ir viens vai vairāki kopīgi parametri vai funkcijas. Tās iedala šādi:

- -	I klase: “iekšējais atpakaļskata spogulis”, kas nodrošina 15.2.4.1. apakšpunktā noteikto redzamības lauku;

- -	II un III klase: “galvenais ārējais atpakaļskata spogulis, kas nodrošina 15.2.4.2. un 15.2.4.3. apakšpunktā noteiktās redzamības zonas.

- -	IV klase: “platleņķa ārējais spogulis”, kas nodrošina 15.2.4.4. apakšpunktā noteikto redzamības lauku;

- -	V klase: “tuvās redzamības ārējais spogulis”, kas nodrošina 15.2.4.5. apakšpunktā noteikto redzamības lauku;

- -	VI klase: “priekšējais spogulis”, kas nodrošina 15.2.4.6. apakšpunktā noteikto redzamības lauku;

2.1.2.	“netiešās redzamības kameras un monitora ierīce” ir 2.1. apakšpunktā definēta ierīce, kurā redzamības lauku nodrošina kameras un monitora kombinācija, kā definēts 2.1.2.1. un 2.1.2.2. apakšpunktā;

2.1.2.1.	“kamera” ir ierīce, kas projicē ārējās vides attēlu caur objektīvu uz gaismasjutīgu matricu, kas tad pārvērš šo attēlu video signālā;

2.1.2.2.	“monitors” ir ierīce, kas pārvērš video signālu attēlos, kuri ir pārveidoti redzamās gaismas spektrā;

2.1.2.3.	“atšķirtspēja” ir spēja noteiktā attālumā atšķirt objektu no tā fona/apkārtnes;

2.1.2.4.	“luminiscences kontrasts” ir spožuma attiecība starp objektu un tā tuvāko fonu/apkārtni, kas ļauj atšķirt objektu no tā fona/apkārtnes;

2.1.2.5.	“izšķirtspēja” ir mazākā daļa, ko var atšķirt ar uztveršanas sistēmu, t. i., uztvert kā atsevišķu daļu no lielāka veseluma; Cilvēka acs izšķirtspēja ir “redzes asums”.

2.1.2.6.	“kritiskais objekts” ir apaļš objekts, kura diametrs D0 = 0,8 m;

2.1.2.7.	“kritiskā uztvere” ir uztveres līmenis, kuru cilvēka acs parasti spēj sasniegt dažādos apstākļos; Attiecībā uz satiksmes apstākļiem kritiskās uztveres robežvērtība ir redzes leņķa astoņas minūtes;

2.1.2.8.	“redzamības lauks” ir trīsdimensiju telpas daļa, kurā ar netiešās redzamības ierīci var novērot un attēlot kritisko objektu. Redzamības lauku nosaka ierīce zemes līmenī, ko var ierobežot ierīces maksimālais atšķirtspējas attālums;

2.1.2.9.	“atšķirtspējas attālums” ir attālums, ko mēra zemes līmenī no redzamības atskaites punkta līdz galējam punktam, kurā kritisko objektu var tikko uztvert (kritiskās uztveres robežvērtība ir tikko sasniegta);

2.1.2.10.	“kritiskais redzamības lauks” ir laukums, kurā kritiskais objekts ir jāizšķir ar netiešās redzamības ierīci un kuru nosaka leņķis un viens vai vairāki atšķirtspējas attālumi;

2.1.2.11.	“redzamības atskaites punkts” ir punkts, kas ir saistīts ar transportlīdzekli, uz kuru attiecas aprakstītais redzamības lauks; Minētais punkts ir tāda krustošanās punkta projekcija uz zemes, kurā vertikāla plakne, kas iet caur vadītāja redzes punktiem, krustojas ar plakni, kas ir paralēla transportlīdzekļa vidējai garenplaknei un kas ir 20 cm ārpus transportlīdzekļa;

2.1.2.12.	“redzamās gaismas spektrs” ir gaisma, kuras viļņa garums ir cilvēka acs uztveršanas robežu diapazonā: 380-780 nm.

2.1.3.	“citas netiešās redzamības ierīces” ir 2.1. apakšpunktā noteiktās ierīces, kur redzamības lauku nenodrošina spogulis vai kameras un monitora tipa netiešās redzamības ierīce;

- 2.1.4.	“netiešās redzamības ierīces tips” ir ierīces, kam būtiski neatšķiras šādi raksturlielumi:

- -	ierīces konstrukcija, vajadzības gadījumā ietverot tās stiprinājumus pie virsbūves;

- -	attiecībā uz spoguļiem, spoguļa klase, forma, izmēri un spoguļa atstarojošās virsmas izliekuma rādiuss;

- -	attiecībā uz kameras un monitora ierīcēm, atšķirtspējas attālums un redzamības diapazons.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Apstiprinājuma pieteikumu netiešās redzamības ierīcei iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Informatīvā dokumenta paraugs dots 1. pielikumā.

3.3 	Par katru netiešās redzamības ierīces tipu pieteikumam pievieno:

    - attiecībā uz spoguļiem, četrus paraugus: trīs izmanto testos un vienu patur laboratorijā jebkurai turpmākai pārbaudei, kas vēlāk var izrādīties vajadzīga. Laboratorija var pieprasīt papildu paraugu iesniegšanu.

3.3.2.	attiecībā uz citām netiešās redzamības ierīcēm: katras daļas vienu paraugu.

4.	MARĶĒJUMI

4.1.	Uz apstiprinājumam iesniegtajiem netiešās redzamības ierīču paraugiem jābūt ražotāja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei, šai zīmei jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.

    - Katrai ierīcei uz tās aizsargietvara jābūt pietiekami lielai vietai, lai uz tā izvietotu apstiprinājuma zīmi, kurai jābūt salasāmai, kad ierīce jau ir uzstādīta transportlīdzeklim; šī vieta norādīta 1. pielikumā minētajos rasējumos.

5.	APSTIPRINĀJUMS

5.1.	Ja apstiprinājumam iesniegtie paraugi atbilst šo noteikumu 6. punkta prasībām, attiecīgajam netiešās redzamības ierīces tipam piešķir apstiprinājumu.

5.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 02) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri noteikumiem izdarīti apstiprinājuma piešķiršanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru citam netiešās redzamības ierīces tipam.

5.3.	Par netiešās redzamības ierīces tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, attiecinājumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu atbilstoši šiem noteikumiem paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikuma paraugam.

5.4.	Katrai netiešās redzamības ierīcei, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, papildus 4.1. apakšpunktā norādītajai zīmei 4.2. apakšpunktā norādītajā vietā piestiprina skaidri redzamu starptautisku apstiprinājuma zīmi, ko veido:

5.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu;

5.4.2.	apstiprinājuma numurs;

5.4.3.	papildu simbols I, II, III, IV, V vai VI, kas norāda klasi, kurai spoguļa tips pieder, vai simbols S, ja netiešās redzamības ierīce nav spogulis. Papildu simbolu ieraksta jebkurā piemērotā vietā tuvu aplim, kurā ir burts “E”.

5.5.	Apstiprinājuma zīmei un papildu simbolam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

  - Šo noteikumu 5. pielikumā dots iepriekš minētās apstiprinājuma zīmes un papildu simbola izvietojuma paraugs.

6.	Prasības

6.1	Spoguļi

    - VispārĒJAS specifikācijas

6.1.1.1.	Visiem spoguļiem jābūt regulējamiem.

6.1.1.2.	Atstarojošās virsmas mala jāievieto aizsargietvarā (turētājā u. tml.), kam pa perimetru visos punktos un visos virzienos vērtībai “c” jābūt lielākai vai vienādai ar 2,5 mm. Ja atstarojošā virsma izvirzās ārpus aizsargietvara, izliekuma “c” rādiuss izvirzītās daļas malā nedrīkst būt mazāks par 2,5 mm, un atstarojošajai virsmai jāiebīdās aizsargietvarā, ja vislielākā izvirzījuma punktam pieliek 50 N lielu spēku attiecībā pret aizsargietvaru horizontālā virzienā, apmēram paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei.

6.1.1.3.	Ja spogulis ir uzstādīts uz plakanas virsmas, izliekuma “c” rādiusam jābūt vismaz 2,5 mm visās daļās neatkarīgi no ierīces noregulējuma, tajā skaitā arī daļās, kas joprojām ir savienotas ar balstu pēc 6.1.3.2. apakšpunktā paredzētās pārbaudes, ja šīs daļas statiskā stāvoklī varētu nonākt kontaktā ar lodi, kuras diametrs ir vai nu 165 mm – salona atpakaļskata spogulim, vai arī 100 mm – ārējam atpakaļskata spogulim

6.1.1.4.	6.1.1.3. apakšpunkta prasības attiecībā uz rādiusu nepiemēro tādām stiprinājuma iedobumu vai padziļinājumu malām, kuru diametrs vai garākā diagonāle ir mazāka nekā 12 mm, ar noteikumu, ka šīs malas ir neasas.

6.1.1.5.	Ierīcei spoguļu piestiprināšanai pie transportlīdzekļa, jābūt konstruētai tā, lai vismaz daļai no virsmas, pie kuras piestiprināta ierīce, iet cauri cilindrs ar 70 mm rādiusu, kura ass ir tā šarnīra vai rotācijas ass vai viena no asīm, kas nodrošina spoguļa novirzīšanos attiecīgā trieciena virzienā.

6.1.1.6.	Attiecīgos noteikumus nepiemēro 6.1.1.2. un 6.1.1.3. apakšpunktā minētajām ārējo spoguļu daļām, kas ir izgatavotas no materiāla, kura cietība nepārsniedz 60 pēc Šora A skalas.

6.1.1.7.	Ja iekšējo spoguļu daļas ir izgatavotas no materiāla, kura cietība pēc Šora A skalas ir mazāka nekā 50, un ir uzstādītas uz stingra balsta, tad 6.1.1.2. un 6.1.1.3. apakšpunkta prasības piemēro vienīgi balstam.

6.1.2. 	ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.2.1.	IZMĒRI

6.1.2.1.1.	Iekšējie atpakaļskata spoguļi (I klase)

Atstarojošās virsmas izmēriem jābūt tādiem, lai uz tās varētu uzzīmēt taisnstūri, kura vienas malas garums ir 40 mm, bet otras malas garums ir “a” mm, kur

un r ir izliekuma rādiuss.

        - Galvenie ārējie atpakaļskata spoguļi (II un III klase)

6.1.2.1.2.1.	Atstarojošās virsmas izmēriem jābūt tādiem, lai uz tās varētu uzzīmēt:

-	taisnstūri ar 40 mm augstu malu, kura pamata garums milimetros ir “a”;

-	segmentu, kas ir paralēls taisnstūra sānu malai un kura garums milimetros ir “b”.

          - Minimālās “a” un “b” vērtības ir sniegtas šajā tabulā:

| Atpakaļskata spoguļa klase | a (mm) | b (mm) |
| --- | --- | --- |
| II |  | 200 |
| III |  | 70 |

6.1.2.1.3.	Platleņķa ārējie spoguļi (IV klase)

Atstarojošās virsmas kontūrām jābūt vienkāršā ģeometriskā formā un tās izmēriem jābūt tādiem, lai tā nodrošinātu 15.2.4.4. apakšpunktā norādīto redzamības lauku – vajadzības gadījumā kopā ar II klases ārējo spoguli.

6.1.2.1.4.	Tuvās redzamības ārējie spoguļi (V klase)

Atstarojošās virsmas kontūrām jābūt vienkāršā ģeometriskā formā un tās izmēriem jābūt tādiem, lai tā nodrošinātu 15.2.4.5. apakšpunktā norādīto redzamības lauku.

6.1.2.1.5.	Priekšējie spoguļi (VI klase)

Atstarojošās virsmas kontūrām jābūt vienkāršā ģeometriskā formā un tās izmēriem jābūt tādiem, lai tā nodrošinātu 15.2.4.6. apakšpunktā norādīto redzamības lauku.

      - Atstarojošā virsma un atstarojuma koeficienti

6.1.2.2.1.	Spoguļa atstarojošajai virsmai jābūt vai nu plakanai vai sfēriski izliektai. Ārējie spoguļi var būt aprīkoti ar papildu asfērisku daļu ar noteikumu, ka galvenais spogulis atbilst prasībām par netiešās redzamības lauku.

        - Spoguļu izliekuma rādiusu starpības

          - Starpība starp ri vai r'i un rp jebkurā atskaites punktā nedrīkst pārsniegt 0,15 r.

          - Starpība starp jebkuru izliekuma rādiusu (rp1, rp2 un rp3) un r nedrīkst pārsniegt 0,15 r.

          - Ja r nav mazāks kā 3000 mm, 6.1.2.2.2.1. un 6.1.2.2.2.2. apakšpunktā norādīto vērtību 0,15 r aizstāj ar vērtību 0,25 r.

        - Prasības spoguļu asfēriskajām daļām

          - Asfēriskiem spoguļiem jābūt pietiekamam izmēram un formai, lai sniegtu vadītājam noderīgu informāciju. Parasti tie ir vismaz 30 mm plati kādā punktā.

          - Asfēriskās daļas izliekuma ri rādiuss nedrīkst būt mazāks par 150 mm.

        - Sfēriskajiem spoguļiem “r” vērtība nedrīkst būt mazāka par:

          - 1200 mm iekšējiem atpakaļskata spoguļiem (I klase);

          - 1200 mm II un III klases galvenajiem ārējiem atpakaļskata spoguļiem;

          - 300 mm platleņķa ārējiem spoguļiem (IV klase) un tuvās redzamības ārējiem spoguļiem (V klase);

          - 200 mm priekšējiem spoguļiem (VI klase).

        - Normālā atstarojuma koeficienta vērtība, ko nosaka saskaņā ar 6. pielikumā aprakstīto metodi, nedrīkst būt mazāka kā 40 %.

Attiecībā uz atstarojošām virsmām ar maināmu atstarošanas pakāpi, “dienas” režīmā jāatpazīst ceļu satiksmē izmantoto signālu krāsas. Normālā atstarojuma koeficienta vērtība “nakts” režīmā nedrīkst būt mazāka kā 4 %.

6.1.2.2.6.	Atstarojošajai virsmai jāsaglabā 6.1.2.2.5. apakšpunktā noteiktie parametri, neraugoties uz ilgstošu nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbību parastā pielietojumā.

- 6.1.3.	Tests

6.1.3.1.	Spoguļiem veic 6.1.3.2. apakšpunktā aprakstītos testus.

6.1.3.1.1.	Tests, kas paredzēts 6.1.3.2. apakšpunktā, nav vajadzīgs ārējiem spoguļiem, kam neatkarīgi no noregulējuma neviena daļa nav zemāk kā 2 m no zemes, ja transportlīdzekļa slodze atbilst maksimālajai tehniski pieļaujamajai masai.

Šis izņēmums attiecas arī uz spoguļu stiprinājumiem (stiprinājumu plāksnes, balsti, grozāmie savienojumi u. tml.), kas atrodas zemāk nekā 2 m no zemes un kas nav izvirzīti ārpus transportlīdzekļa kopējā platuma, mērot šķērsplaknē, kas iet caur zemākajiem spoguļu stiprinājumiem vai caur jebkuru citu punktu uz priekšu no šīs plaknes, ja šī konfigurācija veido lielāku kopējo platumu.

Šādos gadījumos jāiesniedz apraksts, kurā norādīts, ka spogulis ir jāuzstāda, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus attiecībā uz spoguļa stiprinājumu novietojumu uz transportlīdzekļa.

Ja piemēro šo izņēmumu, balstu marķē ar šādu neizdzēšamu simbolu

un izdara attiecīgu atzīmi tipa apstiprinājuma apliecībā.

6.1.3.2.	Triecienizturības tests

Atbilstoši šim punktam testu neveic ierīcēm, kuras ir iebūvētas transportlīdzekļa virsbūvē un veido priekšējo atstarojošo zonu leņķī, kas nepārsniedz 45° attiecībā pret transportlīdzekļa vidējo garenplakni, vai ierīcēm, kuras neizvirzās vairāk par 100 mm ārpus aptverošās transportlīdzekļa virsbūves saskaņā ar Noteikumiem Nr. 26.

6.1.3.2.1.	Testa ierīces apraksts

6.1.3.2.1.1.	Testa iekārtu veido svārsts, kas svārstās taisnā leņķī ap divām horizontālām asīm, viena no kurām ir perpendikulāra attiecībā pret svārsta “palaišanas” trajektorijas plakni.

Svārsta galā ir āmurs, kas ir no cietas lodes ar diametru 165 ± 1 mm, kura pārklāta ar 5 mm biezu gumiju, kuras cietība pēc Šora A skalas ir 50.

Nodrošina ierīci, kas ļauj noteikt balsta maksimālo leņķi palaišanas plaknē.

Balstu, kas cieši piestiprināts pie svārsta rāmja, izmanto, lai uzglabātu paraugus atbilstoši 6.1.3.2.2.6. apakšpunktā norādītajām prasībām attiecībā uz triecienu.

1. attēlā ir norādīti testa ierīces izmēri un īpašas konstrukcijas specifikācijas:

1. attēls.

6.1.3.2.1.2.	Svārsta trieciena centrs sakrīt ar lodes centru, kas veido āmuru. Tas atrodas attālumā 1 no svārstību ass palaišanas plaknē, kas ir vienāda ar 1 m ± 5 mm. Svārsta samazinātā masa ir m0 = 6,8 ± 0,05 kg. Attiecību starp mo un svārsta kopējo masu m, un attālumu d starp svārsta smaguma centru un tā rotācijas asi izsaka ar šādu vienādojumu:

        - Testa apraksts

            - Procedūru, ko izmanto, lai piestiprinātu spoguli pie balsta, iesaka ierīces ražotājs vai attiecīgā gadījumā – transportlīdzekļa ražotājs.

          - Spoguļa uzstādīšana testa veikšanai:

            - spoguļus nostiprina svārsta trieciena ierīcē tā, lai asis, kas atrodas horizontāli un vertikāli, uzstādot spoguli automobilī saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja uzstādīšanas instrukcijām, atrastos vienādā stāvoklī;

            - Ja spogulis ir regulējams attiecībā pret pamatni, testu veic tādā stāvoklī, kurā pieteikuma iesniedzēja paredzētā regulējuma robežās jebkurai šarnīrierīcei ir vismazākās iespējas darboties;

            - Ja spogulim ir ierīce, ar ko regulēt tā attālumu no pamatnes, ierīce jānoregulē tādā stāvoklī, kurā attālums starp ietvaru un pamatni ir vismazākais;

            - Ja atstarojošā virsma ietvarā ir kustīga, to noregulē tā, lai augšējais stūris, kas atrodas vistālāk no automobiļa, būtu vistālāk izvirzīts attiecībā pret ietvaru.

          - Izņemot 2. testu iekšējiem spoguļiem (skatīt 6.1.3.2.2.6.1. apakšpunktu), ja svārsts ir vertikālā stāvoklī, horizontālajai un vertikālajai gareniskajai plaknei, kas iet caur āmura centru, jāiet caur 2.1.1.19. apakšpunktā noteiktās atstarojošās virsmas centru. Svārsta svārstību gareniskais virziens ir paralēls transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei.

6.1.3.2.2.4.	Ja saskaņā ar 6.1.3.2.2.1. un 6.1.3.2.2.2. apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, kas reglamentē regulējumu, spoguļa daļas neļauj āmuram brīvi atgriezties, trieciena punkts jāpārvieto virzienā, kas ir perpendikulārs attiecīgajai rotācijas vai šarnīra asij.

To nedrīkst pārvietot tālāk nekā vajadzīgs testa izpildīšanai, šī pārvietošana jāierobežo tādējādi, ka:

-	vai nu āmura galā esošā lode paliek vismaz tangenciālā stāvoklī pret cilindru, kā noteikts 6.1.1.5. apakšpunktā;

-	vai punkts, kurā notiek saskare ar āmuru, atrodas vismaz 10 mm no atstarojošās virsmas malas.

6.1.3.2.2.5.	Tests ir šāds – āmuram ļauj krist no augstuma, kas atbilst svārsta stāvoklim 60° leņķī pret vertikāli, lai āmurs atsitas pret spoguli brīdī, kad svārsts nonāk vertikālā stāvoklī.

6.1.3.2.2.6.	Spoguļus pakļauj triecienam dažādos turpmāk minētajos stāvokļos:

6.1.3.2.2.6.1. 	Iekšējie spoguļi

-	1. tests: Trieciena punkti ir noteikti 6.1.3.2.2.3. apakšpunktā. Triecienam jābūt tādam, lai āmurs atsistos pret spoguļa atstarojošās virsmas pusi.

-	2. tests. Trieciena punkts ir uz aizsargietvara malas, lai radītais trieciens veidotu 45° leņķi ar atstarojošās virsmas plakni, un atrodas horizontālā plaknē, kas iet caur šīs virsmas centru. Triecienu vērš pret atstarojošās virsmas pusi.

6.1.3.2.2.6.2.	Ārējie spoguļi

-	1. tests: Trieciena punkts ir noteikts 6.1.3.2.2.3. vai 6.1.3.2.2.4. apakšpunktā. Triecienam jābūt tādam, lai āmurs atsistos pret spoguļa atstarojošās virsmas pusi.

-	2. tests: Trieciena punkts ir noteikts 6.1.3.2.2.3. vai 6.1.3.2.2.4. apakšpunktā. Triecienam jābūt tādam, lai āmurs atsistos pret to spoguļa atstarojošās virsmas pretējo pusi.

Ja II vai III klases atpakaļskata spoguļus uzstāda uz tā paša stiprinājuma kā IV klases atpakaļskata spoguļus, iepriekšminētos testus izpilda ar zemāk esošo spoguli. Tehniskais dienests, kas atbild par testēšanu, tomēr var atkārtot vienu vai abus šādus testus ar augšējo spoguli, ja tas atrodas zemāk nekā 2 m no zemes.

6.1.3.3.	Testu rezultāti

        - Testos, kas aprakstīti 6.1.3.2. apakšpunktā, svārstam jāturpina svārstīties pēc trieciena tādā veidā, lai balsta stāvokļa projekcija palaišanas plaknē veido vismaz 20° leņķi attiecībā pret vertikāli. Leņķa mērījuma precizitāte ir ± 1°.

6.1.3.3.1.1.1. 	Šo prasību nepiemēro spoguļiem, kas piestiprināti pie priekšējā stikla un kam pēc testa piemēro 6.1.3.3.2. apakšpunktā paredzēto prasību.

6.1.3.3.2. 	Visiem II un IV klases atpakaļskata spoguļiem un III klases atpakaļskata spoguļiem, kas uzstādīti ar tādu pašu stiprinājumu kā IV klases atpakaļskata spoguļi, vajadzīgo leņķi attiecībā pret vertikāli samazina no 20° līdz 10°.

        - Ja 6.1.3.2. apakšpunktā aprakstīto testu laikā, kas paredzēti pie priekšējā stikla piestiprinātiem spoguļiem, salūst spoguļa stiprinājums, atlikušās daļas izvirzījums virs pamatnes nedrīkst būt lielāks kā 10 mm, un pēc testa atlikušajai konfigurācijai jāatbilst 6.1.1.3. apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

        - Atstarojošā virsma nedrīkst saplīst 6.1.3.2. apakšpunktā aprakstīto testu laikā. Atstarojošās virsmas saplīšana tomēr ir pieļaujama, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

6.1.3.3.3.1.	stikla gabali joprojām turas pie ietvara aizmugures vai virsmas, kas stingri savienota ar ietvaru; stikla daļēja atdalīšanās no ietvara aizmugures ir pieļaujama ar noteikumu, ka atstarpes starp plaisām nepārsniedz 2,5 mm. Pieļaujama sīku lausku atdalīšanās no stikla virsmas trieciena punktā;

6.1.3.3.3.2.	atstarojošā virsma ir izgatavota no neplīstoša stikla.

6.2.	Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi

    - VISPĀRĒJAS PRASĪBAS

      - Ja lietotājam ir jāregulē netiešās redzamības ierīce, tad tā ir regulējama bez instrumentu izmantošanas.

      - Ja netiešās redzamības ierīce paredzēto kopējo redzamības lauku var attēlot, tikai skenējot redzamības lauku, tad viss skenēšanas, attēlošanas process un atgriešanās sākuma stāvoklī neaizņem vairāk par divām sekundēm.

    - Netiešās redzamības kameras un monitora ierīce

      - Vispārējas prasības

6.2.2.1.1.	Kad netiešās redzamības kameras un monitora ierīci uzstāda uz plaknes virsmas, izliekuma “c” rādiusam jābūt vismaz 2,5 mm visās daļās neatkarīgi no ierīces noregulējuma, ja šīs daļas statiskā stāvoklī varētu nonākt kontaktā ar lodi, kuras diametrs ir vai nu 165 mm – monitoram, vai arī 100 mm – kamerai.

        - Prasības, kas attiecībā uz rādiusu paredzētas 6.2.2.1.1. apakšpunktā, nepiemēro tādu stiprinājuma iedobumu vai padziļinājumu malām, kuru diametrs vai garākā diagonāle ir mazāka par 12 mm ar noteikumu, ka šīs malas ir neasas.

        - Ja kameras un monitora daļas ir izgatavotas no materiāla, kura cietība pēc Šora A skalas ir mazāka kā 60, un ir uzstādītas uz stingra balsta, tad 6.2.2.1.1. apakšpunkta prasības piemēro vienīgi balstam.

      - Funkcionālās prasības

        - Kamerai jādarbojas labi vājas saules gaismas apstākļos. Kamera vājas saules gaismas apstākļos nodrošina luminiscences kontrastu vismaz 1:3 ārpus tās attēla daļas, kurā ir attēlots gaismas avots (nosacījumi kā noteikts EN 12368:8.4). 8.4). Gaismas avots apgaismo kameru ar 40 000 lx. Leņķis starp devēju plaknes perpendikulu un līniju, kas savieno devēja viduspunktu un gaismas avotu, ir 10°.

6.2.2.2.2.	Dažādos gaismas apstākļos monitora attēlotais minimālais kontrasts ir tāds, kā norādīts starptautiskā standarta projektā ISO 15008:2003.

6.2.2.2.3.	Monitora vidējo luminiscenci ir iespējams manuāli vai automātiski pielāgot vides apstākļiem.

6.2.2.2.4.	Luminiscences kontrasta mērījumus veic saskaņā ar ISO 15008:2003.

6.2.3.	CITAS Netiešās redzamības ierīces

Jāpierāda, ka ierīce atbilst šādām prasībām:

6.2.3.1. 	Ierīce uztver redzamās gaismas spektru un vienmēr atveido attēlu bez vajadzības pārveidot redzamās gaismas spektrā.

6.2.3.2.	Funkcionalitāti garantē tādos lietošanas apstākļos, kuros sistēmu nodod ekspluatācijā. Atkarībā no attēlu iegūšanas un to veidošanā izmantotās tehnoloģijas 6.2.2.2. apakšpunktu piemēro pilnībā vai daļēji. Citos gadījumos ir iespējams šajā nolūkā noteikt un parādīt, izmantojot 6.2.2.2. apakšpunktā norādītajai sistēmai analoģisku sistēmu, ka sistēmas jutību nodrošina funkcija, kas ir vismaz salīdzināma ar prasīto, un parādīt, ka ir garantēta funkcionalitāte, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kuru pieprasa spoguļiem vai kameras un monitora netiešās redzamības ierīcēm.

7.	Netiešās redzamības ierīču tipa MODIFIKĀCIJAS un apstiprinājuma ATTIECINĀJUMS

7.1.	Par katru netiešās redzamības ierīces, tostarp tās savienojuma ar virsbūvi, tipa modifikāciju jāpaziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi konkrēto netiešās redzamības ierīces tipu. Šī iestāde var vai nu:

7.1.1.	atzīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka netiešās redzamības ierīce vēl joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2.	tehniskajam dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

7.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām modifikācijām, saskaņā ar 5.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

  - Par apstiprinājuma attiecinājumu saskaņā ar 5.3. apakšpunktā noteikto kārtību paziņo visām 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

7.4.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu, katrai paziņojuma veidlapai, kuru izmanto šādam attiecinājumam, piešķir sērijas numuru.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

  - Ražojuma atbilstības procedūrām jāatbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildpielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

8.2.	Katrai netiešās redzamības ierīcei, kas apstiprināta saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt izgatavotai tā, lai tā atbilstu tipam, kurš apstiprināts atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām.

9.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts konkrētam netiešās redzamības ierīces tipam, var atsaukt, ja nav izpildīta 8.1. apakšpunktā noteiktā prasība vai ja netiešās redzamības ierīces tips neatbilst 8.2. apakšpunktā izklāstītajām prasībām.

9.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kuras beigās ir parakstīta un datēta norāde ar lieliem burtiem “APSTIPRINĀJUMS ATSAUKTS”.

10.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta netiešās redzamības ierīces tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestādei par to informē pārējās Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot apstiprinājuma veidlapu, kuras beigās ir parakstīta un datēta norāde ar lieliem burtiem “RAŽOŠANA IZBEIGTA”.

11.	PAR APSTIPRINĀJUMU TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, attiecinājumu vai atsaukumu.

II. 	NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪČU UZSTĀDĪŠANA

12.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

12.1.	“vadītāja redzes punkti” ir divi punkti, kas atrodas 65 mm attālumā viens no otra un 635 mm vertikāli virs 8. pielikumā noteiktā vadītāja sēdekļa R punkta. Taisnā līnija, kas savieno šos punktus, iet perpendikulāri transportlīdzekļa vertikālajai gareniskajai vidus plaknei. Tā segmenta centrs, kas savieno abus redzes punktus, atrodas uz gareniskās vertikālās plaknes, kam jāšķērso paredzētā vadītāja sēdekļa centrs, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

12.2.	“ambinokulārā redzamība” ir viss redzamības lauks, ko iegūst, pārklājoties labās un kreisās acs monokulārās redzamības laukiem (skatīt 2. attēlu turpmāk).

#### 2. attēls.

| E = interior rear-view mirror | E = iekšējais atpakaļskata spogulis |
| --- | --- |
| OD = driver’s eyes | OD = vadītāja acis |
| OE = driver’s eyes | OE = vadītāja acis |
| ID = virtual monocular images | ID = virtuālie monokulārie attēli |
| IE = virtual monocular images | IE = virtuālie monokulārie attēli |
| I = virtual ambinocular image | I = virtuālais ambinokulārais attēls |
| A = angle of vision of left eye | A = kreisās acs redzes leņķis |
| B = angle of vision of right eye | B = labās acs redzes leņķis |
| C = binocular angle of vision | C = binokulārais redzes leņķis |
| D = ambinocular angle of vision | D = ambinokulārais redzes leņķis |

12.3.	“transportlīdzekļa tips attiecībā uz netiešo redzamību” ir mehāniskie transportlīdzekļi, kam turpmāk minētās galvenās pazīmes ir vienādas:

12.3.1.	netiešās redzamības ierīces tips;

12.3.2.	virsbūves aprīkojums, kas samazina redzamības lauku;

12.3.3.	R punkta koordinātas;

    - noteiktie stāvokļi un tipa apstiprinājuma marķējumi obligātajām un (ja ir) izvēles netiešās redzamības ierīcēm.

  - “M1, M2, M3, N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļi” ir tie, kas definēti Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) 7. pielikumā (TRANSP/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

12.5.	“pašmasa braukšanas kārtībā” (MK) (kg) ir braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa bez pasažieriem un bez kravas, bet ar 75 kg vadītāja masu, degvielas masu, kas atbilst 90 % degvielas tvertnes tilpuma, ko noteicis ražotājs, un ar dzesēšanas šķidrumu, eļļošanas līdzekļiem, instrumentiem un rezerves riteni (ja ir).

12.6.	“priekšējā vadības ierīce” ir tāda konfigurācija, kurā vairāk nekā puse motora garuma atrodas virzienā uz aizmuguri no vējstikla pamatnes galējā priekšējā punkta un kurā stūres rata rumba atrodas transportlīdzekļa garuma priekšējā ceturtdaļā.

13.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

13.1.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

13.2.	Informatīvā dokumenta paraugs dots 2. pielikumā.

13.3.	Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu nodod tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu.

13.4.	Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti un vai tiek veikti pasākumi, kas nodrošina efektīvu ražojumu atbilstības kontroli.

14.	APSTIPRINĀJUMS

14.1.	Ja apstiprinājumam iesniegtais transportlīdzekļa tips saskaņā ar 13. punktu atbilst šo noteikumu 15. punkta prasībām, tam piešķir apstiprinājumu.

14.2.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 02) norāda grozījumu sēriju, kas ietver jaunākos nozīmīgos tehniskos grozījumus, kuri noteikumiem izdarīti apstiprinājuma piešķiršanas laikā. Tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir vienu un to pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim.

14.3.	Par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, attiecinājumu vai atsaukumu atbilstoši šiem noteikumiem paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma paraugam.

15.	PRASĪBAS

  - VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

    - (rezervēts)

15.1.2.	Spoguļi un citas netiešās redzamības ierīces jāuzstāda tā, lai spogulis vai cita ierīce nekustētos, būtiski izmainot noteikto redzamības lauku, un nevibrētu tā, ka vadītājs varētu nepareizi uztvert attēlu.

15.1.3.	Nosacījumiem, kas paredzēti 15.1.2. apakšpunktā, jābūt spēkā, kad transportlīdzeklis kustas ar ātrumu līdz 80 % no maksimālā paredzētā ātruma, bet nepārsniedz 150 km/h.

15.1.4.	Turpmāk definētos redzamības laukus nosaka, izmantojot ambinokulāro redzi, kad acis atrodas “vadītāja redzes punktos”, kā definēts 12.1. apakšpunktā. Redzamības laukus nosaka, kad transportlīdzeklis ir bez kravas apstākļos, kas norādīti 12.5. apakšpunktā. Tos nosaka caur logiem, kuru kopējais gaismas caurlaidības faktors ir vismaz 70 %, ko mēra perpendikulāri virsmai.

15.2.	SPOGUĻI

15.2.1.	Skaits

15.2.1.1.	Obligāto spoguļu minimālais skaits

15.2.1.1.1.	Redzamības laukus, kas paredzēti 15.2.4. apakšpunktā, nodrošina ar obligāto spoguļu minimālo skaitu, kas norādīti turpmākajā tabulā. Ja nepieprasa obligātu spoguļa esamību, tad nevienu citu netiešās redzamības sistēmu nevar obligāti pieprasīt.

| Transport-līdzekļa kategorija | Iekšējais spogulis | Ārējie spoguļi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iekšējais spogulis, I klase | Galvenais (lielais) spogulis, II klase | Galvenais (mazais) spogulis, III klase | Platleņķa spogulis, IV klase | Tuvās redzamības spogulis, V klase | Priekšējais spogulis, VI klase |
| M1 | Obligāts Izņemot, ja spogulis nenodrošina aizmugurējās redzamības lauku (kā noteikts 15.2.4.1. apakšpunktā) Pēc izvēles Ja spogulis nenodrošina aizmugurējās redzamības lauku. | Pēc izvēles | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. To vietā var uzstādīt II klases spoguļus. | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un/vai viens – pasažiera pusē. | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un/vai viens – pasažiera pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Pēc izvēles (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes) |
| M2 | Pēc izvēles (nav prasību par redzamības lauku) | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. | Nav atļauts | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un/vai viens – pasažiera pusē. | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Pēc izvēles (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes) |
| M3 | Pēc izvēles (nav prasību par redzamības lauku) | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. | Nav atļauts | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un/vai viens – pasažiera pusē. | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē un, viens – pasažiera pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Pēc izvēles (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes) |
| N1 | Obligāts Izņemot, ja spogulis nenodrošina aizmugurējās redzamības lauku (kā noteikts 15.2.4.1. apakšpunktā). Pēc izvēles Ja spogulis nenodrošina aizmugurējās redzamības lauku. | Pēc izvēles | Obligāts Viens – vadītāja pusē un viens – pasažiera pusē. To vietā var uzstādīt II klases spoguļus. | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un/vai viens – pasažiera pusē. | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Pēc izvēles (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes) |
| N2  7,5 t | ###### Pēc izvēles (nav prasību par redzamības lauku) | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. | Nav atļauts | Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. | Pēc izvēles Viens – pasažiera pusē, viens – vadītāja pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Pēc izvēles Viens priekšējais spogulis (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes). |
| N2 > 7,5 t | Pēc izvēles (nav prasību par redzamības lauku) | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē | Nav atļauts | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē | Obligāts (skatīt 15.2.2.7. un 15.2.4.5.5. apakšpunktu) Viens – pasažiera pusē. Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Obligāts (skatīt 15.2.1.1.2. apakšpunktu) Viens priekšējais spogulis (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes). |
| N3 | Pēc izvēles (nav prasību par redzamības lauku) | Obligāts Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. | Nav atļauts | Obligāti Viens – vadītāja pusē, un viens – pasažiera pusē. | Obligāts (skatīt 15.2.2.7. un 15.2.4.5.5. apakšpunktu) Viens – pasažiera pusē. Pēc izvēles Viens – vadītāja pusē (abiem jābūt uzstādītiem vismaz 2 m virs zemes). | Obligāts, skatīt 15.2.1.1.2. apakšpunktu) Viens priekšējais spogulis (jābūt uzstādītam vismaz 2 m virs zemes) |

        - Ja 15.2.4.6. apakšpunktā paredzētā priekšējā spoguļa nodrošināto redzamības lauku var iegūt ar citu netiešās redzamības ierīci, kas ir apstiprināta saskaņā ar 6.2. apakšpunktu un kas ir uzstādīta saskaņā ar 15. punktu, tad šo ierīci var izmantot spoguļa vietā.

Ja izmanto kameras un monitora ierīci, tad monitoram jārāda tikai redzamības lauks, kas paredzēts 15.2.4.6. apakšpunktā, transportlīdzeklim pārvietojoties uz priekšu ar ātrumu, kas nepārsniedz 30 km/h.

Ja transportlīdzeklis pārvietojas ar lielāku ātrumu vai pārvietojas uz aizmuguri, tad monitoru var izmantot, lai parādītu redzamības laukus, ko nodrošina citas uz transportlīdzekļa uzstādītas kameras.

        - Mehāniskie transportlīdzekļi, kuriem ir mazāk nekā četri riteņi un daļēji vai pilnīgi vadītāju norobežojoša virsbūve, ir aprīkoti:

vai nu ar I klases iekšējo atpakaļskata spoguli un II vai III klases ārējo atpakaļskata spoguli, ko piestiprina pie transportlīdzekļa vadītāja puses,

vai ar diviem II vai III klases ārējiem atpakaļskata spoguļiem, viens katrā transportlīdzekļa pusē.

15.2.4. apakšpunkta noteikumus nepiemēro iepriekš minētajiem transportlīdzekļiem.

15.2.1.2. 	Šo noteikumu noteikumi neattiecas uz kontrolspoguļiem, kas definēti 2.1.1.3. apakšpunktā. Ārējiem kontrolspoguļiem tomēr jāatrodas vismaz 2 m virs zemes, ja transportlīdzekļa slodze atbilst maksimālajai tehniski pieļaujamajai masai.

15.2.2.	Stāvoklis

15.2.2.1.	Spoguļi jānovieto tā, lai vadītājs, sēžot vadītāja sēdeklī parastā transportlīdzekļa vadīšanas stāvoklī, skaidri pārredzētu ceļu transportlīdzekļa aizmugurē, sānos vai priekšā.

15.2.2.2.	Ārējie spoguļi ir redzami pa sānu logiem vai caur to priekšējā stikla daļu, ko notīra priekšējā stikla tīrītāji. Tomēr konstrukcijas iemeslu dēļ šo iepriekšējo noteikumu (t. i., noteikumu par notīrīto priekšējā stikla daļu) nepiemēro:

M2 un m3 kategorijas transportlīdzekļu ārējiem spoguļiem pasažiera pusē;

VI klases spoguļiem.

15.2.2.3.	Ja transportlīdzeklis ir šasijas/kabīnes veidā, tad, mērot redzamības lauku, ražotājs nosaka minimālo un maksimālo virsbūves platumu un vajadzības gadījumā imitē to ar manekenu galvu plāksnēm. Attiecībā uz spoguļu uzstādīšanu transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma apliecībā norāda visas transportlīdzekļa un spoguļu konfigurācijas, kas pārbaudītas testos (skatīt 4. pielikumu).

      - Paredzētajam ārējam spogulim transportlīdzekļa vadītāja pusē jābūt novietotam tā, lai izveidojas ne vairāk kā 55 ° leņķis starp transportlīdzekļa vertikālo vidējo garenplakni un vertikālo plakni, kas iet caur spoguļa centru un tās 65 mm garās taisnās līnijas centru, kas savieno abus vadītāja redzes punktus.

      - Spoguļus nedrīkst izvirzīt ārpus transportlīdzekļa virsbūves vairāk nekā vajadzīgs, lai izpildītu prasības attiecībā uz 15.2.4. apakšpunktā noteiktajiem redzamības laukiem.

      - Ja ar transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu noslogota transportlīdzekļa ārējā spoguļa apakšējā mala atrodas mazāk nekā 2 m virs zemes, šo ārējo spoguli nedrīkst izvirzīt vairāk kā 250 mm ārpus transportlīdzekļa kopējā platuma, ko nosaka, neņemot vērā spoguļus.

      - V un VI klases spoguļus uzstāda uz transportlīdzekļiem tā, lai neatkarīgi no to novietojuma pēc noregulēšanas neviena no šo spoguļu daļām vai to turētājiem neatrodas mazāk kā 2 m no zemes, kad transportlīdzekļa slodze atbilst transportlīdzekļa tehniski pieļaujamajai maksimālajai pilnai masai.

Šos spoguļus tomēr neuzstāda transportlīdzekļos, kuru kabīnes augstums neļauj izpildīt šo prasību. Šajā gadījumā nav vajadzīga cita netiešās redzamības ierīce.

15.2.2.8.	Ievērojot 15.2.2.5., 15.2.2.6. un 15.2.2.7. apakšpunkta prasības, spoguļus drīkst izvirzīt ārpus transportlīdzekļu pieļaujamā maksimālā platuma.

15.2.3.	Regulēšana

15.2.3.1.	Iekšējam spogulim jābūt tādam, ka vadītājs to var regulēt, sēžot savā sēdeklī.

15.2.3.2.	Ārējam spogulim, kas atrodas vadītāja pusē, jābūt regulējamam no transportlīdzekļa iekšpuses, kad durvis ir aizvērtas, kaut arī logs var būt atvērts. Spoguli tomēr var bloķēt vajadzīgajā stāvoklī vienīgi no ārpuses.

15.2.3.3.	Prasības, kas minētas 15.2.3.2. apakšpunktā, nepiemēro ārējiem spoguļiem, kam nav vajadzīga regulēšana, lai tos varētu atgriezt iepriekšējā stāvoklī pēc izkustināšanas.

15.2.4.	Redzamības lauki

15.2.4.1.	Iekšējie atpakaļskata spoguļi (I klase)

Redzamības zonai jābūt tādai, lai vadītājs var redzēt vismaz 20 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kas centrēta ap transportlīdzekļa garenisko vertikālo vidusdaļu un stiepjas no 60 m aiz vadītāja redzes punktiem līdz apvārsnim (3. attēls).

| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |
| --- | --- |

3. attēls. I klases spoguļa redzamības lauks

      - Galvenie ārējie atpakaļskata spoguļi, II klase

15.2.4.2.1.	Ārējais atpakaļskata spogulis vadītāja pusē

Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz 5 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu vadītāja pusē, un kas stiepjas no 30 m aiz vadītāja redzes punktiem līdz apvārsnim.

Turklāt vadītājam jāredz ceļš 1 m platumā, ko ierobežo plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu, no punkta 4 m attālumā aiz vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem (skatīt 4. attēlu).

15.2.4.2.2.	Ārējais atpakaļskata spogulis pasažiera pusē

Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz 5 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru pasažiera pusē nodala plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu pasažiera pusē, un kas stiepjas no 30 m aiz vadītāja redzes punktiem līdz apvārsnim.

Turklāt vadītājam jāredz ceļš 1 m platumā, ko ierobežo plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu, no punkta 4 m attālumā aiz vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem (skatīt 4. attēlu).

| Ground level | Zemes līmenis |
| --- | --- |
| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |

4. attēls. II klases spoguļu redzamības lauks

15.2.4.3.	Galvenie ārējie atpakaļskata spoguļi, III klase

15.2.4.3.1.	Ārējais atpakaļskata spogulis vadītāja pusē

Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz 4 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu vadītāja pusē, un kas stiepjas no 20 m aiz vadītāja redzes punktiem līdz apvārsnim (skatīt 5. attēlu).

Turklāt vadītājam jāredz ceļš 1 m platumā, ko ierobežo plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu, no punkta 4 m attālumā aiz vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem.

15.2.4.3.2.	Ārējais atpakaļskata spogulis pasažiera pusē

Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz 4 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu pasažiera pusē, un kas stiepjas no 20 m aiz vadītāja redzes punktiem līdz apvārsnim (skatīt 5. attēlu).

Turklāt vadītājam jāredz ceļš 1 m platumā, ko ierobežo plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu, no punkta 4 m attālumā aiz vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem.

| Ground level | Zemes līmenis |
| --- | --- |
| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |

5. attēls. III klases spoguļu redzamības lauks

15.2.4.4.	Platleņķa ārējais spogulis (IV klase)

15.2.4.4.1.	Platleņķa ārējais spogulis vadītāja pusē

Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz 15 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu vadītāja pusē, un kas stiepjas no vismaz 10 līdz 25 m aiz vadītāja redzes punktiem līdz apvārsnim.

Turklāt vadītājam jāredz ceļš 4,5 m platumā, ko ierobežo plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu, no punkta 1,5 m attālumā aiz vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem (skatīt 6. attēlu).

15.2.4.4.2.	Platleņķa ārējais spogulis pasažiera pusē

Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz 15 m platu, plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu pasažiera pusē un kas stiepjas no vismaz 10 līdz 25 m aiz vadītāja redzes punktiem.

Turklāt vadītājam jāredz ceļš 4,5 m platumā, ko ierobežo plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu, no punkta 1,5 m attālumā aiz vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem (skatīt 6. attēlu).

| Ground level | Zemes līmenis |
| --- | --- |
| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |

6. attēls. IV klases platleņķa spoguļu redzamības lauks

15.2.4.5.	Tuvās redzamības ārējais spogulis (V klase)

Redzamības zonai jābūt tādai, lai vadītājs var redzēt plakanu ceļa horizontālo daļu transportlīdzekļa sānos, ko norobežo šādas vertikālas plaknes (skatīt 7.a un 7.b attēlus):

        - plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa vertikālajai vidējai garenplaknei, kura iet caur transportlīdzekļa kabīnes vistālāko punktu pasažiera pusē;

15.2.4.5.2.	šķērsvirzienā paralēlā plakne, kas atrodas 2 m uz priekšu no 15.2.4.5.1. apakšpunktā minētās plaknes;

15.2.4.5.3.	aizmugurē, plakne, kas ir paralēla vertikālajai plaknei, kura iet caur vadītāja redzes punktiem, un kas atrodas 1,75 m uz aizmuguri no minētās plaknes;

15.2.4.5.4.	priekšpusē, plakne, kas ir paralēla vertikālajai plaknei, kura iet caur vadītāja redzes punktiem, un kas atrodas 1 m uz priekšu no minētās plaknes. Ja vertikālā šķērsplakne, kas iet caur transportlīdzekļa bufera ārējo malu, atrodas mazāk nekā 1 m uz priekšu no vertikālās plaknes, kas iet caur vadītāja redzes punktiem, tad redzamības lauku ierobežo līdz šai plaknei.

15.2.4.5.5.	Ja redzamības lauku, kas aprakstīts 7.a un 7.b attēlā, var uztvert, kombinējot IV klases platleņķa spoguļa redzamības lauku un VI klases priekšējā spoguļa redzamības lauku, tad V klases tuvās redzamības spoguļa uzstādīšana nav obligāta.

| Ground level | Zemes līmenis |
| --- | --- |
| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |

7.a un 7.b attēls. V klases tuvās redzamības spoguļu redzamības lauks

15.2.4.6.		Priekšējais spogulis (VI klase)

15.2.4.6.1.	Redzamības laukam jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala:

-	viena vertikāla šķērsplakne, kas iet caur transportlīdzekļa kabīnes vistālāko priekšējo punktu,

-	viena vertikāla šķērsplakne, kas ir 2000 mm uz priekšu no transportlīdzekļa,

-	viena vertikāla gareniska plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu vadītāja pusē un

-	viena vertikāla gareniska plakne, kura ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kura ir 2000 mm uz ārpusi no vistālākās transportlīdzekļa malas vadītājam pretējā pusē.

Šī redzamības lauka priekšējo stūri, kas ir vadītājam pretējā pusē, var noapaļot ar 2000 mm rādiusu (skatīt 8. attēlu).

Noteikumi attiecībā uz priekšējiem spoguļiem ir obligāti turpmāk kontrolējamajām N2 > 7,5 t un N3 transportlīdzekļu kategorijām (kā noteikts 12.6. apakšpunktā).

Ja šo kategoriju transportlīdzekļi ar citādiem virsbūves konstrukcijas raksturlielumiem nevar izpildīt prasības, izmantojot priekšējo spoguli, tad izmanto kameras un monitora ierīci. Ja neviens no šiem variantiem nenodrošina atbilstošu redzamības lauku, tad izmanto jebkuru citu netiešās redzamības ierīci. Šai ierīcei jāspēj 8. attēlā noteiktajā laukumā atšķirt objektu, kura augstums ir 50 cm un diametrs – 30 cm.

| Ground level | Zemes līmenis |
| --- | --- |
| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |

8. attēls. VI klases priekšējā spoguļa redzamības lauks

15.2.4.6.2.	Tomēr, ja vadītājs var redzēt, ņemot vērā statņu A radītos traucējumus, taisnu līniju, kura ir 300 mm transportlīdzekļa priekšā 1200 mm augstumā virs ceļa virsmas un kura ir starp vertikālo garenisko plakni, kas ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kas iet caur transportlīdzekļa vistālāko punktu vadītāja pusē, un vertikālo garenisko plakni, kas ir paralēla vertikālajai vidējai garenplaknei un kas ir 900 mm uz ārpusi no transportlīdzekļa vistālākās malas vadītājam pretējā pusē, tad VI klases priekšējais spogulis nav obligāts.

15.2.4.7.	Ja spoguļi sastāv no vairākām atstarojošām virsmām, kam ir vai nu atšķirīgs izliekums vai kas veido leņķi savā starpā, vismaz vienai no atstarojošajām virsmām jānodrošina savai klasei norādītais redzamības lauks un jāatbilst šīs klases izmēriem (skatīt 6.1.2.1.2.2. apakšpunktu).

15.2.4.8.	Traucējumi

15.2.4.8.1.	Iekšējie atpakaļskata spoguļi (I klase)

Redzamības lauku var samazināt galvas balsti un tādas ierīces kā, un jo īpaši, saules aizsargi, aizmugures stiklu tīrītāji, sildelementi un S3 kategorijas bremžu signāllukturi, vai virsbūves sastāvdaļas, piemēram, aizmugurējo divviru durvju logu balsti, ar noteikumu, ka visas šīs ierīces kopā neaizsedz vairāk par 15% paredzētā redzamības lauka, to projicējot vertikālā plaknē, kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa vidējai garenplaknei. Traucējumu pakāpi nosaka, noregulējot pagalvjus līdz zemākajam iespējamajam stāvoklim un atlokot saules aizsargus.

15.2.4.8.2.	Ārējie spoguļi (II, III, IV, V un VI klase)

Neņem vērā iepriekšminēto redzamības zonu traucējumus, ko rada virsbūve un dažas tās sastāvdaļas, piemēram, citi spoguļi, durvju rokturi, kontūrgaismas lukturi, virzienrādītāji un aizmugures buferi, kā arī atstarojošās virsmas tīrītājelementi, ja tie kopumā traucē ne vairāk kā 10% paredzētā redzamības lauka.

15.2.4.9.	Testa procedūra

Redzamības zonu nosaka, novietojot jaudīgus gaismas avotus redzes punktos un pārbaudot gaismu, ko atstaro vertikāls monitora ekrāns. Var izmantot citas ekvivalentas metodes.

15.3.	Netiešās redzamības ierīces, kas nav spogUĻI

15.3.1.	Netiešās redzamības ierīces efektivitāte ir tāda, ka kritisko objektu var novērot paredzētajā redzamības laukā, ņemot vērā kritisko uztveri.

15.3.2.	Vadītāja tiešā redzamības lauka traucējumus, ko rada netiešās redzamības ierīces uzstādīšana, ierobežo līdz minimumam.

15.3.3.	Lai noteiktu netiešās redzamības kameras un monitora ierīču atšķirtspējas attālumu, piemēro 10. pielikumā noteikto procedūru.

15.3.4.	Monitora uzstādīšanas prasības

Monitora skatīšanās virziens ir aptuveni tāds pats kā galvenajam spogulim.

15.3.5.	M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi un N2 > 7,5 t un N3 kategorijas pabeigti vai komplektēti transportlīdzekļi, kuriem ir īpaša virsbūve atkritumu savākšanai, var to virsbūves aizmugurējā daļā būt aprīkoti ar netiešās redzamības ierīci, kas nav spogulis, lai nodrošinātu šādu redzamības lauku.

15.3.5.1.	Redzamības laukam (9. attēls) jābūt tādam, lai vadītājs varētu redzēt vismaz plakanu ceļa horizontālo daļu, kuru nodala:

-	vertikāla plakne, kas iet caur pabeigta transportlīdzekļa tālāko aizmugurējo punktu un kas ir perpendikulāra transportlīdzekļa vertikālajai gareniskajai vidusplaknei;

-	vertikāla plakne, kas ir paralēla iepriekšminētajai plaknei un kas ir (no transportlīdzekļa aizmugures) 2000 mm uz aizmuguri no tās;

-	divas vertikālas gareniskās plaknes, kas iet caur transportlīdzekļa punktiem, kuri ir vistālāk uz sāniem, un kas ir paralēlas transportlīdzekļa vertikālajai gareniskajai vidusplaknei.

15.3.5.2.	Ja šo kategoriju transportlīdzekļi nevar izpildīt 15.3.5.1. apakšpunkta prasības, izmantojot kameras/monitora ierīci, tad var izmantot citas netiešās redzamības ierīces. Šajā gadījumā ierīcei jāspēj 15.3.5.1. apakšpunktā noteiktajā laukumā atšķirt objektu, kura augstums ir 50 cm un diametrs – 30 cm.

| Driver’s ocular points | Vadītāja redzes punkti |
| --- | --- |

9. attēls. Aizmugurējo netiešās redzamības ierīču redzamības lauks

16.	Transportlīdzekļa tipa MODIFIKĀCIJAS un apstiprinājuma ATTIECINĀŠANA

16.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa modifikāciju informē administratīvo iestādi, kas ir apstiprinājusi konkrēto transportlīdzekļa tipu. Šī iestāde var vai nu:

16.1.1.	atzīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām; vai

16.1.2.	tehniskajam dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

16.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām modifikācijām, nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 4. pielikumā iekļautajam paraugam.

16.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu, katrai paziņojuma veidlapai, kuru izmanto šādam attiecinājumam, piešķir sērijas numuru.

17.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

  - Ražojuma atbilstības procedūrām jāatbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildpielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

  - Transportlīdzeklim, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt izgatavotam tā, lai tas, izpildot šo noteikumu 15. daļā izklāstītās prasības, atbilstu apstiprinātajam tipam.

18.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

18.1.	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu saskaņā ar šiem noteikumiem, var atsaukt, ja tas neatbilst 17.1. apakšpunktā izklāstītajām prasībām vai ja transportlīdzeklis nav izturējis 17.2. apakšpunktā minētos testus.

18.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kuras beigās ir parakstīta un datēta norāde ar lieliem burtiem “APSTIPRINĀJUMS ATSAUKTS”.

19.	RAŽOŠANAS PILNĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa tipa ražošanu, viņš par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestādei par to informē pārējās Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot apstiprinājuma veidlapu, kuras beigās ir parakstīta un datēta norāde ar lieliem burtiem “RAŽOŠANA IZBEIGTA”.

20.	PAR APSTIPRINĀJUMU TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, attiecinājumu vai atsaukumu.

21.	PĀREJAS NOTEIKUMI

21.1.	No šo noteikumu 02. grozījumu sērijas oficiālās spēkā stāšanās dienas neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājuma pieteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

21.2.	No 2006. gada 26. janvāra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus transportlīdzekļa tipam attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu piešķir tikai tad, ja transportlīdzekļa tips atbilst šo noteikumu prasībām pēc grozījumiem, kas izdarīti ar 02. grozījumu sēriju. Tomēr šo datumu atliek par 12 mēnešiem attiecībā uz prasībām par VI klases priekšējo spoguļu uzstādīšanu.

21.3.	No 2006. gada 26. janvāra Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus netiešās redzamības ierīču tipam piešķir tikai tad, ja šis tips atbilst šo noteikumu prasībām pēc grozījumiem, kas izdarīti ar 02. grozījumu sēriju.

21.4.	No 2010. gada 26. janvāra M1 un N1 transportlīdzekļu kategorijai un no 2007. gada 26. janvāra citām transportlīdzekļu kategorijām Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst atteikties atzīt transportlīdzekļa tipa apstiprinājumus, kuri nav piešķirti saskaņā ar šo noteikumu 02. grozījumu sēriju.

21.5.	No 2010. gada 26. janvāra M1 un N1 transportlīdzekļu kategorijai un no 2007. gada 26. janvāra citām transportlīdzekļu kategorijām Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst atteikties atzīt netiešās redzamības ierīču tipa apstiprinājumus, kuri nav piešķirti saskaņā ar šo noteikumu 02. grozījumu sēriju.

21.6.	Apstiprinājumi, kurus I vai III klases atpakaļskata spoguļiem piešķīra saskaņā ar šiem noteikumiem to sākotnējā veidā (00. sērija) vai ar 01. sērijas grozījumiem pirms šīs grozījumu sērijas spēkā stāšanās datuma, paliek spēkā.

21.7.	Šie noteikumi neaizliedz apstiprināt transportlīdzekļa tipu attiecībā uz atpakaļskata spoguļu uzstādīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 02. grozījumu sērija, ja uz I vai III klases atpakaļskata spoguļiem vai to daļas, ar ko tie aprīkoti, ir apstiprinājuma zīme, ko nosaka šo noteikumu sākotnējā versija (00. un 01. sērija).

21.8.	Attiecībā uz rezerves daļām neatkarīgi no 21.3. un 21.5. apakšpunkta noteikumiem Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina piešķirt apstiprinājumus saskaņā ar šo noteikumu 01. grozījumu sēriju netiešās redzamības ierīcēm izmantošanai transportlīdzekļu tipiem, kuri saskaņā ar Noteikumu Nr. 46 01. grozījumu sēriju ir apstiprināti pirms 21.2. apakšpunktā minētā datuma, un vajadzības gadījumā šo apstiprinājumu turpmākos attiecinājumus.

1. pielikums

INFORMATĪVAIS DOKUMENTS

NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪCES TIPA APSTIPRINĀJUMAM

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir vajadzīga, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju.

Visi zīmējumi atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti jāiesniedz A4 formātā vai šī formāta mapē.

Fotoattēlos, ja tādi ir, detaļas ir pietiekami sīki saskatāmas.

1.	Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

2.	Tips un vispārīgs komercapraksts:

3.	Tipa identifikācijas līdzekļi, ja tas norādīts uz ierīces:

4.	Transportlīdzekļa kategorija, kurai ierīce ir paredzēta:

5.	Ražotāja nosaukums un adrese:

6.	Apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

7.	Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

8.	Spoguļi (norādīt par katru spoguli atsevišķi):

8.1.	Variants:

8.2.	Rasējums(-i) spoguļa identifikācijai:

8.3.	Ziņas par stiprinājumu veidu:

9.	Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi:

9.1.	Tips un raksturlielumi (piemēram, ierīces pilnīgs apraksts):

9.1.1.	Attiecībā uz kameras un monitora ierīci atšķirtspējas attālums (mm), kontrasts, luminiscences diapazons, spilgtuma korekcija, displeja īpašības (melnbalts/krāsains), attēla atkārtošanas frekvence, monitora luminiscences diapazons:

9.2.	Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai varētu identificēt visu ierīci, ietverot uzstādīšanas instrukciju; rasējumos jānorāda tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta:

2. pielikums

INFORMATĪVAIS DOKUMENTS

TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ

NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪČU UZSTĀDĪŠANU

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir vajadzīga, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju.

Visi zīmējumi atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti jāiesniedz A4 formātā vai šī formāta mapē.

Fotoattēlos, ja tādi ir, detaļas ir pietiekami sīki saskatāmas.

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1.	Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

2.	Tips un vispārīgs komercapraksts:

3.	Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa (b):

4.	Šī marķējuma atrašanās vieta:

5.	Transportlīdzekļa kategorija (c):

6.	Ražotāja nosaukums un adrese:

7.	Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

VISPĀRĒJS TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS RAKSTUROJUMS

8.	Transportlīdzekļa prototipa fotoattēls(-i) un/vai rasējums(-i):

9.	Vadītāja kabīne (ar priekšā novietotu dzinēju vai tāda, kas novietota virs dzinēja)1:

...................................................................................................................................

10.	Vadītāja sēdvietas puse: kreisā puse/labā puse1

10.1.	Transportlīdzeklis ir aprīkots satiksmei pa labo/kreiso pusi1:

11.	Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (kopumā):

11.1	Šasijai bez korpusa

11.1.1.	Platums2:

11.1.1.1.	Maksimālais pieļaujamais platums:

11.1.1.2.	Minimālais pieļaujamais platums:

11.2.	Šasijai ar korpusu:

11.2.1.	Platums1:

12.	VIRSBŪVE

12.1.	Netiešās redzamības ierīces

12.1.1.	Spoguļi

12.1.1.1.	Rasējums(-i), kas parāda spoguļa novietojumu attiecībā pret transportlīdzekļa struktūru:

12.1.1.2.	Ziņas par stiprinājumu veidu, tostarp norādes par to transportlīdzekļa struktūras daļu, kurai tā ir piestiprināta: ………………

12.1.1.3.	Papildaprīkojums, kas var iespaidot aizmugures redzamības lauku:

      - Īss regulēšanas ierīces elektronisko sastāvdaļu apraksts (ja tādas ir):

– ierīce,

12.1.2.	Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi:

12.1.2.1.	Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, ietverot uzstādīšanas instrukciju:

_____________

1	lieko svītrot

2	“Transportlīdzekļa kopējais platums” ir gabarīts, kuru mēra atbilstoši ISO standarta 612-1978 definīcijai Nr. 6.2. M1 kategorijas transportlīdzekļiem papildus minētā standarta noteikumiem, mērot transportlīdzekļa platumu, neņem vērā šādas ierīces:

-	muitas plombas un to aizsargierīces,

-	brezenta nostiprināšanas ierīces un to aizsargierīces,

-	riepas bojājuma indikatorus,

-	pretšļakatu ierīces uz āru izvirzītās elastīgās daļas,

-	apgaismes ierīces,

-	autobusiem piekļuves platformas darba kārtībā, pacelšanas platformas un līdzīgas iekārtas darba kārtībā ar noteikumu, ka tās neatrodas tālāk par 10 mm no transportlīdzekļa sāna un ka platformu stūri, kas vērsti uz priekšu vai atpakaļ, ir noapaļoti līdz rādiusam, kas nav mazāks par 5 mm; šķautnēm jābūt noapaļotām līdz rādiusam, kas nav mazāks kā 2,5 mm,

-	netiešās redzamības ierīces

-	riepu spiediena rādītājus,

-	ievelkamos pakāpienus,

-	riepas sānu malas izvirzīto daļu tieši virs saskares punkta ar zemi.

3. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

1

par: 2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

netiešās redzamības ierīces tipam atbilstoši Noteikumiem Nr. 46.

Apstiprinājuma Nr.: ...							Attiecinājuma Nr.: ...

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Ierīces tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts tipa apstiprinājumam (datums):

6.	Par apstiprinājumu testiem atbildīgais tehniskais dienests:

- Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

8.	Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

9.	Īss apraksts:

Ierīces identifikācija: spogulis, kamera/monitors, cita ierīce2:

I, II, III, IV, V, VI, S klases netiešās redzamības ierīce2

Simbols  kā definēts šo noteikumu 6.1.3.1.1. apakšpunktā: ir/nav2

10.	Apstiprinājuma zīmes novietojums:

11.	Iemesls (-i) apstiprinājuma attiecinājumam (ja ir):

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts:2

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	Paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kas piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

______________

1	Valsts, kas piešķīrusi/attiecinājusi/noraidījusi/atsaukusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. apstiprināšanas noteikumus).

2	Lieko svītrot.

4. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

1

par: 2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

RAŽOŠANAS PILNĪGU IZBEIGŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 46.

Apstiprinājuma numurs: .............				Attiecinājuma Nr. .................

1.	Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

2.	Tips un vispārīgs komercapraksts:

3.	Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa:

3.1.	Šī marķējuma atrašanās vieta:

4.	Transportlīdzekļa kategorija: (M1, M2, M3, N1, N2  7,5t, N2 > 7,5t, N3)2

5.	Ražotāja nosaukums un adrese:

6.	Ražošanas uzņēmuma(-u) adrese(-s):

7.	Papildu informācija: (ja ir): sk. papildpielikumu.

8.	Par apstiprinājumu testiem atbildīgais tehniskais dienests:

9.	Testa protokola datums:

10.	Testa protokola numurs:

11.	Piezīmes. (ja ir) sk. papildpielikumu.

12.	Vieta:

13.	Datums:

14	Paraksts:

- 15.	Paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kas piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

Tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapas Nr. ..... papildpielikums par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 46.

1.	Spoguļu un netiešās redzamības papildierīču tirdzniecības nosaukums vai preču zīme un sastāvdaļu tipa apstiprinājuma numurs: ………………………………..

2.	Spoguļu un netiešās redzamības ierīču klase(-s) (I, II, III, IV, V, VI, S)2

3.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma attiecinājums uz šādu netiešās redzamības ierīci:

…………………………………………………………………………………...

4.	Vadītāja sēdekļa R punkta noteikšanas dati:

……………………………………………………………………………….......

5.	Maksimālais un minimālais virsbūves platums, attiecībā uz kuru spogulim un netiešās redzamības ierīcei ir piešķirts tipa apstiprinājums (15.2.2.3. apakšpunktā minētajām šasijām/kabīnēm):

6.	Šīs apliecības pielikumā ir šādi dokumenti ar iepriekš norādīto tipa apstiprinājuma numuru:

-	rasējumi, kuros norāda netiešās redzamības ierīču uzstādīšanu;

-	rasējumi un plāni, kuros norāda uzstādīšanas novietojumu un parametrus tai struktūras daļai, uz kuras uzstāda netiešās redzamības ierīces.

7.	Piezīmes. (piemēram, derīgs labās rokas/kreisās rokas satiksmei2

____________

1	Valsts, kas piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (sk. apstiprināšanas noteikumus).

2	Lieko svītrot.

5. pielikums

NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪCES APSTIPRINĀJUMA ZĪMES IZVIETOJUMS

(sk. Noteikumu 5.4. apakšpunktu)

Šī netiešās redzamības ierīcei piestiprinātā apstiprinājuma zīme norāda, ka spogulis ir II klases atpakaļskata spogulis, kurš apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 46 un ar apstiprinājuma numuru 022439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka Noteikumi Nr. 46 jau ietvēra 02. grozījumu sēriju, kad apstiprinājums tika piešķirts.

______________

Piezīme. Apstiprinājuma numuram un papildu simboliem jābūt novietotiem blakus aplim un vai nu virs, vai zem burta “E”, vai arī pa kreisi vai pa labi no šī burta. Apstiprinājuma numura cipariem visiem jābūt vienā un tajā pašā burta “E” pusē un jābūt vērstiem tajā pašā virzienā. Papildu simbolam jābūt tieši pretī apstiprinājuma numuram. Lai nepieļautu iespēju, ka ciparus un simbolus var sajaukt, sastāvdaļu tipa apstiprinājuma numuru nedrīkst apzīmēt ar romiešu cipariem.

6. pielikums

ATSTAROJUMA NOTEIKŠANAS TESTA METODE

- 1.	DEFINĪCIJAS

1.1.	CIE standarta gaismas avots A1 – kolorimetrisks gaismas avots, kas veido pilnu izstarojuma avotu ar T68 = 2855,6 K.

1.1.2.	CIE standarta avots A1 – gāzes volframa kvēlspuldze, kas darbojas korelētas krāsas temperatūrā T68 = 2855,6 K.

1.1.3.	CIE 1931 standarta kolorimetrisks uztvērējs1 – starojuma uztvērējs, kura kolorimetriskie parametri atbilst spektrālajām trihromatiskajām vērtībām  (skatīt tabulu).

1.1.4.	CIE spektrālās trihromatiskās vērtības1 – līdzvērtīga enerģijas spektra spektrālo elementu trihromatiskās vērtības CIE (XYZ) sistēmā.

1.1.5.	Fotooptiskā redzamība1 – redzamība ar neapbruņotu aci, kad tā ir pielāgojusies spilgtumam, kas atbilst vismaz vairākām cd/m2.

- 2.	IEKĀRTA

2.1.	Vispārēja informācija

Iekārta sastāv no gaismas avota, testa parauga turētāja, uztvērēja ar fotodetektoru un rādījumu skalu (skatīt 1. attēlu) un ārējās gaismas iedarbības novēršanas līdzekļa.

Uztvērējā var atrasties gaismu integrējoša lode, lai atvieglotu neplakanu (izliektu) spoguļu atstarojuma noteikšanu (skatīt 2. attēlu).

2.2.	Gaismas avota un uztvērēja spektrālie parametri

Gaismas avots ir no CIE standarta avota A un ar to saistītas optiskas iekārtas, ar ko nodrošina gandrīz paralēlu gaismas staru kūli. Ieteicams izmantot sprieguma stabilizētāju, lai iekārtas darbības laikā saglabātu fiksētu lampas spriegumu.

Uztvērējā jābūt fotodetektoram, kura spektrālie rādījumi ir proporcionāli CIE (1931) standarta kolorimetriskā uztvērēja fotooptiskajai spilgtuma funkcijai (skatīt tabulu). Var izmantot jebkuru citu gaismas avota – filtra – uztvērēja kombināciju, kas nodrošina ekvivalentu CIE standarta gaismas avotu A un fotooptisko redzamību. Ja uztvērējā izmanto integrējošo lodi, lodes iekšējo virsmu pārklāj ar matētu (difuzīvu) spektrāli neselektīvu baltu pārklājumu.

2.3.	Ģeometriskie nosacījumi

Vēlams, lai pilnā staru kūļa leņķis () ir 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) no perpendikula attiecībā pret testējamo virsmu, un lai tas nepārsniedz pielaides augšējo robežu (t. i., 0,53 rad jeb 30°). Uztvērēja ass veido leņķi () ar šo perpendikulu, kas ir vienāds ar leņķi, kuru veido pilnais staru kūlis (skatīt 1. attēlu). Saskaroties ar testējamo virsmu, pilnā staru kūļa diametrs nav mazāks kā 13 mm (0,5 collas). Atstarotais stars nav lielāks kā fotodetektora jutīgā virsma, pārklāj ne mazāk kā 50 % no šīs virsmas un, cik iespējams, pārklāj to pašu virsmas segmentu, kas tika pārklāts iekārtas kalibrēšanas laikā.

Ja uztvērējā izmanto integrējošo lodi, lodes minimālais diametrs ir 127 mm (5 collas). Parauga un pilnā staru kūļa atveres lodē ir tik lielas, lai pa tām iekļūtu viss pilnais un atstarotais staru kūlis. Fotodetektoru novieto tā, lai tas neuztvertu tiešu gaismu ne no pilnā, ne arī no atstarotā staru kūļa.

2.4.	Fotodetektora rādījumu skalas elektriskie parametri

Fotodetektora rādījums, ko nolasa no rādījumu skalas, ir gaismas intensitātes lineāra funkcija uz gaismas jutīgās virsmas. Lai atvieglotu reducēšanu līdz 0 un kalibrēšanas koriģēšanu, paredz (elektriskus un/vai optiskus) līdzekļus. Šie līdzekļi neietekmē instrumenta linearitāti vai spektrālos parametrus. Uztvērēja – rādījumu skalas precizitāte ir ± 2 % no pilnas skalas vai ± 10 % no nolasījuma lieluma – atkarībā no tā, kurš procents ir mazāks.

2.5.	Parauga turētājs

Šajā mehānismā testa paraugs jāievieto tā, lai avota balsta un uztvērēja asis krustotos uz atstarojošās virsmas. Atstarojošā virsma var atrasties spoguļa parauga iekšpusē vai vienā no tā pusēm atkarībā no tā, vai tas ir spogulis ar “pirmo virsmu”, “otro virsmu” vai prizmatisks “atlokāma” tipa spogulis.

- 3.	PROCEDŪRA

3.1.	Tiešās kalibrēšanas metode

Tiešajā kalibrēšanas metodē par atskaites standartu izmanto gaisu. Šo metodi piemēro iekārtām, kas konstruētas tā, lai varētu veikt kalibrēšanu 100 % punktā, iešūpojot uztvērēju vajadzīgajā vietā tieši uz gaismas avota ass (skatīt 1. attēlu).

Izmantojot šo metodi, dažos gadījumos (piemēram, veicot zema atstarojuma virsmu mērījumus) vēlams izmantot kalibrēšanas starppunktu (starp 0 un 100 % uz skalas). Šādā gadījumā optiskajā ceļā ievieto neitrāla blīvuma filtru, kura caurlaidība ir zināma, un pēc tam koriģē kalibrēšanas kontrolskalu, līdz var nolasīt neitrālā blīvuma filtra caurlaidību procentos. Šo filtru noņem pirms atstarojuma mērījumu veikšanas.

3.2.	Netiešās kalibrēšanas metode

Netiešās kalibrēšanas metodi piemēro, ja iekārtai ir fiksēta avota un uztvērēja ģeometrija. Vajadzīgs atbilstoši kalibrēts un uzturēts atstarojuma standarts. Vēlams, lai šis atskaites standarts ir plakans spogulis, kura atstarojuma vērtība pēc iespējas vairāk līdzinās testa paraugu atstarojuma vērtībai.

3.3.	Plakana spoguļa mērījumi

Plakanu spoguļu paraugu atstarojumu var noteikt ar instrumentiem, izmantojot vai nu tiešo vai netiešo kalibrēšanas metodi. Atstarojumu vērtību nolasa tieši no rādījumu skalas.

3.4.	Neplakana (izliekta) spoguļa mērījumi

Izliekto spoguļu atstarojuma noteikšanā jāizmanto iekārtas, kuru uztvērējā ir integrējošā lode (skatīt 2. attēlu). Ja instrumenta rādījumu skala standarta spogulim ar E % atstarojumu uzrāda ne dalījumus, nezināma atstarojuma spoguļa nx dalījumi saskaņā ar šādu formulu atbildīs X % atstarojumam:

| Meter with adjustments | Rādījumu skala ar korekcijām |
| --- | --- |
| Reflectance % | Atstarojuma % |
| Zero adjustment | Nulles korekcija |
| Sample holder | Parauga turētājs |
| Calibration adjustment | Kalibrēšanas korekcija |
| Light source and collimating optics | Gaismas avots un kolimācijas optiskās ierīces |
| Receptor arm in position for “direct” calibration | Uztvērēja balsts “tiešās” kalibrēšanas stāvoklī |
| Photoreceptor in position for measurement and “indirect” calibration | Fotouztvērējs noteikšanas stāvoklī un “netiešā” kalibrēšana |

1. attēls. Vispārīgi attēlots reflektometrs, kas demonstrē divu kalibrēšanas metožu shēmu

| Light source and collimating optics | Gaismas avots un kolimācijas optiskās ierīces |
| --- | --- |
| Meter with | Rādījumu skala |
| Reflectance % | Atstarojuma % |
| Zero adjustment | Nulles korekcija |
| Calibration adjustment | Kalibrēšanas korekcija |
| Photo detector | Fotodetektors |
| Sample holder | Parauga turētājs |

2. attēls. Vispārīgi attēlots reflektometrs ar integrējošu lodi uztvērējā

CIE 1931 STANDARTA KOLORIMETRISKĀ UZTVĒRĒJA SPEKTRĀLĀS TRIHROMATISKĀS VĒRTĪBAS2

Šī tabula ir ņemta no CIE izdevuma 50 (45) (1970)

| (*) Changed in 1966 (from 3 to 2) | * Mainīts 1966. gadā (no 3 uz 2) |
| --- | --- |

SKAIDROJOŠAIS ATTĒLS

Sfērisko spoguļu atstarojuma faktora mērīšanas ierīces paraugs

C = uztvērējs

D = diafragma

E = ieejas logs

F = mērījuma logs

L = lēca

M = objekta logs

S = gaismas avots

(S) = integrējošā sfēra

7. pielikums

Procedūra spoguļa atstarojošās virsmas “r” izliekuma

rādiusa noteikšanai

- 1.	MĒRĪJUMI

1.1.	Iekārtas

Izmanto “sferometru”, kurš ir līdzīgs šī pielikuma 1. attēlā aprakstītajam un kurš atbilst norādītajiem attālumiem starp mēraparāta skalas rādītāju un stieņa fiksētajiem balstiem.

1.2.	Mērījumu punkti

1.2.1.	Izliekuma pamatrādiusus mēra trijos punktos, kas atrodas pēc iespējas tuvāk tā atstarojošās virsmas loka vienai trešdaļai, pusei un divām trešdaļām, kas iet caur šīs virsmas centru paralēli b segmentam, vai tā loka punktos, kas iet caur atstarojošās virsmas centru, kurš tam ir perpendikulārs, ja šis loks ir garāks.

1.2.2.	Ja atstarojošās virsmas izmēra dēļ nav iespējams veikt mērījumus šo noteikumu 2.1.1.5. apakšpunktā noteiktajos virzienos, par testiem atbildīgie tehniskie dienesti var veikt mērījumus minētajā punktā divos perpendikulāros virzienos pēc iespējas tuvāk iepriekšminētajiem virzieniem.

- 2.	IZLIEKUMA “r” RĀDIUSA APRĒĶINĀŠANA

“r”, ko izsaka mm, aprēķina pēc šādas formulas:

r=rp1+rp2+rp33

kur:

rp1	= izliekuma rādiuss pirmajā mērījuma punktā,

rp2	= izliekuma rādiuss otrajā mērījuma punktā,

rp3	= izliekuma rādiuss trešajā mērījuma punktā.

| comparator | mēraparāts |
| --- | --- |
| mobile point | rādītājs |

1. attēls. sferometrs

8. pielikums

PROCEDŪRA “H” PUNKTA UN FAKTISKĀ TORSA LEŅĶA NOTEIKŠANAI

MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU SĒDVIETĀM

1.	MĒRĶIS

Šajā pielikumā aprakstīto metodi izmanto, lai noteiktu H punkta atrašanās vietu un faktisko torsa leņķi vienai vai vairākām mehānisko transportlīdzekļu sēdvietām un pārbaudītu izmērītos datus attiecībā uz transportlīdzekļa ražotāja dotajos instrukciju.1

2.	DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

2.1.	“atskaites dati” ir viens vai vairāki šādi sēdvietas parametri:

2.1.1.	punkts H un punkts R, un to attiecība,

2.1.2.	faktiskais torsa leņķis un projektētais torsa leņķis, un to attiecība;

2.2.	“punkta H trīsdimensiju manekens” (3-D H manekens) ir ierīce, ko izmanto, lai noteiktu punktu H un faktiskos torsa leņķus. Šī ierīce ir aprakstīta šā pielikuma 1. papildpielikumā;

2.3.	“punkts H” ir torsa un augšstilba šarnīra centrs 3-D H manekenā, kas uzstādīts transportlīdzekļa sēdeklī saskaņā ar turpmāk minēto 4. punktu. Punkts H atrodas ierīces ass vidū starp 3-D H manekenam abās pusēs redzamajiem punkta H ass galiem. Punkts H teorētiski atbilst punktam R (pielaides sk. 3.2.2. apakšpunktā). Pēc punkta H noteikšanas saskaņā ar 4. punktā aprakstīto metodi to uzskata par fiksētu attiecībā pret sēdekļa spilvena konstrukciju un uzskata, ka tas pārvietojas, kad sēdeklis tiek regulēts;

      - “punkts R” jeb “sēdekļa atskaites punkts” ir projektētais punkts, ko katrai sēdvietai nosaka transportlīdzekļa ražotājs un ko nosaka attiecībā pret trīsdimensiju koordinātu sistēmu;

2.5.	“torsa līnija” ir 3-D H manekena zondes ass, kad zonde ir pilnībā atvirzīta atpakaļ;

2.6.	“faktiskais torsa leņķis” ir leņķis, ko mēra starp vertikāli, kas iet caur punktu H, un torsa līniju, izmantojot 3-D H manekena atzveltnes leņķa kvadrantu. Faktiskais torsa leņķis teorētiski atbilst projektētajam torsa leņķim (pielaides sk. 3.2.2. apakšpunktā);

2.7.	“projektētais torsa leņķis” ir leņķis, ko mēra starp vertikāli, kura iet caur punktu R un torsa līniju stāvoklī, kas atbilst projektētajam atzveltnes stāvoklim, ko nosaka transportlīdzekļa ražotājs;

2.8.	“transportlīdzeklī esošas personas vidusplakne” (C/LO) ir katrā izraudzītajā sēdvietā novietotā 3-D H manekena vidusplakne; to attēlo punkta H koordināta uz y ass. Atsevišķiem sēdekļiem sēdekļa vidusplakne sakrīt ar transportlīdzeklī esošas personas vidusplakni. Citiem sēdekļiem transportlīdzeklī esošas personas vidusplakni nosaka ražotājs;

2.9.	“trīsdimensiju koordinātu sistēma” ir šā pielikuma 2. papildpielikumā aprakstītā sistēma;

2.10.	“norādes zīmes” ir tādi fiziski punkti (caurumi, virsmas, zīmes vai robojumi) uz transportlīdzekļa virsbūves, ko nosaka ražotājs;

2.11.	“Transportlīdzekļa mērīšanas stāvoklis” ir transportlīdzekļa stāvoklis, ko nosaka norādes zīmju koordinātas trīsdimensiju koordinātu sistēmā.

3.	PRASĪBAS

3.1.	Datu noformējums

Par katru sēdvietu visus šādus atskaites datus, ja tie nepieciešami, lai pierādītu atbilstību šo noteikumu noteikumiem, vai attiecīgu datu daļu noformē šā pielikuma 3. papildpielikumā norādītajā formā:

3.1.1.	punkta R koordinātas trīsdimensiju koordinātu sistēmā;

3.1.2.	projektētais torsa leņķis;

3.1.3.	visi norādījumi, kas vajadzīgi sēdekļa noregulēšanai (ja tas ir regulējams) mērīšanas stāvoklī, kurš noteikts 4.3. apakšpunktā.

3.2.	Attiecība starp mērījumu datiem un konstrukcijas specifikācijām

3.2.1.	Punkta H koordinātas un faktisko torsa leņķa vērtību, ko iegūst ar 4. punktā izklāstīto metodi, attiecīgi salīdzina ar punkta R koordinātām un ražotāja norādīto projektēto torsa leņķa vērtību.

3.2.2.	Punkta R un punkta H relatīvo novietojumu un attiecību starp projektēto torsa leņķi un faktisko torsa leņķi attiecīgajai sēdvietai uzskata par apmierinošu, ja punkts H, kas noteikts pēc tā koordinātām, atrodas kvadrātā, kura malas ir 50 mm garas un kura diagonāles krustojas punktā R, un ja faktiskais torsa leņķis ir 5° robežās no projektētā torsa leņķa.

3.2.3.	Ja šie nosacījumi ir ievēroti, punktu R un projektēto torsa leņķi izmanto, lai pierādītu atbilstību šo noteikumu noteikumiem.

3.2.4.	Ja punkts H vai faktiskais torsa leņķis neatbilst 3.2.2. apakšpunkta prasībām, tad punktu H un faktisko torsa leņķi nosaka vēl divreiz (pavisam trīs reizes). Ja, veicot šīs trīs darbības, divu darbību rezultāti atbilst prasībām, piemēro 3.2.3. apakšpunkta nosacījumus.

3.2.5.	Ja, veicot šīs trīs 3.2.4. apakšpunktā aprakstītās darbības, vismaz divu darbību rezultāti neatbilst 3.2.2. apakšpunkta prasībām vai, ja pārbaudi nevar izdarīt, jo transportlīdzekļa ražotājs nav sniedzis informāciju attiecībā uz punkta R atrašanās vietu vai attiecībā uz projektēto torsa leņķi, izmanto trīs izmērīto punktu centroīdu vai trīs izmērīto leņķu vidējo rādītāju un uzskata to par piemērojamu visos gadījumos, kad šajā regulā minēts punkts R vai projektētais torsa leņķis.

4.	PUNKTA H UN FAKTISKĀ TORSA LEŅĶA NOTEIKŠANAS METODE

4.1.	Pēc ražotāja ieskata transportlīdzekli pirms tam tur 20 ± +10°C temperatūrā, lai panāktu, ka sēdekļa materiāls sasniedz istabas temperatūru. Ja uz pārbaudāmā sēdekļa neviens nav sēdējis, 70 līdz 80 kg smags cilvēks vai ierīce divreiz pa minūtei apsēžas/tiek novietota uz sēdekļa, lai saspiestu tā spilvenu un atzveltni. Pēc ražotāja pieprasījuma vismaz 30 minūtes pirms 3-D H manekena uzstādīšanas neviens sēdekļa komplekts netiek noslogots.

4.2.	Transportlīdzeklis atrodas mērīšanas stāvoklī, kas noteikts 2.11. apakšpunktā.

4.3.	Ja sēdeklis ir regulējams, to vispirms noregulē vistālāk atpakaļ parastajā braukšanas stāvoklī, ko norādījis transportlīdzekļa ražotājs, ņemot vērā tikai sēdekļa regulēšanu garenvirzienā, izņemot sēdekļa gājienu, kas nav paredzēts parastajiem braukšanas stāvokļiem. Ja ir citi sēdekļa regulēšanas veidi (vertikālās, leņķa, atzveltnes utt.), tad ar tiem noregulē stāvoklī, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs. Sēdekļiem ar atsperojumu vertikālo stāvokli stingri nofiksē atbilstoši parastajam braukšanas stāvoklim, ko noteicis ražotājs.

4.4.	Sēdvietas virsmu, kas saskaras ar 3-D H manekenu, pārklāj ar pietiekami lielu un atbilstošas faktūras kokvilnas muslīnu, kas raksturots kā vienkāršs kokvilnas audums ar 18,9 pavedieniem uz vienu cm2 un 0,228 kg/m2 svaru vai trikotāžas vai neausta drāna ar līdzvērtīgiem parametriem.

Ja sēdekli testē ārpus transportlīdzekļa, grīdai, uz kuras novieto sēdekli, jābūt ar tādiem pašiem pamatparametriem2 kā transportlīdzekļa grīdai, uz kuras sēdekli paredzēts izmantot.

4.5.	3-D H manekena pamatnes un muguras daļas komplektu noliek tā, lai transportlīdzeklī esošās personas vidusplakne (C/LO) sakristu ar 3-D H manekena vidusplakni. Pēc ražotāja pieprasījuma 3-D H manekenu drīkst pavirzīt uz iekšu attiecībā pret C/LO, ja 3-D H manekens atrodas tik tālu uz āru, ka sēdekļa mala neļauj 3-D H manekenu regulēt.

4.6.	Pieliek pēdas un apakšstilba komplektus pamatnes komplektam vai nu pa vienam, vai izmantojot T veida stieņa un apakšstilbu komplektu. Līnija, kas iet caur redzamajiem punkta H ass galiem, ir paralēla zemei un perpendikulāra sēdekļa vidus garenplaknei.

4.7.	3-D H manekena pēdu un kāju stāvokli noregulē šādi:

4.7.1.	izraudzītā sēdvieta - vadītāja un malējā priekšējā pasažiera sēdvieta:

4.7.1.1.	abus pēdu un kāju komplektus pavirza uz priekšu tā, lai pēdas atrastos dabiskā stāvoklī uz grīdas, ja vajadzīgs, starp darbināmajiem pedāļiem. Ja iespējams, kreiso pēdu novieto apmēram tādā pašā attālumā pa kreisi no 3-D H manekena vidusplaknes kā labo pēdu pa labi. Spirta līmeņrādi, ar ko pārbauda 3-D H manekena šķērsvirziena novietojumu, pavērš horizontāli, vajadzības gadījumā regulējot pamatni vai pavirzot kājas un pēdas komplektu uz aizmuguri. Līnija, kas iet caur redzamajiem punkta H ass galiem, paliek perpendikulāra sēdekļa vidus garenplaknei.

4.7.1.2.	Ja kreiso kāju nevar nolikt paralēli labajai kājai un kreiso pēdu nevar atbalstīt pret konstrukciju, kreiso pēdu pārvieto, līdz tā atbalstās. Saglabā redzamo ass galu orientāciju.

4.7.2.	Izraudzītā sēdvieta - malējā aizmugurējā:

Attiecībā uz aizmugurējiem sēdekļiem vai papildu sēdekļiem, kājas novieto tā, kā noteicis ražotājs. Ja pēdas tad balstās uz grīdas dažādos līmeņos, tad pēda, kas pirmā saskaras ar priekšējo sēdekli, kalpo par atskaites pēdu un otru pēdu novieto tā, lai spirta līmeņrādis, ar ko pārbauda ierīces sēdvietas šķērsvirziena novietojumu, būtu vērsts horizontāli.

4.7.3.	Citas izraudzītās sēdvietas.

Ievēro pamatmetodi, kas norādīta 4.7.1. apakšpunktā, izņemot to, ka pēdas novieto, kā noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

4.8.	Piestiprina apakšstilba un augšstilbu smagumus un noregulē 3-D H manekenu.

4.9.	Noliec muguras daļu uz priekšu līdz priekšējai atdurei un atvelk 3-D H manekenu no sēdekļa atzveltnes, izmantojot T veida stieni. Maina 3-D H manekena stāvokli uz sēdekļa, izmantojot vienu no šādām metodēm:

4.9.1.	Ja 3-D H manekens tiecas slīdēt atpakaļ, izmanto šādu metodi. Ļauj 3-D H manekenam slīdēt atpakaļ, līdz uz priekšu vērstā horizontālā ierobežotājslodze T veida stienim vairs nav vajadzīga, t. i., līdz pamatne saskaras ar sēdekļa atzveltni. Vajadzības gadījumā maina apakšstilba stāvokli.

4.9.2.	Ja 3-D H manekens netiecas slīdēt atpakaļ, izmanto šādu metodi. Liek 3-D H manekenam slīdēt atpakaļ, pieliekot uz aizmuguri vērstu horizontālu slodzi T veida stienim, līdz pamatne saskaras ar sēdekļa atzveltni (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlu).

  - Pieliek 100 ± +10 N lielu slodzi 3-D H manekena muguras daļas komplektam vietā, kur krustojas gūžas leņķa kvadranta un T veida stieņa virsmas. Slodzes virzienu saglabā līnijā, kas iet gar minēto krustpunktu uz punktu tieši virs augšstilba stieņa (sk. šī pielikuma 2. papildinājuma 2. attēlu). Tad uzmanīgi atvirza muguras daļu atpakaļ pie sēdekļa atzveltnes. Jābūt uzmanīgiem procedūras atlikušajā daļā, lai novērstu 3-D H manekena slīdēšanu uz priekšu.

4.11.	Uzliek labā un kreisā gurna smagumus un tad pēc kārtas astoņus torsa smagumus. Saglabā 3-D H manekena līmeni.

4.12.	Noliec muguras daļu uz priekšu, lai sēdekļa atzveltni atbrīvotu no spiediena. Pašūpo 3-D H manekenu no vienas puses uz otru 10° lielā lokā (5° uz katru pusi no vertikālās vidusplaknes), izdarot trīs pilnus ciklus, lai nepieļautu, ka starp 3-D H manekenu un sēdekli rodas berze.

Kamēr manekenu šūpo, 3-D H manekena T veida stienis var tiekties novirzīties no noteiktā horizontālā un vertikālā stāvokļa. Tāpēc T veida stienis jāstabilizē, pieliekot attiecīgu sānisku slodzi šūpošanas laikā. Jābūt uzmanīgiem, turot T veida stieni un šūpojot 3-D H manekenu, lai nodrošinātu to, ka nekādas nejaušas ārējas slodzes netiek pieliktas vertikālā virzienā vai virzienā uz priekšu un atpakaļ.

Šajā laikā 3-D H manekena pēdas nevajag stabilizēt vai turēt. Ja pēdas maina stāvokli, tām uz brīdi jāļauj palikt šādā stāvoklī.

Uzmanīgi atliec muguras daļu atpakaļ pret atzveltni un pārbauda, vai abi spirta līmeņrāži ir nulles stāvoklī. Ja 3-D H manekena šūpošanas darbības laikā ir notikusi pēdu kustība, to stāvoklis jāmaina šādi.

Pēc kārtas paceļ katru pēdu no grīdas tikai tik, cik vajadzīgs, lai nerastos papildu pēdas kustība. Šīs pacelšanas laikā kājas brīvi griežas, un netiek pieliktas nekādas uz priekšu vērstas vai sāniskas slodzes. Kad katru pēdu noliek atpakaļ lejup vērstā stāvoklī, papēdim jāsaskaras ar konstrukciju, kas ir tam paredzēta.

Pārbauda, vai sānu spirta līmeņrādis ir nulles stāvoklī; vajadzības gadījumā muguras daļas augšpusē pieliek sānu slodzi, kas ir pietiekama, lai noregulētu 3-D H manekena pamatni uz sēdekļa.

4.13.	Turot T veida stieni, lai 3-D H manekens neslīdētu uz priekšu pa sēdekļa spilvenu, turpina šādi:

a)	atvirza muguras daļu atpakaļ pie sēdekļa atzveltnes,

b) 	muguras leņķa stienim pēc kārtas pieliek un atņem tādu uz aizmuguri vērstu horizontālu slodzi, kas nepārsniedz 25 N, tādā augstumā, kurš ir aptuveni torsa smagumu centrā, līdz gūžas leņķa kvadranta rādījumi liecina, ka pēc slodzes atņemšanas ir panākts stabils stāvoklis. Rūpīgi seko, lai uz 3-D H manekenu neiedarbotos ārējas uz leju vai sāniem vērstas slodzes. Ja 3-D H manekenam līmenis jāregulē vēlreiz, muguras daļu pagriež uz priekšu, noregulē vēlreiz un atkārto 4.12. apakšpunktā minēto procedūru.

4.14.	Veic visus mērījumus.

4.14.1.	H punkta koordinātas mēra trīsdimensiju koordinātu sistēmā.

4.14.2.	Faktisko torsa leņķi nolasa 3-D H manekena muguras leņķa kvadrantā, kad zonde ir pilnīgi atvirzīta atpakaļ.

4.15.	Ja vēlams atkārtoti uzstādīt 3-D H manekenu, vismaz 30 minūtes pirms atkārtotās uzstādīšanas sēdekļu komplektu nenoslogo. 3-D H manekenu neatstāj uzliktu uz sēdekļa komplekta ilgāk par laiku, kas vajadzīgs, lai izdarītu testu.

4.16.	Ja sēdekļus vienā rindā var uzskatīt par līdzīgiem (sols, vienādi sēdekļi utt.), tad katrai sēdekļu rindai nosaka tikai vienu punktu H un vienu “faktisko torsa leņķi”, šā pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto 3-D H manekenu nosēdinot vietā, ko uzskata par reprezentatīvu šai rindai. Šī vieta ir:

4.16.1.	priekšējā rindā – vadītāja sēdeklis;

    - aizmugurējā rindā vai rindās – ārējais sēdeklis.

8. pielikums – 1. papildpielikums

H PUNKTA TRĪSDIMENSIJU MANEKENA APRAKSTS*

(3-D H manekens)

1.	Muguras daļa un pamatne.

Muguras daļa un pamatne būvēta no kompozītas plastmasas un metāla; tās imitē cilvēka rumpi un augšstilbus, un tām ir mehāniska locījuma vieta punktā H. Kvadrants ir piestiprināts pie zondes, kuras locījuma vieta ir punktā H, lai mērītu faktisko torsa leņķi. Pēc regulējama augšstilba stieņa, kas piestiprināts pie pamatnes, nosaka augšstilbu viduslīniju, un tas kalpo par bāzes līniju gūžas leņķa kvadrantam.

2.	Ķermeņa un kāju elementi.

Apakšstilba daļas pievieno pamatnes komplektam ar T veida stieni, kas savieno ceļus un kurš ir regulējamā augšstilba stieņa sānisks pagarinājums. Kvadranti ir iekļauti apakšstilbu daļās, lai mērītu ceļu leņķus. Kurpes un pēdas komplektus kalibrē, lai mērītu pēdas leņķi. Ar diviem spirta līmeņrāžiem nosaka ierīces stāvokli telpā. Ķermeņa elementus un smagumus novieto attiecīgos smaguma centros, lai nodrošinātu sēdekļa iespiedumu, kas līdzvērtīgs iespiedumam, ko radītu 76 kg smags vīrietis. Visas 3-D H manekena locītavas jāpārbauda, lai tās brīvi kustētos bez ievērojamas berzes.

| Torso weight hanger | Torsa smaguma kronšteins |
| --- | --- |
| Back angle level | Muguras leņķa līmeņrādis |
| Hip angle quadrant | Gūžas leņķa kvadrants |
| Seat pan | Pamatne |
| Thigh weight pad | Augšstilbu atsvara paliktnis |
| T-bar joining the knees | T veida stienis, kas savieno ceļus |
| Head room probe | Galvas telpas zonde |
| Back pan | Muguras daļa |
| Back angle quadrant | Muguras leņķa kvadrants |
| H-point sight button | Redzamais punkta H ass gals |
| H-point pivot | H punkta šarnīrs |
| Latheral level | Sānu līmenis |
| Thigh bar | Augšstilba stienis |
| Knee angle quadrant | Ceļa leņķa kvadrants |

1. attēls 3-D H manekena elementu apzīmējums

| Variable from 108 to 424 | Mainās no 108 līdz 424 mm |
| --- | --- |
| Direction and point of application of load | Slodzes pielikšanas virziens un punkts |
| Torso weight | Torsa atsvari |
| Buttok weight | atsvari |
| Thigh weight | Augšstilbu atsvari |
| Leg weight | Kāju atsvari |

2. attēls – 3-D H manekena elementu izmēri un slodzes sadalījums

8. pielikums – 2. papildpielikums

TRĪSDIMENSIJU KOORDINĀTU SISTĒMA

1.	Trīsdimensiju koordinātu sistēmu definē trīs ortogonālas plaknes, ko nosaka transportlīdzekļa ražotājs (sk. attēlu)*.

2.	Transportlīdzekļa mērīšanas stāvokli nosaka, novietojot transportlīdzekli uz atbalsta virsmas, kas ir tāda, ka norādes zīmju koordinātas atbilst vērtībām, ko norādījis ražotājs.

3.	Punkta R un H koordinātas nosaka attiecībā pret norādes zīmēm, ko nosaka transportlīdzekļa ražotājs.

| Zero Y plane (vertical longitudinal zero plane) | Plakne y O (vertikālā garenplakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu) |
| --- | --- |
| Zero X plane (vertical transverso zero plane) | Plakne x O (vertikālā šķērsplakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu) |
| Zero Z plane (horizontal zero plane) | Plakne z O (horizontālā plakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu) |
| Supporting surface | Atbalsta virsma |

Attēls - trīsdimensiju koordinātu sistēma

8. pielikums – 3. papildpielikums

ATSKAITES DATI PAR SĒDVIETĀM

1.	Atskaites datu kodēšana.

Katrai sēdvietai atskaites dati tiek minēti secīgi. Sēdvietas identificē pēc divu rakstzīmju koda. Pirmā rakstzīme ir arābu cipars un norāda sēdekļu rindu, skaitot no transportlīdzekļa priekšas uz aizmuguri. Otrā rakstzīme ir lielais burts, kas norāda sēdvietas atrašanās vietu rindā, skatoties virzienā, kas atbilst transportlīdzekļa kustībai uz priekšu; izmanto šādus burtus.

L = pa kreisi

C = vidū

R = pa labi

2.	Transportlīdzekļa mērīšanas stāvoklis

2.1.	Norādes zīmju koordinātas

X ...........................

Y ............................

Z ............................

3.	Atskaites datu saraksts.

3.1.	Sēdvieta: ..................................

3.1.1.	R punkta koordinātas

X .............................

Y ............................

Z ............................

3.1.2.	Paredzētais torsa leņķis

3.1.3.	Sēdekļa regulēšanas instrukcija*

horizontālā: ....................

vertikālā: ....................…

leņķa: ........................

torsa leņķa: ...................

Piezīme. Atskaites datus pārējām sēdvietām uzskaita 3.2. apakšpunktā, 3.3. apakšpunktā utt.

9. pielikums

(rezervēts)

10. pielikums

ATšķirtspējas attāluma aprēķināšana

1.	Netiešās redzamības kameras un monitora ierīce

1.1.	Kameras izšķirtspējas slieksnis

Kameras izšķiršanas slieksni nosaka šāda formula:

kur:

c	- kameras izšķiršanas slieksnis (minūtēs)

c	- kameras redzamības leņķis (°)

Nc	- kameras videosignāla rindiņu skaits (#)

Ražotājs norāda vērtības c un Nc.

1.2.	Monitora kritiskā redzamības attāluma noteikšana

Monitoram ar noteiktiem izmēriem un īpašībām var aprēķināt tādu attālumu līdz monitoram, kura robežās atšķirtspējas attālums ir atkarīgs tikai no kameras efektivitātes. Šo kritiskās redzamības attālumu nosaka šādi:

kur:

rm,c	- kritiskais redzamības attālums (m)

Hm	- 	monitora attēla augstums (m)

Nm	- 	monitora videosignāla rindiņu skaits (-)

eye	- 	novērotāja izšķiršanas slieksnis (loka minūtes)

Skaitlis 60 ir pārvēršanai no loka minūtēm uz grādiem.

Ražotājs norāda vērtības Hm un Nm.

eye = 1

1.3.	Atšķirtspējas attāluma noteikšana

1.3.1.	Maksimālais atšķirtspējas attālums ir mazāks par kritiskās redzamības attālumu. Kur izvietojuma dēļ attālums starp aci un monitoru ir mazāks par kritiskās redzamības attālumu, teorētisko maksimālo atšķirtspējas attālumu nosaka šādi:

kur:

rd	- atšķirtspējas attālums [m]

Do	- objekta diametrs [m]

ƒ	- sliekšņa paaugstināšanas faktors

c , c , c un Nc atbilstoši 1.1. apakšpunktam

D0 = 0.8 m

ƒ = 8

1.3.2.	Atšķirtspējas attālums ir lielāks par kritisko redzamības attālumu. Kur izvietojuma dēļ attālums starp aci un monitoru ir lielāks par kritiskās redzamības attālumu, teorētisko maksimālo atšķirtspējas attālumu nosaka šādi:

kur:

rm	- monitora redzamības attālums	(m)

Dm	- monitora ekrāna diagonāle		(collās)

Nm	- monitora videosignāla rindiņu skaits (-)

c un Nc atbilstoši 1.1. apakšpunktam

Nm un eye atbilstoši 1.2. apakšpunktam.

- 2.	Sekundāras funkcionālās prasības

Balstoties uz uzstādīšanas nosacījumiem, nosaka, vai visa uzstādītā ierīce vēl aizvien atbilst šo noteikumu 6.2.2. apakšpunktā uzskaitītajām funkcionālajām prasībām, jo īpaši spilgtuma korekcija, monitora maksimālā un minimālā luminiscence. Nosaka arī spilgtuma korekcijas pakāpi un iespējamo saules gaismas leņķi pret monitoru, un tos salīdzina ar atbilstošajiem ierīces mērījumu rezultātiem. To var veikt vai nu ar datorprojektētu modeli, nosakot gaismas leņķus attiecībā pret ierīci, kad tā ir uzstādīta uz atbilstoša transportlīdzekļa, vai arī veicot attiecīgos mērījumus atbilstošam transportlīdzeklim, kā aprakstīts šo noteikumu 6.2.2.2. apakšpunktā.

-----

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

Kā definēts Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu uzbūvi 7. pielikumā (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Netiešās redzamības sistēma ir paredzēta nozīmīgu satiksmes dalībnieku atšķiršanai. Satiksmes dalībnieka nozīmīgumu nosaka tā pozīcija un (potenciālais) ātrums. Aptuveni proporcionāli gājēja/velosipēdista/mopēda vadītāja ātrumam palielinās arī šo satiksmes dalībnieku izmēri. Atšķiršanas ziņā mopēda vadītājs (D = 0,8 m) 40 m attālumā būtu līdzvērtīgs gājējam (D = 0,5 m) 25 m attālumā. Ņemot vērā ātrumus, mopēda vadītāju izvēlētos par atšķiršanas izmēra kritēriju; šā iemesla dēļ atšķiršanas efektivitātes noteikšanai izmanto objektu, kura izmērs ir 0,8 m.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijas Republikai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slovākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (brīvs), 31 Bosnijai un Hercegovinai, 32 Latvijai, 33 (brīvs), 34 Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 Lietuvai, 37 Turcijai, 38 (brīvs), 39 Azerbaidžānai, 40 Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai, 47 Dienvidāfrikas Republikai, 48 Jaunzēlandei, 49 Kiprai, 50 Maltai un 51 Korejas Republikai. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzmontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un par šādi piešķirtiem numuriem Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

1 Definīcijas ir ņemtas no CIE izdevuma 50 (45) International Electronical Vocabulary, Group 45, Lighting

2 Saīsināta tabula  vērtības ir noapaļotas līdz četrām decimāldaļām.

1 Jebkurā sēdvietā, kas nav priekšējais sēdeklis, kur punktu H nevar noteikt, izmantojot “punkta ‘H’ trīsdimensiju manekenu” vai metodes, pēc kompetentās iestādes ieskatiem par atskaites punktu var uzskatīt ražotāja norādīto punktu R.

2 Slīpuma leņķis, augstumu starpība attiecībā pret sēdekļa stiprinājumu, virsmas faktūra utt.

* Informāciju par 3-D H manekena uzbūvi var iegūt no Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America. Manekens atbilst aprakstam ISO standartā 6549-1980.

* Koordinātu sistēma atbilst ISO standartam 4130, 1978.

* Lieko svītrot.