| E/ECE/324 | Rev.1/Add.80 |
| --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |
| 1989. gada 18. septembris |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

Parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

80. papildinājums: Noteikumi Nr. 81

Nolīguma pielikuma spēkā stāšanās datums –

1989. gada 1. marts

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATPAKAĻSKATA SPOGUĻU UN DIVRITEŅU MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU AR BLAKUSVĀĢI VAI BEZ TĀ APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ ATPAKAĻSKATA SPOGUĻU UZSTĀDĪŠANU UZ STŪRES

_____________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 81

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATPAKAĻSKATA SPOGUĻU UN DIVRITEŅU MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU AR BLAKUSVĀĢI VAI BEZ TĀ APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ ATPAKAĻSKATA SPOGUĻU UZSTĀDĪŠANU UZ STŪRES

SATURS

NOTEIKUMS 	Lappuse

1.	Piemērošanas joma

I. ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

2.	Definīcijas ....................…………………….....................................................… 1

3.	Apstiprinājuma pieteikums..........................…..........................................……… 2

4.	Marķējumi..................................................................................................……… 3

5.	Apstiprinājums....................................................................................................... 3

6.	Vispārīgās prasības ……………………….......................................................… 4

7.	Īpašas specifikācijas ..............……………………............................................… 5

8.	Testi ……………………………………...........................................................… 6

9.	Ražojuma atbilstība.......................................…………....................................... 11

10.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā...........….......................................... 12

11.	Atpakaļskata spoguļa tipa apstiprinājuma pārveidojums un 
attiecinājums uz citu tipu ………………………………………………………..13

12.	Pilnīga ražošanas izbeigšana...................……………......................................... 13

II. ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA UZSTĀDĪŠANA

13.	Definīcijas ............………………………........................................................... 13

14.	Apstiprinājuma pieteikums.........................................……................................. 14

15.	Apstiprinājums..................................................................................................... 14

16.	Prasības …………………………....................................................................... 15

17.	Ražojuma atbilstība.............................................................................................. 16

18.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā...........….......................................... 17

SATURS (turpinājums)

Lappuse

19.	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidojums un 
attiecinājums uz citu tipu………….................................................................... 17

20.	Pilnīga ražošanas izbeigšana...................……..................................................... 17

21.	Tehnisko dienestu, kas ir atbildīgi par atbilstības testu veikšanu, un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses .................……………....18

*

* 	 *

PIELIKUMI

1. pielikums - 	Paziņojums par apstiprināšanu vai apstiprinājuma attiecināšanu, 
noraidīšanu vai anulēšanu, vai par atpakaļskata spoguļa tipa ražošanas pilnīgu izbeigšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 81 ……………………... 19

2. pielikums - 	Paziņojums par apstiprināšanu vai apstiprinājuma attiecināšanu, 
noraidīšanu vai anulēšanu, vai par atpakaļskata spoguļa tipa 
ražošanas pilnīgu izbeigšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 81 ................... 21

3. pielikums - 	Atpakaļskata spoguļa apstiprinājuma marķējuma izvietojums …..........…. 23

4. pielikums - 	Transportlīdzekļa apstiprinājuma marķējuma izvietojums saistībā ar atpakaļskata spoguļu uzstādīšanu……........................................................ 25

5. pielikums - 	Atstarošanās noteikšanas testa metode …………...............................…… 27

6. pielikums - 	Procedūra spoguļa atstarojošās virsmas liekuma 
rādiusa “r” noteikšanai .................................................................................33

7. pielikums - 	Ražojuma atbilstības kontrole ......................................................................35

_____________

Noteikumi Nr. 81

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATPAKAĻSKATA SPOGUĻU UN DIVRITEŅU MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU AR BLAKUSVĀĢI VAI BEZ TĀ APSTIPRINĀŠANU ATTIECĪBĀ UZ ATPAKAĻSKATA SPOGUĻU UZSTĀDĪŠANU UZ STŪRES

1.	PIEMĒROŠANAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz:

1.1.	atpakaļskata spoguļiem, kurus paredzēts uzstādīt uz divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti ar virsbūvi, kas daļēji vai pilnībā aptver vadītāju, un

1.2.*	atpakaļskata spoguļa uzstādīšanu uz mehāniskiem transportlīdzekļiem, kas definēti 1.1. punktā iepriekš.

I. ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	“atpakaļskata spogulis” ir ierīce, kas nodrošina skaidru redzamību transportlīdzekļa aizmugurē;

2.2.	“atpakaļskata spoguļa tips” nozīmē ierīces, kas neatšķiras pēc turpmāk minētajiem būtiskajiem parametriem:

2.2.1.	atpakaļskata spoguļa atstarojošās virsmas izliekuma izmēri un rādiuss;

2.2.2.	atpakaļskata spoguļu konstrukcija, forma vai materiāli, tostarp savienojums ar transportlīdzekli;

2.3.	“atpakaļskata spoguļu klase” nozīmē visas ierīces, kurām ir viens vai vairāki kopēji parametri vai funkcijas.

Atpakaļskata spoguļi, kas minēti šajos noteikumos, ir “L” klases spoguļi;

2.4.	“r” ir izliekuma rādiusu vidējais rādiuss, ko mēra uz atstarojošās virsmas saskaņā ar metodi, kas izklāstīta šo noteikumu 6. pielikuma 2. punktā;

2.5.	“izliekuma pamatrādiusi vienā atstarojošās virsmas punktā (ri) un (r'i)” ir vērtības, kuras iegūst ar 6. pielikumā definētajām iekārtām un mēra uz atstarojošās virsmas loka, kas ietverts plaknē, kas ir paralēla spoguļa garākajai malai, virzās caur virsmas centru un ir perpendikulāra pret šo loku;

2.6.	“izliekuma rādiuss vienā atstarojošās virsmas punktā (rp)” ir izliekuma pamatrādiusu ri un r'i vidējais aritmētiskais, t. i.:

rp=r1+r'12

2.7.	“spoguļa centrs” ir atstarojošās virsmas redzamā laukuma centrs;

2.8.	“atpakaļskata spoguļa sastāvdaļu izliekuma rādiuss” ir tā apļa loka rādiuss “c”, kas visvairāk atbilst attiecīgās daļas izliektajai formai.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Atpakaļskata spoguļa tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Katra atpakaļskata spoguļa tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno turpmāk minētos dokumentus trīs eksemplāros un norāda attiecīgo informāciju:

3.2.1.	tehnisko aprakstu, tostarp piestiprināšanas instrukciju, kā arī norāda transportlīdzekļu tipu (-s), kuram šie atpakaļskata spoguļi ir paredzēti;

3.2.2.	pietiekami detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu:

3.2.2.1.	atbilstību vispārīgajām specifikācijām, kas noteiktas 6. punktā un kuras jāpārbauda;

3.2.2.2.	atbilstību izmēriem, kas noteikti 7.1. punktā un kas jāpārbauda, un

3.2.2.3.	atbilstību attiecībā uz apstiprinājuma marķējuma izvietojumu paredzētajā laukumā, kas noteikta 4.2. punktā un kas jāpārbauda.

3.3.	Turklāt apstiprinājuma pieteikumam pievieno attiecīgā atpakaļskata spoguļa tipa četrus paraugus. Pēc tā tehniskā dienesta pieprasījuma, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu, var būt nepieciešami papildu paraugi.

3.4.	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4.	MARĶĒJUMI

4.1.	Uz apstiprināšanai iesniegtajiem atpakaļskata spoguļu paraugiem izvieto izgatavotāja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.2.	Uz katra atpakaļskata spoguļa ietvara paredz pietiekami lielu laukumu, uz kura izvietot apstiprinājuma marķējumu, kuram jābūt salasāmam, kad atpakaļskata spogulis ir piestiprināts pie transportlīdzekļa; šo laukumu norāda 3.2.2. punktā minētajos rasējumos.

5.	APSTIPRINĀJUMS

5.1.	Ja apstiprināšanai iesniegtie paraugi atbilst prasībām no 6. līdz 8. punktā turpmāk, tad attiecīgajam atpakaļskata spoguļa tipam piešķir apstiprinājumu.

5.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Līgumslēdzēja puse nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa atpakaļskata spogulim.

5.3.	Paziņojumu par atpakaļskata spoguļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma attiecinājumu vai atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.4.	Papildus šo noteikumu 4.1. punktā paredzētajam marķējumam uz katra atpakaļskata spoguļa, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam tipam, labi redzamā un 4.2. punktā minētajā laukumā izvieto starptautisku apstiprinājuma zīmi, kuru veido:

5.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, pēc kura ir dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;1

5.4.2.	apstiprinājuma numurs;

5.4.3.	papildu simbols, kuru veido burts “L”.

5.5.	Apstiprinājuma zīmei un papildu simbolam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

5.6.	Šo noteikumu 3. pielikumā ir doti apstiprinājuma apzīmējuma un papildu simbola izvietojuma paraugi.

6.	VISPĀRĒJAS PRASĪBAS

6.1.	Visiem atpakaļskata spoguļiem jābūt regulējamiem.

6.2.	Atstarojošās virsmas malu atrodas ietvarā, kuram pa perimetru visos punktos un virzienos ir vērtība “c” = 2,5 mm. Ja atstarojošā virsma ir izvirzīta ārpus ietvara, izliekuma rādiusa “c” izvirzītās daļas mala nedrīkst būt mazāka par 2,5 mm un atstarojošajai virsmai jāiebīdās ietvarā, ja punktam, kas attiecībā pret ietvaru ir izvirzīts vistālāk horizontālā virzienā apmēram paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei, pieliek 50 N lielu spēku.

6.3	Ja atpakaļskata spogulis ir piestiprināts pie plakanas virsmas, izliekuma rādiusam “c” jābūt vismaz 2,5 mm visās tā daļās neatkarīgi no ierīces regulējuma, tostarp tajās daļās, kas joprojām ir piestiprinātas pie ietvara virsmas pēc 8.2. punktā aprakstītā testa veikšanas un var nonākt kontaktā ar lodi, kuras diametrs ir 100 mm.

6.3.1.	Prasības, kas attiecībā uz rādiusu paredzētas 6.3. punktā, neattiecas uz tādu stiprinājumu iedobumu vai padziļinājumu malām, kuru platums ir mazāks nekā 12 mm.

6.4.	Normas, kas minētas 6.2. un 6.3. punktā iepriekš, neattiecas uz atpakaļskata spoguļiem, kas izgatavoti no materiāla, kura A nostiprinājuma cietība nepārsniedz 60.

7.	ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS

7.1.	Izmēri

7.1.1.	Minimālajiem atstarojošās virsmas izmēriem jābūt tādiem, lai:

7.1.1.1.	tās laukums nav mazāks par 69 cm2;

7.1.1.2.	apaļo spoguļu gadījumā tās diametrs nav mazāks par 94 mm;

7.1.1.3.	 neapaļu spoguļu gadījumā izmēriem jābūt tādiem, lai uz atstarojošās virsmas var novietot apli, kura diametrs ir 78 mm.

7.1.2.	Maksimālajiem atstarojošās virsmas izmēriem jābūt tādiem, lai:

7.1.2.1.	apaļo spoguļu gadījumā tās diametrs nav lielāks par 150 mm;

7.1.2.2.	neapaļu spoguļu gadījumā, atstarojošai virmai jābūt tādai, lai to varētu ievietot taisnstūrī, kura malu garumi ir 120 mm un 200 mm.

7.2.	Atstarojošā virsma un atstarošanas koeficients

7.2.1.	Atpakaļskata spoguļa atstarojošai virsmai jābūt sfēriski izliektai.

7.2.2.	Izliekuma rādiusu atšķirības:

7.2.2.1.	atšķirība starp ri vai r'i un rp jebkurā atskaites punktā nedrīkst pārsniegt 0,15 r;

7.2.2.2.	atšķirība starp jebkuru izliekuma rādiusu (rp1, rp2 un rp3) un r nedrīkst pārsniegt 0,15 r;

7.2.3.	“r” vērtība nedrīkst būt mazāka par 1000 mm un lielāka par 1500 mm.

7.2.4.	Atstarošanās koeficients parastā vērtība, kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumā aprakstīto metodi, nedrīkst būt mazāka par 40%. Ja spogulim ir divi režīmi (“dienas” un “nakts”), “dienas” režīmā jābūt iespējai atpazīt ceļu satiksmē izmantoto signālu krāsas. Parastā atstarošanās koeficienta vērtība “nakts” režīmā nedrīkst būt mazāka par 4%.

7.2.5.	Normālos lietošanas apstākļos atstarojošai virsmai jāsaglabā 7.2.4. punktā norādītās īpašības, neņemot vērā ilgstošu pakļaušanu sliktu laika apstākļu iedarbībai.

8.	TESTI

8.1.	Atpakaļskata spoguļus pakļauj testiem, kas izklāstīti 8.2. un 8.3. punktā turpmāk, lai noskaidrotu ietekmi, kuru uz spoguļu īpašībām atstāj trieciens uz ietvara, kas piestiprināts pie kāta vai balsta, vai ietvara liekšana.

8.2.	Triecienizturības tests

8.2.1.	Testa ierīces apraksts:

8.2.1.1.	testa ierīci veido svārsts, kas svārstās taisnā leņķī ap divām horizontālām asīm, kuras viena pret otru atrodas taisnā leņķī un no kurām viena ir perpendikulāra attiecībā pret svārsta “palaišanas” trajektorijas plakni. Svārsta galā ir āmurs, kuru veido cieta lode ar diametru 165 ± 1 mm, kas pārklāta ar 5 mm biezu gumiju ar A nostiprinājuma cietību 50. Jānodrošina ierīce, ar kuru var noteikt balsta maksimālo leņķi palaišanas plaknē. Lai turētu paraugus atbilstoši 8.2.2.6. punktā norādītajām prasībām par triecienu, izmato balstu, kas ir cieši piestiprināts pie svārsta pamatnes konstrukcijas. 1. attēlā ir norādīti testa ierīces izmēri un īpašas specifikācijas attiecībā uz konstrukciju;

8.2.1.2.	svārsta spēka impulsa centram ir jāsakrīt ar tās lodes centru, kas veido āmuru. Palaišanas plaknē tas atrodas attālumā “1” no svārstību ass, un tas ir vienāds ar 1 m  5 mm. Svārsta mazākā masa uz trieciena centru ir mo = 6,8  0,05 kg. Attiecību starp svārsta smaguma centru un tā rotācijas asi izsaka ar šādu vienādojumu:

mo=md1

(Izmēri milimetros)

1. attēls.

8.2.2.	Testa apraksts:

8.2.2.1.	procedūru, kuru izmanto, lai piestiprinātu atpakaļskata spoguli pie balsta, iesaka ierīces izgatavotājs vai vajadzības gadījumā transportlīdzekļa ražotājs;

8.2.2.2.	atpakaļskata spoguļa novietojums testa veikšanai:

8.2.2.2.1.	atpakaļskata spoguļus nostiprina svārsta trieciena ierīcē, lai asis, kas atrodas horizontāli un vertikāli, uzstādot atpakaļskata spoguli automobilī saskaņā ar izgatavotāja uzstādīšanas norādījumiem, atrastos līdzīgā stāvoklī;

8.2.2.2.2.	ja atpakaļskata spogulis ir regulējams attiecībā pret tā pamatni, testa laikā to novieto tādā stāvoklī, kas ir visnelabvēlīgākais jebkuras šarnīrierīces darbībai tajās robežās, kuras ir noteicis spoguļa vai transportlīdzekļa izgatavotājs;

8.2.2.2.3.	ja atpakaļskata spogulim ir ierīce, ar kuru regulēt tā attālumu no pamatnes, ierīci noregulē tādā stāvoklī, kurā attālums starp ietvaru un pamatni ir vismazākais;

8.2.2.2.4.	ja atstarojošā virsma ietvarā ir kustīga, to noregulē tā, lai augšējā stūra, kas atrodas vistālāk no transportlīdzekļa, projekcija attiecībā pret ietvaru ir vislielākā;

8.2.2.3.	ja svārsts atrodas vertikālā stāvoklī, tad horizontālai un gareniskai vertikālajai plaknei, kas virzās caur āmura centru, ir jāvirzās caur spoguļa centru, kas definēts 2.7. punktā iepriekš. Svārsta svārstību gareniskais virziens ir paralēls transportlīdzekļa gareniskās plaknes virzienam;

8.2.2.4.	ja, ievērojot nosacījumus par regulējumu, kas norādīti 8.2.2.2.1. un 8.2.2.2.2. punktā iepriekš, atpakaļskata spoguļa daļas ierobežo āmura atgriešanos, trieciena punktu pārvieto perpendikulāri attiecīgajai rotācijas vai šarnīra asij. Šādu pārvietošanu veic tikai tad, ja tā ir vajadzīga testa veikšana.

To pārvieto tā, lai āmura saskares punkts atrastos vismaz 10 mm attālumā no atstarojošās virsmas malas;

8.2.2.5.	testa laikā āmuram ļauj krist no augstuma, kas atbilst svārsta stāvoklim 60° leņķī pret vertikāli, lai āmurs triecas pret atpakaļskata spoguli brīdī, kad svārsts nonāk vertikālā stāvoklī;

8.2.2.6.	atpakaļskata spoguļus pakļauj triecienam dažādos turpmāk minētajos nosacījumos:

8.2.2.6.1.	1. tests. Trieciena punkts ir noteikts 8.2.2.3. vai 8.2.2.4. punktā iepriekš. Triecienam jābūt tādam, lai āmurs atsistos pret atpakaļskata spoguļa atstarojošās virsmas pusi;

8.2.2.6.2.	2. tests. Trieciena punkts ir noteikts 8.2.2.3. vai 8.2.2.4. punktā iepriekš. Triecienam jābūt tādam, lai āmurs atsistos pret to atpakaļskata spoguļa pusi, kas ir pretēja atstarojošās virsmas pusei.

8.3.	Kātam piestiprinātā ietvara lieces tests

8.3.1.	Testa apraksts

8.3.1.1.	ietvaru horizontāli ievieto ierīcē, lai stiprinājuma regulējamās daļas varētu cieši nostiprināt. Virzienā uz ietvara lielāko malu ar 15 mm platu fiksētu atduri, kas aptver ietvaru visā platumā, nofiksē galu, kas atrodas vistuvāk stiprinājuma punktam uz regulējamās daļas;

8.3.1.2.	otrajā ietvara galā novieto iepriekš aprakstītajai atdurei identisku atduri, lai ietvaram varētu pielikt norādīto testa slodzi (sk. 2. attēlu);

8.3.1.3.	kā parādīts 2. attēlā, to ietvara galu, kas ir pretējs galam, kuram pieliek spēku, var nostiprināt, nevis vienkārši nobloķēt.

### Atpakaļskata spoguļa aizsargietvara lieces testa iekārtas paraugs

Metāla kluči

Nostiprināšanas mehānisms

Svars P

| Adjustable stop | Regulējama atdure |
| --- | --- |
| Adjustable support | Regulējams balsts |

## 2. attēls.

8.3.2.	Testa slodzei, kas ir 25 kg, pieliek vienu minūti.

8.4.	Testu rezultāti

8.4.1.	testos, kas izklāstīti 8.2. punktā iepriekš, svārstam pēc trieciena ir jāturpina kustība atpakaļ, lai balsta stāvokļa projekcija palaišanas plaknē veidotu vismaz 20º leņķi ar vertikāli;

8.4.1.1.	leņķu mērījumu precizitāte var būt ar novirzi  1º;

8.4.2.	testu laikā, kas izklāstīti 8.2. un 8.3. punktā iepriekš, spogulis nedrīkst saplīst. Tomēr ir pieļaujama spoguļa atstarojošās virsmas saplīšana, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

8.4.2.1.	stikla daļas joprojām atrodas uz ietvara aizmugures vai uz virsmas, kas ir cieši piestiprināta pie ietvara; ir pieļaujams, ka no ietvara aizmugures atdalās daļa no stikla, ar nosacījumu, ka attālums starp plaisām nav lielāks par 2,5 mm. Pieļaujama sīku lausku atdalīšanās no stikla virsmas trieciena punktā;

8.4.2.2.	spogulis ir izgatavots no neplīstoša stikla.

9.	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

9.1.	Jebkuru atpakaļskata spoguli, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tas atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot 6. un 8. punkta izklāstītas prasības.

9.2.	Lai pārbaudītu, ka ir izpildītas 9,1. punkta prasības, veic attiecīgu ražojumu kontroli.

9.3.	Apstiprinājuma īpašniekam jo īpaši:

9.3.1.	jānodrošina, ka pastāv atpakaļskata spoguļu kvalitātes efektīvas kontroles procedūras;

9.3.2.	jābūt pieejai kontroles aprīkojumam, ar kuru pārbauda ražojumu atbilstību katram apstiprinātajam tipam;

9.3.3.	jānodrošina, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, kuru saskaņo ar administratīvo dienestu;

9.3.4.	jāanalizē katra testa veida rezultāti, lai pārbaudītu un nodrošinātu atpakaļskata spoguļu raksturlielumu stabilitāti, pieļaujot nobīdes rūpnieciski izgatavotiem ražojumiem;

9.3.5.	jānodrošina, ka katra atpakaļskata spoguļa tipam veic vismaz tos testus, kas paredzēti šo noteikumu 7. pielikumā;

9.3.6.	jānodrošina, ka visus paraugus vai testa gabalus, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa veidam, uzskatītu par pietiekamu iemeslu citai paraugu ņemšanai un citam testam. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību.

9.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību.

9.4.1.	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testu žurnālus un ražojumu apskates protokolus.

    - Inspek

    - tors var izlases veidā ņemt paraugus, kas tiks testēti ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

9.4.3.	Ja kvalitātes līmenis šķiet neapmierinošs vai ja šķiet, ka jāpārbauda to testu rezultātu derīgums, kas veikti, piemērojot 9.4.2. punktu, inspektors izvēlas paraugus nosūtīšanai tam tehniskajam dienestam, kas veicis tipa apstiprinājuma testus.

9.4.4.	Kompetentā iestāde var veikt jebkuru testu, kas paredzēts šajos noteikumos.

9.4.5.	Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir vienu reizi divos gados. Ja kādā no šīm pārbaudēm reģistrē negatīvus rezultātus, kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai cik iespējams drīz atjaunotu ražojuma atbilstību.

10.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

10.1.	Apstiprinājumu, kas atpakaļskata spoguļa tipam piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja nav izpildītas iepriekš izklāstītās prasības.

10.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties pat to informē citas līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

11.	ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA TIPA PĀRVEIDOJUMS UN ATTIECINĀJUMS UZ CITU TIPU

11.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas ir apstiprinājusi atpakaļskata spoguļa tipu. Attiecīgā struktūrvienība var vai nu:

11.1.1.	atzīt, ka izdarītais pārveidojums nerada ievērojamas negatīvas sekas un atpakaļskata spogulis joprojām atbilst prasībām, vai

11.1.2.	pieprasīt papildu testa protokolu no tehniskā dienesta, kas atbildīgs par testu veikšanu.

11.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 5.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

11.3.	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

12.	PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

Ja apstiprinājuma īpašnieks pilnībā izbeidz ražot atpakaļskata spoguļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas šī iestāde par to informē citas 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nosūtot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam.

#### II. ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA UZSTĀDĪŠANA

13.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

13.1.	“maksimālais paredzētais ātrums” atbilst ātrumam, kas norādīts šo noteikumu 16.2. punktā;

13.2.	“transportlīdzekļa tips attiecībā uz atpakaļskata spoguļiem” ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc turpmāk minētajām īpašībām:

13.2.1.	transportlīdzekļa ģeometriskās īpašības, kas var ietekmēt atpakaļskata spoguļa uzstādīšanu;

13.2.2.	paredzēto atpakaļskata spoguļu novietojums un tips.

14.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

14.1.	Pieteikumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz atpakaļskata spoguļa uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

14.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un vēl šādu informāciju:

14.2.1.	transportlīdzekļa aprakstu saistībā ar lietām, kas minētas 13.2. punktā iepriekš;

14.2.2.	sastāvdaļu sarakstu, pēc kura var konstatēt atpakaļskata spoguļus, kurus var uzstādīt attiecīgajā transportlīdzeklī;

14.2.3.	rasējumus, kurā parādīts atpakaļskata spoguļa novietojums un tā pielāgošanas sastāvdaļas pie transportlīdzekļa.

14.3.	Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu nodod tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu.

14.4.	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas garantē ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

15.	APSTIPRINĀJUMS

15.1.	Apstiprinājumu piešķir, ja saskaņā ar 14. punktu iepriekš iesniegtais transportlīdzekļa tips atbilst prasībām šo noteikumu 16. punktā.

15.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst to pašu numuru piešķirt citam transportlīdzekļa tipam.

15.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu vai atteikumu, vai anulēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

15.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, piestiprina skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, starptautiski atzītu zīmi, kuru veido:

15.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;*

15.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura ir burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas aprakstīts 15.4.1. punktā.

15.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem šim nolīgumam pievienotiem noteikumiem, 15.4.1. punktā aprakstīto simbolu nevajag atkārtot; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 15.4.1. punktā aprakstītā simbola.

15.6.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

15.7.	Apstiprinājuma marķējumu norāda blakus transportlīdzekļa datu plāksnei, kuru piestiprinājis izgatavotājs, vai uz tās.

15.8.	Apstiprinājuma marķējuma izvietojumu paraugi norādīti šo noteikumu 4. pielikumā.

16.	PRASĪBAS

16.1.	Transportlīdzekli jāatbilst šādās prasībām:

16.1.1.	atpakaļskata spoguļiem, kas uzstādīti uz transportlīdzekļa, jābūt L klases spoguļiem, kuru tips apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem;

16.1.2.	atpakaļskata spoguļi jānostiprina tā, lai normālos lietošanas apstākļos tie nekustētos.

16.2.	Skaits

16.2.1.	Visiem divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālais paredzētais ātrums nepārsniedz 100 km/h, jābūt aprīkotiem ar atpakaļskata spoguli. Šim atpakaļskata spogulim valstīs ar labās puses satiksmi jābūt piestiprinātam transportlīdzekļa kreisajā pusē, bet valstīs ar kreisās puses satiksmi – transportlīdzekļa labajā pusē.

16.2.2.	Visiem divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālais paredzētais ātrums pārsniedz 100 km/h, jābūt aprīkotiem ar diviem atpakaļskata spoguļiem, no kuriem vienu novieto transportlīdzekļa kreisajā, bet otru transportlīdzekļa labajā pusē.

16.3.	Piestiprināšanas vieta

16.3.1.	Atpakaļskata spogulim jābūt piestiprinātam tādā veidā, lai atstarojošās virsmas centrs, mērot pa horizontālu plakni, atrastos 280 mm attālumā uz āru no vertikālās gareniskās plaknes, kas virzās caur transportlīdzekļa stūres iznesuma centru. Pirms mērījuma izdarīšanas stūri novieto taisnā stāvoklī, un spoguli (-us) noregulē parastajā stāvoklī.

16.4.	Regulēšana

16.4.1.	Atpakaļskata spogulim (-iem) jābūt tādiem, lai vadītājs varētu to (tos) noregulēt parastā braukšanas stāvoklī.

17.		RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

17.1.	Jebkuru transportlīdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, izgatavo tā, lai tas atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot 16. punktā minētās prasības.

17.2.	Lai pārbaudītu, vai ir izpildītas 17.1. punkta prasības, veic piemērotas ražojumu pārbaudes.

17.3.	Apstiprinājuma īpašniekam jo īpaši:

17.3.1.	nodrošina, ka pastāv efektīvas transportlīdzekļu kvalitātes kontroles procedūras saistībā ar visiem aspektiem attiecībā uz atbilstību prasībām, kas minētas 16. punktā iepriekš;

17.3.2.	nodrošina, ka katra tipa transportlīdzeklis tiek attiecīgi pārbaudīts saistībā ar atpakaļskata spoguļu skaitu un tipu, kā arī saistībā ar izmēriem, kas ir būtiski pareizai uzstādīšanai, lai nodrošinātu visu ražošanas procesā esošo transportlīdzekļu atbilstību specifikācijām, kuras norādītas transportlīdzekļiem, kas tika iesniegti tipa apstiprināšanai;

17.3.3.	ja pēc pārbaudes saskaņā ar 17.3.2. punktu rodas aizdomas par viena vai vairāku transportlīdzekļu neatbilstību prasībām, kas minētas 16. punktā iepriekš, jānodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai atjaunotu attiecīgo ražojumu atbilstību;

17.4.	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Šī iestāde izlases veidā var arī pārbaudīt sērijveidā ražotus transportlīdzekļus saistībā ar atbilstību prasībām, kas minētas 16. punktā iepriekš;

17.5.	ja vienā no šīm pārbaudēm un pārbaudēm saskaņā ar 17.4. punktu tiek konstatēti neatbilstoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražojumu atbilstību.

18.	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

18.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts transportlīdzekļa tipam, var atsaukt, ja nav izpildītas iepriekš izklāstītās prasības.

18.2.	Ja Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties informē citas Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, nosūtot tādu paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam.

19.		Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pārveidojums un attiecināšana uz citu tipu

19.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu paziņo administratīvajai iestādei, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Attiecīgā struktūrvienība var vai nu:

19.1.1.	atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas, un transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām,vai

19.1.2.	pieprasīt papildu testa protokolu no tehniskā dienesta, kas atbildīgs par testu veikšanu.

19.2.	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 15,3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

19.3.	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu, minētajam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

20.		PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus.

21.		PAR APSTIPRINĀJUMU TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai anulēšanu.

_______________

## 1. pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

1

izdevējs: administratīvās iestādes nosaukums:

.........……………………….............

.........……………………….............

.........……………………….............

par: 2	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz atpakaļskata spoguļa tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 81.

Apstiprinājums Nr.: .........	Attiecinājums uz citu tipu Nr. ..........

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai firmas zīme: ...........................……………….........

2.	Ierīces tips: .......................................................…………………………………………

3.	Īss apraksts, tostarp turpmāk minētā informācija:

3.1.	Galvenie izmēri:	)

atstarojošai virsmai

3.2.	Nominālais izliekuma rādiuss)

4.	Ražotāja nosaukums un adrese: .....................................………………………………..

.......................................................................…………………………………………....

5.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....………………………………..

.......................................................................……………………………………………

6.	Ierīce nodota apstiprināšanai: ..................................…………………………………….

7.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: ...........……………….

........................................................................……………………………………………

8.	Tehniskā dienesta izdotā protokola datums: .................................……………………….

9.	Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs: .......................………………………...........

10.	Transportlīdzekļi, kuriem ierīce ir paredzēta: ..........................…………………………..

........................................................................…………………………………………….

11.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts2:

12.	Apstiprinājuma paplašināšanas iemesls(-i): ...............………………………....................

........................................................................…………………………………………….

13.	Vieta ...........................……………..

14.	Datums: ............................…………

15.	Paraksts: .......................……………

16.	Šim paziņojumam pievieno to dokumentu sarakstu, kas iekļauti apstiprināšanas datnē, kas nosūtīta administratīvai iestādei, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu.

_______________

2. pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

1

izdevējs:	administratīvās iestādes nosaukums:

………………………......................

………………………......................

………………………......................

par:2 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz transportlīdzekļa tipu saistībā ar atpakaļskata spoguļa uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 81.

Apstiprinājums Nr.: ........	Attiecinājums uz citu tipu Nr. ............

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme: .....................……................

2.	Transportlīdzekļa tips: .........................................................……………………………...

3.	Transportlīdzekļa maksimālais paredzētais ātrums: ≤ 100 km/h, < 100 km/h 2

4.	Ražotāja nosaukums un adrese: ..................................……………………………….......

........................................................................…………………………………………….

5.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: ......………………………………...

........................................................................…………………………………………….

6.	Atpakaļskata spoguļa (-u) tirdzniecības nosaukums vai preču zīme: ................................

7.	Atpakaļskata spoguļa apstiprinājuma marķējums: ......................................……………...

8.	Transportlīdzeklis iesniegts apstiprināšanai: .....................................……………………

9.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: ...........……………….

10.	Tehniskā dienesta izdotā protokola datums: .................................……………………….

11.	Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs: ...............................………………………...

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts 2:

13.	Apstiprinājuma paplašināšanas iemesls(-i): ...................................………………………

........................................................................…………………………………………….

14.	Vieta ...........................………

15.	Datums: ............................…..

16.	Paraksts: .......................…….

17.	Šim paziņojumam pievieno to dokumentu sarakstu, kas iekļauti apstiprināšanas datnē, kas nosūtīta administratīvai iestādei, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu.

______________

3. pielikums

ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZKĀRTOJUMS

(sk. šo noteikumu 5,4. apakšpunktu)

a = 8 mm min

Iepriekš parādītais apstiprinājuma marķējums, ko piestiprina pie atpakaļskata spoguļa, norāda, ka attiecīgais spogulis ir L tipa atpakaļskata spogulis, kas ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 002439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 81 to sākotnējā versijā.

_______________

Piezīme. Apstiprinājuma numuram un papildu simboliem jābūt novietotiem blakus aplim un vai nu virs, vai zem burta “E”, vai arī pa kreisi vai pa labi no šī burta. Apstiprinājuma numura cipariem visiem jābūt vienā un tajā pašā burta “E” pusē un jābūt vērstiem tajā pašā virzienā. Papildu simbolam jābūt tieši pretī apstiprinājuma numuram. Lai novērstu iespēju, ka ciparus un simbolus var sajaukt, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

___________________

## 4. pielikums

TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS ATTIECĪBĀ UZ ATPAKAĻSKATA SPOGUĻA UZSTĀDĪŠANU

A paraugs

(sk. šo noteikumu 15,4. apakšpunktu)

Iepriekš parādītais apstiprinājuma marķējums, ko piestiprina pie transportlīdzekļa, norāda, ka attiecīgā transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 81 ar apstiprinājuma numuru 002439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 81 to sākotnējā versijā.

B paraugs

(sk. šo noteikumu 15,5. apakšpunktu)

Šī apstiprinājuma zīme, kas piestiprināta transportlīdzeklim, informē, ka attiecīgā transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 81 un 47.1 Pirmie divi cipari apstiprinājuma numurā norāda, ka laikā, kad attiecīgie apstiprinājumi piešķirti, Noteikumi Nr. 81 nebija grozīti, bet Noteikumos Nr. 47 jau bija iekļauta 01. grozījumu sērija.

5. pielikums

ATSTAROJUMA NOTEIŠANAS TESTA METODE

1.	DEFINĪCIJAS

1.1.	CIE standarta gaismas avots A:1

| λ |  | ( λ ) |
| --- | --- | --- |
| 600 | 1.062 | 2 |
| 620 | 0.854 | 4 |
| 650 | 0.283 | 5 |

1.2.	CIE standarta avots A:1 ar gāzi pildīta volframa kvēlspuldze, kas darbojas korelētas krāsas temperatūrā T68 = 2 855,6 K.

1.3.	CIE 1931 standarta kolorimetriskais uztvērējs:1 starojuma uztvērējs, kura kolorimetriskie parametri atbilst spektrālajām trihromatiskajām vērtībām ( λ), y( λ ), z (λ ) (sk. tabulu).

1.4.	CIE spektrālās trihromatiskās vērtības:1 līdzvērtīga enerģijas spektra spektrālo elementu trihromatiskās vērtības CIE (XYZ) sistēmā.

1.5.	Fotooptiskā redzamība:1 redzamība ar neapbruņotu aci, kad tā ir pielāgojusies spilgtumam, kas atbilst vismaz vairākām kandelām uz kvadrātmetru.

2.	APRĪKOJUMS

2.1.	Vispārīgi noteikumi

2.1.1.	Iekārta sastāv no gaismas avota, testa parauga turētāja, uztvērēja ar fotodetektoru un rādījumu skalu (sk. 1. attēlu) un ārējās gaismas iedarbības novēršanas līdzekļa.

2.1.2.	Uztvērējā var atrasties gaismu integrējoša lode, lai atvieglotu neplakanu (izliektu) spoguļu atstarojuma noteikšanu (sk. 2. attēlu).

2.2.	Gaismas avota un uztvērēja spektrālie parametri.

2.2.1.	Gaismas avots ir no CIE standarta avota A un ar to saistītas optiskas iekārtas, ar ko nodrošina gandrīz paralēlu gaismas staru kūli. Ieteicams izmantot sprieguma stabilizatoru, lai iekārtas darbības laikā saglabātu nemainīgu spuldzes spriegumu.

2.2.2.	Uztvērējā jābūt fotodetektoram, kura spektrālie rādījumi ir proporcionāli CIE (1931) standarta kolorimetriskā uztvērēja fotooptiskajai spilgtuma funkcijai (skatīt tabulu). Var izmantot jebkuru citu izstarotāja – filtra – uztvērēja kombināciju, kas nodrošina ekvivalentu CIE standarta gaismas avotu A un fotooptisko redzamību. Ja uztvērējā izmanto integrējošo lodi, lodes iekšējo virsmu pārklāj ar matētu (difuzīvu) spektrāli neselektīvu baltu pārklājumu.

2.3.	Ģeometriskie nosacījumi

2.3.1.	Vēlams, lai pilnā staru kūļa leņķis (0) ir 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) no perpendikula attiecībā pret testējamo virsmu, un tam nav jāpārsniedz pielaides augšējā robeža (t. i., 0,53 rad vai 30°). Uztvērēja ass veido leņķi (0) ar šo perpendikulu, kas ir vienāds ar leņķi, ko veido pilnais staru kūlis (sk. 1. attēlu). Pilnā stara kūļa diametrs, staram nokļūstot uz testa virsmas, nedrīkst būt mazāks par 19 mm. Atstarotais stars nedrīkst būt lielāks par fotodetektora jutīgo virsmu, pārklāj ne mazāk kā 50 % no šīs virsmas un, cik iespējams, pārklāj to pašu virsmas segmentu, kas tika pārklāts iekārtas kalibrēšanas laikā.

2.3.2.	Ja uztvērējā izmanto integrējošo lodi, lodes minimālais diametrs ir 127 mm. Parauga un pilnā staru kūļa atveres lodē ir tik lielas, lai pa tām iekļūtu viss pilnais un atstarotais staru kūlis. Fotodetektoru novieto tā, lai tas neuztvertu tiešu gaismu ne no pilnā, ne arī no atstarotā gaismas kūļa.

2.4.	Fotodetektora rādījumu skalas elektriskie parametri

Fotodetektora rādījums, ko nolasa no rādījumu skalas, ir gaismas intensitātes lineāra funkcija uz gaismas jutīgās virsmas. Lai atvieglotu reducēšanu līdz 0 un kalibrēšanas koriģēšanu, paredz (elektriskus un/vai optiskus) līdzekļus. Šie līdzekļi neietekmē instrumenta linearitāti vai spektrālos parametrus. Uztvērēja rādījumu skalas precizitāte ir ± 2 % no pilnas skalas vai ± 10 % no nolasījuma lieluma, atkarībā no tā, kurš procents ir mazāks.

2.5.	Parauga turētājs

Šajā mehānismā testa paraugs jāievieto tā, lai avota balsta un uztvērēja asis krustotos uz atstarojošās virsmas. Atstarojošā virsma var atrasties spoguļa parauga iekšpusē vai vienā vai otrā pusē atkarībā no tā, vai tā ir pirmā virsma, otrā virsma vai prizmatisks “atlokāma” tipa spogulis.

3.	PROCEDŪRA

3.1.	Tiešās kalibrēšanas metode

3.1.1.	Tiešajā kalibrēšanas metodē par atskaites standartu izmanto gaisu. Šo metodi piemēro iekārtām, kas konstruētas tā, lai varētu veikt kalibrēšanu 100% punktā, iešūpojot uztvērēju vajadzīgajā vietā tieši uz gaismas avota ass (skatīt 1. attēlu).

3.1.2.	Izmantojot šo metodi, dažos gadījumos (piemēram, veicot zema atstarojuma virsmu mērījumus) vēlams izmantot kalibrēšanas starppunktu (starp 0 un 100% uz skalas). Šādā gadījumā optiskajā ceļā ievieto neitrāla blīvuma filtru, kura caurlaidība ir zināma, un pēc tam regulē kalibrēšanas kontrolskalu, līdz var nolasīt neitrālā blīvuma filtra caurlaidību procentos. Šo filtru izņem pirms atstarojuma mērījumu izdarīšanas.

3.2.	Netiešās kalibrēšanas metode

Netiešās kalibrēšanas metodi izmanto iekārtām ar nemainīgiem avota un uztvērēja ģeometriskajiem parametriem. Vajadzīgs atbilstoši kalibrēts un uzturēts atstarojuma standarts. Vēlams, lai šis atskaites standarts ir plakans spogulis, kura atstarojuma vērtība pēc iespējas vairāk līdzinās testa paraugu atstarojuma vērtībai.

3.3.	Neplakana (izliekta) spoguļa mērījumi

Neplakano (izliekto) spoguļu atstarojuma noteikšanā jāizmanto iekārtas, kuru uztvērējā ir integrējošā lode (skatīt 2. attēlu). Ja instrumenta rādījumu skala standarta spogulim ar E % atstarojumu uzrāda ne dalījumus, nezināma atstarojuma spoguļa nx dalījumi atbildīs X % atstarojumam saskaņā ar šādu formulu:

| Meter with adjustments | Rādījumu skala ar korekcijām |
| --- | --- |
| Reflectance % | Atstarojuma % |
| Zero adjustment | Nulles korekcija |
| Sample holder | Parauga turētājs |
| Calibration adjustment | Kalibrēšanas korekcija |
| Light source and collimating optics | Gaismas avots un kolimācijas optiskās ierīces |
| Receptor arm in position for “direct” calibration | Uztvērēja balsts “tiešās” kalibrēšanas stāvoklī |
| Photoreceptor in position for measurement and “indirect” calibration | Fotouztvērējs noteikšanas stāvoklī un “netiešā” kalibrēšana |

1. attēls: Vispārīgs reflektometra attēls, kurā parādīti divu kalibrēšanas metožu ģeometriskie parametri

| Light source and collimating optics | Gaismas avots un kolimācijas optiskās ierīces |
| --- | --- |
| Meter with adjustments | Rādījumu skala ar korekcijām |
| Reflectance % | Atstarojuma % |
| Calibration adjustment | Kalibrēšanas korekcija |
| Zero adjustment | Nulles korekcija |
| Photodetector | Fotodetektors |
| Sample holder | Parauga turētājs |

2. attēls: Vispārīgs reflektometra attēls ar integrējošu lodi uztvērējā.

SPEKTRĀLĀS trihromatiskās vērtības CIE 1931 STANDARTA KOLORIMETRISKAJAM UZTVĒRĒJAM1

(Šī tabula ir ņemta no CIE izdevuma 50 (45) (1970))

| λ nm | x ( λ ) | ( λ ) | ( λ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0.001 4 | 0.000 0 | 0.006 5 |
| 390 | 0.004 2 | 0.000 1 | 0.020 1 |
| 400 | 0.014 3 | 0.000 4 | 0.067 9 |
| 410 | 0.043 5 | 0.001 2 | 0.207 4 |
| 420 | 0.134 4 | 0.004 0 | 0.645 6 |
| 430 | 0.283 9 | 0.011 6 | 1.385 6 |
| 440 | 0.348 3 | 0.023 0 | 1.747 1 |
| 450 | 0.336 2 | 0.038 0 | 1.772 1 |
| 460 | 0.290 8 | 0.060 0 | 1.669 2 |
| 470 | 0.195 4 | 0.091 0 | 1.287 6 |
| 480 | 0.095 6 | 0.139 0 | 0.813 0 |
| 490 | 0.032 0 | 0.208 0 | 0.465 2 |
| 500 | 0.004 9 | 0.323 0 | 0.272 0 |
| 510 | 0.009 3 | 0.503 0 | 0.158 2 |
| 520 | 0.063 3 | 0.710 0 | 0.078 2 |
| 530 | 0.165 5 | 0.862 0 | 0.042 2 |
| 540 | 0.290 4 | 0.954 0 | 0.020 3 |
| 550 | 0.433 4 | 0.995 0 | 0.008 7 |
| 560 | 0.594 5 | 0.995 0 | 0.003 9 |
| 570 | 0.762 1 | 0.952 0 | 0.002 1 |
| 580 | 0.916 3 | 0.870 0 | 0.001 7 |
| 590 | 1.026 3 | 0.757 0 | 0.001 1 |
| 600 | 1.062 2 | 0.631 0 | 0.000 8 |
| 610 | 1.002 6 | 0.503 0 | 0.000 3 |
| 620 | 0.854 4 | 0.381 0 | 0.000 2 |
| 630 | 0.642 4 | 0.265 0 | 0.000 0 |
| 640 | 0.447 9 | 0.175 0 | 0.000 0 |
| 650 | 0.233 5 | 0.107 0 | 0.000 0 |
| 660 | 0.164 9 | 0.061 0 | 0.000 0 |
| 670 | 0.087 4 | 0.032 0 | 0.000 0 |
| 680 | 0.046 8 | 0.017 0 | 0.000 0 |
| 690 | 0.022 7 | 0.008 2 | 0.000 0 |
| 700 | 0.011 4 | 0.004 1 | 0.000 0 |
| 710 | 0.005 8 | 0.002 1 | 0.000 0 |
| 720 | 0.002 9 | 0.001 0 | 0.000 0 |
| 730 | 0.001 4 | 0.000 5 | 0.000 0 |
| 740 | 0.000 7 | 0.000 2 2 | 0.000 0 |
| 750 | 0.000 3 | 0.000 1 | 0.000 0 |
| 760 | 0.000 2 | 0.000 1 | 0.000 0 |
| 770 | 0.000 1 | 0.000 0 | 0.000 0 |
| 780 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 |

SKAIDROJOŠAIS ATTĒLS

Sfērisko spoguļu atstarojuma faktora mērīšanas ierīces paraugs

C = uztvērējs

D = diafragma

E = ieejas logs

F = mērījuma logs

L = lēca

M = objekta logs

S = gaismas avots

(S) = integrējošā sfēra

________________

## 6. pielikums

SPOGUĻA ATSTAROJOŠĀS VIRSMAS IZLIEKUMA RĀDIUSA “r” NOTEIKŠANAS PROCEDŪRA

1.	Mērījumi

1.1.	Iekārtas

Izmanto 1. attēlā parādīto “sferometru”.

1.2.	Mērījumu punkti

1.2.1.	Izliekuma pamatrādiusu mēra 3 punktos, kas, cik tuvu iespējams, atrodas 1/3, 1/2 un 2/3 attālumā uz atstarojošās virsmas loka, kas ietverts plaknē, kas ir paralēla spoguļa garākajai malai, virzās caur virsmas centru un ir perpendikulāra pret šo loku.

1.2.2.	Ja spoguļa izmēru dēļ ir iespējams veikt mērījumus tajos virzienos, kas norādīti 1.2.1. punktā, tehniskās struktūrvienības, kas ir atbildīgas par minētajiem testiem, var veikt mērījumus attiecīgajā punktā divos perpendikulāros virzienos pēc iespējas tuvāk iepriekš norādītajiem virzieniem.

2.	Izliekuma rādiusa “r” aprēķināšana

“r” izsaka milimetros un aprēķina pēc šādas formulas:

rp1 ir izliekuma rādiuss pirmajā mērīšanas punktā, rp2 – otrajā mērīšanas punktā un rp3 – trešajā mērīšanas punktā.

| Comparator | ###### Komparators |
| --- | --- |
| Mobile point | ##### Kustīgais punkts |

1. attēls.

7. pielikums

Ražojuma atbilstības kontrole

1.	DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā,

“Izliekuma sistēmas tips” ir asu, grozīšanās punktu un citu savienojošu mehānismu zināmu kopumu, kas nodrošina atpakaļskata spoguļa izliekumu attiecīgajā trieciena virzienā.

2.	TESTI

Atpakaļskata spoguļus pakļauj šādiem testiem:

2.1.	Atstarojošā virsma

2.1.1.	Nominālā izliekuma rādiusa pārbaude saskaņā ar prasībām šo noteikumu 6. pielikuma 2. punktā.

2.1.2.	Mērījums, lai noteiktu atšķirības starp izliekuma rādiusiem, saskaņā ar prasībām šo noteikumu 7.2.2. punktā.

2.2.	Izliekuma sistēma

Triecienizturības tests saskaņā ar prasībām šo noteikumu 8.2. punktā.

3.	TESTU BIEŽUMS UN REZULTĀTI

3.1.	Nominālā izliekuma rādiusa pārbaude un mērījums, lai noteiktu atšķirības starp izliekuma rādiusiem.

3.1.1.	Biežums:

Testu veic vienu reizi trīs mēnešos attiecībā uz katru apstiprinājuma numuru un katru izliekuma rādiusu.

3.1.2.	Rezultāti:

Visus mērījumu rezultātus reģistrē.

Jāievēro maksimālā atšķirības vērtība, kas norādīta šo noteikumu 7.2.2. punktā.

3.2.	Triecienizturības tests

3.2.1.	Biežums:

Testu veic vienu reizi trīs mēnešos attiecībā uz katru apstiprinājuma numuru, katru izliekuma sistēmu un pamata konfigurāciju.

3.2.2.	Rezultāti:

Visus rezultātus reģistrē.

Jāievēro normas šo noteikumu 8.4. punktā.

3.3.	Paraugu izvēle

Ņemot paraugus testiem, ņem vērā attiecīgā atpakaļskata spoguļu tipa saražoto vienību skaitu.

________________

* Uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir mazāk nekā četri riteņi un kuru virsbūve daļēji vai pilnībā aptver vadītāju, attiecas prasības Noteikumos Nr. 46.

1 1 Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehoslovākijai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei un 22 Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Turpmākos numurus piešķirs citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

* Sk. 5.4.1. punkta 1. zemsvītras piezīmi.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus sk. šajos noteikumos).

2 Lieko svītrot.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus sk. šajos noteikumos).

2 Lieko svītrot.

1 Otrais numurs ir tikai paraugs.

1 Definīcijas ir ņemtas no CIE izdevuma 50 (45), Starptautiskā elektronikas vārdnīca [International Electronical Vocabulary],45. grupa – apgaismojums.

1 Saīsināta tabula. Vērtības  ( λ ) = V ( λ ) ir noapaļotas līdz četrām decimāldaļām.

2 Mainīts 1966. gadā (no 3 uz 2).