| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Add.2/Rev.3 |
| --- | --- | --- |
| 2005. gada 31. maijs |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR UZMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājās spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

2. papildinājums – Noteikumi Nr. 3

## 3. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts līdz:

#### 02. grozījumu sērijas 4. papildmateriālam – spēkā stāšanās datums: 1998. gada 18. janvāris;

#### 02. grozījumu sērijas 5. papildmateriālam  – spēkā stāšanās datums: 1998. gada 5. jūnijs;

#### 02. grozījumu sērijas 5. papildmateriāla 1. kļūdu labojumam, Depozitārija paziņojums C.N.127.2001. TREATIES-1, 2001. gada 13. martā;

#### 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālam – spēkā stāšanās datums: 2002. gada 11. augusts**;

72. grozījumu sērijas 7. papildmateriālam – spēkā stāšanās datums: 2003. gada 16. jūlijs;

#### 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla 1. kļūdu labojumam, Depozitārija paziņojums C.N.153.2004. TREATIES-2, 2004. gada 4. martā;

02. grozījumu sērijas 8. papildmateriālam – spēkā stāšanās datums: 2004. gada 12. augusts;

02. grozījumu sērijas 9. papildmateriālam – spēkā stāšanās datums: 2004. gada 13. novembris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU ATSTAROTĀJU APSTIPRINĀŠANU

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

##### Noteikumi Nr. 3

VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO PIEKABJU ATSTAROTĀJU APSTIPRINĀŠANU

##### SATURS

NOTEIKUMI	Lpp.

1.	Piemērošanas joma	5

2.	Definīcijas	5

3.	Pieteikums par apstiprināšanu	6

4.	Marķējumi	6

5.	Apstiprināšana	7

6.	Vispārīgas specifikācijas	9

7.	Īpašas specifikācijas (pārbaudes)	9

8.	Ražojumu atbilstība	9

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību	10

10.	Ražošanas galīga izbeigšana	10

11.	Par pārbaužu veikšanu atbildīgo dienestu nosaukumi un adreses un administratīvās struktūrvienības	10

12.	Pārejas noteikumi	10

PIELIKUMI

1. pielikums	– Atstarotāji, simboli, vienības

2. pielikums	– Saziņa attiecībā uz atstarotāja apstiprināšanu (vai atteikumu, vai apstiprinājuma atsaukšanu, vai ražojumiem, kas noteikti atsaukti) atbilstoši Noteikumiem Nr.3

SATURS (turpinājums)

3. pielikums	–	Vienošanās par marķējumiem

4. pielikums	–	Pārbaudes procedūra – IA klase un IIIA klase

5. pielikums	–	Formas un izmēru specifikācijas

5. pielikums – papildinājums – Piekabju atstarotāji – IIIA un IIIB klase

6. pielikums	–	Kolorimetriskās specifikācijas

7. pielikums	–	Fotometriskās specifikācijas

8. pielikums	–	Izturība pret ārējo iedarbību

9. pielikums	–	Atstarotāju optisko īpašību noturīgums laikā

10. pielikums –	Termoizturība

11. pielikums –	Krāsu izturība

12. pielikums –	Pārbaužu hronoloģiskā secība

13. pielikums –	Triecienizturība – IVA klase

14. pielikums –	Pārbaudes procedūra – IVA klase

15. pielikums –	IV.A klases pārbaužu hronoloģiskā secība

16. pielikums –	IB un IIIB klases atstarotāju pārbaužu procedūra

17. pielikums –	Ražojuma atbilstības pārbaudes kārtības minimālās prasības

18. pielikums –	Paraugu ņemšanas, ko veic inspektors, minimālās prasības

1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz atstarotājiem, ko lieto autotransporta līdzekļiem.

2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	definīcijas, kas ietvertas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kas ir spēkā tipa apstiprinājuma piemērošanas laikā, ir piemērojamas šiem noteikumiem;

2.2.	“atstarošana” nozīmē atstarojumu, kurā gaisma atstarojas tuvu virzienam, no kura tā nākusi.  Šo īpašību uztur liels klāsts izmaiņu apgaismojuma leņķī;

2.3.	“atstarojošie optiskie elementi” ir optisko sastāvdaļu kombinācija, kas rada atstarojumu;

2.4.	“atstarotājs”1 ir komplekts, kas derīgs darbam un ietver vienu vai vairākus atstarojošus optiskos elementus;

2.5.	“atvēruma leņķis” ir leņķis starp taisnajām līnijām, kas savieno atskaites centru ar uztvērēja centru un apgaismojuma avota centru;

2.6.	“apgaismojuma leņķis” ir leņķis starp pamatasi un taisno līniju, kas savieno atskaites centru ar apgaismojuma avota centru;

2.7.	“rotācijas leņķis” ir leņķis, caur kuru atstarotājs rotē ap savu pamatasi, sākot no vienas noteiktas pozīcijas;

2.8.	“atstarotāja leņķiskais diametrs” ir leņķis, kas atrodas vai nu pretī apgaismojošās virsmas lielākās redzamās platības dimensijai, vai nu apgaismojuma avota centrā vai uztvērēja centrā;

2.9.	“atstarotāja apgaismojums” ir saīsināta frāze, ko parasti izmanto, lai apzīmētu apgaismojumu, kas nomērīts lidmašīnā perpendikulāri pienākošajiem stariem un iet cauri atskaites centram;

2.10.	“gaismas stipruma koeficients (CIL)” ir atstarotās gaismas intensitātes attiecība, kas atstarota konkrētajā virzienā, sadalīta ar atstarotāja apgaismojumu noteiktiem apgaismojuma leņķiem, atvērumu un rotāciju;

2.11.	simboli un vienības, kas lietoti šajos noteikumos ir minēti šo noteikumu 1. pielikumā;

2.12.	“atstarotāja” tips ir noteikts pēc paraugiem un aprakstošās literatūras, kas iesniegta apstiprināšanai kopā ar pieteikumu. Atstarotājus var uzskatīt par piederīgu tam pašam tipam, ja tiem ir viens vai vairāki “atstarojošie optiskie elementi”, kas ir identiski ar standarta tipiem, vai, ja nav identiski, tad ir simetriski un piemēroti uzstādīšanai – viens transportlīdzekļa kreisajā un viens labajā pusē, un ja citas to daļas atšķiras no standarta tipa tikai tādā veidā, kas neietekmē īpašības, uz kurām attiecas šie noteikumi;

2.13.	atstarotājus atkarībā no to fotometriskajiem raksturlielumiem iedala trīs klasēs:  IA vai IB klase, IIIA vai IIIB klase un IVA klase;

2.14.	IB un IIIB klases atstarotāji ir tādi, kas kombinēti ar citām signāllampām, kas nav ūdensnecaurlaidīgas, atbilstoši 8. pielikuma 1. punkta 1. apakšpunktam, un kas ir ievietotas transportlīdzekļa virsbūvē.

3.	PIETEIKUMS PAR APSTIPRINĀŠANU

3.1.	Pieteikumu par apstiprināšanu iesniedz firmas vai marķējuma turētājs vai, ja nepieciešams, attiecīgi akreditēts tā pārstāvis.

Pēc pieteicēja izvēles tas nosaka, ka atstarotāju var pielikt transportlīdzeklim dažādos atskaites leņķa slīpumos attiecībā pret transportlīdzekļa atskaites plaknēm un zemi vai IA, IB un IVA klases atstarotāju gadījumā – rotējošu ap savu pamatasi; šie dažādie uzstādīšanas nosacījumi tiek norādīti saziņas ceļā. Pieteikumiem pievieno:

3.1.1.	rasējumus trīs eksemplāros, kas ir pietiekami detalizēti, lai varētu noteikt tipu, ģeometriski parādot novietojumu (-us), kur atstarotājus var piestiprināt transportlīdzeklim, un IB vai IIIB klases atstarotāju gadījumā – uzstādīšanas detaļas. Rasējumos jānorāda apstiprinājuma numura paredzētais novietojums un klases indikators attiecībā pret marķējuma apli;

3.1.2.	īss apraksts, kas sniedz tehniskās specifikācijas par materiāliem, no kādiem atstarotājs ir izgatavots;

3.1.3.	atstarotāja ražotāja noteiktās krāsas paraugi un, ja nepieciešams, piestiprināšanas veids; iesniedzamo paraugu skaits ir norādīts Noteikumu 4. pielikumā;

3.1.4.	nepieciešamības gadījumā – divi citas(-u) krāsas(-u) paraugi vienlaicīgai vai vēlākai apstiprināšanas attiecināšanai uz citas(-u) krāsas(-u) atstarotājiem;

3.1.5.	IVA klases atstarotāju gadījumā – atstarotāju paraugi un, ja nepieciešams, piestiprināšanas veids; iesniedzamo paraugu skaits ir norādīts Noteikumu 14. pielikumā.

4.	MARĶĒJUMI

4.1.	Katram atstarotājam, kas pieteikts apstiprināšanai, ir jābūt:

4.1.1.	pieteicēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

4.1.2.	horizontāli ierakstītam vārdam “TOP” apgaismojošās virsmas augtākajā daļā, ja šāda norāde ir nepieciešama, lai skaidri noteiktu rotācijas leņķi vai leņķus, ko paredzējis ražotājs.

4.2.	Katram atstarotājam jāparedz pietiekami liela vieta, lai piestiprinātu marķējumu. Šo vietu norāda 3.1.1. apakšpunktā minētajos rasējumos.

4.3.	Marķējumi jāpiestiprina pie atstarotāja apgaismojošās virsmas vai virsmām, un tiem jābūt redzamiem no ārpuses, kad atstarotāju piestiprina pie transportlīdzekļa.

4.4.	Marķējumiem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem.

5.	APSTIPRINĀŠANA

5.1.	Ja visi iesniegtie paraugi atbilst Noteikumu prasībām, ir jāpiešķir apstiprinājums.

5.2.	Ja piešķirtais apstiprinājums attiecībā uz atstarotāju ir attiecināts arī uz citu atstarotāju, kas atšķiras tikai pēc krāsas, diviem jebkuras citas krāsas paraugiem, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktu, ir jāatbilst tikai kolorimetriskajām specifikācijām (6. pielikums), un nav vajadzības veikt citas pārbaudes. 5.2. apakšpunkts nav piemērojams IVA klases atstarotājiem.

5.3.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (šobrīd 02, atbilstoši 02. sērijas grozījumiem, kas stājās spēkā 1985. gada 1. jūlijā) apzīmē grozījumu sēriju, ietverot pēdējos Noteikumu grozījumus apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir to pašu numuru cita tipa atstarotājam, ko ietver šie noteikumi, izņemot apstiprinājuma attiecināšanu uz atstarotāju, kas atšķiras tikai pēc krāsas.

5.4.	Paziņojumu par atstarotāja tipa apstiprināšanu, attiecinājumu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem  paziņo Nolīguma pusēm veidā, kas atbilst šo noteikumu  2. pielikumā noteiktajam paraugam.

5.5.	Pie katra atstarotāja saskaņā ar šiem noteikumiem  apstiprinātajam tipam, iepriekš 4.2. apakšpunktā noteiktajā vietā un papildus 4.1. apakšpunktā noteiktajiem marķējumiem piestiprina

5.5.1.	starptautisku marķējumu, kas sastāv no:

5.5.1.1.	apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

5.5.1.2.	apstiprinājuma numura;

5.5.1.3.	simbolu IA, IB, IIIA, IIIB vai IVA grupas, kas norāda apstiprinātā atstarotāja klasi.

5.6.	Ja divi vai vairāki lukturi ir vienas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības daļa (tostarp atstarotāju), apstiprinājumu piešķir tikai, ja katrs no šiem lukturiem atbilst šo vai citu noteikumu prasībām. Lukturi, kas neatbilst kādam no noteikumiem, nav daļa no grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības.

5.6.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var piemērot vienu starptautisku marķējumu, kas sastāv no apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi atzinumu, marķējums un, ja nepieciešams, arī bulta. Šis marķējums var būt jebkurā vietā uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, ja:

5.6.1.1.	tas pēc uzstādīšanas ir redzams;

5.6.1.2.	nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu daļu, kas atstaro gaismu, nevar noņemt, vienlaikus nenoņemot marķējumu.

5.6.2.	Katram lukturim piešķir identifikācijas numuru, kas atbilst katram noteikumam, saskaņā ar kuru piešķirts atzinums, kopā ar atbilstošu grozījumu sēriju, ietverot pēdējos lielākos Noteikumu tehniskos grozījumus apstiprinājuma izdošanas brīdī;

5.6.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas, vai

5.6.2.2.	kopā – tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt (skatīt iespējamos paraugus 3. pielikumā).

5.6.3.	Viena marķējuma sastāvdaļas izmērs nav mazāks par minimālo izmēru, kas Noteikumos paredzēts mazākajai individuālajai zīmei, saskaņā ar kuru piešķirts apstiprinājums.

5.6.4.	Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nevar piešķirt vienu un to pašu numuru citiem grupēto, kombinēto vai savietoto lukturiem tipiem, kas minēti šajos noteikumos.

5.7.	Marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

5.8.	Šo noteikumu 3. pielikumā ir piemēri viena luktura (1. attēls) un grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu (2. attēls) marķējumu apstiprināšanas pasākumiem ar visiem papildu simboliem, kas iepriekš minēti.

6.	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.	Atstarotāji jākonstruē tā, lai tie pienācīgi funkcionētu un normāli lietojot turpinātu to darīt. Turklāt tiem nedrīkst būt nekādu konstrukcijas vai ražošanas defektu, kas ir kaitīgi to efektīvai darbībai vai to uzturēšanai kārtībā.

6.2.	Atstarotāju sastāvdaļas nevar būt viegli demontējamas.

6.3.	Atstarojošie optiskie elementi nevar būt aizvietojami.

6.4.	Atstarotāju ārpusei ir jābūt viegli tīrāmai. Tāpēc to virsma nevar būt neapstrādāta; nekādi izciļņi nedrīkst kavēt vieglu tīrīšanu.

6.5.	IVA klases atstarotāju piestiprināšanas veids ir tāds, kas atļauj stabilu un ilgstošu savienojumu starp atstarotāju un transportlīdzekli.

6.6.	Normāli tos lietojot, nav piekļuves atstarotāju iekšējai virsmai.

7.	ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS (PĀRBAUDES)

7.1.	Atstarotājiem ir jāatbilst nosacījumiem attiecībā uz izmēru un formu un kolorimetriskajām, fotometriskajām, fiziskajām un mehāniskajām prasībām, kas norādītas šo noteikumu 5. līdz 11. un 13. pielikumā. Pārbaužu procedūras ir aprakstītas 4. pielikumā (IA, IIIA klase), 14. pielikumā (IVA klase) un 16. pielikumā (IB, IIIB klase).

7.2.	Atkarībā no atstarotāju, un jo īpaši to optisko elementu materiālu, veida, no kuriem tie gatavoti, kompetentās iestādes var atļaut laboratorijām neveikt atsevišķus nebūtiskus pārbaudījumus saskaņā ar skaidru atrunu, ka par šādu pārbaudes neveikšanu paziņojuma veidlapā par apstiprināšanu ir jāieraksta sadaļā “Piezīmes”.

8.	PRODUKCIJAS ATBILSTĪBA

Produkcijas atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ar šādām prasībām:

8.1.	atstarotājus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam tipam, izpildot prasības, kas iepriekš minētas 6. un 7. punktā;

8.2.	tiek izpildītas produkcijas atbilstības kontroles procedūras minimālās prasības, kas minētas šo noteikumu 17. pielikumā;

8.3.	tiek izpildītas inspektora veiktās paraugu ņemšanas minimālās prasības, kas minētas šo noteikumu 18. pielikumā;

8.4.	iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības pārbaudes metodes, kuras piemēro ražošanas uzņēmumā. Šo pārbaužu normāls biežums ir reize divos gados.

9.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.	Piešķirto atstarotāja tipa apstiprinājumu var atsaukt, ja netiek izpildītas prasības, vai tad, ja atstarotājs, kam ir marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam.

9.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma formu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā ietvertajam paraugam.

10.	RAŽOŠANAS GALĪGA IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā atstarotāja tipa ražošanu, viņš par to arī informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi.  Saņemot attiecīgo paziņojumu, šī iestāde par to ziņo citām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma formu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā ietvertajam paraugam

11.	PAR PĀRBAUŽU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES UN ADMINISTRATĪVĀS STRUKTŪRVIENĪBAS

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam par pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses, kā arī administratīvās struktūrvienības, kas piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta veidlapas, kas apliecina apstiprināšanu vai attiecināšanu uz citu tipu, vai arī atteikumu, vai tā apstiprinājuma atsaukumu, kas izdots citās valstīs.

12.	PĀREJAS NOTEIKUMI

Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus:

12.1.	turpina atzīt apstiprinājumus, kas izdoti agrākajām I, II un III klasēm attiecībā uz atstarotāju uzstādīšanu, kas paredzēti kā aizvietotāji lietošanā esošajiem transportlīdzekļiem;

12.2.	var piešķirt apstiprinājumus I un II klasei, pamatojoties uz pamata noteikumiem (1964. gada 23. septembra dokuments E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Add.2), ar nosacījumu, ka atstarotāji paredzēti kā aizvietotāji piestiprināšanai lietošanā esošiem transportlīdzekļiem un ka tehniski nav iespējams tas, ka konkrētie atstarotāji atbilst IA klases fotometriskajām prasībām;

12.3.	var aizliegt tādu atstarotāju piestiprināšanu, kas neatbilst šo noteikumu prasībām:

12.3.1.	transportlīdzekļiem, kuriem tipa apstiprinājums vai individuāls apstiprinājums izdots 1984. gada 20. martā vai pēc tam,

12.3.2.	transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi nodoti lietošanā 1985. gada 20. martā vai pēc tam.

##### 1. pielikums

Atstarotāji

Simboli un vienības

A	=	Atstarotāja apgaismojošās virsmas laukums (cm2)

C	=	Atskaites centrs

NC	=	Pamatass

Rr	=	Uztvērēja, novērotāja vai mērīšanas iekārta

Cr	=	Uztvērēja centrs

Ør	=	Uztvērēja diametrs Rr, ja tas ir apļveida (cm)

Se	=	Gaismas avots

Cs	=	Gaismas avota centrs

Øs	=	Gaismas avota diametrs (cm)

De	=	Attālums no centra Cs līdz centram C (m)

D'e	=	Attālums no centra Cr līdz centram C (m)

Piezīme:		Būtībā De un D'e ir gandrīz viens un tas pats, un normālos novērošanas apstākļos var pieņemt, ka De = D'e.

D	=	Novērošanas attālums, no kura un aiz kura apgaismojošā virsma parādās konstanta

	=	Atvēruma leņķis

β	=	Apgaismojuma lenķis. Attiecībā uz līniju CsC, ko vienmēr uzskata par horizontālu, šis leņķis ir pie zīmēm – (pa kreisi), + (pa labi), + (augšup) vai – (lejup) atbilstoši avota Se pozīcijai saistībā ar asi NC, kā tā redzama, skatoties pret atstarotāju.  Jebkuram divu leņķu vertikālajam un horizontālajam virzienam vertikālais leņķis vienmēr ir dots pirmais.

γ	=	Lenķiskais diametrs mērīšanas iekārtai Rr, kā tas redzams no punkta C.

δ	=	Lenķiskais diametrs avotam Se, kā tas redzams no punkta C.

ε	=	Rotacijas leņķis. Šīs leņķis ir pozitīvs, kad rotācija notiek pulksteņa rādītāja virzienā, kā tas redzams, skatoties pretī apgaismojošajai virsmai. Ja atstarotājs atzīmēts ar “TOP”, šādi norādīta pozīcija ir uzskatāma par oriģinālo.

E	=	Atstarotāja apgaismojums (lukss)

CIL	=	Gaismas intensitātes stipruma koeficients (milikandela/lukss)

Leņķus izsaka grādos un minūtēs.

ATSTAROTĀJI

Simboli

PAAUGSTINĀJUMS

2. pielikums

SAZIŅA

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izsniedzis/usi (iestāde):	Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

attiecībā uz:		PIEŠĶIRTO APSTIPRINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMU, KAS ATTIECINĀTS UZ CITU TIPU

ATTEIKTO APSTIPRINĀJUMU

ATSAUKTO APSTIPRINĀJUMU

RAŽOŠANAS GALĪGU IZBEIGŠANU

atstarotāja tipam saskaņā ar Noteikumiem Nr. 3

Apstiprinājuma Nr. …………………….		Attiecinājums uz citu tipu Nr. ………..

1.	Atstarotāja tirdzniecības nosaukums vai zīme:

2.	Atstarotāja tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprinājumam par:

6.	Par apstiprināšanas pārbaudēm atbildīgais tehniskais dienests:

7.	Diena, kad sniegts pārbaudes ziņojums:

8.	Pārbaudes ziņojuma numurs:

9.	Konspektīvs apraksts:

Atsevišķs/ierīču komplekta daļa:2

Izstarotās gaismas krāsa:  balta/sarkana/dzintara:2

Uzstādīšana kā transportlīdzekļa virsbūvē ietvertas lampas sastāvdaļa:  jā/nē 2

Ģeometriskie uzstādīšanas nosacījumi un saistītās modifikācijas, ja tādas ir:

10.	Marķējuma novietojums:

11.	Iemesls attiecināšanai uz citu tipu (ja nepieciešams):

12.	Piešķirtais/atteiktais/uz citu tipu attiecinātais/atsauktais apstiprinājums:2

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	Pēc pieprasījuma var saņemt šādus dokumentus ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

3. pielikums

MARĶĒJUMU PARAUGI

##### 1. attēls

Marķējums vienam lukturim

a = 4 mm min.

| Model A | A paraugs |
| --- | --- |
| Model B | B paraugs |

a = 4 mm min

| Model C | C paraugs |
| --- | --- |

Piezīme: Augšējais apstiprinājuma numurs jānovieto tuvu, turklāt jebkurā pozīcijā, aplim, kas aptver burtu “E”. Cipariem, kas veido apstiprinājuma numuru, ir jābūt vērstiem tajā pašā virzienā kā “E”. Simbolu grupai, kas norāda klasi, ir jāatrodas pilnīgi pretēji apstiprinājuma numuram.  Kompetentajām iestādēm jācenšas neizmantot apstiprinājuma numurus IA, IB, IIIA, IIIB un IVA, ko var sajaukt ar klases simboliem IA, IB, IIIA, IIIB un IVA.

Šīs skices parāda vairākus iespējamos izkārtojumus, un ir sniegtas tikai kā paraugi.

Augšējais marķējums, kas piestiprināts atstarotājam, norāda, ka konkrētais atstarotāja tips ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 02216. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumu prasībām, kā tās mainītas ar 02 sērijas grozījumiem.

2. attēls

(Vienkāršots marķējums grupētiem, kombinētiem

vai savienotiem lukturiem)

D PARAUGS

##### E  PARAUGS

F PARAUGS

Piezīme: Trīs marķējuma paraugi – D, E un F paraugs – atveido trīs iespējamus apgaismes ierīces marķēšanas variantus, ja divi vai vairāk lukturi ir vienas grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu vienības daļa. Marķējums norāda, ka ierīce apstiprināta Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 3333, un tajā ietverti:

I.A klases atstarotājs, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 3 02. sērijas grozījumiem;

2a kategorijas pakaļējais virzienrādītājs, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 6 to oriģinālversijā;

pakaļējais (sānu) gabarītlukturis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. sērijas grozījumiem;

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 38 to oriģinālversijā;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 23 to oriģinālversijā;

stopsignāls ar diviem atstarošanas līmeņiem (S2), kas apstiprināti saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 01. sērijas grozījumiem.

##### 4. pielikums

PĀRBAUDES PROCEDŪRA – IA UN IIIA KLASE

1.	Pieteicējs iesniedz apstiprināšanai desmit paraugus, kurus pārbauda hronoloģiskā secībā, kas noteikta 12. pielikumā.

2.	Pēc vispārējo specifikāciju pārbaudes (Noteikumu 6. punkts) un formas un izmēru pārbaudes (5. pielikums) desmit paraugus pārbauda pret termoizturību, kas norādīta šo noteikumu 10. pielikumā, un vismaz stundu pēc šīs pārbaudes tos pārbauda attiecībā uz to kolorimetriskajām īpašībām (6. pielikums) un CIL (gaismas intensitātes stipruma koeficientu) (7. pielikums) 20' atvēruma leņķī un apgaismojuma leņķī V = H = 0° vai nepieciešamības gadījumā pozīcijā, kas noteikta 7. pielikuma 4. punktā un 4.1. apakšpunktā. Divus atstarotājus, kas uzrāda minimālās un maksimālās vērtības, pilnībā pārbauda, kā tas norādīts 7. pielikumā. Šos divus paraugus laboratorijas glabā turpmākiem pārbaudījumiem, kas var būt nepieciešami. Pārējos astoņus paraugus sadala četrās grupās pa diviem:

Pirmā grupa –	diviem paraugiem secīgi veic ūdens izturības pārbaudi (8. pielikums, 1.1. apakšpunkts), un tad, ja šī pārbaude ir apmierinoša, arī degvielas un eļļas izturības pārbaudi (8. pielikums, 3. un 4. punkts);

Otrā grupa –	diviem paraugiem, ja nepieciešams, veic korozijas pārbaudi (8. pielikums, 2. punkts) un pēc tam atstarotāja aizmugurējās daļas abrazīvā stipruma pārbaudi (8. pielikums, 5. punkts);

Trešā grupa –	diviem paraugiem veic atstarotāja optisko īpašību stabilitātes pārbaudi laikā (9. pielikums);

Ceturtā grupa –	diviem paraugiem veic krāsas izturības pārbaudi (11. pielikums).

3.	Pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas katras grupas atstarotājam ir jābūt:

3.1.	krāsai, kas atbilst 6. pielikumā ietvertajiem nosacījumiem. To pārbauda ar kvalitatīvo metodi un šaubu gadījumā apstiprina ar kvantitatīvo metodi;

3.2.	CIL, kas atbilst 7. pielikumā ietvertajiem nosacījumiem. Pārbaudi veic tikai 20' atvēruma leņķī un V = H = 0° apgaismojuma leņķī vai nepieciešamības gadījumā pozīcijā, kas noteikta 7. pielikuma 4. punktā un 4.1. apakšpunktā.

5. pielikums

FORMAS UN IZMĒRU SPECIFIKĀCIJAS

1.	IA vai IB KLASES ATSTAROTĀJU FORMAS UN IZMĒRU SPECIFIKĀCIJAS

1.1.	Apgaismojošās virsmas formai jābūt vienkāršai un tādai, kas no normāla attāluma nav viegli sajaucama ar burtu, ciparu vai trīsstūri.

1.2.	Neatkarīgi no iepriekšējā punkta ir atļaujama forma, kas atgādina vienkāršas formas O, I, U vai 8 burtus vai ciparus.

2.	IIIA un IIIB KLASES ATSTAROTĀJU FORMA UN IZMĒRI (skatīt šī pielikuma papildinājumu).

2.1.	IIIA un IIIB klases atstarotāju apgaismojošajām virsmām jābūt tādas pašas formas vai vienādmalu trijstūrim.  Ja vārds “TOP” ir uzrakstīts vienā stūrī, šā stūra galotnei jābūt uz vērstai uz augšu.

2.2.	Apgaismojošās virsmas centrā var būt un var nebūt trijstūris, neatstarojošs laukums ar malām, kas paralēlas ārējā trijstūra malām.

2.3.	Apgaismojošā virsma var būt un var nebūt konstanta. Jebkurā gadījumā īsākais attālums starp divām pieguļošām atstarotāja optiskajām vienībām nevar pārsniegt 15 mm.

2.4.	Atstarotāja apgaismojošā virsma uzskatāma par konstantu, ja pieguļošo atsevišķo optisko vienību apgaismojošās virsmas šķautnes ir paralēlas un ja minētās optiskās vienības ir vienlīdzīgi sadalītas pa visu trijstūra cietvielas virsmu.

2.5.	Ja apgaismojošā virsma nav konstanta, atsevišķu atstarotāju optisko vienību, tostarp stūra vienības, numurs nav mazāks par četri katrā trijstūra pusē.

2.5.1.	Atsevišķās atstarotāju optiskās vienības nav aizvietojamas, ja vien tās nesastāv no apstiprinātiem IA klases atstarotājiem.

2.6.	Trijstūra atstarotāja apgaismojošās virsmas ārējas malas IIIA un IIIB klasē ir 150 un 200 mm garas. Atstarotāja – trijstūra ar tukšu vidu – malu platums, mērot no labā leņķa uz pēdējo, ir vienāds ar vismaz 20 procentiem no lietderīgā garuma starp apgaismojošās virsmas galējiem punktiem.

3.	IVA KLASES ATSTAROTĀJU FORMAS UN IZMĒRU SPECIFIKĀCIJAS

3.1.	Gaismu izstarojošās virsmas formai jābūt vienkāršai un tādai, kas no normāla attāluma nav viegli sajaucama ar burtu, ciparu vai trīsstūri. Tomēr ir atļaujama forma, kas atgādina vienkāršas formas O, I, U un 8 burtus vai ciparus.

3.2.	Atstarotāja gaismu izstarojošajai virsmai jābūt vismaz 25 cm2.

4.	Atbilstību iepriekš noteiktām specifikācijām pārbauda vizuāli.

##### 5. pielikums – Papildinājums

PIEKABJU ATSTAROTĀJI – IIIA UN IIIB KLASE

Piezīme: Šīs skices ir tikai ilustratīvas.

##### 6. pielikums

KOLORIMETRISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.	Šīs specifikācijas attiecas tikai uz bezkrāsas, sarkaniem vai dzintara krāsas atstarotājiem.

1.1.	Atstarotāji var sastāvēt no kombinētas atstarotāja optiskās vienības un filtra, kam jābūt izstrādātiem tā, lai normālos lietošanas apstākļos tos nevarētu atdalīt.

1.2.	Atstarotāju vienību un filtru krāsošana ar krāsu vai laku nav atļauta.

2.	Kad atstarotājs tiek apgaismots ar ICI standarta A apgaismojumu 1/3° atvēruma leņķī un V = H = 0° apgaismojuma leņķī, vai, ja tas rada bezkrāsas virsmas atstarošanu, leņķi V =  5°, H = 0°, atstarotās gaismas plūsmas trihromatiskajām koordinātām jābūt šādās robežās:

sarkanie	robeža dzeltenās virzienā:	 y  0,335

robeža purpursarkanās virzienā:	y  0,980 - x

dzintara:	robeža zaļās virzienā:		y  x – 0,120

robeža sarkanās virzienā:	y  0,390

robeža baltās virzienā:		y  0,790 – 6,670 x

2.1.	Sarkanās un dzintara krāsas gadījumā atbilstību kolometriskajām specifikācijām pārbauda ar vizuālas salīdzināšanas pārbaudi.

2.2.	Ja pēc šīs pārbaudes paliek kādas šaubas, atbilstību kolometriskajām specifikācijām pārbauda, nosakot visšaubīgākā parauga trihromatiskās koordinātas.

3.	Bezkrāsas atstarotāji nevar veidot selektīvu atstarojumu, tas ir, standarta gaismas avota “A” trihromatiskās koordinātas “x” un “y”, ko izmanto, lai apgaismotu atstarotāju, nevar mainīties vairāk kā par 0,01 pēc atstarošanās atstarotājā.

3.1.	To pārbauda ar iepriekš minēto vizuālās salīdzināšanas pārbaudi, kontroles laukumu apgaismojot ar gaismas avotu, kura trihromatiskās koordinātas no standarta gaismas avota A atšķiras par 0,01.

3.2.	Šaubu gadījumā selektīvajam paraugam nosaka trihromatiskās koordinātas.

7. pielikums

FOTOMETRISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.	Piesakoties apstiprināšanai, pieteicējs precizē vienu vai vairākas, vai virkni koordinātu ašu atbilstoši apgaismojuma leņķim V = H = 0° gaismas stipruma (CIL) koeficientu tabulā.

Ja ražotājs ir precizējis vairāk kā vienu vai virkni koordinātu ašu, fotometriskos mērījumus atkārto, katru reizi izdarot atskaiti citai pamatasij vai ražotāja noteiktā diapazona galējai pamatasij.

2.	Fotometriskajos mērījumos vērā tiek ņemta tikai apgaismojošā virsma, ko nosaka plakne, kas ir tuvu atstarotāja optiskās sistēmas attālākajām daļām, kā to norādījis ražotājs un kas atrodas IA vai IB klases 200 mm diametra aplī, un apgaismojošā virsma ir ierobežota līdz 100 cm2, lai gan atstarojošajiem optiskajiem elementiem nav noteikti jāsasniedz šis laukums. Ražotājs precizē izmantojamā laukuma perimetru.  Attiecībā uz IIIA, IIIB un IVA klasi apgaismojošo virsmu kopums ir izvērtējams bez izmēra ierobežojumiem.

3.	CIL vērtības

3.1.	IA, IB, IIIA un IIIB klase

3.1.1.	Sarkano atstarotāju CIL vērtībām ir jābūt vismaz vienādām ar tām, kas norādītas tabulā, izsakot tās milikandelās uz luksu pēc norādītajiem atvēruma un apgaismojuma leņķiem.

| Klases | Atvēruma leņķis α | Apgaismojuma leņķis (grādos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertikāli V Horizontāli H | 0° 0° |  10° 0° |  5°  20° |
| IA, IB | 20' 1°30' |  | 300 5 | 200 2.8 | 100 2.5 |
| IIIA, IIIB | 20' 1°30' |  | 450 12 | 200 8 | 150 8 |

CIL vērtības, kas zemākas par iepriekšējā tabulā divās pēdējās slejās norādītajām, nav pieļaujamas, telpas leņķī pastāvot atskaites centram kā tā galotnei un ierobežotam plaknēs, kas šķērso šādas līnijas:

(V =  10°, H = 0°)			(V =  5°, H = 20°)

3.1.2.	CIL vērtībām IA vai IB klases dzintara atstarotājiem jābūt vismaz vienādām ar tām, kas norādītas iepriekš 3.1.1. apakšpunkta tabulā, reizinot tās ar koeficientu 2,5.

3.1.3.	CIL vērtībām IA vai IB klases bezkrāsas atstarotājiem jābūt vismaz vienādām ar tām, kas norādītas iepriekš 3.1.1. apakšpunkta tabulā, reizinot tās ar koeficientu 4.

3.2.	IVA klases atstarotājiem vērtībām jābūt vismaz vienādām ar tām, kas norādītas šajā tabulā, izsakot tās milikandelās uz luksu pēc norādītajiem atvēruma un apgaismojuma leņķiem.

| Krāsa | Atvēruma leņķis α | Apgaismojuma leņķis (grādos) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertikāli V Horizontāli H | 0 0 |  10 0 | 0  20 | 0  30 | 0  40 | 0  50 |
| Balta | 20' 1°30' |  | 1,800 34 | 1,200 24 | 610 15 | 540 15 | 470 15 | 400 15 |
| Dzintara | 20' 1°30' |  | 1,125 21 | 750 15 | 380 10 | 335 10 | 290 10 | 250 10 |
| Sarkana | 20' 1°30' |  | 450 9 | 300 6 | 150 4 | 135 4 | 115 4 | 100 4 |

4.	Ja atstarotāja CIL mēra leņķī ? no V = H = 0°, jānoskaidro tas, vai, nedaudz pagriežot atstarotāju, tiek panāks kāds neliels efekts. Ja šāds efekts ir, nolasīšanu veic leņķī ?
no V =  5°, H = 0°. Pieņemtā pozīcija ir tā, kas atbilst CIL minimumam vienai no šīm pozīcijām.

4.1.	Ar apgaismojuma leņķi ? no V = H = 0° vai leņķi, kas norādīts iepriekš 4. punktā, un 20' atvēruma leņķī, atstarotājus, kas nav atzīmēti ar “TOP”, rotē ap to pamatasīm līdz minimālai CIL pozīcijai, kam jāatbilst iepriekš 3. punktā noteiktajai vērtībai. Ja CIL mēra citiem apgaismojuma un atvēruma leņķiem, atstarotāju novieto pozīcijā, kas atbilst šai ? vērtībai. Ja precizētās vērtības netiek sasniegtas, atstarotāju var rotēt ap tā pamatasi  5° no šīs pozīcijas.

4.2.	Ar apgaismojuma leņķi ? no V = H = 0° vai leņķi, kas iepriekš norādīts 4. punktā, un 20' atvēruma leņķī atstarotājus, kas atzīmēti ar “TOP”, rotē ap to pamatasīm  5°. Šīs rotācijas laikā CIL nedrīkst būt zem noteiktās vērtības nevienā no atstarotāja pozīcijām.

4.3.	Ja virzienā V = H = 0° un ? = 0° CIL pārsniedz precizēto vērtību par 50 procentiem vai vairāk, visi mērījumi visos apgaismojuma un atvēruma leņķos veicami ? = 0°.

##### 8. pielikums

IZTURĪBA PRET ĀRĒJO IEDARBĪBU

1.		Izturība pret ūdens un netīrumu iekļūšanu

1.1.		Pārbaude ar iegremdēšanu ūdenī

1.1.1.	Atstarotāji neatkarīgi no tā, vai tie ir daļa no luktura vai ne, tiek izjaukti pa daļām un uz 10 minūtēm iegremdēti ūdenī 50  5 °C temperatūrā, augstākajam apgaismojošās virsmas augšējās daļas punktam atrodoties 20 mm zem ūdens virsmas. Šo pārbaudi atkārto, pagriežot atstarotāju par 180°, lai apgaismojošā virsma ir lejā un aizmugurēja daļa ir pārklāta ar aptuveni 20 mm ūdens. Tad šīs optiskās vienības tādos pašos apstākļos nekavējoties iegremdē ūdenī 25 + 5 °C temperatūrā.

1.1.2.	Ūdenim nav jāiekļūst atstarotāja atstarojošajā virsmā. Ja vizuālajā apskatē skaidri redzama ūdens klātbūtne, atstarotājs nav izturējis pārbaudi.

1.1.3.	Ja vizuālajā apskatē neatklāj ūdens klātbūtni vai pastāv šaubas, CIL mēra ar 4. pielikuma 3.2. apakšpunktā vai 14. pielikuma 4.2. apakšpunktā norādīto metodi, vispirms atstarotāju viegli pakratot, lai atbrīvotos no ūdens pārpalikuma.

1.2.		IB un IIIB klases atstarotāju alternatīvo pārbaužu procedūra

Pēc ražotāja pieprasījuma 1.1. apakšpunktā noteiktās iegremdēšanas pārbaudes vietā kā alternatīvu piemēro šādu pārbaudi (mitruma un putekļu pārbaude).

1.2.1.	Mitruma pārbaude

Pārbaudē izvērtē atstarotāja parauga izturību pret mitruma iekļūšanu no ūdens izsmidzināšanas un nosaka šo atstarotāju novadīšanas spēju ar noteces caurumiem vai citiem atvērumiem atstarotājā.

1.2.1.1.	Ūdens smidzināšanas pārbaudes aprīkojums

Izmanto ūdens smidzināšanas kameru ar šādām īpašībām:

1.2.1.1.1.	Kamera

Kamera ir aprīkota ar sprauslu (-ām), kas nodrošina stingru konisku ūdens smidzināšanu pietiekamā leņķī, lai pilnībā apklātu atstarotāja paraugu. Sprauslas (-u) centra līnija ir vērsta lejup 45°+ 5° leņķī pret vertikālo rotējošo pārbaudes platformas asi.

1.2.1.1.2.	Rotējoša pārbaudes platforma

Rotējošās pārbaudes platformas minimālais diametrs ir 140 mm, un tā rotē ap vertikālu asi kameras centrā.

1.2.1.1.3.	Nogulsnēšanās intensitāte

Ūdens smidzināšanas nogulsnēšanās intensitāte ir 2,5 (+ 1.6/-0) mm/min, ko mēra ar vertikālu cilindrisko savācēju, kas atrodas centrā uz rotējošās pārbaudes platformas vertikālās ass. Savācēja augstums ir 100 mm, un tā minimālais iekšējais diametrs ir 140 mm.

1.2.1.2.	Ūdens smidzināšanas pārbaudes procedūra

Atstarotāja paraugu, kas uzstādīts uz pārbaudes palīgierīces, ar izmērītu un pierakstītu CIL, pakļauj ūdens smidzināšanai šādi:

1.2.1.2.1.	Atstarotāja atveres

Visi noteces caurumi un citi atvērumi paliek atvērti. Pārbauda atstarotāja noteces daktis, ja tādas ir.

1.2.1.2.2.	Rotācijas ātrums

Atstarotājs rotē ap tā vertikālo asi ar ātrumu 4,0 + 0,5 min -1.

1.2.1.2.3.	Ja atstarotājs ir savienots vai kombinēts ar signalizēšanas vai apgaismes funkcijām, šīs funkcijas darbojas projektētā spriegumā saskaņā ar ciklu 5 min IESLĒGTS (ja nepieciešams, mirgošanas režīmā), 55 min IZSLĒGTS.

1.2.1.2.4.	Pārbaudes ilgums

Ūdens smidzināšanas pārbaude ilgst 12 h (12 cikli pa 5/55 min).

1.2.1.2.5.	Noteces periods

Rotēšanu un ūdens smidzināšanu IZSLĒDZ, un atstarotājam ar aizvērtām kameras durvīm atļauj notecēt 1 h.

1.2.1.2.6.	Parauga novērtēšana

Pirms noteces perioda pabeigšanas. Atstarotāja iekšpusē novēro mitruma sakrāšanos. Nav pieļaujama stāvoša ūdens peļķes izveidošanās vai tādas, kas var izveidoties, atstarotāju iztecinot vai noliecot. CIL mēra saskaņā ar 4. pielikuma 3.2. apakšpunktā norādīto metodi pēc tam, kad atstarotāja ārpuse ir nožāvēta ar sausu kokvilnas audumu.

1.2.2.	Putekļu iedarbības pārbaude

Šajā pārbaudē izvērtē atstarotāja parauga noturību pret putekļu iekļūšanu, kas varētu būtiski ietekmēt atstarotāja fotometriskos rezultātus.

1.2.2.1.	Putekļu iedarbības pārbaudes aprīkojums

Putekļu iedarbības pārbaudē izmanto šādu aprīkojumu:

1.2.2.1.1.	Putekļu iedarbības pārbaudes kamera

Pārbaudes kameras iekštelpa ir kubveida ar 0,9 līdz 1,5 m izmēra malām. Apakša var būt “piltuvveida”, lai palīdzētu savākt putekļus. Kameras iekšpuses tilpums, neieskaitot “piltuvveida” apakšu, ir maksimums 2 m3 un ir pildīts ar 3 līdz 5 kg pārbaudes putekļu.  Kamera var sajaukt putekļus ar saspiestu gaisu vai ventilatoriem tā, ka putekļi tiek izkliedēti pa visu kameru.

1.2.2.1.2.	Putekļi

Izmantotie putekļi ir smalks pulverveida cements saskaņā ar standartu ASTM C 150-84.*

1.2.2.2.	Putekļu iedarbības pārbaudes procedūra

Atstarotāja paraugu, kas uzstādīts uz pārbaudes palīgierīces, ar izmērītu un pierakstītu CIL, pakļauj putekļiem šādi:

1.2.2.2.1.	Atstarotāja atveres

Visi noteces caurumi un citi atvērumi paliek atvērti. Pārbauda atstarotāja noteces daktis, ja tādas ir.

1.2.2.2.2.	Putekļu iedarbība

Uzstādīto atstarotāju novieto putekļu kamerā ne tuvāk par 150 mm no sienas. Atstarotājus, kuru garums pārsniedz 600 mm, horizontāli iestiprina pārbaudes kamerā. Pārbaudes putekļus, cik vien iespējams, kārtīgi sakrata ar saspiestu gaisu vai ventilatoru (-iem) ar 15 min intervāliem 2 līdz 15 s periodā 5 stundu garumā. Starp sakratīšanas periodiem putekļiem ļauj nosēsties.

1.2.2.2.3.	Izmērītā parauga novērtēšana

Pirms putekļu pārbaudes pabeigšanas atstarotāja ārpusi notīra un nožāvē ar sausu kokvilnas audumu, un CIL izmēra saskaņā ar 4. pielikuma 3.2. punktā noteikto metodi.

2.	IZTURĪBA PRET KOROZIJU

2.1.	Atstarotājiem jābūt izveidotiem tā, ka tie saglabā noteiktās fotometriskās un kolorimetriskās īpašības, neņemot vērā mitruma un korozijas ietekmi, kam tie parasti ir pakļauti.  Priekšējās virsmas izturību pret izbalēšanu un aizmugurējās daļas izturību pret nolietošanos sīki pārbauda, ja tam varētu būt pakļauta būtiska metāla sastāvdaļa.

2.2.	Atstarotāju vai lukturi, ja atstarotājs ir kombinēts ar gaismu, atdala no visām atdalāmajām daļām un pakļauj fizioloģiskai miglai uz 50 stundām, veidojot divus pakļaušanas periodus pa 24 stundām katru, ko atdala 2 stundu intervāls, kura laikā paraugam ļauj nožūt.

2.3.	Fizioloģisko miglu veido, 35°  2°C izsmidzinot fizioloģisko šķīdumu, kas iegūts, izšķīdinot 20  2 daļas pēc nātrija hlorīda svara 80 destilēta ūdens daļās, kas satur ne vairāk kā 0,02 procentu piemaisījumu.

2.4.	Tūlīt pēc pārbaudes pabeigšanas paraugam nedrīkst būt pārmērīgas korozijas pazīmju, kas pasliktina atstarotāja efektivitāti.

3.	IZTURĪBA PRET DEGVIELU

Atstarotāja ārējo, un jo īpaši apgaismojošo virsmu, viegli noslauka ar kokvilnas audumu, kas piesūcināts ar 70 vol. procentu n-heptāna un 30 vol. procentu toluola maisījumu. Pēc aptuveni piecām minūtēm virsmu pārbauda vizuāli. Nedrīkst būt redzamu virsmas pārmaiņu, izņemot vieglas plaisas virsmā.

4.	IZTURĪBA PRET SMĒREĻĻĀM

Atstarotāja ārējo, un jo īpaši apgaismojošo virsmu, viegli noslauka ar kokvilnas audumu, kas piesūcināts ar smēreļļu ar mazgājošu iedarbību. Pēc aptuveni piecām minūtēm virsmu notīra. Tad mēra CIL (4. pielikuma 3.2. apakšpunkts vai 14. pielikuma 4.2. apakšpunkts).

5.	PIEEJAMĀS SPOGUĻA ATSTAROTĀJU AIZMUGURĒJĀS DAĻAS IZTURĪBA

5.1.	Pēc spoguļa atstarotāja aizmugurējās daļas notīrīšanas ar cietu neilona birsti uz minūti minētajai aizmugurējai daļai pārklāj kokvilnas audumu, kas piesūcināts ar 3. apakšpunktā minēto maisījumu. Tad kokvilnas audumu noņem un atstarotāju atstāj nožūt.

5.2.	Tiklīdz iztvaikošana ir beigusies, notīrot aizmugurējo daļu ar to pašu neilona birsti, veic noberšanas pārbaudi.

5.3.	Pēc tam, kad spoguļa atstarotāja aizmugurējā daļa ir pārklāta ar tušu, izmēra CIL (4. pielikuma 3.2. apakšpunkts vai 14. pielikuma 4.2. apakšpunkts).

##### 9. pielikums

ATSTAROTĀJU OPTISKO ĪPAŠĪBU

NOTURĪBA LAIKĀ

1.	Iestādei, kura piešķīrusi apstiprinājumu, ir tiesības pārbaudīt lietošanā esoša atstarotāja modeļa optisko īpašību noturību laikā.

2.	Tās valsts kompetentās iestādes, kura nav piešķīrusi apstiprinājumu, var veikt līdzīgas pārbaudes to teritorijā. Ja jebkāda tipa lietošanā esošam atstarotājam konstatē sistemātisku defektu, minētās iestādes nodod jebkādas atdalītās sastāvdaļas iestādei, kas piešķīra atzinumu, lūdzot tās viedokli.

3.	Ja nav citu kritēriju, lietošanā esoša atstarotāja “sistemātiska defekta” jēdzienu interpretē saskaņā ar šo noteikumu 6.1. apakšpunkta mērķi.

##### 10. pielikums

TERMOIZTURĪBA

1.	Atstarotāju 48 stundas tur sausā atmosfērā 65  2°C temperatūrā.

2.	Pēc šā testa nevajadzētu būt redzamām atstarotāja, un jo īpaši tā optisko sastāvdaļu, plaisām vai ievērojamai deformācijai.

##### 11. pielikums

KRĀSU IZTURĪBA

1.	Iestādei, kura piešķīrusi apstiprinājumu, ir tiesības pārbaudīt lietošanā esoša atstarotāja tipa krāsu izturību.

2.	Valsts, kura nav piešķīrusi atzinumu, kompetentās iestādes var veikt līdzīgas pārbaudes to teritorijā. Ja jebkāda tipa lietošanā esošam atstarotājam konstatē sistemātisku defektu, minētās iestādes nodod jebkādas atdalītās sastāvdaļas iestādei, kas piešķīra atzinumu, lūdzot tās viedokli.

3.	Ja nav citu kritēriju, lietošanā esoša atstarotāja “sistemātiska defekta” jēdzienu interpretē saskaņā ar šo noteikumu 9.1. apakšpunkta mērķi.

##### 12. pielikums

PĀRBAUŽU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

| Pielikuma numurs | Apakšpunkta numurs | PĀRBAUDES | PARAUGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j ) |
| - | 6.* | Vispārīgas specifikācijas: vizuāla pārbaude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | - | Formas un izmēri: vizuāla pārbaude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | - | Karstums: 48 h temperatūrā 65°  2°C Deformācijas vizuālā pārbaude | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 6 | - | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā | x | x x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | - | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | 3. | Pilnīga fotometrija |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1. | Ūdens: 10 min normālā stāvoklī 10 min apgrieztā stāvoklī vizuāla pārbaude |  |  |  |  |  |  | x x x | x x x |  |  |
| 4 | 3.1. | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 4 | 3.2. | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 8 | 3. | Dzinēja degvielas: 5 min. vizuāla pārbaude |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 8 | 4. | Eļļas: 5 min. vizuāla pārbaude |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 4 | 3.1. | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 4 | 3.2. | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 8 | 2. | Korozija: 24 stundas 2 stundu intervāls 24 stundas vizuāla pārbaude |  |  |  |  | x x x x | x x x x |  |  |  |  |
| 8 | 5. | Aizmugurējā daļa: 1 min. vizuāla pārbaude |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 4 | 3.1. | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 4 | 3.2. | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 9 | - | Stabilitāte laikā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.1. | Kolorimetrija: Vizuāla pārbaude vai trihromatiskās koordinātas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.2. | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - | Krāsu izturība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.1. | Kolorimetrija: Vizuāla pārbaude vai trihromatiskās koordinātas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.2. | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2. | Paraugu depozīts ar administrāciju |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

13. pielikums

TRIECIENIZTURĪBA – IVA KLASE

1.	Atstarotāju uzstāda līdzīgā veidā, kā to uzstāda transportlīdzeklim, taču ar lēcu horizontālā virzienā un vērstu uz augšu.

2.	Vienreiz nomet 13 mm diametrā lielu, pulētu, cietu tērauda bumbu vertikāli uz lēcas centrālās daļas no 0,76 m augstuma. Bumbu var vadīt, bet nevar ierobežot brīvajā kritienā.

3.	Ja atstarotāju pārbauda ar šo metodi istabas temperatūrā, lēca neplaisā.

14. pielikums

PĀRAUDES PROCEDŪRA – IVA KLASE

1.		Pieteicējs iesniedz apstiprināšanai desmit paraugus, kurus pārbauda hronoloģiskā secībā, kas norādīta 15. pielikumā.

2.		Pēc 6.1. līdz 6.5. apakšpunktā noteikto specifikāciju un formas, un izmēru specifikācijas (5. pielikums) pārbaudes desmit paraugus pārbauda pret termoizturību (10. pielikums), un minimums vienu stundu pēc šīs pārbaudes pārbauda to kolometriskās īpašības (6. pielikums) un CIL (7. pielikums) 20' atvēruma leņķī un apgaismojuma leņķī V = H = 0° vai nepieciešamības gadījumā pozīcijā, kas noteikta 7. pielikumā. Šos divus paraugus laboratorijas glabā turpmākām pārbaudēm, kas varētu būt nepieciešamas.

3.		Četrus no atlikušajiem astoņiem paraugiem izvēlas nejauši un sadala divās grupās pa diviem katrā grupā.

Pirmā grupa:

Diviem paraugiem veic ūdens izturības pārbaudi (8. pielikums, 1. apakšpunkts), un tad, ja šī pārbaude ir apmierinoša, veic arī degvielas un smēreļļas izturības pārbaudi (8. pielikums, 3. un 4. punkts).

Otrā grupa:

Diviem paraugiem, ja nepieciešams, veic korozijas pārbaudi (8. pielikums, 2. punkts) un pēc tam atstarotāja mugurpuses abrazīvā stipruma pārbaudi (8. pielikums, 5. punkts).  Šiem diviem paraugiem veic  arī triecienizturības pārbaudi (13. pielikums).

4.		Pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas katras grupas atstarotājam ir jābūt:

4.1.		krāsai, kas atbilst 6. pielikumā noteiktajām prasībām. To pārbauda ar kvalitatīvo metodi un šaubu gadījumā apstiprina ar kvantitatīvo metodi;

4.2.		CIL, kas atbilst 7. pielikuma nosacījumiem. Pārbaudi veic tikai 20' atvēruma leņķī un V = H = 0° apgaismojuma leņķī vai nepieciešamības gadījumā pozīcijās, kas norādītas 7. pielikumā.

5.		Četrus atlikušos paraugus, ja nepieciešams, var izmantot jebkuram citam mērķim.

15. pielikums

IVA KLASES PĀRBAUŽU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

| Pielikuma numurs | Apakšpunkta numurs | PĀRBAUDES | PARAUGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j ) |
| - | 6.* | Vispārīgas specifikācijas: vizuāla pārbaude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | - | Forma un izmēri: vizuāla pārbaude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | - | Karstums: 48 h temperatūrā 65°  20°C Deformācijas vizuālā pārbaude | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 6 | - | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā | x | x x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | - | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | - | Pilnīga fotometrija | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1. | Ūdens: 10 min normālā pozīcijā 10 min apgrieztā pozīcijā vizuāla pārbaude |  |  | x x x | x x x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3. | Dzinēja degvielas: 5 min. vizuāla pārbaude |  |  | x x | x x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4. | Eļļas: 5 min. vizuāla pārbaude |  |  | x x | x x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā |  |  | x x | x x |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2. | Korozija: 24 stundas 2 stundu intervāls 24 stundas vizuāla pārbaude |  |  |  |  | x x x x | x x x x |  |  |  |  |
| 8 | 5. | Aizmugurējā daļa: 1 min. vizuāla pārbaude |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 13 | - | Trieciens: vizuāla pārbaude |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 6 | - | Kolorimetrija: vizuāla pārbaude Trihromatiskās koordinātas šaubu gadījumā |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 7 | - | Fotometrija: ierobežota līdz 20' un V = H = 0° |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 14 | 2. | Paraugu depozīts ar administrāciju | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

16. pielikums

IB UN IIIB KLASES ATSTAROTĀJU PĀRBAUŽU PROCEDŪRA

IB un IIIB klases atstarotājus pārbauda saskaņā ar pārbaudes procedūrām, kas noteiktas 4. pielikumā, pēc pārbaužu hronoloģiskās secības, kas noteikta 12. pielikumā, izņemot pārbaudi saskaņā ar 8. pielikuma 1. punktu, ko IB un IIIB klases atstarotājiem var aizstāt ar 8. pielikuma 1.2. apakšpunktā noteikto pārbaudi.

17. pielikums

RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES PROCEDŪRU MINIMĀLĀS PRASĪBAS

1.		VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.		Atbilstības prasības no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa ir apmierinošas, ja atšķirības nepārsniedz neizbēgamas ražošanas novirzes, kas ietilpst šo noteikumu prasībās.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskām darbībām sērijveidā ražotu atstarotāju atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkuru nejauši izvēlētu atstarotāju fotometriskās darbības, neviena izmērītā vērtība nelabvēlīgi nenovirzās no šajos noteikumos norādītās minimālās vērtības vairāk kā par 20 procentiem.

1.3.		Tiek ievērotas krāsu koordinātas.

2.		RAŽOTĀJA VEIKTĀS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES MINIMĀLĀS PRASĪBAS

Katram atstarotāja veidam ar marķējuma turētājs ar attiecīgiem intervāliem veic vismaz šādas pārbaudes. Pārbaudes veic saskaņā ar Noteikumiem.

Ja jebkāda paraugu atlase atklāj neatbilstību attiecībā uz konkrēto pārbaudes veidu, ņem nākamos paraugus un pārbauda. Ražotājs veic pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgās produkcijas atbilstību.

2.1.		Pārbaužu veids

Atbilstības pārbaudes, kas norādītas šajos noteikumos, ietver fotometriskās un kolorimetriskās īpašības un izturību pret ūdens iekļūšanu.

2.2.		Pārbaudēs izmantotās metodes

2.2.1.	Pārbaudes galvenokārt veic saskaņā ar šajos noteikumos norādītajām metodēm.

2.2.2.	Jebkurā atbilstības pārbaudē, ko veic ražotājs, ar kompetentās iestādes, kas atbildīga par pārbaužu apstiprināšanu, piekrišanu var izmantot ekvivalentas metodes. Ražotājam ir jāpierāda, ka piemērotās metodes ir ekvivalentas tām, kas norādītas šajos noteikumos.

2.2.3.	2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktu piemērošana paredz pārbaudes iekārtu regulāru kalibrēšanu to atbilstību mērījumiem, ko veikusi kompetentā iestāde.

2.2.4.	Jebkurā gadījumā standarta metodes ir tās, kas norādītas šajos noteikumos, īpaši attiecībā uz administratīvo pārbaudi un paraugu ņemšanu.

2.3.		Paraugu ņemšanas veids

Atstarotāju paraugus izvēlas pēc nejaušības no vienotas partijas produkcijas.  Vienota partija nozīmē viena tipa atstarotāju komplektu, ko nosaka ražotājs saskaņā ar ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti aptver sērijveida ražojumus no atsevišķām rūpnīcām. Tomēr ražotājs var sagrupēt kopā dokumentāciju, kas attiecas uz to pašu tipu no dažādām rūpnīcām, ar nosacījumu, ka tās darbojas saskaņā ar vienu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un kvalitātes vadību.

2.4.		Izmērītās un dokumentētās fotometriskās īpašības

Izvēlētajiem atstarotājiem veic fotometriskos mērījumus punktos un krāsu koordinātās, kas norādītas šajos noteikumos.

2.5.		Kritēriji attiecībā uz pieņemamību

Ražotājs ir atbildīgs par pārbaužu rezultātu statistisko pētījumu veikšanu un par kritēriju noteikšanu attiecībā uz tā produktu pieņemamību kopā ar kompetento iestādi, lai izpildītu specifikācijas, kas noteiktas produktu atbilstības pārbaudei šo noteikumu 8.1. apakšpunktā.

Kritēriji attiecībā uz pieņemamību ir tādi, ka ar 95 procentu uzticamības līmeni minimālā iespēja iziet izlases veida pārbaudi saskaņā ar 18. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

18. pielikums

PARAUGU ŅEMŠANAS, KO VEIC INSPEKTORS, MINIMĀLĀS PRASĪBAS

1.		VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1.1.		Atbilstības prasības no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa ir apmierinošas, ja  atšķirības nepārsniedz neizbēgamas ražošanas novirzes, kas ietilpst šo noteikumu prasībās.

1.2.		Attiecībā uz fotometrisko darbību sērijveidā ražotu atstarotāju atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot jebkuru nejauši izvēlētu atstarotāju fotometriskas darbības:

1.2.1.	neviena izmērītā vērtība nelabvēlīgi nenovirzās no šajos noteikumos norādītās minimālās vērtības vairāk kā par 20 procentiem;

1.2.2.	atstarotāji ar redzamiem defektiem netiek ņemti vērā.

1.3.		Tiek ievērotas krāsu koordinātas.

2.		PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanā pēc nejaušības principa ņem četrus atstarotājus. Pirmos divus paraugus apzīmē ar A, atlikušos divus ar B.

2.1.		Atbilstību neapstrīd.

2.1.1.	Pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, sērijveidā ražotu atstarotāju atbilstību neapstrīd, ja atstarotāju izmērītās vērtības novirzes nelabvēlīgā virzienā ir:

2.1.1.1.	A paraugs

A1:	viens atstarotājs				 0 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā			20 procenti

A2:	abi atstarotāji vairāk par			 0 procentiem

bet ne vairāk par				20 procentiem

pāriet uz B paraugu

2.1.1.2.	B paraugs

B1:  abi atstarotāji 					 0 procenti

2.2.		Atbilstību apstrīd.

2.2.1.	Pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, sērijveidā ražotu atstarotāju atbilstību apstrīd un pieprasa ražotājam, lai tā produkcija atbilstu prasībām (pielīdzināšana), ja atstarotāju izmērītās vērtības novirzes ir:

2.2.1.1.	A paraugs

A3:	viens atstarotājs ne vairāk kā				20 procenti

viens atstarotājs vairāk kā				20 procenti

bet ne vairāk par  					30 procentiem

2.2.1.2.	B paraugs

B2:	A2 gadījumā

viens atstarotājs ne vairāk kā				  0 procenti

bet ne vairāk par	    				20 procentiem

viens atstarotājs ne vairāk kā  			20 procenti

B3:	A2 gadījumā

viens atstarotājs 					  0 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā 				20 procenti

bet ne vairāk par      					30 procentiem

2.3.		Atsauktā apstiprināšana

Atbilstību apstrīd un 9. punktu piemēro, ja pēc parauga ņemšanas procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, izmērīto atstarotāju vērtību novirzes ir:

2.3.1.	A paraugs

A4:	viens atstarotājs ne vairāk kā				20 procenti

viens atstarotājs vairāk kā 				30 procenti

A5:	abi atstarotāji vairāk par				20 procentiem

2.3.2.	B paraugs

B4:	A2 gadījumā

viens atstarotājs ne vairāk kā				  0 procenti

bet ne vairāk par 					20 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā				20 procenti

B5:	A2 gadījumā

abi atstarotāji vairāk par				 20 procentiem

B6:	A2 gadījumā

viens atstarotājs					  0 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā				30 procenti

3.		ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2, B3 gadījumā atkārtota parauga ņemšana, atstarotāju trešais C paraugs un ceturtais D paraugs, kas izvēlēts no krājuma, kas ražots pēc pielīdzināšanas, ir nepieciešama divu mēnešu laikā pēc paziņošanas.

3.1.		Atbilstību neapstrīd.

3.1.1.	Pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, sērijveidā ražotu atstarotāju atbilstību neapstrīd, ja atstarotāju izmērītās vērtības novirzes ir:

3.1.1.1.	C paraugs

C1:	viens atstarotājs		 		 0 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā			20 procenti

C2:	abi atstarotāji vairāk par			0 procentiem

bet ne vairāk par				20 procentiem

pāriet uz D paraugu

3.1.1.2.	D paraugs

D1:	C2 gadījumā

abi atstarotāji		 			 0 procenti

3.2.		Atbilstību apstrīd.

3.2.1.	Pēc paraugu ņemšanas procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, sērijveidā ražotu atstarotāju atbilstību apstrīd un pieprasa ražotājam, lai tā produkcija atbilstu prasībām (pielīdzināšana), ja atstarotāju izmērītās vērtības novirzes ir:

3.2.1.1.	D paraugs

D2:	C2 gadījumā

viens atstarotājs ne vairāk kā				  0 procenti

bet ne vairāk par					 20 procentiem

viens atstarotājs ne vairāk kā				20 procenti

3.3.		Atsauktā apstiprināšana

Atbilstību apstrīd un 9. punktu piemēro, ja pēc parauga ņemšanas procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, izmērīto atstarotāju vērtību novirzes ir:

3.3.1.	C paraugs

C3:	viens atstarotājs ne vairāk kā  			20 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā  			20 procenti

C4:	abi atstarotāji vairāk par  			 	20 procentiem

3.3.2.	D paraugs

D3:	C2 gadījumā

viens atstarotājs 0 vai vairāk kā  			  0 procenti

viens atstarotājs ne vairāk kā 				20 procenti

4.	IZTURĪBA PRET ŪDENS IEKĻŪŠANU

Attiecībā uz izturības pret ūdens iekļūšanu pārbaudi piemēro šādu procedūru:

Vienu no A parauga atstarotājiem pēc šā pielikuma 1. attēlā noteiktās paraugu ņemšanas procedūras pārbauda saskaņā ar 8. pielikuma 1. punktā noteikto procedūru, savukārt IVA klases atstarotājiem piemēro 14. pielikuma 3. punktu.

Atstarotājus uzskata par pieņemamiem, ja ir izietas pārbaudes.

Tomēr, ja netiek izpildīta A parauga pārbaude, diviem B parauga atstarotājiem piemēro to pašu procedūru, un tie iziet pārbaudi.

###### 1. attēls

| 2 devices | 2 atstarotāji |
| --- | --- |
| First Sampling | Pirmā paraugu ņemšana |
| 4 devices selected at random split into samples A&B | 4 atstarotājus, kas izvēlēti pēc nejaušības principa, sadala paraugos A un B |
| 2 devices | 2 atstarotāji |
| END | BEIGAS |
| go over to sample B | pāriet uz B paraugu |
| END | BEIGAS |
| Alignment | Pielīdzināšana |
| Manufacturer is ordered to bring the products in line with the requirements | Ražotājam liek saskaņot ražojumus ar prasībām |
| Possible results on sample A | A parauga iespējamie rezultāti |
| 2 devices | 2 atstarotāji |
| Repeated Sampling | Atkārtota paraugu ņemšana |
| 4 devices selected at random split into samples C&D | 4 atstarotājus, kas izvēlēti pēc nejaušības principa, sadala paraugos C un D |
| 2 devices | 2 atstarotāji |
| Possible results on sample D | D parauga iespējamie rezultāti |
| Possible results on sample B | B parauga iespējamie rezultāti |
| END | BEIGAS |
| go over to sample D | pāriet uz D paraugu |
| END | BEIGAS |
| Poss. Res. On sample C | C parauga iespējamie rezultāti |
| go to alignment | pāriet uz pielīdzināšanu |
| Approval withdrawn | Atsauktā apstiprināšana |
| Maximum deviation [per cent] in the unfavourable direction in relation to the limit values | ### Maksimālā novirze attiecībā uz robežlielumiem [procenti] nelabvēlīgā virzienā |

-----

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Ukrainai spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 11. oktobris.

Saukts arī par “atstarotāju (iem)”.

Tehnisko terminu definīcijas (izņemot tās, kas ietvertas Noteikumos Nr. 48) ir pieņēmusi Starptautiskā apgaismes komisija (CIE).

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijai, 9 Spānijai, 10 Serbijai un Melnkalnei, 11 Apvienotajai Karalistei, 12  Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27  Slovākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (brīvs), 31  Bosnijai un Hercegovinai, 32  Latvijai, 33 (brīvs), 34 Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 Lietuvai, 37 Turcijai, 38 (brīvs), 39 Azerbaidžānai, 40 Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 Eiropas Kopienai (Apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot to attiecīgo  EEK simbolu), 43 Japānai, 44 (brīvs), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai, 47 Dienvidāfrikai, 48 Jaunzēlandei, 49 Kiprai, 50 Maltai un 51 Korejas Republikai.  Turpmākie numuri tiek piešķirti citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzmontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, un numurus, kas šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

Valsts, kura ir piešķīrusi/attiecinājusi uz citu modeli/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (apstiprināšanas nosacījumus skatīt Noteikumos).

Lieko svītrot.

* ASTM – Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrība

Neņemot vērā to pārbaužu nozīmību, kas vērstas uz atstarotāju optisko īpašību stabilitātes pārbaudi laikā, šobrīd jaunākajos sasniegumos vēl nav iespējams novērtēt šo stabilitāti ar ierobežota ilguma laboratorijas pārbaudēm.

Neņemot vērā atstarotāju krāsu noturības pārbaužu nozīmību, šobrīd jaunākajos sasniegumos vēl nav iespējams izvērtēt krāsu noturību ar ierobežota ilguma laboratorijas pārbaudēm.

* Šajos noteikumos.

* Šajos noteikumos.