| E/ECE/324 |  | Rev.1/Add.87 |
| --- | --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |  |
| 1993. gada 31. marts |  |  |

### NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

Parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

87. papildinājums: Noteikumi Nr. 88

Spēkā stāšanās datums: 1991. gada 10. aprīlis

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATSTAROJOŠO RIEPU APSTIPRINĀJUMU DIVRITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 88

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATSTAROJOŠO RIEPU APSTIPRINĀJUMU DIVRITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

# SATURS

## Lappuse

NOTEIKUMI

1. Darbības joma...................……………………....................................................…………..5

2. Definīcijas …………………………………………………………………………………..5

3. Apstiprinājuma pieteikums..........................………………..................…………………… 7

4.Marķējuma zīmes................................................………………..............………………….. 8

5. Apstiprinājums....................................................................................................................... 8

6. Atstarojošo riepu tipa grozījumi un apstiprinājuma attiecināšana ……………………….…9

7. Ražojumu atbilstība.......................................…………..................………………………. 10

8. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā...........…........................…………………….. 10

9. Pilnīga ražošanas izbeigšana...................…………………...............................………...... 10

10. Vispārīgas specifikācijas.................………………………………………...…………… 10

11. Īpašās specifikācijas (testi) ……………………………………………………………… 11

12. Par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu ……………………….… 11

SATURS (turpinājums)

## Lappuse

PIELIKUMI

1. pielikums - Starptautiskās Apgaismes Komisijas (CIE) Koordinātu sistēma ……………..12

2. pielikums - Paziņojums par saskaņā ar Noteikumiem Nr. 88 piešķirtu apstiprinājumu 
vai apstiprinājuma noraidījumu, attiecināšanu vai apstiprinājuma 
atsaukumu vai ražošanas galīgu izbeigšanu attiecībā uz 
atstarojošo riepu tipu. ………………………………………………………...13

3. pielikums - Apstiprinājuma zīmju izkārtojuma paraugs …………………………………..15

4. Pielikums - Testa metodes ………………………………………………………………...16

5. pielikums - Kolorimetriskās specifikācijas ………………………………………………..17

6. Pielikums - Fotometriskās specifikācijas ………………………………………………….18

7. pielikums - Izturība pret ārējo iedarbību …………………………………………………..20

8. pielikums - Termoizturība …………………………………………………………………22

#### Noteikumi Nr. 88

VIENOTI NOTEIKUMI PAR ATSTAROJOŠO RIEPU APSTIPRINĀJUMU DIVRITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1. 	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz fiksētām atstarojošām daļām, kas iestrādātas mopēdu un divriteņu riepu sānu malās, lai braucot, atstarojošās daļas vizuāli izskatītos kā gaismas apļi, tādējādi padarot divriteņu transportlīdzekli viegli atpazīstamu.

2. 	DEFINĪCIJAS

2 .1 	Vispārīgas definīcijas

2.1.1 	Atstarošana

Atstarošana, kurā starojums atgriežas gandrīz tajā pašā virzienā, no kura starojums ir nācis, turklāt starojuma avots izstaro gaismu visos virzienos.

2.1.2 	Atstarotājs

Virsma vai ierīce, no kuras, kad uz to spīd tieša gaisma, atstarojas samērā liels starojuma (gaismas) apmērs.

2.1.3 	Atstarojošā riepa

Tā ir riepa, kura ir gatava lietošanai un kuras sānos piestiprināts atstarojošs gredzens.

2. 2 	Ģeometriskās definīcijas

Skatīt attēlu 1. pielikumā

2.2.1 	Atskaites centrs

Punkts riteņa centrā uz kura riepa ir piestiprināta.

2.2.2 	Apgaismojuma ass

Nogrieznis no atskaites centra līdz avotam.

2.2.3 	Novērošanas ass

Nogrieznis no atskaites centra līdz fotometra galvai.

2.2.4 	Novērošanas Leņķis (simbols )

Leņķis starp apgaismojuma asi un novērošanas asi. Novērošanas leņķis vienmēr ir pozitīvs un saistībā ar atstarošanu tas var būt tikai šaurleņķa. Maksimālais diapazons:  0 =  < 180°.

2.2.5 	 Novērošanas pusplakne

Tā puse plaknes, no kuras iziet apgaismojuma ass un kurā atrodas novērošanas ass.

2.2.6 	Pamatass

Riteņa ass, uz kura ir piestiprināta riepa.

2.2.7 	Sākuma leņķis (simbols β)

Leņķis no apgaismojuma ass līdz pamatasij. Sākuma leņķis parasti nav lielāks par 90°, bet skaidrībai tā precīzu lielumu vienmēr rēķina 0 = β =180° Lai pilnībā noteiktu tā ievirzi, leņķi raksturo divas tā sastāvdaļas β1 un β2.

2.2.8 	Pirmā ass

Ass kas iet cauri atskaites centram un ir perpendikulāra novērošanas pusplaknei.

2.2.9 	Sākuma leņķa pirmā sastāvdaļa (simbols β1)

Leņķis no apgaismojuma ass līdz plaknei, kurā atrodas pamatass un pirmā ass.

Diapazons: -180° < β1 = 180°.

2.2.10 	Sākuma leņķa otrā sastāvdaļa (simbols β2)

Leņķis no plaknes, kurā atrodas novērošanas pusplakne, līdz atskaites asij.

Diapazons: -90° = β2 = 90°.

2.2.11 	Otrā ass

Ass, kas iet cauri atskaites centram un ir perpendikulāra gan pamatasij, gan pirmajai asij.  Otrās ass pozitīvais virziens atrodas novērošanas pusplānā, kad -90 < β1 < 90°, kā parādīts 1. pielikuma attēlā.

2.3 	Galveno fotometrisko terminu definīcijas

2.3.1 	Gaismas stipruma koeficients

Koeficients, kas iegūts, izstarotajai gaismai (Ex) sadalot atstarotāja gaismas intensitāti (I) novērošanas virzienā uz atstarotāja plaknē, kas ir perpendikulāra gaismas avota virzienam.

Symbol  R                            R=IE1

Piezīme. Atstarotāju fotometrijā šo koeficientu mēra milikandelās uz luksu (mcd. lx-1).

2.3.2 	Atstarojošās ierīces leņķiskais diametrs (simbols )

Leņķis, kurš atrodas pretī lielākajai atstarojošā gredzena redzamās daļas dimensijai vai nu apgaismojuma avota centrā vai gaismas uztvērēja centrā.

2 .4 	Atstarojošās zīmes tipa definīcija

2.4.1 	Dažāda tipa atstarojošas ierīces ir ierīces, kam atšķiras tādi būtiski aspekti kā:

2.4.2 	tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei,

2.4.3 	daļas, kuras ietekmē īpašības atstarojošajā ierīcē, uz kuru attiecas šie noteikumi.

3. 	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1 	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis un tam pievieno šādu informāciju:

3.1.1 	detalizētus rasējumus trīs eksemplāros, pēc kuriem var noteikt tipu. Rasējumos jāattēlo apstiprinājuma numuram un identifikācijas simbolam paredzētā vieta attiecībā pret apstiprinājuma zīmes apli; jānorāda atstarojošā slāņa un riepas izmēri, kā arī ieteicamais maksimālais spiediens riepās.

3.1.2 	Īsu aprakstu, kurā izklāstītas tehniskās specifikācijas materiālam no kura taisīts atstarojošais gredzens un riepas.

3.1.3 	Atstarojošo riepu paraugus, kuru skaits norādīts 4. pielikumā.

4. 	MARĶĒJUMI

4.1 	Uz katras atstarojošās riepas, kas iesniegta apstiprinājumam jāatrodas:

4.1.1 	jābūt pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei;

4.1.2 	ieteicamo maksimālo spiedienu riepā izteiktu bāros.

4.2 	Uz katras riepas jāparedz pietiekami liela vieta, lai piestiprinātu apstiprinājuma zīmi. Šo vietu norāda 3.1.1. punktā minētajos rasējumos.

4.3 	Zīmēm jābūt skaidri salasāmām, neizdzēšamām un labi redzamām, arī tad, ja riepa ir uzmontēta uz diska.

5. 	APSTIPRINĀJUMS

5.1 	Apstiprinājumu piešķir, ja visi iesniegtie paraugi atbilst Noteikumu prasībām.

5.2 	Apstiprinājuma numuru piešķir katrai apstiprinātajai riepai. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt vienu un to pašu numuru citam atstarojošās riepas tipam, kā iepriekš minēts 2.4 punktā.

5.3 	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu riepu tipu vai paziņojumu par atteikumu, atsaukšanu, vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem nosūta Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kuras piemēro  noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.4 	Pie katras atstarojošās riepas, kas atbilst saskaņā ar šiem Noteikumiem apstiprinātas riepas tipam, iepriekš 4.2. punktā noteiktajā vietā un papildus 4.1.1 un 4.1.2 punktos noteiktajām apstiprinājuma zīmēm piestiprina:

5.4.1 	starptautiskam apstiprinājuma marķējumam, ko veido:

5.4.1.1 	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

5.4.1.2 	šo noteikumu numurs, aiz kura seko burts „R”, defise un apstiprinājuma numurs.

5.5 	Apstiprinājuma marķējuma shēmas paraugs ir iekļauts šo noteikumu 3. pielikumā.

6. 	ATSTAROJOŠAS RIEPAS TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANA

6.1 	Par katru atstarojošo riepu tipa pārveidojumu paziņo administratīvajai struktūrvienībai, kas apstiprinājusi attiecīgo atstarojošo riepu tipu. Attiecīgā struktūrvienība var vai nu:

6.1.1 	atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka jebkurā gadījumā atstarojošā riepa vēl joprojām atbilst prasībām; vai

6.1.2 	pieprasīt papildu testa protokolu no tehniskā dienesta, kas atbildīgs par testu veikšanu.

6.2 	Par apstiprinājuma apliecinājumu vai atteikumu, precizējot attiecīgās izmaiņas, 5.3. punktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.

6.3 	Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma paplašinājumu, katrai paziņojuma veidlapai, kas sagatavota šādam paplašinājumam, piešķir sērijas numuru un par to informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos Noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo Noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

7. 	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

7.1 	Katrai riepai, uz kuras ir šajos noteikumos paredzētā apstiprinājuma zīme, jāatbilst apstiprinātajam tipam.

7.2 	Mehānisko un ģeometrisko īpašību atbilstība jāuzskata par pietiekamu, ja novirzes nav lielākas kā pieļaujamās ražošanas novirzes.

7.3 	Ražojuma atbilstība ir pietiekama, ja viena parauga fotometriskie mērījumi, kas veikti izlases veidā, vismaz par 80% atbilst noteiktajām specifikācijām.

7.4 	Ja ražojums neatbilst 7.3 punkta prasībām, izlases veidā izvēlas vēl piecus paraugus. Vidējai visu līdzīgo fotometrisko mērījumu vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar vērtību, kura norādīta specifikācijās un nav pieļaujama neviena atsevišķa mērījuma vērtība, kas būtu mazāka kā 50% no specifikācijās minētās.

8. 	SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

Ja Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš ir piešķīrusi, tā tūlīt dara to zināmu pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā.

9. 	PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā atstarojošās riepas tipa ražošanu, viņam par to jāinformē iestāde, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē citas Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo Noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. 	VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

10.1 	Atstarojošās riepas jāveido tā, lai tās darbotos apmierinoši un atbilstoši lietojot turpinātu to darīt. Turklāt, tām nedrīkst būt nekādu konstrukcijas vai ražošanas defektu, kas negatīvi ietekmē to efektīvu darbību vai to uzturēšanu kārtībā.

10.2 	Atstarojošajam gredzenam jābūt nepārtraukta apļa formā, veidotam no atstarojoša materiāla, un piestiprinātam katras riepas sānu malām.

10.3 	Atstarojošais gredzens nedrīkst būt aizvietojams.

10.4 	Katra atstarojošā gredzena ārējai virsmai jābūt viegli tīrāmai. Tāpēc tā virsma nevar būt neapstrādāta; nekādi uz tā esoši izciļņi nedrīkst kavēt vieglu tīrīšanu.

11. 	ĪPAŠAS SPECIFIKĀCIJAS (TESTI)

11.1 	Atstarojošajām riepām jāatbilst arī kolometriskajiem, fotometriskajiem, fiziskajiem un mehāniskajiem nosacījumiem, kuri aprakstīti šo noteikumu 5. līdz 8. pielikumā. Testa metodes ir aprakstītas 4. pielikumā.

12. 	PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUŽU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecinājumu vai apstiprinājuma atteikumu vai atsaukumu, vai ražošanas galīgu izbeigšanu.

1. pielikums

CIE KOORDINĀTU SISTĒMA

| SECOND AXIS | OTRĀ ASS |
| --- | --- |
| MOVEABLE WITH β1 | PĀRVIETOJAMA AR β1 |
| REFERENCE AXIS | PAMATASS |
| FIRST AXIS | PIRMĀ ASS |
| ABSERVATION AXIS | NOVĒROŠANAS ASS |
| ILLUMINATION AXIS | APGAISMOJUMA ASS |

CIE leņķu sistēma atstarotāju raksturlielumu noteikšanai un mērījumiem. Pirmā ass ir perpendikulāra plaknei, kas ietver novērojuma asi un apgaismojuma asi. Otrā ass ir perpendikulāra gan pirmajai asij, gan atskaites asij. Visas asis, leņķi un rotācijas virzieni ir parādīti pozitīvos lielumos.

Piezīmes: (a) Galvenā nekustīgā ass ir apgaismojuma ass.

(b) Pirmā ass ir nostiprināta perpendikulāri plaknei, kurā atrodas novērošanas ass un apgaismojuma asis.

(c) Pamatass ir nostiprināta atstarotājā un ir pārvietojama ar β1 un β2.

2. pielikums

(Maksimālais izmērs, A4 (210 x 297 mm))

# PAZIŅOJUMS

izdevējs:	Administratīvās iestādes nosaukums

..……………………..……………..

...…………………….……………..

……………………………………..

1

par2 		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀTRAUKŠANU

attiecībā uz atstarojošo riepu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 88.

Apstiprinājums Nr.: .……	Attiecinājums uz citu tipu Nr. .........

1. 	Atstarojošās riepas tirdzniecības nosaukums vai preču zīme: ....................………….

2. 	Atstarojošās riepas tips .............................................………………………………...

3. 	Ražotāja nosaukums un adrese:........................................................…………………

………………………………………………………………………………………..

4. 	Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: ......…………….……………...

………………………………………………………………………………………..

5. 	Iesniegts apstiprināšanai (datums):................................................................………...

6. 	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .........…………….

………………………………………………………………………………………..

7. 	Tehniskâ dienesta izsniegtâ pârskata datums: ................................................……….

8. 	Tehniskâ dienesta izsniegtâ pârskata numurs: ...............................................………..

9. 	Piezīmes. ..........................................................………………………………………

………………………………………………………………………………………..

10. 	Transportlīdzekļi, kuriem paredzēts uzstādīt ierīci (attiecīgā gadījumā):

………………………………………………………………………………………..

11. 	Marķējuma atrašanās vieta un veids: ..................................………..………………...

12. 	Apstiprinājums piešķirts/attiecināts/atteikts/atsaukts2

13. 	Iemesls (-i) attiecināšanai (attiecīgā gadījumā): .............................………………….

14. 	Vieta ...............................................................………………………………………..

15. 	Datums: .............................................................……………………………………...

16. 	Paraksts: .......................................................………………………………………..

17. 	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas deponēti administratīvajā dienestā, kurš piešķīris apstiprinājumu.

#### 3. pielikums

# APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA PARAUGS

Šī atstarojošajai riepai piestiprinātā apstiprinājuma zīme apliecina, ka konkrētais atstarojošās riepas veids saskaņā ar Noteikumiem No. 88 ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 002439. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 88 prasībām to sākotnējā versijā.

Piezīme. Apstiprinājuma numuru izvieto apļa tuvumā virs burta “E” vai zem tā, vai arī pa labi vai pa kreisi no tā. Visi apstiprinājuma numura cipari ir izvietoti burta “E” vienā pusē un vērsti vienā virzienā. Lai novērstu iespēju, ka ciparus un simbolus var sajaukt, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

4. pielikums

TESTA PROCEDÛRAS

1. 	 Apstiprinājumam iesniedz piecus atstarojošo riepu paraugus un diviem no tiem jābūt piestiprinātiem pie sakomplektēta riteņa.

2. 	Vispirms pārbauda paraugu termoizturību (testa procedūra aprakstīta 8. pielikumā) un tikai tad veic testus, kuri aprakstīti 5., 6. un 7. pielikumā.

3. 	Pēc vispārīgo specifikāciju pārbaudes, vienai riepai veic 5. un 6. pielikumā aprakstītos kolorimetriskos un fotometriskos testus.

4. 	Pārējām riepām veic fiziskos un vides izturības testus, kas aprakstīti 7. pielikumā. 7. pielikuma 4. punktā minēto atstarojošo materiālu uz katras riepas pārbauda vizuāli.  7. Pielikuma 5. punktā minēto atstarojošo materiālu uz katras riepas pārbauda saskaņā ar 6. pielikuma, 2. tabulas fotometriskajām prasībām, kur = 20’ un β1= 5°.  Krāsu pārbauda vizuāli tāpat kā 5. pielikumā izklāstītajos noteikumos.

5. 	7. pielikuma 1. un 2. punktā izklāstīto testu veikšanai izmanto tikai daļu riepas.

#### 5. pielikums

KOLORIMETRISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. 	Kad atstarojošais gredzens tiek apgaismots ar CIE standarta gaismas avotu A un to novēro no 20° novērošanas leņķa un 5° sākuma leņķa, atstarojošā gredzena krāsai jābūt CIE 1931. gada noteiktajās Krāsu tonalitātes diagrammas robežās, kas parādīta 1. tabulā.

#### 1. tabula

|  | ##### Krāsu tonalitātes ierobežojumi atstarojošajām riepām |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Punkts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| x | 0.380 | 0.509 | 0.618 | 0.440 | 0.380 |
| y | 0.408 | 0.490 | 0.382 | 0.382 | 0.337 |

2. 	Pārbaudes veikšanai iespējams izmantot spektrofotometrisko metodi vai kolorimetru. Kolorimetru kalibrē ar standarta avotu vai atskaites virsmu, kam ir spektrālas īpašības, kas cieši saistītas ar tām, kuras piemīt testa paraugam.

3. 	Lai pārbaudītu krāsas atbilstību saskaņā ar 7. pielikuma 4. un 5. punktā un 8. pielikumā aprakstītajiem vides izturības testiem, var izmantot vizuālās salīdzināšanas testa metodi.

6. pielikums

FOTOMETRISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. 	Gaismas intensitātes stipruma koeficienta vērtības milikandelās uz luksu (mcd/lux) nedrīkst būt mazākas kā 2. tabulā norādītās. Mērījumus izdara abās riepas pusēs.

#### 2. tabula

| Minimālais gaismas intensitātes stipruma koeficients R, mcd/lux |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sākuma leņķis β1 (β2 = 0) |  |  |  |
| Novērošanas leņķis | 5° | 20° | 40° | 50° |
| 20' | 16D | 14D | 4.7D | 1.5D |
| 1°30' | 1.1D | 1.0D | 0.65D | 0.2D |

D ir atstarojošā gredzena iekšējais diametrs centimetros. Tad, ja D ir mazāks par 42 cm, minimālajam gaismas intensitātes stipruma koeficientam katram novērošanas un sākuma leņķim jābūt vienādam ar D = 42cm vērtību.

2.1 	Riepa ir piestiprināta ritenim un piepumpēta līdz ražotāja noteiktajam maksimālajam spiedienam.

2.2 	Veicot fotometriskos mērījumus jāievēro ieteikumi, kuri izklāstīti 1982. Gadā izdotajā CIE 54. publikācijā, Atstarošanas definīcijas un mērījumi.

2.3 	Ieteicamā metode ir visas riepas novērtēšana no 15 metru attāluma. Tā ietver gaismas avotu, kurš uz riepas veido vienmērīgi izgaismotu, atbilstoša lieluma laukumu, kas nosedz riepas diametru.

2.4 	Alternatīva metode ietver mērījumu veikšanu uz maza leņķiska riepas sektora un vidējās gaismas gredzena intensitātes noteikšanu, atbilstošā ātrumā griežot riteni tā, lai nodrošinātu vienmērīgus fotometriskā aprīkojuma mērījumus.  Šai metodei nepieciešams mazāks izgaismotais laukums, līdz ar to samazinās izkliedētās gaismas pārbaudes problēma. Iespējama arī testa attāluma samazināšana.

2.5 	Visu fotometrisko mērījumu pamatass ir riteņa ass. Pielietojot šī pielikuma 2.4. punktā minēto metodi, pamatasi novirza tai paralēli tā, lai tā šķērsotu to riepas daļu, kas tiks mērīta.

2.6 	Riepas gredzenveida sektors vai riepas daļa uz tai priekšā esošā fotometra nedrīkst pārsniegt 2°.

2.7 	Leņķa sektors gaismas avotam un fotometra galvai uz riepas nedrīkst pārsniegt 10’.

3. 	Attiecība starp augstāko un zemāko R vērtību, kas mērīta uz riepas gredzenveida daļas, kas sastāv no 30° riņķa segmenta, novērošanas leņķim esot 20` un sākuma leņķim esot 5°, nevienā gredzena vietā nedrīkst pārsniegt 3:1.

4.1 	Katram atstarojošajam gredzenam, kad to apgaismo transportlīdzekļa priekšējās gaismas, jārada vizuālu iespaidu par apli, vai, ja skatās no leņķa - elipsi, sākuma leņķim esot līdz 30°.

4.2 	Uzskata, ka riepa atbilst prasībām ja attiecība starp zemāko un augstāko vidējo R vērtību, kas mērīta no 20` novērošanas leņķa un 30° sākuma leņķa, nepārsniedz 1:6.

Testu izpilda, riteņa priekšā novietojot masku ar atveri, kas atbilst 30 grādu leņķim.

Vidējo R vērtību iegūst liekot ritenim rotēt aiz maskas vajadzīgajā pozīcijā un pietiekamā ātrumā, lai nodrošinātu vienmērīgu lasīšanu no fotometriskā aprīkojuma vai arī aprēķinot vidējo vērtību no 12 secīgiem mērījumiem secīgās riepas gredzenveida daļās, kas katra ir 30°.

Masku rotē (soļos) riteņa priekšā tā, lai varētu noteikt augstākās uz zemākās vidējā R vērtības.

7. pielikums

IZTURĪBA PRET ĀRĒJO IEDARBĪBU

1. 	Saķere

Atstarojošajam materiālam jābūt piestiprinātam riepai tā, lai, laikā, kad tā tiek kondicionēta un pārbaudīta, kā jau iepriekš aprakstīts, būtu jāpielieto lielāks spēks nekā noteikts, lai to noņemtu no pamata, vai arī, lai materiāls saplīstu, kad to mēģinātu noraut no pamata.

Testa paraugu 30 minūtes tur 50 ± 5° C temperatūrā un pēc tam tādu pašu laika posmu tur 23 ± 5° C temperatūrā.

Ar asu nazi no riepas atdala atstarojošā materiāla strēmeli.

Uz strēmeles vidu pielieto 1 N/mm lielu stiepes spēku virzienā, kādā parasti to mēģina norauta no pamata.

2. 	Triecienizturība

Kad atstarojošo materiālu pārbauda ar turpmāk aprakstīto metodi, tas nedrīkst plīst vai atdalīties no riepas, vairāk kā ¼ materiāla platuma rādiusa no trieciena punkta.

Testa paraugu 1 h tur -20 ± 5° C temperatūrā. Uzreiz pēc tam, kad tas tiek izņemts no saldētavas, paraugu novieto uz cieta atbalstoša pamata un pakļauj atstarojošo daļu cietas tērauda bumbiņas, kas ir 25 mm diametrā un kuru met no 2m augstuma, iedarbībai.

3. 	Izturība pret degvielu

Viegli paberzē testa parauga atstarojošo daļu ar kokvilnas audumu, kas izmērcēts testa degvielā, kuras sastāvā ir 70% n-heptāna un 30% toluola (tilpuma).

Pēc 5 minūtēm atstarojošo daļu notīra, nomazgājot ar tīrīšanas līdzekli un noskalojot ar tīru ūdeni.

4. 	Izturība pret smēreļļu

Izmantojot to pašu riepu, kuru 3. punktā, viegli paberzē testa parauga atstarojošo daļu ar kokvilnas audumu, kas smēreļļā ar mazgājošu iedarbību.  Pēc piecām minūtēm atstarojošo daļu noslauka tīru ar maigu alifātisku šķīdinātāju kā piemēram, heptāns, pēc tam nomazgā ar neitrālu tīrīšanas līdzekli un noskalo ar tīru ūdeni.

Pēc tam, kad riepa nožuvusi, uz atstarojošā materiāla nedrīkst būt nekādas redzamas izmaiņas, kas varētu samazināt tā darbības efektivitāti. Krāsu pārbauda vizuāli kā, izklāstīts 5. pielikumā.

5. 	Ūdens tests

Testa paraugu uz 1 minūti iegremdē ūdenī, kura temperatūra ir 23 ± 5° C. 30 sekundes pēc tā izvilkšanas no ūdens, nosaka gaismas intensitātes koeficientu, kad  = 20' un β1 = 5° C. Vērtība nedrīkst būt mazāka par 50% no minimālās vērtības, kas redzama 6. pielikuma 2. tabulā. Krāsu pārbauda vizuāli, kā izklāstīts 5. pielikumā.

8. pielikums

TERMOIZTURĪBA

Kad atstarojošais materiāls tiek pārbaudīts ar turpmāk aprakstīto testa metodi, tas nedrīkst plaisāt, lobīties, vai pārklāties ar pūslīšiem, tā, ka tas ietekmētu tā lietošanas efektivitāti.

Testa paraugu pakļauj sekojošiem apstākļiem, kas seko cits pēc cita:

(a) 	24 secīgas stundas tur 65 ± 5° C temperatūrā, ar relatīvo mitrumu 10 ± 5%;

(b) 	vismaz vienu stundu tur 23 ± 5° C temperatūrā ar relatīvo mitrumu 50 ± 10%;

(c) 	15 secīgas stundas tur-20 ± 5° C temperatūrā.

Tehnisko terminu definīcijas ir pieņēmusi Starptautiskā Apgaismes Komisija (CIE), skatīt Tehnisko ziņojumu CIE 54. Publikāciju, Atstarošanas definīcijas un mērīšana, 1982.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijas un Slovākijas Federatīvajai Republikai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai un 23 Grieķijai. Turpmākos numurus piešķirs citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/anulējusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma normas).

2 Lieko nosvītrot.

2 Lieko svītrot.