# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DETAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā

________________

79. papildinājums: Noteikumi Nr. 80

Nolīguma pielikuma spēkā stāšanās datums –

1989. gada 23. februāris

Vienoti noteikumi par lielu pasažieru transportlīdzekļu apstiprināJUMU un šo transportlīdzekļu apstiprināJUMU attiecībā uz sēdekļu un to stiprinājumu izturību

_____________

## APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

### Noteikumi Nr. 80

Vienoti noteikumi par lielu pasažieru transportlīdzekļu apstiprināJUMU un šo transportlīdzekļu apstiprināJUMU attiecībā uz sēdekļu un to stiprinājumu izturību

SATURS

Noteikumi						Lappuse

1. Darbības joma 	1

2.Definīcijas 	1

3. Apstiprinājuma pieteikums 	3

4. Apstiprinājums 	4

5. Prasības sēdekļa tipam 	5

6. Prasības transportlīdzekļa tipam 	7

7. Ražojuma atbilstība 	7

8. Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā 	8

9. Sēdekļa tipa un/vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma modifikācija un attiecināšana uz citu tipu 	8

10. Pilnīga ražošanas izbeigšana 	9

11. Tehnisko dienestu, kas ir atbildīgi par apstiprinājuma testu veikšanu, un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses 	9

PIELIKUMI

1. pielikums – Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai anulēšanu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu attiecībā uz sēdekļa tipu vai tipiem attiecībā uz tā (to) izturību saskaņā ar Noteikumiem Nr. 80 	11

2. pielikums – Paziņojums par apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai anulēšanu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu attiecībā uz transportlīdzekļa tipu attiecībā uz sēdekļa stiprinājumu izturību saskaņā ar Noteikumiem Nr. 80 	13

3. pielikums – Apstiprinājuma marķējumu izkārtojums 	15

4. pielikums – Testa procedūras sēdekļiem atbilstoši 5. punktam un/vai stiprinājumiem atbilstoši 6.1.2. punktam 	19

5. pielikums – Transportlīdzekļa stiprinājumu testa procedūras, piemērojot 6.1.1. punktu  	25/26

6. pielikums – Mērījumi 	27/28

7. pielikums – Pieņemamības kritēriju noteikšana 	29/30

8. pielikums – Punkta “H” un sēdvietu faktiskā torsa leņķa noteikšanas procedūra mehāniskajos transportlīdzekļos 	31

### Noteikumi Nr. 80

Vienoti noteikumi par lielu pasažieru transportlīdzekļu apstiprināJUMU un šo transportlīdzekļu apstiprināJUMU attiecībā uz sēdekļu un to stiprinājumu izturību

1. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem, kas konstruēti vairāk nekā sešpadsmit pasažieru pārvadāšanai, neieskaitot vadītāju un apkalpi, attiecībā uz:

1.1. Katru pasažiera sēdekli, kura atskaites augstums ir vismaz 1 m un kuru paredzēts uzstādīt virzienā uz priekšu un tieši priekšā vēl vienam uz priekšu vērstam sēdeklim uz horizontālas plaknes, kas no cita uz priekšu vērsta sēdekļa līmeņa neatšķiras vairāk nekā par 6 cm un ir testēta atbilstoši 5. punkta prasībām.

1.2. Sēdekļu stiprinājumiem transportlīdzeklī, kas paredzēti 1.1. punktā minēto sēdekļu iemontēšanai vai jebkāda cita tipa sēdekļu stiprināšanai, un kas testēti atbilstoši 6. punkta prasībām.

2. DEFINĪCIJAS

2.1. “Sēdekļa tipa apstiprinājums” ir apstiprinājums saistībā ar uz priekšu vērsto sēdeklī esošo pasažieru aizsardzību, kā arī saistībā ar sēdekļu uzbūvi un balstu.

2.2. “Transportlīdzekļa tipa apstiprinājums” ir apstiprinājums attiecībā uz to transportlīdzekļa konstrukcijas daļu izturību, pie kurām piestiprina sēdekļus, kā arī attiecībā uz sēdekļu uzstādīšanu.

2.3. “Sēdekļa tips“ ir sēdekļu kategorija, kas būtiski neatšķiras pēc parametriem, kas var ietekmēt to izturību un iedarbību:

2.3.1. Pēc slodzi nesošo daļu uzbūves, formas, izmēriem un materiāliem;

2.3.2. Pēc sēdekļa atzveltnes regulēšanas un bloķēšanas sistēmas tipa un izmēriem;

2.3.3. Pēc stiprinājumu un balstu (piemēram, kāju) izmēriem, uzbūves un materiāliem.

2.4. “Transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļa kategorija, kas būtiski neatšķiras ar konstrukcijas īpatnībām, kas noteiktas šajos noteikumos.

2.5. “Sēdeklis” ir pie transportlīdzekļa piestiprināma konstrukcija, ieskaitot tās pārvalku un stiprinājuma savienotājelementus, kas paredzēti lietošanai transportlīdzeklī un paredzēti vienai vai vairākām pieaugušām personām.

2.6. “Atsevišķs sēdeklis” ir sēdeklis, kas izgatavots un konstruēts vienam sēdošam pasažierim.

2.7. “Divvietīgs sēdeklis” ir sēdeklis, kas izgatavots un konstruēts diviem blakus sēdošiem pasažieriem;divus sēdekļus, kas atrodas viens otram blakus un kuriem nav savstarpēja savienojuma, uzskata par diviem atsevišķiem sēdekļiem.

2.8. “Sēdekļu rinda” ir sēdeklis, kas izgatavots un konstruēts trim vai vairākiem blakus sēdošiem pasažieriem; vairākus atsevišķus vai divvietīgos sēdekļus, kas novietoti viens otram blakus, neuzskata par sēdekļu rindu.

2.9. “Sēdekļa spilvens” ir sēdekļa daļa, kas novietota gandrīz horizontāli un paredzēta, lai balstītu sēdošu pasažieri.

2.10. “ Sēdekļa atzveltne” ir sēdekļa daļa, kas ir gandrīz vertikāla un paredzēta, lai balstītu pasažiera muguru, plecus un, iespējams, galvu.

2.11. “Regulēšanas sistēma” ir ierīce, ar ko sēdekli vai tā daļas var noregulēt stāvoklī, kas ir piemērots sēdošam transportlīdzekļa pasažierim.

2.12. “Pārvietošanas sistēma” ir ierīce, ar kuru sēdekli vai kādu no tā daļām var pārvietot noteiktā leņķī, šķērsām vai gareniski bez fiksētas starppozīcijas, lai atvieglotu pasažieru piekļūšanu sēdvietai.

2.13. “Bloķēšanas sistēma” ir ierīce, ar kuru nodrošina, ka sēdekli un tā daļas notur lietošanas stāvoklī.

2.14. “Stiprinājums” ir transportlīdzekļa grīdas vai virsbūves daļa, pie kuras var piestiprināt sēdekli.

2.15. “Stiprinājuma savienotājelementi” ir skrūves vai citas sastāvdaļas, ar ko sēdekli piestiprina pie transportlīdzekļa.

2.16. “Vagonete” ir testa iekārta, kas izgatavota un ko lieto, lai imitētu satiksmes nelaimes gadījumus, kuros notiek frontāla sadursme.

2.17. “Papildu sēdeklis” ir manekenam paredzēts sēdeklis, ko uzstāda uz vagonetes aiz testējamā sēdekļa.

2.18. ”Atskaites plakne” ir plakne, kurā atrodas manekena papēžu saskares punkti un kuru izmanto, lai noteiktu punktu “H” un faktisko torsa leņķi mehānisko transportlīdzekļu sēdeklim atbilstoši 8. pielikuma norādījumiem.

2.19. “Atskaites augstums” ir sēdekļa augšas augstums virs atskaites plaknes.

2.20. “Manekens” atbilst HYBRID II specifikācijai.

3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Sēdekļa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz sēdekļa ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2. Transportlīdzekļa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.3. Sēdekļa vai transportlīdzekļa apstiprinājuma pieteikumam pievieno šādu dokumentus trīs eksemplāros un norāda šādu informāciju:

3.3.1. sēdekļa apstiprinājumam

3.3.1.1. detalizētu sēdekļa aprakstu, kā arī aprakstu par tā stiprinājuma savienotājelementiem un regulēšanas, pārvietošanas un bloķēšanas sistēmām;

3.3.1.2. atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus sēdekļa, tā stiprinājuma savienotājelementu un regulēšanas, pārvietošanas un bloķēšanas sistēmu rasējumus;

3.3.2. transportlīdzekļa apstiprinājumam

3.3.2.1.  to transportlīdzekļa konstrukcijas daļu detalizētu aprakstu, kuras izmanto kā stiprinājumus;

3.3.2.2. atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus to transportlīdzekļa daļu rasējumus, kuras izmanto kā stiprinājumus.

3.4. Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testiem, iesniedz:

3.4.1. sēdekļu apstiprinājumam - divus apstiprināmā tipa sēdekļu paraugus;

3.4.2. transportlīdzekļa apstiprinājumam - transportlīdzekļa konstrukcijas daļu.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Sēdekļa tipam piešķir apstiprinājumu, ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājumam  iesniegtais sēdeklis atbilst prasībām, kas noteiktas 5. punktā.

4.2. Transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu, ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājumam iesniegtais transportlīdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas 6. punktā.

4.3. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šajos noteikumos to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nevar piešķirt to pašu numuru citam sēdekļa tipam vai citam transportlīdzekļa tipam.

4.4. Paziņojumu par sēdekļa tipa un/vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. un/vai 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.5. Katram sēdeklim, kas atbilst sēdekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, piestiprina skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, starptautiski apstiprinātu marķējumu, kuru veido:

4.5.1. aplis, kurā ietverts burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.5.2. šo noteikumu numurs, aiz kura seko burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.5.1. punktā;

4.5.3. virs apļa novietots papildu simbols, kas norāda sēdekļa apstiprinājuma testu,

4.5.3.1. burts “D”, ja ir veikts tests, kas aprakstīts 4. pielikuma 2. punktā,

4.5.3.2. burts “S”, ja ir veikts tests, kas aprakstīts 4. pielikuma 3. punktā.

4.6. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. Apstiprinājuma marķējumu izvieto attiecīgi uz sēdekļa vai sēdekļiem, vai uz transportlīdzekļa ražotāja piestiprinātās datu plāksnes vai tās tuvumā.

4.8. Apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma paraugi ir doti 3.pielikumā.

5. PRASĪBAS SĒDEKĻA TIPAM

5.1. Visām regulēšanas un pārvietošanas sistēmām jābūt aprīkotām ar bloķēšanas sistēmu, kas darbojas automātiski.

5.2. Katra tipa sēdekli var pārbaudīt, izmantojot kādu no 4. pielikumā aprakstītajiem testiem. Var veikt citu piemērotu testu, ja ir pierādīts, ka tas ir ekvivalents kādam no paredzētajiem testiem.

Testēšanas laikā nosaka:

5.2.1. vai sēdeklī esošo(-os) pasažieri (-us) pareizi aiztur sēdeklis (-i), kas atrodas viņam(-iem) priekšā.

Šo prasību uzskata par izpildītu, ja:

5.2.1.1. veicot 4. pielikuma 2. punktā paredzēto testu, jebkuras manekena ķermeņa daļas un galvas kustībā uz priekšu laikā tā nešķērso vertikālo šķērsplakni, kas atrodas 1,6 m attālumā no punkta “R” uz papildu sēdekļa;

5.2.1.2. vai ja, veicot 4. pielikuma 3. punktā paredzēto testu, katra 4. pielikuma 3.2.1. punktā paredzētā spēka pielikšanas centrālā punkta maksimālais pārvietojums, ko mēra horizontālajā plaknē un attiecīgās sēdvietas vidējā garenplaknē, nepārsniedz 400 mm;

5.2.2. vai sēdeklī esošajam(-iem) pasažierim(-iem) nerodas smags miesas bojājums. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja

5.2.2.1. veicot 4. pielikuma 2. punktā paredzēto testu ar mērierīcēm pieslēgtu manekenu, tiek izpildīti šādi biomehāniskās pieņemamības kritēriji, kas noteikti saskaņā ar 7. pielikumu:

5.2.2.1.1. pieņemamības kritērijs galvai (HAC) ir mazāks par 500;

5.2.2.1.2. pieņemamības kritērijs krūškurvim (ThAC) ir mazāks par 30 g, izņemot laika vienībās, kuru summa ir mazāka par 3 ms;

5.2.2.1.3. pieņemamības kritērijs augšstilbam (FAC) ir mazāks par 10 kN, un laika vienībās, kuru summa ir lielāka par 20 ms, tas nepārsniedz vērtību, kas atbilst 8 kN;

5.2.2.2. vai ja, veicot 4. pielikuma 3. punktā paredzēto testu, ir iegūti šādi enerģijas absorbcijas parametri:

5.2.2.2.1. 4. pielikuma 3.2.1. punktā katra noteiktā spēka pielikšanas centrālā punkta maksimālais pārvietojums, ko mēra, kā aprakstīts 5.2.1.2. punktā, nav mazāks par 100 mm;

5.2.2.2.2. 4. pielikuma 3.2.2. punktā katra noteiktā spēka pielikšanas centrālā punkta maksimālais pārvietojums, ko mēra, kā aprakstīts 5.2.1.2. punktā, nav mazāks par 50 mm;

5.2.3. vai sēdeklis un sēdekļa stiprinājumi ir pietiekami izturīgi. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja:

5.2.3.1. testa laikā neviena sēdekļa daļa, sēdekļa stiprinājumi vai palīgierīces pilnīgi neatdalās;

5.2.3.2. sēdeklis stingri paliek vietā pat tad, ja atdalās viens stiprinājums vai vairāki stiprinājumi, un visas bloķēšanas sistēmas paliek nobloķētas visā testa laikā;

5.2.3.3. pēc testa nevienai sēdekļa konstrukcijas daļai vai palīgierīcēm nav neviena lūzuma vai asu vai smailu malu vai stūru, kas var radīt miesas bojājumus.

5.3. Visi savienotājelementi, kas ir atzveltnes daļa, vai atzveltnes palīgierīces ir tādas, ka triecienā nevar radīt pasažierim nekādu miesas bojājumu. Šo prasību uzskata par izpildītu, ja jebkuras daļas, kas var saskarties ar lodi, kuras diametrs ir 165 mm, izliekuma rādiuss ir vismaz 5 mm;

5.3.1. ja kāds no iepriekšminētajiem savienotājelementiem un palīgierīcēm uz stingras pamatnes ir no tāda materiāla, kura Šora A cietība ir mazāka par 50, tad 5.3. punktā noteiktās prasības attiecas tikai uz stingro pamatni;

5.3.2. Uz tādām atzveltnes daļām kā sēdekļa un palīgierīču regulēšanas ierīcēm neattiecas neviena no 5.3. punkta prasībām, ja miera stāvoklī tās atrodas zem horizontālas plaknes 400 mm virs atskaites plaknes, pat tad, ja sēdeklī  esošais pasažieris ar tām var saskarties.

5.4. Pēc testa regulēšanas un bloķēšanas sistēmai nav jābūt pilnīgā darba kārtībā.

6. PRASĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPAM

6.1. Transportlīdzekļa sēdekļu stiprinājumiem jāiztur:

6.1.1. vai nu tests, kas aprakstīts 5. pielikumā;

6.1.2. vai, ja sēdeklis ir uzstādīts uz testējamās transportlīdzekļa konstrukcijas daļas, viens no testiem, kas paredzēts 4. pielikumā. Sēdeklim nav jābūt apstiprinātam, ja tas atbilst 5.2.1. punkta prasībām.

6.2. Stiprinājuma vai apkārtējās zonas paliekoša deformācija, ieskaitot lūzumu, ir pieļaujama, ja noteiktais spēks ir uzturēts visu noteikto laiku.

6.3. Ja transportlīdzeklim ir vairāk nekā viena tipa stiprinājums, tad, lai iegūtu transportlīdzekļa apstiprinājumu, testē visus stiprinājumu variantus.

6.4. Ir atļauts izmantot vienu testu, lai vienlaicīgi apstiprinātu sēdekli un transportlīdzekli.

7. RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

7.1. Sēdekļiem un transportlīdzekļiem, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, jāatbilst 5. un 6. punkta prasībām.

7.2. Lai pārbaudītu, ka ir izpildītas 7.1.  punkta prasības, veic attiecīgu ražojumu kontroli. Šajā gadījumā attiecīga kontrole nozīmē pārbaudīt ražojuma izmērus, kā arī pārliecināties par to, ka pastāv efektīvas ražojumu kvalitātes kontroles procedūras.

7.3. Apstiprinājuma turētājam:

7.3.1. jābūt pieejai kontroles ierīcēm, kas vajadzīgas katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

7.3.2. jānodrošina, ka testu rezultātu datus reģistrē un ka pievienotie dokumenti ir pieejami laika posmā, kas noteikts, saskaņojot ar administratīvo dienestu;

7.3.3. jāanalizē katra testa veida rezultāti, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma parametru stabilitāti, pieļaujot nobīdes rūpnieciski izgatavotajos ražojumos;

7.4. Kompetentā iestāde, kas ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, kuras piemēro katrai ražošanas vienībai, un veikt paraugu testēšanu, izvēloties vajadzīgos testus, kas veikti apstiprināšanas laikā.

7.5. Parastais kompetentās iestādes noteiktais inspekciju biežums ir vienu reizi gadā. Ja vienā no šīm pārbaudēm tiek konstatēti neatbilstoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai iespējami drīz atjaunotu ražojumu atbilstību.

8. SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ

8.1. Apstiprinājumu, kas sēdekļa un/vai transportlīdzekļa tipam piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, var anulēt, ja nav izpildītas iepriekš izklāstītās prasības.

8.2. Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. un/vai 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

9. Sēdekļa tipa un/vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma MODIFIKĀCIJA un attiecināšana uz citu tipu

9.1. Par katru sēdekļa un/vai transportlīdzekļa tipa modifikāciju jāinformē administratīvā struktūrvienība, kas apstiprinājusi attiecīgo sēdekļa un/vai transportlīdzekļa tipu. Tad minētā struktūrvienība var vai nu:

9.1.1. atzīt, ka izdarītās modifikācijas nerada ievērojamas negatīvas sekas, un sēdeklis un/vai transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām, vai

9.1.2. pieprasīt tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, jaunu testa protokolu.

9.2. Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām izmaiņām, saskaņā ar 4.4.  punktā noteikto procedūru nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

9.3. Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, šim attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. un/vai 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

10. PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot transportlīdzekļa tipu, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to informē pārējās 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. un/vai 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

11. Tehnisko dienestu, kas ir atbildīgi par aPSTIPRINĀJUMA testu veikšanu, un administratīvo struktūrvienību nosaukumi un adreses

1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu, vai apstiprinājuma atteikumu, vai anulēšanu.

### 1. pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs: Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: 			APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz sēdekļa tipu vai tipiem attiecībā uz tā (to) izturību saskaņā ar Noteikumiem Nr. 80.

Apstiprinājuma Nr.: … 				Attiecinājums uz citu tipu, Nr.: ...

1. Sēdekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. Sēdekļa tips:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5. Sēdekļa tipa, stiprinājuma savienotājelementu un regulēšanas, pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas īss apraksts, norādot mazāko attālumu starp savienotājelementu punktiem:

6. Apstiprinājuma tests veikts (datums): papildu simbols D vai S: 2/

7. Sēdeklis iesniegts apstiprinājumam (datums):

8. Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu:

9. Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

10 Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

11. Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts: 2/

12. Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta uz sēdekļa:

13. Vieta:

14. Datums:

15. Paraksts:

16. Pēc pieprasījuma var saņemt šādus dokumentus ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

### 2. pielikums

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

PAZIŅOJUMS

izdevējs: Administratīvās iestādes nosaukums:

.......................

.......................

.......................

par: 		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU UZ CITU TIPU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

transportlīdzekļa tips - attiecībā uz sēdekļu stiprinājumu izturību saskaņā ar Noteikumiem Nr. 80.

Apstiprinājuma Nr.: … 		Attiecinājums uz citu tipu Nr. ...

1. Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2. Transportlīdzekļa tips:

3. Ražotāja nosaukums un adrese:

4. Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5. Transportlīdzekļa tipa īss apraksts atbilstoši tā stiprinājumiem, norādot mazāko attālumu starp stiprinājuma punktiem:

6. Transportlīdzeklis iesniegts apstiprinājumam0}

7. Tehniskais dienests, kas atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu:

8. Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

9. Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

10. Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts: 2/

11. Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta uz transportlīdzekļa:

12. Vieta:

13. Datums:

14. Paraksts:

15. Pēc pieprasījuma var saņemt šādus dokumentus ar iepriekš norādīto apstiprinājuma numuru:

### 3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMS

1. {Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums uz “D” tipa sēdekļiem

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kuru piestiprina pie sēdekļa, norāda, ka konkrētais sēdekļa tips attiecībā uz sēdekļu izturību, veicot 4. pielikuma 2. punktā paredzēto testu, ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 002439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 80 to sākotnējā redakcijā.

2. Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums uz “S” tipa sēdekļiem

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kuru piestiprina pie sēdekļa, norāda, ka konkrētais sēdekļa tips attiecībā uz sēdekļu izturību, veicot 4. pielikuma 3. punktā paredzēto testu, ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 002439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 80 to sākotnējā redakcijā.

3. Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums attiecībā uz transportlīdzekļa tipu

Iepriekš attēlotais apstiprinājuma marķējums, kuru piestiprina pie transportlīdzekļa, norāda, ka transportlīdzekļa tips attiecībā uz transportlīdzekļa stiprinājumu izturību ir apstiprināts Nīderlandē (E4) ar numuru 002439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 80 to sākotnējā redakcijā.

### 4. pielikums

Testa procedūras sēdekļiem atbilstoši 5. punktam un/VAI stiprinājumiem atbilstoši 6.1.2. punktam

1. TESTĒJAMĀ SĒDEKĻA SAGATAVOŠANA

1.1. Testējamo sēdekli uzstāda:

1.1.1. vai nu uz transportlīdzekļa virsbūvei raksturīgas testēšanas platformas

1.1.2. vai uz stingras testēšanas platformas.

1.2. Stiprinājumam, ar kuru testējamo sēdekli (-us) piestiprina pie testēšanas platformas, jābūt identiskam vai ar tādiem pašiem parametriem kā tam stiprinājumam, kuru paredzēts izmantot transportlīdzeklī (-os).

1.3. Testējamo sēdekli nokomplektē ar visu polsterējumu un palīgierīcēm. Ja sēdeklis ir iemontēts ar galdiņu, tad to nostiprina pārvadāšanas stāvoklī.

1.4. Ja sēdeklis ir regulējams uz sāniem, tad to noregulē maksimālajā platumā.

1.5. Ja sēdekļa atzveltne ir regulējama, tad to noregulē tā, lai manekena ķermeņa slīpums punkta “H” noteikšanai un faktiskais torsa leņķis, kas atbilst sēdekļa stāvokļiem mehāniskajos transportlīdzekļos saskaņā ar 8. pielikumu, ir iespējami tuvināts tam, kuru ražotājs ieteicis normālai lietošanai, vai, ja tāda ražotāja ieteikuma nav, tad iespējami tuvu 25° leņķim pret vertikāli virzienā uz aizmuguri.

Ja sēdekļa atzveltne ir aprīkota ar pagalvi, kura augstums ir regulējams, tad to noregulē zemākajā stāvoklī.

2. DINAMISKAIS TESTS

2.1. Testēšanas platformu uzstāda uz vagonetes.

2.2. Papildu sēdeklis

Papildu sēdeklis var piederēt pie tā paša tipa, pie kura testējamais sēdeklis, un to novieto paralēli testējamam sēdeklim un tieši tā aizmugurē; abi sēdekļi ir vienā augstumā un identiski noregulēti, un to augstums ir 75 cm.

2.3. Manekens

Manekenu aiz visām testējamā sēdekļa sēdvietām uzstāda šādi:

2.3.1. Manekenu novieto uz papildu sēdekļa tā, lai tā simetrijas plakne atbilst attiecīgās sēdvietas simetrijas plaknei.

2.3.2. Manekena rokas novieto uz augšstilbiem, lai elkoņi pieskartos sēdekļa atzveltnei; kājas novieto maksimālā attālumā uz priekšu un, ja iespējams, paralēli; papēžiem jāpieskaras grīdai.

2.3.3. Visus vajadzīgos manekenus uzstāda uz sēdekļa saskaņā ar šādu procedūru:

2.3.3.1. manekenu novieto uz sēdekļa iespējami tuvu vēlamajam stāvoklim;

2.3.3.2. pret manekena torsu iespējami zemāk noliek plakanu, stingru plāksni ar 76 mm x 76 mm lielu virsmas laukumu;

2.3.3.3. plakano virsmu horizontāli spiež pret manekena torsu ar slodzi no 25 līdz 35 daN

2.3.3.3.1. ķermeni velk uz priekšu aiz pleciem līdz vertikālam stāvoklim, pēc tam atlaiž pret sēdekļa atzveltni. Šo darbību izpilda divas reizes,

2.3.3.3.2. ķermeni nekustinot, galvu noliek tādā stāvoklī, ka platforma, uz kuras balstās mērierīces, kas ievietotas galvā, ir horizontāla un ka galvas sagitālā vidusplakne ir paralēla attiecīgajai transportlīdzekļa plaknei;

2.3.3.4. plāksni ar plakano virsmu uzmanīgi noņem;

2.3.3.5. manekenu uz sēdekļa pārvieto uz priekšu un atkārto uzstādīšanas procedūru, kas aprakstīta iepriekš;

2.3.3.6. pēc vajadzības koriģē apakšējo ekstremitāšu stāvokli;

2.3.3.7. uzstādītās mērierīces nedrīkst ietekmēt manekena kustību trieciena brīdī;

2.3.3.8. mērierīču sistēmas temperatūru pirms testa stabilizē un iespējami uztur diapazonā no 19?C līdz 26 °C.

2.4. Trieciena simulācija

2.4.1. Vagonetes trieciena ātrumam jābūt no 30 līdz 32 km/h.

2.4.2. Vagonetes palēninājums trieciena testa brīdī atbilst normām, kas norādītas 1. attēlā. Izņemot intervālus, kuru summa ir mazāka par 3 ms, konstatētajam vagonetes palēninājuma vērtībai jāsaglabājas starp laika robežlīknēm, kas parādītas 1. attēlā.

2.4.3. Turklāt vidējam palēninājumam jāiekļaujas starp 6,5 g un 8,5 g.

3. STATISKIE TESTI

3.1. Testa iekārta

3.1.1. To veido cilindriskas virsmas, kuru izliekuma rādiuss ir vienāds ar 82  3 mm, un platums ir:

3.1.1.1. vismaz vienāds ar tā testējamā sēdekļa katras sēdvietas sēdekļa atzveltnes platumu, ko pārbauda atbilstīgi augšējai formai;

3.1.1.2. vienāds ar  apakšējai formai, kā parādīts šā pielikuma 2. attēlā.

3.1.2. Virsmai, kas balstās pret sēdekļa daļām, jābūt izgatavotai no tāda materiāla, kura Šora A cietība nav mazāka par 80.

3.1.2. Katrai cilindriskai virsmai jābūt aprīkotai ar vismaz vienu spēka devēju, kas mēra spēkus, kas pielikti virzienā, kas noteikts šā pielikuma 3.2.1.1. punktā.

3.2. Testa procedūra

3.2.1. Izmantojot ierīci, ka atbilst šā pielikuma 3.1. punktā definētajai ierīcei, uz sēdekļa aizmugurējās daļas atbilstoši katra sēdekļa novietojumam pieliek testa spēku, kas ir  liels;

3.2.1.1. spēka pielikšanas virzienam jāatrodas attiecīgās sēdvietas vertikālajā vidusplaknē; šim virzienam jābūt horizontālam un vērstam no sēdekļa aizmugures uz sēdekļa priekšu;

3.2.1.2 spēku pieliek augstumā H1, kas ir no 0,70 m līdz 0,80 m virs atskaites plaknes. Augstumu precīzi nosaka ražotājs.

3.2.2. Testa spēku, kas ir vienāds ar , vienlaicīgi pieliek uz sēdekļa aizmugurējās daļas atbilstoši katra sēdekļa novietojumam minētajā vertikālajā plaknē un tajā pašā virzienā augstumā H2, kas ir no 0,45 m līdz 0,55 m virs atskaites plaknes, izmantojot ierīci, kas atbilst šā pielikuma 3.1. punktā definētajai ierīcei. Augstumu precīzi nosaka ražotājs.

3.2.3. Šā pielikuma 3.2.1. un 3.2.2. punktā norādīto spēku pielikšanas laikā testa formas, cik vien iespējams, jānotur kontaktā ar sēdekļa aizmuguri. Jānodrošina, ka tās var griezties ap asi horizontālā plaknē.

3.2.4. Ja sēdeklis sastāv vairāk nekā no vienas sēdvietas, tad spēkus, kas atbilst katrai sēdvietai, pieliek vienlaicīgi, un jābūt tik augšējām un apakšējām formām, cik ir sēdvietu.

3.2.5. Katras formas sākotnējo novietojumu uz katru sēdvietu nosaka ar testa ierīci, ar kuru uz sēdekli pieliek spēku, kas ir vienāds 20 N.

3.2.6. Spēkus, kas norādīti 3.2.1. un 3.2.2. punktā, pieliek, cik strauji iespējams, un uztur kopā atbilstīgi norādītajai vērtībai vismaz 0,2 sekundes neatkarīgi no deformācijas.

3.2.7 Ja tests ir veikts, izmantojot vienu spēku vai vairākus spēkus, bet ne visiem spēkiem pārsniedzot 3.2.1. un 3.2.2. punktā norādītos spēkus, un ja sēdeklis atbilst prasībām, tad testu uzskata par izpildītu.

1. attēls

|  | t (m/s) | g |
| --- | --- | --- |
| A | 10 | 0 |
| B | 20 | 8 |
| C | 70 | 8 |
| D | 80 | 0 |
| E | 0 | 12 |
| F | 90 | 12 |
| G | 150 | 0 |

2. attēls

5. pielikums

Transportlīdzekļa stiprinājumu testa procedūras, piemērojot 6.1.1. punktu

1. TESTA IEKĀRTA

1.1. Stingru konstrukciju, kas ir pietiekami raksturīga sēdekļa pamatnei, nostiprina ar stiprinājumiem (būltskrūvēm, skrūvēm, utt.), kurus kopā ar testiem paredzēto konstrukciju ir iesniedzis ražotājs.

1.2. Ja vairāku tipu sēdekļus, kas savstarpēji atšķiras pēc attāluma starp to kāju priekšējiem un aizmugurējiem galiem, var uzstādīt uz tā paša stiprinājuma, tad testam pakļauj īsāko pamatni. Šo pamatni apraksta paziņojuma veidlapā.

2. TESTA PROCEDŪRA

2.1. Spēku F pieliek:

2.1.1. 0,75 m virs atskaites plaknes un uz vertikālās līnijas, uz kuras atrodas tās virsmas ģeometriskais centrs, ko ierobežo daudzstūris, kura virsotnēs ir dažādie stiprinājuma punkti vai attiecīgajā gadījumā sēdekļa galējie stiprinājumi, vai ko ierobežo stingrā konstrukcija, kas noteikta 1.1. punktā;

2.1.2. horizontālā virzienā, kas vērsts uz transportlīdzekļa priekšu;

2.1.3. ar iespējami īsu aizturi un vismaz 0,2 s laikā.

2.2. Spēku F aprēķina pēc šādas formulas:

F = (5000 + 50) x i

kur: “F” ir dots N, un “i" nozīmē tā sēdekļa sēdvietu skaitu, kura stiprinājumi tiek testēti apstiprināšanai.

### 6. pielikums

MĒRĪJUMI

1. Visus vajadzīgos mērījumus izdara, izmantojot mērījumu sistēmas, kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 6487 “Triecienizturības testu mērīšanas metode – aprīkojums” [Technique of measurement in impact tests: Instrumentation], kas publicēts 1980. gadā.

2. DINAMISKAIS TESTS

2.1. Mērījumi, kas jāizdara uz vagonetes

Vagonetes palēninājuma parametrus mēra pēc paātrinājumiem, kuri izmērīti uz vagonetes stingrā rāmja, ar mērījumu sistēmām, kas atbilst 60. CFC.

2.2. Mērījumi, kas jāizdara, izmantojot manekenu

Mērierīču nolasījumus reģistrē pa autonomiem datu kanāliem, kas atbilst šādiem CFC:

2.2.1. Mērījumi manekena galvā

Rezultējošo triaksiālo paātrinājumu, kas vērsts uz smaguma centru ( γr) 1/, mēra ar 600. CFC.

2.2.2. Mērījumi manekena krūškurvī

Rezultējošo paātrinājumu smaguma centrā mēra ar 180. CFC.

2.2.3. Mērījumi manekena augšstilbā

Aksiālo kompresijas spēku mēra ar 600. CFC.

3. STATISKAIS TESTS

Spēkus mēra ar 600. CFC.

Piezīme

1/ Izteikts g (= 9,81 m/s2); skalāro vērtību aprēķina pēc šādas formulas:

kur: γ1 = momentānā garenvirziena paātrinājuma vērtība,

γv = momentānā vertikālā paātrinājuma vērtība,

γt = momentānā škērspaātrinājuma vērtība.

7. pielikums

Pieņemamības kritēriju noteikšana

1.  PIEŅEMAMĪBAS KRITĒRIJS GALVAI (HAC)

1.1. Šo pieņemamības kritēriju (HAC) aprēķina pēc rezultējošā triaksiālā paātrinājuma, ko mēra saskaņā ar 6. pielikuma 2.2.1. punktu, izmantojot šādu izteiksmi:

kur t1 un t2 ir jebkuras testa laikā iegūtās vērtības; HAC ir t1 un t2 intervāla maksimālā vērtība. t1 un t2 vērtību izsaka sekundēs.

2.  PIEŅEMAMĪBAS KRITĒRIJS KRŪŠKURVIM (ThAC)

2.1. Šo kritēriju nosaka atbilstīgi rezultējošā paātrinājuma absolūtai vērtībai, ko izsaka g un mēra saskaņā ar 6. pielikuma 2.2.2. punktu, un atbilstīgi paātrinājuma periodam, kuru izsaka ms.

3.  PIEŅEMAMĪBAS KRITĒRIJS AUGŠSTILBAM (FAC)

Šo kritēriju nosaka atbilstīgi kompresijas slodzei, ko izsaka kN un ko aksiāli pārvada uz katru manekena augšstilbu, un ko mēra saskaņā ar 6. pielikuma 2.2.3. punktu, un atbilstīgi kompresijas slodzes ilgumam, kuru izsaka ms.

8. pielikums

Punkta “H” un sēdvietu faktiskā torsa leņķa noteikšanas procedūra mehāniskajos transportlīdzekļos

1. MĒRĶIS

Šajā pielikumā aprakstīto procedūru izmanto, lai noteiktu punkta “H” atrašanās vietu un faktisko torsa leņķi vienai vai vairākām mehānisko transportlīdzekļu sēdvietām un pārbaudītu iegūtos datus, salīdzinot tos ar transportlīdzekļa ražotāja dotajām specifikācijām.

2. DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

2.1. “Atskaites dati” ir viens vai vairāki šādi sēdvietas parametri:

2.1.1. punkts “H” un punkts “R”, un to attiecība;

2.1.2. faktiskais torsa leņķis un projektētais torsa leņķis, kā arī to attiecība;

2.2. “Punkta “H” trīsdimensiju manekens” (3 DH manekens) ir ierīce, ko izmanto, lai noteiktu punktu “H” un faktiskos torsa leņķus. Šī ierīce ir aprakstīta šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.3. “Punkts H” ir torsa un augšstilba šarnīra centrs 3 DH manekenā, kas uzstādīts transportlīdzekļa sēdeklī saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Punkts “H” atrodas ierīces ass vidū starp 3 DH manekenam abās pusēs redzamajiem punkta “H” ass galiem. Punkts “H” teorētiski atbilst punktam “R” (pielaides sk. 3.2.2. punktā). Pēc punkta “H” noteikšanas saskaņā ar 4. punktā aprakstīto procedūru to uzskata par fiksētu attiecībā pret sēdekļa spilvena konstrukciju un uzskata, ka tas pārvietojas, ja sēdeklis tiek regulēts.

2.4. “Punkts R” jeb “sēdekļa atskaites punkts” ir paredzētais punkts, ko katrai sēdvietai definē transportlīdzekļa ražotājs un ko nosaka attiecībā pret trīsdimensiju koordinātu sistēmu.

2.5. “Torsa līnija” ir 3 DH manekena zondes ass, kad zonde ir pilnībā atvirzīta atpakaļ.

2.6. “Faktiskais torsa leņķis” ir leņķis, ko mēra starp vertikāli, kas iet caur punktu “H”, un torsa līniju, izmantojot 3 DH manekena atzveltnes leņķa kvadrantu. Faktiskais torsa leņķis teorētiski atbilst projektētajam torsa leņķim (pielaides sk. 3.2.2. punktā).

2.7. “Projektētais torsa leņķis” ir leņķis, ko mēra starp vertikāli, kura iet caur punktu “R” un torsa līniju stāvoklī, kas atbilst paredzētajam sēdekļa atzveltnes stāvoklim, ko nosaka transportlīdzekļa ražotājs.

2.8. “Sēdeklī esošā pasažiera vidusplakne” (C/LO) ir katrā izraudzītajā sēdvietā novietotā 3 DH manekena vidusplakne; to attēlo punkta “H” koordināta uz “Y” ass. Atsevišķiem sēdekļiem sēdekļa vidusplakne sakrīt ar sēdeklī esošā pasažiera vidusplakni. Citiem sēdekļiem sēdeklī esošā pasažiera vidusplakni nosaka ražotājs.

2.9. “Trīsdimensiju koordinātu sistēma” ir šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstītā sistēma.

2.10. “Norādes zīmes” ir tādi fiziski punkti (caurumi, virsmas, zīmes vai robojumi) uz transportlīdzekļa virsbūves, ko nosaka ražotājs.

2.11. “Transportlīdzekļa mērīšanas stāvoklis” ir transportlīdzekļa stāvoklis, ko nosaka norādes zīmju koordinātas trīsdimensiju koordinātu sistēmā.

3. PRASĪBAS

3.1. Datu noformējums

Par katru sēdvietu visus turpmāk uzskaitītos atskaites datus, ja tie vajadzīgi, lai pierādītu atbilstību šo noteikumu normām, vai attiecīgu šo datu daļu noformē, kā norādīts šā pielikuma 3. papildinājumā:

3.1.1. punkta “R” koordinātas trīsdimensiju koordinātu sistēmā;

3.1.2. projektētais torsa leņķis;

3.1.3. visas norādes, kas vajadzīgas sēdekļa noregulēšanai (ja tas ir regulējams) mērīšanas stāvoklī, kas noteikts 4.3. punktā.

3.2. Attiecība starp mērījumu datiem un konstrukcijas specifikācijām

3.2.1. Punkta “H” koordinātas un faktisko torsa leņķa vērtību, ko iegūst procedūrā, kas izklāstīta 4. punktā, attiecīgi salīdzina ar punkta “R” koordinātām un projektēto torsa leņķa vērtību, kuru norādījis ražotājs.

3.2.2. Punkta “R” un punkta “H” relatīvo novietojumu un attiecību starp projektēto torsa leņķi un faktisko torsa leņķi attiecīgajai sēdvietai uzskata par apmierinošu, ja punkts “H”, kas noteikts pēc tā koordinātām, atrodas kvadrātā, kura malas ir 50 mm garas un kura diagonāles krustojas punktā “R”, un ja faktiskais torsa leņķis ir 5° robežās no paredzētā torsa leņķa.

3.2.3. Ja šie nosacījumi ir ievēroti, punktu “R” un projektēto torsa leņķi izmanto, lai pierādītu atbilstību šo noteikumu normām.

3.2.4. Ja punkts “H” vai faktiskais torsa leņķis neatbilst 3.2.2. punkta prasībām, tad punktu “H” un faktisko torsa leņķi nosaka vēl divas reizes (kopā trīs reizes). Ja, veicot šīs trīs darbības, divu darbību rezultāti atbilst prasībām, piemēro 3.2.3. punkta nosacījumus.

3.2.5. Ja, veicot šīs trīs 3.2.4. punktā aprakstītās darbības, vismaz divu darbību rezultāti neatbilst 3.2.2. punkta prasībām vai, ja pārbaudi nevar izdarīt, jo transportlīdzekļa ražotājs nav sniedzis informāciju attiecībā uz punkta “R” atrašanās vietu vai attiecībā uz projektēto torsa leņķi, izmanto trīs izmērīto punktu masas centru vai trīs izmērīto leņķu vidējo rādītāju un uzskata to par piemērojamu visos gadījumos, kad šajos noteikumos minēts punkts “R” vai projektētais torsa leņķis.

4. PUNKTA “H” UN FAKTISKĀ TORSA LEŅĶA NOTEIKŠANAS PROCEDŪRA

4.1. Pēc ražotāja ieskata transportlīdzekli pirms tam novieto 20 ± 10 °C temperatūrā, lai panāktu, ka sēdekļa materiāls sasniedz istabas temperatūru. Ja uz pārbaudāmā sēdekļa neviens nav sēdējis, 70 līdz 80 kg smags cilvēks vai ierīce divas reizes uz vienu minūti apsēžas/tiek novietota uz sēdekļa, lai saspiestu tā spilvenu un atzveltni. Pēc ražotāja pieprasījuma vismaz 30 minūtes pirms 3 DH manekena uzstādīšanas neviens sēdekļa komplekts netiek noslogots.

4.2. Transportlīdzekli novieto mērīšanas stāvoklī, kas definēts 2.11. punktā.

4.3. Ja sēdeklis ir regulējams, to vispirms noregulē vistālāk atpakaļ parastajā braukšanas stāvoklī, ko norādījis transportlīdzekļa ražotājs, ņemot vērā tikai sēdekļa regulēšanu garenvirzienā, izņemot sēdekļa gājienu, kas nav paredzēts parastajiem braukšanas stāvokļiem. Ja ir citi sēdekļa regulēšanas veidi (vertikālais, leņķa, sēdekļa atzveltnes utt.), tad ar tiem sēdekli noregulē stāvoklī, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs. Balstiekārtas sēdekļiem vertikālo stāvokli stingri nofiksē atbilstoši parastajam braukšanas stāvoklim, ko noteicis ražotājs.

4.4. Sēdvietas virsmu, kas saskaras ar 3 DH manekenu, pārklāj ar pietiekami lielu un atbilstošas faktūras kokvilnas muslīnu, kas raksturots kā vienkāršs kokvilnas audums ar 18,9 pavedieniem uz vienu cm2 un svaru 0,228 kg/m2 vai trikotāžas vai neaustu audumu, kuru parametri ir līdzvērtīgi.

Ja sēdekli testē ārpus transportlīdzekļa, grīdai, uz kuras novieto sēdekli, jābūt ar tādiem pašiem pamatparametriem kā transportlīdzekļa grīdai, uz kuras sēdekli paredzēts izmantot.

4.5. 3 DH manekena pamatnes un muguras daļas komplektu noliek tā, lai sēdeklī esošā pasažiera vidusplakne (C/LO) sakristu ar 3 DH manekena vidusplakni. Pēc ražotāja pieprasījuma 3 DH manekenu drīkst pavirzīt uz iekšu attiecībā pret C/LO, ja 3 DH manekens atrodas tik tālu uz āru, ka sēdekļa mala neļauj 3 DH manekenu regulēt.

4.6. Pēdas un apakšstilba komplektus pieliek pie pamatnes komplekta vai nu pa vienam, vai izmantojot T veida stieņa un apakšstilbu komplektu. Līnija, kas iet caur punkta “H” ass redzamajiem galiem, ir paralēla zemei un perpendikulāra sēdekļa vidējai garenplaknei.

4.7. 3 DH manekena pēdu un kāju stāvokli noregulē šādi:

4.7.1. paredzētā sēdvieta - vadītāja un malējā priekšējā pasažiera sēdvieta

4.7.1.1. abus pēdu un kāju komplektus pavirza uz priekšu tā, lai pēdas atrastos dabiskā stāvoklī uz grīdas, ja vajadzīgs, starp darbināmajiem pedāļiem. Ja iespējams, kreiso pēdu novieto apmēram tādā pašā attālumā pa kreisi no 3 DH manekena vidusplaknes kā labo pēdu pa labi. Spirta līmeņrādi, ar ko pārbauda 3 DH manekena šķērsvirziena novietojumu, nostāda horizontāli, vajadzības gadījumā regulējot pamatni vai pavirzot kājas un pēdas komplektu uz aizmuguri. Līnija, kas virzās caur punkta “H” ass redzamajiem galiem, paliek perpendikulāra sēdekļa vidējai garenplaknei;

4.7.1.2. ja kreiso kāju nevar novietot paralēli labajai kājai un kreiso pēdu nevar atbalstīt pret konstrukciju, kreiso pēdu pārvieto, līdz tā atbalstās. Saglabā redzamo ass galu orientāciju.

4.7.2. Paredzētā sēdvieta: malējā aizmugurējā

Attiecībā uz aizmugurējiem sēdekļiem vai papildu sēdekļiem, kājas novieto tā, kā noteicis ražotājs. Ja pēdas tad balstās uz grīdas dažādos līmeņos, tad pēda, kas pirmā saskaras ar priekšējo sēdekli, kalpo par atskaites pēdu un otru pēdu novieto tā, lai spirta līmeņrādis, ar ko pārbauda ierīces sēdvietas šķērsvirziena novietojumu, būtu novietots horizontāli.

4.7.3. Citas paredzētās sēdvietas

Ievēro pamatprocedūru, kas norādīta 4.7.1. punktā, izņemot to, ka pēdas novieto, kā noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

4.8. Piestiprina apakšstilba un augšstilbu smagumus un noregulē 3 DH manekenu.

4.9. Muguras daļu noliec uz priekšu līdz priekšējai atdurei un atvelk 3 DH manekenu no sēdekļa atzveltnes, izmantojot T veida stieni. Maina 3 DH manekena stāvokli uz sēdekļa, izmantojot vienu no šādām metodēm:

4.9.1. ja 3 DH manekens tiecas slīdēt atpakaļ, izmanto šādu procedūru. 3 DH manekenam ļauj slīdēt atpakaļ, līdz uz priekšu vērstā horizontālā ierobežotājslodze T veida stienim vairs nav vajadzīga, t. i., līdz pamatne saskaras ar sēdekļa atzveltni. Vajadzības gadījumā maina apakšstilba stāvokli;

4.9.2. ja 3 DH manekens netiecas slīdēt atpakaļ, izmanto šādu procedūru. 3 DH manekenam liek slīdēt atpakaļ, pieliekot uz aizmuguri vērstu horizontālu slodzi T veida stienim, līdz pamatne saskaras ar sēdekļa atzveltni (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlu);

4.10. Pieliek 100 ± 10 N slodzi 3 DH manekena muguras daļas komplektam tajā vietā, kur krustojas gūžas leņķa kvadranta un T veida stieņa virsmas. Slodzes pielikšanas virzienu saglabā līnijā, kas iet gar minēto krustpunktu uz punktu tieši virs augšstilba stieņa (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlu). Tad uzmanīgi atvirza muguras daļu atpakaļ pie sēdekļa atzveltnes. Procedūras atlikušajā daļā jābūt uzmanīgiem, lai novērstu 3 DH manekena slīdēšanu uz priekšu.

4.11. Uzliek labā un kreisā gurna smagumus un tad pēc kārtas astoņus torsa smagumus. Saglabā 3 DH manekena līmeni.

4.12. Muguras daļu noliec uz priekšu, lai sēdekļa atzveltni atbrīvotu no spiediena. 3 DH manekenu pašūpo no vienas puses uz otru 10° lielā lokā (5° uz katru pusi no vertikālās vidusplaknes), izdarot trīs pilnus ciklus, lai nepieļautu, ka starp 3 DH manekenu un sēdekli rodas berze.

Kamēr manekenu šūpo, 3 DH manekena T veida stienis var tiekties novirzīties no norādītā horizontālā un vertikālā stāvokļa. Tāpēc T veida stienis jāstabilizē, pieliekot attiecīgu sānisku slodzi šūpošanas laikā. Jābūt uzmanīgiem, turot T veida stieni un šūpojot 3 DH manekenu, lai nodrošinātu, ka nekādas nejaušas ārējas slodzes netiek pieliktas vertikālā virzienā vai virzienā uz priekšu un atpakaļ.

Šajā laikā 3 DH manekena pēdas nevajag stabilizēt vai turēt. Ja pēdas maina stāvokli, tām uz brīdi jāļauj palikt šādā stāvoklī.

Muguras daļu uzmanīgi atliec atpakaļ pret sēdekļa atzveltni un pārbauda, vai abi spirta līmeņrāži ir nulles stāvoklī. Ja 3 DH manekena šūpošanas darbības laikā ir notikusi pēdu kustība, to stāvoklis jāmaina šādi.

Pēc kārtas paceļ katru pēdu no grīdas tikai tik, cik vajadzīgs, lai nerastos papildu pēdas kustība. Šīs pacelšanas laikā pēdas var brīvi griezties, un netiek pieliktas nekādas uz priekšu vērstas vai sāniskas slodzes. Kad katru pēdu novieto atpakaļ lejup vērstā stāvoklī, papēdim jāsaskaras ar konstrukciju, kas ir tam paredzēta.

Pārbauda, vai sānu spirta līmeņrādis ir nulles stāvoklī; vajadzības gadījumā muguras daļas augšpusē pieliek sānu slodzi, kas ir pietiekama, lai noregulētu 3 DH manekena pamatni uz sēdekļa.

4.13. Turot T veida stieni, lai 3 DH manekens neslīdētu uz priekšu pa sēdekļa spilvenu, turpina šādi:

a) atvirza muguras daļu atpakaļ pie sēdekļa atzveltnes,

b) muguras leņķa stienim pēc kārtas pieliek un atņem tādu uz aizmuguri vērstu horizontālu slodzi, kas nepārsniedz 25 N, tādā augstumā, kurš ir aptuveni torsa smagumu centrā, līdz gūžas leņķa kvadranta rādījumi liecina, ka pēc slodzes atņemšanas ir panākts stabils stāvoklis. Rūpīgi seko, lai uz 3 DH manekenu neiedarbotos ārējas uz leju vai sāniem vērstas slodzes. Ja 3 DH manekenam līmenis jāregulē vēlreiz, muguras daļu pagriež uz priekšu, atkārtoti noregulē un veic 4.12. punktā aprakstīto procedūru.

4.14. Veic visus mērījumus:

4.14.1. “H” punkta koordinātas mēra trīsdimensiju koordinātu sistēmā;

4.14.2. faktisko torsa leņķi nolasa 3 DH manekena muguras leņķa kvadrantā, kad zonde ir pilnīgi atvirzīta atpakaļ.

4.15. Ja vēlams atkārtoti uzstādīt 3 DH manekenu, vismaz 30 minūtes pirms atkārtotās uzstādīšanas sēdekļu komplektu nenoslogo. 3 DH manekenu neatstāj uzliktu uz sēdekļa komplekta ilgāk par laiku, kas vajadzīgs, lai izdarītu testu.

4.16. Ja sēdekļus vienā rindā var uzskatīt par līdzīgiem (sols, vienādi sēdekļi utt.), tad katrai sēdekļu rindai nosaka tikai vienu punktu “H” un vienu “faktisko torsa leņķi”, šā pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto 3 DH manekenu nosēdinot vietā, ko uzskata par raksturīgu šai rindai. Šī vieta ir:

4.16.1. priekšējā rindā — vadītāja sēdeklis;

4.16.2. aizmugurējā rindā vai rindās — ārējais sēdeklis.

8. pielikuma 1. papildinājums

PUNKTA “H” TRĪSDIMENSIJU MANEKENA APRAKSTS*

(3 DH manekens)

1. Muguras daļa un pamatne

Muguras daļa un pamatne ir konstruēta no kompozītas plastmasas un metāla; tās imitē cilvēka rumpi un augšstilbus, un tām ir mehāniska vira punktā “H”. Kvadrants ir piestiprināts pie zondes, kuras vira ir punktā “H”, lai mērītu faktisko torsa leņķi. Pēc regulējama augšstilba stieņa, kas piestiprināts pie pamatnes, nosaka augšstilbu viduslīniju, un tas veido gūžas leņķa kvadranta bāzes līniju.

2. Ķermeņa un kāju elementi

Apakšstilba daļas pievieno pamatnes komplektam ar T veida stieni, kas savieno ceļgalus un kurš ir regulējamā augšstilba stieņa sānisks pagarinājums. Kvadranti ir iekļauti apakšstilbu daļās, lai mērītu ceļgalu leņķus. Kurpes un pēdas komplektus kalibrē, lai mērītu pēdas leņķi. Ar diviem spirta līmeņrāžiem nosaka ierīces stāvokli telpā. Ķermeņa elementus un smagumus novieto attiecīgos smaguma centros, lai nodrošinātu sēdekļa iespiedumu, kas līdzvērtīgs iespiedumam, ko radītu 76 kg smags vīrietis. Visas 3 DH manekena locītavas jāpārbauda, lai tās brīvi kustētos bez ievērojamas berzes.

8. pielikuma 1. papildinājums

| Torsa smaguma kronšteins | Gabarītaugstuma zonde |
| --- | --- |
| Muguras leņķa līmeņrādis | Muguras daļa |
| Gūžas leņķa kvadrants | Muguras leņķa kvadrants |
| Pamatne | Punkta “H” ass redzamais gals |
| Augšstilba smaguma pamatne | “H” punkta šarnīrs |
| T veida stienis, kas savieno ceļgalus | Sānu līmeņrādis |
|  | Augšstilba stienis |
|  | Ceļgala leņķa kvadrants |
|  | Pēdas leņķa kvadrants |

1. attēls – 3 DH manekena elementu nosaukumi

### 8. pielikuma 1. papildinājums

| Maināms no 108 līdz 424 | Torsa smagums |
| --- | --- |
| Slodzes pielikšanas virziens un punkts | Sēžamvietas smagums |
|  | Augšstilba smagums |
|  | Kājas smagums |

2. attēls – 3 DH manekena elementu izmēri un slodzes sadalījums

8. pielikuma 2. papildinājums

TRĪSDIMENSIJU KOORDINĀTU SISTĒMA

1. Trīsdimensiju koordinātu sistēmu nosaka trīs ortogonālas plaknes, kuras norāda transportlīdzekļa ražotājs (sk. attēlu).*

2. Transportlīdzekļa mērīšanas stāvokli nosaka, novietojot transportlīdzekli uz atbalsta virsmas, kas ir tāda, lai norādes zīmju koordinātas atbilstu vērtībām, ko norādījis ražotājs.

3. Punkta “R” un “H” koordinātas nosaka attiecībā pret norādes zīmēm, ko nosaka transportlīdzekļa ražotājs.

| Plakne Y0 (vertikālā garenplakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu) | Plakne Z0 (horizontālā plakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu) |
| --- | --- |
| Plakne X0 (vertikālā šķērsplakne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu) | Atbalsta virsma |

### Attēls – Trīsdimensiju koordinātu sistēma

8. pielikuma 3. papildinājums

ATSKAITES DATI PAR SĒDVIETĀM

1. Atskaites datu kodēšana

Katras sēdvietas atskaites dati tiek minēti secīgi. Sēdvietas identificē atbilstīgi divu rakstzīmju kodam. Pirmā rakstzīme ir arābu cipars un norāda sēdekļu rindu, skaitot no transportlīdzekļa priekšas uz aizmuguri. Otrā rakstzīme ir lielais burts, kas norāda sēdvietas atrašanās vietu rindā, skatoties virzienā, kas atbilst transportlīdzekļa kustības virzienam uz priekšu; izmanto šādus burtus.

L = pa kreisi

C = vidū

R = pa labi

2. Transportlīdzekļa mērīšanas stāvokļa apraksts

2.1. Norādes zīmju koordinātas

X ..............................

Y ..............................

Z ..............................

3. Atskaites datu saraksts

3.1. Sēdvieta: ..................................

3.1.1. Punkta “R” koordinātas:

X ..............................

Y ..............................

Z ..............................

3.1.2. Projektētais torsa leņķis: ................................

3.1.3. Specifikācijas par sēdekļa regulēšanu*

horizontālās: ...................

vertikālās: ...................

leņķa: ...................

torsa leņķa: ...................

Piezīme. Atskaites datus pārējām sēdvietām uzskaita 3.2. punktā, 3.3. punktā utt.

Tāda Hybrid II tehniskās specifikācijas un sīki izstrādāti rasējumi, kas atbilst tāda piecdesmitās procentiles vīrieša galvenajiem izmēriem, kurš dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs, un tā regulēšanas specifikācijas šim testam ir deponēti pie Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra, un tās var apspriest pēc pieprasījuma Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariātā, Palais des Nations, Ženēvā, Šveicē.

1 - Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 - Francijai, 3 - Itālijai, 4 - Nīderlandei, 5 - Zviedrijai, 6 - Beļģijai, 7 - Ungārijai, 8 - Čehoslovākijai, 9 - Spānijai 10 - Dienvidslāvijai, 11 - Apvienotajai Karalistei, 12 - Austrijai, 13 - Luksemburgai, 14 - Šveicei, 15 - Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 - Norvēģijai, 17 - Somijai, 18 - Dānijai, 19 - Rumānijai, 20 - Polijai, 21 - Portugālei un 22 - Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai. Turpmākos numurus piešķirs citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

g = 9.81 m/s2.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/anulējusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma normas).

Lieko svītrot.

“D” atbilst testam, kas aprakstīts 4. pielikuma 2. punktā, un “S” atbilst testam, kas aprakstīts 4. pielikuma 3. punktā.

Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi uz citu tipu/atteikusi/anulējusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma normas).

Lieko svītrot.

Jebkurā sēdvietā, kas nav priekšējais sēdeklis, kur punktu “H” nevar noteikt, izmantojot “punkta “H” trīsdimensiju manekenu” vai procedūras, atbilstīgi kompetentās iestādes ieskatiem par atskaites punktu var uzskatīt ražotāja norādīto punktu “R”.

Slīpuma leņķis, augstumu starpība attiecībā pret sēdekļa montāžu, virsmas faktūra utt.

* Informāciju par 3 DH manekena uzbūvi var iegūt no Autoinženieru savienības [Society of Automotive Engineers] (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

Manekens atbilst aprakstam ISO standartā 6549-1980.

* Atsauces sistēma atbilst ISO standartam 4130, 1978. gads.

* Lieko svītrot.