| E/ECE/324 |  | Rev.1/Add.88 |
| --- | --- | --- |
| E/ECE/TRANS/505 |  |  |
| 1993. gada 31. marts |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU APSTIPRINĀJUMA NOSACĪJUMU PIEŅEMŠANU UN MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU APRĪKOJUMA UN DAĻU APSTIPRINĀJUMA SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU

Ženēvā, 1958. gada 20. martā

______________

88. papildinājums: Noteikumi Nr. 89

Spēkā stāšanās datums kā Nolīguma pielikumam: 1992. gada 1. oktobris

VIENOTI NOTEIKUMI PAR:

I. TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ TO MAKSIMĀLĀ ĀTRUMA IEROBEŽOJUMU;

II. TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ APSTIPRINĀTA TIPA ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCES (SLD) UZSTĀDĪŠANU;

III. ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪČU APSTIPRINĀJUMU

_______________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 89

VIENOTI NOTEIKUMI PAR:

I 	Transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz to maksimālā ātruma ierobežojumu.

II 	Transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) uzstādīšanu.

III 	Ātruma ierobežošanas ierīču (SLD) apstiprinājumu.

### SATURS

## Lappuse

NOTEIKUMI

1. 	Piemērošanas joma...........................……….………………………………………... 5

2. 	Definīcijas.........................…………………………………………………………... 6

#### I. daļa.	Transportlīdzekļu apstiprinājums attiecībā uz to maksimālā ātruma ierobežojumu

3. 	Apstiprinājuma pieteikums..........................………………..................…………….. 8

4 	Apstiprinājums............................................................................................................. 8

5. 	Prasības .......................…………………………………………………………….. 10

6. 	Transportlīdzekļa tipa pārveidojumi un apstiprinājuma attiecinājums ……………. 11

7. 	Ražojuma atbilstība ...................................………………………………………… 12

8. 	Sankcijas par ražojuma neatbilstību .................……………………………………. 13

9. 	Ražošanas galīga izbeigšana .........................……………………………………… 13

10. 	Par testēšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi 
un adreses .....………………………………………………………………….…… 13

II daļa. 	Transportlīdzekļu apstiprinājums attiecībā uz apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) uzstādīšanu

11. 	Apstiprinājuma pieteikums..........................………..................…………………… 14

12. 	Apstiprinājums........................................................................................................... 14

13. 	Prasības apstiprinātas SLD uzstādīšanai ...…………...……………………………. 16

14. 	Transportlīdzekļa tipa pārveidojumi un apstiprinājuma attiecinājums ….………… 16

15. 	Ražojuma atbilstība ...................................………………………………………… 17

16. 	Sankcijas par ražojuma neatbilstību .................……………………………………. 18

17. 	Ražošanas galīga izbeigšana .........................……………………………………… 18

18. 	Par testēšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi 
un adreses ...................……………………………………………………...……… 18

SATURS (turpinājums)

##### Lappuse

III daļa. 	Ātruma ierobežošanas ierīču (SLD) apstiprinājums

19. 	SLD apstiprinājuma pieteikums .....………………………………………..………. 19

20. 	Apstiprinājums........................................................................................................... 19

21. 	Prasības .......................…………………………………………….………………. 20

22. 	SLD tipa pārveidojums un apstiprinājuma attiecinājums ……………..…………… 21

23. 	Ražojuma atbilstība ...................................………………………………………… 21

24. 	Sankcijas par ražojuma neatbilstību .................………………………………….… 23

25. 	Ražošanas galīga izbeigšana .........................……………………………………… 23

26. 	Par testēšanu atbildīgo tehnisko dienestu un administratīvo iestāžu nosaukumi 
un adreses ...................…………………………………………………...………… 23

PIELIKUMI

1. pielikums. 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu,
 apstiprinājuma atteikumu, ražošanas galīgu izbeigšanu attiecībā 
uz kāda tipa transportlīdzekļiem un to maksimālā ātruma ierobežošanu 
ar transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas funkciju, ievērojot 
Noteikumu Nr. 89 I daļu .............……………………………...…………….. 24

2. pielikums. 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu,
 apstiprinājuma atteikumu, ražošanas galīgu izbeigšanu attiecībā 
uz transportlīdzekļa tipu un apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas 
ierīces (SLD) uzstādīšanu, ievērojot Noteikumu Nr. 89 II daļu ...........……... 26

3. pielikums. 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu,
 apstiprinājuma atteikumu, ražošanas galīgu izbeigšanu attiecībā 
uz ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) tipu, ievērojot 
Noteikumu Nr. 89 III daļu .............………………………………………….. 28

4. pielikums. 	Marķējumu izkārtojuma piemēri .......……………………………………….. 31

5. pielikums. 	Testi un darbības prasības .........………………………………………...…... 33

Noteikumi Nr. 89

VIENOTI NOTEIKUMI PAR:

I. 	Transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz to maksimālā ātruma ierobežojumu.

II. 	Transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) uzstādīšanu.

III. 	Ātruma ierobežošanas ierīču (SLD) apstiprinājumu.

1. 	PIEMĒROŠANAS JOMA.

1.1. 	Šie noteikumi attiecas uz:

1.1.1. 	I daļa: M3, N2 un N31 kategorijas transportlīdzekļiem2, kas ir aprīkoti ar SLD, kura nav atsevišķi apstiprināta saskaņā ar šo noteikumu III daļu, vai ir projektēti un/vai aprīkoti tā, ka var uzskatīt, ka to sastāvdaļas pilnīgi vai daļēji izpilda SLD funkciju.

1.1.2. 	II daļa: tādu SLD uzstādīšanu M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tips ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu III daļu.

1.1.3. 	III daļa: SLD, kas ir paredzētas uzstādīšanai M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem.

1.2. 	Mērķis.

Šo noteikumu mērķis ir ierobežot smago kravu un pasažieru transportlīdzekļu maksimālo braukšanas ātrumu līdz noteiktai vērtībai. To izdara ar ātruma ierobežošanas ierīci (SDL) vai ātruma ierobežošanas funkciju transportlīdzekļa sistēmā, kuras galvenā funkcija ir ierobežot degvielas padevi motoram.

2. 	DEFINĪCIJAS.

2.1. 	Šajos noteikumos:

2.1.1. 	“Ierobežotais ātrums v” ir transportlīdzekļa maksimālais ātrums, ar kuru braucot, tā konstrukcija vai aprīkojums vairs neļauj reaģēt uz akseleratora vadības ierīces darbināšanu;

2.1.2. 	“Iestatītais ātrums vset” ir transportlīdzeklim paredzētais vidējais ātrums stabilizētos apstākļos;

2.1.3. 	“Stabilizētais ātrums vstab” ir transportlīdzekļa vidējais ātrums apstākļos, kas norādīti šo noteikumu 5. pielikuma 1.1.4.2.3. punktā;

2.1.4. 	“Maksimālais ātrums vmax” ir maksimālais ātrums, ko transportlīdzeklis sasniedz reaģēšanas līknes pirmajā pusperiodā saskaņā ar attēlu 5. pielikumā (1.1.4.2.4. punkts).

2.2. 	Šo noteikumu I. daļā:

2.2.1. 	“Transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz ātruma ierobežojumu;

2.3. 	Šo noteikumu II daļā:

2.3.1. 	“Transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tāda apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) uzstādīšanu, kas apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu III daļu;

2.4. 	Šo noteikumu I un II daļā:

2.4.1. 	“Transportlīdzekļa tips” ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc tādiem galvenajiem parametriem kā:

2.4.1.1. 	SLD marka un tips, ja tādas ir;

2.4.1.2. 	to ātrumu intervāls, atbilstoši kuriem ierobežojumu var iestatīt intervālā, kas noteikts testējamam transportlīdzeklim;

2.4.1.3. 	motora maksimālās jaudas un pašmasas attiecība, kas nav lielāka par testējamā transportlīdzekļa attiecīgo vērtību, un;

2.4.1.4. 	motora apgriezienu skaita un transportlīdzekļa ātruma lielākā attiecība, kas atbilst lielākajam pārnesumam, kura nav lielāka par testējamā transportlīdzekļa attiecīgo vērtību.

2.5. 	“Pašmasa” ir tāda nokomplektēta transportlīdzekļa masa, kurā nav vadītāja, pasažieru vai kravas, bet kura degvielas tvertne ir pilna un kurā attiecīgā gadījumā atrodas parastais instrumentu komplekts un rezerves ritenis.

2.6. 	Šo noteikumu III daļā:

2.6.1. 	“Ātruma ierobežošanas ierīce (SLD)” ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir degvielas padeves ierobežošana, lai ierobežotu transportlīdzekļa ātrumu līdz norādītajai vērtībai;

2.6.2. 	“SLD apstiprinājums” ir SLD tipa apstiprinājums attiecībā uz 21. punkta prasībām;

2.6.3. 	“SLD tips” ir tādas SLD, kas neatšķiras pēc tādiem galvenajiem parametriem kā:

ierīces marka un tips;

to ātruma vērtību intervāls, uz kurām SLD var iestatīt;

metode, ar ko ierobežo degvielas padevi motoram.

I DAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ TO MAKSIMĀLĀ ĀTRUMA IEROBEŽOJUMU

3. 	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS.

3.1. 	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz ātruma ierobežošanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi akreditēts pārstāvis.

3.2. 	Pieteikumam trijos eksemplāros pievieno šādus dokumentus un šādu informāciju:

3.2.1. 	transportlīdzekļa tipa un to transportlīdzekļa daļu detalizētu aprakstu, kas saistītas ar ātruma ierobežošanu, iekļaujot šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju un dokumentus;

3.2.2. 	tehniskajam dienestam, kas atbild par atbilstības pārbaužu izpildi, iesniedz reprezentatīvu apstiprināmā tipa transportlīdzekļa paraugu;

3.2.3. 	transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar visām sastāvdaļām atbilstoši tā tipam, var pieņemt testēšanai, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka trūkstošās sastāvdaļas neietekmē pārbaudes rezultātus, ciktāl tie attiecas uz šo noteikumu prasībām.

3.3. 	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas nodrošina ražojuma atbilstības efektīvu kontroli.

4. 	APSTIPRINĀJUMS

4.1. 	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai nodotais transportlīdzeklis atbilst 5. punkta prasībām, tad attiecīgajam transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

4.2. 	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (00 šiem noteikumiem to pašreizējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie galvenie tehniskie grozījumi, kas ir izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst to pašu numuru piešķirt citam transportlīdzekļa tipam.

4.3. 	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu, atsaukumu vai par ražošanas galīgu izbeigšanu, ievērojot šos noteikumus, nosūta Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā.

4.4. 	Katru transportlīdzekli, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kura norādīta apstiprinājuma veidlapā, marķē ar starptautisku marķējumu, kas sastāv no:

4.4.1. 	Apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu3;

4.4.2. 	šo noteikumu numura, kam seko burts “R”, defise un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas noteikts 4.4.1. punktā;

4.4.3. 	šāda papildu simbola: taisnstūra, kurā ir cipars (vai vairāki cipari), kas norāda iestatīto ātrumu (vai iestatīto ātrumu intervālu) km/h (un jūdze/h pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma).

4.5. 	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar vismaz vieniem noteikumiem, kuri pievienoti nolīgumam, tad valstī, kurā apstiprinājums piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, 4.4.1. punktā noteiktais simbols nav jāatkārto; tad šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. punktā noteiktā simbola.

4.6. 	Marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7. 	Marķējumu novieto tuvu transportlīdzekļa datu plāksnei, ko piestiprinājis tā ražotājs, vai uz tās.

4.8. 	Šo noteikumu 4. pielikuma B un C paraugā ir marķējumu izkārtojumu piemēri.

4.9. 	Papildus 4.4. punkta marķēšanas prasībām šo noteikumu Līgumslēdzējas puses var pieprasīt transportlīdzekli aprīkot ar plāksni, kura ir labi pamanāmā un viegli pieejamā vietā vadītāja nodalījumā un uz kuras ir skaidri un neizdzēšami:

4.9.1. 	vārdi “UZSTĀDĪTA ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCE” (vai citi vārdi ar līdzīgu jēgu);

4.9.2. 	SLD kalibratora nosaukums vai preču zīme (pēc vajadzības);

4.9.3. 	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu, un šo noteikumu numurs, kam seko burts “R”;

4.9.4. 	iestatītais ātrums km/h (un jūdze/h pēc pieprasījuma), ar ko transportlīdzeklis ir kalibrēts.

5. 	PRASĪBAS.

5.1. 	Vispārīgās prasības.

5.1.1. 	Ātruma ierobežojumam jābūt tādam, lai, transportlīdzekli normāli lietojot, neatkarīgi no vibrācijas, kas uz to var iedarboties, tas atbilst šo noteikumu I daļas prasībām.

5.1.2. 	Īpaši transportlīdzekļa SLD jāprojektē, jāizgatavo un jāsamontē tā, lai tā iztur koroziju un novecošanas parādības, kas uz to var iedarboties, un rūdīšanu saskaņā ar 5.1.6. punktu.

5.1.2.1. 	Ierobežošanas slieksnis nekādā gadījumā nedrīkst būt uz laiku vai pastāvīgi paaugstināms vai noņemams. Stabilitāti tehniskajam dienestam pierāda ar dokumentāciju, kurā ir tā atteices režīma analīze, kurā sistēmu visaptveroši pārbauda. Analīzē, ņemot vērā sistēmas dažādos stāvokļus, atklāj ievada vai izvada stāvokļu pārveidojuma sekas attiecībā uz darbību, iespējas iegūt šos pārveidojumus ar atteicēm vai ar brīvprātīgu pārkāpšanu, un to rašanās iespējamību. Analīzes līmenis vienmēr ir līdz pirmajai atteicei.

5.1.2.2. 	Ātruma ierobežošanas funkciju un savienojumus, kas vajadzīgi tās darbībai, izņemot tos, kuri ir būtiski transportlīdzekļa darbināšanai, ir iespējams aizsargāt pret neatļautu regulēšanu vai to enerģijas padeves pārrāvumu, izmantojot plombas un/vai, neļaujot to veikt bez speciāliem instrumentiem.

5.1.3. 	Ātruma ierobežošanas funkcija neiedarbina transportlīdzekļa darba bremžu sistēmu. Pastāvīgu bremzi (piemēram, palēninātāju) var iebūvēt tikai tad, ja tā darbojas pēc tam, kad ātruma ierobežošanas funkcija ir samazinājusi degvielas padevi līdz minimālajai vērtībai.

5.1.4. 	Ātruma ierobežošanas funkcija nedrīkst ietekmēt transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, ja paātrinātājs tiek darbināts, kad transportlīdzeklis brauc ar iestatīto ātrumu.

5.1.5. 	Ātruma ierobežošanas funkcija var ļaut normāli darbināt paātrinātāju pārnesumu maiņas nolūkos.

5.1.6. 	Neviens darbības traucējums vai neatļauta iejaukšanās motora jaudu nedrīkst palielināt virs tās, kas atbilst noteiktajam vadītāja akseleratora stāvoklim.

5.1.7. 	Ātruma ierobežošanas funkciju iegūst neatkarīgi no lietotās akseleratora vadības ierīces, ja no vadītāja sēdekļa var aizsniegt vairāk nekā vienu tādu ierīci.

5.1.8. 	Ātruma ierobežošanas funkcija apmierinoši darbojas savā elektromagnētiskajā vidē, neradot nepieņemamus elektromagnētiskos traucējumus nekam šajā vidē.

5.1.9. 	Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kurā ir aprakstītas pārbaudes un kalibrēšanas procedūras. Ātruma ierobežošanas funkcijas darbība ir pārbaudāma stacionāram transportlīdzeklim (piemēram, ražojuma atbilstības pārbaudes vai periodiskas pārbaudes nolūkā).

5.1.10. 	Visas sastāvdaļas, kas vajadzīgas ātruma ierobežošanas funkcijas pilnīgai darbībai, saņem enerģiju, tiklīdz transportlīdzeklis sāk braukt.

5.2. 	TESTI.

Ātruma ierobežošanas testi, ko izdara testēšanai nodotajam transportlīdzeklim, un prasības ierobežošanas darbībai ir aprakstīti šo noteikumu 5. pielikumā. Pēc ražotāja lūguma un pēc vienošanās ar tipa apstiprinātājiestādi transportlīdzekļus, kam teorētiskais ierobežotais ātrums v nepārsniedz iestatīto ātrumu vset, kurš noteikts šiem transportlīdzekļiem, var atbrīvot no testēšanas saskaņā ar 5. pielikumu, ja ir izpildītas šo noteikumu prasības.

6. 	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS.

6.1. 	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu paziņo administratīvajai iestādei, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Šī iestāde var vai nu:

6.1.1. 	atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevarētu būt nozīmīgas nelabvēlīgas sekas un ka transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai;

6.1.2. 	pieprasīt par testu izpildi atbildīgajam tehniskajam dienestam turpmākās testēšanas pārskatu.

6.2. 	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumu, saskaņā ar 4.3. punktā noteikto kārtību nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

6.3. 	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, piešķir sērijas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kura sagatavota par šādu attiecinājumu, un ar paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, par to paziņo pārējām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

7. 	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA.

7.1. 	Katru transportlīdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo atbilstīgi apstiprinātajam tipam, ievērojot 5. punktā izklāstītās prasības.

7.2. 	Lai pārbaudītu 7.1. punkta prasību izpildi, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

7.3. 	Apstiprinājuma turētājs īpaši:

7.3.1. 	nodrošina efektīvas transportlīdzekļa kvalitātes kontroles procedūras;

7.3.2. 	nodrošina tāda testēšanas aprīkojuma pieejamību, kas vajadzīgs, lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam;

7.3.3. 	nodrošina testēšanas rezultātu reģistrēšanu un pievienoto dokumentu pieejamību laikposmā, kuru noteikusi administratīvā iestāde;

7.3.4. 	analizē katra tipa testēšanas rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļa parametru konsekvenci, paredzot pieļaujamu pielaidi rūpnieciski izgatavotiem ražojumiem;

7.3.5. 	nodrošina katram transportlīdzekļa tipam pietiekamas pārbaudes un testus, ko veic saskaņā ar procedūrām, kuras ir apstiprinājusi kompetentā iestāde;

7.3.6. 	nodrošina to, ka jebkura paraugu vai testējamo sastāvdaļu izlase, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam tipam, ir pamats turpmākai paraugu ņemšanai un testēšanai. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgā ražojuma atbilstību.

7.4. 	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, kuras piemēro katrā ražotnē.

7.4.1. 	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testēšanas pārskatus un ražojumu uzskaiti.

7.4.2. 	Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testēšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt saskaņā ar ražotāja paša veikto pārbaužu rezultātiem.

7.4.3. 	Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kas veikti, piemērojot 7.4.2. punktu, tad inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kurš ir veicis tipa apstiprināšanas testus.

7.4.4. 	Kompetentā iestāde var veikt jebkuru testu, kas paredzēts šajos noteikumos. Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir viena reize divos gados. Ja vienā no šīm pārbaudēm konstatē neapmierinošus rezultātus, tad kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai iespējami drīz atjaunotu ražojuma atbilstību.

8. 	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU.

8.1. 	Apstiprinājumu, kas piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu, ievērojot šos noteikumus, var atsaukt, ja 5. punktā noteiktās prasības nav izpildītas.

8.2. 	Ja 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tad, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā, tā nekavējoties par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus.

9. 	RAŽOŠANAS GALĪGA IZBEIGŠANA.

9.1. 	Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ražošanu, tad tas par attiecīgo faktu informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus.

10. 	PAR TESTĒŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES.

10.1. 	1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos

noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotas veidlapas, ar ko apliecina apstiprinājumu, tā attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu vai ražošanas galīgu pārtraukšanu.

II DAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTIPRINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ APSTIPRINĀTA TIPA ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCES (SLD) UZSTĀDĪŠANU

11. 	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS.

11.1. 	Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz apstiprināta tipa SLD uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi akreditēts pārstāvis.

11.2. 	Pieteikumam trijos eksemplāros pievieno šādus dokumentus un informāciju:

11.2.1. 	transportlīdzekļa tipa un to transportlīdzekļa daļu detalizētu aprakstu, kas saistītas ar ātruma ierobežošanu, iekļaujot šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un dokumentus;

11.2.2. 	pēc kompetentās iestādes pieprasījuma pievieno arī tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapu (t.i., šo noteikumu 3. pielikumā iekļauto veidlapu) par katru SLD;

11.2.3. 	tehniskajam dienestam nodod reprezentatīvu apstiprināmā tipa transportlīdzekli, kam ir uzstādīta apstiprināta tipa SLD.

11.2.3.1. 	Transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar visām sastāvdaļām atbilstoši tā tipam, var pieņemt testēšanai, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka trūkstošās sastāvdaļas neietekmē pārbaudes rezultātus, ciktāl tie attiecas uz šo noteikumu prasībām.

11.3. 	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas nodrošina ražojuma atbilstības efektīvu kontroli.

12. 	APSTIPRINĀJUMS

12.1. 	Ja transportlīdzeklis, kas ievērojot šos noteikumus, ir nodots apstiprināšanai, ir aprīkots ar apstiprinātu SLD un atbilst 13. punkta prasībām, tad šim transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

12.2. 	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (00 šiem noteikumiem to pašreizējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie galvenie tehniskie grozījumi, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst to pašu numuru piešķirt citam transportlīdzekļa tipam.

12.3. 	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu vai par ražošanas galīgu izbeigšanu, ievērojot šos noteikumus, nosūta Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā.

12.4. 	Katru transportlīdzekli, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam transportlīdzekļa tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kura norādīta apstiprinājuma veidlapā, marķē ar starptautisku marķējumu, kas sastāv no:

12.4.1. 	apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu3;

12.4.2. 	šo noteikumu numura, kam seko burts “R”, defise un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas noteikts 12.4.1. punktā.

12.4.3. 	šāda papildu simbola: taisnstūra, kurā ir skaitlis vai skaitļi, kas norāda to iestatīto ātrumu intervālu, kuriem SLD var iestatīt un kuri izteikti km/h (un jūdze/h pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma).

12.5. 	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar vismaz vieniem noteikumiem, kuri pievienoti nolīgumam, tad valstī, kurā apstiprinājums piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, 12.4.1. punktā noteiktais simbols nav jāatkārto; šādā gadījumā šo noteikumu un apstiprinājuma numurus, un visu to noteikumu papildu simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 12.4.1. punktā noteiktā simbola.

12.6. 	Marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

12.7. 	Apstiprinājuma marķējumu novieto tuvu transportlīdzekļa datu plāksnei, ko piestiprinājis tā ražotājs, vai uz tās.

12.8. 	Šo noteikumu 4. pielikuma B un C paraugā ir marķējumu izkārtojumu piemēri.

12.9. 	Papildus 12.4. punkta marķēšanas prasībām šo noteikumu Līgumslēdzējas puses var pieprasīt transportlīdzekli aprīkot ar plāksni, kura ir labi pamanāmā un viegli pieejamā vietā vadītāja nodalījumā un uz kuras ir skaidri un neizdzēšami:

12.9.1. 	vārdi “UZSTĀDĪTA ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCE” (vai citi vārdi ar līdzīgu jēgu);

12.9.2. 	SLD kalibratora nosaukums vai preču zīme (pēc vajadzības);

12.9.3. 	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu, un šo noteikumu numurs, kam seko burts “R”;

12.9.4. 	iestatītais ātrums km/h (un jūdze/h pēc pieprasījuma), ar ko transportlīdzeklis ir kalibrēts.

13. 	PRASĪBAS APSTIPRINĀTAS SLD UZSTĀDĪŠANAI

13.1. 	Vispārīgās prasības.

13.1.1. 	SLD uzstāda tā, lai, transportlīdzekli normāli lietojot, neatkarīgi no vibrācijas, kas uz to var iedarboties, tas atbilst šo noteikumu II daļas prasībām.

13.1.2. 	Informācijas dokumentā norāda, kā nodrošina SLD stabilitāti. Analīzes līmenis vienmēr ir līdz pirmajai atteicei.

13.1.3. 	Ātruma ierobežošanas funkciju iegūst neatkarīgi no lietotās akseleratora vadības ierīces, ja no vadītāja sēdekļa var aizsniegt vairāk nekā vienu tādu ierīci.

13.1.4. 	Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kurā ir aprakstītas pārbaudes un kalibrēšanas procedūras. Ātruma ierobežošanas funkcijas darbība ir pārbaudāma stacionāram transportlīdzeklim (piemēram, ražojuma atbilstības pārbaudes vai periodiskas pārbaudes nolūkā).

13.1.5. 	Visas sastāvdaļas, kas vajadzīgas SLD funkcijas pilnīgai darbībai, saņem enerģiju, tiklīdz transportlīdzeklis sāk braukt.

13.1.6. 	Ātruma ierobežošanas funkcija neiedarbina transportlīdzekļa darba bremžu sistēmu. Pastāvīgu bremzi (piemēram, palēninātāju) var iebūvēt tikai tad, ja tā darbojas pēc tam, kad ātruma ierobežošanas funkcija ir ierobežojusi degvielas padevi līdz minimālajai vērtībai.

14. 	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS.

14.1. 	Par katru transportlīdzekļa tipa pārveidojumu paziņo administratīvajai iestādei, kas ir apstiprinājusi transportlīdzekļa tipu. Šī iestāde var vai nu:

14.1.1. 	atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevarētu būt nozīmīgas nelabvēlīgas sekas un ka transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai;

14.1.2. 	pieprasīt, lai tehniskais dienests iesniedz turpmākās testēšanas pārskatu.

14.2. 	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumu, saskaņā ar 12.3. punktā noteikto kārtību nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

14.3. 	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, katrai šādam attiecinājumam sagatavotai paziņojuma veidlapai piešķir sērijas numuru un ar paziņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, to paziņo 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

15. 	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA.

15.1. 	Katru transportlīdzekli, kas apstiprināts, ievērojot šos noteikumus, izgatavo tā, lai tas atbilst apstiprinātajam tipam, ievērojot 13. punktā izklāstītās prasības.

15.2. 	Lai pārbaudītu, vai 15.1. punkta prasības ir izpildītas, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

15.3. 	Apstiprinājuma turētājs īpaši:

15.3.1. 	nodrošina efektīvas transportlīdzekļu kvalitātes kontroles procedūras attiecībā uz visiem aspektiem, kam saistīti ar atbilstību 13. punktā izklāstītajām prasībām;

15.3.2. 	nodrošina katram apstiprinātajam transportlīdzeklim pietiekamas pārbaudes attiecībā uz apstiprināta tipa SLD uzstādīšanu tā, lai visi ražošanā esošie transportlīdzekļi atbilst to transportlīdzekļu specifikācijai, kas nodoti tipa apstiprināšanai;

15.3.3. 	nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgā ražojuma atbilstību, ja pārbaudēs, kuras izdarītas, ievērojot 15.3.2. punktu, ir konstatēta viena vai vairāku transportlīdzekļu neatbilstība prasībām, kas izklāstītas 13. punktā.

15.4. 	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, kuras piemēro katrā ražotnē. Šī iestāde izlases veidā var arī pārbaudīt sērijveidā ražotus transportlīdzekļus attiecībā uz atbilstību 13. punktā izklāstītajām prasībām.

15.5. 	Ja pārbaudēs, ko veic, ievērojot 15.4. punktu, konstatē neapmierinošus rezultātus, tad kompetentā iestāde nodrošina to, ka iespējami drīz tiek veikti visi pasākumi, kuri vajadzīgi, lai atjaunotu ražojuma atbilstību.

15.6. 	Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir viena reize divos gados. Ja vienā no šīm pārbaudēm konstatē neapmierinošus rezultātus, tad kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai iespējami drīz atjaunotu ražojuma atbilstību.

16. 	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU.

16.1. 	Apstiprinājumu, kas piešķirts transportlīdzekļa tipam, ievērojot šos noteikumus, var atsaukt, ja nav izpildītas 13. punktā noteiktās prasības.

16.2. 	Ja 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tad, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, tā nekavējoties par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus.

17. 	RAŽOŠANAS GALĪGA IZBEIGŠANA.

17.1. 	Ja apstiprinājuma turētājs galīgi izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta tipa transportlīdzekļa ražošanu, tad tas par to informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus.

18. 	PAR TESTĒŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES.

18.1. 	1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotas veidlapas, ar ko apliecina apstiprinājumu, tā attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu vai ražošanas galīgu izbeigšanu.

III DAĻA

ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪČU (SLD) APSTIPRINĀJUMS

19. 	SLD APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS.

19.1. 	SLD apstiprinājuma pieteikums jāiesniedz SLD ražotājam vai tā attiecīgi akreditētam pārstāvim.

19.2. 	Katra SLD tipa pieteikumam jāpievieno:

19.2.1. 	trijos eksemplāros dokumentācija, kurā aprakstīti SLD tehniskie parametri un uzstādīšanas metode katram tās markas un tipa transportlīdzeklim, kam attiecīgā SLD ir paredzēta;

19.2.2. 	pieci attiecīgā tipa SLD paraugi: paraugi skaidri un neizdzēšami jāmarķē ar pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības zīmi vai preču zīmi un tipa nosaukumu;

19.2.3. 	transportlīdzeklis vai motors (ja testē motoru stendā), kam uzmontēta testējamā tipa SLD un ko izvēlas pieteikuma iesniedzējs, vienojoties ar tehnisko dienestu, kurš atbild par atbilstības pārbaužu izpildi.

19.3. 	Kompetentā iestāde pirms ražojuma tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pasākumi, kas nodrošina ražojuma atbilstības efektīvu kontroli.

20. 	APSTIPRINĀJUMS

20.1. 	Ja saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināšanai pieteiktā SLD atbilst 21. punkta prasībām, tad attiecīgajam SLD tipam jāpiešķir apstiprinājums.

20.2. 	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (00 šiem noteikumiem to pašreizējā redakcijā) norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie galvenie tehniskie grozījumi, kas izdarīti šajos noteikumos apstiprinājuma izdošanas laikā. Līgumslēdzēja puse nedrīkst to pašu numuru piešķirt citam SLD tipam.

20.3. 	Paziņojumu par SLD tipa apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu, atsaukumu vai par ražošanas galīgu izbeigšanu, ievērojot šos noteikumus, nosūta Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 3. pielikumā.

20.4. 	Katru SLD, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam SLD tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kura norādīta apstiprinājuma veidlapā, marķē ar starptautisku marķējumu, kas sastāv no:

20.4.1. 	apļa, kurā ir burts E, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu3;

20.4.2. 	šo noteikumu numura, kam seko burts R, defise un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas noteikts 20.4.1. punktā.

20.5. 	Marķējums ir skaidri salasāms un neizdzēšams.

20.6. 	Marķējumu izkārtojumu piemēri ir šo noteikumu 4. pielikuma A paraugā.

21. 	PRASĪBAS

21.1. 	Vispārīgās prasības.

21.1.1. 	SLD projektē, izgatavo un samontē tā, lai transportlīdzeklis, kas aprīkots ar SLD, normālas lietošanas apstākļos atbilst šo noteikumu III daļas prasībām.

21.1.2. 	Īpaši SLD jāprojektē, jāizgatavo un jāsamontē tā, lai tā iztur koroziju un novecošanas parādības, kas uz to var iedarboties, un rūdīšanu saskaņā ar 21.1.6. punktu.

21.1.2.1. 	Iestatītais ātrums vset nekādā gadījumā nedrīkst būt uz laiku vai pastāvīgi palielināms vai likvidējams transportlīdzekļu lietošanas laikā. Stabilitāti tehniskajam dienestam pierāda ar dokumentāciju, kurā ir tā atteices režīma analīze, kurā sistēmu pārbauda visaptveroši. Analīzē, ņemot vērā sistēmas dažādos stāvokļus, atklāj ievada vai izvada stāvokļu pārveidojuma sekas attiecībā uz darbību, iespējas iegūt šos pārveidojumus ar atteicēm vai ar  brīvprātīgu pārkāpšanu, un to rašanās iespējamību. Analīzes līmenis vienmēr ir līdz pirmajai atteicei.

21.1.2.2. 	SLD un savienojumus, kas vajadzīgi tās darbībai, izņemot tos, kuri ir būtiski transportlīdzekļa darbināšanai, ir iespējams aizsargāt pret neatļautu regulēšanu vai to enerģijas padeves pārrāvumu, izmantojot plombas un/vai, neļaujot to izdarīt bez speciāliem instrumentiem.

21.1.3. 	SLD neiedarbina transportlīdzekļa darba bremžu sistēmu. Pastāvīgu bremzi (piemēram, palēninātāju) var iebūvēt tikai tad, ja tā darbojas pēc tam, kad ātruma ierobežošanas ierīce ir samazinājusi degvielas padevi līdz minimālajai vērtībai.

21.1.4. 	SLD nedrīkst ietekmēt transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, ja paātrinātājs tiek darbināts, kad transportlīdzeklis brauc ar iestatīto ātrumu.

21.1.5. 	SLD var ļaut normāli darbināt paātrinātāja vadības ierīci pārnesumu maiņas nolūkos.

21.1.6. 	Neviens darbības traucējums vai neatļauta iejaukšanās motora jaudu nedrīkst palielināt virs vērtības, kas atbilst vadītāja noteiktajam paātrinātāja stāvoklim.

21.1.7. 	SLD jādarbojas apmierinoši savā elektromagnētiskajā vidē, nekam neradot nepieņemamus elektromagnētiskos traucējumus.

21.2. 	Testi.

21.2.1. 	Testi, ko izdara testēšanai nodotajai SLD, un prasības ierobežošanas darbībai ir aprakstīti šo noteikumu 5. pielikumā.

22. 	SLD TIPA PĀRVEIDOJUMS UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS.

22.1. 	Par katru SLD tipa pārveidojumu paziņo administratīvajai iestādei, kas ir apstiprinājusi šo SLD tipu. Šī iestāde var vai nu:

22.1.1. 	Atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevarētu būt nozīmīgas nelabvēlīgas sekas un ka SLD joprojām atbilst prasībām, vai

22.1.2. 	Pieprasīt par testu izpildi atbildīgajam tehniskajam dienestam turpmākās testēšanas pārskatu par dažiem vai visiem šo noteikumu 5. pielikumā aprakstītajiem testiem.

22.2. 	Paziņojumu par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, norādot pārveidojumu, saskaņā ar 20.3. punktā noteikto kārtību nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

22.3. 	Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma attiecinājumu, piešķir sērijas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kura sagatavota par šādu attiecinājumu, un ar paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 3. pielikumā iekļautajam paraugam, par to paziņo pārējām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

23. 	RAŽOJUMA ATBILSTĪBA.

23.1. 	Katru SLD, kas apstiprināta saskaņā ar šiem noteikumiem, ražo atbilstīgi apstiprinātajam tipam, ievērojot 21. punktā izklāstītās prasības.

23.2. 	Lai pārbaudītu 23.1. punkta prasību izpildi, veic attiecīgas ražojumu pārbaudes.

23.3. 	Apstiprinājuma turētājs īpaši:

23.3.1. 	nodrošina efektīvas SLD kvalitātes kontroles procedūras;

23.3.2. 	nodrošina tāda testēšanas aprīkojuma pieejamību, kas vajadzīgs, lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam;

23.3.3. 	nodrošina testēšanas rezultātu reģistrēšanu un pievienoto dokumentu pieejamību laikposmā, kuru noteikusi administratīvā iestāde;

23.3.4. 	analizē katra tipa testēšanas rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu SLD parametru konsekvenci, paredzot pieļaujamu pielaidi rūpnieciski izgatavotiem ražojumiem;

23.3.5. 	nodrošina to, ka katra tipa SLD ražošanā izmantotie materiāli un montāžas metode atbilst apstiprinātajai SLD. Ja vajadzīgs, veic testus, kas noteikti šo noteikumu 5. pielikuma 1. punktā;

23.3.6. 	nodrošina to, ka jebkura paraugu vai testējamo sastāvdaļu izlase, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam tipam, ir pamats turpmākai paraugu ņemšanai un testēšanai. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgā ražojuma atbilstību.

23.4. 	Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, kuras piemēro katrā ražotnē.

23.4.1. 	Katrā pārbaudē inspektoram uzrāda testēšanas pārskatus un ražojumu uzskaiti.

23.4.2. 	Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testēšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var noteikt saskaņā ar ražotāja paša veikto pārbaužu rezultātiem.

23.4.3. 	Ja kvalitātes līmenis ir neapmierinošs vai ja jāpārbauda to testu derīgums, kas veikti, piemērojot 23.4.2. punktu, tad inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kurš ir veicis tipa apstiprināšanas testus.

23.4.4. 	Kompetentā iestāde var veikt jebkuru testu, kas paredzēts šajos noteikumos. Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir viena reize divos gados. Ja vienā no šīm pārbaudēm ir neapmierinoši rezultāti,

kompetentā iestāde nodrošina to, ka tiek veikti (turpināti) visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai iespējami drīz atjaunotu ražojuma atbilstību.

24. 	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMA NEATBILSTĪBU

24.1. 	Apstiprinājumu, kas piešķirts SLD tipam, ievērojot šos noteikumus, var atsaukt, ja nav izpildītas 21. punktā noteiktās prasības.

24.2. 	Ja 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tad, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 3. pielikumā, tā nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus.

25. 	RAŽOŠANAS GALĪGA IZBEIGŠANA

25.1. 	Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā transportlīdzekļa tipa ražošanu, tad tas informē iestādi, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 3. pielikumā, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus.

26. 	PAR TESTĒŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

26.1. 	1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos

noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaužu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu un to administratīvo iestāžu nosaukumus un adreses, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotas veidlapas, ar ko apliecina apstiprinājumu, tā attiecinājumu, atteikumu vai atsaukumu vai ražošanas galīgu izbeigšanu.

_________________________

Piezīme.

3 1 - Vācija, 2 - Francija, 3 - Itālija, 4 - Nīderlande, 5 - Zviedrija, 6 - Beļģija, 7 - Ungārija, 8 - Čehijas un Slovākijas Federatīvā Republika, 9 – Spānija, 10 - Dienvidslāvija, 11 - Apvienotā Karaliste, 12 - Austrija, 13 - Luksemburga, 14 - Šveice, 15 - (vakants), 16 - Norvēģija, 17 - Somija, 18 - Dānija, 19 - Rumānija, 20 - Polija, 21 – Portugāle, 22 - Krievijas Federācija un 23 – Grieķija. Turpmākos numurus piešķir citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un daļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

Izdevējs: 	Administratīvās iestādes nosaukums:

…………………………

…………………………

…………………………

1

par2: APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

###### APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

RAŽOŠANAS GALĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz kāda tipa transportlīdzekļiem un to maksimālā ātruma ierobežošanu ar transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas funkciju, ievērojot Noteikumu Nr. 89 I daļu.

Apstiprinājuma Nr.: ……….		Attiecinājuma Nr.:……

1. 	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:.....................................….

2. 	Transportlīdzekļa tips:......................................………………………………………..

3. 	Ražotāja nosaukums un adrese:........................................................…………………..

………………………………………………………………………………………….

4. 	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:……………………………………….

...................................................................……………………………………………..

5. 	Transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas funkcijas īss apraksts: ....................................

………………………………………………………………………………………….

6. 	Ātrums vai to ātrumu intervāls, uz kuriem ierobežojumu var iestatīt: ..........…………………..v = ... km/h ........................................................…………….

7. 	Attiecīgā tipa transportlīdzekļu motora maksimālās jaudas un pašmasas attiecība: ......

8. 	Motora apgriezienu skaita un transportlīdzekļa ātruma lielākā attiecība, 
kas atbilst attiecīgā tipa transportlīdzekļu lielākajam pārnesumam: ............…..............

9. 	Transportlīdzeklis nodots apstiprināšanai (datums):.............................................….....

10. 	Par atbilstības testu izpildi atbildīgais tehniskais dienests:..................………………...

11. 	Minētā dienesta izdotā testēšanas pārskata datums: .................................………….....

12. 	Minētā dienesta izdotā pārskata numurs: ...............................…………………............

13. 	Apstiprinājums piešķirts/attiecināts uz citu tipu/atteikts/atsaukts2: ........................…...

14. 	Transportlīdzekļa marķējuma atrašanās vieta: ..............................………….................

15. 	Vieta: ..............................…............................................................................................

16. 	Datums: ..........................................................................................................................

17. 	Paraksts: .........................................................................................................................

18. 	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti administratīvajai iestādei, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu, un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

_____________

2. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

Izdevējs: 	Administratīvās iestādes nosaukums:

…….…………………...

…………………………

…………………………

1

par2: APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

###### APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

RAŽOŠANAS GALĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz transportlīdzekļa tipu un apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) uzstādīšanu, ievērojot Noteikumu Nr. 89 II daļu.

Apstiprinājuma Nr.:………			Attiecinājuma Nr.:.............

1. 	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:...................................…...

2. 	Transportlīdzekļa tips:......................................………………………………………..

3. 	Ražotāja nosaukums un adrese:......................................................………………..…..

………………………………………………………………………………………….

4. 	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:……………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. 	Transportlīdzekļa tipa īss apraksts attiecībā uz tā ātruma ierobežošanas ierīci (SLD) ..........................................................…………………………………………………...

6. 	SLD tirdzniecības nosaukums vai preču zīme un tās/to apstiprinājuma numurs(-i):

………………………………………………………………………………………….

7. 	Ātrums vai to ātrumu intervāls, uz kuriem var iestatīt ierobežojumu: ...........…….......

8. 	Attiecīgā tipa transportlīdzekļu motora maksimālās jaudas un pašmasas attiecība: ......

9. 	Motora apgriezienu skaita un transportlīdzekļa ātruma lielākā attiecība, 
kas atbilst attiecīgā tipa transportlīdzekļu lielākajam pārnesumam: ..............................

..................................................................…………………………….......……………

10. 	Transportlīdzeklis pieteikts apstiprināšanai (datums): ...................................................

11. 	Par atbilstības pārbaudēm atbildīgais tehniskais dienests: .................…………............

12. 	Minētā dienesta izdotā testēšanas pārskata datums: ................................................…..

13. 	Minētā dienesta izdotā testēšanas pārskata numurs: ..............................…………........

14. 	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/atsaukts2: ...............................

15. 	Transportlīdzekļa marķējuma atrašanās vieta: ...............................................................

16. 	Vieta: ..............................................................................................................................

17. 	Datums: ..........................................................................................................................

18. 	Paraksts: .........................................................................................................................

19. 	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti administratīvajai iestādei, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu, un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

______________

3. pielikums

PAZIŅOJUMS

(maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

Izdevējs: 	Administratīvās iestādes nosaukums:

…………………………

…………………………

…………………………

1

par2: APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

###### APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKUMU

RAŽOŠANAS GALĪGU IZBEIGŠANU

attiecībā uz ātruma ierobežošanas ierīces (SLD) tipu, ievērojot Noteikumu Nr. 89 III daļu.

Apstiprinājuma Nr.: ………..			Attiecinājuma Nr.:…………

1. 	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:...................................…...

2. 	Ierīces tips: ........................................................…………………………………….....

3. 	Ražotāja nosaukums un adrese:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

4. 	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:……………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. 	SLD īss apraksts: ..........................................………………………………..................

6. 	Tā transportlīdzekļa tips, kurā SLD ir pārbaudīta: .........................................................

…………………………………………………………………………………………

7. 	Ātrums vai to ātrumu intervāls, atbilstoši kuriem SLD var iestatīt intervālā, 
kas noteikts testējamam transportlīdzeklim: ......................................…………............

8. 	Attiecīgā tipa transportlīdzekļu motora maksimālās jaudas un pašmasas attiecība: ......

9. 	Motora apgriezienu skaita un transportlīdzekļa ātruma lielākā attiecība, 
kas atbilst testējamā transportlīdzekļa lielākajam pārnesumam: ..............................….

10. 	Tā(-o) tipa(-u) transportlīdzekļi, kam ierīci var uzstādīt: ............……………….....….

11. 	Ātrums vai to ātrumu intervāls, atbilstoši kuriem ierobežotāju var iestatīt 
intervālā, kas noteikts transportlīdzeklim(-ļiem), kuram(-iem) ierīci var uzstādīt:........

………………………………………………………………………………………….

12. 	To attiecīgā(-o) tipa(-u) transportlīdzekļu motora maksimālās jaudas un pašmasas attiecība, kuriem ierīci var uzstādīt: ....................................…………….......................

13. 	Motora apgriezienu skaita un transportlīdzekļa ātruma lielākā attiecība, 
kas atbilst tā(-o) attiecīgā(-o) tipa(-u) transportlīdzekļu lielākajam pārnesumam, 
kuriem ierīci var uzstādīt: ....................................……………........................………..

14. 	Ierīce nodota apstiprināšanai (datums): .........................................................................

15. 	Tehniskais dienests, kas atbild par atbilstības pārbaudēm:…………………………….

16. 	Minētā dienesta izdotā testēšanas pārskata datums: ......................................................

17. 	Minētā dienesta izdotā testēšanas pārskata numurs: ......................................................

18. 	Apstiprinājums ir piešķirts/atteikts/attiecināts uz citu tipu/anulēts 
attiecībā uz SLD2.....……………………………………………………………………

19. 	Marķējuma atrašanās vieta uz ierīces: ...................................……………………...........

20. 	Vieta: .................................................................…...........……………………………....

21.	 Datums: ..................................................................…………….......…………………..

22. 	Paraksts: .............................................................……………………….......…………...

23. 	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti administratīvajai iestādei, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu, un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

______________

4. pielikums

### MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMA PIEMĒRI

### A PARAUGS

Šis marķējums uz SLD norāda, ka attiecīgā SLD ar apstiprinājuma numuru 002439, ievērojot Noteikumus Nr. 89, ir apstiprināta Nīderlandē (E 4). Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 89 prasībām to sākotnējā redakcijā.

B PARAUGS

Šis marķējums uz transportlīdzekļa norāda, ka attiecīgais transportlīdzeklis ar apstiprinājuma numuru 002439, ievērojot Noteikumus Nr. 89, ir apstiprināts Nīderlandē (E 4). Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Noteikumu Nr. 89 prasībām to sākotnējā redakcijā. Skaitlis un to intervāls, kas izsaka km/h un ko ietver taisnstūris, norāda transportlīdzeklim iestatīto ierobežoto ātrumu1 un to iestatīto ātrumu intervālu, kurā transportlīdzekļa ātrumu var ierobežot.

### C PARAUGS

Šis marķējums uz transportlīdzekļa norāda, ka attiecīgais transportlīdzeklis, ievērojot Noteikumus Nr. 89 un Nr. 31, ir apstiprināts Nīderlandē (E 4)1. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka attiecīgo apstiprinājumu piešķiršanas dienā Noteikumos Nr. 31 ir bijuši iekļauti 01. sērijas grozījumi, bet Noteikumi Nr. 89 ir bijuši sākotnējā redakcijā. Skaitlis un to intervāls, kas izsaka km/h un ko ietver taisnstūris, norāda transportlīdzeklim iestatīto ierobežoto ātrumu2 un to iestatīto ātrumu intervālu, kurā transportlīdzekļa ātrumu var ierobežot.

_______________

5. pielikums

### TESTI UN DARBĪBAS PRASĪBAS

1. 	ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS TESTI.

Pēc apstiprinājuma iesniedzēja lūguma testus veic saskaņā ar 1.1., 1.2. vai 1.3. punktu.

1.1. 	MĒRĪJUMS UZ TESTA CEĻA.

1.1.1. 	Transportlīdzekļa sagatavošana:

1.1.1.1. 	tehniskajam dienestam nodod reprezentatīvu apstiprināmā tipa transportlīdzekli vai attiecīgi reprezentatīvu apstiprināmā tipa SLD;

1.1.1.2. 	testējamā transportlīdzekļa, īpaši degvielas padeves (karburatora vai iesmidzināšanas sistēmas), iestatījumiem jāatbilst transportlīdzekļa ražotāja specifikācijām;

1.1.1.3. 	riepas ir pieguļošas, un spiediens tajās ir tāds, kādu transportlīdzeklim norādījis ražotājs;

1.1.1.4. 	transportlīdzekļa masa ir pašmasa, ko norādījis ražotājs.

1.1.2. 	Izmēģinājuma trases parametri:

1.1.2.1. 	testa virsma ļauj uzturēt stabilizētu ātrumu, un tajā nav nelīdzenu ielāpu. Slīpumi nepārsniedz 2 % un nemainās vairāk par 1 %, nepieļaujot divslīpu efektus;

1.1.2.2. 	uz testa virsmas nav stāvoša ūdens, sniega vai ledus.

1.1.3. 	Laika apstākļi;

1.1.3.1. 	vidējais vēja ātrums, ko mēra 1 m virs zemes, ir mazāks par 6 m/s, un brāzmas nepārsniedz 10 m/s.

1.1.4. 	Akselerācijas testa metode: (skatīt nākamo attēlu).

1.1.4.1. 	Transportlīdzeklim, kas brauc ar ātrumu, kurš ir par 10 km/h mazāks nekā iestatītais ātrums, cik iespējams, jādarbojas ar akseleratora vadības ierīci. Šo iedarbību turpina vismaz 30 sekundes pēc tam, kad transportlīdzekļa ātrums ir stabilizējies. Testā reģistrē transportlīdzekļa momentāno ātrumu, lai izveidotu ātruma un laika attiecības līkni ātruma ierobežošanas funkcijas vai attiecīgi SLD darbības laikā. Ātruma mērījuma precizitātei jābūt ± 1 %. Laika mērījuma kļūdai jābūt mazākai par 0,1 s.

1.1.4.2. 	Testa rezultātu uzskata par apmierinošu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.1.4.2.1. 	transportlīdzekļa sasniegtais stabilizētais ātrums nepārsniedz iestatīto ātrumu (vstab  vset). Tomēr ir pieņemama pielaide 5 % no vset vērtības vai 5 km/h, piemērojot lielāko no šīm vērtībām;

1.1.4.2.2. 	kad pirmo reizi ir sasniegts stabilizētais ātrums:

1.1.4.2.2.1. 	vmax nepārsniedz vstab vairāk par 5 %;

1.1.4.2.2.2. 	ātruma izmaiņas nepārsniedz 0,5 m/s2, mērot laikā, kas pārsniedz 0,1 s;

1.1.4.2.2.3. 	stabilizētā ātruma nosacījumus, kas norādīti 1.4.2.3. punktā, sasniedz 10 s pēc vstab pirmreizējās sasniegšanas;

1.1.4.2.3. 	kad ir sasniegta stabila ātruma ierobežošana:

1.1.4.2.3.1. 	ātrums nesvārstās vairāk par 4 % no vstab vai 2 km/h, piemērojot lielāko no šīm vērtībām;

1.1.4.2.3.2. 	ātruma izmaiņas nepārsniedz 0,2 m/s2, mērot laikā, kas pārsniedz 0,1 s;

1.1.4.2.3.3. 	vstab ir vidējais ātrums, ko aprēķina 20 s laika intervāla minimumam, sākot no 10 s pēc tam, kad pirmo reizi ir sasniegts vstab;

1.1.4.2.4. 	akselerācijas testus izdara un pieņemšanas kritērijus pārbauda katram pārnesuma skaitlim, kas teorētiski ļauj pārsniegt iestatīto ātrumu.

vmax ir maksimālais ātrums, ko transportlīdzeklis sasniedz reakcijas līknes pirmajā pusperiodā.

| Speed | Ātrums |
| --- | --- |
| Vstab | vstab |
| Vmax | vmax. |
| Vset | vset |
| Max.slope | Maksimālais kritums |
| Time | Laiks |

Attēls

1.1.5. 	Vienmērīga ātruma testa metode:

1.1.5.1. 	transportlīdzeklis brauc ar pilnu akselerāciju, kamēr sasniedz vienmērīgu ātrumu, pēc tam turpina braukt ar šo ātrumu bez izmaiņām uz testa bāzes vismaz 400 m. Transportlīdzekļa vidējo ātrumu mēra uz šīs testa bāzes. Pēc tam vidējā ātruma mērīšanu atkārto uz tās pašas testa bāzes, braucot pretējā virzienā, un saskaņā ar tām pašām procedūrām. Stabilizācijas ātrums visā iepriekš aprakstītajā testā ir abos testa braucienos izmērīto abu vidējo ātrumu vidējais aritmētiskais lielums. Visu testu, ieskaitot stabilizācijas ātruma aprēķināšanu, veic piecas reizes. Ātrumu mēra ar precizitāti ± 1 %, laiku mēra ar precizitāti 0,1 s.

1.1.5.2. 	Testu rezultātus uzskata par apmierinošiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.1.5.2.1. 	nevienā testa braucienā vstab nepārsniedz vset. Tomēr ir pieņemama pielaide 5 % no vset vērtības vai 5 km/h, piemērojot lielāko no šīm vērtībām;

1.1.5.2.2. 	starpība starp stabilizācijas ātrumiem, kas iegūti katrā testa braucienā, nepārsniedz 3 km/h;

1.1.5.2.3. 	testus ar vienmērīgu ātrumu izdara un pieņemšanas kritērijus pārbauda katram pārnesuma skaitlim, kas teorētiski ļauj pārsniegt iestatīto ātrumu.

1.2. 	TESTI AR ŠASIJAS DINAMOMETRU

1.2.1. 	Šasijas dinamometra parametri.

Transportlīdzekļa masai atbilstīgu inerci reproducē uz šasijas dinamometru ar precizitāti ± 10 %. Transportlīdzekļa ātrumu mēra ar precizitāti ± 1 %. Laiku mēra ar precizitāti 0,1 s.

1.2.2. 	Akselerācijas testa metode:

1.2.2.1. 	jaudu, ko testā absorbē bremze, iestata tā, ka tā atbilst transportlīdzekļa pretestībai virzībai uz priekšu ar testa ātrumu(-iem). Šo jaudu var noteikt aprēķinot, un to iestata ar precizitāti ± 10 %. Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma un vienošanās ar kompetento iestādi absorbēto jaudu var alternatīvi iestatīt uz 0,4 Pmax (Pmax ir motora maksimālā jauda). Transportlīdzeklim, kas brauc ar ātrumu, kurš ir par 10 km/h mazāks nekā iestatītais ātrums vset, cik motors maksimāli ļauj, pilnīgi iedarbojas uz akseleratora vadības ierīci. Šo iedarbību turpina vismaz 20 sekundes pēc tam, kad transportlīdzekļa ātrums ir stabilizējies. Testā reģistrē transportlīdzekļa momentāno ātrumu, lai izveidotu ātruma un laika attiecības līkni ātruma ierobežošanas funkcijas vai attiecīgi SLD darbības laikā;

1.2.2.2. 	testa rezultātu uzskata par apmierinošu, ja ir izpildīti 1.1.4.2. punkta un tā apakšpunktu noteikumi.

1.2.3. 	Testa metode vienmērīga ātruma testam:

1.2.3.1. 	transportlīdzeklim uzstāda šasijas dinamometru. Jaudai, ko absorbē šasijas dinamometrs, jāatbilst šādiem pieņemšanas kritērijiem, progresīvi mainoties no maksimālās jaudas Pmax līdz vērtībai, kura ir vienāda ar 0,2 Pmax. Transportlīdzekļa ātrumu reģistrē visā minētajā jaudas vērtību intervālā. Transportlīdzekļa maksimālo ātrumu noteic šajā intervālā. Minētā testēšana un reģistrēšana jāizdara piecas reizes;

1.2.3.2. 	testu rezultātus uzskata par apmierinošiem, ja ir izpildīti 1.1.5.2. punkta un tā apakšpunktu noteikumi.

1.3. 	TESTS MOTORU STENDĀ

Šo testa procedūru var izmantot tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs tehniskajam dienestam var pietiekami pierādīt, ka šī metode ir līdzvērtīga mērīšanai uz izmēģinājuma trases.

2. 	NOTURĪGUMA TESTS

Ātruma ierobežošanas funkcijai vai attiecīgi SLD izdara turpmāk noteikto noturīguma testu. Tomēr tas nav jāveic, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda pretestību šiem efektiem.

2.1. 	Ierīci ciklē stendā, imitējot to telpisko stāvokli un kustību, ko SLD ieņem, kad tā ir uzstādīta transportlīdzeklim.

2.2. 	Darbības ciklu uztur ar vadības sistēmu, ko piegādā ražotājs. Cikla diagramma ir šāda:

| Speed | Ātrums |
| --- | --- |
| Cycle | Cikls |
| Time | Laiks |

t0 - t1, t2 - t3, t4 - ts, t6 - t7: laiks, kas vajadzīgs šai darbībai

t1 - t2 = 2 s

t3 - t4 = 1 s

ts - t6 = 2 s

t7 - t8 = 1 s

Turpinājumā ir noteikti pieci kondicionējumi. SLD tipa paraugus, ko nodod atbilstības pārbaudei, kondicionē saskaņā ar šo tabulu.

|  | Pirmā SLD | Otrā SLD | Trešā SLD | Ceturtā SLD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. kondicionējums | X |  |  |  |
| 2. kondicionējums |  | X |  |  |
| 3. kondicionējums |  | X |  |  |
| 4. kondicionējums |  |  | X |  |
| 5. kondicionējums |  |  |  | X |

2.2.1. 	1. kondicionējums: testi vides temperatūrā (20 °C ± 2 °C). Ciklu skaits: 50 000.

2.2.2. 	2. kondicionējums: testi augstās temperatūrās.

2.2.2.1. 	Elektroniskās sastāvdaļas.

Sastāvdaļas ciklē klimata kamerā. Visā darbības laikā uztur 65° C ± 5° C temperatūru.

Ciklu skaits: 12 500.

2.2.2.2. 	Mehāniskās sastāvdaļas.

Sastāvdaļas ciklē klimata kamerā. Visā darbības laikā uztur 100° C ± 5° C temperatūru.

Ciklu skaits: 12 500.

2.2.3. 	3. kondicionējums: testi zemās temperatūrās.

Klimata kamerā, ko izmanto 2. kondicionējumam, visā darbības laikā uztur -20° C ± 5° C temperatūru. Ciklu skaits: 12 500.

2.2.4. 	4. kondicionējums: testi sāļā atmosfērā. (Tikai sastāvdaļām, uz ko iedarbojas ceļa vide.)

Ierīci ciklē sāļas atmosfēras kamerā. Nātrija hlorīda koncentrācija ir 5 %, un klimata kameras iekšējā temperatūra ir 35° C + 2° C.

Ciklu skaits: 12 500.

2.2.5. 	5. kondicionējums: vibrācijas tests.

2.2.5.1. 	SLD uzmontē līdzīgi, kā to montētu transportlīdzeklī.

2.2.5.2. 	Visās trijās plaknēs rada sinusoidālas vibrācijas. Logaritmiskā līkne ir 1 oktāva minūtē.

2.2.5.2.1. 	Pirmais tests: frekvenču diapazons 10 – 24 Hz, amplitūda + 2 mm;

2.2.5.2.2. 	Otrais tests: frekvenču diapazons 24 – 1000 Hz šasijai un kabīnes sastāvdaļām, ievade 2,5 g. Motora sastāvdaļām ievade 5 g.

2.3. 	Noturīguma testu pieņemšanas kritēriji:

2.3.1. 	noturīguma testu beigās nav konstatējama neviena ierīces darbības izmaiņa, kas attiecas uz iestatīto ātrumu;

2.3.2. 	tomēr tad, ja vienā no noturīguma testiem ierīces darbība ir traucēta, pēc ražotāja lūguma attiecīgajam noturīguma testam var iesniegt citu ierīci.

1 Šos noteikumus ieteicams piemērot transportlīdzekļiem, kas pārsniedz 10 tonnas un kam ierobežotais ātrums ir mazāks par vispārējo ātruma ierobežojumu.

2

2 Saskaņā ar definīciju Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/78 and Amend.1).

3 Skatīt piezīmi šo noteikumu beigās.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma prasības).

2 Lieko svītrot

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma prasības).

2

2 Lieko svītrot.

1 Tās valsts pazīšanas numurs, kas apstiprinājumu piešķīrusi/attiecinājusi/atteikusi/atsaukusi (sk. noteikumos izklāstītās apstiprinājuma prasības).

2

2 Lieko svītrot.

1 Pēdējais numurs ir tikai piemērs.

2 Šo skaitli var iestarpināt, kad pārējais marķējums ir gatavs un kad ir zināms, kur konkrēto transportlīdzekli reģistrēs. Šīs marķējuma daļas izmaiņas nav uzskatāmas par transportlīdzekļa tipa pārveidojumu.