E/ECE/324                       Rev.1/Add.38/Rev.1

E/ECE/TRANS/505

2003. gada 7. februāris

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM */

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

__________

38. papildinājums:  Noteikumi Nr. 39

## 1. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

5. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums –  2002. gada 7. decembris

Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprinājumu attiecībā uz spidometra IERĪCI un tāS uzstādīšanu

___________

##### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 39

Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprinājumu

attiecībā uz spidometra IERĪCI

UN TĀS UZSTĀDĪŠANU

###### SATURS

NOTEIKUMI	lpp.

1.	Darbības joma	4

2.	Definīcijas	4

3.	Apstiprinājuma pieteikums	5

4.	Apstiprinājums	5

5.	Specifikācijas	7

6.	Transportlīdzekļa tipa modifikācijas	8

7.	Ražojumu atbilstība	9

8.	Sankcijas ražojumu neatbilstības gadījumā	9

9.	Par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo
tehnisko dienestu un administratīvo
dienestu nosaukumi un adreses	10

PIELIKUMI

1. pielikums	- Paziņojums par apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecināšanu, atteikumu vai atsaukumu vai par transportlīdzekļa tipa ražošanas galīgu izbeigšanu attiecībā uz spidometra ierīci un tās uzstādīšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 39

2. pielikums	 - Apstiprinājuma marķējumu shēmas

3. pielikums	 - Spidometra precizitātes tests ražošanas atbilstībai

- 1.	DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz L, M un N kategoriju transportlīdzekļu apstiprinājumu.

- 2.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

2.1.	„transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tā spidometra ierīci un tās uzstādīšanu;

2.2.	“Transportlīdzekļa tips attiecībā uz tā spidometru” ir transportlīdzekļi, kam savstarpēji būtiski neatšķiras šādi aspekti:

2.2.1.	izmēra apzīmējums riepām, ko izvēlas no parasti uzstādāmām riepām;

2.2.2.	spidometra kopējais transmisijas koeficients, tostarp reduktori, ja tādi ir;

2.2.3.	spidometra tipa, ko raksturo:

2.2.3.1.	spidometra mērierīces pielaides;

2.2.3.2.	spidometra tehniskā konstante;

2.2.3.3.	parādīto ātrumu diapazons.

2.3.	“parasti uzstādāmās riepas” ir riepu tips vai tipi, ko ražotājs paredzējis attiecīgajam transportlīdzekļa tipam; ziemas riepas neuzskata par parasti uzstādāmām riepām;

2.4.	“Parastais gaisa spiediens riepās” ir gaisa spiediens aukstās riepās, ko norāda transportlīdzekļa ražotājs un kam pieskaita 0,2 atmosfēras.

2.5.	“Spidometrs” ir tā spidometra ierīces daļa, kas vadītājam parāda viņa transportlīdzekļa ātrumu konkrētajā brīdī;

2.5.1.	“Spidometra mērierīces pielaides” ir pašas spidometra ierīces precizitāte, ko izsaka ar augšējo un apakšējo ātruma rādījuma robežu kādā ātruma ievada diapazonā;

2.5.2.	“Spidometra tehniskā konstante” ir attiecība starp ievadītajiem apgriezieniem vai impulsiem minūtē un norādīto ātrumu, ko rāda spidometrs;

2.6.	“Transportlīdzeklis bez kravas” ir transportlīdzeklis tehniskā kārtībā ar degvielu, dzesēšanas šķidrumu, eļļu, instrumentiem un rezerves riteni (ja transportlīdzekļa ražotājs to paredzējis kā standarta aprīkojumu), ar 75 kg smagu vadītāju, bet bez līdzbraucēja, papildus aprīkojuma vai kravas.

3.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.	Pieteikumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz spidometra ierīci un tās uzstādīšanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā noteiktā kārtībā pilnvarots pārstāvis.

3.2.	Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādu informāciju:

3.2.1.	transportlīdzekļa tipa aprakstu attiecībā uz elementiem, kas minēti šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā; jānorāda transportlīdzekļa tips.

3.3.	Tehniskajam dienestam, kas veic apstiprinājuma testus, iesniedz apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu bez kravas.

3.4.	Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai tiek veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Ja transportlīdzekļa tips, kas iesniegts apstiprinājumam atbilstoši šiem noteikumiem, atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz spidometra ierīci un tās uzstādīšanu, šim transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

4.2.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Pirmie divi cipari ir pēdējās grozījumu sērijas numurs, kura šajos noteikumos iekļauta apstiprinājuma piešķiršanas laikā.  Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nevar piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam (sk. šo noteikumu 6. punktu).

4.3.	Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, ar veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam paraugam, un ar apstiprinājuma pieteicēja iesniegtajām uzstādīšanas shēmām, kuras nepārsniedz A4 formātu (210 x 297 mm) vai ir salocītas šādā formāta un kuras ir piemērotā mērogā.

4.4.	Katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido:

4.4.1.	aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.4.2.	šo noteikumu numurs, aiz kura seko burts „R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.4.1. apakšpunktā.

4.5.	Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem noteikumiem, kas pievienoti šim nolīgumam, 4.4.1. apakšpunktā aprakstīto simbolu nevajag atkārtot; šādā gadījumā visu to noteikumu papildu numurus un simbolus, saskaņā ar kuriem piešķirts apstiprinājums valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās rindās pa labi no 4.4.1. apakšpunktā aprakstītā simbola.

4.6.	Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

4.7.	Apstiprinājuma marķējumu novieto blakus transportlīdzekļa datu plāksnei, kuru piestiprinājis ražotājs, vai uz tās.

4.8.	Apstiprinājuma marķējumu shēmu paraugi ir norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.

- 5.	SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Spidometra displejam jābūt vadītāja tiešajā redzamības laukā un jābūt skaidri salasāmam gan dienā, gan naktī.  Parādīto ātrumu diapazonam jābūt pietiekami lielam, lai tas aptvertu attiecīgā tipa transportlīdzekļa maksimālo ātrumu, ko noteicis ražotājs.

5.1.1.	Tādiem spidometriem, kas paredzēti M, N un L3, L4 un L5 kategorijai, intervāliem starp iedaļām jābūt 1, 2, 5 vai 10 km/h. Ātruma skaitliskās vērtības uz displeja norāda šādi: ja augstākais lielums uz displeja nepārsniedz 200 km/h, ātruma lielumu intervāls nedrīkst pārsniegt 20 km/h. Ja uz displeja parādītais augstākais lielums pārsniedz 200 km/h, tad ātruma lielumu intervāls nedrīkst pārsniegt 30 km/h. Intervāliem starp parādītajiem ātruma skaitliskajiem lielumiem nav jābūt vienādiem.

5.1.2.	Transportlīdzekļiem, kas paredzēti pārdošanai valstīs, kur izmanto angļu mērvienību sistēmu, spidometrā jābūt parādītām jūdzēm stundā (mph); intervāliem starp iedaļām jābūt 1, 2, 5 vai 10 mph.  Intervāli starp ātruma lielumiem uz displeja nedrīkst pārsniegt 20 mph, un pirmajam lielumam jābūt 10 vai 20 mph.  Intervāliem starp parādītajiem ātruma lielumiem nav jābūt vienādiem.

5.1.3.	Tādiem spidometriem, kas paredzēti L1 (mopēdi) un L2 transportlīdzekļu kategorijām, uz displeja norādītie lielumi nedrīkst pārsniegt 80 km/h. Intervāliem starp iedaļām jābūt 1, 2, 5 vai 10 km/h, un intervāli starp parādītajiem skaitliskajiem lielumiem nedrīkst pārsniegt 10 km/h. Intervāliem starp parādītajiem ātruma skaitliskajiem lielumiem nav jābūt vienādiem.

5.1.4.	M, N vai L3, L4 un L5 kategorijas transportlīdzekļiem, kas paredzēti pārdošanai valstīs, kur izmanto angļu mērvienību sistēmu, spidometrā jābūt parādītām jūdzēm stundā (mph); intervāliem starp iedaļām jābūt 1, 2, 5 vai 10 mph.  Intervāls starp ātruma skaitliskajiem lielumiem uz displeja nedrīkst pārsniegt 20 mph, un pirmajam lielumam jābūt 10 vai 20 mph.  Intervāliem starp parādītajiem ātruma skaitliskajiem lielumiem nav jābūt vienādiem.

5.2.	Spidometra ierīces precizitāti testē saskaņā ar šādu procedūru:

5.2.1.	transportlīdzeklim jābūt uzstādītām parasti uzstādāmajām riepām, kā definēts šo noteikumu 2.3. apakšpunktā.  Tests jāveic visu tipu spidometriem, ko ražotājs paredzējis iemontēt.

5.2.2.	Testu veic ar transportlīdzekli svarā bez kravas.  Mērījumu vajadzībām var izmantot papildu svaru.  Transportlīdzekļa svars un tā sadale starp asīm ir jānorāda apstiprinājuma paziņojumā (skat. 1. pielikuma 6. punktu);

5.2.3.	Temperatūrai vietā, kur iemontēts spidometrs, jābūt 23 +/- 5 °C;

5.2.4.	Katra testa laikā riepās jābūt parastajam spiedienam, kā definēts 2.4. apakšpunktā;

5.2.5.	Transportlīdzekli testē pie šādiem ātrumiem:

| Transportlīdzekļa maksimālais ātrums (Vmax), ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs (km/h) | Testa ātrums (V1 ) (km/h) |
| --- | --- |
| Vmax  45 | 80 % no Vmax |
| 45 < Vmax  100 | 40 km/h un 80 % Vmax (ja iegūtais ātrums ir  55 km/h) |
| 100 < Vmax  150 | 40 km/h, 80 % Vmax un 80% Vmax (ja iegūtais ātrums ir  100 km/h) |
| 150 < Vmax | 40 km/h, 80 km/h un 120 km/h |

5.2.6.	transportlīdzekļa ātruma noteikšanai izmantoto testēšanas instrumentu precizitātei jābūt +/- 0.5 %;

5.2.6.1.	ja testu veic izmēģinājuma trasē, tai jābūt gludai un sausai un jānodrošina pietiekama saķere;

5.2.6.2.	ja testam izmanto veltņu dinamometru, tad veltņa diametram ir jābūt vismaz 0,4 m;

5.3.	Parādītais ātrums nedrīkst būt mazāks par transportlīdzekļa patieso ātrumu.  Pie 5.2.5. apakšpunktā norādītajiem testa ātrumiem jābūt šādai attiecībai starp parādīto ātrumu (V1 ) un patieso ātrumu (V2).

0  (V1 - V2)  0.1 V2 + 4 km/h

6.	TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA MODIFIKĀCIJAS

6.1.	Par katru transportlīdzekļa tipa modifikāciju jāziņo administratīvajam dienestam, kas apstiprinājis attiecīgo transportlīdzekļa tipu.  Šajā gadījumā minētais dienests var:

6.1.1.	uzskatīt, ka izdarītajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka transportlīdzeklis joprojām atbilst prasībām, vai

6.1.2.	tehniskajam dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testa protokolu.

6.2.	Paziņojumu par apstiprinājuma apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, iekļaujot informāciju par attiecīgajām modifikācijām, saskaņā ar 4.3. apakšpunktā noteikto kārtību nosūta Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

- 7.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

7.1.		Ražojumu atbilstības procedūrām jāatbilst procedūrām, kas izklāstītas šī nolīguma 2. papildpielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ievērojot šādas prasības:

7.2.		Katram transportlīdzeklim, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt izgatavotam tā, lai tas, izpildot šo noteikumu attiecīgās daļas vai attiecīgo daļu prasības, atbilstu apstiprinātajam tipam.

7.3.		Katram transportlīdzekļa tipam veic pietiekamas pārbaudes attiecībā uz spidometra ierīcēm un to uzstādīšanu; tostarp, katram transporta līdzekļa tipam veic vismaz to testu, kas noteikts šo noteikumu 3. pielikumā.

7.4.		Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai piemērojamās atbilstības kontroles metodes.  Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

7.5.	Ja pārbaudēs, ko veic saskaņā ar šo noteikumu 7.4. apakšpunktu, tiek konstatēti neapmierinoši rezultāti, kompetentajai iestādei ir jānodrošina, lai pēc iespējas ātrāk tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi ražojumu atbilstības atjaunošanai.

- 8.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

8.1.	Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts konkrētam transportlīdzekļa tipam, var atsaukt, ja nav izpildītas 7.1. punktā noteiktās prasības vai ja transportlīdzekļi nav izturējuši 7. punktā paredzētos testus. 8.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

- 9.	PAR APSTIPRINĀJUMU TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES

Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma attiecināšanu, noraidījumu vai atsaukšanu.

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

par: 2/		APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz spidometra ierīci un tās uzstādīšanu atbilstoši Noteikumiem Nr. 39.

Apstiprinājuma Nr.:  ....................	Attiecinājuma Nr.:  .................

1.	Transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Transportlīdzekļa tips:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

4.	Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5.	Spidometra ierīces apraksts:

5.1.	Informācija par parasti izmantojamām riepām:

5.2.	Informācija par riepām, kas uzstādītas testa laikā:

5.3.	Spidometra ierīces koeficents:

6.	Transportlīdzekļa masa testa laikā un tās sadale starp asīm:

7.	Varianti:

8.	Transportlīdzeklis iesniegts apstiprināšanai:

9.	Par apstiprinājumu testiem atbildīgais tehniskais dienests:

10.	Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

11.	Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

12.	Apstiprinājums piešķirts/atteikts/attiecināts/atsaukts 2/

13.	Apstiprinājuma marķējuma vieta uz transportlīdzekļa:

14.	Vieta:

15.	Datums:

16.	Paraksts:

____________

________________

1/	Tās valsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi/attiecinājusi/noraidījusi/atsaukusi apstiprinājumu (sk. apstiprinājuma noteikumus).

2/	Lieko nosvītrot.

### 2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU SHĒMAS

#### A paraugs

(sk. šo noteikumu 4.4. apakšpunktu)

a = vismaz 8 mm

Šis transportlīdzeklim piestiprinātais apstiprinājuma marķējums parāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 39.  Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar prasībām, ko paredzēja Noteikumu Nr. 39 sākotnējā versija.

#### B paraugs

(sk. šo noteikumu 4.5. apakšpunktu)

a = vismaz 8 mm

Šis transportlīdzeklim piestiprinātais apstiprinājuma marķējums parāda, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 39 un Nr. 33 .  Apstiprinājuma numurs norāda, ka laikā, kad piešķīra attiecīgos apstiprinājumus, Noteikumi Nr. 39 un Nr. 33 vēl bija to sākotnējā versijā.

###### 3. pielikums

SPIDOMETRA PRECIZITĀTES TESTS RAŽOJUMA ATBILSTĪBAI

1.	Testēšanas apstākļi

Ir jānodrošina testēšanas apstākļi, kas norādīti šo noteikumu 5.2.1. līdz 5.2.6. apakšpunktā.

2.	Prasības

Uzskata, ka ražojums atbilst šiem noteikumiem, ja starp ātrumu, ko parāda uz spidometra displeja (V1), un patieso ātrumu (V2) pastāv šāda attiecība:

M un N kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 +6 km/h

L3, L4 un L5 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 +8 km/h

L1 un L2 kategorijas transportlīdzekļu gadījumā:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

____________

*	 Nolīguma iepriekšējais nosaukums

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājumu savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā, 1958. gada 20. martā.

Kā definēts 7. pielikumā Konsolidētajai rezolūcijai par transportlīdzekļu uzbūvi (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

Tas neietver tahogrāfa daļu, kura parāda ātrumu, ja tahogrāfs atbilst tipa apstiprinājuma specifikācijām, kuras nepieļauj tādu absolūto starpību starp patieso un parādīto ātrumu, kas ir augstāka par lielumiem, kurus paredz šo noteikumu 5.3. apakšpunkta prasības.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijas Republikai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slovākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (brīvs), 31 Bosnijai un Hercegovinai, 32 Latvijai, 33 (brīvs), 34 Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 Lietuvai, 37 Turcijai, 38 (brīvs), 39 Azerbaidžānai, 40 Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 Japānai, 44 (brīvs), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai, 47 Dienvidāfrikas Republikai, 48 Jaunzēlandei.  Turpmākos numurus piešķir citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzmontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai tam pievienojas, un par šādi piešķirtiem numuriem Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

Otrais numurs ir dots tikai kā piemērs.