ED lēmuma 2013/019/R papildu dokuments

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Attiecīgi līdzekļi atbilstības nodrošināšanai (AMC)

un norādījumi (GM)

ORO daļai

Konsolidētā versija, kurā ietverts 2. grozījums

2013. gada 23. augusts1

2. grozījuma kopsavilkums

1) tika ievietots jauns GM1 ORO.GEN.105. punkts

2) tika grozīts AMC1 ORO.GEN.160. punkts

3) tika grozīta GM3 ORO.GEN.200 a) 6) punkta tabula

4) tika ievietota jauna DEC apakšiedaļa „Deklarācija”

5) tika grozīts AMC1 ORO.MLR.100. punkts

6) tika grozīts AMC2 ORO.MLR.100. punkts

7) tika grozīts AMC3.ORO.MLR.100. punkts

8) tika grozīts GM1 ORO.OPS.MLR 105. f) punkts

9) CC apakšiedaļā tika ievietota jauna 1. sadaļa „Vispārīgas prasības”

10) CC apakšiedaļā tika ievietota jauna 2. sadaļa „Papildu prasības gaisa pārvadājumiem”

11) tika grozīts CC apakšiedaļas 1. sadaļas virsraksts

12) tika grozīts AMC1 ORO.CC.115. e) punkts

13) tika grozīts GM1 ORO.CC.115. e) punkts

14) tika grozīts AMC1 ORO.CC.120. a) 1) punkts

15) tika grozīts AMC1 ORO.CC.135. punkts

16) tika grozīts CC apakšiedaļas II. sadaļas virsraksts

1. grozījuma kopsavilkums

1) tika ievietots jauns GM3 ORO.GEN.200. a) 3) punkts

2) tika ievietots jauns GM4 ORO.GEN.200. a) 3) punkts

SATURS

AMC1 ORO.GEN.110. c) Ekspluatanta pienākumi	11

OPERATĪVĀ KONTROLE	11

GM1 ORO.GEN.110. c) Ekspluatanta pienākumi	11

OPERATĪVĀ KONTROLE	11

AMC1 ORO.GEN.110. f) h) Ekspluatanta pienākumi	12

PROCEDŪRU IZSTRĀDE	12

AMC1 ORO.GEN.120. a) Atbilstības līdzekļi	13

ATBILSTĪBAS DEMONSTRĒJUMS	13

AMC1 ORO.GEN.125. Apstiprinājuma nosacījumi un ekspluatantam piešķirtās pilnvaras	14

PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS DOKUMENTĀCIJA	14

AMC1 ORO.GEN.130. Izmaiņas	14

PIETEIKUMA TERMIŅI	14

GM1 ORO.GEN.130. a) Izmaiņas	14

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	14

GM2 ORO.GEN.130. a) Izmaiņas	15

NOSAUKUMA MAIŅA	15

GM3 ORO.GEN.130. b) Izmaiņas	15

IZMAIŅAS, KURĀM NEPIECIEŠAMS IEPRIEKŠĒJS APSTIPRINĀJUMS	15

AMC1 ORO.GEN.150. b) Konstatējumi	17

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	17

GM1 ORO.GEN.150. Konstatējumi	17

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	17

AMC1 ORO.GEN.160. Ziņošana par atgadījumiem	18

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	18

II SADAĻA – PĀRVALDĪBA	18

AMC1 ORO.GEN.200. a) 1); 2); 3); 5) Pārvaldības sistēma	18

EKSPLUATANTI, KAS NEVEIC KOMPLEKSAS DARBĪBAS – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	18

AMC1 ORO.GEN.200. a) 1) Pārvaldības sistēma	19

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – ORGANIZĀCIJA UN ATBILDĪBA	19

GM1 ORO.GEN.200 a) 1) Pārvaldības sistēma	20

DROŠĪBAS VADĪTĀJS	20

GM2 ORO.GEN.200. a) 1) Pārvaldības sistēma	20

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS DARBĪBAS GRUPA	20

AMC1 ORO.GEN.200. a) 2) Pārvaldības sistēma	20

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS POLITIKA	20

GM1 ORO.GEN.200. a) 2) Pārvaldības sistēma	21

DROŠĪBAS POLITIKA	21

AMC1 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma	21

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS RISKU VADĪBA	21

GM1 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma	23

IEKŠĒJO ATGADĪJUMU ZIŅOŠANAS SHĒMA	23

GM3 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma	24

RISKU PĀRVALDĪBA, VEICOT LIDOJUMUS, JA IR ZINĀMS VAI TIEK PROGNOZĒTS VULKĀNISKO PELNU PIESĀRŅOJUMS	24

GM4 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma	32

DROŠĪBAS RISKU NOVĒRTĒJUMS – RISKU REĢISTRS	32

AMC1 ORO.GEN.200. a) 4) Pārvaldības sistēma	32

APMĀCĪBA UN SAZIŅA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS	32

GM1 ORO.GEN.200. a) 4) Pārvaldības sistēma	33

APMĀCĪBA UN SAZIŅA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS	33

AMC1 ORO.GEN.200. a) 5) Pārvaldības sistēma	33

PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS DOKUMENTĀCIJA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	33

AMC2 ORO.GEN.200. a) 5) Pārvaldības sistēma	34

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS ROKASGRĀMATA	34

GM1 ORO.GEN.200. a) 5) Pārvaldības sistēma	34

PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS DOKUMENTĀCIJA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	34

AMC1 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma	35

ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	35

GM1 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma	37

ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	37

GM2 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma	37

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBAS PROGRAMMA	37

GM3 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma	38

EKSPLUATANTI, KAS NEVEIC KOMPLEKSAS DARBĪBAS – ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBA	38

GM4 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma	41

REVĪZIJA UN PĀRBAUDE	41

AMC1 ORO.GEN.200. b) Pārvaldības sistēma	42

DARBĪBAS LIELUMS, BŪTĪBA UN KOMPLEKSUMS	42

AMC1 ORO.GEN.205. Nolīgtās darbības	42

ATBILDĪBA PAR NOLĪGTAJĀM DARBĪBĀM	42

GM1 ORO.GEN.205. Nolīgtās darbības	43

LĪGUMA NOSLĒGŠANA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	43

GM2 ORO.GEN.205. Nolīgtās darbības	43

ATBILDĪBA PAR NOLĪGTAJĀM DARBĪBĀM	43

AMC1 ORO.GEN.220 b) Uzskaite	43

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	43

GM1 ORO.GEN.220. b) Uzskaite	44

UZSKAITE	44

AOC APAKŠIEDAĻA – GAISA KUĢA EKSPLUATANTA SERTIFICĒŠANA	45

AMC1 ORO.AOC.100. Pieteikums gaisa kuģa apliecības (AOC) saņemšanai	45

PIETEIKUMA TERMIŅI	45

AMC1 ORO.AOC.110. Nomas līgums	45

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	45

AMC1 ORO.AOC.110. c) Nomas līgums	45

GAISA KUĢA NOMĀŠANA AR APKALPI	45

AMC2 ORO.AOC.110. c) Nomas līgums	46

GAISA KUĢA NOMĀŠANA AR APKALPI	46

GM1 ORO.AOC.110. c) Nomas līgums	46

GAISA KUĢA AR APKALPI ĪSTERMIŅA NOMĀŠANA	46

AMC1 ORO.AOC.110. f) Nomas līgums	46

GAISA KUĢA AR APKALPI IZNOMĀŠANA	46

AMC1 ORO.AOC.115. a) 1) Vienošanās par kodu koplietošanu	47

ATBILSTĪBAS SĀKOTNĒJĀ PĀRBAUDE	47

AMC1 ORO.AOC.115. b) Kodu koplietošanas nosacījumi	47

KODU KOPLIETOŠANAS REVĪZIJAS PROGRAMMA	47

AMC2 ORO.AOC.115. b) Vienošanās par kodu koplietošanu	48

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI	48

AMC1 ORO.AOC.130. Lidojuma datu monitorings – lidmašīnas	49

LIDOJUMA DATU MONITORINGA (FDM) PROGRAMMA	49

GM1 ORO.AOC.130. Lidojuma datu uzraudzība – lidmašīnas	51

FDM PROGRAMAS DEFINĒŠANA	51

AMC1 ORO.AOC.130. Lidojuma datu uzraudzība – lidmašīnas. 1. pielikums	60

FDM NOTIKUMU TABULA	60

GM2 ORO.AOC.130. Lidojuma datu uzraudzība – lidmašīnas	61

LIDOJUMA DATU UZRAUDZĪBA	61

AMC1 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam	62

IECELTĀS PERSONAS	62

AMC2 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam	62

AMATĀ IECELTO PERSONU PIENĀKUMU APVIENOŠANA	62

GM1 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam	62

IECELTĀS PERSONAS	62

GM2 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam	63

IECELTO PERSONU KOMPETENCE	63

DEC apakšiedaļa – Deklarācija	64

AMC1 ORO.DEC.100. Deklarācija	64

IZMAIŅAS	64

GM1 ORO.DEC.100. Deklarācija	64

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	64

MLR APAKŠIEDAĻA – ROKASGRĀMATAS, LIDOJUMU ŽURNĀLI UN DOKUMENTĀCIJA	64

AMC1 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības	64

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	64

AMC2 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – Vispārīgas prasības	65

SATURS – NEKOMERCIĀLI LIDOJUMI AR KOMPLEKSIEM GAISA KUĢIEM, KAS DARBINĀMI AR DZINĒJU	65

AMC3 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības	66

SATURS – KOMERCIĀLIE GAISA PĀRVADĀJUMI	66

B. GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJAS JAUTĀJUMI – SAISTĪBĀ AR GAISA KUĢA TIPU	78

C. MARŠRUTS/FUNKCIJA/JOMA UN LIDLAUKA/EKSPLUATĀCIJAS VIETAS INSTRUKCIJAS UN INFORMĀCIJA	84

D. APMĀCĪBA	84

AMC4 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – Vispārīgas prasības	85

SATURS – NEKOMERCIĀLI SPECIALIZĒTI LIDOJUMI AR KOMPLEKSIEM GAISA KUĢIEM, KAS DARBINĀMI AR DZINĒJU, UN KOMERCIĀLI SPECIALIZĒTI LIDOJUMI	85

GM1 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības	86

SATURS	86

GM1 ORO.MLR.100. h) Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības	86

CILVĒKFAKTORA PRINCIPI	86

GM1 ORO.MLR.105. a) Obligāto iekārtu saraksts	86

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	86

AR DROŠĪBU NESAISTĪTS APRĪKOJUMS	86

AMC1 ORO.MLR.105. c) Obligāto iekārtu saraksts	87

MEL GROZĪJUMI, KAS VEICAMI PĒC GROZĪJUMIEM MMEL SARAKSTĀ – PIEMĒROJAMĀS IZMAIŅAS UN PIEŅEMAMIE LAIKA GRAFIKI	87

AMC1 ORO.MLR.105. d) 3) Obligāto iekārtu saraksts	87

MEL PAPLAŠINĀJUMS	87

GM1 ORO.MLR.105. e); f) Obligāto iekārtu saraksts	88

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS TERMIŅŠ (RI)	88

AMC1 ORO.MLR.105. f) Obligāto iekārtu saraksts	88

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMS (RIE) – EKSPLUATANTA PROCEDŪRAS, LAI SAŅEMTU KOMPETENTĀS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMU, UN KOMPETENTĀS IESTĀDES INFORMĒŠANA	88

GM1 ORO.OPS.MLR.105. f) Obligāto iekārtu saraksts	88

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMS (RIE)	88

AMC1 ORO.MLR.105. g) Obligāto iekārtu saraksts	88

EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES PROCEDŪRAS	88

GM1 ORO.MLR.105. g) Obligāto iekārtu saraksts	89

EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES PROCEDŪRAS	89

AMC1 ORO.MLR.105. h) Obligāto iekārtu saraksts	89

EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES PROCEDŪRAS – PIEMĒROJAMĀS IZMAIŅAS	89

AMC1 ORO.MLR.105. j) Obligāto iekārtu saraksts	90

GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJA MMEL IEROBEŽOJUMU APSTĀKĻOS – EKSPLUATANTA PROCEDŪRAS, KAS JĀIESNIEDZ KOMPETENTAJAI IESTĀDEI APSTIPRINĀŠANAI	90

GM1 ORO.MLR.105. j) Obligāto iekārtu saraksts	90

GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJA MMEL IEROBEŽOJUMU APSTĀKĻOS – EKSPLUATANTA PROCEDŪRAS, KAS JĀIESNIEDZ KOMPETENTAJAI IESTĀDEI APSTIPRINĀŠANAI	90

AMC1 ORO.MLR.110. Lidojuma žurnāls	90

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	90

GM1 ORO.MLR.110. Lidojuma žurnāls	91

LIDOJUMU SĒRIJA	91

AMC1 ORO.MLR.115. Uzskaite	91

APMĀCĪBAS PIERAKSTI	91

FC APAKŠIEDAĻA – LIDOJUMA APKALPE	92

I SADAĻA - KOPĪGAS PRASĪBAS	92

AMC1 ORO.FC.100. c) Lidojuma apkalpes sastāvs	92

DAUDZPILOTU OPERATĪVAIS IEROBEŽOJUMS (OML)	92

AMC1 ORO.FC.105. b) 2); c) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana	92

ZINĀŠANAS PAR LIDOJUMA MARŠRUTU/ZONU, VEICOT KOMERCIĀLOS GAISA PĀRVADĀJUMUS	92

AMC1 ORO.FC.105. c) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana	94

MARŠRUTA/ZONAS UN LIDLAUKA NESENĀ PIEREDZE	94

AMC2 ORO.FC.105. c) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana	94

MARŠRUTA/ZONAS UN LIDLAUKA NESENĀ PIEREDZE – B VEIKTSPĒJAS KLASES LIDMAŠĪNAS, KO EKSPLUATĒ SASKAŅĀ AR VFR NAKTS APSTĀKĻOS VAI SASKAŅĀ AR IFR CAT LIDOJUMOS	94

GM1 ORO.FC.105. d) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana	94

B VEIKTSPĒJAS KLASES LIDMAŠĪNAS, KO EKSPLUATĒ SASKAŅĀ AR VFR DIENAS APSTĀKĻOS CAT LIDOJUMOS	94

AMC1 ORO.FC.125. Atšķirību un iepazīšanas mācības	95

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	95

AMC1 ORO.FC.145. b) Apmācības nodrošināšana	95

NEOBLIGĀTIE (IETEICAMIE) ELEMENTI	95

AMC1 ORO.FC.145. d) Apmācības nodrošināšana	95

PILNĪGS LIDOJUMU TRENAŽIERIS (FFS)	95

II SADAĻA. PAPILDU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLAJIEM GAISA PĀRVADĀJUMIEM	96

AMC1 ORO.FC.200. a) Lidojuma apkalpes sastāvs	96

NEPIEREDZĒJUŠU LIDOJUMA APKALPES LOCEKĻU IEKĻAUŠANA SASTĀVĀ	96

AMC1 ORO.FC.205. Gaisa kuģa kapteiņa kursi	98

KOMBINĒTAIS KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS UN PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSS – HELIKOPTERI	98

AMC1 ORO.FC.115. un 215. Apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācība	98

CRM APMĀCĪBA – CAT LIDOJUMI	98

AMC1 ORO.FC.115. un 215. Apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācība	103

CRM INSTRUKTORS	103

GM1 ORO.FC.115. un 215. Apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācība	104

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	104

AMC1 ORO.FC.220. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude	104

EKSPLUATANTA RĪKOTO PĀRKVALIFIKĀCIJAS MĀCĪBU PROGRAMMA	104

AMC2 ORO.FC.220. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude	107

EKSPLUATANTA RĪKOTU PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSU PROGRAMMA – BORTINŽENIERIS	107

GM1 ORO.FC.220. b) Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude	108

EKSPLUATANTA RĪKOTU PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSU PABEIGŠANA	108

GM1 ORO.FC.220. d) Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude	108

REISA LIDOJUMS IECELTAS PERSONAS UZRAUDZĪBĀ	108

AMC1 ORO.FC.230. Periodiskās mācības un pārbaude	109

PERIODISKO MĀCĪBU PROGRAMMA	109

AMC2 ORO.FC.230. Periodiskās mācības un pārbaude	116

BORTINŽENIERI	116

GM1 ORO.FC.230. Periodiskās mācības un pārbaude	116

REISA PĀRBAUDE UN KOMPETENCES MĀCĪBAS UN PĀRBAUDE	116

AMC1 ORO.FC.235. d) Pilota prasme darboties jebkurā pilota sēdeklī	117

HELIKOPTERI AR VIENU DZINĒJU – NOSĒŠANĀS PAŠROTĀCIJAS REŽĪMĀ	117

GM1 ORO.FC.235. f); g) Pilota prasme darboties jebkurā pilota sēdeklī	117

KREISĀS UN LABĀS PUSES SĒDEKĻA ATŠĶIRĪBAS	117

AMC1 ORO.FC.240. Vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija	117

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	117

AMC1 ORO.FC.A.245. Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma	120

KOMPONENTI UN IEVIEŠANA	120

GM1 ORO.FC.A.245. Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma	126

TERMINOLOĢIJA	126

AMC1 ORO.FC.A.245. a) Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma	127

EKSPLUATANTA PIEREDZE	127

AMC1 ORO.FC.A.245. d) e) 2) Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma	127

PĀRBAUŽU APVIENOŠANA	127

CC APAKŠIEDAĻA – SALONA APKALPE	128

I SADAĻA - KOPĪGAS PRASĪBAS	128

AMC1 ORO.CC.100. Salona apkalpes lielums un sastāvs	128

SALONA APKALPES LIELUMA UN SASTĀVA NOTEIKŠANA	128

GM1 ORO.CC.100. Salona apkalpes lielums un sastāvs	128

SALONA APKALPES MINIMĀLAIS SKAITS	128

GM1 ORO.CC.115. Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes	129

APRĪKOJUMS UN PROCEDŪRAS	129

AMC1 ORO.CC.115. c) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes	129

MĀCĪBU METODES UN MĀCĪBU IERĪCES	129

AMC1 ORO.CC.115. d) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes	130

PĀRBAUDE	130

AMC1 ORO.CC.115. e) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes	131

APKALPES DARBA OPTIMIZĀCIJA – MĀCĪBU PROGRAMMAS UN CRM INSTRUKTORI	131

GM1 ORO.CC.115. e) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes	134

APKALPES DARBA OPTIMIZĀCIJA (CRM)	134

AMC1 ORO.CC.120. a) 1) Sākotnējās apmācības kurss	134

JAUNI IENĀCĒJI, KAS NEVEIC KOMERCIĀLOS GAISA PĀRVADĀJUMUS	134

AMC1 ORO.CC.125. c) Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi	135

MĀCĪBU PROGRAMMA – ĪPAŠAS MĀCĪBAS KONKRĒTAJAM GAISA KUĢA TIPAM	135

AMC1 ORO.CC.125. d) Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi	136

MĀCĪBU PROGRAMMA – EKSPLUATANTA RĪKOTI PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSI	136

AMC1 ORO.CC.125. un ORO.CC.130. Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi, atšķirību mācības	139

MĀCĪBU PROGRAMMAS	139

AMC1 ORO.CC.125. b) un ORO.CC.130. c) Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi, atšķirību mācības	140

NEOBLIGĀTIE (IETEICAMIE) ELEMENTI	140

AMC1 ORO.CC.135. Iepazīšana	140

IEPAZĪŠANAS LIDOJUMI UN GAISA KUĢA IEPAZĪŠANAS APMEKLĒJUMI	140

AMC1 ORO.CC.140. Periodiskās mācības	141

MĀCĪBU PROGRAMMAS	141

AMC1 ORO.CC.145. Zināšanu atsvaidzināšanas mācības	142

MĀCĪBU PROGRAMMA	142

GM1 ORO.CC.145. Zināšanu atsvaidzināšanas mācības	142

ATSVAIDZINĀŠANAS MĀCĪBU BIEŽUMS	142

II SADAĻA. PAPILDU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLAJIEM GAISA PĀRVADĀJUMIEM	143

AMC1 ORO.CC.200. c) Vecākais salona apkalpes loceklis	143

MĀCĪBU PROGRAMMA	143

AMC1 ORO.CC.200. d) Vecākais salona apkalpes loceklis	144

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ PRET KAPTEINI	144

AMC1 ORO.CC.205. c) 1) Salona apkalpes locekļu skaita samazināšana uz zemes veicamo darbību laikā un neparedzētos apstākļos	144

PROCEDŪRAS SAMAZINĀTA SALONA APKALPES SKAITA GADĪJUMĀ	144

GM1 ORO.CC.210. d) Pienākumu sadales papildu nosacījumi	145

EKSPLUATANTA SALONA APKALPES FORMAS TĒRPS	145

GM1 ORO.CC.215. b) 2) Mācību un pārbaužu programmas un saistītā dokumentācija	145

GAISA KUĢA TIPA/PAVEIDA KVALIFIKĀCIJAS(-U) SARAKSTS	145

AMC1 ORO.CC.250. b) Vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija	147

GAISA KUĢU TIPU UN PAVEIDU NOTEIKŠANA	147

GM1 ORO.CC.250.Vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija	148

DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽA SALONA APKALPEI	148

TC APAKŠIEDAĻA. TEHNISKĀS APKALPES LOCEKLIS HEMS, HHO VAI NVIS LIDOJUMOS	149

GM1 ORO.TC.105. Pienākumu piešķiršanas nosacījumi	149

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	149

AMC1 ORO.TC.110. Mācības un pārbaude	149

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	149

AMC1 ORO.TC.115. Sākotnējā apmācība	150

ELEMENTI	150

AMC1 ORO.TC.120. un 125. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un atšķirību mācības	151

ELEMENTI	151

AMC2 ORO.TC.120. un 125. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un atšķirību mācības	152

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS	152

AMC1 ORO.TC.135. Periodiskās mācības	153

ELEMENTI	153

AMC1 ORO.TC.140. Zināšanu atsvaidzināšanas mācības	154

ELEMENTI	154

AMC un GM III pielikumam „ORGANIZĀCIJAI PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS GAISA KUĢU EKSPLUATĀCIJAI”

(ORO daļa)

GEN apakšiedaļa – Vispārīgas prasības

I IEDAĻA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

GM1 ORO.GEN.105. Kompetentā iestāde

NEKOMERCIĀLIE GAISA PĀRVADĀJUMI

a) Saistībā ar galvenās uzņēmējdarbības vietas noteikšanu uzskatāms, ka „šajā daļā minētās darbības” ir darbības, uz kurām attiecas ORO daļa un NCC daļa. Attiecībā uz organizācijām, kuras veic arī tādas darbības, kas neattiecas uz ORO daļu vai NCC daļu, uzskatāms, ka galvenā uzņēmējdarbības vieta ir organizācijas struktūrvienība, kas atbildīga par to gaisa kuģu ekspluatāciju, uz kuriem attiecas ORO vai NCC daļa. Attiecībā uz nekomerciāliem gaisa pārvadājumiem parasti šī vieta ir attiecīgā gaisa kuģa bāzes vieta vai lidojumu departamenta atrašanās vieta.

b) Attiecībā uz organizācijām, kuras veic arī tādas darbības, kas neattiecas uz ORO daļu vai NCC daļu, atbildīgais vadītājs ir vadītājs, kuram piešķirtas pilnvaras nodrošināt, ka visas tās darbības, kas attiecas uz ORO daļu vai NCC daļu, var finansēt un veikt saskaņā ar piemērojamajām prasībām.

c) Ja atbildīgais vadītājs fiziski neatrodas par gaisa kuģa ekspluatāciju atbildīgajā organizācijas struktūrvienībā, bet pārējais vadošais personāls tur atrodas, galvenās uzņēmējdarbības vietas noteikšanas vajadzībām atbildīgā vadītāja atrašanās vieta nav jānosaka.

AMC1 ORO.GEN.110. c) Ekspluatanta pienākumi

OPERATĪVĀ KONTROLE

Ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jāietver operatīvās kontroles organizācija un izstrādātās metodes, obligāti norādot pienākumu aprakstu attiecībā uz katra lidojuma ierosināšanu, veikšanu un izbeigšanu vai novirzīšanu.

GM1 ORO.GEN.110. c) Ekspluatanta pienākumi

OPERATĪVĀ KONTROLE

a) ORO.GEN.110. c) punktā neietver prasību attiecībā uz licencētajiem lidojumu dispečeriem vai pilnīgu lidojumu novērošanas sistēmu.

b) Ja ekspluatants nodarbina lidojumu nodrošināšanas darbiniekus saistībā ar operatīvo kontroli, šāda personāla apmācību veic, pamatojoties uz attiecīgajām ICAO dok. 7192 „Training Manual, Part D-3” daļām. Šo apmācības procesu raksturo ekspluatācijas rokasgrāmatā.

AMC1 ORO.GEN.110. f) h) Ekspluatanta pienākumi

PROCEDŪRU IZSTRĀDE

a) Ekspluatants izstrādā procedūras, kuras salona apkalpei ir jāievēro un kurās obligāti ir ietverti šādi jautājumi:

1) trapu aktivizēšana un deaktivizēšana;

2) salona apgaismojuma, tostarp avārijas apgaismojuma, darbība;

3) ugunsgrēka novēršana un atklāšana salonā, virtuves un tualetes nodalījumā;

4) darbības, kas veicamas turbulences gadījumā; un

5) avārijas un/vai evakuācijas gadījumā veicamās darbības.

b) Izstrādājot procedūras un kontrolkaršu sistēmu, kas salona apkalpei jāievēro attiecībā uz gaisa kuģa salonu, ekspluatantam ir obligāti jāņem vērā šādi pienākumi:

| Pienākumi | Pirms pacelšanās gaisā | Lidojuma laikā | Pirms nosēšanās | Pēc nosēšanās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Salona apkalpes vecākais loceklis pirms lidojuma vai lidojumu kopuma sākšanas sniedz instruktāžu salona apkalpei | x |  |  |  |
| 2) Pārbauda drošības un avārijas aprīkojumu saskaņā ar ekspluatanta izstrādāto politiku un procedūrām | x |  |  |  |
| 3) Attiecīgās drošības pārbaudes | x |  |  | x |
| 4) Pasažieru ielaišana gaisa kuģī un izlaišana | x |  |  | x |
| 5) Pasažieru drošība salonā (piem., drošības jostas, salonā novietojamā krava/rokas bagāža) | x |  | x |  |
| 6) Virtuves nodalījuma sagatavošana un aprīkojuma nostiprināšana | x | (vajadzības gadījumā) | x |  |
| 7) Durvju/izejas trapu aktivizēšana | x |  |  |  |
| 8) Drošības instruktāža/informācija pasažieriem | x | x | x | x |
| 9) „Salona drošības” ziņojums lidojuma apkalpei | x | (vajadzības gadījumā) | x |  |
| 10) Salona apgaismojuma darbība | x | (vajadzības gadījumā) | x | x |
| 11) Salona apkalpes locekļu atrašanās noteiktajā postenī | x | (vajadzības gadījumā) | x | x |
| 12) Pasažieru salona uzraudzība | x | x | x | x |
| 13) Ugunsgrēka novēršana un atklāšana salonā (tostarp kombinētās kravas zonā, apkalpes atpūtas zonā, virtuves nodalījumā, tualetes telpās un citās attālās salona zonās) un instrukcijas rīcībai šādās situācijās | x | x | x | x |
| 14) Darbības, kas veicamas turbulences gadījumā |  | x |  |  |
| 15) Darbības, kas veicamas, ja lidojuma laikā noticis incidents (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība) |  | x |  |  |
| 16) Avārijas situācijās veicamās darbības | x | x | x | x |
| 17) Durvju/izejas trapu deaktivizēšana |  |  |  | x |
| 18) Ziņošana par aprīkojuma nepilnībām un/vai funkcionālās izmantojamības trūkumiem, un/vai incidentiem | x | x | x | x |

c) Ekspluatants norāda drošības instruktāžu saturu visiem salona apkalpes locekļiem pirms lidojuma vai lidojumu kopuma sākšanas.

AMC1 ORO.GEN.120. a) Atbilstības līdzekļi

ATBILSTĪBAS DEMONSTRĒJUMS

Lai parādītu, ka īstenošanas noteikumi ir izpildīti, ir jāveic un jādokumentē risku novērtējums. Pabeidzot risku novērtējumu, ir jābūt apliecinājumam, ka panāktais drošības līmenis ir līdzvērtīgs tam, ko panāk ar Aģentūras apstiprinātajiem atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem (AMC).

AMC1 ORO.GEN.125. Apstiprinājuma nosacījumi un ekspluatantam piešķirtās pilnvaras

PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS DOKUMENTĀCIJA

Pārvaldības sistēmas dokumentācijā norāda, kādas ir ekspluatantam piešķirtās pilnvaras un kādās darbības jomās tas ir sertificēts atbilstīgi piemērojamajām prasībām. Pārvaldības sistēmas dokumentācijā definētajām darbības jomām ir jāsaskan ar apstiprinājuma nosacījumiem.

AMC1 ORO.GEN.130. Izmaiņas

PIETEIKUMA TERMIŅI

a) Pieteikums par ekspluatanta sertifikāta grozījumiem ir iesniedzams vismaz 30 dienas pirms paredzēto izmaiņu ieviešanas dienas.

b) Ja paredzēts nomainīt iecelto amatpersonu, ekspluatants par to informē kompetento iestādi vismaz 10 dienas pirms ierosināto izmaiņu ieviešanas dienas.

c) Neparedzētu izmaiņu gadījumā par tām ir jāziņo, tiklīdz iespējams, lai kompetentā iestāde varētu noteikt, vai joprojām tiek nodrošināta atbilstība piemērojamajām prasībām, un vajadzības gadījumā grozīt ekspluatanta sertifikātu un attiecīgos apstiprinājuma nosacījumus.

GM1 ORO.GEN.130. a) Izmaiņas

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Turpmāk uzskaitīti tipiskākie izmaiņu piemēri, kas varētu ietekmēt sertifikātu vai darbību specifikācijas, vai ekspluatanta pārvaldības sistēmu, kā noteikts ORO.GEN.200. а) punkta 1) un 2) apakšpunktā:

1) gaisa kuģa ekspluatanta nosaukums;

2) juridiskā statusa maiņa;

3) ekspluatanta galvenā uzņēmējdarbības vieta;

4) ekspluatanta darbību joma;

5) ekspluatanta papildu atrašanās vietas;

6) atbildīgais vadītājs;

7) jebkura no ORO.GEN.210. a) un b) punktā minētajām personām;

8) saskaņā ar šo pielikumu prasītā ekspluatanta dokumentācija, drošības politika un procedūras;

9) materiāli tehniskā bāze.

b) Ja ekspluatants vēlas mainīt procedūru, kurā aprakstīts, kā izmaiņas, kurām nav nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums, tiks vadītas un kā par tām tiks informēta kompetentā iestāde, tai ir nepieciešams kompetentās iestādes iepriekšējs apstiprinājums.

c) Izmaiņas, kurām nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums, drīkst ieviest tikai tad, kad ir saņemts kompetentās iestādes apstiprinājums.

GM2 ORO.GEN.130. a) Izmaiņas

NOSAUKUMA MAIŅA

Nosaukuma maiņas gadījumā ekspluatanta pienākums ir nekavējoties iesniegt jaunu pieteikumu.

Ja tās ir vienīgās izmaiņas, par kurām jāsniedz ziņojums, jaunajam pieteikumam var pievienot dokumentācijas kopiju, ko ekspluatants ar savu agrāko nosaukumu bija iepriekš iesniedzis kompetentajai iestādei, lai apliecinātu savu atbilstību piemērojamajām prasībām.

GM3 ORO.GEN.130. b) Izmaiņas

IZMAIŅAS, KURĀM NEPIECIEŠAMS IEPRIEKŠĒJS APSTIPRINĀJUMS

Attiecībā uz komerciālajiem gaisa pārvadājumiem šajā norādījumu punktā alfabētiskā secībā ir sniegts nepilnīgs to punktu uzskaitījums, kuriem ir nepieciešams kompetentās iestādes iepriekšējs apstiprinājums, kā noteikts piemērojamajos īstenošanas noteikumos:

a) alternatīvie līdzekļi atbilstības panākšanai;

b) procedūras attiecībā uz jautājumiem, par kuriem ir jāinformē kompetentā iestāde;

c) salona apkalpe:

1) evakuācijas procedūras uz zemes veicamo darbību laikā un neparedzētu apstākļu gadījumā, kurās piedalās salona apkalpe ar samazinātu locekļu skaitu;

2) attiecībā uz komerciālā gaisa transporta (CAT) ekspluatantiem apmācības procesa vadīšana, eksaminācija un pārbaude, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 290/20122 V pielikumā (CC daļā), un salona apkalpes apliecību izdošana;

3) salona apkalpei piemērojamās procedūras lidojumiem ar četru tipu gaisa kuģiem;

4) mācību programmas, tostarp mācību programmu plāns;

d) nomas līgumi;

e) nekomerciālie gaisa pārvadājumi, ko veic gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) turētāji;

f) īpaši apstiprinājumi saskaņā ar V pielikumu (SPA daļa);

g) mācību programmas rīcībai ar bīstamajām kravām;

h) lidojuma apkalpe:

1) alternatīvās mācību un kvalifikācijas celšanas programmas (ATQP);

2) lidojuma apkalpei piemērojamās procedūras attiecībā uz vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatāciju;

3) mācību un kontroles programmas, tostarp mācību programmu plāns, un komplekso lidojumu trenažieru (FSTD) lietošana;

i) degvielas izmantošanas stratēģija;

j) helikopteru ekspluatācija:

1) pieeja ar gaisa kuģa radaru;

2) virs nelabvēlīga apvidus ārpus blīvi apdzīvotas teritorijas, izņemot, ja ekspluatantam ir izdota atļauja darboties saskaņā ar V pielikuma J apakšiedaļu (SPA.HEMS);

3) rezerves piekrastes lidlauku atlases procedūras;

4) no/uz sabiedrības interešu teritorijas;

5) ja nav iespējama droša piespiedu nosēšanās;

k) masa un līdzsvars:

1) kravas vienību standartmasa, kurā neietilpst pasažieru un reģistrētās bagāžas standartmasa;

2) masas un līdzsvara borta datorsistēmu lietošana;

1) obligāto iekārtu saraksts (MEL):

1) MEL;

2) gaisa kuģa ekspluatācija saskaņā ar citiem nosacījumiem, nevis MEL, tomēr, ievērojot galveno obligāti nepieciešamo iekārtu saraksta (MMEL) ierobežojumus;

3) pagarinātā defektu novēršanas intervāla (RIE) procedūras;

m) lidojuma minimālais absolūtais augstums:

1) minimālā absolūtā lidojuma augstuma noteikšanas metode;

2) augstuma samazināšanas procedūras, lai lidotu augstumā, kas ir zemāks par minimālo absolūto augstumu;

n) veiktspēja:

1) palielināts sānsveres leņķis, ceļoties gaisā (A veiktspējas klases lidmašīnām);

2) īsskrējiena nosēšanās manevru darbības (A un B veiktspējas klases lidmašīnām);

3) stāvas nolaišanās manevru darbības (A un B veiktspējas klases lidmašīnām);

o) izolēts lidlauks: izolēta lidlauka kā galamērķa lidlauka izmantošana lidojumiem ar lidmašīnām;

p) nolaišanās paņēmiens:

1) ja nolaišanās netiek veikta kā stabilizēta nolaišanās konkrētajam nolaišanās manevram uz konkrētā skrejceļa;

2) neprecīza nolaišanās, kas tiek veikta, neizmantojot vienmērīgu augstuma samazināšanu nolaišanās beigu posmā (CDFA) katrai konkrētajai nolaišanās manevra/skrejceļa kombinācijai;

q) maksimālais attālums no piemērota lidlauka divdzinēju lidmašīnām bez ETOPS (īpaši tālie lidojumi ar divdzinēju lidmašīnām) apstiprinājuma:

1) attiecībā uz A veiktspējas klases divdzinēju lidmašīnām, kurām maksimālā operatīvā pasažieru vietu konfigurācija (MOPSC) nav lielāka par 19 pasažieru vietām un maksimālā pacelšanās masa nav lielāka par 45 360 kg, lidojumi maršrutā, kurā ir punkts, kas atrodas vairāk nekā 120 minūšu lidojuma attālumā no atbilstīga lidlauka, lidojot mierīgos bezvēja apstākļos;

r) gaisa kuģu kategorijas:

1) ja piemēro zemāku nosēšanās masu nekā maksimālā sertificētā nosēšanās masa, lai noteiktu instrumentālo gaisa ātrumu pie skrejceļa sliekšņa (VAT).

AMC1 ORO.GEN.150. b) Konstatējumi

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

Ekspluatantam ir jāizstrādā korektīvo darbību plāns, kas vērsts uz neatbilstības seku, kā arī neatbilstību pamatcēloņa novēršanu.

GM1 ORO.GEN.150. Konstatējumi

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Preventīva darbība ir iespējamo neatbilstību cēloņu vai citu nevēlamu iespējamu situāciju novēršanas darbība.

b) Korektīvā darbība ir pamatcēloņa(-u) novēršanas vai mazināšanas darbība un esošo konstatēto neatbilstību vai citu nevēlamu iespējamu situāciju atkārtošanās novēršanas darbība. Lai noteiktu efektīvas korektīvās darbības, kas novērstu neatbilstību atkārtošanos, ir pareizi jānosaka pamatcēlonis.

c) Labošana ir darbība, ko veic, lai novērstu konstatēto neatbilstību.

AMC1 ORO.GEN.160. Ziņošana par atgadījumiem

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Ekspluatants ziņo par visiem atgadījumiem, kas definēti AMC 20-8 un kas noteikti piemērojamajos valsts tiesību aktos, ar kuriem ievieš Direktīvu 2003/42/EK3 attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācijā.

b) Papildus AMC 20-8 un Direktīvā 2003/42/EK noteiktajiem ziņojumiem ekspluatantam ir jāsniedz ziņojums par lidojuma laikā konstatētajiem vulkānisko pelnu mākoņiem.

II SADAĻA – PĀRVALDĪBA

AMC1 ORO.GEN.200. a) 1); 2); 3); 5) Pārvaldības sistēma

EKSPLUATANTI, KAS NEVEIC KOMPLEKSAS DARBĪBAS – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Drošības risku pārvaldību var veikt, izmantojot apdraudējumu kontrolkartes vai citus līdzīgus risku pārvaldības rīkus vai procesus, kas ir iestrādāti ekspluatanta darbību procedūrās.

b) Ekspluatantam ir jāpārvalda ar izmaiņām saistītie drošības riski. Izmaiņu pārvaldības procesam ir jābūt dokumentētam procesam, lai identificētu ārējās un iekšējās izmaiņas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt drošību. Jāizmanto ekspluatanta esošie apdraudējuma identifikācijas, risku pārvaldības un mazināšanas procesi.

c) Ekspluatants norāda personu, kas atbild par drošību un drošības pārvaldības sistēmas koordinēšanu. Šī persona var būt atbildīgais vadītājs vai persona, kurai ekspluatants ir piešķīris operatīvos pienākumus.

d) Ekspluatantam ir jāidentificē pienākumi saistībā ar apdraudējuma identificēšanu, risku pārvaldību un to mazināšanu.

e) Drošības politikā jāietver apņemšanās veikt uzlabojumus, lai virzītos uz augstākajiem drošības standartiem, nodrošināt atbilstību visām piemērojamajām juridiskajām prasībām, izpildīt visus piemērojamos standartus, izvērtēt labākās prakses piemērus un nodrošināt atbilstīgus resursus.

f) Ekspluatantam sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm ir jāizstrādā, jākoordinē un jāuztur avārijas gadījumu novēršanas plāns (ERP), kurā paredzēta secīga un droša pāreja no darbībām normālā režīmā uz avārijas darbībām un atgriešanās normāla darba režīmā. ERP ir jāparedz darbības, kas jāveic ekspluatantam vai konkrētām personām avārijas situācijās, un jāparāda ekspluatanta veikto darbību lielums, būtība un kompleksums.

AMC1 ORO.GEN.200. a) 1) Pārvaldības sistēma

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – ORGANIZĀCIJA UN ATBILDĪBA

Ekspluatanta izstrādātajā pārvaldības sistēmā ir jāietver drošība, tāpēc organizatoriskajā struktūrā ietver drošības vadītāju un drošības pārskatīšanas padomi.

a) Drošības vadītājs

1) Drošības vadītājs ir kontaktpersona, kas atbild par efektīvas drošības pārvaldības sistēmas izstrādi, administrēšanu un uzturēšanu.

2) Drošības vadītājam ir šādas funkcijas:

i) sekmēt apdraudējuma identificēšanu, risku analīzi un risku vadību;

ii) pārraudzīt, kā tiek ieviestas risku mazināšanai izstrādātās darbības, kas uzskaitītas drošības darbību plānā;

iii) sniegt periodiskus pārskatus par drošības rādītājiem;

iv) nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas uzturēšanu;

v) nodrošināt, lai būtu pieejama apmācība drošības pārvaldības jomā un lai tā atbilstu pieņemamajiem standartiem;

vi) sniegt padomus drošības jautājumos un

vii) ierosināt iekšēja atgadījuma/aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanu un kontrolēt tās gaitu.

b) Drošības pārskatīšanas padome

1) Drošības pārskatīšanas padomei ir jābūt augsta līmeņa komitejai, kas izskata stratēģiskus drošības jautājumus, atbalstot atbildīgā vadītāja konkrēto atbildību drošības jomā.

2) Padomes priekšsēdētājs ir atbildīgais vadītājs, un tās sastāvā ir funkcionālo jomu vadītāji.

3) Drošības pārskatīšanas padome pārrauga:

i) drošības rādītājus, ņemot vērā drošības politiku un mērķus;

ii) vai ar drošību saistītās darbības tiek īstenotas laikus;

iii) ekspluatanta drošības pārvaldības procesu efektivitāti.

c) Drošības pārskatīšanas padomei ir jānodrošina, lai tiktu piešķirti atbilstīgi resursi, kas nepieciešami noteikto drošības rādītāju sasniegšanai.

d) Drošības vadītājs vai jebkura cita attiecīgā persona vajadzības gadījumā var apmeklēt drošības pārskatīšanas padomes sanāksmes. Viņš var apspriest ar atbildīgo vadītāju visu nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz drošības datiem.

GM1 ORO.GEN.200 a) 1) Pārvaldības sistēma

DROŠĪBAS VADĪTĀJS

a) Atkarībā no ekspluatanta lieluma un tā darbību būtības un sarežģītības drošības vadītājam var nodrošināt papildu personālu, kas veic visus ar drošības pārvaldību saistītus uzdevumus.

b) Lai arī kāda būtu organizatoriskā struktūra, svarīgi, ka drošības vadītājs ir galvenais koordinators, kas atbild par ekspluatanta drošības pārvaldības sistēmas izstrādi, administrēšanu un uzturēšanu.

GM2 ORO.GEN.200. a) 1) Pārvaldības sistēma

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS DARBĪBAS GRUPA

a) Var izveidot drošības darbības grupu, kura darbojas kā pastāvīgā grupa vai kā īpašā grupa, kas palīdz drošības pārskatīšanas padomei vai rīkojas tās vārdā.

b) Atkarībā no uzdevumu apjoma un konkrētajām nepieciešamajām kompetences jomām var izveidot arī vairākas drošības darbības grupas.

c) Drošības darbības grupa sniedz ziņojumus drošības pārskatīšanas padomei un saņem no tās stratēģiskos norādījumus, un tajā ietilpst funkcionālo jomu vadītāji, pārraugi un personāls.

d) Drošības darbības grupa:

1) pārrauga ekspluatācijas drošību;

2) risina identificētos riskus;

3) novērtē operatīvo izmaiņu ietekmi uz lidojumu drošību un

4) nodrošina, lai drošības pasākumi tiktu ieviesti noteiktajos termiņos.

e) Drošības darbības grupa pārskata iepriekš iesniegto drošības ieteikumu un drošības veicināšanas pasākumu efektivitāti.

AMC1 ORO.GEN.200. a) 2) Pārvaldības sistēma

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS POLITIKA

a) Drošības politiku

1) apstiprina atbildīgais vadītājs;

2) tajā ietver organizatoriskās saistības attiecībā uz drošību un tās proaktīvu un sistemātisku pārvaldību;

3) to kopā ar redzamu apstiprinājumu dara zināmu visā organizācijā;

4) tajā ietver drošības ziņojumu sniegšanas principus.

b) Drošības politikā ietver apņemšanos

1) veikt uzlabojumus, lai tiektos uz augstākajiem drošības standartiem;

2) nodrošināt atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un visiem piemērojamajiem standartiem, un izvērtēt labāko praksi;

3) nodrošināt atbilstīgus resursus;

4) nodrošināt, lai drošība būtu visu vadītāju primārais pienākums;

5) nevienu nevainot par ziņojuma sniegšanu kādā jautājumā, ko citādi nevarētu konstatēt.

c) Augstākā vadība:

1) pastāvīgi popularizē drošības politiku visam personālam un apliecina savus centienus attiecībā uz to;

2) nodrošina politikas ieviešanai nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus un

3) izstrādā drošības mērķus un izpildījuma standartus.

GM1 ORO.GEN.200. a) 2) Pārvaldības sistēma

DROŠĪBAS POLITIKA

Drošības politika ir līdzeklis, ar kuru ekspluatants formulē savu apņemšanos uzturēt un iespēju robežās uzlabot drošības līmeni visās savās darbības jomās un minimizēt iespēju pakļaut gaisa kuģi aviācijas nelaimes gadījumu riskiem, cik vien tas praktiski iespējams.

Drošības politikas formulējumā norāda, ka drošības ziņojumu un iekšējo izmeklēšanu mērķis ir uzlabot drošību, nevis atrast kādu vainīgo.

AMC1 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS RISKU VADĪBA

a) Apdraudējuma identifikācijas procesi

1) Ekspluatanta operatīvo darbību drošības apdraudējuma un ar to saistīto risku formālie apkopošanas, reģistrēšanas, analizēšanas un atgriezeniskās saiknes veidošanas līdzekļi ir apdraudējuma identificēšanas retroaktīvās un proaktīvās sistēmas.

2) Visās ziņošanas sistēmās, tostarp konfidenciālo ziņojumu programmās, ietver efektīvu atgriezeniskās saites procesu.

b) Risku novērtēšanas un mazināšanas procesi

1) Formālo riska vadības procesu izstrādā un uztur tā, lai pieņemamā līmenī tiktu nodrošināta risku analīze (proti, atgadījuma varbūtība un smagums), novērtējums (pieļaujamība) un kontrole (mazināšanas pasākumi).

2) Norāda, kādiem vadības līmeņiem ir piešķirtas pilnvaras pieņemt lēmumus attiecībā uz b) punkta 1) apakšpunktā minēto drošības risku pieņemamību.

c) Iekšējā drošības izmeklēšana

1) Iekšējās drošības izmeklēšanas apjomam ir jābūt plašākam, un jāizmeklē ne tikai tie atgadījumi, par kuriem jāsniedz ziņojums kompetentajai iestādei.

d) Drošības rādītāju monitorings un mērījumi

1) Drošības rādītāju monitorings un mērījumi ir process, kurā ekspluatanta drošības rādītājus pārbauda, salīdzinot tos ar drošības politiku un tās mērķiem.

2) Šajā procesā ietilpst šādas procedūras:

i) drošības ziņojumi, kuros norāda arī atbilstību piemērojamajām prasībām;

ii) drošības pētījumi, proti, samērā plaša analīze, kurā ietverti plaši jautājumi par drošības problēmām;

iii) drošības jautājumu pārskatīšana, tostarp tendenču pārskatīšana, ko veic jaunu tehnoloģiju ieviešanas vai procedūru mainīšanas vai īstenošanas laikā vai situācijās, kad darbībās ievieš strukturālas izmaiņas;

iv) drošības auditi, kuros uzmanību pievērš ekspluatanta vadības sistēmas integritātei un kuros periodiski novērtē drošības risku kontroles statusu;

v) drošības apsekojumi, kuru nolūks ir pārbaudīt konkrētus noteiktas darbības elementus vai procedūras, piemēram, ikdienas darbību problemātiskos aspektus vai vājās vietas, ekspluatācijas personāla uzskatus un viedokļus un jomas, kurās iespējamas domstarpības vai neskaidrības.

e) Izmaiņu vadība

Ekspluatantam ir jāpārvalda ar izmaiņām saistītie drošības riski. Izmaiņu pārvaldības procesam ir jābūt dokumentētam procesam, lai identificētu ārējās un iekšējās izmaiņas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt drošību. Jāizmanto ekspluatanta esošie apdraudējuma identifikācijas, risku pārvaldības un mazināšanas procesi.

f) Pastāvīgi uzlabojumi

Ekspluatantam ir pastāvīgi jācenšas uzlabot savus drošības rādītājus. Pastāvīgus uzlabojumus īsteno šādi:

1) drošības auditos un apsekojumos proaktīvi un retroaktīvi novērtē materiāli tehnisko bāzi, iekārtas, dokumentāciju un procedūras;

2) proaktīvi novērtē darbinieku individuālo sniegumu, lai pārliecinātos, ka viņi izpilda savus pienākumus drošības jomā;

3) veic retroaktīvos novērtējumus, lai pārliecinātos par risku kontroles un mazināšanas sistēmas efektivitāti.

g) Avārijas gadījumu novēršanas plāns (ERP)

1) Izstrādā ERP, kurā ir jānorāda, kādas darbības veic ekspluatants vai norādītās personas avārijas gadījumā. ERP ir jābūt atbilstīgam ekspluatanta veikto darbību lielumam, būtībai un kompleksumam.

2) ERP ir jāparedz:

i) secīga un droša pāreja no parastām darbībām uz avārijas situācijas darbībām;

ii) droša ekspluatācijas darbību turpināšana vai pēc iespējas drīzāka normāla darbības režīma atjaunošana;

iii) attiecīgā gadījumā sava ERP koordinēšana ar citu organizāciju avārijas gadījumu novēršanas plānu.

GM1 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma

IEKŠĒJO ATGADĪJUMU ZIŅOŠANAS SHĒMA

a) Shēmas vispārējais mērķis ir nodrošināt, lai paziņotā informācija tiktu izmantota ekspluatanta drošības rādītāju uzlabošanai, nevis vainīgā meklēšanai.

b) Šīs shēmas mērķi ir šādi:

1) izvērtēt katru nozīmīgu ar drošību saistītu incidentu vai aviācijas nelaimes gadījumu, tostarp līdzīgu agrāk notikušu atgadījumu, lai varētu ierosināt nepieciešamās darbības; un

2) nodrošināt, lai zināšanas par attiecīgajiem incidentiem vai aviācijas nelaimes gadījumiem tiktu izplatītas citām personām un ekspluatantiem, kas varētu no tiem mācīties.

Šī shēma ir būtiska vispārējo pārraudzības funkciju sastāvdaļa un papildina parastās ikdienas procedūras un „kontroles” sistēmas, nevis dublē vai aizstāj tās. Šī shēma ir rīks, kas ļauj identificēt tos gadījumus, kas netika pamanīti, veicot ikdienas procedūras.

d) Visi ziņojumi par atgadījumiem, kurus ziņojumu iesniegušā persona bija uzskatījusi par ziņošanas vērtiem, ir jāsaglabā, jo vēlāk var izrādīties, ka šiem ziņojumiem ir būtiska nozīme.

GM3 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma

RISKU PĀRVALDĪBA, VEICOT LIDOJUMUS, JA IR ZINĀMS VAI TIEK PROGNOZĒTS VULKĀNISKO PELNU PIESĀRŅOJUMS

a) Atbildība

Ekspluatants ir atbildīgs par lidojumu drošību, tostarp teritorijās, kurās ir konstatēts vai tiek prognozēts vulkānisko pelnu piesārņojums.

Ja ir zināms vai tiek prognozēts, ka gaisa telpa vai lidlauks/ekspluatācijas vieta ir piesārņota ar vulkāniskajiem pelniem, ekspluatants pirms ielidošanas šajās vietās vispirms saskaņā ar savu vadības sistēmu novērtē ar šo piesārņojumu saistītos drošības riskus.

Tas nozīmē, ka ekspluatants ņem vērā saskaņā ar vadības sistēmu izmantoto informācijas avotu iespējamo precizitāti un kvalitāti un apliecina pats savu kompetenci un spēju interpretēt dažādu avotu sniegtos datus, lai nodrošinātu, ka datu integritāte ir nepieciešamajā līmenī, lai ticami un pareizi atrisinātu iespējamās datu avotu pretrunas, kas var rasties.

Lai izlemtu, veikt vai neveikt lidojumus, ja tiek prognozēts, ka gaisa telpā ir vulkānisko pelnu piesārņojums, vai ir zināms par lidlauka/ekspluatācijas vietas piesārņojumu, ekspluatants veic drošības risku novērtējumu saskaņā ar savu vadības sistēmu, kā noteikts ORO.GEN.200. punktā.

Veicot risku novērtējumu, ekspluatants ņem vērā visus attiecīgos datus, tostarp tipa sertifikāta turētāju (TCH) datus par vulkānisko pelnu mākoņa iedarbību uz attiecīgā ekspluatējamā gaisa kuģa lidotspēju, šīs iedarbības veidu un pakāpi, kā arī priekšnosacījumus, kas ekspluatantam ir jāievēro pirms lidojuma, lidojuma laikā un pēc lidojuma.

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka personāls, kuram ir labi jāpārzina drošības risku novērtējumu dati, saņem visu būtisko informāciju (pirms lidojuma un lidojuma laikā), lai varētu veikt attiecīgos risku mazinošos pasākumus, kā norādīts drošības risku novērtējumos.

b) Procedūras

Ekspluatantam ir jāizstrādā dokumentētas procedūras, kurās aprakstīta lidojumu vadība gadījumos, ja tiek prognozēts, ka gaisa telpā ir vulkānisko pelnu piesārņojums, vai ir zināms par lidlauka/ekspluatācijas vietas piesārņojumu ar vulkāniskajiem pelniem.

Izstrādājot šīs procedūras, jānodrošina, ka lidojumi vienmēr tiek veikti, ievērojot pieņemamās drošības robežas, kā noteikts vadības sistēmā, kurā ņemtas vērā informācijas avotu izmaiņas, aprīkojums, operatīvā pieredze un organizatoriskā struktūra. Procedūras izstrādā lidojuma apkalpei, lidojuma plānotājiem, dispečeriem, ekspluatācijas personālam un lidotspējas uzturēšanas personālam, lai šie darbinieki spētu pareizi novērtēt lidojumu risku gaisa telpā, kas saskaņā ar prognozēm ir piesārņota ar vulkāniskajiem pelniem, un attiecīgi plānotu savas darbības.

Lidotspējas uzturēšanas personālam ir jāizstrādā procedūras, lai šie darbinieki varētu pareizi novērtēt vajadzību iejaukties lidotspējas uzturēšanas darbībās un veikt šīs darbības.

Ekspluatants pieņem darbā pietiekami kvalificētu un kompetentu personālu, kas spēj pieņemt labi pamatotus ekspluatācijas risku vadības lēmumus, un nodrošina tā pietiekamu un savlaicīgu apmācību. Ekspluatantam ieteicams veikt nepieciešamos pasākumus, lai attiecīgajam personālam būtu iespēja piedalīties mācībās, kas tiek organizētas personāla darbības jomās, par rīcību vulkānisko pelnu piesārņojuma situācijās.

c) Informācija par vulkānisko darbību un ekspluatanta iespējamā reakcija

Dažādas vulkānisko pētījumu aģentūras visā pasaulē gatavo informāciju, kas ekspluatantam ir noderīga pirms lidojuma un lidojuma veikšanas laikā. Ekspluatantam, veicot risku novērtējumu un risku mazinošās darbības, ir jāņem vērā un attiecīgi jāreaģē uz informāciju, kas, visticamāk, būs pieejama katrā vulkāniskā izvirduma posmā, sākot no pirmsizvirduma fāzes līdz pat izvirduma beigām. Tomēr tiek atzīmēts, ka izvirdumi reti notiek pēc iepriekš noteikta darbības scenārija. Parasti ekspluatants reaģē šādā veidā:

1) Pirmsizvirduma fāze

Ekspluatantam ir jāizstrādā drošs mehānisms, lai nodrošinātu, ka tiek saņemts brīdinājums par visām pirmsizvirduma vulkāniskajām darbībām, kas attiecas uz ekspluatanta darbībām. Iesaistītajam personālam ir jāsaprot, kādus ekspluatācijas drošības draudus šie brīdinājumi izsaka.

Ekspluatantam, kura maršruti šķērso lielu, aktīvu vulkānu darbības zonas, attiecībā uz kurām nav tūlītēji pieejami Starptautisko gaisa trašu vulkānisko aktivitāšu novērošanas iestādes (IAVW) brīdinājumi, ir jādefinē sava stratēģija, kā iegūt informāciju par paaugstinātu vulkānisko aktivitāti pirms pirmsizvirduma brīdinājumu saņemšanas. Piemēram, ekspluatants var kombinēt informāciju par paaugstinātu aktivitāti ar informāciju par vulkāna profilu un darbības vēsturi, lai noteiktu savu lidojumu politiku, ietverot maršruta maiņu vai ierobežojumus nakts laikā. Tas varētu būt lietderīgi attiecībā uz 60 % vulkānu, kas netiek uzraudzīti.

Ekspluatantam ir arī jānodrošina, ka apkalpe apzinās, ka tā var būt pirmā, kas novēro izvirdumu, un ka tai tāpēc ir jābūt modrai un gatavai izplatīt šo informāciju plašākam lokam pēc iespējas ātri.

2) Izvirduma sākums

Ņemot vērā, ka izvirduma sākotnējās fāzēs izvirduma statuss un ar to saistītais vulkāniskais mākonis visticamāk ir nenoteikts, ekspluatantam procedūrās ir jāietver prasība apkalpei ierosināt maršruta maiņu, lai izvairītos no izvirduma skartās gaisa telpas.

Ekspluatantam jānodrošina, ka lidojumi tiek plānoti tā, lai izvairītos no skartajām zonām, un ka tiek izskatīti pieejamie lidlauki/ekspluatācijas vietas un degvielas prasības.

Gaidāms, ka ekspluatantam būtu jāveic šādas sākotnējās darbības:

i) jākonstatē, vai ir kāds gaisa kuģis, kuru lidojuma laikā varētu skart mākonis, jābrīdina apkalpe un jāsniedz ieteikums mainīt maršrutu un vajadzības gadījumā jāiesaka pieejamie lidlauki/ekspluatācijas vietas;

ii) jābrīdina vadība;

iii) jāsniedz instruktāža lidojuma apkalpei, kas gatavojas izlidot, un jāpārskata lidojuma un degvielas plāns saskaņā ar drošības riska novērtējumu;

iv) jābrīdina lidojuma apkalpe un ekspluatācijas darbību personāls par vajadzību ar paaugstinātu modrību pārraudzīt informāciju (piemēram, speciālos gaisa kuģa ziņojumus (AIREP), vulkāniskās aktivitātes ziņojumus (VAR), nozīmīgu informāciju par laika apstākļiem (SIGMET), NOTAM un uzņēmuma paziņojumus);

v) jāsāk visu to datu vākšana, kas attiecas uz risku noteikšanu; un

vi) jāveic drošības risku novērtējumā norādītie risku mazināšanas pasākumi.

3) Izvirduma laikā

Sākoties aktīva izvirduma fāzei, ekspluatants var gaidīt, ka atbildīgais Vulkānisko pelnu konsultatīvais centrs (VAAC) sniegs konsultatīvus paziņojumus par vulkāniskajiem pelniem (VAA/VAG), nosakot pēc iespējas precīzi izvirduma skarto zonu horizontālo un vertikālo apmēru un vulkānisko mākoņu slāņus. Ekspluatantam obligāti ir jāuzrauga un jāņem vērā šī VAAC informācija, kā arī attiecīgie SIGMET un NOTAM.

Iespējams, ka ir pieejami arī citi informācijas avoti, piemēram, VAR/AIREP, satelītuzņēmumi un virkne citas informācijas no valsts un komercuzņēmumiem. Ekspluatantam ir jāplāno savas darbības saskaņā ar drošības risku novērtējumu, ņemot vērā šo papildu avotu sniegto informāciju, ko ekspluatants uzskata par precīzu un būtisku.

Ekspluatantam ir rūpīgi jāizvērtē dažādu avotu sniegtās informācijas atšķirības vai pretrunas, jo īpaši publicētās informācijas un novērojumu (pilotu ziņojumu, gaisā veikto mērījumu) atšķirības, un jāspēj tās atrisināt.

Ņemot vērā vulkāniskā apdraudējuma dinamiku, ekspluatantam ir jānodrošina, ka situācija tiek cieši novērota, un darbības ir jāpielāgo mainīgajiem apstākļiem.

Ekspluatantam ir jāapzinās, ka skartās vai bīstamās zonas var noteikt un prezentēt nevis tā, kā šobrīd tas tiek darīts Eiropā saskaņā ar EUR Doc 019-NAT Doc 006, bet citādā veidā.

Ekspluatantam ir jāpieprasa, lai apkalpe sniedz ziņojumus par visiem gadījumiem, kad tiek konstatētas vulkāniskās emisijas. Ziņojumi ir nekavējoties jānodod attiecīgajai gaisa satiksmes pakalpojumu (ATS) vienībai un ekspluatanta kompetentajai iestādei.

Ja jālido pāri pagaidu bīstamai zonai (TAD) vai gaisa telpai, kas pēc prognozēm ir piesārņota ar vulkāniskajiem pelniem, plānojot lidojumu, ekspluatantam šo zonu horizontālās un vertikālās robežvērtības ir jāvērtē tā, it kā tas būtu kalnains apvidus, modificējot to saskaņā ar drošības riska novērtējumu. Ekspluatantam ir jāņem vērā salona dehermetizācijas vai dzinēja atteices risks, ko rada nespēja noturēt lidojuma augstumu virs vulkāniskā mākoņa, jo īpaši, ja veic ETOP lidojumus. Turklāt, konsultējoties ar TCH, ir jāizvērtē obligātā aprīkojuma saraksta (MEL) nosacījumi.

Lidošana zem gaisa telpas, kas piesārņota ar vulkāniskajiem pelniem, ir jāvērtē katrā gadījumā atsevišķi. To plāno tikai tad, ja jāsasniedz vai jāpamet lidlauks/ekspluatācijas vieta, kas atrodas šīs gaisa telpas robežas tuvumā, vai vieta, kurā pelnu piesārņojums ir ļoti augsts un stabils. Ir jāizvērtē sektora minimālā absolūtā augstuma (MSA) izveide un lidlauku/ekspluatācijas vietu pieejamība.

d) Drošības riska novērtēšana

Ja jautājums ir konkrēti par lidojumu, kas ar nodomu veicams gaisa telpā, kas saskaņā ar prognozēm ir piesārņota ar vulkāniskajiem pelniem, vai uz piesārņotu lidlauku/ekspluatācijas vietu, process ir jāplāno šādi:

1) Apdraudējuma identificēšana

Saistībā ar šo dokumentu vispārējais apdraudējums ir gaisa telpa, kas saskaņā ar prognozēm ir piesārņota ar vulkāniskajiem pelniem, vai lidlauki/ekspluatācijas vietas, par kurām zināms, ka tās ir piesārņotas, ja piesārņojuma raksturlielumi apdraud gaisa kuģa lidotspēju un tā ekspluatāciju.

Šie norādījumi attiecas uz vulkānisko pelnu piesārņojumu, jo tas ir visnopietnākais lidojuma darbību apdraudējums vulkānisko izvirdumu kontekstā. Tomēr tas var arī nebūt vienīgais apdraudējums, tāpēc ekspluatantam jāizvērtē papildu riski, kas var nelabvēlīgi ietekmēt gaisa kuģa konstrukciju vai pasažieru drošību, piemēram, gāzes.

Izvērtējot šo vispārējo apdraudējumu, ekspluatantam ir jāizstrādā savs specifisko apdraudējumu uzskaitījums, ņemot vērā konkrēto gaisa kuģi, pieredzi, zināšanas un lidojumu veidu, kā arī citu būtisku informāciju, kas iegūta par iepriekšējiem izvirdumiem.

2) Izvērtē notiekošā apdraudējuma smagumu un sekas (t. i., kāda ir gaidāmo bojājumu būtība un faktiskais apmērs, pakļaujot konkrēto gaisa kuģi vulkānisko pelnu mākoņa iedarbībai).

3) Izvērtē, kāda ir varbūtība, ka vulkānisko pelnu mākoņu raksturlielumi apdraudēs gaisa kuģa drošu ekspluatāciju.

Novērtē kvalitatīvā vai kvantitatīvā izteiksmē nelabvēlīgo seku iespējamību, ko rada katrs specifiskais apdraudējums, kas izriet no vispārējā apdraudējuma.

4) Nosaka, vai izrietošais risks ir pieņemams un ir ekspluatanta riska realizācijas kritēriju robežās.

Šajā procesa posmā drošības riskus klasificē vai nu kā pieņemamus, vai kā nepieņemamus. Ja vien nav pieejami specifiski kvantitatīvi dati attiecībā uz parametru kopu, pieņemamības novērtējums būs subjektīvs un veidots, pamatojoties uz kvalitatīvo rādītāju datiem un ekspertu spriedumiem.

5) Veic darbības, lai samazinātu drošības riskus līdz līmenim, kas ir pieņemams ekspluatanta vadībai.

Ja ir konstatēti nepieņemami riski, katram no tiem tad izvērtē atbilstīgus riska mazināšanas pasākumus, lai risku samazinātu līdz līmenim, kas ir pieņemams ekspluatanta vadībai.

e) Procedūras, kas jāņem vērā, identificējot iespējamās risku mazināšanas darbības

Veicot vulkānisko pelnu drošības riska novērtējumu, ekspluatants risku mazināšanai izvērtē šādas procedūras un procesus, bet ne tikai:

1) Tipa sertifikātu turētāji

Saņem ieteikumus, ko sniedz TCH un citi inženiertehniskie avoti attiecībā uz darbībām iespējami piesārņotā gaisa telpā un/vai lidlaukos/ekspluatācijas vietās, kas piesārņotas ar vulkāniskajiem pelniem.

Ieteikumos ir jāietver:

i) gaisa kuģa īpatnības, kuru dēļ gaisa kuģa lidotspēju īpaši ietekmē vulkāniskie pelni;

ii) lidotspēju ietekmējošo faktoru būtība un smaguma pakāpe;

iii) kā vulkāniskie pelni ietekmē lidojumus uz/no piesārņotajiem lidlaukiem/ ekspluatācijas vietām, tostarp, kā tie ietekmē gaisa kuģa tehniskos rādītājus pacelšanās un nosēšanās laikā;

iv) kādi priekšnosacījumi ekspluatantam jāievēro pirms lidojuma, lidojuma laikā un pēc lidojuma, tostarp, kādi grozījumi jāizdara gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatā, gaisa kuģa apkopes rokasgrāmatā, obligāto iekārtu pamatsarakstā/nosūtīšanas novirzēs vai tamlīdzīgi; un

v) ieteicamās pārbaudes, kas jāveic saistībā ar lidojumiem varbūtēji piesārņotā gaisa telpā un lidojumiem uz/no lidlaukiem/ekspluatācijas vietām, kuras piesārņotas ar vulkāniskajiem pelniem; šie ieteikumi var būt lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu veidā vai citi padomi.

2) Ekspluatanta/nolīgto organizāciju personāls

Izstrādā lidojumu plānošanas, ekspluatācijas, inženiertehniskās un apkopes procedūras, nodrošinot, ka:

i) par lidojuma plānošanu atbildīgais personāls spēj pareizi novērtēt, ka pastāv risks ielidot ar vulkāniskajiem pelniem piesārņotajā gaisa telpā vai lidlaukos/ekspluatācijas vietās, un attiecīgi sagatavot plānu;

ii) saskaņā ar lidojuma plānošanas un ekspluatācijas procedūrām apkalpe var izvairīties no zonām un lidlaukiem/ekspluatācijas vietām, kurās ir nepieņemams vulkānisko pelnu piesārņojums;

iii) lidojuma apkalpe zina, kādas ir iespējamās pazīmes, kas liecina par ieiešanu vulkānisko pelnu mākonī, un izpilda attiecīgās procedūras;

iv) lidojumderīguma uzturēšanas personāls spēj novērtēt, kad ir nepieciešama obligātā apkope vai citas iejaukšanās, un veikt šīs darbības; un

v) ja lidojums veicams uz/no lidlaukiem/ekspluatācijas vietām, kas piesārņotas ar vulkāniskajiem pelniem, apkalpei ir sniegti nepieciešamie gaisa kuģa tehnisko raksturojumu dati.

3) Lidojuma pastiprināta novērošana

Tās ir šādas darbības:

i) rūpīgi un pastāvīgi uzrauga VAA, VAR/AIREP, SIGMET, NOTAM, ASHTAM un citu svarīgu informāciju, kā arī apkalpes sniegto informāciju saistībā ar vulkānisko pelnu mākoņa apdraudējumu;

ii) saņem skarto teritoriju plānus no SIGMET, NOTAM un citu informāciju, kas ir būtiska apkalpei un par lidojumu vadību un pārraudzību atbildīgajam personālam; un

iii) laikus paziņo jaunāko informāciju apkalpei un par lidojumu vadību un pārraudzību atbildīgajam personālam.

4) Lidojumu plānošana

Procesam ir jābūt elastīgam, lai, mainoties apstākļiem, ātri varētu izmainīt plānu.

5) Izlidošanas, galamērķa un alternatīvie lidlauki

Parametri, kas jāizvērtē un jāņem vērā, šķērsojot gaisa telpu vai izmantojot lidlauku/ekspluatācijas vietu, ir šādi:

i) piesārņojuma varbūtība;

ii) papildus piemērojamās gaisa kuģa tehnisko raksturojumu prasības;

iii) apkopes nepieciešamības apsvērumi;

iv) degviela, kas nepieciešama maršruta maiņas var ilgākas uzglabāšanas gadījumā.

6) Maršrutēšanas politika

Jāņem vērā un jānovērtē šādi parametri:

i) īsākais laikposms, kas jāpavada prognozētajā piesārņotajā zonā vai kas nepieciešams tās šķērsošanai;

ii) apdraudējums saistībā ar piesārņotās zonas pārlidošanu;

iii) nolaišanās lejup kreisēšanas režīmā un avārijas nolaišanās apsvērumi;

iv) politika lidošanai zem piesārņotās gaisa telpas un ar to saistītais apdraudējums.

7) Novirzīšanās politika

Jāņem vērā un jānovērtē šādi parametri:

i) maksimālais pieļaujamais novirzīšanās attālums no piemērotā lidlauka/ekspluatācijas vietas;

ii) kādi lidlauki/ekspluatācijas vietas ir pieejami ārpus piesārņotās zonas;

iii) novirzīšanās politika, kad ir konstatēti vulkāniskie pelni.

8) Obligāto iekārtu saraksts (MEL)

Papildu noteikumi attiecībā uz MEL, lai sūtītu gaisa kuģi, kuram ir funkciju traucējumi, kas varētu ietekmēt šādas sistēmas, bet ne tikai:

i) gaisa kondicionēšanas sistēmas;

ii) dzinēja gaisa pārplūdes sistēmas;

iii) hermetizācijas sistēma;

iv) elektroenerģijas sadales sistēma;

v) hidrometeoroloģisko datu sistēma;

vi) rezerves instrumenti;

vii) navigācijas sistēmas;

viii) atledošanas sistēmas;

ix) ar dzinēju darbināmi ģeneratori;

x) palīgdzinējs (APU);

xi) gaisa kuģa sadursmju brīdināšanas sistēma (ACAS);

xii) reljefa apzināšanās brīdināšanas sistēma (TAWS);

xii) automātiskās nosēšanās sistēmas;

xiv) apkalpes apgāde ar skābekli;

xv) papildu skābeklis pasažieriem.

9) Ekspluatācijas standartprocedūras

Mācības, lai nodrošinātu, ka apkalpe zina procedūras darbam parastos un nestandarta apstākļos, un jo īpaši izmaiņas saistībā ar šādām darbībām, bet ne tikai:

i) pirmslidojumu plānošana;

ii) vulkānisko pelnu mākoņa skarto zonu monitorings lidojuma laikā un izvairīšanās procedūras;

iii) novirzīšanās;

iv) sakari ar ATC;

v) dzinēja un to sistēmu pārraudzība lidojuma laikā, kuras potenciāli skar vulkānisko pelnu mākoņa piesārņojums;

vi) vulkānisko pelnu mākoņu atpazīšana un konstatēšana, kā arī ziņošanas procedūras;

vii) norādes, kas liecina par sadursmi ar vulkānisko pelnu mākoni lidojuma laikā;

viii) procedūras, kas jāievēro, ja notikusi sadursme ar vulkānisko pelnu mākoni;

ix) nepamatots vai kļūdains gaisa ātrums;

x) nestandarta situāciju procedūras dzinējiem un sistēmām, kuras potenciāli skāris vulkānisko pelnu mākoņa piesārņojums;

xi) dzinēja atteice un dzinēja atkārtota iedarbināšana gaisā;

xii) glābšanas izejas; un

xiii) lidojumi uz/no lidlaukiem/ekspluatācijas vietām, kas piesārņotas ar vulkāniskajiem pelniem.

10) Noteikumi, kas attiecas uz gaisa kuģa tehnisko žurnālu

Jānodrošina:

i) sistemātiski ieraksti gaisa kuģa tehniskajā žurnālā, ja ir konstatēta sadursme ar vulkānisko pelnu mākoni vai ir aizdomas par šādu sadursmi vai nu lidojumā, vai arī lidlaukā/ekspluatācijas vietā; un

ii) pārbaude pirms lidojuma, ka ir veiktas apkopes darbības saistībā ar ierakstu gaisa kuģa žurnālā par sadursmi ar vulkānisko pelnu mākoni iepriekšējā lidojuma laikā.

11) Ziņošana par incidentiem

Apkalpei piemērojamās prasības:

i) ziņojums par sadursmi ar vulkānisko pelnu mākoni gaisā (VAR);

ii) ziņojums par vulkānisko pelnu mākoni pēc lidojuma (VAR);

iii) ziņojums par mākoņa nekonstatēšanu, lai arī bija prognozes par gaisa telpas piesārņojumu; un

iv) obligātā ziņojuma sagatavošana saskaņā ar ORO.GEN.160. punktu par atgadījumu.

12) Lidojumderīguma uzturēšanas procedūras

Procedūras, kas veicamas, ja lidojums notiek vulkānisko pelnu mākoņa piesārņojuma zonā vai tās tuvumā:

i) pastiprina modrību pārbaužu un regulāro apkopju laikā un attiecīgi pielāgo apkopes praksi;

ii) nosaka paveiktā darba kontroles procedūru, ja ir ziņots vai ir aizdomas par sastapšanos ar vulkānisko pelnu mākoni;

iii) rūpīgi pārbauda, vai nav neparastu vai pastiprinātu korozijas vai nobrāzumu pēdu, vai vulkānisko pelnu sakrāšanās;

iv) ziņo TCH un attiecīgajām iestādēm novērojumus un pieredzi par lidošanu vulkānisko pelnu mākoņa piesārņojuma zonās;

v) veic papildu apkopes, ko ieteikusi TCH vai kompetentā iestāde.

f) Ziņošana

Ekspluatants nodrošina, ka ziņojumi tiek nekavējoties iesniegti tuvākajai ATS vienībai, izmantojot VAR/AIREP procedūras, pēc kurām tiek sniegts sīkāks VAR par nolaišanos, kā arī vajadzības gadījumā ziņojums, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 996/2020 un Direktīvā 2003/42/EK, un gaisa kuģa tehniskajā žurnālā izdarītais ieraksts par

1) visiem incidentiem, kas attiecas uz vulkānisko pelnu mākoņiem;

2) novērojumiem par vulkānisko pelnu aktivitāti un

3) jebkurā laikā informāciju, ka vulkāniskie pelni nav sastapti zonā, kurā tie bija prognozēti.

g) Atsauces

Sīkāki norādījumi par vulkānisko pelnu drošības risku novērtējumiem ir sniegti ICAO Dok. 9974 (Lidojumu drošība un vulkāniskie pelni. Lidojumu risku vadība, ja ir zināms vai prognozēts vulkānisko pelnu piesārņojums).

GM4 ORO.GEN.200. a) 3) Pārvaldības sistēma

DROŠĪBAS RISKU NOVĒRTĒJUMS – RISKU REĢISTRS

Ekspluatants risku reģistrā var reģistrēt iespējamo nelabvēlīgo seku novērtējuma rezultātus vai katra konkrētā apdraudējuma iznākumu. Šāda reģistra piemērs ir sniegts turpmāk.

AMC1 ORO.GEN.200. a) 4) Pārvaldības sistēma

APMĀCĪBA UN SAZIŅA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

a) Apmācība

1) Visam personālam jābūt apmācītam drošības jomā atbilstīgi katra drošības pienākumiem.

2) Jāuztur pieraksti par visām veiktajām mācībām drošības jomā.

b) Saziņa

1) Ekspluatants izveido saziņas sistēmu par drošības jautājumiem, lai

i) nodrošinātu, ka visi darbinieki ir informēti par drošības pārvaldības darbībām atbilstīgi saviem pienākumiem drošības jomā;

ii) sniegtu informāciju par svarīgiem drošības jautājumiem, jo īpaši saistībā ar novērtētajiem riskiem un analizētajiem apdraudējumiem;

iii) izskaidrotu, kāpēc tiek veikti noteikti pasākumi; un

iv) izskaidrotu, kāpēc tiek ieviestas vai mainītas drošības procedūras.

2) Lai informētu par drošības jautājumiem, var organizēt regulāras sanāksmes, kurās ar personālu tiek apspriesta informācija, darbības un procedūras.

GM1 ORO.GEN.200. a) 4) Pārvaldības sistēma

APMĀCĪBA UN SAZIŅA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

Mācību programmu drošības jautājumos var organizēt dažādos veidos, proti, kā pašmācību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (laikrakstus, lidojumu drošības žurnālus), mācības klasē, e-mācības vai līdzīgas mācības, ko nodrošina mācību pakalpojumu sniedzēji.

AMC1 ORO.GEN.200. a) 5) Pārvaldības sistēma

PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS DOKUMENTĀCIJA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Ekspluatants savā vadības sistēmas dokumentācijā obligāti ietver šādu informāciju:

1) paziņojumu, ko parakstījis atbildīgais vadītājs, ar ko apstiprina, ka ekspluatants pastāvīgi strādās saskaņā ar piemērojamajām prasībām un šajā pielikumā noteikto ekspluatanta dokumentāciju;

2) ekspluatanta darbību jomu;

3) ORO.GEN.210 a) un b) punktā minēto personu vārdu, uzvārdu un amatu;

4) ekspluatanta organizatorisko shēmu, kurā parādīta ORO. GEN.210. punktā minēto personu atbildības saikne;

5) ORO.GEN.215. punktā minēto objektu vispārīgo aprakstu un atrašanās vietu;

6) procedūras, kas norāda, kādā veidā ekspluatants nodrošina atbilstību piemērojamajām prasībām;

7) ekspluatanta vadības sistēmas dokumentācijas grozījumu procedūru.

b) Ekspluatanta vadības sistēmas dokumentācija var būt vai nu atsevišķa rokasgrāmata, vai kādas citas saskaņā ar piemērojamajām apakšiedaļām prasītās rokasgrāmatas sastāvdaļa. Jāietver mijnorāde.

AMC2 ORO.GEN.200. a) 5) Pārvaldības sistēma

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS ROKASGRĀMATA

a) Drošības pārvaldības rokasgrāmata (SMM) ir galvenais rīks, ar kuru ekspluatants nodrošina saziņu par drošības jautājumiem savā organizācijā. Rokasgrāmatā ir jādokumentē visi drošības pārvaldības aspekti, tostarp drošības politika, mērķi, drošības procedūras un katra darbinieka pienākumi drošības jomā.

b) Drošības pārvaldības rokasgrāmatā ir jāietver visi šādi jautājumi:

1) drošības pārvaldības sistēmas piemērošanas joma;

2) drošības politika un mērķi;

3) atbildīgā vadītāja atbildība drošības jomā;

4) galvenā drošības personāla pienākumi drošības jomā;

5) dokumentācijas pārbaudes procedūras;

6) apdraudējuma identificēšanas un riska pārvaldības shēmas;

7) drošības pasākumu plānošana;

8) drošības rādītāju uzraudzība;

9) incidentu izmeklēšana un ziņošana;

10) avārijas gadījumu novēršanas pasākumu plānošana;

11) izmaiņu vadība (tostarp, kā tiek vadītas organizatoriskās izmaiņas attiecībā uz pienākumiem drošības jautājumos);

12) drošības veicināšana.

c) SMM var būt ietverta kādā no ekspluatanta rokasgrāmatām.

GM1 ORO.GEN.200. a) 5) Pārvaldības sistēma

PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS DOKUMENTĀCIJA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Informācija nav jādublē vairākās rokasgrāmatās. Informāciju var ietvert kādā no ekspluatanta rokasgrāmatām (piemēram, ekspluatācijas rokasgrāmatā, apmācības rokasgrāmatā), kuras var būt arī apvienotas.

b) Ekspluatants var arī izvēlēties dokumentēt kādu informāciju, kas jādokumentē atsevišķos dokumentos (piemēram, procedūras). Šādā gadījumā jānodrošina, ka rokasgrāmatās ir ietvertas atbilstīgas norādes uz dokumentiem, kas tiek turēti atsevišķi. Šādi dokumenti tad ir uzskatāmi par ekspluatanta vadības sistēmas dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

AMC1 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma

ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Atbilstības uzraudzība

Ekspluatants ievieš un izmanto atbilstības uzraudzības funkciju, lai uzraudzītu, vai tiek nodrošināta atbilstība šajā pielikumā un citos piemērojamajos pielikumos noteiktajām prasībām.

1) Ekspluatants norāda atbilstības uzraudzības funkcijas pamatstruktūru, kas piemērojama veicamajām darbībām.

2) Atbilstības uzraudzības funkciju strukturē saskaņā ar ekspluatanta lielumu un pārraugāmo darbību kompleksumu.

b) Organizācijas pārrauga, vai tiek nodrošināta atbilstība procedūrām, kas izstrādātas, lai nodrošinātu darbību drošu veikšanu. Pārraudzības procesā attiecīgā gadījumā pārliecinās, vai tiek nodrošināta atbilstība vismaz šādos jautājumos:

1) ekspluatantam noteiktās pilnvaras;

2) rokasgrāmatas, lidojuma žurnāli un pieraksti;

3) mācību standarti;

4) vadības sistēmas procedūras un rokasgrāmatas.

c) Organizatoriskā struktūra

1) Lai nodrošinātu, ka ekspluatants pastāvīgi atbilst šajā daļā un citās piemērojamajās daļās noteiktajām prasībām, atbildīgais vadītājs ieceļ vadītāju, kurš atbild par atbilstības uzraudzību. Atbilstības uzraudzības vadītājam ir jānodrošina, ka ekspluatanta darbības tiek uzraudzītas, lai pārliecinātos par to atbilstību piemērojamajām normatīvajām prasībām un visām citām papildu prasībām, ko noteicis ekspluatants, un ka šīs darbības tiek veiktas pareizi attiecīgās funkcionālās jomas vadītāja pārraudzībā.

2) Atbilstības uzraudzības vadītāja pienākums ir nodrošināt, ka atbilstības uzraudzības programma tiek pareizi ieviesta, uzturēta un pastāvīgi pārskatīta un uzlabota.

3) Atbilstības uzraudzības vadītājs:

i) var tiešā veidā sazināties ar atbildīgo vadītāju;

ii) nav viena no ORO.GEN.210 b) punktā minētajām personām;

iii) spēj apliecināt attiecīgās zināšanas, kvalifikāciju un atbilstīgu pieredzi attiecībā uz ekspluatanta veiktajām darbībām, tostarp pieredzi un zināšanas atbilstības uzraudzības jomā; un

iv) var piekļūt visām ekspluatanta daļām un vajadzības gadījumā visiem nolīgtajiem ekspluatantiem.

4) Ja ekspluatants neveic kompleksas darbības, šos pienākumus var veikt atbildīgais vadītājs, ar nosacījumu, ka viņš ir pierādījis savu kompetenci attiecīgajā jomā, kā noteikts c) punkta 3) apakšpunkta iii) iedaļā.

5) Ja atbilstības uzraudzības vadītāja un drošības vadītāja pienākumus pilda viena persona, atbildīgais vadītājs, ņemot vērā viņam piešķirtās pilnvaras drošības jomā, nodrošina, ka abu minēto funkciju veikšanai tiek piešķirti pietiekami resursi atbilstīgi ekspluatanta lielumam un veikto darbību kompleksumam.

6) Atbilstības uzraudzības funkcijas neatkarību panāk, nodrošinot, ka revīzijas un pārbaudes veic personāls, kas nav atbildīgs par auditējamo funkciju, procedūru vai produktu.

d) Atbilstības uzraudzības dokumentācija

1) Attiecīgajā dokumentācijā ietver ekspluatanta vadības sistēmas attiecīgo(-ās) daļu(-as).

2) Turklāt attiecīgajā dokumentācijā ietver arī

i) terminoloģiju;

ii) norādītās darbības standartus;

iii) ekspluatanta aprakstu;

iv) pienākumu un atbildības sadalījumu;

v) procedūras normatīvās atbilstības nodrošināšanai;

vi) atbilstības uzraudzības programmu, kurā norādīts:

A) uzraudzības programmas grafiks;

B) revīzijas procedūras;

C) ziņojuma procedūras;

D) paveiktā darba kontroles un korektīvo darbību procedūras un

E) reģistrēšanas sistēma.

vii) mācību programmu, kas norādīta e) punkta 2) apakšpunktā;

viii) dokumentu kontroli.

e) Apmācība

1) Lai visu ekspluatantu atbilstība būtu optimāla, ir svarīgi nodrošināt pareizu un visaptverošu apmācību. Lai šādai apmācībai būtu pienācīgs rezultāts, ekspluatantam ir jāpanāk, ka visi darbinieki izprot ekspluatanta vadības sistēmas dokumentācijā noteiktos mērķus.

2) Personām, kas atbildīgas par atbilstības uzraudzības funkcijas vadīšanu, ir jāapgūst šis uzdevums mācībās. Mācībās ietver atbilstības uzraudzības prasības, rokasgrāmatas un procedūras, kas attiecas uz šo uzdevumu, revīziju metodes, ziņojumus un pierakstus.

3) Jāparedz laiks visu atbilstības uzraudzības vadībā iesaistīto darbinieku apmācībai un pārējā personāla instruktāžai.

4) Laiku un resursus piešķir, ņemot vērā attiecīgo darbību apjomu un kompleksumu.

GM1 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma

ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Atbilstības uzraudzības funkcijas organizatoriskā struktūra atspoguļo ekspluatanta lielumu un tā darbību būtību un kompleksumu. Atbilstības uzraudzības vadītājs var veikt visas revīzijas un pārbaudes pats vai arī iecelt vienu vai vairākus auditorus, izvēloties no ekspluatanta darbinieku vidus vai no ārpuses tādus darbiniekus, kuriem ir attiecīgā kompetence, kā noteikts AMC1 ORO.GEN.200 a) 6) punkta c) 3) iii) iedaļā.

b) Neatkarīgi no izvēlētās formas, jānodrošina revīziju funkcijas neatkarība, jo īpaši gadījumos, kad revīziju vai pārbaudi veic personas, kas ir atbildīgas arī par citām ekspluatanta funkcijām.

c) Ja atbilstības revīziju vai pārbaužu veikšanai tiek piesaistīts personāls no ārpuses:

1) par visām šīm revīzijām un pārbaudēm atbildīgs ir atbilstības uzraudzības vadītājs; un

2) ekspluatantam ir jānodrošina, ka no ārpuses piesaistītajam personālam ir attiecīgās zināšanas, kompetence un pieredze auditējamo vai pārbaudāmo darbību jomā, tostarp zināšanas un pieredze atbilstības uzraudzības jomā.

d) Ekspluatants uzņemas galīgo atbildību par atbilstības uzraudzības funkcijas efektivitāti, jo īpaši par visu korektīvo darbību efektīvu ieviešanu un paveiktā darba kontroli.

GM2 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma

KOMPLEKSI EKSPLUATANTI – ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBAS PROGRAMMA

a) Ekspluatanta atbilstības uzraudzības revīzijas un pārbaudes attiecīgā gadījumā parasti veic šādās jomās:

1) faktiskie lidojumi;

2) atledošanas/pretapledošanas pasākumi uz zemes;

3) lidojumu atbalsta pakalpojumi;

4) kravu kontrole;

5) tehniskie standarti.

b) Ekspluatantiem ir jāuzrauga, vai tiek nodrošināta atbilstība ekspluatācijas procedūrām, kas izstrādātas, lai nodrošinātu drošus lidojumus, gaisa kuģa lidojumderīgumu un ekspluatācijas un drošības aprīkojuma funkcionālo izmantojamību. Šajā saistībā ekspluatantiem attiecīgā gadījumā ir jāuzrauga papildus arī šādas jomas:

1) operatīvās procedūras;

2) lidojuma drošības procedūras;

3) operatīvā kontrole un pārraudzība;

4) gaisa kuģu tehniskais raksturojums;

5) ekspluatācija visos laika apstākļos;

6) sakaru un navigācijas aprīkojums un prakse;

7) masa, līdzsvars un iekraušana gaisa kuģī;

8) instrumenti un drošības aprīkojums;

9) darbības uz zemes;

10) lidojumu un pienākumu pildīšanas laika ierobežojumi, prasības attiecībā uz atpūtu, grafiku veidošana;

11) gaisa kuģa apkopes/ekspluatācijas saskarne;

12) MEL izmantošana;

13) lidojuma apkalpe;

14) salona apkalpe;

15) bīstamās kravas;

16) drošība.

GM3 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma

EKSPLUATANTI, KAS NEVEIC KOMPLEKSAS DARBĪBAS – ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBA

a) Atbilstības uzraudzības revīzijas un pārbaudes var dokumentēt veidlapā „Atbilstības uzraudzības kontrolkarte”, savukārt konstatējumus reģistrēt „Neatbilstību pārskatā”. Šim nolūkam var izmantot šādus dokumentus.

| ATBILSTĪBAS UZRAUDZĪBAS KONTROLKARTE Gads: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jautājums | Pārbaudes datums | Pārbaudīja | Piezīmes/Neatbilstība Ziņojuma Nr.: |
| Lidojumu veikšana |  |  |  |
| Pārbaudīts, vai gaisa kuģa kontrolkartes ir precīzas un derīgas |  |  |  |
| Ir pārbaudīti vismaz pieci lidojumu plāni, lai pārliecinātos, ka tajos ir sniegta pareiza un atbilstīga informācija |  |  |  |
| Pārbaudītas lidojumu plānošanas telpas, lai novērtētu, vai rokasgrāmatas un dokumenti ir atjaunināti un vai ir piekļuve attiecīgajai lidojuma informācijai |  |  |  |
| Novērtēti ziņojumi par incidentiem, un tie ir paziņoti attiecīgajai kompetentajai iestādei |  |  |  |
| Apkalpošana uz zemes |  |  |  |
| Vai ir noslēgti un ir spēkā līgumi ar organizācijām, kas veic apkalpošanu uz zemes (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Izdotie norādījumi par degvielas uzpildi un atledošanu (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Ir izdoti norādījumi attiecībā uz bīstamajām kravām, un tie zināmi visiem attiecīgajiem darbiniekiem (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Masa un līdzsvars |  |  |  |
| Ir pārbaudītas vismaz piecas kravu iekraušanas lapas, lai pārliecinātos, ka tajās ir sniegta pareiza un atbilstīga informācija (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Pārbaudīta gaisa kuģu flote, lai pārliecinātos, vai svara pārbaude ir derīga (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Vismaz vienreiz pārbaudīts katrs gaisa kuģis, lai pārliecinātos par kravas pareizu iekraušanu un izvietošanu (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Apmācība |  |  |  |
| Pieraksti par mācībām ir atjaunoti un precīzi |  |  |  |
| Ir pārbaudītas visas pilotu licences, lai pārliecinātos par to derīgumu, atbilstīgu kvalifikācijas atzīmi un derīgu medicīnisko pārbaudi |  |  |  |
| Visiem pilotiem ir veiktas periodiskās mācības |  |  |  |
| Mācību telpas un instruktori ir apstiprināti |  |  |  |
| Visiem pilotiem ir bijušas mācības par ikdienas pārbaudēm (DI) |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |
| Ir pārbaudīti visi ekspluatācijas rokasgrāmatā (OM) ietvertie jautājumi, lai pārliecinātos, ka tiem ir pareizs grozījumu statuss |  |  |  |
| Pārbaudīta AOC, lai pārliecinātos par tās derīgumu un atbilstīgām ekspluatācijas specifikācijām (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Aviācijas prasības ir piemērojamas un atjauninātas |  |  |  |
| Apkalpes lidojuma un pienākumu veikšanas laika pieraksti ir atjaunināti (attiecīgā gadījumā) |  |  |  |
| Lidojuma dokumentu pieraksti pārbaudīti un atjaunināti |  |  |  |
| Atbilstības uzraudzības pieraksti pārbaudīti un atjaunināti |  |  |  |

| - NEATBILSTĪBU PĀRSKATS – Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbilstības uzraudzības vadītājam |  | Kas ziņojis: |  |  |  |  | Datums: |  |  |  |
| Kategorija Lidojumu veikšana Apmācība | □ □ |  | Apkalpošana uz zemes. Dokumentācija |  |  | □ □ |  |  | Masa un līdzsvars Cits | □ □ |
| Apraksts: |  |  |  |  |  |  |  | Atsauce: |  |  |
| Konstatējuma pakāpe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neatbilstības pamatcēlonis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieteiktais labojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstības uzraudzības vadītājs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Korektīvā darbība ir nepieciešama |  |  |  | Korektīvā darbība nav nepieciešama |  |  |  |  |  |  |
| Atbildīgā persona: |  |  |  |  | Laika ierobežojums: |  |  |  |  |  |
| Korektīvā darbība: |  |  |  |  | Atsauce: |  |  |  |  |  |
| Atbildīgās personas paraksts: |  |  |  |  | Datums: |  |  |  |  |  |
| Atbilstības uzraudzības vadītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Labojums un korektīvā darbība pārbaudīti |  |  |  |  |  |  | □ Pārskats slēgts |  |  |  |
| Atbilstības uzraudzības vadītāja paraksts: |  |  |  |  |  |  |  | Datums: |  |  |

GM4 ORO.GEN.200. a) 6) Pārvaldības sistēma

REVĪZIJA UN PĀRBAUDE

a) „Revīzija” ir sistemātisks, neatkarīgs un dokumentēts process ar mērķi iegūt pierādījumus un tos objektīvi novērtēt, lai noteiktu, kādā apjomā tiek izpildītas prasības.

b) „Pārbaude” ir neatkarīga dokumentēta atbilstības novērtēšana, veicot novērojumus un izdarot spriedumus, kas pamatoti ar attiecīgiem mērījumiem, testiem vai mērinstrumentu rādījumiem, ar mērķi pārliecināties par atbilstību piemērojamajām prasībām.

AMC1 ORO.GEN.200. b) Pārvaldības sistēma

DARBĪBAS LIELUMS, BŪTĪBA UN KOMPLEKSUMS

a) Uzskatāms, ka ekspluatants ir kompleksa organizācija, ja darbībās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 216/20084 un tās īstenošanas noteikumi, ir iesaistīts darbaspēks, kas ir līdzvērtīgs vismaz 20 pilnas slodzes štata vietām (FTE).

b) Ja darbībās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 216/20085 un tās īstenošanas noteikumi, ir iesaistīts darbaspēks, kas nepārsniedz 20 FTE, šādu ekspluatantu arī var uzskatīt par kompleksu organizāciju, pamatojoties uz šādu faktoru novērtējumu:

1) kompleksuma ziņā – kāds ir to nolīgto darbību apjoms un darbības joma, kurām nepieciešams apstiprinājums;

2) riska kritēriju ziņā – vai ir kāds no turpmāk uzskaitītajiem kritērijiem:

i) lidojumi, kuriem ir nepieciešami šādi īpaši apstiprinājumi: noteiktas precizitātes navigācija (PBN), ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos (LVO), īpaši tāli lidojumi ar divdzinēju lidmašīnām (ETOPS), helikopteru ekspluatācija ar vinču (HHO), neatliekamās medicīniskās palīdzības helikopteru dienests (HEMS), nakts redzamības attēlveides sistēmas (NVIS) un bīstamās kravas (DG);

ii) izmanto dažādu veidu gaisa kuģus;

iii) vide (atklāta jūra, kalnu zona utt.).

AMC1 ORO.GEN.205. Nolīgtās darbības

ATBILDĪBA PAR NOLĪGTAJĀM DARBĪBĀM

a) Ekspluatants var nolemt noteiktas darbības ar līgumu nodot ārējām organizācijām.

b) Ekspluatants un nolīgtā organizācija noslēdz rakstisku vienošanos, kurā ir skaidri definētas nolīgtās darbības un piemērojamās prasības.

c) Nolīgtās ar drošību saistītās darbības, kas attiecas uz vienošanos, ir jāietver ekspluatanta drošības pārvaldības un atbilstības uzraudzības programmā.

d) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka nolīgtajai organizācijai vajadzības gadījumā ir nepieciešamās pilnvaras vai apstiprinājums, kā arī ir uzdevuma veikšanai nepieciešamie resursi un kompetence.

GM1 ORO.GEN.205. Nolīgtās darbības

LĪGUMA NOSLĒGŠANA – VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Ekspluatants var noteiktas darbības nodot ar līgumu ārējām organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus, piemēram, šādās jomās:

1) atledošanas/pretapledošanas pasākumi uz zemes;

2) apkalpošana uz zemes;

3) lidojumu atbalsts (tostarp veiktspējas aprēķini, lidojumu plānošana, navigācijas datubāze un nosūtīšana);

4) apmācība un

5) manuālā sagatavošana.

b) galīgo atbildību par ārējas organizācijas sniegto produktu vai pakalpojumu vienmēr uzņemas ekspluatants.

GM2 ORO.GEN.205. Nolīgtās darbības

ATBILDĪBA PAR NOLĪGTAJĀM DARBĪBĀM

a) Neatkarīgi no nolīgtās organizācijas apstiprinājuma statusa ekspluatantam, kas slēdz līgumu, ir vienmēr jānodrošina, ka visām nolīgtajām darbībām tiek veikta apdraudējumu identificēšana un risku pārvaldība, kā noteikts ORO.GEN.200 a) 3) punktā, un atbilstības uzraudzība, kā noteikts ORO.GEN.200 a) 6) punktā.

b) Ja nolīgtā organizācija ir pati sertificēta nolīgto darbību veikšanai, ekspluatantam saskaņā ar savu atbilstības uzraudzības procedūru ir obligāti jāpārbauda, ka izsniegtā atļauja pilnībā aptver visas nolīgtās darbības un ka tā ir derīga.

AMC1 ORO.GEN.220 b) Uzskaite

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Izstrādājot uzskaites sistēmu, jānodrošina, lai visi pieraksti būtu saprātīgā laikā pieejami, tiklīdz tie nepieciešami. Pieraksti jāsakārto tā, lai tie būtu izsekojami un izgūstami visā norādītajā to uzglabāšanas laikā.

b) Pieraksti ir jāuzglabā papīra un/vai elektroniskajā formātā. Pierakstus drīkst uzglabāt arī mikrofilmas vai optiskā diska formā. Pierakstiem ir jābūt skaidri salasāmiem visā noteiktajā to uzglabāšanas laikā. Uzglabāšanas laiks sākas ar pieraksta izveidošanas vai pēdējo grozījumu izdarīšanas brīdi.

c) Papīra dokumentācijai izmanto izturīgu materiālu, kas nebojājas, ar to rīkojoties un dokumentus sistematizējot parastā veidā. Datorsistēmām ir jābūt vismaz vienai datu dublējuma sistēmai, kuru atjaunina 24 stundu laikā pēc katra jauna ieraksta. Datorsistēmām ir jābūt aizsargātām pret datu nesankcionētām izmaiņām.

d) Visu datortehniku, kuru lieto, lai nodrošinātu dublējumu, glabā atsevišķi no tās datortehnikas, kas satur darba datus, vidē, kas nodrošina, ka tā ir labā stāvoklī. Mainot datortehniku vai datorprogrammas, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai visi nepieciešamie dati joprojām būtu pieejami vismaz tik ilgi, cik norādīts attiecīgajā apakšiedaļā. Ja šādas norādes nav, visi pieraksti jāuzglabā vismaz 5 gadus.

GM1 ORO.GEN.220. b) Uzskaite

UZSKAITE

Pierakstu uzglabāšanu mikrofilmās vai optiskos diskos var veikt jebkurā laikā. Pierakstiem visā uzglabāšanas laikā ir jābūt tikpat salasāmiem kā oriģinālajiem pierakstiem.

AOC APAKŠIEDAĻA – GAISA KUĢA EKSPLUATANTA SERTIFICĒŠANA

AMC1 ORO.AOC.100. Pieteikums gaisa kuģa apliecības (AOC) saņemšanai

PIETEIKUMA TERMIŅI

Lai saņemtu pirmreizējo AOC, pieteikumu iesniedz vismaz 90 dienas pirms plānoto ekspluatācijas darbību sākšanas. Ekspluatācijas rokasgrāmatu drīkst iesniegt vēlāk, taču ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānoto ekspluatācijas darbību sākšanas.

AMC1 ORO.AOC.110. Nomas līgums

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

Ja ekspluatants plāno nomāt gaisa kuģi, kompetentajai iestādei ir jāiesniedz šāda informācija:

a) gaisa kuģa tips, reģistrācijas zīmes un sērijas numurs;

b) reģistrētā īpašnieka vārds vai nosaukums un adrese;

c) spēkā esoša lidojumderīguma sertifikāta kopija;

d) nomas līguma kopija vai nomas nosacījumu apraksts, izņemot finanšu nosacījumus;

e) nomas darbības periods;

f) ja gaisa kuģi nomā ar apkalpi, trešās valsts AOC kopija un lidojumu darbības zonas.

Minētai informācijai pievieno paziņojumu, ko parakstījis nomnieks, apliecinot, ka nomas līguma slēdzēji pilnīgi saprot savus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

AMC1 ORO.AOC.110. c) Nomas līgums

GAISA KUĢA NOMĀŠANA AR APKALPI

Ja ekspluatants nomā trešajā valstī reģistrētu gaisa kuģi ar apkalpi un neplāno piemērot ES drošības prasības lidojumu darbībām un lidojumderīguma uzturēšanai, tam ir jāpierāda kompetentajai iestādei, ka tiek ievēroti standarti, kas līdzvērtīgi šādām prasībām:

a) komerciālajiem gaisa pārvadājumiem (CAT) IV pielikums (CAT daļa);

b) ORO daļa:

1) ORO.GEN.110. punkts un GEN apakšiedaļas 2. sadaļa;

2) ORO.MLR, izņemot ORO.MLR.105. punktu;

3) ORO.FC;

4) ORO.CC, izņemot ORO.CC.200. punktu un ORO.CC.210. a) punktu;

5) ORO.TC;

6) ORO.FTL, tostarp saistīto CS-FTL; un

7) ORO.SEC;

c) attiecīgā gadījumā V pielikums (SPA daļa);

d) attiecībā uz trešās valsts ekspluatanta lidojumderīguma uzturēšanas vadību M daļas6 B apakšiedaļa, C apakšiedaļa un G apakšiedaļa, izņemot M.A.707. un M.A.710. punktu;

e) attiecībā uz apkopes organizāciju, ko izmanto trešās valsts ekspluatants nomas periodā: 145. daļu7; un

f) ekspluatants iesniedz kompetentajai iestādei aprakstu, kurā sīki izklāstīts lidojuma laika ierobežojumu grafiks(-i), ekspluatācijas procedūras un drošības novērtējums, kas apliecina atbilstību b) punkta 1)–6) apakšpunktā noteiktajiem drošības mērķiem.

AMC2 ORO.AOC.110. c) Nomas līgums

GAISA KUĢA NOMĀŠANA AR APKALPI

Nomnieks reģistrē visus gadījumus, kad ir izmantoti iznomātāji, lai valsts, kas izdevusi AOC, varētu veikt pārbaudi.

GM1 ORO.AOC.110. c) Nomas līgums

GAISA KUĢA AR APKALPI ĪSTERMIŅA NOMĀŠANA

Ņemot vērā ekspluatācijas vajadzības, ekspluatants var noslēgt vispārēju vienošanos ar vairākiem trešo valstu ekspluatantiem, ar nosacījumu, ka šie ekspluatanti atbilst ORO.AOC.110. c) punkta prasībām. Šos trešo valstu ekspluatants nomnieks norāda sarakstā.

AMC1 ORO.AOC.110. f) Nomas līgums

GAISA KUĢA AR APKALPI IZNOMĀŠANA

Ja ekspluatants plāno iznomāt gaisa kuģi ar apkalpi, kompetentajai iestādei ir jāiesniedz šāda informācija:

a) gaisa kuģa tips, reģistrācijas zīmes un sērijas numurs;

b) nomnieka vārds vai nosaukums un adrese;

c) nomas līguma kopija vai nomas nosacījumu apraksts, izņemot finanšu nosacījumus; un

d) nomas līguma darbības periods.

AMC1 ORO.AOC.115. a) 1) Vienošanās par kodu koplietošanu

ATBILSTĪBAS SĀKOTNĒJĀ PĀRBAUDE

a) Lai pārliecinātos par trešās valsts ekspluatanta atbilstību piemērojamajiem ICAO standartiem, jo īpaši ICAO 1., 2., 8. un 18. pielikumam un attiecīgā gadījumā 6. pielikuma I un III daļai, ES ekspluatantam ir jāveic trešās valsts ekspluatanta revīzija, tostarp jāintervē personāls un jāpārbauda trešās valsts ekspluatanta materiāli tehniskā bāze.

b) Revīzijā galvenā vērība jāpievērš ekspluatanta operatīvajai, vadības un kontroles sistēmai.

AMC1 ORO.AOC.115. b) Kodu koplietošanas nosacījumi

KODU KOPLIETOŠANAS REVĪZIJAS PROGRAMMA

a) Ekspluatantam ir jāizstrādā kodu koplietošanas revīzijas programma, lai pastāvīgi pārraudzītu trešās valsts ekspluatanta atbilstību piemērojamajiem ICAO standartiem. Kodu koplietošanas revīzijas programmā ir jāietver

1) revīzijas metodoloģija (revīzijas ziņojums + atbilstības paziņojumi);

2) ziņas par konkrētajām auditējamajām darbības jomām;

3) kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai revīzijas rezultāti ir apmierinoši;

4) konstatējumu ziņošanas un labošanas sistēma;

5) pastāvīga uzraudzības sistēma;

6) revidenta kvalifikācija un pilnvarojums;

7) revīziju biežums.

b) Kodu koplietošanas trešās valsts operators ir jāauditē ne retāk kā 24 mēnešu intervālā. Pirmā 24 mēneša pārraudzības plānošanas cikla sākumu nosaka, pamatojoties uz pirmās revīzijas datumu, un pēc tam nosaka kārtējā 24 mēnešu plānošanas cikla sākuma un beigu datumus. Intervāls starp divām revīzijām nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

c) ES ekspluatantam ir jānodrošina, lai trešās valsts ekspluatants, kas izmanto koplietošanas kodus, tiktu auditēts pirms iepriekšējās revīzijas derīguma termiņa beigu datuma. Iepriekšējās revīzijas derīguma beigu datums kļūst par kārtējās revīzijas spēkā stāšanās datumu, ar noteikumu, ka kārtējās revīzijas noslēguma sanāksme tiek rīkota 150 dienu periodā pirms iepriekšējās revīzijas beigu datuma. Ja kārtējās revīzijas noslēguma sanāksme tiek rīkota agrāk, nevis 150 dienu laikā pirms iepriekšējās revīzijas beigu termiņa, šīs kārtējās revīzijas spēkā stāšanās datums ir revīzijas noslēguma sanāksmes rīkošanas datums. Kārtējās revīzijas derīguma termiņš ir 24 secīgi mēneši, sākot no revīzijas spēkā stāšanās dienas līdz revīzijas termiņa beigām.

d) Kodu koplietošanas revīziju var kopīgi izmantot vairāki ekspluatanti. Ja revīziju kopīgi izmanto vairāki ekspluatanti, jānodrošina, lai revīzijas pārskats visos veidos būtu pieejams visiem noteiktajā kārtībā identificētajiem ekspluatantiem.

e) Kad noslēgti visi revīzijas laikā identificētie konstatējumi, ES ekspluatants kompetentajai iestādei iesniedz revīzijas atbilstības paziņojumu, apliecinot, ka trešās valsts ekspluatants atbilst visiem piemērojamajiem drošības standartiem.

AMC2 ORO.AOC.115. b) Vienošanās par kodu koplietošanu

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

a) Sākotnējo revīziju un/vai pastāvīgu uzraudzību ES ekspluatanta vārdā var veikt trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kad ir gūts apliecinājums, ka

1) ar šo trešās puses pakalpojumu sniedzēju ir noslēgta dokumentēta vienošanās;

2) revīzijas standarti, ko piemēro trešās puses pakalpojumu sniedzējs, pietiekami precīzi atbilst regulējuma jomai;

3) trešās puses pakalpojumu sniedzējs izmanto novērtēšanas sistēmu, kas izstrādāta, lai novērtētu tāda kodu koplietotāja ekspluatācijas, vadības un kontroles sistēmu, kas ir trešās valsts ekspluatants;

4) ir nodrošināta trešās puses pakalpojumu sniedzēja, viņa novērtēšanas sistēmas neatkarība, kā arī revidentu objektivitāte;

5) revidenti ir atbilstīgi kvalificēti, un viņiem ir pietiekamas zināšanas, pieredze un profesionālā sagatavotība, tostarp darba vietā veikta apmācība, lai veiktu viņiem uzticētos pienākumus;

6) revīzijas tiek veiktas uz vietas;

7) ir nodrošināta piekļuve būtiskiem datiem un materiāli tehniskai bāzei tādā detalizācijas pakāpē, lai varētu pārliecināties par atbilstību piemērojamajām prasībām;

8) ES ekspluatantam ir nodrošināta piekļuve pilnam revīzijas pārskatam;

9) ir izstrādātas uzraudzības procedūras, lai nodrošinātu, ka kodu koplietotājs, kas ir trešās valsts ekspluatants, pastāvīgi atbilst piemērojamajām prasībām, ņemot vērā AMC1 ORO.AOC.115. b) b) un c) punktā minētos laika intervālus;

10) ir izstrādātas procedūras, lai kodu koplietotāju, kas ir trešo valstu ekspluatants, informētu par visām neatbilstībām piemērojamajām prasībām, veicamajām korektīvajām darbībām, šo korektīvo darbību izpildes kontroli un par konstatējumu slēgšanu.

b) Ja trešās valsts kodu koplietošanas ekspluatanta sākotnējai revīzijai vai pastāvīgas atbilstības uzraudzībai izmanto trešās puses pakalpojumu sniedzēju, ES ekspluatants netiek atbrīvots no ORO.AOC.115. punktā noteiktās atbildības.

c) ES ekspluatants uztur sarakstu, kurā reģistrēti tie kodu koplietošanas trešo valstu ekspluatanti, kurus uzrauga trešās puses pakalpojumu sniedzējs. Šis saraksts un trešās puses pakalpojumu sniedzēja sagatavotais revīzijas pārskats ir jādara pieejams kompetentajai iestādei pēc tās pieprasījuma.

AMC1 ORO.AOC.130. Lidojuma datu monitorings – lidmašīnas

LIDOJUMA DATU MONITORINGA (FDM) PROGRAMMA

a) AMC1-ORO.GEN.200. a) 1) punktā minētā drošības vadītāja pienākumos ietilpst jautājumu identificēšana un novērtēšana, un šo jautājumu nodošana vadītājam, kurš atbild par attiecīgo(-ajiem) procesu(-iem). Pēdējā minētā vadītāja pienākums ir veikt atbilstīgus un praktiski realizējamus drošības pasākumus pieņemamā laika posmā, kas atbilst problēmas nopietnībai.

b) Ar FDM programmu ekspluatantam ir jāspēj:

1) identificēt ekspluatācijas risku zonas un kvantitatīvi noteikt pašreizējo drošības rezervi;

2) identificēt un kvantitatīvi noteikt ekspluatācijas riskus, pievēršot uzmanību nestandarta, neparastu vai nedrošu apstākļu gadījumiem;

3) izmantot FDM informāciju par šādu atgadījumu regularitāti apvienojumā ar smaguma pakāpes aplēsēm, lai novērtētu drošības riskus un noteiktu, kurš no riskiem var kļūt nepieņemams, ja atklātās tendences turpinās;

4) izmantot attiecīgās koriģējošās darbības procedūras, tiklīdz ir identificēts, ka faktiski pastāv nepieņemams risks vai tendences rāda šādu iespējamību; un

5) apstiprināt šādu koriģējošo darbību efektivitāti, veicot pastāvīgu monitoringu.

c) FDM analīzes metodes ir šādas:

1) Pārsnieguma noteikšana: meklē novirzes no gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatas robežvērtībām un ekspluatācijas standartprocedūrām. Atlasa galveno notikumu kopu, kas aptver galvenās ekspluatanta interešu jomas. 1. pielikumā ir sniegts paraugu saraksts attiecībā uz AMC1 ORO.AOC.130. punktu. Notikumu noteikšanas robežvērtības pastāvīgi pārskata, lai atspoguļotu ekspluatanta spēkā esošās ekspluatācijas procedūras.

2) Visu lidojumu mērījumi: sistēma, kas nosaka, kāda ir normāla prakse. To var papildināt ar dažādu veidu aktuālu informāciju par katru lidojumu.

3) Statistika – datu virkne, kas tiek apkopota analīzes procesa veikšanai: ar šo metodi apkopo pietiekamu daudzumu datu par vairākiem lidojumiem, ko veic katrs gaisa kuģis, un sīkākus nozares datus, lai varētu ģenerēt informāciju par ātrumu un tendencēm.

d) FDM analīzes, novērtējuma un procesa kontroles rīki: lai no lidojuma digitālajiem datiem iegūto informāciju varētu efektīvi novērtēt, ir jānodrošina atbilstīgi informācijas tehnoloģiju rīki.

e) Izglītība un publikācijas: drošības informācijas koplietošana ir aviācijas drošības pamatprincips, kas jāievēro, lai samazinātu aviācijas nelaimes gadījumu rādītājus. Ekspluatantam gūtās mācības ir jānodod visiem attiecīgajiem darbiniekiem un attiecīgā gadījumā nozarei.

f) Prasībām par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu datiem, kas noteiktas CAT.GEN.MPA.195. punktā, ir augstāka prioritāte nekā FDM programmas prasībām. Šādos gadījumos FDR datiem ir jābūt izmeklēšanas datu sastāvdaļai un tos var neietvert deidentificēšanas nolīgumos.

g) Katram apkalpes loceklim ir pienākums ziņot par notikumiem. Tāpēc parasti apkalpei ir obligāti jāziņo par paaugstināta riska incidentiem, kas noteikti ar FDM starpniecību. Ja tas tā nav, apkalpei ir jāsniedz retrospektīvs ziņojums, kam jābūt ietvertam parastajā apdraudējumu, incidentu un aviācijas nelaimes gadījumu ziņošanas un analizēšanas procesā.

h) Datu atjaunošanas stratēģijai ir jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka tiek iegūta pietiekami reprezentatīva lidojumu informācija, lai uzturētu lidojumu pārskatu. Datu analīze ir jāveic pietiekami bieži, lai varētu veikt pasākumus, kas attiecas uz būtiskiem drošības jautājumiem.

i) Ir jāizstrādā tāda datu uzkrāšanas stratēģija, lai no pieejamajiem datiem varētu gūt lielāko praktisko labumu drošības jomā. Pilna datu kopa ir jāuzglabā līdz darbības un pārskatīšanas procesu pilnīgai pabeigšanai; pēc tam ilgtermiņa tendenču analīzes vajadzībām uzglabā mazāku datu kopu, kas attiecas uz slēgtajiem jautājumiem. Programmas vadītāji var saglabāt pilna lidojuma deidentificēto datu paraugus dažādām ar drošību saistītām vajadzībām (sīkākai analīzei, apmācībai, salīdzinošai novērtēšanai utt.).

j) Izstrādājot datu pieejas un drošības politiku, jānodrošina, ka informācija ir pieejama tikai pilnvarotām personām. Ja piekļuve datiem nepieciešama lidojumderīguma un apkopes vajadzībām, ir jābūt izstrādātai procedūrai, lai netiktu izpausta apkalpes identitāte.

k) Procedūrai, kas nodrošina apkalpes identitātes neizpaušanu, ir jābūt rakstiskam dokumentam, ko parakstījušas visas puses (aviolīnijas vadība, lidojuma apkalpes locekļu pārstāvji, kurus izvirzījusi arodbiedrība vai paši lidojuma apkalpes locekļi). Šajā procedūrā ir obligāti jādefinē:

1) FDM programmas mērķis;

2) datu pieejas un drošības politika, saskaņā ar kuru pieeja informācijai tiek piešķirta konkrētām pilnvarotām personām pēc to amata;

3) metode, kā tiek iegūti deidentificētie apkalpes sniegtie dati par notikumiem, kuriem kontekstuālas informācijas iegūšanai ir nepieciešama lidojuma īpaša uzraudzība; ja ir nepieciešama saziņa ar apkalpi, pilnvarotā(-s) persona(-s) var arī nebūt programmas vadītājs vai par drošību atbildīgais vadītājs, bet gan trešā puse (starpnieks), par kuru arodbiedrība vai personāls ir vienojies ar vadību;

4) datu uzkrāšanas politika un pārskatatbildība, tostarp datu drošības nodrošināšanas pasākumi;

5) nosacījumi, saskaņā ar kuriem ir veicamas konsultatīvās instruktāžas vai korektīvās mācības; šie pasākumi vienmēr ir jāveic konstruktīvā veidā, nevis piemērojot sodus;

6) pie kādiem nosacījumiem konfidencialitāti drīkst neievērot rupjas nolaidības vai nozīmīgu nepārejošu drošības problēmu dēļ;

7) lidojuma apkalpes pārstāvja(-u) piedalīšanās datu, darbības un pārskata procesa novērtēšanā un ieteikumu izvērtēšanā; un

8) ar FDM konstatēto atzinumu publicēšanas politika.

1) FDM datu iegūšanai var izmantot dažādas lidaparāta sistēmas un iekārtas, sākot no pilnā ekspresanalīzes reģistratora (QAR), kas ir instalēts modernajos gaisa kuģos, kuriem ir digitālās sistēmas, līdz pat vienkāršam trieciendrošam reģistratoram, kāds ir pieejams vecākos vai ne tik modernos gaisa kuģos. Pēdējā minētajā gadījumā analīzes potenciāls, ko dod samazinātais datu kopums, varētu mazināt drošības jomā iegūstamo labumu. Ekspluatantam ir jānodrošina, ka FDM izmantošana neietekmē aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanai nepieciešamo iekārtu funkcionālo izmantojamību.

GM1 ORO.AOC.130. Lidojuma datu uzraudzība – lidmašīnas

FDM PROGRAMAS DEFINĒŠANA

Šajos norādījumos FDM programmu definē kā proaktīvu un uz sodiem nebalstītu programmu, ko izmanto ikdienas lidojumos reģistrēto datu apkopošanai un analizēšanai, lai uzlabotu aviācijas drošību.

a) FDM analīzes paņēmieni

1) Pārsnieguma noteikšana

i) FDM programmas izmanto, lai noteiktu pārsniegumus, piemēram, atkāpes no lidojumu rokasgrāmatas robežvērtībām, ekspluatācijas standartprocedūrām (SOP) vai labas lidotprasmes. Parasti izveido galveno notikumu kopumu, kas nosaka ekspluatantu galvenās interešu jomas.

Piemēram, liels atraušanās leņķa ātrums, plūsmas atrāvuma brīdinājums, brīdinājuma sistēma par bīstamu tuvošanos zemei (GPWS), ātruma ar izlaistiem aizplākšņiem robežas pārsniegšana, nolaišanās ar palielinātu ātrumu, nolaišanās virs/zem glisādes un smaga nosēšanās.

ii) Aktivizējošās loģiskās izteiksmes var būt vienkāršas pārsniegumu vērtības, piemēram, sarkanās skalas vērtības. Vairumā gadījumu tās tomēr ir saliktas izteiksmes, kas definē noteiktus lidojuma režīmus, gaisa kuģa konfigurāciju, vai ar kravnesību saistītos nosacījumus. Izmantojot analītisko programmatūru, iespējams arī definēt dažādas noteikumu kopas, kas atkarīgas no lidostas vai ģeogrāfiskajām īpatnībām. Piemēram, lidostās, kurās jāievēro trokšņa ierobežošanas pasākumi, var tikt izmantotas stāvākas glisādes nekā parasti, ja jālaižas pāri apdzīvotām vietām. Turklāt dažkārt ir lietderīgi definēt dažādas pārsniegumu pakāpes (piemēram, zema, vidēja, augsta līmeņa pārsniegums).

iii) Konstatētās pārsniegumu vērtības ir vērtīga informācija, kas var papildināt lidojuma apkalpes ziņojumos sniegto informāciju.

Piemēram, nosēšanās ar samazinātu aizplākšņu leņķi, avārijas augstuma samazināšana, dzinēja atteice, pārtraukta pacelšanās, aiziešana uz otro riņķi, gaisa kuģa sadursmju brīdināšanas sistēma (ACAS) vai GPWS brīdinājumi un sistēmas darbības traucējumi.

iv) Ekspluatants var arī modificēt galveno notikumu standartkopu, lai uzskaitītu unikālas situācijas, ar kurām tas regulāri sastopas, vai lietotās SOP.

Piemēram, lai izvairītos no traucējumu pārsniegumu ziņojumiem saistībā ar nestandarta instrumentālo izlidošanas shēmu.

v) Ekspluatants var arī noteikt jaunus noteikumus, lai pievērstos konkrētām problēmzonām.

Piemēram, ierobežojumi izmantot noteiktus aizplākšņu iestatījumus, lai palielinātu detaļu kalpošanas laiku.

2) Visu lidojumu mērījumi

Ar FDM tiek saglabāti visu lidojumu dati, ne tikai to lidojumu dati, kuros novēroti nozīmīgi notikumi. Tiek saglabāta atlasītu parametru kopa, kas ir pietiekama, lai raksturotu katru lidojumu, un ļauj veikt salīdzinošo analīzi lielam ekspluatācijas parametru skaitam. Veidojošās tendences var konstatēt un novērot vēl pirms noviržu kontrollīmeņu sasniegšanas.

Uzraudzīto parametru piemēri: pacelšanās svars, aizplākšņu iestatījums, temperatūra, rotācijas un atraušanās ātrums pret paredzēto ātrumu, maksimālais garensveres leņķa ātrums un telpiskais stāvoklis rotācijas laikā, kā arī šasijas ievilkšanas ātrums, augstums un laiks.

Salīdzinošās analīzes piemēri: garensveres leņķa ātrums pretstatā mazam pacelšanās svaram, nolaišanās labos laika apstākļos pretstatā sliktiem laika apstākļiem, zemskare uz gariem skrejceļiem pretstatā īsiem skrejceļiem.

3) Statistika

Analīzes vajadzībām apkopo datu sērijas: parasti apkopo tādus datus kā ar katru gaisa kuģi veikto lidojumu skaitu un sīkākus nozares datus, lai varētu ģenerēt informāciju par ātrumu un tendencēm.

4) Ar lidojuma incidentiem saistīto datu izmeklēšana

Reģistrētie dati sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj izsekot incidentus un citus tehniskos ziņojumus. Parasti ar tiem ir lietderīgi papildināt lidojuma apkalpes sniegtos iespaidus un informāciju. Reģistrētie dati arī sniedz precīzu priekšstatu par sistēmas statusu un raksturojumiem, kas ir būtiski cēloņu un seku sakarību noteikšanai.

Piemēri incidentiem, kuru gadījumā reģistrētie dati var būt noderīgi:

- augstas darba slodzes apstākļi pilotu kabīnē, ko izraisījuši tādi rādītāji kā novēlota augstuma samazināšana, novēlota kursa radiobākas un/vai glisādes pārtveršana, novēlota nosēšanās konfigurācija;

- nestabilizēta un paātrināta nolaišanās, novirze no glisādes utt.;

- noteikto ekspluatācijas robežvērtību pārsniegumi (piemēram, pārsniegta ātruma ar izlaistiem aizplākšņiem robežvērtība, dzinēja temperatūras pārsniegums);

- pēcstrūklas turbulences, turbulences vai citu vertikālo paātrinājumu gadījumi.

Jāpiebilst, ka reģistrētajiem lidojumu datiem ir ierobežojumi, piemēram, ne visa informācija, kas parādās uz lidojuma apkalpes displejiem, tiek ierakstīta, reģistrēto datu avots var atšķirties no avota, ko izmanto pilotēšanas instrumenti, parametra izlases biežums vai reģistrēšanas izšķirtspēja var nebūt pietiekama, lai iegūtu precīzu informāciju.

5) Lidojumderīguma uzturēšana

Lidojumderīguma uzturēšanas funkcijas nodrošināšanai var izmantot visa lidojuma mērījumu datus un konstatētos pārsniegumus. Piemēram, dzinēju uzraudzības programmas izmanto dzinēju darbības datus, lai noteiktu to darbības efektivitāti un prognozētu iespējamās atteices.

Piemēri izmantošanai lidojumderīguma uzturēšanā: dzinēja vilces līmeņa un gaisa kuģa korpusa frontālās pretestības mērījumi, avionikas un citu sistēmu veiktspējas monitorings, lidojumu kontroles sniegums un bremžu un šasijas lietojums.

b) FDM aprīkojums

1) Vispārīgas prasības

FDM programmas parasti izmanto sistēmas, kas vāc lidojuma datus, pārveido tos analīzei piemērotā formātā un ģenerē ziņojumus un vizualizācijas materiālus, kas palīdz datu izvērtēšanā. Parasti efektīvai FDM programmas īstenošanai nepieciešams šāds aprīkojums:

i) gaisa kuģa borta ierīce, kas apkopo un reģistrē dažādu lidojuma parametru datus;

ii) līdzekļi gaisa kuģī ierakstīto datu pārnešanai uz datu apstrādes staciju, kas atrodas uz zemes;

iii) uz zemes izvietotā datorsistēma, kas analizē datus, identificē atkāpes no plānotā snieguma, ģenerē ziņojumus, kas palīdz traktēt nolasītos rādījumus, utt.;

iv) fakultatīva programmatūra dinamiskai lidojuma attēlošanai, kas ļauj integrēt visus datus un parādīt tos, imitējot lidojuma apstākļus un tādējādi palīdzot vizualizēt faktiskos notikumus.

2) Gaisa kuģa aprīkojums

i) FDM programmas efektivitātes nodrošināšanai dažkārt nepietiek ar tiem lidojuma parametriem un lidojuma datu borta informācijas reģistrēšanas iekārtas reģistrēšanas kapacitāti, kas tiek prasīta aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanai. Ir pieejami citi tehniskie risinājumi, tostarp šādi:

a) ekspresanalīzes reģistratori (QAR). QAR uzstāda gaisa kuģī un ar to reģistrē lidojuma datus uz nedārga izņemama datu nesēja;

b) dažas sistēmas automātiski lejupielādē ierakstīto informāciju ar drošu bezvadu sistēmu starpniecību, kad gaisa kuģis atrodas vārtu tuvumā. Ir arī tādas sistēmas, kas nodrošina reģistrēto datu analīzi uz gaisa kuģa borta lidojuma laikā.

ii) Atkarībā no gaisa kuģu flotes, maršrutu struktūras un izmaksu apsvērumiem nosaka izmaksu ziņā efektīvāko metodi datu saņemšanai no gaisa kuģa.

3) Uz zemes izvietotais datu atskaņošanas un analīzes aprīkojums

i) No gaisa kuģa datu reģistrācijas iekārtas dati tiek lejupielādēti uz datu apstrādes staciju, kas atrodas uz zemes, kur dati tiek droši uzglabāti, lai aizsargātu šo sensitīvo informāciju.

ii) Ar FDM programmām ģenerē lielu datu apjomu, kuru apstrādei nepieciešama īpaša analīzes programmatūra.

iii) Analīzes programmatūra pārbauda lejupielādētos lidojuma datus, lai atklātu iespējamās anomālijas.

iv) Analīzes programmatūra var būt šāda: anotēti datu izsekošanas attēlojumi, inženiertehnisko vienību saraksti, nozīmīgāko incidentu vizualizācija, piekļuve interpretējamiem materiāliem, saikne ar citu drošības informāciju un statiskajām prezentācijām.

c) FDM praksē

1) FDM process

Ekspluatanti, piemērojot FDM programmu, parasti izmanto noslēgtu ciklu, piemēram:

i) izveido bāzlīniju: ekspluatanti vispirms nosaka ekspluatācijas parametru bāzlīniju, attiecībā pret kuru var atklāt un izmērīt parametru vērtību izmaiņas.

Piemēri: nestabilu nolaišanos vai smagu nosēšanos proporcija.

ii) Pievērš uzmanību neparastiem vai nedrošiem apstākļiem: lietotājs nosaka, kad rodas nestandarta, neparasti vai pamatā nedroši apstākļi; salīdzinot tos ar drošības rezerves bāzlīniju, izmaiņas iespējams kvantitatīvi novērtēt.

Piemērs: nestabilu nolaišanos (vai citu nedrošu notikumu) skaita pieaugums noteiktās vietās.

iii) Identificē nedrošas tendences: tendences tiek noteiktas, pamatojoties uz atgadījumu biežumu un smaguma pakāpi. Līdztekus izvērtējot smaguma pakāpi, tiek novērtēti riski, lai noteiktu, kuri no tiem var kļūt nepieļaujami, tendencei turpinoties.

Piemērs: ieviešot jaunu procedūru, ir palielinājies augstuma samazināšanas ātrums, kas gandrīz izraisa GPWS brīdinājumus.

iv) Risku mazināšana: tiklīdz tiek atklāts nepieņemams risks, nosaka un īsteno atbilstošus riska mazināšanas pasākumus.

Piemērs: konstatējot palielinātu augstuma samazināšanas ātrumu, tiek izmainītas SOP, lai uzlabotu gaisa kuģa vadību attiecībā uz optimālā/maksimālā augstuma samazināšanas ātruma izvēli.

v) Efektivitātes uzraudzība: kad ir veiktas koriģējošas darbības, to efektivitāte tiek uzraudzīta, lai pārliecinātos, ka, tās veicot, ir mazinājies identificētais risks un riski nav pārnesti uz citām sistēmas vietām.

Piemērs: pārliecinās, ka citi drošības pasākumi lidlaukā, kur tika konstatēts palielināts augstuma samazināšanas ātrums, nav kļuvuši mazāk efektīvi pēc izmaiņām gaisa kuģa nolaišanās procedūrās.

2) Analīze un turpmākā rīcība

i) FDM datus parasti sagatavo reizi mēnesī vai īsākos intervālos. Tad pārskata datus, lai identificētu konkrētus pārsniegumus un nevēlamu tendenču parādīšanos un lai nodotu informāciju gaisa kuģu apkalpēm.

ii) Ja ir konstatēti acīmredzami pilota lidotprasmes trūkumi, tiek dzēsta personu identificējošā informācija, lai aizsargātu lidojuma apkalpes identitāti. Informāciju par konkrētajiem pārsniegumiem nodod ekspluatanta ieceltajai personai (drošības vadītājam, kuģa gaisa apkalpes pārstāvim, par kuru puses ir vienojušās, uzticamam starpniekam), kas konfidenciāli aprunājas ar pilotu. Ekspluatanta ieceltā persona sazinās ar pilotu, lai noskaidrotu apstākļus, saņemtu atgriezenisko informāciju un sniegtu padomus un ieteikumus, kā atbilstīgi rīkoties. Attiecīgās darbības varētu būt pilota periodiska apmācība (ko veic konstruktīvā veidā, nevis ar soda sankcijām), rokasgrāmatu pārskatīšana, ATC un lidostas ekspluatācijas procedūru izmaiņas.

iii) Turpmāko rīcību uzraudzība ļauj novērtēt korektīvo darbību efektivitāti. No lidojuma apkalpes saņemtā atgriezeniskā informācija ir būtiska, lai atklātu un risinātu drošības problēmas, un to var iegūt, saņemot atbildes uz, piemēram, šādiem jautājumiem:

a) Vai vēlamie rezultāti tiek sasniegti pietiekami ātri?

b) Vai problēmas tiešām tika atrisinātas, vai tikai pārvietotas uz citu sistēmas vietu?

c) Vai ir parādījušās jaunas problēmas?

iv) Visus notikumus parasti arhivē datubāzē. Datubāzi izmanto, lai datus sašķirotu, pārbaudītu un atspoguļotu viegli uzveramā veidā vadības ziņojumos. Ar laiku šie arhivētie dati var uzrādīt veidojošās tendences un apdraudējumus, kas citādi paliktu nepamanīti.

v) Pieredzi, kas iegūta, īstenojot FDM programmu, ir vērts iekļaut ekspluatanta drošības veicināšanas programmās. Drošības jautājumus var popularizēt ar dažādiem līdzekļiem, piemēram, ar laikrakstu, lidojumu drošības žurnālu starpniecību, izskatīt piemērus mācībās un trenažieru nodarbībās, sniegt periodiskos ziņojumus nozares un kompetentajām iestādēm. Tomēr ir rūpīgi jāpārliecinās, ka no visas informācijas, kas iegūta ar FDM programmas starpniecību un ko paredzēts izmantot mācībās vai drošības popularizēšanas pasākumā, ir dzēsta personu identificējošā informācija.

vi) Visi panākumi un neveiksmes jāreģistrē, salīdzinot plānotos programmas mērķus ar sagaidāmajiem rezultātiem. Šī informācija kalpos par pamatu FDM programmas pārskatīšanai un programmu izstrādei nākotnē.

d) Efektīvas FDM programmas priekšnosacījumi

1) FDM datu aizsardzība

FDM programmu integritāte atkarīga no FDM datu aizsardzības. Jebkura datu izpaušana ar mērķi, kas nav saistīts ar drošības pārvaldību, var nelabvēlīgi ietekmēt brīvprātīgu FDM datu sniegšanu un tādējādi nelabvēlīgi ietekmēt arī lidojumu drošību.

2) Uzticēšanās

Lai FDM programma sekmīgi darbotos, starp vadību un lidojuma apkalpi ir jāvalda uzticībai. Šo uzticību var veicināt:

i) lidojuma apkalpes pārstāvju agrīna iesaistīšanās FDM programmas izstrādāšanā, ieviešanā un ekspluatācijā;

ii) vadības un lidojuma apkalpes oficiāla vienošanās, kurā identificētas datu izmantošanas un aizsardzības procedūras;

iii) datu drošība, ko pastiprina ar šādiem pasākumiem:

A) stingri ievēro vienošanās nosacījumus;

B) ekspluatants datu pieejamību nodrošina stingri ierobežotam noteiktam personu lokam;

C) cieša kontrole, lai nodrošinātu, ka identificējošie dati tiek turēti drošībā; un

D) nodrošina, ka uzņēmuma vadība operatīvi risina ekspluatācijas problēmas.

3) Nepieciešamā drošības kultūra

Efektīvu drošības kultūru parasti raksturo šādas pazīmes:

i) augstākā vadība apliecina centienus veicināt drošības kultūru proaktīvā veidā;

ii) ekspluatanta politika, kas attiecas uz FDM programmu, nav vērsta uz sodu piemērošanu;

iii) drošības vadītāja pārraudzībā FDM programmu vada ieceltais personāls, kam ir augsta līmeņa specializācija un materiāli tehniskais atbalsts;

iv) risku identificēšanai un novērtēšanai piesaista personas, kurām ir atbilstīgas speciālās zināšanas (piemēram, pilotiem ir pieredze attiecībā uz analizējamo gaisa kuģa tipu);

v) novērojot gaisa kuģu flotes tendences, dati tiek apkopoti par daudziem lidojumiem, nevis uzmanība tiek pievērsta tikai konkrētiem notikumiem;

vi) labi strukturēta sistēma, kas ļauj aizsargāt datu konfidencialitāti; un

vii) efektīva sakaru sistēma informācijas par apdraudējumu (un sekojošo riska novērtējumu) izplatīšanai uzņēmuma iekšienē un citām organizācijām, lai veiktu savlaicīgus drošības pasākumus.

e) FDM programmas ieviešana

1) Vispārīgi apsvērumi

i) Lai ieviestu FDM programmu, parasti jāveic šādas darbības:

A) vadībai ir jānoslēdz oficiāla vienošanās ar lidojuma apkalpi;

B) jāizveido un jāpārbauda ekspluatācijas un drošības procedūras;

C) jāuzstāda aprīkojums;

D) jāatlasa un darbam ar programmu jāapmāca pieredzējis un uzticams personāls; un

E) jāsāk datu analīze un validēšana.

ii) Lai apgūtu operatīvo FDM programmu, ekspluatantam, kam nav pieredzes ar FDM, varētu būt nepieciešams viens gads. Vēl gads var būt vajadzīgs, lai parādītos pirmie rezultāti attiecībā uz drošību un izmaksu efektivitāti. Uzlabojot analītisko programmatūru vai izmantojot specializētos ārpakalpojumus, šos termiņus var saīsināt.

2) FDM programmas mērķi un uzdevumi

i) Kā jebkurā projektā ir nepieciešams noteikt darba uzdevumus un virzienus. Ieteicams izmantot pakāpenisku pieeju, kas ļautu izveidot pamatu, uz kura vēlāk attīstīties tālāk. Moduļu principa izmantošana ļaus veikt paplašināšanos, dažādošanu un izaugsmi, pamatojoties uz iegūto pieredzi.

Piemērs: izmantojot modulāru sistēmu, vispirms apskata tikai ar drošību saistītos pamatjautājumus. Otrajā posmā pievieno dzinēju stāvokļa uzraudzību utt. Nodrošina savietojamību ar citām sistēmām.

ii) Katram posmam izstrādā uzdevumu kopumu, sākot ar pirmās nedēļas rezultātu apkopošanu un pirmo atskaišu sastādīšanu līdz pat regulārai datu analīzei; tādējādi katrs izpildītais uzdevums ļaus apzināties sasniegto.

Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķi varētu būt, piemēram, šādi:

A) Īstermiņa mērķi:

- izveidot datu lejupielādes procedūras, pārbaudīt atskaņošanas programmatūru un identificēt gaisa kuģa defektus;

- validēt un izmeklēt pārsniegumu datus; un

- izveidot lietotājam pieņemamu regulārās atskaites formātu, lai izceltu konkrētus pārsnieguma rādītājus un atvieglotu attiecīgo statistikas datu ieguvi.

B) Vidēja termiņa mērķi:

- sagatavot gada pārskatu, iekļaujot tajā galvenos darbības rādītājus;

- pievienot citus analīzes moduļus (piemēram, lidojumderīguma uzturēšanas moduli); un

- sagatavot plānu, kuri nākamie gaisa kuģi tiks pievienoti programmai.

C) Ilgtermiņa mērķi:

- saistīt FDM informāciju vienotā ekspluatanta drošības informācijas sistēmu tīklā;

- nodrošināt FDM jebkurai piedāvātai alternatīvai apmācības un kvalifikācijas programmai (ATQP); un

- veikt izlietojuma un stāvokļa uzraudzību, lai samazinātu rezerves daļu krājumus.

iii) Sākotnēji koncentrēšanās uz dažām labi pazīstamām interešu jomām palīdzēs pierādīt sistēmas efektivitāti. Atšķirībā no neorganizētas pieejas mērķtiecīgai pieejai ir lielākas iespējas gūt panākumus jau darba sākumposmā.

Piemēri: sasteigta nolaišanās vai nelīdzeni skrejceļi konkrētos lidlaukos. Šādu pazīstamu problēmu jomu analīze var sniegt noderīgu informāciju arī citu jomu analīzei.

3) FDM darba grupa

i) Pieredze rāda, ka „grupa”, kas vajadzīga FDM programmas īstenošanai, var būt viens cilvēks, ja gaisa kuģu flote ir neliela, līdz īpašai nodaļai, ja gaisa kuģu flote ir liela. Turpmākajā aprakstā uzskaitītas dažādas izpildāmās funkcijas, tomēr ne katrai no tām vajadzīga atsevišķa štata vienība.

A) Grupas vadītājs: ir svarīgi, lai grupas vadītājam uzticētos un viņu pilnībā atbalstītu gan vadība, gan lidojuma apkalpe. Grupas vadītājs darbojas neatkarīgi no citiem vidējā posma vadītājiem un sniedz ieteikumus, ko visi uzskata par godprātīgiem un objektīviem. Šai personai ir jābūt labām analītiskajām, uzstāšanās un vadības prasmēm.

B) Lidojumu interpretētājs: šī persona parasti ir lidojumus veicošs pilots (vai, iespējams, nesen atvaļināts gaisa kuģa komandieris vai lidošanas instruktors), kas labi zina ekspluatanta lidojumu maršrutu tīklu un attiecīgo gaisa kuģi. Šī grupas locekļa dziļās zināšanas par standartprocedūrām, gaisa kuģa pilotēšanas raksturojumiem, lidlaukiem un maršrutiem tiek izmantotas, lai piešķirtu FDM datiem ticamu kontekstu.

C) Tehnisko datu interpretētājs: šī persona interpretē FDM datus, ņemot vērā gaisa kuģa ekspluatācijas tehniskos aspektus, un labi pārzina spēka iekārtu, struktūras un sistēmu nodaļu prasības attiecībā uz informāciju, kā arī visas citas tehniskās uzraudzības programmas, kuras izmanto ekspluatants.

D) Kontrolieris: šī persona nodrošina saikni starp gaisa kuģu flotes vai mācību nodaļas vadītājiem un lidojuma apkalpēm, kas iesaistītas FDM atspoguļotajos notikumos. Šajā amatā var strādāt persona, kurai ir labas prasmes darbā ar cilvēkiem un pozitīva attieksme pret drošības izglītību. Parasti šim darbam izvēlas lidojuma apkalpju asociācijas pārstāvi vai „uzticamu starpnieku”, un tā ir vienīgā persona, kas drīkst saistīt personu identificējošus datus ar konkrētu notikumu. Svarīgi, ka šai personai uzticas gan vadība, gan lidojuma apkalpe.

E) Inženiertehniskā nodrošinājuma speciālists: parasti tas ir avionikas speciālists, kas uzrauga FDR sistēmu obligāto darbspējīguma prasību ievērošanu. Šim grupas loceklim ir jāzina FDM un ar to saistītās sistēmas, kas vajadzīgas programmas īstenošanai.

F) Atskaņošanas operators un administrators: šī persona ir atbildīga par sistēmas ikdienas ekspluatāciju, ziņojumu gatavošanu un analīzi.

ii) Visiem FDM grupas locekļiem nepieciešama atbilstoša apmācība vai pieredze savā attiecīgajā datu analīzes jomā. Katram grupas loceklim jāpiešķir saprātīgi daudz laika regulārai FDM uzdevumu veikšanai.

AMC1 ORO.AOC.130. Lidojuma datu uzraudzība – lidmašīnas. 1. pielikums

FDM NOTIKUMU TABULA

Šajā tabulā piemēru veidā ir sniegti FDM notikumi, kurus var turpmāk pilnveidot, izmantojot ekspluatantam un lidmašīnai specifiskas robežvērtības. Šī tabula ir ilustratīva un nav pilnīga.

| Notikumu grupa | Apraksts |
| --- | --- |
| Pacelšanās pārtraukta | Pacelšanās pārtraukta pie liela ātruma |
| Pacelšanās garensveres leņķis | Pie pacelšanās augsts garensveres leņķa ātrums |
|  | Pacelšanās laikā augsts stāvoklis pēc garensveres |
| Atraušanās ātrums | Liels atraušanās ātrums |
|  | Zems atraušanās ātrums |
| Augstuma uzņemšanas laikā augstuma zudumi | Sākotnējais augstuma uzņemšanas augstuma zudums 20 pēdu augstumā virs zemes līmeņa (AGL) līdz 400 pēdu augstumā virs lidlauka līmeņa (AAL) |
|  | Sākotnējais augstuma uzņemšanas augstuma zudums 400 pēdu līdz 1 500 pēdu augstumā AAL |
| Lēna augstuma uzņemšana | Pēc pacelšanās paiet pārmērīgi ilgs laiks, lai sasniegtu 1000 pēdu augstumu AAL |
| Augstuma uzņemšanas ātrums | Liels augstuma uzņemšanas ātrums zem 400 pēdu augstuma AAL |
|  | Liels augstuma uzņemšanas ātrums no 400 pēdu augstumā AAL līdz 1000 pēdu augstumā AAL |
|  | Zems augstuma uzņemšanas ātrums no 35 pēdu augstumā AGL līdz 400 pēdu augstumā AAL |
|  | Zems augstuma uzņemšanas ātrums no 400 pēdu augstumā AAL līdz 1500 pēdu augstumā AAL |
| Liels augstuma samazināšanās ātrums | Liels augstuma samazināšanās ātrums zem 2000 pēdu augstuma AGL |
| Aiziešana uz otro riņķi | Aiziešana uz otro riņķi zem 1000 pēdu augstuma AAL |
|  | Aiziešana uz otro riņķi virs 1000 pēdu augstuma AAL |
| Zema nolaišanās | Nolaižoties atrodas zemu |
| Glisādes slīpums | Novirze zem glisādes slīpuma |
|  | Novirze virs glisādes slīpuma (zem 600 pēdu augstuma AGL) |
| Nolaišanās jauda | Nolaižoties zema jauda |
| Nolaišanās ātrums | Liels nolaišanās ātrums 90 sekunžu laikā no zemskares |
|  | Liels nolaišanās ātrums zem 500 pēdu augstuma AAL |
|  | Liels nolaišanās ātrums zem 500 pēdu augstuma AGL |
|  | Zems nolaišanās ātrums 2 minūšu laikā no zemskares |
| Nosēšanās aizplāksnis | Novēlots nosēšanās aizplāksnis (nav vietā zem 500 pēdu augstuma AAL) |
|  | Nosēšanās ar samazinātu aizplākšņu leņķi |
|  | Aizplākšņa slodzes noņemšanas sistēmas darbība |
| Nosēšanās garensvere | Nosēžoties augsts stāvoklis pēc garensveres |
|  | Nosēžoties zems stāvoklis pēc garensveres |
| Sānsveres leņķi | Pārmērīgs sānsveres leņķis zem 100 pēdu augstuma AGL |
|  | Pārmērīgs sānsveres leņķis 100 pēdu AGL līdz 500 pēdu augstumā AAL |
|  | Pārmērīgs sānsveres leņķis virs 500 pēdu augstuma AGL |
|  | Pārmērīgs sānsveres leņķis zemes tuvumā (zem 20 pēdu augstuma AGL) |
| Normāls paātrinājums | Augsts normālais paātrinājums uz zemes |
|  | Augsts normālais paātrinājums lidojumā aizplākšņi augšā (+/- pieaugums) |
|  | Augsts normālais paātrinājums lidojumā aizplākšņi lejā (+/- pieaugums) |
|  | Augsts normāls paātrinājums nosēžoties |
| Anormāla konfigurācija | Pacelšanās konfigurācijas brīdinājums |
|  | Agrīna konfigurācijas maiņa pēc pacelšanās (aizplāksnis) |
|  | Aerodinamiskā bremzēšana ar aizplākšņiem |
|  | Aerodinamiskā bremzēšana, nolaižoties zem 800 pēdu augstuma AAL |
|  | Aerodinamiskā bremzēšana nav iedarbināta zem 800 pēdu augstuma AAL |
| Brīdinājums par bīstamu tuvošanos zemei | Brīdinājuma sistēmas par bīstamu tuvošanos zemei (GPWS) darbība – augsta trauksme |
|  | GPWS darbība – viegls brīdinājums |
|  | GPWS darbība – vēja nobīdes brīdinājums |
|  | GPWS darbība – viltus trauksme |
| Gaisa kuģa sadursmju brīdināšanas sistēma (ACAS II) | ACAS darbība - ieteikums attiecībā uz izvairīšanos no sadursmes |
| Plūsmas norāvuma/ kratīšanas rezerve | Vadības stūres vibrācija |
|  | Vadības stūres viltus vibrācija |
|  | Samazināta cēlējspēka rezerve, izņemot zemes tuvumā |
|  | Samazināta cēlējspēka rezerve pacelšanās brīdī |
|  | Zema kratīšanas rezerve (virs 20 000 pēdu augstumā) |
| Gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas ierobežojumi | Maksimālā ekspluatācijas ātruma ierobežojuma (VMO) pārsniegums |
|  | Maksimālā ekspluatācijas ātruma ierobežojuma (MMO) pārsniegums |
|  | Aizplākšņa uzraksta ātruma pārsniegums |
|  | Šasijas nolaišanas ātruma pārsniegums |
|  | Šasijas izvēles uz augšu/uz leju ātruma pārsniegums |
|  | Aizplākšņa/priekšspārna augstuma pārsniegums |
|  | Maksimālā ekspluatācijas augstuma pārsniegums |

GM2 ORO.AOC.130. Lidojuma datu uzraudzība – lidmašīnas

LIDOJUMA DATU UZRAUDZĪBA

Papildu norādījumi attiecībā uz lidojuma datu uzraudzības sistēmas izveidošanu ir atrodami

AK Civilās aviācijas pārvaldes dokumentā CAP 739 (Lidojuma datu uzraudzība).

AMC1 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam

IECELTĀS PERSONAS

a) Persona var ieņemt vairākus amatus, ja šāda kārtība ir uzskatāma par pieņemamu un pareizi atbilst darbību mērogam un apjomam.

b) Amatā iecelto personu funkciju un pienākumu aprakstu, tostarp šo personu vārdu, uzvārdu, norāda ekspluatācijas rokasgrāmatā.

c) AOC turētājs izstrādā kārtību, lai nodrošinātu uzraudzības procesu nepārtrauktību amatā iecelto personu prombūtnes laikā.

d) Ja personu amatā ir iecēlis viens AOC turētājs, šo personu nevar iecelt amatā cits AOC turētājs, ja vien par to nav panākta vienošanās ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

e) Ar amatā ieceltajām personām noslēdz darba līgumu, paredzot pietiekamu darba stundu skaitu, kas nepieciešams ar ekspluatācijas darbību mērogu un apjomu saistīto vadības funkciju izpildei.

AMC2 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam

AMATĀ IECELTO PERSONU PIENĀKUMU APVIENOŠANA

a) Atkarībā no ekspluatācijas darbību būtības un mēroga izvērtē, vai ir pieņemams, ka viena persona var pildīt vairākus amatus, iespējams, apvienojumā ar atbildīgā vadītāja amatu. Īpaši ir jāpievērš uzmanība divām jomām, proti, personas kompetencei un individuālai spējai pildīt savus pienākumus.

b) Ja persona pilda pienākumus dažādās atbildības jomās, tās kompetencei ir jāatbilst prasībām, ko piemēro personai, kura ieņem tikai vienu amatu.

c) Personas spēja veikt savus pienākumus, pirmkārt, ir atkarīga no ekspluatācijas darbību mēroga. Taču, ņemot vērā organizācijas struktūras vai darbību kompleksumu, amatu apvienošana, kas varētu būt pieņemama citos apstākļos, ne vienmēr ir iespējama vai arī ir ierobežota.

d) Vairumā gadījumu pienākumi tiek noteikti vienai ieceltajai personai. Tomēr attiecībā uz darbībām, kas veicamas uz zemes, ir pieļaujama pienākumu sadale, ar noteikumu, ka katrai attiecīgajai personai noteiktie pienākumi ir skaidri definēti.

GM1 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam

IECELTĀS PERSONAS

Mazākā organizācija, ko var ņemt vērā, ir viena darbinieka organizācija, kurā visus amatus veic atbildīgais vadītājs, un revīzijas veic neatkarīga persona.

GM2 ORO.AOC.135. a) Prasības personālam

IECELTO PERSONU KOMPETENCE

a) Saskaņā ar ORO.AOC.135. punktu ieceltajām personām ir jābūt ar b)–f) apakšpunktā minēto pieredzi un jāatbilst tajos minētajām licencēšanas prasībām. Izņēmuma kārtā konkrētos gadījumos kompetentā iestāde var atļaut iecelt amatā personu, kas neatbilst pilnībā visiem minētajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā ieceltajai personai ir jābūt ar atbilstīgu pieredzi un arī spēju efektīvi veikt ar amatu un ar ekspluatācijas darbību mērogu saistītās funkcijas.

b) Ieceltajām personām ir jāatbilst šādām prasībām:

1) praktiskā pieredze un lietpratība aviācijas drošības standartu un drošas ekspluatācijas prakses piemērošanas jomā;

2) visaptverošas zināšanas par:

i) piemērojamajām ES drošības regulām un visām saistītajām prasībām un procedūrām;

ii) AOC turētāja ekspluatācijas darbību specifikācijām;

iii) AOC turētāja ekspluatācijas rokasgrāmatas attiecīgo daļu nepieciešamību un to saturu;

3) labi jāpārzina vadības sistēmas, vēlams, aviācijas jomā;

4) pietiekama vadošā darba pieredze, vēlams, salīdzināmā organizācijā;

5) 5 gadu attiecīgā darba pieredze, no kuriem vismaz 2 gadi ir nostrādāti aeronavigācijas nozarē atbilstīgā amatā.

c) Lidojumi. Ir jābūt derīgai lidojuma apkalpes locekļu apliecībai, kas ieceltajai personai ir vai tika izsniegta, un attiecīgajai kvalifikācijas atzīmei, kas atbilst AOC norādītajam veicamo darbību veidam. Ja ieceltās personas licencei un kvalifikācijas atzīmei ir beidzies derīguma termiņš, šīs personas vietniekam ir jābūt ar derīgu lidojuma apkalpes locekļu apliecību un atbilstīgu kvalifikācijas atzīmi.

d) Apkalpes apmācība. Par amatpersonu vai tās vietnieku var iecelt personu, kas ir strādājošs tipa kvalifikācijas instruktors gaisa kuģa tipam/klasei, kuru ekspluatē saskaņā ar AOC. Ieceltajai personai ir jābūt pilnīgām zināšanām par AOC turētāja apkalpes apmācības koncepciju attiecībā uz lidojuma, salona un attiecīgā gadījumā cita veida apkalpi.

e) Darbības uz zemes. Ieceltajai personai ir jābūt pilnīgām zināšanām par AOC turētāja koncepciju attiecībā uz darbībām uz zemes.

f) Lidojumderīguma uzturēšana. Ieceltajai personai ir jābūt attiecīgām zināšanām un atbilstīgai pieredzei attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanai, kā sīkāk noteikts M daļā.

DEC apakšiedaļa – Deklarācija

AMC1 ORO.DEC.100. Deklarācija

IZMAIŅAS

Pirms izmaiņas stājas spēkā, ir jāiesniedz jauna deklarācija, kurā norādīts izmaiņu spēkā stāšanās datums.

GM1 ORO.DEC.100. Deklarācija

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

Deklarācijas nolūks ir šāds:

a) nodrošināt, lai ekspluatants apzinās savus pienākumus saskaņā ar piemērojamajām drošības regulām un lai iegūst visus nepieciešamos apstiprinājumus;

b) informēt kompetento iestādi par ekspluatanta esamību;

c) nodrošināt kompetentajai iestādei iespēju veikt pārraudzības pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar ARO.GEN.300. un 305. punktu.

PĀRVALDĪTĀS DARBĪBAS

Ja kompleksa ar dzinēju darbināma gaisa kuģa nekomerciālu ekspluatāciju vada trešā puse īpašnieka vārdā, šī puse var būt ekspluatants, kā noteikts 3. panta h) punktā Regulā (EK) Nr. 216/2008, tāpēc tam ir jāiesniedz kompetentajai iestādei deklarācija, apliecinot savas spējas un līdzekļus pildīt ar gaisa kuģa ekspluatāciju saistītos pienākumus.

Šādā gadījumā ir jānovērtē, vai trešās puses ekspluatants veic gaisa kuģu komerciālo ekspluatāciju, kā noteikts 3. panta i) punktā Regulā (EK) Nr. 216/2008.

MLR APAKŠIEDAĻA – ROKASGRĀMATAS, LIDOJUMU ŽURNĀLI UN DOKUMENTĀCIJA

AMC1 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Ekspluatācijas rokasgrāmatā (OM) ietvertā informācija var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas darbību sarežģītības un no ekspluatēto gaisa kuģu tipa un skaita.

b) OM vai tās daļas var būt jebkādā formātā, tostarp elektroniskā formā. Visos gadījumos ir jānodrošina rokasgrāmatas pieejamība, izmantojamība un uzticamība.

c) OM ir jābūt tādai, lai

1) visas rokasgrāmatas daļas būtu atbilstīgas un saderīgas formas un satura ziņā;

2) rokasgrāmatu varētu uzreiz grozīt;

3) rokasgrāmatas saturs un grozījumu statuss būtu kontrolēts un skaidri norādīts.

d) OM ir jāietver grozījumu un pārskatīšanas procesa apraksts, norādot

1) personu(-as), kas drīkst apstiprināt grozījumus vai pārskatītās versijas;

2) nosacījumus, saskaņā ar kuriem veicami pagaidu labojumi un/vai tūlītēji grozījumi vai labojumi, kas nepieciešami drošības interesēs;

3) ar kādām metodēm ekspluatants informē savu personālu par izmaiņām.

e) OM saturu var izstrādāt, pamatojoties vai atsaucoties uz nozares prakses kodeksiem.

f) Gatavojot OM, ekspluatants var izmantot citu attiecīgo dokumentu saturu. Gatavojot materiālu par OM daļu, kas attiecas uz gaisa kuģa tipu, ekspluatants var to papildināt vai aizstāt ar attiecīgām gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) daļām vai ar gaisa kuģa ražotāja izstrādāto gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatu, ja tāds dokuments pastāv.

g) Ja tiek veikti komerciāli lidojumi ar gaisa kuģi, kas nav komplekss ar dzinēju darbināms gaisa kuģis, vai nekomerciāli lidojumi, attiecīgās OM daļai, kas attiecas uz gaisa kuģa tipu, var izmantot pilotu rokasgrāmatu (POH) vai līdzvērtīgu dokumentu, ar noteikumu, ka POH ir ietvertas ekspluatācijas procedūras rīcībai parastās un neparastās/avārijas situācijās.

h) Gatavojot materiālu OM daļai, kas attiecas uz maršrutu un lidlauku, ekspluatants to var papildināt vai aizstāt ar piemērojamajām maršruta vadlīnijām, ko sagatavojis specializēts uzņēmums.

i) Ja ekspluatants izvēlas izmantot OM materiālu no cita avota, šis piemērojamais materiāls ir vai nu jānokopē un jāietver tieši attiecīgajā OM daļā, vai arī OM ir jāsniedz norāde uz attiecīgo piemērojamā materiāla sadaļu.

j) Ja ekspluatants vēlas izmantot materiālu no cita avota (piemēram, maršruta rokasgrāmatas izstrādātāja, gaisa kuģa ražotāja vai apmācības pakalpojumu sniedzēja materiālu), tas neatbrīvo ekspluatantu no atbildības pārliecināties par šā materiāla piemērotību un atbilstību. Visiem no ārējiem avotiem saņemtiem materiāliem ir jānorāda to statuss, OM rokasgrāmatā iekļaujot paziņojumu.

AMC2 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – Vispārīgas prasības

SATURS – NEKOMERCIĀLI LIDOJUMI AR KOMPLEKSIEM GAISA KUĢIEM, KAS DARBINĀMI AR DZINĒJU

OM attiecīgā gadījumā ir jāietver šāda informācija:

a) satura rādītājs;

b) grozījumu kontroles statuss un spēkā esošo lappušu vai punktu saraksts, ja vien netiek izdota pilnīgi jauna rokasgrāmatas redakcija ar jaunu spēkā stāšanās datumu uz tās;

c) vadības un ekspluatācijas personāla pienākumi, atbildība un pēctecība;

d) vadības sistēmas apraksts;

e) ekspluatācijas kontroles sistēma;

f) lidojuma laika ierobežojumi;

g) ekspluatācijas standartprocedūras (SOP);

h) klimatisko apstākļu ierobežojumi;

i) avārijas procedūras;

j) apsvērumi par nelaimes aviācijas gadījumiem/incidentiem;

k) drošības procedūras;

l) obligāto iekārtu saraksts (MEL);

m) darbinieku kvalifikācija un apmācība;

n) lietvedība;

o) normāli lidojumi;

p) veiktspējas ekspluatācijas ierobežojumi;

q) attiecīgā gadījumā lidojumu datu reģistrēšanas iekārtas (FDR)/lidojuma apkalpes sarunu ieraksta ierīces (CVR) ierakstu izmantošana/aizsardzība;

r) rīcība ar bīstamām kravām.

AMC3 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības

SATURS – KOMERCIĀLIE GAISA PĀRVADĀJUMI

a) OM atkarībā no darbības jomas un tipa attiecīgajā gadījumā ir jāietver vismaz šāda informācija:

A. VISPĀRĪGĀS/PAMATPRASĪBAS

0. EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATAS ADMINISTRĒŠANA UN KONTROLE

0.1. Ievads

a) Paziņojums, ka rokasgrāmata atbilst visiem piemērojamajiem noteikumiem un gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) noteiktajiem noteikumiem.

b) Paziņojums, ka rokasgrāmatā ir ietvertas ekspluatācijas instrukcijas, kas jāievēro attiecīgajiem darbiniekiem.

c) Rokasgrāmatas daļu uzskaitījums un īss apraksts, norādot saturu, piemērojamību un lietojumu.

d) Rokasgrāmatā izmantoto terminu un vārdu skaidrojumi un definīcijas.

0.2. Grozījumu un rokasgrāmatas pārskatīšanas sistēma:

a) Ziņas par personu(-ām), kas atbildīgas par grozījumu un labojumu izdošanu un ievietošanu.

b) Grozījumu un labojumu reģistrs, kurā norādīts grozījumu un labojumu ievietošanas un to spēkā stāšanās datums.

c) Paziņojums, ka ar roku izdarīti grozījumi un labojumi ir pieļaujami tikai tad, ja drošības interesēs ir nekavējoties jāizdara grozījums vai labojums.

d) Apraksts, saskaņā ar kādu sistēmu tiek veidotas norādes uz lappusēm vai punktiem un to spēkā stāšanās datumi.

e) Spēkā esošo lappušu un punktu saraksts.

f) Norāde par izmaiņām (tekstā un, ciktāl iespējams, grafikos un diagrammās).

g) Pagaidu labojumi.

h) Rokasgrāmatu, grozījumu un labojumu izplatīšanas sistēmas apraksts.

1. ORGANIZĀCIJA UN PIENĀKUMI

1.1. Organizatoriskā struktūra. Organizatoriskās struktūras apraksts, tostarp vispārējā organizatoriskā struktūrshēma un ekspluatācijas departamentu struktūrshēmas. Struktūrshēmā ir jānorāda ekspluatācijas departamentu savstarpējā saikne un saikne ar pārējiem ekspluatanta departamentiem. Jo īpaši ir jānorāda visu ar lidojumu drošību saistīto nodaļu, departamentu utt. pakļautība un ziņošanas līnijas.

1.2. Ieceltās personas. Katras par lidojumu veikšanu, apkalpes apmācību un uz zemes veicamajām darbībām atbildīgās personas vārds, uzvārds, kā norādīts ORO.AOC.135. punktā. Jāsniedz arī funkciju un pienākumu apraksts.

1.3. Lidojumu vadības personāla pienākumi un uzdevumi. Norāda lidojumu vadības personāla pienākumus, atbildību un pilnvaras attiecībā uz lidojumu drošību un atbilstību piemērojamajiem noteikumiem.

1.4. Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera pilnvaras, pienākumi un atbildība. Paziņojums, kurā norādītas gaisa kuģa kapteiņa/komandiera pilnvaras, pienākumi un atbildība.

1.5. Pārējo lidojuma apkalpes locekļu pienākumi un atbildība.

2. OPERATĪVĀ KONTROLE UN PĀRRAUDZĪBA

2.1. Lidojumu pārraudzība, ko veic ekspluatants. Ekspluatanta īstenotās lidojumu pārraudzības sistēmas apraksts (sk. ORO.GEN.110. c) punktu). Šajā aprakstā norāda, kādā veidā tiek pārraudzīta lidojumu drošība un personāla kvalifikācija. Proti, ir jāraksturo procedūras saistībā ar šādiem jautājumiem:

a) licences un kvalifikācijas derīgums;

b) lidojumus veicošā personāla kompetence;

c) nepieciešamo ierakstu kontrole, analīze un uzglabāšana.

2.2. Papildu operatīvo instrukciju un informācijas izplatīšanas sistēmas, un kas par to atbild. Raksturo, kādā veidā tiek izplatīta informācija, kas var būt operatīva pēc būtības, bet tiek sniegta papildus tai, kas norādīta OM. Norāda šādas informācijas piemērojamību un atbildīgos par tās izplatīšanu.

2.3. Operatīvā kontrole. Procedūru apraksts, un kādi pienākumi ir jāveic, lai īstenotu operatīvo kontroli attiecībā uz lidojumu drošību.

2.4. Kompetentās iestādes pilnvaras. Kompetentās iestādes pilnvaru apraksts un norādījumi personālam, kā atvieglot pārbaudes, ko veic kompetentās iestādes darbinieki.

3. VADĪBAS SISTĒMA

Vadības sistēmas apraksts, kurā jāietver vismaz šādi punkti:

a) drošības politika;

b) drošības apdraudējumu identifikācijas un ar to saistīto risku novērtēšanas un vadības process;

c) atbilstības uzraudzības sistēma;

d) pienākumu un atbildības sadalījums;

e) visu galveno vadības sistēmas procesu dokumentācija.

4. APKALPES SASTĀVS

4.1. Apkalpes sastāvs. Paskaidro, pēc kādas metodes tiek noteikts apkalpes sastāvs, ņemot vērā:

a) izmantojamā gaisa kuģa tipu;

b) veicamo darbību jomu un veidu;

c) lidojuma fāzi;

d) apkalpes locekļu minimuma prasības un plānoto lidojuma laikā veicamo pienākumu periodu;

e) apkalpes locekļu pieredzi (kopējo un par katru gaisa kuģa tipu), kvalifikāciju un cik ilgi strādā konkrētajā vietā;

f) gaisa kuģa kapteiņa/komandiera statusa piešķiršanas procedūru un gaisa kuģa kapteiņa/komandiera vai citu lidojuma apkalpes locekļu nomaiņas procedūras, ja tas nepieciešams lidojuma ilguma dēļ (sk. ORO.FC.105. punktu);

g) salona apkalpes vecākā salona apkalpes locekļa statusa piešķiršanas procedūru un vecākā salona apkalpes locekļa vai citu salona apkalpes locekļu nomaiņas procedūras, ja tas nepieciešams lidojuma ilguma dēļ.

4.2. Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera statusa piešķiršana. Pēc kādiem noteikumiem tiek iecelts gaisa kuģa kapteinis/komandieris.

4.3. Lidojuma apkalpes rīcībnespēja. Instrukcijas par komandu pēctecību lidojuma apkalpes rīcībnespējas gadījumā.

4.4. Vairāku gaisa kuģu tipu ekspluatācija. Paziņojums, kurā norāda, kurš gaisa kuģis ir uzskatāms par viena tipa gaisa kuģi šādām vajadzībām:

a) lidojuma apkalpes darba grafika sagatavošanai;

b) salona apkalpes darba grafika sagatavošanai.

5. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

5.1. Raksturo ekspluatācijas personālam pienākumu veikšanai nepieciešamās licences, kvalifikācijas atzīmi(-es)/kompetenci (piemēram, attiecībā uz maršrutiem un lidlaukiem), pieredzi, apmācību, pārbaudes un derīguma termiņu. Apsvērumi jāsniedz par gaisa kuģa tipu, lidojumu veidu un apkalpes sastāvu.

5.2 Lidojuma apkalpe:

a) gaisa kuģa kapteinis/komandieris;

b) pilots, kas nomaina gaisa kuģa kapteini/komandieri;

c) otrais pilots;

d) pilots, kas nomaina otro pilotu;

e) pilots, kas tiek uzraudzīts;

f) sistēmas paneļa operators;

g) vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija.

5.3. Salona apkalpe:

a) vecākais salona apkalpes loceklis;

b) salona apkalpes loceklis:

i) nepieciešamais salona apkalpes locekļu skaits;

ii) papildu apkalpes loceklis salonā un apkalpes loceklis iepazīšanas lidojumu laikā;

c) vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija.

5.4. Apmācības, pārbaudes un uzraudzības personāls:

a) lidojuma apkalpei;

b) salona apkalpei.

5.5. Pārējais lidojumu nodrošināšanas personāls (tehniskā apkalpe un apkalpes locekļi, kas nav lidojuma, salona un tehniskā apkalpe).

6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ APKALPES LOCEKĻU VESELĪBU

6.1. Prasības attiecībā uz apkalpes locekļu veselību. Attiecīgie noteikumi un vadlīnijas, kas apkalpes locekļiem jāievēro attiecībā uz veselību, tostarp

a) alkohols un citi intoksikāciju izraisošie šķidrumi;

b) narkotiskās vielas;

c) medikamenti;

d) miega zāles;

e) antidepresanti;

f) farmaceitiskie preparāti;

g) vakcinācija;

h) dziļjūras niršana;

i) asins/kaula smadzeņu ziedošana;

j) drošības pasākumi attiecībā uz ēdienreizēm pirms un lidojuma laikā;

k) gulēšana un atpūta;

l) ķirurģiskās operācijas.

7. LIDOJUMA LAIKA IEROBEŽOJUMI

7.1. Lidojuma un pienākumu veikšanas laika ierobežojumi un atpūtas prasības.

7.2. Lidojuma un pienākumu veikšanas laika ierobežojumu pārsniegums un/vai atpūtas perioda samazinājums. Kādos apstākļos var pārsniegt lidojuma un pienākumu veikšanas laiku vai samazināt atpūtas periodu, un saskaņā ar kādām procedūrām ziņo par šiem grozījumiem.

8. EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRAS

8.1. Lidojuma sagatavošanas instrukcijas. Atkarībā no lidojuma:

8.1.1. Lidojuma minimālais absolūtais augstums. Izklāsts, pēc kādas metodes nosaka un piemēro lidojuma minimālo absolūto augstumu, tostarp

a) saskaņā ar kādu procedūru nosaka minimālo absolūto augstumu/lidojuma līmeni lidojumiem, kas veikti saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR);

b) saskaņā ar kādu procedūru nosaka minimālo absolūto augstumu/lidojuma līmeni lidojumiem, kas veikti saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR).

8.1.2. Pēc kādiem kritērijiem nosaka izmantojamo lidlauku piemērotību, un kas par to atbild.

8.1.3. Lidlauka ekspluatācijas minimumu noteikšanas metodes, un kas par to atbild. Jāsniedz norādes uz pārredzamības un/vai redzamības uz skrejceļa (RVR) noteikšanas procedūrām un uz pilotu faktiskās redzamības piemērojamības, ziņotās redzamības un ziņotās RVR procedūrām.

8.1.4. Operacionālais minimums maršrutā VFR lidojumiem vai lidojuma posmiem, kas veikti saskaņā ar VFR, un, ja izmanto viena dzinēja gaisa kuģi, maršruta atlases norādījumi attiecībā uz tādu virsmu pieejamību, kas nodrošina drošu piespiedu nosēšanos.

8.1.5. Lidlauka un maršruta operacionālā minimuma atveide un piemērošana.

8.1.6. Meteoroloģiskās informācijas interpretēšana. Skaidrojošs materiāls par lidojumu zonas meteoroloģisko (MET) prognožu un MET ziņojumu dekodēšanu, tostarp par nosacījuma izteicienu interpretēšanu.

8.1.7. Degvielas, eļļas un ūdens metanola maisījuma daudzuma aprēķināšana. Saskaņā ar kādām metodēm nosaka nepieciešamo degvielas, eļļas un ūdens metanola maisījuma daudzumu un kā to novēro lidojuma laikā. Šajā sadaļā ietver arī norādījumus par uz borta esošo šķidrumu mērījumiem un sadali. Izstrādājot šos norādījumus, jāņem vērā visi lidojuma laikā varbūtēji iespējamie apstākļi, tostarp varbūtība, ka lidojuma laikā jāpārplāno maršruts un ka viena vai vairākas gaisa kuģa dzinēja iekārtas var sabojāties. Jāraksturo arī degvielas un eļļas pierakstu uzturēšanas sistēma.

8.1.8. Masa un smaguma centrs. Masas un smaguma centra vispārējie principi, tostarp:

a) definīcijas;

b) masas un smaguma centra aprēķinu metodes, procedūras, un kas par to atbild;

c) standarta un/vai faktiskās masas lietošanas politika;

d) piemērojamās pasažieru, bagāžas un kravas masas noteikšanas metode;

e) piemērojamā pasažieru un bagāžas masa dažādu veidu lidojumiem un gaisa kuģu tipiem;

f) vispārējie norādījumi un informācija, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par izmantoto dažādu veidu masas un līdzsvara dokumentāciju;

g) pēdējā brīža izmaiņu procedūras;

h) degvielas, eļļas un ūdens metanola maisījuma īpatsvars;

i) sēdvietu politika/procedūra;

j) lidojumiem ar helikopteriem – standarta slodzes plāni.

8.1.9. Gaisa satiksmes pakalpojumu (ATS) lidojumu plāns. ATS lidojumu plāna sagatavošanas un iesniegšanas procedūras, un kas par to atbild. Jāizvērtē tādi faktori kā atsevišķu un daudzkārtējo lidojumu plānu iesniegšanas līdzekļi.

8.1.10. Lidojuma veikšanas plāns. Lidojuma veikšanas plāna sagatavošanas un apstiprināšanas procedūras, un kas par to atbild. Jāraksturo, kā tiek izmantots lidojuma veikšanas plāns, tostarp jānorāda lietoto lidojumu veikšanas plānu formātu piemēri.

8.1.11. Ekspluatanta gaisa kuģa tehniskais žurnāls. Jāraksturo, kā tiek izmantots ekspluatanta gaisa kuģa tehniskais žurnāls, kas par to atbild un jāsniedz izmantojamā formāta paraugs.

8.1.12. Dokumentu, veidlapu un papildus sniedzamās informācijas saraksts.

8.2. Norādījumi darbībām uz zemes. Atkarībā no darbības veida:

8.2.1. Degvielas uzpildes procedūras. Degvielas uzpildes procedūru saraksts, tostarp

a) drošības pasākumi degvielas uzpildes un atsūknēšanas laikā, tostarp, ja darbojas palīgdzinējs vai griežas rotori, vai, ja darbojas viens vai vairāki dzinēji un propelleru bremzes ir iedarbinātas;

b) degvielas uzpildīšana un atsūknēšana pasažieru iekāpšanas vai izkāpšanas laikā vai kad pasažieri sēž salonā;

c) kādi piesardzības pasākumi jāievēro, lai nepieļautu dažādu degvielu sajaukšanos.

8.2.2. Gaisa kuģa, pasažieru un kravu apstrādes procedūras, kas attiecas uz drošību. Jāapraksta, saskaņā ar kādām procedūrām jāiedala sēdvietas, jānodrošina pasažieru iekāpšana un izkāpšana un kravu iekraušana gaisa kuģī un izkraušana. Jāsniedz arī turpmākās drošības procedūras, kas jāievēro, kamēr gaisa kuģis atrodas uz trapa. Šajās procedūrās ir jānorāda

a) īpašās pasažieru kategorijas, tostarp bērni/zīdaiņi, personas ar kustību traucējumiem, personas bez iebraukšanas tiesībām, deportētās personas un apcietinātās personas;

b) rokas bagāžas pieļaujamais lielums un svars;

c) priekšmetu iekraušana gaisa kuģī un to nostiprināšana;

d) zemes aprīkojuma izvietojums;

e) gaisa kuģa durvju darbība;

f) drošība lidlauka teritorijā/ekspluatācijas vietā, tostarp ugunsdrošība un drošība gaisa iesūknēšanas un gaisa strūklas vietās;

g) palaišana, pienākšana un atiešana no trapa, tostarp lidmašīnām – atstumšanas un vilkšanas darbības;

h) lidojuma apkalpošana;

i) dokumenti un veidlapas rīcībai ar gaisa kuģi;

j) īpašās kravas un kravas nodalījumu klasifikācija;

k) kā rīkoties, ja uz vienu sēdvietu ir vairāki pasažieri.

8.2.3. Pasažieru nelaišana uz klāja. Procedūras, kas jāievēro, lai nodrošinātu, ka netiek ielaistas personas, kuras atrodas toksisku vielu iedarbībā vai kuru rīcība vai fiziskas norādes liecina par atrašanos narkotisko vielu ietekmē. Tas neattiecas uz pacientiem, kas pareizi lieto medikamentus.

8.2.4. Atledošanas un pretapledošanas procedūras uz zemes. Atledošanas un pretapledošanas politikas un gaisa kuģim uz zemes piemērojamo procedūru apraksts. Šeit norāda apledošanas un citu piesārņotāju veidus un to, kā tie ietekmē gaisa kuģi, kad tas stāv nekustīgi, pārvietojas pa zemi un tā pacelšanās laikā. Turklāt ir jāsniedz arī izmantojamo šķidrumu veidu apraksts, tostarp

a) patentētais nosaukums vai komercnosaukums;

b) raksturlielumi;

c) kā tie ietekmē gaisa kuģa veiktspēju;

d) iedarbības ilgums;

e) drošības pasākumi lietošanas laikā.

8.3. Lidojuma procedūras:

8.3.1. VFR/IFR politika. Apraksts, kāda politika tiek ievērota, lai ļautu veikt lidojumus saskaņā ar VFR vai lai pieprasītu veikt lidojumus saskaņā ar IFR, vai lai pārietu no viena režīma uz otru.

8.3.2. Navigācijas procedūras. Visu navigācijas procedūru apraksts atbilstīgi gaisa kuģa tipam(-iem) un lidojumu zonai(-ām). Īpaši jāizvērtē

a) navigācijas standartprocedūras, tostarp neatkarīgas kontrolpārbaudes veikšanas politika attiecībā uz datiem, kas jāievada ar tastatūru, ja tie ietekmē lidojuma trajektoriju, pa kuru jālido gaisa kuģim;

b) nepieciešamie navigācijas raksturojumi (RNP), navigācijas raksturojumu minimumi (MNPS) un polārā navigācija, un navigācija citās izraudzītās zonās;

c) plāna maiņa lidojuma laikā;

d) procedūras, kas jāveic sistēmas darbības traucējumu gadījumā;

e) samazināts vertikālās distancēšanas minimums (RVSM) lidmašīnām.

8.3.3. Altimetra iestatīšanas procedūras, tostarp attiecīgā gadījumā šādu palīgmateriālu izmantošana:

a) metriskās augstuma mērījumu un pārrēķinu tabulas;

b) QFE ekspluatācijas procedūras.

8.3.4. Augstuma trauksmes sistēmas procedūras lidmašīnām vai audio balss trauksmes ierīces helikopteriem.

8.3.5. Brīdinājuma sistēma par bīstamu tuvošanos zemei (GPWS)/zemes pretsadursmes sistēma (TAWS) lidmašīnām. Procedūras un norādījumi, kas jāievēro, lai kontrolējama lidojuma laikā izvairītos no sadursmes ar zemi, tostarp augstuma samazināšanas ātruma ierobežojumi zemes tuvumā (attiecīgās prasības mācību lidojumiem ir ietvertas OM-D 2.1.).

8.3.6. Satiksmes sadursmes izvairīšanās brīdināšanas sistēmas (TCAS)/gaisa kuģa sadursmju brīdināšanas sistēmas (ACAS) lietošanas politika un procedūras lidmašīnām un attiecīgā gadījumā helikopteriem.

8.3.7. Degvielas kontroles politika un procedūras lidojuma laikā.

8.3.8. Nelabvēlīgs un potenciāli bīstams atmosfēras stāvoklis. Procedūras lidojumiem nelabvēlīgos un potenciāli bīstamos atmosfēras apstākļos un/vai izvairīšanās no tiem, tostarp

a) pērkona negaisi;

b) apledošanas apstākļi;

c) turbulence;

d) vēja nobīde;

e) strūklveida plūsma;

f) vulkānisko pelnu mākoņi;

g) spēcīgi nokrišņi;

h) smilšu vētras;

i) orogrāfiskie viļņi;

j) nozīmīgas temperatūras inversijas.

8.3.9. Pēcstrūklas turbulence. Pēcstrūklas turbulences nošķiršanas kritēriji, ņemot vērā gaisa kuģa tipus, vēja apstākļus un skrejceļa/nolaišanās un pacelšanās zonas (FATO) atrašanās vietu. Attiecībā uz helikopteriem jāņem vērā arī rotora lejupejošā plūsma.

8.3.10. Apkalpes locekļi savos darba posteņos. Prasības apkalpes locekļiem atrasties savos darba posteņos vai sēdvietās dažādās lidojuma fāzēs vai tad, ja tas nepieciešams drošības interesēs un lidmašīnas lidojuma nodrošināšanai, tostarp kontrolētas atpūtas procedūras lidojuma apkalpes nodalījumā.

8.3.11. Kustību ierobežošanas ierīču izmantošana apkalpei un pasažieriem. Apkalpes locekļiem un pasažieriem piemērojamās prasības lietot drošības jostas un/vai ierobežotājsistēmas lidojuma dažādās fāzēs vai tad, ja tas nepieciešams drošības interesēs.

8.3.12. Ienākšana lidojuma apkalpes nodalījumā. Kādos apstākļos ir atļauts ienākt lidojuma apkalpes nodalījumā personām, kas nav lidojuma apkalpe. Šeit jāietver arī politika attiecībā uz kompetentās iestādes inspektoru ienākšanu.

8.3.13. Apkalpes locekļu brīvo sēdvietu lietošana. Kādos apstākļos un saskaņā ar kādām procedūrām var izmanto apkalpes locekļu brīvās sēdvietas.

8.3.14. Apkalpes locekļu rīcībnespēja. Procedūras, kas jāievēro lidojuma apkalpes locekļu rīcībnespējas gadījumā lidojuma laikā. Jāietver rīcībnespējas veidu piemēri un to atpazīšanas veidi.

8.3.15. Salona drošības prasības. Procedūras:

a) salona sagatavošana lidojumam, prasības lidojuma laikā un salona sagatavošana nosēšanās fāzei, tostarp salona un kambīžu nodrošināšanas procedūras;

b) lai nodrošinātu, ka pasažieri ir nosēdināti tur, kur avārijas evakuācijas nepieciešamības gadījumā viņi var vislabāk palīdzēt un nekavēt evakuāciju no gaisa kuģa;

c) kas jāievēro pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas laikā;

d) kas jāievēro, ja degvielas uzpildīšana/atsūknēšana tiek veikta pasažieru iekāpšanas vai izkāpšanas laikā vai kad pasažieri sēž salonā;

e) attiecībā uz īpašu kategoriju pasažieru pārvadāšanu;

f) par smēķēšanu uz klāja;

g) par rīcību infekcijas slimību aizdomu gadījumā.

8.3.15. Pasažieru instruktāžas procedūras. Pasažieru instruktāžas saturs, līdzekļi un nolasīšanas laiks saskaņā ar IV pielikumu (CAT daļa).

8.3.17. Procedūras attiecībā uz gaisa kuģiem, kas jāekspluatē apstākļos, kad nepieciešams lietot kosmiskā vai saules starojuma uztveršanas iekārtu.

8.3.18. Autopilota un automātiskās vilces kontroles politika attiecībā uz gaisa kuģiem, kas aprīkoti ar šīm sistēmām.

8.4. Lidojumi sliktas redzamības apstākļos (LVO). Saistībā ar LVO veicamo ekspluatācijas procedūru apraksts.

8.5. Īpaši tāli lidojumi ar divdzinēju lidmašīnām (ETOPS). ETOPS ekspluatācijas procedūru apraksts. (Atsauce uz EASA AMC 20-6)

8.6. Obligāto iekārtu saraksta un konfigurācijas noviržu saraksta lietošana.

8.7. Nekomerciālie lidojumi. Procedūras un ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a) nekomerciālie lidojumi, ko veic AOC turētāji, apraksta atšķirības salīdzinājumā ar komerciālajiem lidojumiem;

b) mācību lidojumi;

c) testa lidojumi;

d) nogādes lidojumi;

e) gaisa kuģa nogādāšanas lidojumi;

f) skates lidojumi;

g) pārlidojumi, tostarp norādot personas, kuras var pārvadāt šādos lidojumos.

8.8. Skābekļa prasības.

8.8.1. Skaidrojums, kādos apstākļos ir jānodrošina un jāizmanto skābeklis.

8.8.2. Skābekļa prasības šādām personām:

a) lidojuma apkalpei;

b) salona apkalpei;

c) pasažieriem.

9. BĪSTAMĀS KRAVAS UN IEROČI

9.1. Informācija, instrukcijas un vispārējas vadlīnijas par bīstamo kravu transportēšanu saskaņā ar V pielikuma (SPA.DG) G apakšiedaļu, tostarp:

a) ekspluatanta politika par bīstamo kravu transportēšanu;

b) vadlīnijas par prasībām attiecībā uz bīstamo kravu apstiprināšanu, marķēšanu, pārvietošanu, nostiprināšanu un nošķiršanu;

c) īpašas paziņošanas prasības aviācijas nelaimes gadījuma vai atgadījuma gadījumā, ja tiek pārvadātas bīstamās kravas;

d) procedūras, kas jāievēro, reaģējot uz avārijas situācijām saistībā ar bīstamajām kravām;

e) visa iesaistītā personāla pienākumi;

f) instrukcijas par ekspluatanta darbinieku pārvadāšanu ar kravas gaisa kuģi, kad ar to pārvadā bīstamo kravu.

9.2. Kādos nosacījumos drīkst pārvadāt ieročus, kara munīciju un sporta ieročus.

10. DROŠĪBA

Drošības instrukcijas, vadlīnijas, procedūras, apmācība un pienākumi, ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 300/20088. Dažas no drošības instrukciju un vadlīniju daļām var būt konfidenciālas.

11. RĪCĪBA AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMOS, INCIDENTOS UN ATGADĪJUMOS, TO IZZIŅOŠANA UN ZIŅOJUMU SNIEGŠANA

Procedūras attiecībā uz rīcību aviācijas nelaimes gadījumos, incidentos un atgadījumos, to izziņošanu un ziņojumu sniegšanu. Šajā sadaļā jāietver šādi jautājumi:

a) aviācijas nelaimes gadījuma, incidenta un atgadījuma definīcija un visu iesaistīto personu pienākumi;

b) veidlapas, ko izmanto visu veidu aviācijas nelaimes gadījumu, incidentu un atgadījumu ziņošanai (vai pašu veidlapu kopijas), šo veidlapu aizpildīšanas instrukcijas, kam tās ir adresējamas un cik ilgā laikā tas jāizdara;

c) norāda, kādi departamenti, iestādes un citas organizācijas ir jāinformē aviācijas nelaimes gadījumā, kā tas tiks darīts un kādā secībā;

d) procedūras, saskaņā ar kurām mutiski informē gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienības par incidentiem saistībā ar ACAS ieteikumiem attiecībā uz izvairīšanos no sadursmes (AR), putnu apdraudējumiem, bīstamajām kravām un bīstamiem apstākļiem;

e) rakstisko ziņojumu iesniegšanas procedūras par gaisa satiksmes incidentiem, ACAS RA, sadursmēm ar putniem, incidentiem vai aviācijas nelaimes gadījumiem, kuros iesaistītas bīstamās kravas, un nelikumīgu iejaukšanos;

f) ziņojumu sniegšanas procedūras. Šajās procedūrās ir jāietver iekšējās ar drošību saistītās ziņojumu sniegšanas procedūras, saskaņā ar kurām jārīkojas apkalpes locekļiem un kuras izstrādātas, lai nodrošinātu, ka gaisa kuģa komandieris tiek nekavējoties informēts par jebkuru incidentu, kas ir apdraudējis vai varēja apdraudēt drošību lidojuma laikā, un ka gaisa kuģa komandierim ir sniegta visa attiecīgā informācija.

g) Procedūras, kas jāievēro, lai saglabātu ierakstus saistībā ar notikumu, par kuru bija jāsniedz ziņojums.

12. LIDOJUMU NOTEIKUMI

a) Vizuālā un instrumentālā lidojuma noteikumi;

b) lidojumu noteikumu teritoriālā piemērošana;

c) sakaru procedūras, tostarp sakaru atteices procedūras;

d) informācija un instrukcijas saistībā ar civilā gaisa kuģa pārtveršanu;

e) apstākļi, kādos jāveic radiofrekvenču noklausīšanās;

f) signāli;

g) lidojuma laikā lietotā laika sistēma;

h) ATC apskates, lidojuma plāna ievērošana un atrašanās vietas ziņojumi;

i) vizuālie signāli, ko izmanto, lai brīdinātu gaisa kuģi, kas nesankcionēti ielido vai gatavojas ielidot ierobežotu lidojumu zonā, aizliegtā zonā vai bīstamā zonā;

j) procedūras lidojuma apkalpei, kas ir novērojusi aviācijas nelaimes gadījumu vai saņēmusi briesmu pārraidi;

k) zemes/gaisa vizuālie kodi, ko izmanto izdzīvojušie, un signālu palīglīdzekļu apraksts un to lietošana;

l) briesmu un steidzamības signāli.

13. NOMA / KODU KOPLIETOŠANA

Raksturo operatīvo vadību attiecībā uz nomāšanu un kodu koplietošanu, ar to saistītās procedūras un vadības pienākumus.

B. GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJAS JAUTĀJUMI – SAISTĪBĀ AR GAISA KUĢA TIPU

Izvērtē gaisa kuģu tipu/klašu un tipu paveidu atšķirības saskaņā ar šādiem aspektiem:

0. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA UN MĒRVIENĪBAS

0.1. Vispārēja informācija (piemēram, gaisa kuģa izmēri), tostarp tas, kādas mērvienības tiek izmantotas attiecīgā gaisa kuģa tipa ekspluatācijas raksturošanai, un pārrēķinu tabulas.

1. IEROBEŽOJUMI

1.1. Raksturo apliecinātos ierobežojumus un piemērojamos operatīvos ierobežojumus, norādot šādus datus:

a) sertifikācijas statusu (piemēram, EASA (papildinošo) tipa sertifikātu, sertifikātu par atbilstību vides aizsardzības prasībām utt.);

b) pasažieru sēdvietu konfigurāciju katram gaisa kuģa tipam, tostarp ilustratīvo atveidojumu;

c) apstiprinātos lidojumu veidus (piemēram, VFR/IFR, CAT II/III, RNP, ja zināms, ka lidojums jāveic apledošanas apstākļos, utt.);

d) apkalpes sastāvu;

e) masu un smaguma centru;

f) ātruma ierobežojumus;

g) lidojuma režīmu robežu(-as);

h) vēja robežvērtības, tostarp darbības uz piesārņotiem skrejceļiem;

i) snieguma ierobežojumus piemērojamajām konfigurācijām;

j) (skrejceļa) slīpumu;

k) lidmašīnām – ierobežojumus uz slapjiem vai piesārņotiem skrejceļiem;

l) gaisa kuģa korpusa piesārņojumu;

m) sistēmas ierobežojumus.

2. PARASTĀS PROCEDŪRAS

Parastās procedūras un apkalpei uzdotie pienākumi, attiecīgās kontrolkartes, to izmantošanas sistēma un paziņojums, kurā ietvertas nepieciešamās procedūras lidojuma apkalpes saziņai ar salona apkalpi/citiem apkalpes locekļiem. Parastās procedūras un pienākumi ir šādi:

a) pirms lidojuma;

b) pirms izlidošanas;

c) altimetra iestatīšana un pārbaude;

d) lidmašīnas vadīšana uz zemes, pacelšanās un augstuma uzņemšana;

e) trokšņa slāpēšana;

f) kreisēšana un augstuma samazināšana;

g) nolaišanās, nosēšanās procedūras sagatavošana un instruktāža;

h) VFR nolaišanās;

i) IFR nolaišanās;

j) vizuālā nolaišanās un riņķošana;

k) aiziešana uz otro riņķi;

l) parasta nosēšanās;

m) pēc nosēšanās;

n) lidmašīnām – darbības uz slapjiem vai piesārņotiem skrejceļiem.

3. PROCEDŪRAS RĪCĪBAI NEPARASTĀS UN/VAI AVĀRIJAS SITUĀCIJĀS

Procedūras un apkalpei uzdotie pienākumi, kas jāveic neparastās un/vai avārijas situācijās, attiecīgās kontrolkartes, to izmantošanas sistēma un paziņojums, kurā ietvertas nepieciešamās procedūras lidojuma apkalpes saziņai ar salona apkalpi/citiem apkalpes locekļiem. Procedūras rīcībai neparastās un/vai avārijas situācijās ir šādas:

a) apkalpes rīcībnespēja;

b) ugunsdzēsības mācības;

c) lidmašīnām – nehermetizēts un daļēji hermetizēts lidojums;

d) lidmašīnām – konstruktīvo robežlielumu pārsniegums, piemēram, nosēšanās ar pārmērīgu svaru;

e) zibens trāpījumi;

f) briesmu sakari un ATC trauksme par ārkārtas situācijām;

g) dzinēja/degļa atteice;

h) sistēmas atteices;

i) vadlīnijas, lai veiktu novirzīšanos, ja ir notikusi nopietna tehniska kļūme;

j) brīdināšana par tuvošanos zemei, tostarp audio balss trauksmes ierīces (AVAD) brīdinājums helikopteriem;

k) ACAS/TCAS brīdinājums lidmašīnām/audio balss trauksmes ierīces (AVAD) brīdinājums helikopteriem,

l) vēja nobīde;

m) avārijas nosēšanās/piespiedu nosēšanās uz ūdens;

n) lidmašīnām – procedūra izlidošanai neparedzētos apstākļos.

4. VEIKTSPĒJA

4.0. Veiktspējas rādītāji ir jāsniedz tādā formā, lai tos varētu izmantot bez grūtībām.

4.1. Veiktspējas rādītāji. Veiktspējas materiāli, kuros sniegti nepieciešamie dati, kas jāievēro, lai nodrošinātu atbilstību IV pielikumā (CAT daļa) norādītajām veiktspējas prasībām. Attiecībā uz lidmašīnām šie veiktspējas dati ir jāietver, lai varētu noteikt šādus rādītājus:

a) pacelšanās gaisā robežlielumus – masu, absolūto augstumu, temperatūru;

b) pacelšanās lauka garumu (sausa, slapja un piesārņota skrejceļa apstākļos);

c) tīrās lidojuma trajektorijas datus, lai aprēķinātu šķēršļu pārlidošanas augstumu vai attiecīgā gadījumā pacelšanās lidojuma trajektoriju;

d) gradienta zudumus, uzņemot augstumu sānsveres virāžā;

c) augstuma uzņemšanas ierobežojumus maršrutā;

f) augstuma uzņemšanas robežvērtības nolaišanās fāzē;

g) augstuma uzņemšanas robežvērtības nosēšanās fāzē;

h) nosēšanās laukuma garumu (sausa, slapja un piesārņota skrejceļa apstākļos), tostarp sekas, ko rada sistēmas vai ierīces atteice lidojuma laikā, ja šīs sekas ietekmē nosēšanās attālumu;

i) bremzēšanas jaudas robežvērtības;

j) ātrumus dažādās lidojuma fāzēs (ņemot arī vērā sausa, slapja vai piesārņota skrejceļa apstākļus).

4.1.1. Papildinošie dati, kas attiecas uz lidojumiem apledošanas apstākļos. Visu veidu sertificēta veiktspēja, kas attiecas uz pieļaujamo konfigurāciju, vai konfigurācijas novirze, piemēram, pretslīde nedarbojas.

4.1.2. Ja gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā (AFM) nav pieejami veiktspējas dati, kas nepieciešami attiecīgajai veiktspējas klasei, jāietver citi dati. OM var ietvert mijnorādes uz AFM ietvertajiem datiem, ja šie dati, visticamāk, netiks lietoti bieži vai netiks lietoti avārijas situācijā.

4.2. Veiktspējas papildu dati lidmašīnām. Attiecīgā gadījumā ietver šādus veiktspējas papildu datus:

a) gradientus, uzņemot augstumu ar visiem dzinējiem;

b) datus par augstuma samazināšanu kreisēšanas režīmā;

c) atledošanas un pretapledošanas šķidrumu ietekmi;

d) lidojumu ar nolaistu šasiju;

e) gaisa kuģiem, kuriem ir 3 vai vairāk dzinēju, pārlidojumi, ja viens dzinējs nedarbojas;

f) lidojumi, kas tiek veikti saskaņā ar konfigurācijas noviržu saraksta (CDL) noteikumiem.

5. LIDOJUMU PLĀNOŠANA

5.1. Pirmslidojuma fāzes un lidojuma plānošanai nepieciešamie dati un instrukcijas, tostarp attiecībā uz lidmašīnām – tādi faktori kā ātruma grafiki un jaudas iestatījumi. Attiecīgā gadījumā jāiekļauj procedūras lidojumiem dzinēja(-u) atteices gadījumā, ETOPS (jo īpaši kreisēšanas ātrums ar vienu nestrādājošu dzinēju un maksimālais attālums līdz piemērotam lidlaukam, kas noteikts saskaņā ar IV pielikumu (CAT daļu)) un lidojumiem līdz izolētam lidlaukam.

5.2. Dažādām lidojuma fāzēm nepieciešamā degvielas daudzuma aprēķināšanas metode.

5.3. Attiecīgā gadījumā lidmašīnām jānorāda veiktspējas dati par ETOPS kritisko degvielas rezervi un lidojumu zonu, tostarp dati, kas ir pietiekami, lai aprēķinātu kritisko degvielas rezervi un lidojumu zonu, pamatojoties uz apstiprinātajiem gaisa kuģa veiktspējas datiem. Jāietver šādi dati:

a) sīki veiktspējas dati nestrādājoša(-u) dzinēja(-u) gadījumā, tostarp degvielas plūsma standarta un nestandarta atmosfēras apstākļos un attiecīgā gadījumā kā gaisa ātruma un jaudas iestatījumu funkciju, ietverot:

i) attiecīgā gadījumā nolaišanos kreisēšanas režīmā (ietver tīro veiktspēju);

ii) kreisēšanas augstuma aptvērumu, ieskaitot 10 000 pēdu augstumu;

iii) turēšanu;

iv) kādu augstumu spēj sasniegt (ietver tīro veiktspēju);

v) aiziešanu uz otro riņķi;

b) sīki veiktspējas dati, ja strādā visi dzinēji, tostarp nominālās degvielas plūsmas dati standarta un nestandarta atmosfēras apstākļos un attiecīgā gadījumā kā gaisa ātruma un jaudas iestatījumu funkciju, ietverot:

ii) kreisēšanu (līdz 10 000 pēdu ieskaitot augstumam);

ii) turēšanu;

c) ziņas par jebkādiem citiem apstākļiem, kas būtiski ETOPS lidojumiem un kas var būtiski pasliktināt veiktspēju, piemēram, ledus sakrāšanās uz gaisa kuģa neaizsargātajām virsmām, dinamiskās plūsmas gaisa spiediena turbīnas (RAT) izmantošana, vilkmes reversera izmantošana utt.; un

d) lai parādītu atbilstīgo patieso augstumu virs zemes un šķēršļiem saskaņā ar IV pielikumu (CAT daļu), ir jāizmanto absolūtā augstuma, gaisa ātruma, vilkmes iestatījumu un degvielas plūsmas vērtības, ko izmanto, nosakot ETOPS lidojumu zonu katrai gaisa kuģa korpusa un dzinēja kombinācijai.

6. MASA UN LĪDZSVARS

Instrukcijas un dati masas un līdzsvara aprēķināšanai, tostarp:

a) aprēķināšanas sistēma (piemēram, indeksu sistēma);

b) informācija un instrukcijas masas un līdzsvara dokumentācijas aizpildīšanai, tostarp manuālās un datorizētās dokumentācijas veidiem;

c) ierobežojošās masas un smaguma centrs dažādiem gaisa kuģu tipiem, paveidiem vai atsevišķiem gaisa kuģiem, ko lieto ekspluatants;

d) sausa ekspluatācijas masa un atbilstīgais smaguma centrs vai indekss.

7. IEKRAUŠANA

Procedūras un noteikumi, kas jāievēro, iekraujot, izkraujot un nostiprinot kravu gaisa kuģī.

8. KONFIGURĀCIJAS NOVIRŽU SARAKSTS

CDL, ja ražotājs ir sniedzis, ņemot vērā izmantotos gaisa kuģa tipus un paveidus, tostarp procedūras, kas jāievēro, ja gaisa kuģis tiek nosūtīts saskaņā ar tā CDL nosacījumiem.

9. OBLIGĀTO IEKĀRTU SARAKSTS (MEL)

MEL katram lietotajam gaisa kuģu tipam vai paveidam un lidojumu veidam(-iem)/zonai(-ām). MEL jāietver arī nosūtīšanas nosacījumi, kas saistīti ar lidojumiem, kuriem nepieciešams īpašs apstiprinājums (piemēram, RNAV, RNP, RVSM, ETOPS). Jāizvērtē ATA numerācijas sistēmas lietošana, veidojot nodaļu un numuru iedalījumu.

10. IZDZĪVOŠANAS UN AVĀRIJAS APRĪKOJUMS, TOSTARP SKĀBEKLIS

10.1. Lidojumu maršrutos nepieciešamā izdzīvošanas aprīkojuma saraksts un šā aprīkojuma funkcionālās izmantojamības pārbaudes procedūras pirms pacelšanās. Jāietver arī instrukcijas attiecībā uz izdzīvošanas un avārijas aprīkojuma atrašanās vietu, pieejamību un lietošanu, un ar tām saistītās kontrolkartes.

10.2. Procedūra, saskaņā ar kuru nosaka nepieciešamo skābekļa daudzumu un pieejamā skābekļa daudzumu. Jāizvērtē lidojuma profils, cilvēku skaits un iespējamā spiediena samazināšanās salonā.

11. AVĀRIJAS EVAKUĀCIJAS PROCEDŪRAS

11.1. Avārijas evakuācijas sagatavošanas instrukcijas, tostarp apkalpes koordinēšanas un avārijas posteņa norīkošanas instrukcijas.

11.2. Avārijas evakuācijas procedūras. Raksturo visu apkalpes locekļu pienākumus ātras evakuācijas nodrošināšanai no gaisa kuģa un rīcībai ar pasažieriem piespiedu nosēšanās, piespiedu nosēšanās uz ūdens vai citā avārijas situācijā.

12. GAISA KUĢA SISTĒMAS

Raksturo gaisa kuģa sistēmas, ar to saistītās vadības ierīces un rādījumus, un ekspluatācijas instrukcijas. Jāizvērtē ATA numerācijas sistēmas lietošana, veidojot nodaļu un numuru iedalījumu.

C. MARŠRUTS/FUNKCIJA/JOMA UN LIDLAUKA/EKSPLUATĀCIJAS VIETAS INSTRUKCIJAS UN INFORMĀCIJA

1. Instrukcijas un informācija, kas attiecas uz sakariem, navigāciju un lidlaukiem/ekspluatācijas vietām, tostarp minimālie lidojuma līmeņi un absolūtais augstums katrā maršrutā un operacionālais minimums katram lidlaukam/ekspluatācijas vietai, ko plānots izmantot, tostarp šāda informācija:

a) minimālais lidojuma līmenis/absolūtais augstums;

b) operacionālais minimums izlidošanas, galamērķa un rezerves lidlaukiem;

c) sakaru iekārtas un navigācijas līdzekļi;

d) skrejceļa/nolaišanās un pacelšanās zonas (FATO) dati un lidlauka/ekspluatācijas vietas aprīkojums;

e) nolaišanās, aiziešanas uz otro riņķi un izlidošanas procedūras, tostarp trokšņu slāpēšanas procedūras;

f) sakaru atteices procedūras;

g) meklēšanas un glābšanas tehniskie līdzekļi un iekārtas teritorijā, pāri kurai gaisa kuģim jālido;

h) aeronavigācijas kartes, kurām ir jābūt uz klāja saistībā ar lidojuma veidu un maršrutu, pa kuru jālido, tostarp šo karšu derīguma pārbaudes metode;

i) aeronavigācijas informācija un MET dienestu pieejamība;

j) sakaru/navigācijas procedūras maršrutā;

k) lidlauka/ekspluatācijas vietas klasifikācija lidojuma apkalpes kompetences kvalifikācijai;

l) īpaši lidlauka/ekspluatācijas vietas ierobežojumi (veiktspējas ierobežojumu un ekspluatācijas procedūras utt.).

D. APMĀCĪBA

1. Apmācības apjoma apraksts. Mācību programma un pārbaudes programmas visiem darbiniekiem, kuriem uzticēti operatīvie pienākumi saistībā ar lidojuma sagatavošanu un/vai veikšanu.

2. Saturs. Mācību programmas plānā un pārbaudes programmās jāietver:

2.1. lidojuma apkalpei – visi attiecīgie jautājumi, kas ietverti IV pielikumā (CAT daļā), V pielikumā (SPA daļā) un ORO.FC;

2.2. salona apkalpei – visi attiecīgie jautājumi, kas ietverti Komisijas Regulas (ES) xxx/XXXX IV pielikumā (CAT daļā), V pielikumā (SPA daļā) un ORO.CC;

2.3. tehniskajai apkalpei – visi attiecīgie jautājumi, kas ietverti IV pielikumā (CAT daļā), V pielikumā (SPA daļā) un ORO.TC;

2.4. attiecīgajam operatīvajam personālam, tostarp apkalpes locekļiem:

a) visi attiecīgie jautājumi, kas norādīti IV pielikuma (SPA.DG) G apakšiedaļā; un

b) visi attiecīgie jautājumi, kas norādīti IV pielikumā (CAT daļā) un ORO.SEC;

2.5. operatīvajam personālam, kas nav apkalpes locekļi (piemēram, dispečeriem, darbiniekiem, kas veic kraušanas darbus, utt.), visi pārējie attiecīgie jautājumi, kas norādīti IV pielikumā (CAT daļā) un šajā pielikumā, atbilstīgi saviem pienākumiem.

3. Procedūras:

3.1. Apmācības un pārbaudes procedūras.

3.2. Procedūras, ko piemēro, ja personāls nesasniedz vai neuztur vajadzīgos standartus.

3.3. Procedūras, kas jāievēro, lai nodrošinātu, ka komerciālo gaisa pārvadājumu laikā netiek modelētas neparastas vai avārijas situācijas, kurās jārīkojas saskaņā ar visām vai kādām procedūrām rīcībai neparastās vai avārijas situācijās, un mākslīgi netiek modelēti instrumentālie meteoroloģiskie apstākļi.

4. Uzglabājamās dokumentācijas apraksts un uzglabāšanas periods.

b) Neatkarīgi no a) apakšpunkta, par atbilstīgu var uzskatīt OM, kas ir izstrādāta saskaņā ar JAR-OPS 3 piekto grozījumu.

AMC4 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – Vispārīgas prasības

SATURS – NEKOMERCIĀLI SPECIALIZĒTI LIDOJUMI AR KOMPLEKSIEM GAISA KUĢIEM, KAS DARBINĀMI AR DZINĒJU, UN KOMERCIĀLI SPECIALIZĒTI LIDOJUMI

Rezervēts.

GM1 ORO.MLR.100. Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības

SATURS

Ja ir sadaļas, kuras lidojumu specifikas dēļ nepiemēro, ekspluatantiem ieteicams saglabāt ORO.MLR.101 un AMC3 ORO.MLR.100. punktā norādīto numerācijas sistēmu un attiecīgajās vietās ierakstīt „Nepiemēro” vai „Šī lapa ar nolūku ir atstāta tukša”.

GM1 ORO.MLR.100. h) Ekspluatācijas rokasgrāmata – vispārīgas prasības

CILVĒKFAKTORA PRINCIPI

Norādījumi par cilvēkfaktora principu piemērošanu ir atrodami ICAO dokumentā „Rokasgrāmata par cilvēkfaktoru” (Dok. 9683).

GM1 ORO.MLR.105. a) Obligāto iekārtu saraksts

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

MEL ir dokuments, kurā uzskaitītas iekārtas, kas lidojuma sākumā noteiktos apstākļos īslaicīgi var nedarboties. Šo dokumentu sagatavo ekspluatants savam konkrētajam gaisa kuģim, ņemot vērā gaisa kuģa konfigurāciju un visus tos individuālos mainīgos lielumus, kurus nevar attiecināt uz MMEL līmeni, piemēram, ekspluatācijas vidi, maršruta struktūru, ģeogrāfisko vietu, lidlaukus, kuros ir pieejamas rezerves daļu un tehniskās apkopes iespējas, utt., saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātu procedūru.

AR DROŠĪBU NESAISTĪTS APRĪKOJUMS

a) Vairums gaisa kuģu ir projektēti un sertificēti ar tādu aprēķinu, ka tajos ir ievērojams dublējošu iekārtu daudzums, lai lidojumderīguma prasības tiktu izpildītas ar lielu rezervi. Turklāt gaisa kuģi ir aprīkoti ar iekārtām, kas nav nepieciešamas drošai lidošanai visos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, instrumentu apgaismošana dienas vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos (VMC).

b) Visām iekārtas vienībām, kas attiecas uz lidojumderīgumu vai kas nepieciešamas drošai gaisa kuģa ekspluatācijai, bet nav iekļautas sarakstā, automātiski ir jābūt darba kārtībā.

c) Ir iekārtas, piemēram, izklaides sistēmas vai kambīzes aprīkojums, ko var uzstādīt pasažieru ērtībai. Ja šis ar drošību nesaistītais aprīkojums neietekmē lidojumderīgumu vai gaisa kuģa ekspluatāciju, kad nedarbojas, tam nav jānosaka termiņš, kurā tas jāsalabo, un ekspluatantam tas nav jāiekļauj savā MEL sarakstā, ja tas nav norādīts MMEL sarakstā. Izņēmumi šim noteikumam ir šādi:

1) Ja ar drošību nesaistītai iekārtai ir arī otra funkcija, piemēram, filmu rādīšanas iekārtu lieto arī salona drošības instruktāžām, ekspluatantam ir jāizstrādā un jāietver MEL ekspluatācijas procedūras neparedzētiem gadījumiem, kas jāievēro, ja iekārta nedarbojas.

2) Ja ar drošību nesaistīta iekārta ir citas gaisa kuģa sistēmas sastāvdaļa, piemēram, elektriskās sistēmas sastāvdaļa, ir jāizstrādā un jāietver MEL procedūras, kas jāievēro, lai iekārtas bojājuma gadījumā to deaktivētu un nostiprinātu. Šajos gadījumos iekārtas vienība ir jāuzskaita MEL un attiecīgā gadījumā jāpievieno noteikumi un instrukcijas šo iekārtu aizstāšanai vai deaktivēšanai. Bojājuma novēršanas termiņš ir atkarīgs no iekārtas vienības sekundārās funkcijas un no tā, kādā apmērā iekārta ietekmē citas sistēmas.

d) Ja ekspluatants nolemj neietvert MEL sarakstā ar drošību nesaistīto aprīkojumu, kas nav uzskaitīts MMEL, šādam aprīkojumam ir jānorāda bojājumu novēršanas termiņš. Šīm iekārtām var piešķirt „D” bojājumu novēršanas kategoriju, ar noteikumu, ka tiek piemērota piemērojamā (M) procedūra (attiecībā uz elektriskajām iekārtām).

e) Ekspluatantiem ir jāizstrādā efektīvs lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz neuzskaitītajām atteicēm, lai noteiktu, vai šīs atteices ir saistītas ar lidojumderīgumu un ietekmē drošu gaisa kuģa ekspluatāciju. Lai uzskatītu, ka iekārta, kas nedarbojas, ir iekārta, kas neietekmē drošību, ir jāizvērtē šādi kritēriji:

1) vai netiek nelabvēlīgi ietekmēta gaisa kuģa ekspluatācija, tādējādi traucējot personālam uz zemes un apkalpes locekļiem izpildīt ekspluatācijas standartprocedūras;

2) vai netiek nelabvēlīgi ietekmēts gaisa kuģa stāvoklis, tādējādi apdraudot pasažieru un/vai personāla drošību;

3) vai gaisa kuģis ir konfigurēts tā, lai minimizētu sekojošu kļūmju varbūtību, kas var radīt kaitējumu pasažieriem/personām un/vai radīt kaitējumu gaisa kuģim;

4) nosacījums neietver vajadzību izmantot avārijas iekārtu un neietekmē avārijas procedūras tā, ka personāls tās nespēj veikt.

AMC1 ORO.MLR.105. c) Obligāto iekārtu saraksts

MEL GROZĪJUMI, KAS VEICAMI PĒC GROZĪJUMIEM MMEL SARAKSTĀ – PIEMĒROJAMĀS IZMAIŅAS UN PIEŅEMAMIE LAIKA GRAFIKI

a) MEL ir jāgroza, ja tiek izdarītas šādas izmaiņas MMEL sarakstā:

1) samazināts bojājuma novēršanas termiņš;

2) nomainīta iekārta, tikai gadījumā, ja šī nomaiņa ir piemērojama gaisa kuģim vai lidojumu veidam un ir ar lielākiem ierobežojumiem.

b) Kompetentajai iestādei grozītais MEL ir jāiesniedz 90 dienu laikā no MMEL apstiprināto izmaiņu piemērošanas dienas.

c) Ja Aģentūra un/vai kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamu, ar drošību saistītie grozījumi ir jāievieš īsākā termiņā.

AMC1 ORO.MLR.105. d) 3) Obligāto iekārtu saraksts

MEL PAPLAŠINĀJUMS

Ekspluatants MEL iekļauj vadlīnijas, kurās norāda, kā rīkoties, ja atteice notikusi laika sprīdī starp lidojuma sākšanu un pacelšanās sākumu. Ja atteice ir notikusi laika posmā starp lidojuma sākšanu un pacelšanās sākumu, visus lēmumus par lidojuma turpināšanu pieņem pilots, pamatojoties uz savu spriedumu un labu lidotprasmi. Kaisa kuģa kapteinis/komandieris var atsaukties uz MEL pirms lēmuma par lidojuma turpināšanu pieņemšanas.

GM1 ORO.MLR.105. e); f) Obligāto iekārtu saraksts

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS TERMIŅŠ (RI)

Bojājumu novēršanas termiņu definīcijas un kategorijas ir sniegtas CS-MMEL.

AMC1 ORO.MLR.105. f) Obligāto iekārtu saraksts

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMS (RIE) – EKSPLUATANTA PROCEDŪRAS, LAI SAŅEMTU KOMPETENTĀS IESTĀDES APSTIPRINĀJUMU, UN KOMPETENTĀS IESTĀDES INFORMĒŠANA

a) Procedūrās, kas attiecas uz bojājumu novēršanas termiņa pagarinājumu un pastāvīgu uzraudzību atbilstības nodrošināšanai, ekspluatants kompetentajai iestādei norāda tās personas vārdu un amatu, kas atbildīga par bojājumu novēršanas termiņa pagarinājuma (RIE) procedūru kontroli, un konkrētu atbildību un pienākumus, kas šai personai noteikti, lai kontrolētu RIE procedūru lietošanu.

b) Jānodrošina, lai personāls, kas atļauj RIE, būtu atbilstīgi apmācīts tehniskajās un/vai operatīvajās jomās, lai spētu pildīt savus pienākumus. Šim personālam ir jābūt nepieciešamajām operatīvajām zināšanām tādā ziņā, ka lidojumu apkalpe un tehniskās apkopes personāls savās darbībās lieto MEL kā prasības mīkstinošu dokumentu, un kompetencei inženiertehniskajā jomā. Personālu, kas sniedz atļauju, uzskaita, norādot amatu un vārdu, uzvārdu.

c) Ekspluatants par piemērojamā bojājumu novēršanas termiņa pagarinājumu informē kompetento iestādi 1 mēneša laikā vai saskaņā ar apstiprinātajā RIE procedūrā noteikto attiecīgo termiņu.

d) Paziņojumu iesniedz kompetentās iestādes noteiktajā formā, un tajā norāda sākotnējo bojājumu, visus šādus lietojumus, RIE iemeslu un iemeslu, kāpēc bojājums netika novērsts sākotnēji paredzētajā bojājumu novēršanas termiņā.

GM1 ORO.OPS.MLR.105. f) Obligāto iekārtu saraksts

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMS (RIE)

Bojājumu novēršanas termiņa pagarināšanas procedūras piemēro tikai noteiktos apstākļos, piemēram, ja ir attiecīgo ražotāja detaļu deficīts vai citi neparedzēti gadījumi (piemēram, nav iespējams iegūt aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pareizi novērstu un salabotu defektu), kuru dēļ ekspluatantam nebija iespējas ievērot noteiktos bojājumu novēršanas termiņus.

AMC1 ORO.MLR.105. g) Obligāto iekārtu saraksts

EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES PROCEDŪRAS

a) MEL norādītās ekspluatācijas un tehniskās apkopes procedūras izstrādā, pamatojoties uz MMEL norādītajām ekspluatācijas un tehniskās apkopes procedūrām. Ekspluatants var izstrādāt arī modificētas procedūras, ja ar tām tiek nodrošināts drošības līmenis, kas ir līdzvērtīgs tam, kāds prasīts MMEL.

b) Ekspluatanta pienākums ir nodrošināt atbilstīgas MEL norādītās ekspluatācijas un tehniskās apkopes procedūras neatkarīgi no tā, kurš tās ir izstrādājis.

c) Visas MEL sarakstā norādītās vienības, kurām pieņemama drošības līmeņa nodrošināšanai ir jāveic ekspluatācijas vai tehniskās apkopes procedūra, ir attiecīgi jāidentificē MEL slejā/daļā/sadaļā „piezīmes” vai „izņēmumi”. Parasti ekspluatācijas procedūru apzīmē ar „(O)” un tehniskās apkopes procedūru – ar „(M)”. Apzīmējums „(O)(M)” nozīmē, ka jāveic abas procedūras.

d) Ekspluatants atbild par to, lai visas procedūras tiktu izpildītas apmierinošā līmenī, neatkarīgi no tā, kurš tās veic.

GM1 ORO.MLR.105. g) Obligāto iekārtu saraksts

EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES PROCEDŪRAS

a) Ekspluatācijas un tehniskās apkopes procedūras ir neatņemama sastāvdaļa kompensējošajiem nosacījumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pieļaujamo drošības līmeni, pamatojoties uz ko kompetentā iestāde apstiprina MEL. Kompetentā iestāde var lūgt, lai MEL apstiprināšanas procesā tiktu iesniegtas pilnībā izstrādātas (O) un/vai (M) procedūras.

b) Parasti ekspluatācijas procedūras izpilda lidojuma apkalpe; tomēr var būt arī citi darbinieki, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un pilnvaras veikt noteiktas funkcijas.

c) Parasti tehniskās apkopes procedūras izpilda tehniskās apkopes personāls; tomēr var būt arī citi darbinieki, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un pilnvaras veikt noteiktas funkcijas.

d) Ekspluatanta rokasgrāmatā var ietvert OM, lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas rokasgrāmatu un citus dokumentus.

e) Ja vien tehniskās apkopes procedūrā nav dota īpaša atļauja, iekārtu, kas nedarbojas, nedrīkst noņem no gaisa kuģa.

AMC1 ORO.MLR.105. h) Obligāto iekārtu saraksts

EKSPLUATĀCIJAS UN TEHNISKĀS APKOPES PROCEDŪRAS – PIEMĒROJAMĀS IZMAIŅAS

MMEL norādīto ekspluatācijas un tehniskās apkopes procedūru izmaiņas ir uzskatāmas par piemērojamām un attiecīgi jāgroza MEL norādītās ekspluatācijas un tehniskās apkopes procedūras, ja:

a) grozītā procedūra ir piemērojama ekspluatanta MEL;

b) izmaiņas tiek veiktas, lai uzlabotu atbilstību tam, ar kādu nodomu ir mainīts saistītais MMEL nosūtīšanas stāvoklis.

AMC1 ORO.MLR.105. j) Obligāto iekārtu saraksts

GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJA MMEL IEROBEŽOJUMU APSTĀKĻOS – EKSPLUATANTA PROCEDŪRAS, KAS JĀIESNIEDZ KOMPETENTAJAI IESTĀDEI APSTIPRINĀŠANAI

a) Procedūrās, kas attiecas uz gaisa kuģa ekspluatāciju bez MEL ierobežojumiem, bet ievērojot MMEL ierobežojumus, un turpmāko uzraudzību, lai nodrošinātu atbilstību, ekspluatants kompetentajai iestādei norāda tās personas vārdu un amatu, kas atbildīga par lidojumu kontroli šādos apstākļos, un konkrētus pienākumus un atbildības, kas šai personai noteiktas, lai kontrolētu apstiprinājuma lietošanu.

b) Jānodrošina, lai personāls, kas atļauj lidojumus saskaņā ar šādu apstiprinājumu, būtu atbilstīgi apmācīts tehniskajās un/vai operatīvajās jomās, lai spētu pildīt savus pienākumus. Šim personālam ir jābūt nepieciešamajām operatīvajām zināšanām tādā ziņā, ka lidojumu apkalpe un tehniskās apkopes personāls savās darbībās lieto MEL kā prasības mīkstinošu dokumentu, un kompetencei inženiertehniskajā jomā. Personālu, kas sniedz atļauju, uzskaita, norādot amatu un vārdu, uzvārdu.

GM1 ORO.MLR.105. j) Obligāto iekārtu saraksts

GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJA MMEL IEROBEŽOJUMU APSTĀKĻOS – EKSPLUATANTA PROCEDŪRAS, KAS JĀIESNIEDZ KOMPETENTAJAI IESTĀDEI APSTIPRINĀŠANAI

Procedūras, kas attiecas uz gaisa kuģa ekspluatāciju bez MEL ierobežojumiem, bet ievērojot MMEL ierobežojumus, piemēro tikai noteiktos apstākļos, piemēram, ja ir attiecīgo ražotāja detaļu deficīts vai citi neparedzēti gadījumi (piemēram, nav iespējams iegūt aprīkojumu, kas nepieciešams, lai pareizi novērstu un salabotu defektu), kuru dēļ ekspluatantam nebija iespējas ievērot MEL noteiktos bojājumu novēršanas termiņus.

AMC1 ORO.MLR.110. Lidojuma žurnāls

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Gaisa kuģa lidojuma žurnālā vai līdzvērtīgā žurnālā attiecīgā gadījumā ir jānorāda šādi dati:

1) gaisa kuģa valstspiederība un reģistrācija;

2) datums;

3) apkalpes locekļu vārds, uzvārds;

4) apkalpes locekļiem noteiktie pienākumi;

5) izlidošanas vieta;

6) galapunkts;

7) izlidošanas laiks;

8) ielidošanas laiks;

9) lidojumā pavadītais laiks;

10) lidojuma veids (regulārais vai neregulārais);

11) incidenti, novērojumi, ja tādi ir;

12) atbildīgās personas paraksts.

b) Visu informāciju vai tās daļu var pierakstīt arī citādā formātā, nevis uz papīra drukātā veidā. Jānodrošina pieejamība, izmantojamība un uzticamība.

c) „Lidojuma žurnāls vai līdzvērtīgs žurnāls” nozīmē, ka prasīto informāciju drīkst pierakstīt citā dokumentācijā, nevis tikai žurnālā, piemēram, lidojuma plānā vai gaisa kuģa tehniskajā žurnālā.

d) „Lidojumu sērija” ir secīgi veikti lidojumi, kas sākas un beidzas:

1) 24 stundu laikposmā;

2) tajā pašā lidlaukā vai ekspluatācijas vietā, vai notiek vienā konkrētā zonā, kas norādīta ekspluatācijas rokasgrāmatā;

3) tos veic tas pats gaisa kuģa kapteinis/komandieris.

GM1 ORO.MLR.110. Lidojuma žurnāls

LIDOJUMU SĒRIJA

„Lidojumu sērija” tiek izmantota, lai veidotu vienu dokumentācijas kopumu.

AMC1 ORO.MLR.115. Uzskaite

APMĀCĪBAS PIERAKSTI

Ekspluatantam ir jāapkopo pieraksti par apmācību, lai parādītu, ka katrs apkalpes loceklis ir pabeidzis katru apmācības un pārbaudes posmu.

FC APAKŠIEDAĻA – LIDOJUMA APKALPE

I SADAĻA - KOPĪGAS PRASĪBAS

AMC1 ORO.FC.100. c) Lidojuma apkalpes sastāvs

DAUDZPILOTU OPERATĪVAIS IEROBEŽOJUMS (OML)

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka piloti, kuriem medicīniskajā apliecībā ir norādīts OML, ekspluatē gaisa kuģi daudzpilotu režīmā tikai tad, ja otrs pilots ir pilnībā kvalificēts lidojumam ar attiecīgā tipa gaisa kuģi, uz viņu neattiecas OML un viņš nav sasniedzis 60 gadu vecumu.

AMC1 ORO.FC.105. b) 2); c) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana

ZINĀŠANAS PAR LIDOJUMA MARŠRUTU/ZONU, VEICOT KOMERCIĀLOS GAISA PĀRVADĀJUMUS

Attiecībā uz komerciāliem gaisa pārvadājumiem (CAT), izvērtējot pieredzi par lidojumu maršrutu vai zonu un par lidlauka materiāli tehnisko bāzi un darba procedūrām, jāizskata šādi aspekti:

a) Zināšanas par lidojuma maršrutu un zonu:

1) lidojuma maršruta un zonas mācībās apgūst zināšanas par

i) apvidu un minimālajiem drošajiem absolūtajiem augstumiem;

ii) sezonālajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem;

iii) meteoroloģisko, sakaru un gaisa satiksmes vadības aprīkojumu, pakalpojumiem un procedūrām;

iv) meklēšanas un glābšanas procedūrām, ja tādas ir pieejamas;

v) navigācijas ierīcēm, kas attiecas uz lidojuma zonu vai maršrutu.

2) Atkarībā no lidojuma zonas vai maršruta sarežģītības ekspluatanta vērtējumā ir jāizmanto šādas lidojumu maršruta vai zonas apguves metodes:

i) mazāk sarežģītu maršrutu un zonu apguvei pilots pats veic maršruta dokumentācijas izpēti vai izmanto ieprogrammētās instrukcijas;

ii) sarežģītākas zonas vai maršrutus papildus apgūst iepazīšanas lidojuma laikā gaisa kuģa kapteiņa/komandiera vai pārraudzībā esoša otrā pilota novērotāja statusā vai arī veicot iepazīšanas lidojumu ar komplekso lidojumu trenažieri (FSTD), kurā izmantota attiecīgajam maršrutam atbilstīga datubāze.

b) Zināšanas par lidlauku

1) Lidlauka apguves mācībās iegūst zināšanas par šķēršļiem, fizisko lidlauka izkārtojumu, apgaismojumu, nolaišanās palīglīdzekļiem un ielidošanas, izlidošanas, turēšanas un instrumentālās nolaišanās procedūrām, piemērojamo operacionālo minimumu un apsvērumiem par pārvietošanos pa zemi.

2) Ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jāapraksta lidlauku klasificēšanas metode un attiecībā uz CAT lidojumiem jānorāda to lidlauku saraksts, kuri iedalīti B vai C kategorijā.

3) Visus lidlaukus, kuros ekspluatants darbojas, iedala vienā no trim kategorijām:

i) A kategorija – lidlauks, kas atbilst visām šādām prasībām:

A) ir apstiprināta instrumentālās nolaišanās procedūra;

B) ir vismaz viens skrejceļš, kuram nepiemēro ierobežotas precizitātes procedūru pacelšanās un/vai nosēšanās darbībai;

C) ir publicēts riņķošanas minimums ne vairāk kā 1000 pēdu augstumā virs lidlauka līmeņa;

D) ir iespēja veikt darbības naktī.

ii) B kategorija – lidlauks, kurš neatbilst A kategorijas prasībām vai kuram ir nepieciešams papildu izvērtējums, piemēram:

A) nestandarta nolaišanās palīglīdzekļi un/vai nolaišanās shēmas;

B) neparasti vietējie laika apstākļi;

C) neparasti raksturlielumi vai veiktspējas ierobežojumi; vai

D) visi citi būtiski apsvērumi, tostarp šķēršļi, fiziskais izkārtojums, apgaismojums utt.

iii) C kategorija – lidlauks, kuram papildus B kategorijas lidlauka aspektu izvērtēšanai ir jāizvērtē vēl citi aspekti;

iv) atklātā jūrā ierīkotus lidlaukus var iedalīt B vai C kategorijā, ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti AMC2 CAT.OP.MPA.105. punktā „Lidlauku un ekspluatācijas vietu izmantošana”.

c) Pirms došanās:

1) uz B kategorijas lidlauku gaisa kuģa kapteinis/komandieris ir jāinstruē vai viņam pašam jāizlasa programmētās instrukcijas par attiecīgo(-iem) B kategorijas lidlauku(-iem). Instruktāžas pabeigšana ir jāreģistrē. Šo ierakstu var izdarīt pēc instruktāžas pabeigšanas vai to var apstiprināt gaisa kuģa kapteinis/komandieris pirms došanās reisā, kurā ir paredzēts viens vai vairāki B kategorijas lidlauki kā galamērķa vai rezerves lidlauki.

2) uz C kategorijas lidlauku gaisa kuģa kapteinis/komandieris ir jāinstruē, un viņam ir jāapmeklē šis lidlauks kā novērotājam un/vai jāsaņem instrukcijas pieņemamā FSTD. Instruktāžas pabeigšana, apmeklējums un/vai instrukcija ir jāreģistrē.

AMC1 ORO.FC.105. c) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana

MARŠRUTA/ZONAS UN LIDLAUKA NESENĀ PIEREDZE

a) 12 mēnešu periodu skaita no pēdējās tā mēneša dienas,

1) kurā tika veikta iepazīstināšana ar maršruta/zonas un lidlauka apstākļiem vai

2) kurā tika veikts pēdējais lidojums attiecīgajā maršrutā vai zonā un izmantota lidlauka materiāli tehniskā bāze un procedūras.

b) Ja lidojumi ir veikti šā perioda pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā, jaunu 12 mēnešu periodu sāk skaitīt no perioda sākotnējā termiņa beigu datuma.

AMC2 ORO.FC.105. c) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana

MARŠRUTA/ZONAS UN LIDLAUKA NESENĀ PIEREDZE – B VEIKTSPĒJAS KLASES LIDMAŠĪNAS, KO EKSPLUATĒ SASKAŅĀ AR VFR NAKTS APSTĀKĻOS VAI SASKAŅĀ AR IFR CAT LIDOJUMOS

Gadījumā, ja CAT lidojumi tiek veikti ar B veiktspējas klases lidmašīnām saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) pa nakti vai instrumentālā lidojuma noteikumiem (IFR), ir pastāvīgi jābūt šādām zināšanām:

a) izņemot attiecībā uz lidojumiem uz visvairāk pieprasītajiem lidlaukiem, papildus prasītajai pašinstruktāžai jāpabeidz vismaz 10 lidojuma sektori lidojumu zonā iepriekšējo 12 mēnešu periodā;

b) lidojumus uz visvairāk pieprasītajiem lidlaukiem drīkst veikt tikai tad, ja:

1) gaisa kuģa kapteinis/komandieris ir kvalificēts veikt lidojumus uz šo lidlauku, jo iepriekšējo 36 mēnešu laikā ir apmeklējis to kā operatīvais lidojuma apkalpes loceklis vai kā novērotājs;

2) nolaišanās tiek veikta vizuālos meteoroloģiskos apstākļos (VMC) no sektora minimālā absolūtā piemērojamā augstuma;

3) pirms lidojuma ir veikta atbilstīga pašinstruktāža.

GM1 ORO.FC.105. d) Gaisa kuģa kapteiņa/komandiera iecelšana

B VEIKTSPĒJAS KLASES LIDMAŠĪNAS, KO EKSPLUATĒ SASKAŅĀ AR VFR DIENAS APSTĀKĻOS CAT LIDOJUMOS

Gadījumā, ja CAT lidojumi tiek veikti ar B veiktspējas klases lidmašīnām saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) pa dienu, ekspluatantam ir jāņem vērā visas prasības, ko īpašos gadījumos var noteikt lidlauka valsts.

AMC1 ORO.FC.125. Atšķirību un iepazīšanas mācības

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Atšķirību mācībās papildu zināšanas un praktiskās iemaņas apgūst uz gaisa kuģa vai attiecīga trenažiera. To veic:

1) kad ekspluatācijā esošam gaisa kuģa tipam vai paveidam tiek veiktas būtiskas aprīkojuma un/vai procedūru izmaiņas;

2) attiecībā uz lidmašīnām, ja lidojumu veic ar citu tāda paša lidmašīnas tipa paveidu vai ar citu tādas pašas klases tipu, kāds tiek ekspluatēts; vai

3) attiecībā uz helikopteriem, ja lidojumu veic ar ekspluatācijā esoša helikoptera paveidu.

b) Iepazīšanas apmācība ir jāveic, lai apgūtu papildu zināšanas. To veic:

1) ja lido ar citu tāda paša tipa helikopteru vai lidmašīnu vai

2) kad ekspluatācijā esošam gaisa kuģa tipam vai paveidam tiek veiktas būtiskas aprīkojuma un/vai procedūru izmaiņas.

AMC1 ORO.FC.145. b) Apmācības nodrošināšana

NEOBLIGĀTIE (IETEICAMIE) ELEMENTI

Izstrādājot apmācības programmas un to saturu, ekspluatantam ir jāizvērtē neobligātie (ieteicamie) elementi attiecīgajam tipam, kas ir sniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/20129 izstrādātajos datos.

AMC1 ORO.FC.145. d) Apmācības nodrošināšana

PILNĪGS LIDOJUMU TRENAŽIERIS (FFS)

Ekspluatantam ir jāklasificē visas gaisa kuģa un FFS atšķirības saskaņā ar Gaisa satiksmes asociācijas (ATA) nodaļām šādi:

Atbilstības līmeņi

a) A līmeņa atšķirības:

1) neietekmē lidojuma raksturlielumus;

2) neietekmē procedūras (rīcībai parastās un/vai neparastās situācijās);

3) atšķirības atveidojumā;

4) atšķirības ekspluatācijā.

Metode: pašinstruktāža, izmantojot ekspluatācijas rokasgrāmatu vai lidojuma apkalpes informāciju.

a) B līmeņa atšķirības:

1) neietekmē lidojuma raksturlielumus;

2) ietekmē procedūras (rīcībai parastās un/vai neparastās situācijās);

3) iespējamas atšķirības atveidojumā un ekspluatācijā.

Metode: lidojumu apkalpes informācija, datorizētā apmācība, sistēmas ierīces apmācība vai īpaša apmācība instruktora vadībā.

a) C līmeņa atšķirības:

1) ietekmē lidojuma raksturlielumus;

2) ietekmē procedūras (rīcībai parastās un/vai neparastās situācijās);

3) galu galā atšķirības atveidojumā un ekspluatācijā.

Metode: instruktors sniedz īpašu instruktāžu, apmācības kursa atsevišķas daļas tiek veiktas uz cita FSTD vai tiek piešķirts atbrīvojums, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, īpaša instrukciju vai apmācības programma.

d) D līmeņa atšķirības:

1) ietekmē lidojuma raksturlielumus un/vai

2) ietekmē procedūras (rīcībai parastās un/vai neparastās situācijās); un/vai

3) atšķirības atveidojumā un/vai ekspluatācijā;

4) FSTD atbilst D līmeņa klasei un to izmanto to personu apmācībai, kurām nav lidojumu prakses (lidojumu laiks ir nulle (ZFTT)).

Metode: konkrētas apmācības kursa daļas tiek veiktas uz cita FSTD vai tiek piešķirts atbrīvojums, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, īpaša instrukciju vai apmācības programma.

II SADAĻA. PAPILDU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLAJIEM GAISA PĀRVADĀJUMIEM

AMC1 ORO.FC.200. a) Lidojuma apkalpes sastāvs

NEPIEREDZĒJUŠU LIDOJUMA APKALPES LOCEKĻU IEKĻAUŠANA SASTĀVĀ

Ekspluatantam ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jāiekļauj procedūras, kuras izstrādātas, ņemot vērā šādus elementus:

Lidmašīnas

a) Ekspluatantam ir jāņem vērā, ka pēc tipa kvalifikācijas vai gaisa kuģa vadības kursa un attiecīgo reisa lidojumu instruktora uzraudzībā pabeigšanas jaunais lidojuma apkalpes loceklis iegūst pieredzi tikai tad, kad:

1) ir nolidojis 100 stundas un 10 sektorus 120 secīgu dienu konsolidētajā periodā vai

2) ir nolidojis 150 stundas un 20 sektorus (bez laika ierobežojuma).

b) Kompetentā iestāde, ņemot vērā arī citus piemērojamos nosacījumus, var pieņemt, ka drīkst būt mazāks nolidoto stundu vai sektoru skaits, ja ir piemērojams kāds no šiem gadījumiem:

1) lidojumus uzsāk jauns ekspluatants;

2) ekspluatants ievieš jaunu lidmašīnas tipu;

3) lidojuma apkalpes locekļi ir iepriekš beiguši tipa pārkvalifikācijas kursu pie tā paša ekspluatanta;

4) datiem, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012, ir definēta prasību izpildes ieskaitīšana vai

5) lidmašīnas maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 10 tonnas vai maksimālā operatīvā pasažieru sēdvietu konfigurācija (MOPSC) nepārsniedz 20.

Helikopteri

c) Ja ir vajadzīgi divi lidojuma apkalpes locekļi, ekspluatantam ir jāņem vērā, ka pēc tipa kvalifikācijas vai gaisa kuģa vadības kursa un attiecīgo reisa lidojumu instruktora uzraudzībā pabeigšanas jaunais lidojuma apkalpes loceklis iegūst pieredzi tikai tad, kad:

1) ir nolidojis 50 stundas ar attiecīgo tipu un/vai attiecīgajā postenī 60 dienu periodā vai

2) ir nolidojis 100 stundas ar attiecīgo tipu un/vai attiecīgajā postenī (bez laika ierobežojuma).

d) Kompetentā iestāde, ņemot vērā arī citus piemērojamos nosacījumus, var pieņemt, ka drīkst būt mazāks nolidoto stundu skaits ar noteikto gaisa kuģa tipu un/vai attiecīgajā postenī, ja ir piemērojams kāds no šiem gadījumiem:

1) lidojumus uzsāk jauns ekspluatants;

2) ekspluatants ievieš jaunu helikopteru tipu;

3) lidojuma apkalpes locekļi ir iepriekš beiguši tipa pārkvalifikācijas kursu pie tā paša ekspluatanta (atkārtota pārkvalifikācija) vai

4) datiem, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012, ir definēta prasību izpildes ieskaitīšana.

AMC1 ORO.FC.205. Gaisa kuģa kapteiņa kursi

KOMBINĒTAIS KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS UN PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSS – HELIKOPTERI

Ja pilots pēc kvalifikācijas paaugstināšanas ir sācis pildīt kapteiņa funkcijas uz cita tipa vai paveida helikoptera:

a) gaisa kuģa kapteiņa kursos ir jāietver arī pārkvalifikācijas kurss saskaņā ar ORO.FC.220. punktu; un

b) ir nepieciešami papildu lidojumu sektori pilota pārejai uz jauno helikoptera tipu.

AMC1 ORO.FC.115. un 215. Apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācība

CRM APMĀCĪBA – CAT LIDOJUMI

a) Vispārīgas prasības

1) CRM apmācībai ir jāatspoguļo ekspluatanta kultūra, kā arī lidojumu veids, un tā jāveic, izmantojot teorētiskās apmācības līdzekļus klasē un praktiskās mācības, tostarp grupu apspriedes un aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu pārskatīšanu, lai analizētu sakaru problēmas un gadījumus vai informācijas un apkalpes vadības trūkuma piemērus.

2) Ja vien praktiski iespējams, jāizvērtē iespēja attiecīgas CRM apmācības daļas veikt ar FSTD, ar kuru pieņemamā veidā var reproducēt reālistisku ekspluatācijas vidi un mijiedarboties. Proti, ar FSTD jāveic atbilstīgi mācību reisa lidojuma (LOFT) scenāriji, taču ne tikai.

3) Ieteicams, lai sākotnējā CRM apmācība pēc iespējas tiktu veikta grupu sesijā, prom no ierastās darba vides stresa, kas ļautu lidojuma apkalpes locekļiem mijiedarboties un sazināties vidē, kas veicina mācīšanos.

b) Sākotnējā CRM apmācība

1) Sākotnējās CRM apmācības programmas ir izstrādātas ar mērķi sniegt zināšanas un iepazīstināt ar lidojumu nodrošināšanai būtiskiem cilvēkfaktoriem. Šim kursam ir jābūt vismaz 1 dienu ilgam vienpilota lidojumiem un 2 dienas – visiem pārējiem lidojumu veidiem. Kursā ir jāietver visi f) punktā minētie elementi.

2) CRM instruktors:

i) spēj veicināt grupas prasmes;

ii) ir ar pienācīgām zināšanām par gaisa kuģa ekspluatāciju un gaisa kuģa tipu, un ieteicams, lai šīs zināšanas būtu stiprinātas CAT lidojuma apkalpes locekļa faktiskā darba pieredzē;

(iii) reizē ar nesen iegūtu aviokompāniju transporta pilota apliecību (ATPL) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1178/2011 vienlaikus ir sekmīgi nokārtojis cilvēka veiktspējas un ierobežojumu (HPL) eksāmenu; vai arī apguvis teorētisko HPL kursu, kurā ietverta visa HPL eksāmena programma;

iv) ir pabeidzis sākotnējo CRM apmācību;

v) ir ieguvis papildu izglītību grupas vadības, grupas dinamikas un sevis apzināšanās jomā;

vi) sniedzot savu pirmo CRM apmācības sesiju, viņa darbības uzrauga atbilstīgi kvalificēts CRM apmācības personāls.

3) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka sākotnējā CRM apmācība ir vērsta uz attiecīgā ekspluatanta lidojumu veidu, kā arī atbilstīgajām procedūrām un ekspluatanta kultūru. Proti, apmācībā ietver lidojumu zonas, kuras rada īpašas problēmas vai kurās ir nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un neparasti apdraudējumi.

4) Ja ekspluatantam nav pietiekamu līdzekļu, lai izstrādātu savu sākotnējās CRM apmācības kursu, var izmantot cita ekspluatanta, trešās puses vai mācību organizācijas izstrādāto kursu. Šādā gadījumā ekspluatantam ir jānodrošina, ka kursa saturs atbilst ekspluatācijas prasībām. Ja vienu kursu apmeklē apkalpes locekļi no vairākiem uzņēmumiem, CRM pamatelementiem ir jāatbilst attiecīgo uzņēmumu un stažieru konkrētajai lidojumu specifikai.

5) Sākotnējās CRM apmācības laikā lidojuma apkalpes locekļu CRM prasmes nevērtē.

c) Ekspluatanta rīkotais pārkvalifikācijas kurss – CRM apmācība

1) Ja lidojuma apkalpes locekļi apgūst pārkvalifikācijas kursu saistībā ar gaisa kuģa tipa maiņu, CRM elementi ir jāintegrē visās attiecīgajās ekspluatanta rīkotā pārkvalifikācijas kursa fāzēs saskaņā ar f) punktu.

2) Ja lidojuma apkalpes locekļi apgūst pārkvalifikācijas kursu saistībā ar ekspluatanta maiņu, CRM elementi ir jāintegrē visās attiecīgajās ekspluatanta rīkotā pārkvalifikācijas kursa fāzēs saskaņā ar f) punktu.

3) Lidojuma apkalpes locekļus nevērtē, kad tiek pabeigta ekspluatanta rīkotajā pārkvalifikācijas kursā ietverto CRM elementu apmācība.

d) Gaisa kuģa kapteiņa kurss – CRM apmācība

1) Ekspluatantam ir jānodrošina, lai CRM elementi tiktu integrēti gaisa kuģa kapteiņa kursā saskaņā ar f) punktu.

2) Lidojuma apkalpes locekļus nevērtē, kad tiek pabeigta gaisa kuģa kapteiņa kursā ietverto CRM elementu apmācība, lai arī atgriezeniskā saikne ir jāsniedz.

e) Periodiskā CRM apmācība

1) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka:

i) CRM elementi ir integrēti visās attiecīgajās ik gadu veicamās periodiskās apmācības fāzēs saskaņā ar f) punktu un ka ne retāk kā reizi 3 gados CRM apmācības moduļos tiek aptvertas tās pašas jomas;

ii) attiecīgos CRM apmācības moduļus vada CRM instruktori, kas kvalificēti saskaņā ar b) punkta 2) apakšpunktu.

2) Pēc periodiskās apmācības kursā ietverto CRM elementu apmācības lidojuma apkalpes locekļus nevērtē.

f) CRM īstenošana

1) Katrā apmācības kursā ietveramie CRM elementi ir parādīti 1. tabulā.

1. tabula. Apmācībā ietveramie CRM elementi

| Pamatelementi | Sākotnējā CRM apmācība | Ekspluatanta rīkotais pārkvalifikācijas kurss, ja maina gaisa kuģa tipu | Ekspluatanta rīkotais pārkvalifikācijas kurss, ja maina ekspluatantu | Gaisa kuģa kapteiņa kurss | Periodiskā apmācība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilvēka kļūda un uzticamība, kļūdu ķēde, kļūdu novēršana un konstatēšana | Padziļināti | Padziļināti | Pārskats | Pārskats | Pārskats |
| Ekspluatanta drošības kultūra, ekspluatācijas standartprocedūras (SOP), organizatoriskie faktori |  | Nav vajadzīgs | Padziļināti | Padziļināti |  |
| Stress, stresa pārvaldība, nogurums un modrība |  |  | Nav vajadzīgs |  |  |
| Informācijas ieguve un apstrāde, situācijas apzināšanās, darba slodzes pārvaldība |  | Pārskats |  |  |  |
| Lēmumu pieņemšana |  |  |  |  |  |
| Saziņa un koordinācija lidojumu apkalpes nodalījuma iekšienē un ārpus tā |  |  | Pārskats |  |  |
| Līderība un grupas uzvedības sinerģija |  |  |  |  |  |
| Automātika, automātikas izmantošanas filozofija (ja attiecas uz konkrēto tipu) | Pēc vajadzības | Padziļināti | Padziļināti | Pēc vajadzības | Pēc vajadzības |
| Specifiskas tipam raksturīgas atšķirības |  |  | Nav vajadzīgs |  |  |
| Gadījumu izpēte | Padziļināti | Padziļināti | Padziļināti | Padziļināti | Padziļināti |

g) Lidojumu apkalpes un salona/tehniskās apkalpes apmācības koordinācija

1) Ekspluatants pēc iespējas nodrošina kombinēto apmācību lidojumu apkalpei un salona/tehniskajai apkalpei, tostarp instruktāžu un atskaites par apmācību.

2) Ir jābūt efektīvai saiknei starp lidojumu apkalpes un salona/tehniskās apkalpes mācību departamentiem. Jāizstrādā pasākumi, kas ļauj lidojumu un salona/tehniskās apkalpes instruktoriem apmainīties ar attiecīgajām zināšanām un prasmēm.

h) CRM prasmju novērtējums

1) CRM prasmju novērtējums ir apkalpju un apkalpes locekļu veikto darbību un zināšanu novērošanas, reģistrēšanas, interpretēšanas un iztaujāšanas process, izmantojot pieņemamas metodes kopējā izpildījuma kontekstā. Tas ietver paškritikas konceptu un atgriezenisko saiti, kas var tikt sniegta nepārtraukti visā apmācības procesā vai kopsavilkuma veidā pēc pārbaudes. Lai uzlabotu programmas efektivitāti, šī metodoloģija iespēju robežās ir jāsaskaņo ar lidojumu apkalpes pārstāvjiem.

2) Jāizmanto NOTECHS (netehnisko prasmju novērtēšana) vai citas pieņemamas novērtējumu metodes. Jāizstrādā novērtētāju atlases kritēriji un apmācības prasības, kā arī jānosaka viņu kvalifikācijas, zināšanu un prasmju kritēriji.

3) CRM prasmju novērtējums ir nepieciešams,

i) lai sniegtu atgriezenisko saiti apkalpei un fiziskai personai un lai varētu identificēt, kad ir nepieciešama periodiska apmācība;

ii) lai to varētu izmantot CRM apmācības sistēmas uzlabošanai.

4) Pirms CRM prasmju novērtējuma procesa ieviešanas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jāiekļauj CRM metodoloģijas sīks apraksts, tostarp izmantotā terminoloģija.

5) CRM prasmju novērtējuma metodoloģija

i) Ekspluatantam ir jāizstrādā CRM mācību programma, iekļaujot tajā saskaņoto terminoloģiju. Tā ir jānovērtē, ņemot vērā metodes, apmācības ilgumu, priekšmetu apguves dziļumu un efektivitāti.

ii) Pēc tam jāizstrādā mācību personāla apmācības un standartizācijas programma.

iii) Novērtējumam ir jābalstās uz šādiem principiem:

A) vērtē tikai novērojamu, atkārtoti veicamu rīcību;

B) novērtējumā ir pozitīvi jāatspoguļo visas CRM prasmes, kas uzlabo drošību;

C) novērtējumā ietver rīcības, kuru dēļ var rasties tehniskas kļūmes, piemēram, šādas tehniskas kļūmes ir kļūdas, kuru dēļ personai, kas veic reisa pārbaudi, ir jāsniedz atskaite; un

D) apkalpei un vajadzības gadījumā fiziskai personai ir mutiski jāatskaitās.

6) Ekspluatants visus deidentificētos CRM novērtējumu kopsavilkumus izmanto, lai izveidotu atgriezenisko saiti, un savukārt šo atgriezenisko saiti izmanto, lai atjauninātu un uzlabotu ekspluatanta CRM apmācību.

7. Ekspluatantiem ir jāizstrādā procedūras, tostarp periodiskas mācības, ko piemēro, ja personāls nesasniedz vai neuztur vajadzīgos standartus.

8) Ja ekspluatants kompetences pārbaudi apvieno ar tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanas/atjaunošanas pārbaudi, CRM prasmju novērtējumam ir jāatbilst tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanas/atjaunošanas prasībām, kas attiecas uz daudzpilotu apkalpes sadarbību. Šis novērtējums nedrīkst ietekmēt tipa kvalifikācijas derīgumu.

i) Apmācības līmeņi

1) Pārskats. Ja nepieciešama pārskata apmācība, parasti to veic instrukciju veidā. Ar šādu apmācību atsvaidzina iepriekšējās mācībās gūtās zināšanas.

2) Padziļināta apmācība. Ja nepieciešama padziļināta apmācība, parasti tā tiek sniegta interaktīvā veidā un ietver pēc vajadzības gadījumu izpēti, grupu diskusijas, lomu spēles un zināšanu un prasmju saplūdināšanu. Pamatelementi ir jāvērš uz veicamās apmācības fāzes konkrētajām vajadzībām.

j) Automātikas izmantošana

1) Ja ekspluatants rīko pārkvalifikācijas kursus, tajos ir jāsniedz informācija par automātiku un to, kā to lietot, kā arī kā atpazīt sistēmas un cilvēka spēju ierobežojumus attiecībā uz automātikas lietošanu. Tāpēc ekspluatantam ir jānodrošina, ka lidojumu apkalpes locekļiem iemāca

i) piemērot lidojumu politiku attiecībā uz automātikas lietošanu, kā norādīts ekspluatācijas rokasgrāmatā;

ii) sistēmas un cilvēka ierobežojumus attiecībā uz automātiskas lietošanu.

2) Šo mācību mērķis ir nodrošināt atbilstīgas zināšanas par automātisko sistēmu pārvaldību un ekspluatāciju un prast ar tām rīkoties. Īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, kā automātika palielina vajadzību apkalpei vispārīgā veidā izprast sistēmas darbības veidu, un tam, kuri automātikas raksturlielumi rada grūtības to saprast.

AMC1 ORO.FC.115. un 215. Apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācība

CRM INSTRUKTORS

Attiecīgi līdzekļi atbilstības nodrošināšanai ir noteikti AMC1 ORO.FC.115. un 215. punktā, izņemot attiecībā uz šā AMC b) punkta 2) apakšpunktu, attiecībā uz kuru ir pieņemams, ka CRM instruktoram ir arī šāda kvalifikācija un pieredze:

a) lidojuma apkalpes loceklis, kas ir nesen ieguvis CRM instruktora kvalifikāciju, drīkst turpināt CRM instruktora darbu arī pēc aktīvās lidošanas pienākumu beigšanas;

b) pieredzējis CRM instruktors, kas nav lidojuma apkalpes loceklis, kuram ir HPL zināšanas;

c) bijušais lidojuma apkalpes loceklis, kuram ir HPL zināšanas, var kļūt par CRM instruktoru, ja viņam ir pienācīgas zināšanas par gaisa kuģa ekspluatāciju un tā tipu un ja viņš izpilda AMC1 ORO.FC.115. un 215. punkta b) apakšpunkta 2) punkta i), iv), v) un vi) iedaļas noteikumus.

GM1 ORO.FC.115. un 215. Apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācība

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Apkalpes darba optimizācija (CRM) ir efektīva visu pieejamo resursu (piemēram, apkalpes locekļu, gaisa kuģa sistēmu, atbalstošo iekārtu un personu) izmantošana droša un efektīva lidojuma nodrošināšanai.

b) CRM mērķis ir veicināt attiecīgo lidojuma apkalpes locekļu saziņas un vadības prasmes. Uzsvars tiek likts uz lidojuma apkalpes darbību netehniskajiem aspektiem.

AMC1 ORO.FC.220. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude

EKSPLUATANTA RĪKOTO PĀRKVALIFIKĀCIJAS MĀCĪBU PROGRAMMA

a) Vispārīgas prasības

1) Ekspluatanta rīkotajās pārkvalifikācijas mācībās ir jāietver šādi jautājumi šādā secībā:

i) mācības uz zemes un pārbaude, tostarp gaisa kuģa sistēmas un procedūras rīcībai parastās, neparastās un avārijas situācijās;

ii) avārijas un drošības iekārtu lietošanas mācības un pārbaude (jāpabeidz, pirms sākas mācību lidojumi ar gaisa kuģi);

iii) mācību lidojumi un pārbaude (gaisa kuģī un/vai ar FSTD);

iv) reisa lidojums instruktora uzraudzībā un reisa pārbaude.

2) Ja lidojuma apkalpes loceklis iepriekš nav pabeidzis ekspluatanta rīkoto pārkvalifikācijas kursu, viņam vispirms jāapgūst vispārējais pirmās palīdzības sniegšanas kurss un vajadzības gadījumā piespiedu nosēšanās uz ūdens procedūra, izmantojot uz ūdens lietojamo iekārtu.

3) Ja avārijas situāciju mācībās ir jārīkojas pilotam, kurš nevada gaisa kuģi, jāpārbauda papildus arī zināšanas, kas nepieciešamas šajās mācībās.

4) Ekspluatants var apvienot pārkvalifikācijas kursus ar jauna tipa/klases kvalifikācijas mācībām, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1178/2011.

5) Ekspluatantam jānodrošina, ka personāls, kura pārkvalifikācijas kursos ir ietverti CRM elementi, ir pietiekami kvalificēts.

b) Apmācība uz zemes

1) Organizējot apmācību uz zemes, jānodrošina pienācīga uz zemes veicamo mācību programma instruktoru uzraudzībā, izmantojot atbilstīgu aprīkojumu, tostarp visus nepieciešamos audio, mehāniskos un vizuālos palīglīdzekļus. Ja tiek nodrošināta pienācīga sasniegto standartu pārraudzība, mācības var organizēt pašmācības veidā, izmantojot attiecīgus elektroniskos mācību palīglīdzekļus, datorizēto apmācību (CBT) utt. Savukārt, ja attiecīgais gaisa kuģis ir samērā vienkāršs, individuālo mācību procesu var veikt arī bez uzraudzības, ja ekspluatants nodrošina atbilstīgas rokasgrāmatas un/vai mācību piezīmes.

2) Apmācības kursos uz zemes attiecīgā gadījumā ietver oficiālus testus tādos jautājumos kā gaisa kuģa sistēmas, veiktspēja un lidojuma plānošana.

c) Avārijas un drošības iekārtu lietošanas apmācība un pārbaude

1) Avārijas un drošības iekārtu lietošanas apmācību saista ar salona/tehniskās apkalpes līdzīga veida apmācību, pievēršot uzmanību koordinētām procedūrām un divpusējai saziņai starp lidojuma apkalpes nodalījumu un salonu.

2) Rīkojot sākotnējo pārkvalifikācijas kursu un attiecīgā gadījumā turpmākos pārkvalifikācijas kursus, uzmanība jāpievērš šādiem jautājumiem:

i) Vispārīgi pirmās palīdzības sniegšanas norādījumi (tikai sākotnējā pārkvalifikācijas kursā), norādījumi par pirmās palīdzības sniegšanu, ņemot vērā gaisa kuģa lidojumu veidu un apkalpes sastāvu, tostarp situācijās, kurās apkalpes sastāvā nav jābūt salona apkalpei (sākotnējā un turpmākajos kursos).

ii) Aeromedicīniskie jautājumi, tostarp:

A) hipoksija;

B) hiperventilācija;

C) uz ādas/acīs ir iekļuvusi aviācijas degviela vai hidrauliskie un citi šķidrumi;

D) higiēna un saindēšanās ar pārtiku;

E) malārija.

iii) Sekas, ko rada dūmi noslēgtā telpā, un visu attiecīgo iekārtu faktiska lietošana modelētā piedūmotā vidē.

iv) Imitēta vai reāla ugunsgrēka dzēšanas praktiskās darbības, izmantojot iekārtas, kas atbilst gaisa kuģī esošajām; izņēmums ir halonu ugunsdzēšamie aparāti, kuru vietā drīkst izmantot alternatīvus aparātus.

v) Drošības, glābšanas un avārijas dienestu operatīvās procedūras.

vi) Informācija par izdzīvošanu atbilstīgi lidojumu zonai (piemēram, izdzīvošana polārajā zonā, tuksnesī, džungļos vai jūrā) un mācības par to izdzīvošanas iekārtu lietošanu, kurām ir jābūt gaisa kuģī.

vii) Visaptverošas mācības, ietverot visas piespiedu nosēšanās uz ūdens procedūras, ja gaisa kuģī ir uzstādīti peldlīdzekļi. Šajās mācībās praktiski apgūst glābšanas vestes uzvilkšanas un piepūšanas darbības un demonstrē vai ar audiovizuālajiem līdzekļiem parāda piepūšamo plostu un/vai avārijas trapu piepūšanu un saistīto aprīkojumu. Sākotnējās pārkvalifikācijas kursā šīs praktiskās mācības veic ar ūdenī nolaistu aprīkojumu, savukārt turpmākās mācības uz ūdens ir atļauts neveikt, ja iepriekš sertificētu apmācību ir veicis cits ekspluatants vai ir izmantots līdzīgs aprīkojums.

viii) Norādījumi par avārijas un drošības aprīkojuma atrašanās vietu, visu attiecīgo mācību vingrinājumu pareiza izpilde un procedūras, kas lidojuma apkalpei varētu būt nepieciešamas avārijas situācijās. Ja saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatas procedūru lidojuma apkalpei ir laikus jāevakuējas, lai palīdzētu veikt darbības uz zemes, mācībās ir jāietver evakuācija no gaisa kuģa (vai atbilstīgas mācību iekārtas), izmantojot trapu, ja gaisa kuģis ir aprīkots ar to.

d) Mācību lidojumi

1) Instruktori un/vai eksaminētāji, kuriem ir attiecīgās klases un tipa kvalifikācija, veic mācību lidojumus, lai lidojuma apkalpes locekli pilnībā iepazīstinātu ar visiem attiecīgā gaisa kuģa ierobežojumu aspektiem un procedūrām rīcībai parastos, neparastos un avārijas gadījumos. Specifiskiem lidojumiem, piemēram, stāvas nolaišanās nodrošināšanai, ETOPS lidojumiem vai lidojumiem, pamatojoties uz QFE, ir nepieciešama papildu apmācība, kurā ietver papildu apmācības elementus, kas definēti attiecīgajam gaisa kuģa tipam datos saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012, ja tādi pastāv.

2) Plānojot mācību lidojumu ar gaisa kuģi, kuram ir vismaz divi lidojuma apkalpes locekļi, īpaša uzmanība jāpievērš LOFT praksei, jo īpaši koncentrējoties uz CRM, un jāizmanto apkalpes koordinācijas procedūras, tostarp, kā rīkoties rīcībnespējas gadījumā.

3) Parasti otrajam pilotam un gaisa kuģa kapteinim lidošanas apmācība un prakse ir vienāda. Mācību programmas sadaļās, kas attiecas uz „lidojuma vadīšanu”, gan gaisa kuģa kapteinim, gan otrajam pilotam ir vienādi piemērojamas visas ekspluatanta rīkotās kompetences pārbaudes prasības, kas noteiktas ORO.FC.230. punktā.

4) Mācībās ir jāietver vismaz trīs pacelšanās un nosēšanās ar gaisa kuģi, ja vien tipa kvalifikācijas mācību programma netiek veikta ar FSTD, kas izmantojams ZFTT.

e) Reisa lidojums instruktora uzraudzībā (LIFUS)

1) Kad ir pabeigts un pārbaudīts mācību lidojumu posms, kas ir ekspluatanta rīkotā pārkvalifikācijas kursa sastāvdaļa, katram lidojuma apkalpes loceklim ir jānolido obligātais sektoru skaits un/vai lidojuma stundas ekspluatanta ieceltā lidojumu apkalpes locekļa uzraudzībā.

2) Obligāto lidojuma sektoru skaitu/lidojuma stundas norāda ekspluatācijas rokasgrāmatā, un to nosaka pēc šādiem kritērijiem:

i) lidojuma apkalpes locekļa iepriekšējās pieredzes;

ii) gaisa kuģa sarežģītības;

iii) lidojumu veida un lidojumu zonas.

3) B veiktspējas klases lidmašīnām nepieciešamais LIFUS daudzums ir atkarīgs no veicamo lidojumu sarežģītības.

f) Rīcība ar pasažieriem gadījumos, kad lidojumos nav jābūt salona apkalpei

Papildus vispārējām mācībām attiecībā uz darbībām ar cilvēkiem uzmanība ir jāpievērš šādiem aspektiem:

1) padomi, kā atpazīt un kā rīkoties ar pasažieriem, kuri izskatās vai ir saindējušies ar alkoholu, atrodas narkotiku iedarbībā vai ir agresīvi;

2) kādas metodes izmanto pasažieru motivēšanai un lielu cilvēku grupu kontrolei, lai nodrošinātu evakuāciju no gaisa kuģa;

3) cik svarīgi ir pareizi piešķirt sēdvietas, ņemot vērā gaisa kuģa masu un līdzsvaru. Īpaša uzmanība jāpievērš arī sēdvietām, kas paredzētas īpašu kategoriju pasažieriem.

g) Disciplīna un pienākumi gadījumos, kad lidojumos nav jābūt salona apkalpei

Uzmanība jāpievērš disciplīnai un katra apkalpes locekļa pienākumiem saistībā ar šādiem aspektiem:

1) pastāvīgai kompetencei un spējai darboties apkalpes locekļa statusā, jo īpaši ņemot vērā prasības attiecībā uz lidojuma un pienākumu veikšanas laika ierobežojumiem (FTL); un

2) drošības procedūrām.

h) Pasažieru instruktāža/drošības pasākumu demonstrējumi gadījumos, kad lidojumos nav jābūt salona apkalpei

Jāsniedz pasažieru sagatavošanas mācības rīcībai parastās un avārijas situācijās.

AMC2 ORO.FC.220. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude

EKSPLUATANTA RĪKOTU PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSU PROGRAMMA – BORTINŽENIERIS

a) Ekspluatanta rīkotie pārkvalifikācijas kursi bortinženieriem ir tuvināti pilotu kursiem.

b) Ja lidojumu apkalpes sastāvā ir pilots, kas pilda bortinženiera pienākumus, viņam pēc mācībām un pienākumu sākotnējās pārbaudes ir jānolido obligātais lidojuma sektoru skaits ieceltā papildu lidojuma apkalpes locekļa uzraudzībā. Minimālo skaitu norāda ekspluatācijas rokasgrāmatā, un to nosaka pēc gaisa kuģa sarežģītības un lidojuma apkalpes locekļa pieredzes.

GM1 ORO.FC.220. b) Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude

EKSPLUATANTA RĪKOTU PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSU PABEIGŠANA

a) Uzskatāms, ka ekspluatanta rīkotie pārkvalifikācijas kursi sākas līdz ar mācību lidojumu sākšanos. Pirms praktisko elementu apguves var veikt kursa teorētisko elementu apmācību.

b) Var gadīties, ka noteiktos apstākļos pēc kursu sākšanās neparedzētu apstākļu dēļ kādu tā posmu nav iespējams pabeigt laikus. Šādos gadījumos ekspluatants drīkst ļaut pilotam atgriezties pie sākotnējā tipa.

c) Pirms pārkvalifikācijas kursa atsākšanas ekspluatantam ir jānovērtē, cik daudz no kursa programmas ir jāatkārto, lai varētu turpināt atlikušo kursa daļu.

GM1 ORO.FC.220. d) Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un pārbaude

REISA LIDOJUMS IECELTAS PERSONAS UZRAUDZĪBĀ

a) Reisa lidojums ieceltas personas uzraudzībā dod iespēju lidojumu apkalpes loceklim praksē veikt visas tās procedūras un metodes, kas tika apgūtas ekspluatanta rīkotajos pārkvalifikācijas kursos mācībās uz zemes un mācību lidojumos. Šo lidojumu veic lidojuma apkalpes locekļa uzraudzībā, kurš ir īpaši iecelts šā pienākuma veikšanai un ir apmācīts. Pēc uzraudzībā veiktu reisa lidojumu pabeigšanas attiecīgajam apkalpes loceklim ir jāspēj veikt drošu un efektīvu lidojumu, izpildot uzdevumus, kas jāveic savā darba postenī.

b) Var būt dažādas pamatotas kombinācijas, ņemot vērā

1) lidojuma apkalpes locekļa iepriekšējo pieredzi;

2) attiecīgā gaisa kuģa sarežģītību;

3) maršruta tipu/apkalpes locekļa statusu/lidojumu zonu.

c) Lidmašīnas

Ekspluatantiem, nosakot individuālās prasības apkalpes locekļiem, kam jāveic lidojumi ieceltās personas uzraudzībā, ir jāņem vērā šādi obligātie parametri:

1) gaisa kuģis ar turboreaktīvo dzinēju

i) otrajam pilotam, kas iziet pirmo ekspluatanta rīkoto pārkvalifikācijas kursu:

A) kopā 100 nolidotās stundas vai vismaz 40 lidojuma sektori;

ii) otrajam pilotam, kas pārkvalificējas par gaisa kuģa kapteini:

A) pārkvalificējoties uz jaunu tipu, vismaz 20 lidojuma sektori;

B) ja jau ir iegūta kvalifikācija attiecīgās lidmašīnas tipam, jāveic vismaz 10 lidojuma sektori.

AMC1 ORO.FC.230. Periodiskās mācības un pārbaude

PERIODISKO MĀCĪBU PROGRAMMA

a) Periodiskās mācības

Periodiskajās mācībās ir jāietver šādi posmi:

1) Apmācība uz zemes

i) Uz zemes veicamo mācību programmā ietver

A) gaisa kuģa sistēmas;

B) ekspluatācijas procedūras un prasības, tostarp atledošanas/pretapledošanas procedūras uz zemes un pilota rīcībnespēju;

C) nelaimes gadījumu/incidentu un atgadījumu pārskatu.

ii) Uz zemes veicamo mācību laikā iegūtās zināšanas pārbauda anketēšanas veidā vai ar citu piemērotu metodi.

iii) Ja mācības uz zemes veic 3 kalendāro mēnešu laikā pirms 12 mēnešu perioda beigām, nākamās mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšana ir jāveic 12 kalendāro mēnešu laikā no iepriekšējo mācību sākotnējā termiņa beigām.

2) Avārijas un drošības aprīkojuma lietošanas apmācība

i) Mācības par avārijas un drošības iekārtu lietošanu var apvienot ar avārijas un drošības iekārtu pārbaudi, un tās var veikt vai nu gaisa kuģī, vai ar atbilstīgu alternatīvu mācību ierīci.

ii) Avārijas un drošības iekārtu lietošanas mācības ir jāatkārto katru gadu, programmā iekļaujot šādus punktus:

A) ja gaisa kuģis aprīkots ar glābšanas vestēm, tad vesti fiziski uzvelk;

B) ja gaisa kuģis aprīkots ar elpošanas aizsarglīdzekļiem, tos fiziski uzvelk;

C) fiziski rīkojas ar izmantotā tipa ugunsdzēšamo aparātu;

D) sniedz norādījumus par visu gaisa kuģī uzstādīto avārijas un drošības iekārtu atrašanās vietu un izmantošanu;

E) sniedz norādījumus par visu veidu izeju atrašanās vietu un izmantošanu;

F) drošības procedūras.

iii) Ik pēc 3 gadiem mācību programmā iekļauj šādus jautājumus:

A) visu veidu izeju faktiskā darbība;

B) ja gaisa kuģis aprīkots ar trapu, tā darbības demonstrēšana;

C) imitēta vai reāla ugunsgrēka dzēšanas praktiskās darbības, izmantojot iekārtas, kas atbilst gaisa kuģī esošajām; izņēmums ir halonu ugunsdzēšamie aparāti, kuru vietā drīkst izmantot alternatīvus aparātus.

D) sekas, ko rada dūmi noslēgtā telpā, un visu attiecīgo iekārtu faktiska lietošana imitētā piedūmotā vidē;

E) attiecīgā gadījumā faktiska rīcība ar fizisku vai imitētu pirotehniku;

F) glābšanas plostu lietošanas demonstrējums, ja tie uzstādīti. Attiecībā uz helikopteriem, kas iesaistīti ilgstošos lidojumos virs ūdens, glābšanas plostu demonstrēšana un lietošana.

Mācības izdzīvošanai uz ūdens, lidojot ar helikopteru

Ja uz helikoptera, kas paredzēts ilgstošiem lidojumiem virs ūdens (piemēram, jūras pilotu pārvešana, regulāri vai norīkoti lidojumi atklātā jūrā, lidojumi no viena krasta uz otru), ir uzstādīts glābšanas plosts, lidojuma apkalpei ir jāveic visaptverošas praktiskās mācības uz ūdens, lai aptvertu visas piespiedu nosēšanās uz ūdens procedūras. Šajās praktiskajās mācībās attiecīgā gadījumā jāapgūst glābšanas vestes uzvilkšanas un piepūšanas prakse, kā arī jāsniedz glābšanas plostu piepūšanas demonstrējums vai audio vizuālā prezentācija. Apkalpei no ūdens ir jāizceļ tāda paša (vai līdzīga) tipa glābšanas plosti ar uzvilktām glābšanas vestēm. Mācībās ir jāapgūst visa uz glābšanas plosta uzstādītā izdzīvošanas aprīkojuma lietošana un visa uz gaisa kuģa klāja atsevišķi uzstādītā izdzīvošanas papildaprīkojuma lietošana;

- jāizvērtē, vai ir nepieciešama turpmāka specializētā apmācība, piemēram, zemūdens glābšanas mācības. Ja lidojumi galvenokārt tiek veikti jūrā, ekspluatantam reizi trijos gados ir jāveic zemūdens glābšanas mācības atbilstīgā objektā;

- praktiskās mācības uz ūdens vienmēr ir jāveic sākotnējo mācību laikā, izņemot gadījumus, kad attiecīgais apkalpes loceklis ir jau piedalījies cita ekspluatanta rīkotās līdzīgās mācībās;

G) jo īpaši gadījumā, ja nav nepieciešama salona apkalpe, pirmās palīdzības sniegšana atbilstīgi gaisa kuģa tipam, lidojumu veidam un apkalpes sastāvam.

iv) Lai veiksmīgi atrisinātu gaisa kuģa avārijas situācijas, lidojuma apkalpei ir jāsadarbojas ar salona/tehnisko apkalpi, pievēršot uzmanību tam, cik svarīga dažādās avārijas situācijās ir efektīva koordinācija un divpusējā saziņa starp visiem apkalpes locekļiem.

v) Avārijas un drošības aprīkojuma lietošanas mācībās jāietver kopīgas praktiskas gaisa kuģa evakuācijas darbības, lai visi iesaistītie labi zinātu, kādus pienākumus veic pārējie apkalpes locekļi. Ja šādas praktiskās mācības nav iespējamas, lidojuma apkalpei un salona/tehniskajai apkalpei mācību laikā ir kopīgi jāapspriež dažādi avārijas scenāriji.

vi) Avārijas un drošības iekārtu lietošanas apmācību pēc iespējas saista ar salona/tehniskās apkalpes līdzīga veida apmācību, pievēršot uzmanību koordinētām procedūrām un divpusējai saziņai starp lidojuma apkalpes nodalījumu un salonu.

3) CRM

i) CRM elementus integrē visos attiecīgajos periodiskās apmācības posmos.

ii) Ir jāizstrādā īpaša modulāra CRM mācību programma ne vairāk kā 3 gadu periodam, kurā jāietver visi galvenie CRM apmācības jautājumi, proti:

A) cilvēka kļūda un uzticamība, kļūdu ķēde, kļūdu novēršana un konstatēšana;

B) ekspluatanta drošības kultūra, ekspluatācijas standartprocedūras (SOP), organizatoriskie faktori;

C) stress, stresa vadība, nogurums un modrība;

D) informācijas ieguve un apstrāde, situācijas apzināšanās, darba slodzes pārvaldība;

E) lēmumu pieņemšana;

F) saziņa un koordinācija lidojumu apkalpes nodalījuma iekšienē un ārpus tā;

G) līderība un grupas uzvedības sinerģija;

H) automātika, automātikas izmantošanas filozofija (ja attiecas uz konkrēto tipu);

I) specifiskas tipam raksturīgas atšķirības;

J) gadījumu izpēte;

K) papildu jomas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība, ņemot vērā drošības pārvaldības sistēmas identificētās problēmas.

iii) Ekspluatantiem ir jāizstrādā CRM periodiskās mācību programmas atjaunināšanas procedūras. Programma jāpārskata ne retāk kā reizi 3 gados. Pārskatot programmu, jāņem vērā apkalpju CRM novērtējumu deidentificētie rezultāti un informācija, ko identificējusi drošības pārvaldības sistēma.

4) Mācību lidojumi ar gaisa kuģi/FSTD

i) Vispārīgas prasības

A) Programma mācību lidojumiem ar gaisa kuģi/FSTD jāizstrādā tādā veidā, lai 3 gadu periodā tiktu izskatītas visas galvenās gaisa kuģa sistēmu atteices un ar tām saistītās procedūras.

B) Ja ar gaisa kuģi veic manevrus ar dzinēju, kas nedarbojas, ir jāimitē dzinēja atteice.

C) Mācību lidojumus ar gaisa kuģi/FSTD var apvienot ar ekspluatanta rīkoto kompetences pārbaudi.

D) Ja mācību lidojumus ar gaisa kuģi/FSTD veic 3 kalendāro mēnešu laikā pirms 12 mēnešu perioda beigām, nākamie mācību lidojumi ar gaisa kuģi/FSTD ir jāveic 12 kalendāro mēnešu laikā no iepriekšējo mācību lidojumu sākotnējā termiņa beigām.

ii) Helikopteri

A) Ja ir piemērots FSTD, to izmanto gaisa kuģa/FSTD mācību lidojumu programmai. Ja ekspluatants, pamatojoties uz atbilstības un riska novērtējumu, spēj pierādīt, ka, veicot mācību lidojumus ar gaisa kuģi, var nodrošināt līdzvērtīgu apmācības standartu, garantējot drošības līmeni, kas ir līdzīgs tam, kādu var sasniegt, izmantojot FSTD, vajadzīgajā apjomā mācību lidojumus var veikt ar gaisa kuģi.

B) Periodiskajās mācībās jāiekļauj šādi papildu jautājumi, kas veicami ar FSTD:

- nosēdināšana ar jaudu un virpuļgredzenu;

- astes propellera efektivitātes zudums.

5) Lidojumiem ar lidmašīnām, kas nav kompleksi ar dzinēju darbināmi gaisa kuģi, visi mācību lidojumi un pārbaudes ir jāveic atbilstīgi lidojumu veidam un lidmašīnas klasei, ar kuru lidojuma apkalpes loceklis strādā, un pienācīgi ņemot vērā visas izmantotās specializētās iekārtas.

b) Periodiskā pārbaude

Periodiskajās pārbaudēs ir jāietver šādi posmi:

1) Ekspluatanta rīkotas kompetences pārbaudes

i) Lidmašīnas

Attiecīgā gadījumā ekspluatanta rīkotajās kompetences pārbaudēs jāiekļauj šādi pilota manevri:

A) pārtraukta pacelšanās, ja ir pieejams FSTD, kas atbilst konkrētajai lidmašīnai, pretējā gadījumā pārbauda tikai pieskaršanās vingrinājumus.

B) pacelšanās ar dzinēja atteici starp V1 un V2 (pacelšanās drošības ātrums) vai, ja manevru veic ar lidmašīnu, ar drošu ātrumu virs V2;

C) precīzā instrumentālā nolaišanās līdz minimumam ar vienu dzinēju, kas nedarbojas, ja lidmašīnai ir vairāki dzinēji;

D) neprecīzā nolaišanās līdz minimumam;

E) pārtraukta nolaišanās ar instrumentiem no minimuma, ja lidmašīnai ir vairāki dzinēji un viens no dzinējiem nedarbojas;

F) nosēšanās vienam dzinējam nedarbojoties. Viendzinēja lidmašīnām ir jāveic praktiskā piespiedu nosēšanās.

ii) Helikopteri

A) Attiecīgā gadījumā ekspluatanta rīkotajās kompetences pārbaudēs jāietver šādas procedūras darbībai neparastās/avārijas situācijās:

- dzinēja aizdegšanās;

- fizelāžas aizdegšanās;

- šasijas avārijas darbība;

- degvielas izliešana;

- dzinēja atteice un atkārtota iedarbināšana;

- hidrauliskās sistēmas atteice;

- elektriskās sistēmas atteice;

- dzinēja atteice pacelšanās laikā pirms lēmuma pieņemšanas punkta;

- dzinēja atteice pacelšanās laikā pēc lēmuma pieņemšanas punkta;

- dzinēja atteice nosēšanās laikā pirms lēmuma pieņemšanas punkta;

- dzinēja atteice nosēšanās laikā pēc lēmuma pieņemšanas punkta;

- lidojuma un dzinēja vadības sistēmas darbības traucējumi;

- augstuma atgūšana pēc nokļūšanas neparastā augstumā;

- nosēšanās nestrādājot vienam vai vairākiem dzinējiem;

- instrumentālo meteoroloģisko apstākļu (IMC) autorotācijas metodes;

- autorotācija uz izraudzīto zonu;

- pilota rīcībnespēja;

- virziena vadības atteices un darbības traucējumi.

B) Pilotiem, kuriem jāveic IFR lidojumi, kompetences pārbaudē ir jāietver šādas papildu procedūras rīcībai neparastās/avārijas situācijās:

- precīzā instrumentālā nolaišanās līdz minimumam;

- aiziešana uz otro riņķi ar instrumentiem no minimuma ar viena dzinēja imitētu atteici, ja helikopteram ir vairāki dzinēji;

- neprecīzā nolaišanās līdz minimumam;

- ja helikopteram ir vairāki dzinēji, viena dzinēja atteice ir jāimitē vai nu precīzās, vai neprecīzās nolaišanās fāzei līdz minimumam;

- nosēšanās, imitējot viena vai vairāku dzinēju atteici;

- atbilstīgi helikoptera tipam nolaišanās apstākļos, kad ir lidojuma vadības sistēmas/liddirektora sistēmas darbības traucējumi, pilotēšanas instrumentu un navigācijas aprīkojuma atteices.

C) Lai lidojuma apkalpes loceklim, kuram nav derīgas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas, ļautu lidot VMC režīmā naktī, viņam ir jāiziet nakts lidojumu kompetences pārbaude. Pēc tam katra otrā kompetences pārbaude ir jāveic naktī.

iii) Ik pēc 12 mēnešiem b) 1) ii) A) punktā minētās pārbaudes var apvienot ar kompetences pārbaudēm, ko veic, lai pagarinātu derīguma termiņu vai atjaunotu gaisa kuģa tipa kvalifikāciju.

iv) Ekspluatanta rīkotās kompetences pārbaudes veic attiecīgi tipa kvalifikācijas eksaminētājs (TRE) vai kompleksā lidojuma eksaminētājs (SFE).

2) Avārijas un drošības aprīkojuma pārbaudes. Pārbauda tās aprīkojuma vienības, attiecībā uz kurām tiek veiktas mācības saskaņā ar a) 2) punktu.

3) Reisa pārbaudes

i) Reisa pārbaudes veic, lai noteiktu spēju apmierinoši veikt lidojumu visā reisā, tostarp izpildīt pirms un pēc lidojuma veicamās procedūras un izmantot sniegto aprīkojumu, kā norādīts ekspluatācijas rokasgrāmatā. Izvēlas tādu maršrutu, kurā var pienācīgi novērtēt visu pilotam parasti veicamo darbību apjomu. Ja laika apstākļu dēļ nevar veikt manuālo nosēšanos, ir atļauts veikt automātisko nosēšanos. Kapteinim vai pilotam, kuram ir jānomaina kapteinis, ir jāspēj apliecināt spējas „vadīt” lidojumu un pieņemt atbilstīgus vadības lēmumus.

ii) Lidojuma apkalpei novērtē CRM prasmes saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatā aprakstīto metodoloģiju. Šo novērtējumu izmanto,

A) lai nodrošinātu atgriezenisko saiti visai apkalpei kolektīvi un individuāli katram un lai identificētu, kad ir nepieciešama periodiska apmācība; un

B) lai uzlabotu CRM apmācības sistēmu.

iii) CRM novērtējumu nedrīkst izmantot kā vienīgo iemeslu, lai izgāztu reisa pārbaudi.

iv) Ja pilotam ir jāveic lidojošā un uzraugošā pilota funkcijas, jāpārbauda ir abas šīs funkcijas.

v) Reisa pārbaudes veic ekspluatanta iecelts gaisa kuģa kapteinis. Ekspluatants informē kompetento iestādi par ieceltajām personām. Persona, kas veic d) 5) ii) punktā minēto reisa pārbaudi, sēž novērotāja sēdeklī, ja tāds ir uzstādīts. Savus CRM novērtējumus viņš izdara, pamatojoties tikai uz novērojumiem, kas izdarīti sākotnējās instruktāžas, salona instruktāžas, lidojuma apkalpes nodalījuma instruktāžas laikā un tajās fāzēs, kad viņš sēž novērotāja sēdeklī.

A) Attiecībā uz lidmašīnām, ja tiek veikti tāli lidojumi un papildus tiek piesaistīta lidojuma apkalpe, persona, kas kreisēšanas posmā drīkst nomainīt pilotu, pacelšanās, izlidošanas, kreisēšanas sākumposmā, augstuma mazināšanas, nolaišanās un nosēšanās posmā neaizņem nevienu no pilota sēdekļiem.

vi) Ja pilotam lidojuma laikā ir jāveic lidojošā un uzraugošā pilota funkcijas, viņu vienā lidojuma sektorā pārbauda kā lidojošo pilotu un citā lidojuma sektorā – kā uzraugošo pilotu. Tomēr, ja ekspluatanta procedūrās ir norādīts, ka jāveic integrēta lidojuma sagatavošana, integrēta pilotu kabīnes sākotnējā aktivizēšana un ka katrs pilots veic lidojošā un uzraugošā pilota pienākumus vienā sektorā, reisa pārbaudi var veikt vienā lidojuma sektorā.

4) Ja ekspluatanta rīkoto kompetences pārbaudi, reisa pārbaudi vai avārijas un drošības aprīkojuma pārbaudi veic pēdējo triju kalendāro mēnešu laikā pirms iepriekšējās pārbaudes derīguma termiņa beigām, nākamās pārbaudes termiņš ir jāskaita no iepriekšējās pārbaudes derīguma termiņa beigām.

5) Attiecībā uz vienpilota lidojumiem ar helikopteru b) punkta 1), 2) un 3) apakšpunktā minētās periodiskās pārbaudes veic, pilotam veicot viena pilota funkciju ar konkrēto helikoptera tipu lidojumam atbilstīgā vidē.

c) Lidojuma apkalpes rīcībnespējas mācības, izņemot vienpilota lidojumus

1) Jāizstrādā procedūras, lai iemācītu lidojuma apkalpei atpazīt lidojuma apkalpes rīcībnespējas situācijas un rīkoties šādās situācijās. Šīs mācības veic reizi gadā, un tās var būt citu periodisko mācību procesa sastāvdaļa. Tās var būt klasē sniegti norādījumi, apspriedes, audiovizuālās prezentācijas vai citi līdzīgi mācību līdzekļi.

2) Ja attiecīgajam gaisa kuģa tipam ir pieejams FSTD, praktiskās mācības lidojuma apkalpes rīcībnespējas gadījumā ir jāveic ne retāk kā reizi 3 gados.

d) Personāls, kas veic apmācību un pārbaudes

Apmācību un pārbaudi veic šādi darbinieki:

1) mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšanas mācības veic atbilstīgi kvalificēts personāls;

2) mācību lidojumus veic lidošanas instruktors (FI), tipa kvalifikācijas instruktors (TRI) vai klases kvalifikācijas instruktors (CRI) vai FSTD gadījumā – kompleksā lidojuma instruktori (SFI), ar nosacījumu, ka FI, TRI, CRI vai SFI atbilst ekspluatanta noteiktajām pieredzes un zināšanu prasībām un ir pietiekamas, lai mācītu a) 1) i) A) un B) punktā norādītos priekšmetus;

3) avārijas un drošības aprīkojuma lietošanas mācības veic atbilstīgi kvalificēts personāls;

4) CRM:

i) CRM elementu integrēšana visās periodisko mācību fāzēs, ko veic viss periodisko mācību personāls. Ekspluatantam ir jānodrošina, ka viss personāls, kas nodrošina periodiskās mācības, ir atbilstīgi kvalificēts, lai integrētu CRM elementus savā mācību kursā;

ii) modulārās CRM mācības, ko sniedz vismaz viens CRM instruktors, kuram atbalstu var sniegt eksperti konkrētās jomās.

5) periodiskās pārbaudes veic šāds personāls:

i) ekspluatanta rīkoto kompetences pārbaudi veic tipa kvalifikācijas eksaminētājs (TRE), klases kvalifikācijas eksaminētājs (CRE), vai, ja pārbaudi veic ar FSTD, TRE, CRE vai kompleksā lidojuma eksaminētājs (SFE), kas ir apguvis zināšanas par CRM koncepciju un CRM prasmju novērtējumu.

ii) avārijas un drošības aprīkojuma pārbaudes veic atbilstīgi kvalificēts personāls.

e) FSTD izmantošana

1) Mācības un pārbaudes sniedz iespēju praktiski izpildīt procedūras rīcībai neparastās/avārijas situācijās, kas reti rodas parasto lidojumu laikā, un tām ir jābūt periodisko mācību strukturētās programmas sastāvdaļai. Iespēju robežās tās ir jāveic ar FSTD.

2) Reisa pārbaudes veic gaisa kuģī. Visas pārējās mācības un pārbaudes veic ar FSTD vai, ja praktiski nav iespējams piekļūt šīm ierīcēm, tāda paša veida gaisa kuģī, bet avārijas un drošības aprīkojuma lietošanas mācībām izmanto atbilstīgu mācību ierīci. Iekārtām, ko lidojuma apkalpes loceklis izmanto mācībās un pārbaudei, ir jāatbilst attiecīgā ekspluatējamā gaisa kuģa tipa aprīkojumam, iekārtām un izvietojumam.

3) Tā kā, imitējot tādas avārijas situācijas kā dzinēja atteice, apledošanas problēmas, noteiktu veidu dzinējs(-i) (piemēram, turpināta pacelšanās vai iešana uz otru riņķi, pilnīga hidrauliskās sistēmas atteice) rada nepieņemami augstu risku, vai dažas avārijas procedūras (piemēram, degvielas izgāšana) rada vides apdraudējumu, šīs avārijas situācijas vēlams praktizēt ar FSTD. Ja FSTD nav pieejams, šīs avārijas situācijas var apgūt ar gaisa kuģi, izmantojot drošu imitāciju gaisā, paturot prātā jebkādas turpmākas atteices sekas, un šo uzdevumu drīkst veikt tikai pēc visaptverošas instruktāžas.

AMC2 ORO.FC.230. Periodiskās mācības un pārbaude

BORTINŽENIERI

a) Rīkojot periodiskās mācības un pārbaudi bortinženieriem, jāizpilda prasības, kas piemērojamas pilotiem, un visi papildu specifiskie pienākumi, atmetot tos jautājumus, kas neattiecas uz bortinženieriem.

b) Bortinženieru periodiskās mācības un pārbaudes, ja vien iespējams, rīko vienlaikus ar pilotu periodiskajām mācībām un pārbaudēm.

c) Reisa pārbaudes veic ekspluatanta iecelts gaisa kuģa kapteinis vai bortinženieris saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja tādi tiek piemēroti.

GM1 ORO.FC.230. Periodiskās mācības un pārbaude

REISA PĀRBAUDE UN KOMPETENCES MĀCĪBAS UN PĀRBAUDE

a) Reisa pārbaudes, maršruta un lidlauka zināšanas un nesenā pieredze tiek prasīta, lai nodrošinātu apkalpes locekļu spēju efektīvi darboties parastos apstākļos, savukārt citas pārbaudes un avārijas un drošības aprīkojuma lietošanas mācības ir primāri paredzētas, lai sagatavotu apkalpes locekļus darbībām neparastās/avārijas situācijās.

b) Reisa pārbaudes ir uzskatāmas par īpaši nozīmīgu faktoru augstu ekspluatācijas standartu pilnveidošanā, uzturēšanā un precizēšanā un var sniegt ekspluatantam vērtīgu norādi par īstenotās mācību politikas un metožu lietderīgumu. Reisa pārbaudes ir tests, kas ļauj novērtēt lidojuma apkalpes locekļa spēju izpildīt lidojumu visā reisā, tostarp izpildīt pirms un pēc lidojuma veicamās procedūras un izmantot sniegto aprīkojumu, kā arī iespēja kopumā novērtēt viņa spēju veikt ekspluatācijas rokasgrāmatā noteiktos pienākumus. Reisa pārbaudē nenosaka zināšanas par konkrēto maršrutu.

c) Kompetences mācības un pārbaude.

Ja izmanto FSTD, ja vien iespējams, jāizmanto iespēja lietot LOFT.

AMC1 ORO.FC.235. d) Pilota prasme darboties jebkurā pilota sēdeklī

HELIKOPTERI AR VIENU DZINĒJU – NOSĒŠANĀS PAŠROTĀCIJAS REŽĪMĀ

Attiecībā uz helikopteriem, kas darbināmi ar vienu dzinēju, nosēšanos pašrotācijas režīmā kvalifikācijas pārbaudēs veic pārmaiņus no kreisās un no labās puses sēdekļa.

GM1 ORO.FC.235. f); g) Pilota prasme darboties jebkurā pilota sēdeklī

KREISĀS UN LABĀS PUSES SĒDEKĻA ATŠĶIRĪBAS

Kreisās un labās puses sēdekļa atšķirības var būt nebūtiskas, ja, piemēram, izmanto autopilotu.

AMC1 ORO.FC.240. Vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Lidmašīnas

1) Ja lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē vairākas lidmašīnu klases, tipus vai paveidus, kas uzskaitīti Regulā (ES) Nr. 1178/2011 un saistītajās procedūrās vienpilota klasei un/vai vienpilota tipam, taču ne vienotas licences apstiprinājuma ietvaros, ekspluatantam ir jānodrošina, ka lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē ne vairāk kā

i) trīs virzuļdzinēja lidmašīnu tipus vai paveidus;

ii) trīs turbopropelleru dzinēja lidmašīnu tipus vai paveidus;

iii) vienu turbopropellera lidmašīnas tipu vai paveidu un vienu virzuļdzinēja lidmašīnas tipu vai paveidu; vai

iv) vienu turbopropellera lidmašīnas tipu vai paveidu un jebkuru konkrētās klases lidmašīnu.

2) Ja lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē vairākus lidmašīnas tipus vai paveidus saskaņā ar vienu vai vairākiem licences apstiprinājumiem, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1178/2011 un saistītajās procedūrās, ekspluatants nodrošina, ka

i) ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītais minimālais lidojuma apkalpes sastāvs ir vienāds katram ekspluatējamajam gaisa kuģa tipam vai paveidam;

ii) lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē ne vairāk kā divus lidmašīnas tipus vai paveidus, kuriem ir nepieciešams atsevišķs licences apstiprinājums, izņemot gadījumus, ja prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem;

iii) tikai vienā licences apstiprinājumā ietvertās lidmašīnas lido jebkurā vienā lidošanas pienākuma periodā, ja vien ekspluatants nav izstrādājis procedūras, lai nodrošinātu pietiekamu laiku, lai sagatavotos.

3) Ja lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē vairākas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 un saistītājās procedūrās uzskaitītās lidmašīnu klases, tipus vai paveidus vienpilota tipam un daudzpilotu tipam, taču ne vienotas licences apstiprinājuma ietvaros, ekspluatantam ir jāizpilda a) punkta 2) un 4) apakšpunkta prasības.

4) Ja lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē vairākus Regulā (ES) Nr. 1178/2011 un saistītājās procedūrās uzskaitītos lidmašīnu tipus vai paveidus daudzpilotu tipam, taču ne vienotas licences apstiprinājuma ietvaros, vai Regulā (ES) Nr. 1178/2011 un saistītajās procedūrās uzskaitīto lidmašīnas tipu vai paveidu kombinācijas vienpilota klasei un daudzpilotu tipam, ekspluatantam ir jāizpilda

i) punkta a) apakšpunkta 2) punkta prasības;

ii) pirms pilnvaru izmantošanas, ko sniedz vairāku licenču apstiprinājums:

A) lidojuma apkalpes loceklim ir jānokārto divas secīgas ekspluatanta rīkotas kompetences pārbaudes un

- jānolido 500 stundas attiecīgajā apkalpes postenī CAT lidojumos pie viena ekspluatanta; vai

- attiecībā uz nakts lidojumiem IFR un VFR režīmā ar B veiktspējas klases lidmašīnām – 100 stundas vai lidojuma sektori attiecīgajā apkalpes postenī CAT lidojumos pie viena ekspluatanta, ja vismaz viens licences apstiprinājums attiecas uz klasi. Lai pilotam atļautu lidojumus kapteiņa statusā, vispirms ir jāveic pārbaudes lidojums;

B) ja pilotam ir pieredze darbā pie ekspluatanta un viņam ir priekšrocības, ko sniedz vairāku licenču apstiprinājums, un pēc tam viņš tiek paaugstināts par gaisa kuģa kapteini pie tā paša ekspluatanta lidojumiem ar vienu no šiem gaisa kuģu tipiem, pilotam vispirms ir jāiegūst obligātā minimālā pieredze kapteiņa statusā, kas ir 6 mēneši un 300 stundas, jānokārto divas secīgas ekspluatanta rīkotas kompetences pārbaudes, un tikai pēc tam viņš ir atkal tiesīgs izmantot vairāku licenču apstiprinājumu;

iii) lai varētu sākt mācīties ekspluatēt citu gaisa kuģa tipu vai paveidu, lidojuma apkalpes locekļiem vispirms 3 mēnešos ir jānolido 150 stundas ar bāzes tipa lidmašīnu, šajā laikā nokārtojot vismaz vienu kvalifikācijas pārbaudi, izņemot gadījumus, kad prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem;

iv) kad ir nokārtota sākotnējā reisa pārbaude ar jauno tipu, ar jaunā tipa kvalifikācijas lidmašīnām ir jānolido 50 stundas vai 20 sektori, izņemot gadījumus, kad prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem;

v) nesenas pieredzes prasības, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz katru ekspluatēto gaisa kuģa tipu;

vi) ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jānorāda, kādā periodā ir jāiegūst pieredze reisa lidojumiem ar katru gaisa kuģa tipu;

vii) ja datos, kas noteikti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012, ir definēta prasību izpildes ieskaitīšana attiecīgajam tipam vai paveidam, tas ir jānorāda mācībās, kas jāveic saskaņā ar ORO.FC.230. punktu, un:

A) saskaņā ar ORO.FC.230. punkta b) apakšpunktu katru gadu ekspluatants rīko divas kompetences pārbaudes. Ja datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012, ir definēta prasību izpildes ieskaitīšana ekspluatanta rīkotajām kompetences pārbaudēm, kas mainās atkarībā no tipiem, ar katru ekspluatanta rīkoto kompetences pārbaudes derīguma termiņu pagarina ekspluatanta rīkoto kompetences pārbaudi citam(-iem) tipam(-iem). Ekspluatanta rīkoto kompetences pārbaudi var apvienot ar lidmašīnas tipa kvalifikācijas atzīmes vai instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas vai atjaunināšanas kompetences pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1178/2011.

B) saskaņā ar ORO.FC.230. punkta c) apakšpunktu ir jāveic viena reisa pārbaude gadā. Ja datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012, ir definēta prasību izpildes ieskaitīšana reisa pārbaudēm, kas mainās atkarībā no tipiem, ar katra reisa pārbaudi derīguma termiņu pagarina reisa pārbaudei citam tipam vai paveidam.

C) Veicot ikgadējās avārijas un drošības iekārtu lietošanas mācības un pārbaudes, jāietver visas prasības, kas piemērojamas katram tipam.

b) Helikopteri

1) Ja lidojuma apkalpes loceklis ekspluatē vairākus tipus vai paveidus, jāievēro šādi nosacījumi:

i) Lai sāktu CAT lidojumus ar jebkura tipa helikopteru, jābūt izpildītām un apstiprinātām nesenās pieredzes prasībām un periodisko mācību un pārbaudes prasībām, kā arī 3 mēnešu periodā ir jānolido ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītais minimālais lidojumu skaits ar katru tipu.

ii) ORO.FC.230. punkta prasības attiecībā uz periodiskajām mācībām.

iii) Ja prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem, ORO.FC.230. punkta prasības attiecībā uz kompetences pārbaudēm var izpildīt, veicot vienu jebkura ekspluatējamā tipa vai paveida pārbaudi 6 mēnešu periodā. Tomēr katra ekspluatējamā tipa vai paveida kompetences pārbaude ir jāveic ik pēc 12 mēnešiem.

iv) Helikopteriem, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa (MCTOM) ir lielāka par 5700 kg vai kuru maksimālā operatīvā pasažieru sēdvietu konfigurācija (MOPSC) nepārsniedz 19:

A) lidojuma apkalpes loceklis drīkst ekspluatēt ne vairāk kā divus helikoptera tipus, izņemot, ja prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem;

B) lai lidojuma apkalpes loceklis varētu sākt pārkvalifikācijas kursu pāriešanai uz jauno tipu vai paveidu, viņam ir jābūt vismaz 3 mēnešu pieredzei un 150 lidojuma stundām ar helikoptera tipu vai paveidu, izņemot gadījumus, kad prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem;

C) pēc tam tikai ar jauno tipu vai paveidu ir jānolido 28 dienas un/vai 50 stundas, izņemot gadījumus, kad prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem; un

D) lidojuma apkalpes locekli nevajadzētu norīkot lidojumiem ar vairāku tipu vai būtiski atšķirīgu tipa paveidu helikopteriem vienā pienākumu periodā.

v) Attiecībā uz visiem citiem helikopteriem lidojuma apkalpes loceklis drīkst ekspluatēt ne vairāk kā trīs helikoptera tipus vai būtiski atšķirīgus paveidus, izņemot, ja prasību izpildes ieskaitīšana attiecībā uz apmācības, pārbaudes un nesenās pieredzes prasībām ir definēta datos, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgajiem tipiem vai paveidiem;

c) Helikoptera un lidmašīnas kombinācija

1) Lidojuma apkalpes loceklis drīkst lidot ar vienu helikoptera tipu vai paveidu un vienu lidmašīnas tipu neatkarīgi no to MCTOM un MOPSC.

2) Ja uz helikoptera tipu attiecas b) 1) iv) punkts, tad šajā gadījumā attiecas arī b) 1) iv) punkta B), C) un D) apakšpunkts.

AMC1 ORO.FC.A.245. Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma

KOMPONENTI UN IEVIEŠANA

a) Alternatīvās mācību un kvalifikācijas celšanas programmas (ATQP) komponenti;

ATQP veido šādi komponenti:

1) Dokumentācija, kurā sniegts sīks programmas apjoms un prasības, tostarp

i) Programmai ir jāparāda, ka ekspluatants spēj uzlabot lidojuma apkalpes mācību un kvalifikācijas standartus līdz tādam līmenim, kas pārsniedz ORO.FC un V pielikuma E apakšiedaļā (SPA.LVO) noteiktos standartus.

ii) Ekspluatanta mācību vajadzības un izstrādātie operatīvie un mācību mērķi.

iii) Ekspluatanta lidojuma apkalpes kvalifikācijas celšanas programmu izstrādes un apstiprinājuma saņemšanas procesa apraksts. Tajā ietver skaitliskus operatīvos un mācību mērķus, ko ekspluatants identificējis ar savām iekšējās pārraudzības programmām. Drīkst izmantot arī ārējus avotus.

iv) Apraksts, kā programma

A) veicinās drošību;

B) uzlabos lidojuma apkalpes mācību un kvalifikācijas celšanas standartus;

C) noteiks sasniedzamus mācību mērķus;

D) integrēs CRM visos mācību aspektos;

E) izstrādās atbalsta un atgriezeniskās saites procesu paškoriģējošas mācību sistēmas izveidei;

F) ieviesīs proporcionāli augošu visu mācību novērtējumu sistēmu, lai saskanīgi un viendabīgi pārraudzītu lidojuma apkalpei sniegto apmācību;

G) ļaus ekspluatantam reaģēt uz jaunām lidmašīnu tehnoloģijām un ekspluatācijas vides izmaiņām;

H) sekmēs inovatīvu mācību metožu un tehnoloģiju izmantošanu lidojuma apkalpes instruēšanai un mācību sistēmu novērtēšanai;

I) efektīvi izmantos mācību resursus, jo īpaši, lai salāgotu mācību līdzekļu izmantošanu ar mācību vajadzībām.

2) Uzdevumu analīze, lai noteiktu

i) zināšanas;

ii) nepieciešamās prasmes;

iii) saistītās prasmju apguves mācības;

iv) attiecīgā gadījumā apstiprinātos uzvedības marķierus.

Katram lidmašīnu tipam/klasei, kas jāiekļauj ATQP, ekspluatants izstrādā sistemātisku pārskatu, kurā nosaka un definē dažādus uzdevumus, kas lidojuma apkalpei jāizpilda, ekspluatējot attiecīgo tipu/klasi. Var izmantot arī citu tipu/klašu datus. Analizējot nosaka un raksturo zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai izpildītu dažādus lidmašīnas tipam/klasei un/vai lidojumu veidam raksturīgos uzdevumus. Turklāt analizējot identificē atbilstīgus uzvedības marķierus, kas jāparāda.

Uzdevumu analīze atbilstīgi jāapstiprina saskaņā ar b) punkta 3) apakšpunktu. Uzdevumu analīze apvienojumā ar datu ieguves programmu(-ām) ļauj ekspluatantam izstrādāt mācību mērķprogrammu un mācību mērķus.

3) Mācību programma. Mācību programmas struktūru un saturu nosaka, ņemot vērā uzdevuma analīzi un iekļaujot kompetences mērķus, tostarp informāciju par to, kad un kā tie tiks sasniegti.

i) Mācību programmas struktūrai ir jābūt šādai:

A) Mācību programma, kurā norāda šādus elementus:

a) Iestāšanās prasības: tēmu uzskaitījums un saturs, kas raksturo, kādam ir jābūt mācību līmenim pirms mācību sākuma vai mācību turpināšanas.

b) Tēmas: raksturo, kas tiks mācīts nodarbībā.

c) Mērķi/uzdevumi

1) Konkrēts mērķis vai mērķu kopums, kas jāsasniedz un jāizpilda, lai varētu turpināt mācību kursu.

2) Katram konkrētajam mērķim sniedz attiecīgu uzdevumu, ko spēj identificēt gan lidojuma apkalpe, gan pasniedzēji.

3) Katram programmā prasītajam kvalifikācijas notikumam norāda, kādas mācības ir nepieciešamas un kāds standarts ir jāsasniedz.

A) Dienas nodarbību plāns

a) Katrai nodarbībai/kursam/mācību vai kvalifikācijas notikumam ir jābūt vienādai pamatstruktūrai. Nodarbībā skatītās tēmas uzskaita, un nodarbības mērķiem ir jābūt nepārprotamiem.

b) Katrai nodarbībai/kursam vai mācību notikumam, kas tiek veikts klasē, CBT vai ar trenažieri, ir jānorāda prasītās tēmas un atbilstīgie sasniedzamie mērķi.

4) Īpaša mācību programma:

i) katram ATQP iekļautajam lidmašīnas tipam/klasei;

ii) instruktoriem (klases kvalifikācijas instruktoru kvalifikācijas atzīme/kompleksā lidojuma instruktora pilnvarojums/tipa kvalifikācijas instruktora kvalifikācijas atzīme – CRI/SFI/TRI) un citam personālam, kas instruē lidojuma apkalpi; un

iii) eksaminētājiem (klases kvalifikācijas eksaminētājam/kompleksā lidojuma eksaminētājam/tipa kvalifikācijas eksaminētājam – CRE/SFE/TRE).

Tajā ietver instruktoru un eksaminētāju standartizācijas metodi.

Personālam, kas veic lidojuma apkalpes apmācību un pārbaudi saskaņā ar ekspluatanta ATQP, papildu mācībās ir jāapgūst šādi jautājumi:

A) ATQP principi un mērķi;

B) zināšanas/prasmes/uzvedība, kas izriet no uzdevuma analīzes;

C) novērtēšana reisa apstākļos (LOE)/ LOFT scenāriji, ietverot ierosinātājus/marķierus/notikumu kopas/novērojamu uzvedību;

D) kvalifikācijas standarti;

E) novērtēšanas standartu saskaņošana;

F) uzvedības marķieri un CRM sistemātiska novērtēšana;

G) notikumu kopas un lidojumu apkalpes atbilstīgās zināšanas/prasmes un uzvedība;

H) kādus procesus ekspluatants ir ieviesis, lai apstiprinātu mācību un kvalifikācijas standartus, un kāda ir instruktoru loma ATQP kvalitātes kontrolē;

I) kvalitātes novērtēšana reisa apstākļos (LOQE).

5) Atgriezeniskā saite, lai apstiprinātu un precizētu mācību programmu un lai novērtētu, ka programma atbilst kompetences sasniegšanas mērķiem.

i) Atgriezenisko saiti izmanto kā rīku, kas ļauj pārliecināties, vai mācību programma ir ieviesta, kā norādīts ATQP; tā dod iespēju izdarīt izmaiņas mācību programmā, lai nodrošinātu kompetences un mācību mērķu sasniegšanu. Veidojot atgriezenisko saiti, tajā iekļauj lidojuma darbību datu monitoringa, modernizētas lidojuma datu monitoringa (FDM) programmas un LOE/LOQE programmu datus. Turklāt novērtēšanas procesā apraksta, vai kopējie mācību mērķi/uzdevumi ir sasniegti, kā arī sniedz korektīvās darbības, kas jāīsteno.

ii) Programmā izstrādā kvalitātes kontroles mehānismus, lai pārskatītu vismaz šādus aspektus:

A) periodiskās apmācības apstiprināšanas procedūras;

B) ATQP instruktoru apmācības apstiprinājumus;

C) LOE/LOFT notikumu kopas(-u) apstiprinājumu;

D) LOE un LOQE vadīšanas procedūras.

6) Lidojuma apkalpes novērtēšanas metode, veicot pārkvalifikācijas un periodiskās mācības un pārbaudes. Novērtēšanu veic, pamatojoties uz notikumu novērtēšanu LOE ietvaros. Novērtēšanas metodei ir jāatbilst ORO.FC.230. punkta prasībām.

i) Kvalifikācijas un pārbaudes programmās ir obligāti jāietver šādi elementi:

A) paredzētā struktūra;

B) testējamie/eksaminējamie elementi;

C) sasniedzamie mērķi un/vai standarti;

D) paredzētās tehniskās un procesuālās zināšanas un prasmes, kā arī demonstrējamie uzvedības marķieri.

ii) Jāizstrādā uzdevumi un sīkāki uzdevumu posmi, kas apkalpei jāizpilda LOE notikuma laikā noteiktos apstākļos. Katram notikumam ir viens vai vairāki konkrēti mērķi/uzdevumi, kuru sasniegšanai ir jāizpilda konkrēts manevrs, jāpiemēro procedūras vai jāizmanto praksē kognitīvās, saziņas vai citas kompleksas prasmes. Katram notikumam nosaka nepieciešamo kompetences līmeni, kas jāsasniedz. Katram notikumam paredz apstākļu kopumu, kuros mēra un novērtē apkalpes sniegumu. Katram notikumam izstrādā arī tam raksturīgos nosacījumus, kas var būt valdošie meteoroloģiskie apstākļi (augšējā robeža, redzamība, vējš, turbulence utt.), ekspluatācijas vide (nedarbojas navigācijas palīglīdzekļi utt.) un neparedzēti ekspluatācijas apstākļi (rīcība neparastās situācijās utt.).

iii) Viens no pamatelementiem, pamatojoties uz kuru nosaka nepieciešamo kvalifikācijas standartu, ir ekspluatanta ATQP noteiktie marķieri. Šajā tabulā ir sniegts tipisko marķieru kopums:

| NOTIKUMS | MARĶIERIS |
| --- | --- |
| Lidmašīnas sistēmu pārzināšana: | 1) Automātiski veic monitoringu un ziņo par izmaiņām |
|  | 2) Visās atbilstīgajās situācijās piemēro slēgta cikla principu |
|  | 3) Izmanto visus kanālus, lai saņemtu atjauninājumus |
|  | 4) Ir pārliecināts par pārējiem tehniskiem resursiem |

iv) Mācību programmā ietvertajām tēmām/mērķiem ir jābūt izmērāmiem, un pāreja uz nākamo mācību/kursa posmu ir pieļaujama tikai tad, kad mērķi ir sasniegti.

7) Datu monitoringa/analīzes programmu veido šādi elementi:

i) Lidojuma datu monitoringa (FDM) programma, kā norādīts AMC1 ORO.AOC.130. punktā. Lai saņemtu ATQP apstiprinājumu, ir jāsavāc vismaz 60 % no visiem ekspluatanta veikto lidojumu datiem. Kompetentā iestāde var noteikt arī lielāku vācamo datu īpatsvaru.

ii) Ja tiek pieprasīts ATQP paplašinājums, modernizēts FDM: modernizēto FDM programmu nosaka atkarībā no tā, kādā pakāpē tā tiks integrēta citās ekspluatanta ieviestajās drošības programmās, piemēram, ekspluatanta drošības pārvaldības sistēmā. Vērtējot attiecīgās apkalpes, ir sistemātiski jāvērtē gan FDM programmas dati, gan lidojuma apkalpes mācību notikumi. Jāapkopo vismaz 80 % no visiem attiecīgajiem ekspluatanta veikto lidojumu un mācību datiem. Kompetentā iestāde var noteikt arī citu vācamo datu īpatsvaru.

FDM vai modernizētās FDM programmas mērķis attiecībā uz ATQP ir sniegt ekspluatantam iespēju:

A) nodrošināt datus, kas palīdz ieviest programmu un pamatot ATQP izmaiņas;

B) noteikt operatīvos un mācību mērķus, pamatojoties uz ekspluatācijas vides analīzi; un

C) uzraudzīt lidojuma apkalpes mācību efektivitāti un kvalifikāciju.

iii) Datu vākšana: datu analīze ir jādara pieejama personai, kas organizācijā atbild par ATQP. Dati ir jāapkopo par

A) visu gaisa kuģu floti, ko paredzēts ekspluatēt saskaņā ar ATQP;

B) visām apkalpēm, kas sagatavotas un kvalificētas saskaņā ar ATQP;

C) jāietver visi ATQP ieviešanas fāzē noteiktie dati; un

D) datu vākšanu turpina visā ATQP procesā.

iv) Rīcība ar datiem: ekspluatantam ir jāizstrādā procedūra, lai nodrošinātu katra lidojuma apkalpes locekļa konfidencialitāti, kā noteikts AMC1 ORO.AOC.130. punktā.

v) Ja ekspluatantam pirms iecerētās ATQP ieviešanas jau ir ieviesta lidojuma datu monitoringa programma, viņš var izmantot attiecīgos datus par to gaisa kuģu flotes daļu, kas neietilpst paredzētajā ATQP.

b) Īstenošana. Ekspluatantam ir jāizstrādā novērtēšanas un īstenošanas process, kurā ir šādi posmi:

1) Drošības jautājums, kas apliecina, ka:

i) pirms ATQP ieviešanas pārskatītie mācību un kvalifikācijas standarti ir līdzvērtīgi ORO.FC un/vai V pielikuma E apakšiedaļā (SPA.LVO) noteiktajiem standartiem; un

ii) visas jaunās mācību metodes, kas ieviestas ATQP ietvaros, ir līdzvērtīgas.

Drošības dokumentāciju veido katrā programmas īstenošanas posmā un piemēro visā paredzētajā programmas realizācijas posmā. Drošības dokumentācijai ir jāapliecina, ka

- tiek nodrošināts prasītais drošības līmenis;

- prasītais drošības līmenis tiek nodrošināts visas programmas darbības laikā;

- visos programmas ieviešanas un darbības posmos ir minimizēts risks.

Drošības dokumentācijas elementi ir šādi:

- plānošana: integrēta un plānota kopā ar (ATQP) darbību, lai būtu pamatota;

- kritēriji;

- dokumentācija, kas attiecas uz drošības jautājumiem, tostarp drošības kontrolkartes;

- ieviešanas programma, kurā ietvertas kontroles un derīguma pārbaudes; un

- uzraudzība, tostarp pārskati un revīzijas.

Drošības dokumentācijas izstrādes kritēriji. Drošības dokumentācijai:

- jāspēj apliecināt, ka prasītais vai tam līdzvērtīgais drošības līmenis tiek uzturēts visos programmas posmos;

- jābūt piemērotai un jāder iecerētajai darbībai;

- jābūt pietiekami drošai un jānodrošina, ka tiek sasniegti prasītie normatīvie drošības standarti vai apstiprinātie līdzvērtīgie drošības standarti;

- jābūt piemērojamai visā programmas darbības laikā;

- jāapliecina programmas pilnīgums un uzticamība;

- jābūt pilnībā dokumentētai;

- jānodrošina darbību integritāte un darbību un mācību infrastruktūras uzturēšana;

- jābūt noturīgai pret sistēmas izmaiņām;

- jāatspoguļo tehnoloģiskās attīstības, novecošanas un izmaiņu ietekme;

- jāatspoguļo normatīvo izmaiņu ietekme.

2) Uzdevuma analīze, kā prasīts a) punkta 2) apakšpunktā, kas ekspluatantam nepieciešama mērķtiecīgas mācību programmas un ar to saistīto mācību mērķu izstrādei.

3) Darbības periods, kamēr dati tiek vākti un analizēti, lai apstiprinātu drošības dokumentāciju un uzdevuma analīzi. Šajā periodā ekspluatants attiecīgā gadījumā turpina darboties saskaņā ar ORO.FC un/vai V pielikuma E apakšiedaļas (SPA.LVO) noteikumiem. Šā perioda darbības ilgumu nosaka kompetentā iestāde.

GM1 ORO.FC.A.245. Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma

TERMINOLOĢIJA

a) „Novērtējums reisa apstākļos (LOE)” ir novērtējuma metode, ko izmanto ATQP, lai novērtētu stažiera sniegumu un apstiprinātu stažiera kompetenci. LOE ir ietverti lidojumu trenažieri scenāriji, ko izstrādājis ekspluatants saskaņā ar apstiprināto metodoloģiju ATQP ietvaros. LOE ir jābūt reālistiskam, un tajā jāietver attiecīgie laika apstākļu scenāriji, kā arī tam ir jāatbilst noteiktajai grūtības pakāpei. LOE izmanto apstiprinātus notikumu komplektus, pamatojoties uz kuriem veic novērtējumu.

b) „Kvalitātes novērtējums reisa apstākļos (LOQE)” ir rīks, ko izmanto, lai novērtētu lidojuma kopējo izpildījumu. LOQE sastāv no reisa lidojumiem, kurus ir novērtējis atbilstīgi kvalificēts ekspluatanta personāls, lai sniegtu atgriezenisko saiti ATQP derīguma apstiprināšanai. LOQE izstrādā ar mērķi izvērtēt tos lidojuma elementus, kurus nav iespējams uzraudzīt ar FDM vai modernizēto FDM programmu.

c) „Prasmju apguves mācības” – specifisku zināšanu un prasmju identificēšana. Nepieciešamās zināšanas un prasmes identificē ATQP, veicot uzdevumu analīzi, un izmanto mērķtiecīgu mācību nodrošināšanai.

d) „Notikumu novērtējums” ir lidojumu apkalpes novērtējums, lai pārliecinātos, ka tā ir ieguvusi nepieciešamās zināšanas un prasmes. Notikumu novērtēšanu veic reisa apstākļos (LOE). Lidojuma apkalpei sniedz atzinumu, kas ir notikuma novērtējuma neatņemama sastāvdaļa.

e) „Drošības dokumentācija” ir dokumentēts liecību kopums, kas sniedz pierādāmu un derīgu pamatojumu, ka ATQP ir pietiekami droša konkrētajam lidojumu tipam.

AMC1 ORO.FC.A.245. a) Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma

EKSPLUATANTA PIEREDZE

Ir jābūt pienācīgai vismaz 2 gadu nepārtrauktas darbības pieredzei.

AMC1 ORO.FC.A.245. d) e) 2) Alternatīvā mācību un kvalifikācijas celšanas programma

PĀRBAUŽU APVIENOŠANA

a) Novērtējumu reisa apstākļos (LOE) var apvienot kopā ar citām ATQP mācībām.

b) Reisa pārbaudi var apvienot ar kvalitātes novērtēšanu reisa apstākļos (LOQE).

CC APAKŠIEDAĻA – SALONA APKALPE

I SADAĻA - KOPĪGAS PRASĪBAS

AMC1 ORO.CC.100. Salona apkalpes lielums un sastāvs

SALONA APKALPES LIELUMA UN SASTĀVA NOTEIKŠANA

a) Lai noteiktu salona apkalpes minimālo skaitu, kas nepieciešams komerciālos gaisa pārvadājumos iesaistītā gaisa kuģa ekspluatācijai, ir jāņem vērā šādi faktori:

1) durvju/izeju skaits;

2) durvju/izeju tips(-i) un attiecīgie evakuācijas palīglīdzekļi;

3) durvju/izeju atrašanās vieta attiecībā pret salona apkalpes posteņiem un salona izvietojums;

4) salona apkalpes posteņu atrašanās vieta, ņemot vērā tiešas redzamības prasības un salona apkalpes pienākumus avārijas evakuācijas gadījumā, tostarp:

i) durvju/izeju atvēršanu grīdas līmenī un pirmā pakāpiena vai trapa izvietošanu;

ii) palīdzības sniegšanu pasažieriem izkļūt caur durvīm/izejām;

iii) vajadzību novirzīt pasažierus prom no durvīm/izejām, kas nedarbojas, lielas cilvēku grupas kontroli un pasažieru plūsmas vadību;

5) kādas darbības salona apkalpei ir jāveic piespiedu nosēšanās uz ūdens gadījumā, tostarp avārijas trapu uzstādīšana un piepūšamo plostu izlaišana;

6) kādas papildu darbības salona apkalpes locekļiem ir jāveic, ja pienākumos ietilpst durvju/izeju pāra kontrole;

7) lidojuma tips un ilgums.

b) Ekspluatantam ir jāizstrādā procedūras, saskaņā ar kurām, gatavojot salona apkalpes darba grafiku, ir jāņem vērā katra salona apkalpes locekļa pieredze. Procedūrā ir jāparedz, ka salona apkalpes sastāvā ir jābūt dažiem salona apkalpes locekļiem ar vismaz 3 mēnešu darba pieredzi salona apkalpes locekļa statusā.

GM1 ORO.CC.100. Salona apkalpes lielums un sastāvs

SALONA APKALPES MINIMĀLAIS SKAITS

a) Lai noteiktu minimālo nepieciešamo salona apkalpes lielumu konkrētā gaisa kuģa salona konfigurācijai, ekspluatants:

1) pieprasa informāciju par salona apkalpes minimālo skaitu, ko noteicis gaisa kuģa tipa sertifikāta (TC) turētājs vai cita projekta organizācija, kas atbild par atbilstības nodrošināšanu evakuācijas prasībām, kuras noteiktas piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās;

2) attiecīgā gadījumā ņem vērā AMC1 ORO.CC.100. punktā noteiktos faktorus.

b) ORO.CC.100. b) 1) punktā minētais salona apkalpes skaits ir

1) vai nu salona apkalpes locekļu skaits, kas aktīvi darbojās gaisa kuģa salonā attiecīgo avārijas evakuācijas demonstrējumu laikā vai kas pēc pieņēmuma piedalījās attiecīgajā analīzē, kuru veicis gaisa kuģa TC turētājs, demonstrējot maksimālo pasažieru sēdvietu skaitu (MPSC) attiecīgā gaisa kuģa tipa sākotnējās tipa sertifikācijas laikā; vai

2) mazāks salona apkalpes locekļu skaits, kas aktīvi darbojās gaisa kuģa salonā turpmāko avārijas evakuācijas demonstrējumu laikā vai kas pēc pieņēmuma piedalījās attiecīgajā analīzē, un attiecībā uz kuru TC turētājs vai cita projekta organizācija ir saņēmusi apstiprinājumu citai salona konfigurācijas, kas nav MPSC. Ekspluatantam ir jāsaņem nepārprotama norāde par skaitu, kas norādīts attiecīgajā dokumentācijā. Ja nav norādīts mazāks skaits, piemēro salona apkalpes locekļu skaitu, kas noteikts sākotnējās tipa sertifikācijas laikā.

GM1 ORO.CC.115. Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes

APRĪKOJUMS UN PROCEDŪRAS

Attiecībā uz mācību programmām, to saturu un mācību un pārbaužu vadīšanu saistībā ar aprīkojumu un procedūrām ir piemērojamas šādas definīcijas:

a) „Drošības aprīkojums” ir aprīkojums, kas ir uzstādīts/tiek pārvadāts gaisa kuģī un ko izmanto ikdienas parastajās darbībās lidojuma drošībai un pasažieru aizsardzībai (piemēram, drošības jostas, bērnu ierobežošanas ierīces, drošības kartes, drošības demonstrēšanas komplekti).

b) „Avārijas aprīkojums” ir aprīkojums, kas ir uzstādīts/tiek pārvadāts gaisa kuģī un ko izmanto neparastās un avārijas situācijās, kurās ir nekavējoties jārīkojas, lai nodrošinātu drošu lidojumu un pasargātu pasažierus, tostarp pasažieru dzīvību (piemēram, nolaižamās skābekļa padeves ierīces, avārijas cirvis, ugunsdzēšamais aparāts, elpošanas aizsarglīdzekļi, manuālās atbrīvošanas rīks, avārijas traps).

c) „Parastās procedūras” ir visas procedūras, ko ekspluatants ir izstrādājis ekspluatācijas rokasgrāmatā ikdienas parasto darbību veikšanai (piemēram, salona apkalpes instruktāža pirms lidojuma, pārbaudes pirms lidojuma, pasažieru instruktāža, kambīžu un salona nostiprināšana, salona uzraudzība lidojuma laikā).

d) „Avārijas procedūras” ir visas procedūras, ko ekspluatants izstrādājis ekspluatācijas rokasgrāmatā rīcībai neparastās un avārijas situācijās. Šajā saistībā „neparasta” situācija ir tāda situācija, kas ir netipiska vai neierasta, rada atkāpes no parastām darbībām un var izraisīt avāriju.

AMC1 ORO.CC.115. c) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes

MĀCĪBU METODES UN MĀCĪBU IERĪCES

a) Ekspluatants izstrādā mācību metodes, kurās jāņem vērā šādi aspekti:

1) mācībās jāizmanto salona mācību ierīces, audiovizuālās prezentācijas, datorizētā apmācība un citi mācību veidi, kas visvairāk atbilst mācību elementam;

2) dažādas mācību metodes ir saprātīgi jālīdzsvaro, lai nodrošinātu, ka salona apkalpes locekļi sasniedz tādu kompetences līmeni, kas nepieciešams visu salona apkalpei uzticēto pienākumu un uzdevumu drošai izpildei.

b) Izvērtējot, kādas reprezentatīvās mācību ierīces lietot, ekspluatantam

1) ir jāņem vērā, ka salona apkalpe drīkst izmantot šo reprezentatīvo mācību ierīci kā alternatīvu, lai iemācītos izmantot uz gaisa kuģa faktiski uzstādīto vai prasīto aprīkojumu;

2) jānodrošina, ka visi attiecīgie priekšmeti, ko izmanto mācībās un pārbaudēs, precīzi atbilst konkrētajam gaisa kuģim vai aprīkojumam, ņemot vērā šādus aspektus:

i) attiecīgā gadījumā salona izkārtojums attiecībā pret durvīm/izejām, kambīzes zonas un drošības un avārijas aprīkojuma stiprinājums;

ii) pasažieru sēdvietu veids un atrašanās vieta un salona apkalpes posteņi;

iii) durvis/izejas visos darbības režīmos, jo īpaši attiecībā uz darbības metodi, masa un līdzsvars, un darbības spēki, tostarp pastiprinātāju sistēmu atteices gadījumā, ja uzstādītas;

iv) gaisa kuģī uzstādītā tipa drošības un avārijas aprīkojums (šis aprīkojums var būt paredzēts „tikai mācību nolūkiem”, un var izmantot skābekļa un elpošanas palīglīdzekļus, kas ir vai nav piepildīti ar skābekli);

3) nosakot, vai durvis/izeju var uzskatīt par cita tipa paveidu, jānovērtē šādi faktori:

i) durvju/izejas aktivizēšana/deaktivizēšana;

ii) darbības roktura kustības virziens;

iii) durvju/izejas atvēršanās virziens;

iv) pastiprinājuma mehānismi;

v) evakuācijas palīglīdzekļi, piemēram, trapi un troses.

AMC1 ORO.CC.115. d) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes

PĀRBAUDE

a) Pēc katra mācību kursa veic pārbaudi, izmantojot pārbaudāmajam mācību elementam piemērotu metodi. Pārbaudes metodes ir šādas:

1) praktisks demonstrējums;

2) datorizēts novērtējums;

3) pārbaudes lidojuma laikā;

4) mutiski vai rakstiski testi.

b) Mācību elementus, kuriem nepieciešama individuāla praktiska līdzdalība, var apvienot ar praktiskām pārbaudēm.

AMC1 ORO.CC.115. e) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes

APKALPES DARBA OPTIMIZĀCIJA – MĀCĪBU PROGRAMMAS UN CRM INSTRUKTORI

a) CRM mācību īstenošana

1. tabulā ir norādīts, kuri CRM mācību elementi ir jāietver katrā mācību veidā.

1. tabula. CRM mācības salona apkalpei

| CRM MĀCĪBU ELEMENTI, kas jāietver mācību procesā | Ekspluatanta rīkotās CRM mācības | Ekspluatanta rīkotās pārkvalifikācijas mācības pārejai uz citu gaisa kuģi | Ikgadējās periodiskās mācības | Vecākā salona apkalpes locekļa (SCC) kurss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārējie principi |  |  |  |  |
| Cilvēkfaktori aviācijā Vispārēji norādījumi par CRM principiem un mērķiem Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi | Nav vajadzīgs (kā noteikts saskaņā ar CC daļā prasīto sākotnējo apmācību) | Nav vajadzīgs | Nav vajadzīgs | Pārskats |
| Attiecas uz katru salona apkalpes locekli individuāli |  |  |  |  |
| Personības apzināšanās, cilvēka kļūda un uzticamība, attieksme un uzvedība, pašnovērtējums Stress un stresa pārvaldība Nogurums un modrība Uzstājība, situācijas apzināšanās, informācijas ieguve un apstrāde | Nav vajadzīgs (kā noteikts saskaņā ar CC daļā prasīto sākotnējo apmācību) | Nav vajadzīgs | Pārskats (3 gadu cikls) | Nav vajadzīgs |
| Attiecas uz vidu lidojuma apkalpi |  |  |  |  |
| Kļūdu novēršana un noteikšana | Padziļināti | Atkarībā no tipa(-iem) | Pārskats (3 gadu cikls) | Pastiprinājums (attiecas uz SCC pienākumiem) |
| Dalīta situācijas apzināšanās, informācijas ieguve un apstrāde |  |  |  |  |
| Darba slodzes pārvaldība |  |  |  |  |
| Visu apkalpes locekļu, tostarp lidojuma apkalpes un nepieredzējušu salona apkalpes locekļu, efektīva saziņa un koordinācija, kultūras atšķirības |  |  |  |  |
| Līderība, sadarbība, sinerģija, lēmumu pieņemšana, deleģēšana |  |  |  |  |
| Individuālie un grupas pienākumi, lēmumu pieņemšana un darbības |  |  |  |  |
| Pasažieru cilvēkfaktoru identificēšana un vadība: lielas cilvēku grupas kontrole, pasažieru stress, konfliktu vadība, medicīniskie faktori |  |  |  |  |
| Īpatnības, kas attiecas uz gaisa kuģa tipiem (šaurs/plats korpuss, viens/vairāki klāji), lidojuma apkalpes un salona apkalpes sastāvs un pasažieru skaits | Nav vajadzīgs | Padziļināti |  |  |
| Attiecas uz ekspluatantu un organizāciju |  |  |  |  |
| Uzņēmuma drošības kultūra, SOP, organizatoriskie faktori, ar lidojumu veidu saistītie faktori Efektīva saziņa un koordinācija ar citu operatīvo personālu un zemes dienestiem Dalība salona drošības incidentu un nelaimes gadījumu ziņojumu sniegšanā | Padziļināti | Atkarībā no tipa(-iem) | Pārskats (3 gadu cikls) | Pastiprinājums (attiecas uz SCC pienākumiem) |
| Gadījumu izpēte | Vajadzīga |  | Vajadzīga |  |

b) CRM mācību programmas komerciālajiem gaisa pārvadājumiem

1) Ir jābūt efektīvai saiknei starp lidojumu apkalpes un salona apkalpes mācību departamentiem. Jāveic pasākumi, lai iespēju robežās lidojuma apkalpes un salona apkalpes instruktori novērotu un komentētu viens otra mācību procesu. Jāizvērtē iespēja nofilmēt lidojuma apkalpes nodalījuma scenārijus, ko demonstrē visai salona apkalpei periodisko mācību laikā, un nodrošināt iespēju salona apkalpes locekļiem, jo īpaši vecākajiem salona apkalpes locekļiem, piedalīties lidojuma apkalpes mācību lidojumu vingrinājumos reisa apstākļos (LOFT).

2) Katra CRM mācību kursa programmai, tās saturam un sasniegtajam līmenim ir jāatbilst attiecīgajiem 1. tabulā sniegtajiem elementiem, kas piemērojami attiecīgajā veicamajā mācību kursā.

3) CRM mācības vecākajiem salona apkalpes locekļiem

i) CRM mācības vecākajiem salona apkalpes locekļiem ir iepriekšējās CRM mācībās gūto zināšanu un operatīvās pieredzes izmantošana, veicot vecākajam salona apkalpes loceklim raksturīgos īpašos pienākumus un saskaņā ar tā atbildību.

ii) Vecākajam salona apkalpes loceklim ir jāapliecina spēja vadīt darbības un pieņemt atbilstīgus līderības/vadības lēmumus.

c) CRM instruktoru kvalifikācija komerciālajiem gaisa pārvadājumiem

1) Visam personālam, kas sniedz mācības, ir jābūt atbilstīgi kvalificētam, lai integrētu CRM elementus visās attiecīgajās mācību programmās.

2) Jāizstrādā CRM instruktoru apmācības un standartizācijas programma.

3) Salona apkalpes CRM instruktoriem

i) ir jābūt pietiekami pieredzējušiem, veicot komerciālos gaisa pārvadājumus salona apkalpes locekļa statusā;

ii) jābūt instruētiem par cilvēkfaktora veiktspējas ierobežojumiem (HPL);

iii) jābūt pabeigušiem CRM ievadkursu, kā noteikts CC daļā, un visu salona apkalpes CRM mācību kursu, kā noteikts ORO daļā;

iv) jābūt instruētiem par mācību prasmēm, lai varētu vadīt CRM kursus;

v) savs pirmais CRM mācību kurss ir jāvada atbilstīgi kvalificēta CRM instruktora uzraudzībā.

4) Pieredzējis CRM instruktors, kas nav salona apkalpes loceklis, var turpināt salona apkalpes CRM instruktora darbu ar nosacījumu, ka ir izpildīti 3) punkta ii)–v) apakšpunktā norādītie nosacījumi un instruktors apliecina apmierinošas zināšanas par lidojumu būtību, attiecīgajiem konkrētajiem gaisa kuģa tipiem un salona apkalpes darba vidi.

5) Instruktoriem, kuri integrē CRM elementus gaisa kuģa tipa mācībās, periodiskajās mācībās vai vecākā salona apkalpes locekļa mācībās, ir jābūt ar atbilstīgām zināšanām par cilvēkfaktoriem un pabeigušiem attiecīgus CRM mācību kursus.

GM1 ORO.CC.115. e) Mācību kursu vadīšana un attiecīgās pārbaudes

APKALPES DARBA OPTIMIZĀCIJA (CRM)

a) CRM – vispārīgas prasības

1) Apkalpes darba optimizācija (CRM) ir efektīva visu pieejamo resursu (piemēram, apkalpes locekļu, gaisa kuģa sistēmu un atbalstošo iekārtu) izmantošana droša un efektīva lidojuma nodrošināšanai.

2) CRM mērķis ir veicināt apkalpes locekļa saziņas un vadības prasmes, kā arī uzsvērt, cik svarīga ir efektīva koordinācija un divpusējā saziņa starp visiem apkalpes locekļiem.

3) Ekspluatanta rīkotajās CRM mācībās ir jāatspoguļo ekspluatanta kultūra, lidojumu mērogs un apjoms, kā arī saistītās ekspluatācijas procedūras un lidojumu jomas, kurās rodas īpašas grūtības.

4) Tādējādi, ja nav pieejamas gadījumu izpētes par attiecīgo gaisa kuģa tipu, var izvērtēt citas gadījumu izpētes, kas atbilst lidojumu mērogam un apjomam, ja tas nepieciešams CRM mācībās.

b) Vispārējie salona apkalpei sniedzamo CRM mācību principi

1) Ja vien praktiski iespējams, lidojuma apkalpei un salona apkalpei, jo īpaši vecākajiem salona apkalpes locekļiem, ir jāsniedz kombinētās mācības. Tajās jāietver atgriezeniskā saite.

2) Attiecīgā gadījumā CRM principus integrē attiecīgās salona apkalpes mācību daļās.

3) CRM mācībās ietver grupu diskusijas un nelaimes gadījumu un incidentu pārskatus (gadījumu izpētes).

4) Ja vien praktiski izdarāms, attiecīgās CRM mācību daļas ietver mācību procesā, kas tiek vadīts salona apmācības ierīcēs vai gaisa kuģī.

5) CRM mācību kursi ir jāvada strukturētā un reālistiskā veidā.

6) CRM prasmes nevērtē. Mācību procesā instruktori vai grupas locekļi katrai attiecīgajai personai sniedz individuālu atzinumu par tās sniegumu.

7) Attiecībā uz komerciālajiem gaisa pārvadājumiem CRM mācībās, kas tiek sniegtas salona apkalpei, ir jāpievērš uzmanība jautājumiem, kas attiecas uz salona apkalpes pienākumiem, un tāpēc tām jāatšķiras no lidojuma apkalpei sniegtajām CRM mācībām. Tomēr lidojuma apkalpes un salona apkalpes uzdevumi un funkcijas ir jāsaskaņo.

AMC1 ORO.CC.120. a) 1) Sākotnējās apmācības kurss

JAUNI IENĀCĒJI, KAS NEVEIC KOMERCIĀLOS GAISA PĀRVADĀJUMUS

a) Ja ekspluatantam, kas neveic komerciālos gaisa pārvadājumus, jaunais darbinieks ir salona apkalpes loceklis bez esošas salona apkalpes apliecības, kurš jau ir ieguvis pieredzi salona apkalpes darbā nekomerciālo gaisa pārvadājumu lidojumos, viņam var ieskaitīt iepriekš apgūtos sākotnējās apmācības programmas elementus, ja šie mācību elementi ir dokumentēti mācību pierakstos.

b) Šādos gadījumos ekspluatantam jānodrošina, ka

1) tiek apgūta pilna mācību programma, kā norādīts CC daļas 1. pielikumā;

(2) jaunienācējs sekmīgi nokārto eksāmenu atbilstīgi ORO.CC.120. a) 2) punkta prasībām.

AMC1 ORO.CC.125. c) Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi

MĀCĪBU PROGRAMMA – ĪPAŠAS MĀCĪBAS KONKRĒTAJAM GAISA KUĢA TIPAM

Attiecībā uz konkrēto gaisa kuģa tipu ir jāapgūst šādi īpaši mācību elementi:

a) Gaisa kuģa raksturojums

1) gaisa kuģa tips, galvenie gabarīti, šaurs vai plats korpuss, viens vai vairāki klāji;

2) ātrums, augstums, diapazons;

3) pasažieru sēdvietu skaits;

4) lidojuma apkalpes skaits un minimālā nepieciešamā salona apkalpe;

5) salona durvju/izeju atrašanās vieta un sliekšņa augstums;

6) attiecīgā gadījumā kravas un nehermetizētie nodalījumi;

7) gaisa kuģa sistēmas, kas attiecas uz salona apkalpes pienākumiem;

8) lidojuma apkalpes nodalījums – vispārīgs izkārtojums, pilota sēdekļi un to mehānisms, avārijas izejas, glabātuve;

9) nepieciešamie salona apkalpes posteņi;

10) lidojuma apkalpes nodalījuma drošība – vispārīgās prasības: durvju komponenti un lietošana;

11) attiecīgā gadījumā piekļuve avionikas nišai;

12) tualetes telpas – vispārīgais raksturojums: durvis, sistēmas, izsaukuma signāli un zīmes;

13) vieta, kur pastāv vismazākais bumbu ievietošanas risks.

b) Uzstādītais drošības un avārijas aprīkojums un gaisa kuģa sistēmas

Katram salona apkalpes loceklim praktiskās mācībās ir jāapgūst un jānodemonstrē visa gaisa kuģī uzstādītā konkrētā drošības un avārijas aprīkojuma un gaisa kuģa sistēmu atrašanās vieta un to lietošana, pievēršot īpašu uzmanību šādiem elementiem:

1) avārijas trapi un, ja trapiem nav pašiem sava nostiprinājuma, visi ar tiem saistītie evakuācijas palīglīdzekļi;

2) glābšanas plosti un trapi – plosti, tostarp ierīces, kas piestiprinātas plostam un/vai tajā tiek pārvadātas;

3) automātiskā skābekļa padeves sistēma;

4) sakaru iekārtas.

c) Durvju un izeju darbība

Šīs mācības sniedz, izmantojot reprezentatīvu mācību ierīci, vai reālā gaisa kuģī, un tajās ietver rīcību pastiprinātāju sistēmu atteices gadījumā, ja ir tāds aprīkojums, un apgūst, kādas darbības un kādi spēki jāpieliek, lai darbinātu un uzstādītu evakuācijas trapus. Mācībās praktiski apgūst arī lidojuma apkalpes nodalījuma drošības durvju darbību un atvēršanu, ja tādas durvis ir uzstādītas.

d) Ugunsdzēsības un dūmu aizsargaprīkojums

Ja uzstādīts ugunsdzēsības un/vai dūmu aizsargaprīkojums, ikvienam salona apkalpes loceklim ir praktiski jāapgūst tā lietošana.

e) Evakuācijas trapa lietošanas mācības

1) Katrs salona apkalpes loceklis nolaižas pa avārijas trapu no augstuma, kas atbilst lidmašīnas galvenā klāja sliekšņa augstumam.

2) Avārijas trapu piestiprina reprezentatīvajai mācību ierīcei vai faktiskajam gaisa kuģim.

3) Vēl vienu nolaišanos veic, kad salona apkalpes loceklis kvalificējas darbam tādā gaisa kuģa tipā, kur galvenā klāja izejas sliekšņa augstums būtiski atšķiras no tā, kāds bijis jebkurā iepriekš ekspluatētā gaisa kuģa tipā.

f) Iekārtu darbība saistībā ar pilota rīcībnespēju

Mācībās apgūst visus specifiskos elementus vai apstākļus, kas attiecas uz salona apkalpes darbībām pilota rīcībnespējas gadījumā. Katram salona apkalpes loceklim ir jāapgūst visu to iekārtu vadība, kuras jāizmanto pilota rīcībnespējas gadījumā.

AMC1 ORO.CC.125. d) Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi

MĀCĪBU PROGRAMMA – EKSPLUATANTA RĪKOTI PĀRKVALIFIKĀCIJAS KURSI

Atkarībā no gaisa kuģa tipa un ekspluatanta darbības specifikas ir jāapgūst šādi mācību elementi:

a) Salona konfigurācijas apraksts

Aprakstā ietver visus tos elementus, kas ir raksturīgi ekspluatanta gaisa kuģa salona konfigurācijai, un visus atšķirīgos elementus saskaņā ar AMC1 ORO.CC.125. c) punktu, tostarp

1) nepieciešamie un papildu salona apkalpes posteņi – atrašanās vieta (tostarp tiešs redzesloks), ierobežotājsistēmas, vadības paneļi;

2) pasažieru sēdvietas – vispārīgs izkārtojums un saistītās ekspluatanta specifiskās iezīmes un aprīkojums;

3) paredzētās kravas izvietošanas zonas;

4) tualetes telpas – ekspluatanta specifiskās iezīmes, aprīkojums un sistēmas, kas ir papildus gaisa kuģa tipam raksturīgajiem elementiem;

5) kambīze – atrašanās vieta, aprīkojums, ūdens un atkritumu sistēma, tostarp ūdens padeves atslēgšana, izlietnes, kanalizācija, priekšmetu izvietošana, izsaukšanas signāli un zīmes;

un attiecīgā gadījumā

6) apkalpes atpūtas zonas – atrašanās vieta, sistēmas, vadības ierīces, drošības un avārijas aprīkojums;

7) salona nodalījumi, aizkari, šķērssienas;

8) lifta atrašanās vieta, lietošana, vadības ierīces;

9) atkritumu taras uzglabāšana;

10) pasažieru margas vai alternatīvi līdzekļi.

b) Drošības un avārijas aprīkojums

Katram salona apkalpes loceklim praktiskās mācībās ir jāapgūst un jānodemonstrē visa drošības un avārijas aprīkojuma atrašanās vieta un lietošana, tostarp

1) glābšanas vestes, bērnu glābšanas vestes un piepūšamie peldlīdzekļi;

2) pirmās palīdzības un automātiskās skābekļa padeves ierīces, ieskaitot papildinošās sistēmas;

3) ugunsdzēšamie aparāti un elpošanas aizsarglīdzekļi (PBE);

4) avārijas cirvis vai lauznis;

5) avārijas apgaismojums, ieskaitot lukturus;

6) sakaru iekārtas, tostarp megafoni;

7) evakuācijas trapi un glābšanas plostu izdzīvošanas komplekti un to saturs;

8) pirotehnika (faktiskās vai reprezentatīvās ierīces);

9) pirmās palīdzības komplekti, avārijas medicīniskie komplekti un to saturs;

10) attiecīgā gadījumā cits pārnēsājamais drošības un avārijas aprīkojums.

c) Procedūras rīcībai parastās un avārijas situācijās

Katram salona apkalpes loceklim jāapgūst ekspluatanta procedūras rīcībai attiecīgi parastās un avārijas situācijās, pievēršot uzmanību šādiem elementiem:

1) pasažieru instruktāža, drošības demonstrējums un salona uzraudzība;

2) intensīva gaisa turbulence;

3) nehermetizācija, lēna un pēkšņa dekompresija, tostarp katrs salona apkalpes loceklis uzvelk pārnēsājamo skābekļa iekārtu;

4) citas avārijas situācijas lidojuma laikā.

d) Rīcība ar pasažieriem un lielas cilvēku grupas kontrole

Mācībās jāapgūst pasažieru sagatavošanas un rīcības praktiskie aspekti, kā arī lielas cilvēku grupas kontroles pasākumi dažādās avārijas situācijās atbilstīgi konkrētajai ekspluatanta gaisa kuģa konfigurācijai, proti:

1) sakari starp lidojuma apkalpi un salona apkalpi un visu sakaru iekārtu lietošana, tostarp, ja sakari ir apgrūtināti piedūmotā vidē;

2) mutiskās pavēles;

3) fizisks kontakts, kas var būt nepieciešams, lai iedrošinātu cilvēkus doties ārā pa durvīm/izeju uz trapu;

4) pasažieru novirzīšana prom no durvīm/izejām, kas nav izmantojamas;

5) pasažieru vešana prom no gaisa kuģa;

6) īpašu kategoriju pasažieru evakuācija, jo īpaši attiecībā uz pasažieriem ar invaliditāti un kustību traucējumiem;

7) pilnvaras un vadība.

e) Ugunsdzēsības mācības

1) Katram salona apkalpes loceklim reālistiskā vidē ir praktiski jāapgūst, kā lietot visas gaisa kuģī esošās ugunsdzēsības ierīces, tostarp aizsargapģērbu.

2) Katram salona apkalpes loceklim ir jāizpilda šādas darbības:

i) tādas uguns dzēšana, kas raksturīga ugunsgrēkam gaisa kuģa iekšpusē, izņemot gadījumus, ja ugunsdzēsības aparāti ir ar halonu, tad var lietot alternatīvu ugunsdzēšanas vielu;

ii) jāuzvelk un jālieto elpošanas aizsarglīdzekļi (PBE) slēgtā telpā imitētā piedūmotā vidē, īpašu uzmanību pievēršot uguns un dūmu faktiskā avota identificēšanai.

f) Evakuācijas procedūras

Mācībās iekļauj visas ekspluatanta procedūras, kas piemērojamas plānotai vai neplānotai evakuācijai uz zemes vai ūdenī. Attiecīgā gadījumā jāiekļauj arī papildu darbības, kas jāveic salona apkalpes locekļiem, kuri atbild par durvju/izeju pāri, un kā konstatēt, ka durvis/izejas nevar izmantot un evakuācijas aprīkojums nedarbojas.

g) Procedūras pilota rīcībnespējas gadījumā

Ja vien minimālais lidojuma apkalpes skaits nav vairāk par divi, katram salona apkalpes loceklim ir jāapgūst procedūras pilota rīcībnespējas gadījumā. Mācībās lidojuma apkalpes kontrolkartes lietošanas procedūra, ja tāda tiek prasīta ekspluatanta ekspluatācijas standartprocedūrās (SOP), ir jāveic praktiska demonstrējuma veidā.

h) Apkalpes darba optimizācija

1) Katram salona apkalpes loceklim ir jāapgūst CRM mācību kurss, kurā ietverti mācību elementi atbilstīgi AMC1 ORO.CC.115. e) punkta 1. tabulas attiecīgajā slejā noteiktajam līmenim.

2) Ja salona apkalpes loceklis piedalās ekspluatanta rīkotajās pārkvalifikācijas mācībās, lai pārietu uz citu gaisa kuģa tipu, ir jāapgūst mācību elementi atbilstīgi AMC1 ORO.CC.115. e) punkta 1. tabulas slejā „Ekspluatanta rīkotās pārkvalifikācijas mācības pārejai uz citu gaisa kuģi” noteiktajam līmenim.

3) Ekspluatanta rīkotās CRM mācības un CRM mācības, kas ietvertas ekspluatanta rīkotajās pārkvalifikācijas mācībās pārejai uz citu gaisa kuģi, vada vismaz viens salona apkalpes CRM instruktors.

AMC1 ORO.CC.125. un ORO.CC.130. Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi, atšķirību mācības

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Izstrādājot mācību programmas un saturu konkrēta gaisa kuģa tipa mācībām, pārkvalifikācijas kursiem un atšķirību mācībām, ņem vērā salona apkalpes locekļa iepriekšējās mācības atbilstīgi dokumentētajiem mācību pierakstiem.

AMC1 ORO.CC.125. b) un ORO.CC.130. c) Īpašas mācības konkrētajam gaisa kuģa tipam un ekspluatanta rīkoti pārkvalifikācijas kursi, atšķirību mācības

NEOBLIGĀTIE (IETEICAMIE) ELEMENTI

Izstrādājot mācību programmas un to saturu konkrēta gaisa kuģa tipa mācībām un atšķirību mācībām, ekspluatantam ir jāizvērtē neobligātie (ieteicamie) elementi attiecīgajam tipam, kas ir sniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/201211 izstrādātajos datos.

AMC1 ORO.CC.135. Iepazīšana

IEPAZĪŠANAS LIDOJUMI UN GAISA KUĢA IEPAZĪŠANAS APMEKLĒJUMI

a) Attiecībā uz komerciālo gaisa pārvadājumu lidojumiem salona apkalpei ir jāiepazīst jaunais gaisa kuģa tips vai paveids, ņemot vērā attiecīgi šādus aspektus:

1) Jaunais salona apkalpes loceklis

Katram jaunajam salona apkalpes loceklim, kam nav vērā ņemamas iepriekšējas lidojumu pieredzes, ir

i) jāapmeklē gaisa kuģis, ar kuru tiks veikti lidojumi, lai to iepazītu, kā noteikts c) punktā;

ii) jāveic iepazīšanas lidojumi, kā noteikts b) punktā.

2) Salona apkalpe, kas veic lidojumus ar nākamā tipa gaisa kuģi

Salona apkalpes loceklis, kuru ekspluatants ir iecēlis lidojumiem ar nākamā tipa gaisa kuģi, vai nu

i) piedalās iepazīšanas lidojumā, kā noteikts b) punktā; vai

i) apmeklē gaisa kuģi, ar kuru tiks veikti lidojumi, lai to iepazītu, kā noteikts c) punktā.

b) Iepazīšanas lidojumi

1) Iepazīšanas lidojumu laikā minimālajai salona apkalpei, kas nepieciešama saskaņā ar ORO.CC.100. punktu un, ja piemērojams, saskaņā ar ORO.CC.200. punktu, papildus norīko vienu salona apkalpes locekli.

2) Iepazīšanas lidojumi:

i) jāveic vecākā salona apkalpes locekļa uzraudzībā;

ii) jāstrukturē un jāveic ar salona apkalpes locekļa piedalīšanos pirms lidojuma, lidojuma laikā un pēc lidojuma veicamo pienākumu izpildē;

iii) salona apkalpes locekļiem ir jābūt ģērbtiem salona apkalpei paredzētajā ekspluatanta formas tērpā;

iv) jāreģistrē salona apkalpes locekļa mācību ierakstos.

c) Gaisa kuģa iepazīšanas apmeklējumi

1) Gaisa kuģa apmeklējumi ļauj salona apkalpes loceklim iepazīties ar gaisa kuģa vidi un aprīkojumu. Tāpēc gaisa kuģa apmeklējumus vada atbilstīgi kvalificētas personas. Apmeklējuma laikā jāsniedz ieskats par gaisa kuģa ārieni, iekšieni un gaisa kuģa sistēmām, pievēršot uzmanību šādiem elementiem:

i) iekšējais telefons un skaļruņu sakaru sistēmas;

ii) evakuācijas trauksmes sistēmas;

iii) avārijas apgaismojums;

iv) dūmu detektoru sistēmas;

v) drošības un avārijas aprīkojums;

vi) lidojuma apkalpes nodalījums;

vii) salona apkalpes posteņi;

viii) tualetes telpas;

ix) kambīzes, kambīzes drošība un ūdens noslēgšana;

x) kravas telpas, ja tās lidojuma laikā ir sasniedzamas no pasažieru nodalījuma;

xi) jaudas slēdži, kas atrodas pasažieru nodalījumā;

xii) apkalpes atpūtas zonas;

xiii) durvju/izeju atrašanās vieta un vide.

2) Gaisa kuģa iepazīšanas apmeklējumu var apvienot ar konkrētā gaisa kuģa tipa mācībām vai pārkvalifikācijas mācībām, kas nepieciešamas saskaņā ar ORO.CC.125. punktu.

d) Salona apkalpes locekļiem, kas norīkoti nekomerciālo gaisa pārvadājumu lidojumiem, gaisa kuģa iepazīšanu veic iepazīšanas apmeklējuma vai iepazīšanas lidojuma veidā atkarībā no gaisa kuģa tipa, ar kuru salona apkalpes loceklis veiks lidojumu.

AMC1 ORO.CC.140. Periodiskās mācības

MĀCĪBU PROGRAMMAS

a) Ikgadējo periodisko mācību programmas elementi

1) Rīkojot mācības par drošības un avārijas aprīkojuma atrašanās vietu un lietošanu, ietver visas attiecīgās skābekļa padeves sistēmas un visu aprīkojumu, piemēram, defibrilatorus, kas atrodas uz gaisa kuģa klāja.

2) Avārijas procedūru mācībās ietver procedūras pilota rīcībnespējas gadījumā un lielas cilvēku grupas kontroles metodes.

3) CRM mācībās ir jāizpilda šādi aspekti:

i) piemērojamie mācību elementi, kas norādīti AMC1 ORO.CC.115. e) punkta 1. tabulā, ir jāapgūst 3 gadu ciklā līdz līmenim, kas norādīts slejā „Ikgadējās periodiskās mācības”;

ii) programmas definēšanu un īstenošanu vada salona apkalpes CRM instruktors;

iii) ja CRM mācības sniedz atsevišķu moduļu veidā, tās vada vismaz viens salona apkalpes CRM instruktors.

b) Periodisko mācību programmas trīsgadu cikla papildu elementi

1) Rīkojot mācības par parasto un avārijas durvju/izeju darbību, ietver procedūras, kas jāveic pastiprinājuma sistēmu atteices gadījumā, ja šādas sistēmas ir uzstādītas. Proti, kādas darbības jāveic un spēki jāpieliek, lai darbinātu un izmantotu evakuācijas trapus, kā arī attiecīgā gadījumā papildu mācības salona apkalpes locekļiem, kas atbild par durvju/izeju pāri.

2) Mācībās par visu gaisa kuģī esošu ugunsdzēšamo ierīču, tostarp aizsargapģērba, lietošanu katram salona apkalpes loceklim individuāli jāpraktizējas nodzēst uguni, kas raksturīgs ugunsgrēkam gaisa kuģa iekšienē, izņemot, ja ugunsdzēšamie aparāti ir ar halonu, tad var lietot alternatīvu ugunsdzēšanas vielu. Mācībās īpaša uzmanība jāpievērš uguns vai dūmu faktiskā avota identificēšanai.

AMC1 ORO.CC.145. Zināšanu atsvaidzināšanas mācības

MĀCĪBU PROGRAMMA

a) Avārijas procedūru mācībās jāietver procedūras pilota rīcībnespējas gadījumā un lielas cilvēku grupas kontroles metodes, kas piemērojamas gaisa kuģa tipam;

b) Katram salona apkalpes loceklim mācībās jāatkārto durvju un izeju darbība, tostarp pastiprinātāju sistēmu atteices gadījumā, kā arī tas, kādas darbības jāveic un spēki jāpieliek, lai darbinātu un izmantotu evakuācijas trapus.

GM1 ORO.CC.145. Zināšanu atsvaidzināšanas mācības

ATSVAIDZINĀŠANAS MĀCĪBU BIEŽUMS

Tiem salona apkalpes locekļiem, kuri mazāk par 6 mēnešiem nav pildījuši pienākumus lidojumos ar gaisa kuģiem, kuros ir sarežģītas iekārtas vai procedūras, ekspluatants izvērtē nepieciešamību veikt atsvaidzināšanas mācības.

II SADAĻA. PAPILDU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KOMERCIĀLAJIEM GAISA PĀRVADĀJUMIEM

AMC1 ORO.CC.200. c) Vecākais salona apkalpes loceklis

MĀCĪBU PROGRAMMA

Vecākā salona apkalpes locekļa mācību kursā obligāti jāietver šādi elementi:

a) Pirmslidojuma instruktāža:

1) apkalpes darbība;

2) salona apkalpes posteņu un pienākumu iedalīšana;

3) izvērtē konkrēto lidojumu, gaisa kuģa tipu, iekārtas, lidojumu zonu un tipu, tostarp īpaši tāla lidojuma ar divdzinēju lidmašīnām (ETOPS) tipu, un īpašas pasažieru kategorijas, īpašu uzmanību pievēršot pasažieriem ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, maziem bērniem un slimniekiem uz nestuvēm.

b) Sadarbība ar apkalpi:

1) disciplīna, pienākumi un subordinācija;

2) koordinācijas un sakaru nozīmīgums;

3) pilota rīcībnespēja.

c) Ekspluatanta prasību un normatīvo prasību pārskats:

1) pasažieru instruktāža, drošības instruktāžas kartes;

2) kambīžu nostiprināšana;

3) salona bagāžas izvietošana;

4) elektroniskās iekārtas;

5) procedūras, veicot degvielas iepildīšanu ar pasažieriem uz klāja;

6) turbulence;

7) dokumentācija.

d) Nelaimes gadījumu un incidentu ziņojumi.

e) Cilvēkfaktori un CRM:

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai visi piemērojamie elementi, kas norādīti AMC1 ORO.CC.115. e) punkta 1. tabulā, tiktu integrēti mācību procesā un apgūti līdz līmenim, kāds prasīts slejā „Vecākā salona apkalpes locekļa kurss”.

f) Lidojuma un pienākumu veikšanas laika ierobežojumi un atpūtas prasības (FTL).

AMC1 ORO.CC.200. d) Vecākais salona apkalpes loceklis

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ PRET KAPTEINI

Ja turbulences līmenis ir pietiekami augsts un nav nekādu norādījumu no lidojuma apkalpes, vecākais salona apkalpes loceklis ir tiesīgs pārtraukt ar drošību nesaistīto pienākumu izpildi un ziņot lidojuma apkalpei par turbulences līmeni un par vajadzību ieslēgt signālu, kas norāda uz vajadzību piesprādzēt drošības jostas. Pēc tam salona apkalpei ir jānostiprina pasažieru salons un citas attiecīgās zonas.

AMC1 ORO.CC.205. c) 1) Salona apkalpes locekļu skaita samazināšana uz zemes veicamo darbību laikā un neparedzētos apstākļos

PROCEDŪRAS SAMAZINĀTA SALONA APKALPES SKAITA GADĪJUMĀ

a) Veicot darbības uz zemes, ja tiek samazināts piemērojamais minimālais prasītais salona apkalpes locekļu skaits, ekspluatantam ir jānodrošina, ka procedūrās, kas nepieciešamas saskaņā ar ORO.CC.205 (c)(1) punktu, ir norādīts, ka:

1) elektroenerģija uz gaisa kuģa ir pieejama;

2) evakuācijas uzsākšanas līdzekļi ir pieejami vecākajam apkalpes loceklim vai vismaz viens lidojuma apkalpes loceklis ir lidojuma apkalpes nodalījumā;

3) salona apkalpes posteņi un attiecīgie pienākumi ir norādīti ekspluatācijas rokasgrāmatā;

4) salona apkalpe apzinās apkalpojošo un kravas transportlīdzekļu novietojumu pie izejām un to tuvumā.

Papildus, ja notiek pasažieru iekāpšana gaisa kuģī:

5) vecākais salona apkalpes loceklis pirms pasažieru laišanas uz klāja ir veicis drošības instruktāžu salona apkalpei; un

6) ir veiktas pārbaudes, kas jāveic pirms pasažieru laišanas uz klāja.

b) Ja neparedzētu apstākļu dēļ salona apkalpes locekļu skaits ir samazināts tā, ka tas ir mazāks par piemērojamo minimālo nepieciešamo skaitu, piemēram, salona apkalpes rīcībnespējas vai nepieejamības dēļ, šim nolūkam ekspluatācijas rokasgrāmatā izstrādātajās procedūrās obligāti jāņem vērā šādi elementi:

1) pasažieru skaita samazinājums;

2) pasažieru pārsēdināšana, ņemot vērā durvis/izejas un citus piemērojamos ierobežojumus;

3) salona apkalpes pārvietošana, ņemot vērā AMC1 ORO.CC.100. punktā minētos faktorus un procedūru maiņu.

GM1 ORO.CC.210. d) Pienākumu sadales papildu nosacījumi

EKSPLUATANTA SALONA APKALPES FORMAS TĒRPS

Salona apkalpei, veicot darba pienākumus, ir jāvalkā tāds formas tērps, kas neapgrūtina pasažieru drošībai un lidojumam nepieciešamo pienākumu veikšanu un ļauj pasažieriem identificēt salona apkalpi, tostarp avārijas situācijā.

GM1 ORO.CC.215. b) 2) Mācību un pārbaužu programmas un saistītā dokumentācija

GAISA KUĢA TIPA/PAVEIDA KVALIFIKĀCIJAS(-U) SARAKSTS

When providing the updated validity list of aircraft type/variant qualifications to cabin crew members having successfully completed a training course and the associated checking, the operator may use the following format. Salona apkalpes locekļiem, kas sekmīgi pabeiguši apmācības kursu un ar to saistīto pārbaudi, gaisa kuģa tipa/paveida kvalifikācijas atjaunināto derīguma sarakstu var sniegt šādā formātā. Ja izmanto citu formātu, lai parādītu kvalifikācijas(-u) derīgumu, ir jānorāda vismaz a)–d) punktā un 1) un 2) slejā minētie elementi.

| SALONA APKALPES GAISA KUĢA TIPA/PAVEIDA KVALIFIKĀCIJAS(-U) SARAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Salona apkalpes apliecības identifikācijas numurs: |  |  |  |  |  |  |
| b) | Salona apkalpes atestāta turētāja pilns vārds, uzvārds: Minētā persona drīkst pildīt salona apkalpes locekļa pienākumus lidojumā tikai tad, ja personas turpmāk uzskaitītā gaisa kuģa tipa un/vai paveida kvalifikācija(-s), datēta DD/MM/GGGG, atbilst ORO daļā norādītajam piemērojamajam derīguma periodam(-iem). |  |  |  |  |  |  |
| c) | Izdevēja organizācija: (nosaukums, pasta adrese, AOC un/vai apstiprināts identifikācijas numurs un zīmogs vai logo) |  |  |  |  |  |  |
| d) | Izdošanas datums: (DD/MM/GGGG) |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | Kvalifikācijas derīguma termiņš | Konkrētā gaisa kuģa mācības | Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības | Atšķirību mācības Ja attiecas | Iepazīšana | Pēdējās periodiskās mācības | Atsvaidzināšanas mācības Ja attiecas |
| Gaisa kuģa tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paveids |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaisa kuģa tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paveids |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaisa kuģa tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paveids |  |  |  |  |  |  |  |
| Ja apstiprināts Gaisa kuģa tips 4 |  |  |  |  |  |  |  |

AMC1 ORO.CC.250. b) Vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija

GAISA KUĢU TIPU UN PAVEIDU NOTEIKŠANA

a) Nosakot pārnēsājamā drošības un avārijas aprīkojuma atrašanās vietas līdzību un tipu, jāizvērtē šādi faktori:

1) viss pārnēsājamais drošības un avārijas aprīkojums ir izvietots tajā pašā vai izņēmuma gadījumos, pamatā tajā pašā vietā;

2) viss pārnēsājamais drošības un avārijas aprīkojums ir ekspluatējams pēc vienas metodes;

3) pārnēsājamais drošības un avārijas aprīkojums ir

i) ugunsdzēšanas aprīkojums;

ii) elpošanas aizsarglīdzekļi (PBE);

iii) skābekļa iekārta;

iv) apkalpes glābšanas vestes;

v) lukturi;

vi) megafoni;

vii) pirmās palīdzības piederumi;

viii) izdzīvošanas un signalizācijas ierīces;

ix) attiecīgā gadījumā cits drošības un avārijas aprīkojums.

b) Izvērtējot konkrēta tipa avārijas procedūras, obligāti jāietver šādas procedūras:

1) evakuācija uz zemes un ūdenī;

2) ugunsgrēks lidojuma laikā;

3) nehermetizācija, lēna un pēkšņa dekompresija;

4) pilota rīcībnespēja.

c) Ja nav datu, kas izstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 748/2012 attiecīgā gaisa kuģa tipam(-iem) vai paveidam(-iem), lai noteiktu, vai durvis/izejas ir līdzīgas, ir jāizvērtē šādi faktori, izņemot pašpalīdzības izejām, piemēram, III un IV tipa izejām, kuras nav nepieciešams ietvert novērtējumā:

1) durvju/izejas aktivizēšana un deaktivizēšana;

2) darbības roktura kustības virziens;

3) durvju/izejas atvēršanās virziens;

4) hidrauliskā pastiprinājuma mehānismi;

5) evakuācijas palīglīdzekļi.

GM1 ORO.CC.250.Vairāku tipu vai paveidu gaisa kuģu ekspluatācija

DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽA SALONA APKALPEI

Ja, veicot lidojuma sektoru sēriju, tiek mainīts gaisa kuģa tips vai paveids, salona apkalpes drošības instruktāžā iekļauj konkrētam tipam izstrādāto parasto un avārijas procedūru reprezentatīvo paraugu un drošības un avārijas aprīkojumu, kas piemērojams faktiskajam gaisa kuģim, ar kuru tiks veikts lidojums nākamajā lidojuma sektorā.

TC APAKŠIEDAĻA. TEHNISKĀS APKALPES LOCEKLIS HEMS, HHO VAI NVIS LIDOJUMOS

GM1 ORO.TC.105. Pienākumu piešķiršanas nosacījumi

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Lai tehniskās apkalpes loceklis varētu sākt pildīt savus darba pienākumus HEMS, HHO vai NVIS lidojumos, viņam ir jāiziet sākotnējā medicīniskā pārbaude vai jāsaņem atzinums un, ja piemērojams, atkārtotais atzinums.

b) Medicīnisko atzinumu vai atkārtoto atzinumu saskaņā ar labāko aeromedicīnisko praksi sagatavo ārstniecības persona, kurai ir pietiekami sīkas zināšanas par pieteicēja slimību vēsturi.

c) Ekspluatants uztur katra tehniskās apkalpes locekļa veselības atbilstības pierakstus.

d) Tehniskās apkalpes locekļiem

1) jābūt labai veselībai;

2) nedrīkst būt fiziska vai garīga slimība, kas varētu izraisīt rīcībnespēju vai nespēju veikt apkalpes pienākumus;

3) jābūt normālai sirds un elpošanas orgānu darbībai;

4) jābūt normālai centrālās nervu sistēmas darbībai;

5) jābūt pietiekamam redzes asumam 6/9 ar vai bez brillēm;

6) jābūt pietiekami labai dzirdei;

7) jābūt normālai ausu, deguna un kakla funkcijai.

AMC1 ORO.TC.110. Mācības un pārbaude

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Mācību elementus, kuriem nepieciešama individuāla prakse, var apvienot ar praktiskām pārbaudēm.

b) Pārbaudes veic, izmantojot metodi, kas ir piemērota attiecīgā veida mācībām, ietverot šādus elementus:

1) praktisku demonstrējumu;

2) datorizētu novērtējumu;

3) pārbaudes lidojuma laikā; un/vai

4) mutiskus vai rakstiskus testus.

AMC1 ORO.TC.115. Sākotnējā apmācība

ELEMENTI

a) ORO.TC.115. punktā minētie sākotnējās apmācības elementi konkrēti ir šādi:

1) Vispārējas teorētiskās zināšanas par aviāciju un aviācijas noteikumiem atbilstīgi veicamajiem uzdevumiem un pienākumiem:

i) kāda nozīme ir apkalpes locekļiem, kas veic savus pienākumus saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatu;

ii) pastāvīga kompetence un spēja darboties apkalpes locekļa statusā, jo īpaši ņemot vērā prasības attiecībā uz lidojuma un pienākumu veikšanas laika ierobežojumiem;

iii) apkalpes locekļu izpratne par aviācijas noteikumiem, kas uz tiem attiecas, un kompetentās un pārbaudes iestādes nozīme;

iv) vispārējas zināšanas par attiecīgo aviācijas terminoloģiju, lidošanas teoriju, pasažieru izvietošanu, meteoroloģiju un lidojumu zonām;

v) apkalpes locekļu instruktāža pirms lidojuma un nepieciešamās drošības informācijas sniegšana, ņemot vērā konkrētos katra locekļa pienākumus;

vi) cik svarīgi ir nodrošināt attiecīgo dokumentu un rokasgrāmatu atjaunināšanu, ietverot visus grozījumus, ko sniedzis ekspluatants;

vii) cik svarīgi ir identificēt, kad apkalpes locekļiem ir tiesības un pienākums sākt evakuācijas un citas avārijas procedūras;

viii) kāda nozīme ir drošības uzdevumiem un pienākumiem un vajadzībai tūlītēji un efektīvi reaģēt uz avārijas situācijām.

2) Ugunsdzēsības mācības:

i) reaģēšana uz avārijas situācijām, kuru cēlonis ir uguns un dūmi, un ugunsgrēka avotu identificēšana;

ii) ugunsgrēka veidu klasifikācija, atbilstīga veida ugunsdzēšamo vielu un dzēšanas metožu piemērošana, sekas, ko izraisa nepareiza lietošana un lietošana ierobežotā telpā;

iii) avārijas dienestu uz zemes vispārējās procedūras lidlaukos.

3) Ja tiek veikti ilgstoši lidojumi virs ūdens, izdzīvošanas mācības ūdenī, tostarp individuālo peldlīdzekļu lietošana.

4) Pirms pirmā lidojuma ar gaisa kuģi, kas aprīkots ar glābšanas plostiem vai citu līdzīgu aprīkojumu, šāda aprīkojuma lietošanas mācības, tostarp praktiskās mācības ūdenī.

5) Izdzīvošanas mācības atbilstīgi lidojumu zonām (piemēram, izdzīvošana polārajā zonā, tuksnesī, džungļos vai jūrā).

6) Aeromedicīniskie aspekti un pirmā palīdzība, tostarp

i) instrukcijas par pirmās palīdzības sniegšanu un pirmās palīdzības komplektu lietošanu;

ii) lidojuma fizioloģiskā iedarbība.

7) Tehniskās apkalpes locekļu un lidojuma apkalpes locekļu efektīva saziņa, tostarp kopīga valoda un terminoloģija.

8) Attiecīgie AMC1 un AMC1.1 ORO.FC.115. un 215. punktā minētie CRM elementi.

AMC1 ORO.TC.120. un 125. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un atšķirību mācības

ELEMENTI

a) ORO.TC.120. punkta b) apakšpunktā minētajās pārkvalifikācijas mācībās un ORO.TC.125. punkta a) apakšpunktā minētajās atšķirību mācībās ietilpst šādi elementi:

1) Ugunsdzēsības mācības, tostarp visu attiecīgajā gaisa kuģī uzstādīto ugunsdzēšamo līdzekļu un aizsargapģērba lietošanas praktiskās mācības. Katram tehniskās apkalpes loceklim ir jāveic šādas darbības:

i) jānodzēš uguns, kas raksturīga ugunsgrēkam gaisa kuģa iekšpusē, izņemot, ja ugunsdzēšamie aparāti ir ar halonu, tad var lietot alternatīvu ugunsdzēšanas vielu;

ii) praksē jāapgūst elpošanas aizsarglīdzekļu (ja gaisa kuģis ir aprīkots) uzvilkšana un lietošana slēgtā telpā imitētā piedūmotā vidē.

2) Praktiskas mācības gaisa kuģī vai izmantojot reprezentatīvu mācību ierīci, kurās apgūst visu parasto un avārijas izeju lietošanu un atvēršanu pasažieru evakuācijas nodrošināšanai, un visu citu izeju darbības demonstrējums.

3) Evakuācijas procedūras un citas avārijas situācijas, tostarp

i) plānotas vai neplānotas evakuācijas uz zemes vai ūdenī identificēšana – šajās mācībās apgūst arī to, kā identificēt lietošanai nederīgas izejas vai nefunkcionējošu evakuācijas aprīkojumu;

ii) ugunsgrēks lidojuma laikā un uguns avota identificēšana;

iii) citas avārijas situācijas lidojuma laikā.

4) Ja lidojuma apkalpe ir vismaz divi apkalpes locekļi, mācības rīcībai pilota rīcībnespējas gadījumā, tostarp šādu elementu demonstrējums:

i) pilota sēdekļa mehānisms;

ii) pilota sēdekļa ierobežotājsistēmas piesprādzēšana un atsprādzēšana;

iii) attiecīgā gadījumā pilota skābekļa iekārtas lietošana;

iv) pilota kontrolkartes lietošana.

5) Drošības aprīkojuma atrašanās vietas un lietošanas mācības un demonstrējums, tostarp

i) glābšanas plosti, tostarp attiecīgā gadījumā ierīces, kas piestiprinātas plostam un/vai tajā tiek pārvadātas;

ii) attiecīgā gadījumā glābšanas vestes, bērnu glābšanas vestes un piepūšamie peldlīdzekļi;

iii) ugunsdzēšamie aparāti;

iv) avārijas cirvis vai lauznis;

v) avārijas gaismas, tostarp pārnēsājamās gaismas;

vi) sakaru iekārtas, tostarp megafoni;

vii) izdzīvošanas komplekti, tostarp to saturs;

viii) pirotehnika (faktiskās vai reprezentatīvās ierīces);

ix) pirmās palīdzības komplekti, to saturs un avārijas medicīniskais aprīkojums;

x) attiecīgā gadījumā cits drošības aprīkojums vai sistēmas.

6) Mācības par pasažieru instruktāžu/drošības demonstrējumiem un pasažieru sagatavošanu parastās un avārijas situācijās.

7) Attiecīgā gadījumā bīstamo kravu lietošanas mācības.

8) Konkrētu uzdevumu veikšanas mācības.

AMC2 ORO.TC.120. un 125. Ekspluatanta rīkotas pārkvalifikācijas mācības un atšķirību mācības

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

a) Ekspluatants nosaka pārkvalifikācijas vai atšķirību mācību kursu saturu, ņemot vērā tehniskās apkalpes locekļa iepriekšējās mācības, kas dokumentētas tehniskās apkalpes locekļa mācību pierakstos.

b) Pārkvalifikācijas vai atšķirību mācības sniedz saskaņā ar mācību programmu, un tajās ietver visas būtiskās iekārtu lietošanas un avārijas procedūras un praktiskās nodarbības ar reprezentatīvu mācību ierīci vai uz konkrētā gaisa kuģa.

c) Ekspluatants ekspluatācijas rokasgrāmatā norāda maksimālo gaisa kuģa tipu vai paveidu skaitu, ko tehniskās apkalpes loceklis drīkst ekspluatēt.

AMC1 ORO.TC.135. Periodiskās mācības

ELEMENTI

a) ORO.TC.135. punkta a) apakšpunktā minēto 12 mēnešu periodu skaita no tā mēneša pēdējās dienas, kurā tika veikta pirmā pārbaude. Turpmākās mācības un pārbaudes veic šā perioda pēdējo 3 mēnešu laikā. Jauno 12 mēnešu periodu skaita no sākotnējā termiņa beigām.

b) Periodiskās praktiskās mācības veic katru gadu, un tajās iekļauj:

1) avārijas procedūras, tostarp procedūras pilota rīcībnespējas gadījumā;

2) evakuācijas procedūras;

3) katrs tehniskās apkalpes loceklis praktiskās nodarbībās atkārto parasto un avārijas durvju atvēršanas procedūru (pasažieru) evakuācijai;

4) katrs tehniskās apkalpes loceklis atkārto to, kur atrodas avārijas aprīkojums, kā ar to rīkoties, vingrinās glābšanas vestes un attiecīgā gadījumā elpošanas aizsarglīdzekļu (PBE) uzvilkšanā;

5) pirmā palīdzība un pirmās palīdzības komplekta(-u) saturs;

6) priekšmetu izvietošana salonā;

7) attiecīgā gadījumā bīstamo kravu lietošana;

8) incidentu un nelaimes gadījumu pārskatīšana;

9) apkalpes darba optimizācija: visas galvenās sākotnējās CRM apmācības tēmas ir jāizskata ne ilgāk kā 3 gadu periodā.

c) Periodiskajās mācībās, ko veic reizi 3 gados, ietver

1) praktiskas mācības gaisa kuģī vai izmantojot reprezentatīvu mācību ierīci, kurās apgūst visu parasto un avārijas izeju lietošanu un atvēršanu pasažieru evakuācijas nodrošināšanai, un visu citu izeju darbības demonstrējumu;

2) visu attiecīgajā gaisa kuģī uzstādīto ugunsdzēšamo līdzekļu un aizsargapģērba lietošanas praktiskās mācības. Katram tehniskās apkalpes loceklim ir jāveic šādas darbības:

i) jānodzēš uguns, kas raksturīga ugunsgrēkam gaisa kuģa iekšpusē, izņemot, ja ugunsdzēšamie aparāti ir ar halonu, tad var lietot alternatīvu ugunsdzēšanas vielu;

ii) praktiski jāvingrina elpošanas aizsarglīdzekļu (ja gaisa kuģis ir aprīkots) uzvilkšana un lietošana slēgtā telpā imitētā piedūmotā vidē;

3) pirotehnikas izmantošana (faktiskās vai reprezentatīvās ierīces);

4) glābšanas plostu lietošanas demonstrējums, ja tādi uzstādīti.

AMC1 ORO.TC.140. Zināšanu atsvaidzināšanas mācības

ELEMENTI

a) Atsvaidzināšanas mācībās var iekļaut iepazīšanas lidojumus.

b) Šajās atsvaidzināšanas mācībās obligāti jāietver šādi elementi:

1) avārijas procedūras, tostarp procedūras pilota rīcībnespējas gadījumā;

2) evakuācijas procedūras;

3) praktiskas mācības gaisa kuģī vai izmantojot reprezentatīvu mācību ierīci, kurās apgūst visu parasto un avārijas izeju lietošanu un atvēršanu pasažieru evakuācijas nodrošināšanai, un visu citu izeju darbības demonstrējums;

4) avārijas aprīkojuma atrašanās vieta un rīcība ar to, un attiecīgā gadījumā glābšanas vestes un elpošanas aizsarglīdzekļu (PBE) uzvilkšana.

1 Šā grozījuma stāšanās spēkā datumu skatīt Lēmumā 2013/019/R, kas publicēts oficiālā Aģentūras publikācijā.

2 Komisijas Regula (ES) Nr. 290/2012 (2012. gada 30. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. jūnija Direktīva 2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācijā (OV L 167, 04.07.2003, 23.–36. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK. OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK. OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

6 Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2011. gada 21. oktobra Komisijas Regulu (ES) Nr. 1149/2011 (OV L 298, 16.11.2011, 1. lpp).

7 Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2011. gada 21. oktobra Komisijas Regulu (ES) Nr. 1149/2011 (OV L 298, 16.11.2011, 1. lpp).

8 OV L 97, 11.03.2008., 72. lpp.

9 OV, L 243, 27.09.2003., 6. lpp.

11 OV L 243, 27.09.2003., 6. lpp.