|  | E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  |  | Add.6/Rev.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. gada 14. augusts |  |  |

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN SASTĀVDAĻĀM, KO VAR UZSTĀDĪT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

_________

6. papildinājums: Noteikumi Nr. 7

## 4. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 26. augusts**;

#### 02. grozījumu sērijas 7. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 16. jūlijs;

#### 02. grozījumu sērijas 8. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2004. gada 26. februāris;

#### 02. grozījumu sērijas 8. papildmateriāla 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.159.2004.200. TREATIES-1 2004. gada 4. martā;

#### 02. grozījumu sērijas 9. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2005. gada 9. novembris;

#### 02. grozījumu sērijas 10. papildmateriāls, spēkā stāšanās datums – 2006. gada 4. jūlijs.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR PRIEKŠĒJO UN PAKAĻĒJO (SĀNU) GABARĪTLUKTURīšu, BREMŽU SIGNĀLLUKTURU un KONTŪRU GABARĪTLUKTURīšU APSTIPRINĀJUMU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM (IZŅEMOT MOTOCIKLUS) un TO PIEKABĒM

_________

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 7

VIENOTI NOTEIKUMI PAR PRIEKŠĒJO UN PAKAĻĒJO (SĀNU) GABARĪTLUKTURĪŠU, BREMŽU SIGNĀLLUKTURU UN KONTŪRU GABARĪTLUKTURĪŠU APSTIPRINĀŠANU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM (IZŅEMOT MOTOCIKLUS) UN TO PIEKABĒM

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Definīcijas 		5

2.	Apstiprinājuma pieteikums 		5

3.	Marķējumi		7

4.	Apstiprinājums 		8

5.	Vispārīgas specifikācijas 		12

6.	Izstarotās gaismas stiprums 		13

7.	Testa procedūra 		17

8.	Izstarotās gaismas krāsa 		18

9.	Ražojumu atbilstība 		18

10.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību 		19

11.	Pilnīga ražošanas izbeigšana 		19

12.	Piezīmes par krāsām un atsevišķām ierīcēm 		19

13.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu,

kā arī administratīvo iestāžu

nosaukumi un adreses 		19

14.	Pārejas noteikumi 		20

PIELIKUMI

1. pielikums – 	Priekšējie un pakaļējie (sānu) gabarītlukturīši, kontūru gabarītlukturīši un bremžu signāllukturi: šo lukturu gaismas sadalījuma telpā minimālie leņķi;

2. pielikums – 	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu vai apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu, atsaukšanu vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu attiecībā uz ierīces tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 7;

3. pielikums – 	Apstiprinājuma marķējumu izkārtojumu paraugi;

4. pielikums – 	Fotometriskie mērījumi;

5. pielikums – 	Gaismu krāsas;

6. pielikums – 	Ražojumu atbilstības pārbaudes kārtības minimālās prasības;

7. pielikums – 	Minimālās prasības par paraugu ņemšanu, ko veic inspektors

1.	DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos:

1.1.	“priekšējais (sānu) gabarītlukturītis” ir lukturis, ko izmanto, lai par transportlīdzekli un tā platumu brīdinātu tos, kuri atrodas tā priekšā;

1.2.	“pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis” ir lukturis, ko izmanto, lai par transportlīdzekli un tā platumu brīdinātu tos, kuri atrodas tā aizmugurē;

1.3.	“bremžu signāllukturis” ir lukturis, ko izmanto, lai pārējiem satiksmes dalībniekiem transportlīdzekļa aizmugurē parādītu, ka vadītājs izmanto darba bremzi. Bremžu signāllukturus var aktivizēt, lietojot palēninātāju vai līdzīgu ierīci;

1.4.	“kontūru gabarītlukturītis” ir lukturis, kas novietots galējā ārmalā pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa augšgalam un kuram būtu skaidri jāparāda transportlīdzekļa kopējais platums. Atsevišķiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm šis lukturis papildina transportlīdzekļa sānu gabarītlukturīšus un pievērš īpašu uzmanību transportlīdzekļa kontūrai.

1.5.	Terminu definīcijas:

definīcijas, kas ietvertas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kas ir spēkā tipa apstiprinājuma piemērošanas laikā, ir piemērojamas šiem noteikumiem.

1.6.	“Dažādu tipu priekšējie un pakaļējie gabarītlukturīši, bremžu signāllukturi un kontūru gabarītlukturīši” ir lukturi, kas katrā minētā kategorijā atšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

- tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes;

- optiskās sistēmas parametriem (stipruma līmeņiem, gaismas izplatīšanās leņķiem, kvēlspuldzes kategorijas, gaismas avota moduļa u. c.);

- sistēmas, kuru izmanto, lai samazinātu apgaismojumu naktī, ja bremžu signāllukturiem ar divi stipruma līmeņi.

Kvēlspuldzes krāsas vai jebkura filtra krāsas nomaiņa nav tipa izmaiņa.

2.	APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

2.1.	Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā noteiktā kārtībā pilnvarots pārstāvis. Pieteikumā norāda:

2.1.1.	mērķi vai mērķus, kuriem paredzēta ierīce, kas iesniegta apstiprinājuma saņemšanai, un norāda, vai to var izmantot arī divu vienādu veidu/tipu lukturu komplektā;

2.1.2.	vai kontūru gabarītlukturītim paredzēts izstarot baltu vai sarkanu gaismu;

2.1.3.		vai S3 kategorijas bremžu signāllukturi paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa ārpusē vai iekšpusē (aiz pakaļējā loga);

2.1.4.		pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles, ka ierīci var uzstādīt uz transportlīdzekļa ar dažādiem pamatass slīpumiem attiecībā pret transportlīdzekļa pamatplaknēm un zemi, vai ka ierīce var rotēt ap savu pamatasi; šie dažādie uzstādīšanas nosacījumi tiek norādīti paziņojuma veidlapā.

2.2.	Par katru ierīces tipu pieteikumam pievieno:

2.2.1.		trīs eksemplārus pietiekami detalizētu rasējumu, lai varētu identificēt ierīces tipu; rasējumos norāda ģeometrisko novietojumu (-us), kurā ierīci (un, attiecīgā gadījumā, S3 kategorijas lampas pakaļējam logam) var uzstādīt uz transportlīdzekļa; uzskatāmā novērošanas ass testos ir pamatass (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), kā arī par atskaites centru uzskatāmais punkts. Rasējumos norāda vietu, kas paredzēta apstiprinājuma numura un papildu simbolu novietošanai, attiecībā pret marķējuma apli;

    - īsu tehnisko aprakstu, kurā, izņemot lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem, jo īpaši norāda:

- paredzētās kvēlspuldzes (-džu) kategoriju vai kategorijas; šī kvēlspuldzes kategorija ir kāda no Noteikumos Nr. 37 minētajām kategorijām; un/vai

- gaismas avota moduļa īpašo identifikācijas kodu.

S3 kategorijas bremžu signāllukturim, kurš paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļa iekšpusē, tehniskajā aprakstā ietver pakaļējā loga (-u) optisko īpašību (caurlaidība, krāsa, slīpums, u.c.) specifikācijas;

2.2.3.	uzbūves shēmu un īpašību specifikāciju sistēmai, kas nodrošina divus stipruma līmeņus, ja bremžu signāllukturim ir divi stipruma līmeņi;

2.2.4.	divus paraugus; ja apstiprinājumu piemēro ierīcēm, kas nav vienādas, bet ir simetriskas un viena ir piemērota uzstādīšanai transportlīdzekļa kreisajā pusē, bet otra – transportlīdzekļa labajā pusē, tad abi iesniegtie paraugi var būt vienādi un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai kreisajā pusē; ja bremžu signāllukturim ir divi stipruma līmeņi, pieteikumam pievieno divus to sastāvdaļu paraugus, no kā izveido sistēmu, kura minētos līmeņus nodrošina;

2.2.5.		S3 kategorijas bremžu signāllukturim, kuru paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa iekšpusē, parauga klājumu vai klājumus (ja pastāv dažādas iespējas) ar līdzvērtīgām optiskajām īpašībām, kas atbilst faktiskā pakaļējā loga (-u) īpašībām.

3.	MARĶĒJUMI

Uz ierīcēm, kas iesniegtas apstiprinājumam:

3.1.	jābūt pieteicēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei; minētajam marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.2.	izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem, jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam marķējums, kurā norāda:

a)	paredzētās kvēlspuldzes (-džu) kategoriju vai kategorijas; un/vai

b)	gaismas avota moduļa īpašo identifikācijas kodu;

3.3.	paredz pietiekama izmēra vietu marķējumam un papildu simboliem, kas turpmāk norādīti 4.2. apakšpunktā. Šo vietu norāda rasējumos, kas iepriekš minēti 2.2.1. apakšpunktā;

3.4.	uz luktura jābūt nominālā sprieguma vai sprieguma diapazona un nominālās jaudas marķējumam, ja lukturiem ir nenomaināmi gaismas avoti vai gaismas avota modulis (-ļi);

  - lukturiem, kuri darbojas spriegumā, kas nav nominālais spriegums, attiecīgi 6 V, 12 V vai 24 V, piemērojot papildu barošanas sistēmu vai darbojoties sekundārā darbības režīmā, jābūt marķējumam, kas apzīmē noteikto sekundāro projektēto spriegumu, ja papildu barošana nav ierīces daļa;

3.6.		lukturiem ar gaismas avota moduli (-ļiem) uz gaismas avota moduļa (-ļiem) norāda:

3.6.1.	pieteicēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam;

3.6.2.	īpašo moduļa identifikācijas kodu; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

Šā īpašā identifikācijas koda pirmie divi burti ir “MD”, kas nozīmē “MODULIS”, tad seko turpmāk 4.2.1.1. apakšpunktā noteiktais apstiprinājuma marķējums bez apļa; šo īpašo identifikācijas kodu norāda rasējumos, kas minēti iepriekš 2.2.1. apakšpunktā.

Apstiprinājuma marķējums var nebūt tāds pats kā tā luktura marķējums, kurā moduli izmanto, taču abiem marķējumiem jābūt viena pieteicēja marķējumiem;

3.6.3.	nominālā sprieguma un nominālās jaudas marķējumu.

4.	APSTIPRINĀJUMS

4.1.	Vispārīgi noteikumi

4.1.1.	Ja abas ierīces, kas saskaņā ar 2.2.4. apakšpunktu iesniegtas apstiprinājumam, atbilst šo noteikumu normām, tām piešķir apstiprinājumu.

4.1.2.	Ja divi vai vairāki lukturi ir viena grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļas, apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja katrs no šiem lukturiem atbilst šo un citu noteikumu prasībām. Lukturi, kas neatbilst kādam no šiem noteikumiem, nedrīkst būt tāda grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta daļa. Šī prasība neattiecas uz priekšējiem lukturiem, kas aprīkoti ar divu kvēldiegu spuldzi, ja apstiprināts ir tikai viens staru kūlis.

4.1.3.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (šobrīd 02) norāda grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie nozīmīgākie tehniskie grozījumi, kas noteikumos veikti apstiprinājuma piešķiršanas brīdī. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam ierīces tipam, ko aptver šie noteikumi, izņemot gadījumu, ja apstiprinājumu pagarina, to attiecinot uz ierīci, kura no jau apstiprinātās ierīces atšķiras vienīgi ar izstarotās gaismas krāsu.

4.1.4.	Paziņojumu par ierīces tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma pagarināšanu, atteikumu, apstiprinājuma atsaukšanu vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada Nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā iekļautajam paraugam.

4.1.5.	Uz katras ierīces, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, vietā, kas norādīta iepriekš 3.3. apakšpunktā, un papildus marķējumiem, kas minēti attiecīgi 3.1. un 3.2. vai 3.4. apakšpunktos, ir apstiprinājuma marķējums, kā norādīts turpmāk 4.2. un 4.3. apakšpunktā.

4.2.	Apstiprinājuma marķējums

Apstiprinājuma marķējumu veido:

4.2.1.	starptautisks apstiprinājuma marķējums, kurā ir:

4.2.1.1.	aplis ar burtu “E”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu;

4.2.1.2.	šo noteikumu 4.1.3. apakšpunktā noteiktais apstiprinājuma numurs;

4.2.2.	šāds papildu simbols (vai simboli):

4.2.2.1.	burts “A” ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz priekšējiem (sānu) gabarītlukturīšiem;

4.2.2.2.	burts “R” ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz pakaļējiem (sānu) gabarītlukturīšiem;

4.2.2.3.	ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz bremžu signāllukturiem, burts “S”, aiz kura seko cipars:

“1”	– ierīcei ir vienu gaismas avota līmeni;

“2”	– ierīcei ir diviem gaismas avota līmeņiem;

“3”	– ierīcei, kas atbilst S3 kategorijas bremžu signāllukturu īpašajām prasībām;

4.2.2.4.	ierīcēm, kurās ir gan pakaļējie (sānu) gabarītlukturīši, gan bremžu signāllukturi un kuras atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz šādiem lukturiem, – ar horizontālu domuzīmi atdalīti (atkarībā no apstākļiem) burti “R” un “S1” vai “S2”;

4.2.2.5.	priekšējiem vai pakaļējiem gabarītlukturīšiem, kam redzamības leņķi horizontālā virzienā ir asimetriski pret pamatasi, – horizontāla bulta, kura vērsta uz malu, kur fotometriskās specifikācijas ir izpildītas līdz leņķim 80° H;

4.2.2.6.	ierīcēm, kuras var lietot kā divu lukturu komplekta daļu, – papildu burts “D” pa labi no 4.2.2.1. un 4.2.2.4. apakšpunktā minētā simbola.

4.2.2.7.	saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.3. apakšpunktu uz ierīcēm ar samazinātu gaismas izplatīšanos – vertikāla bulta, kas sākas horizontālajā posmā un ir vērsta uz leju;

4.2.3.	Apstiprinājuma numura pirmos divus ciparus (šobrīd 02 atbilstoši 02. grozījumu sērijai, kas stājās spēkā 1991. gada 5. maijā), kas norāda grozījumu sēriju, ietverot jaunākos nozīmīgākos tehniskos grozījumus, kas noteikumos veikti apstiprinājuma piešķiršanas brīdī un, attiecīgā gadījumā, nepieciešamo bultu var atzīmēt tuvu pie iepriekš minētajiem papildu simboliem.

4.2.4.	Šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.2. apakšpunktā minētajiem marķējumiem un simboliem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem arī tad, kad ierīce ir uzstādīta transportlīdzeklī.

4.3.	Apstiprinājuma marķējuma izkārtojums

4.3.1.	Neatkarīgi lukturi

Šo noteikumu 3. pielikuma 1., 2., 3. un 4. punktā ir doti apstiprinājuma zīmes piemēri ar iepriekš minētajiem papildu simboliem.

Ja dažādos lukturu tipos, kas atbilst vairāku noteikumu prasībām, izmanto tādas pašas ārējās lēcas, kam ir tāda pati vai atšķirīga krāsa, tad var piestiprināt vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kas sastāv no apļa, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numura. Šis apstiprinājuma marķējums var atrasties jebkurā vietā uz luktura ar nosacījumu, ka:

4.3.1.1.	tas ir redzams pēc šo lukturu uzstādīšanas;

4.3.1.2.	tas norāda katra luktura identifikācijas numuru atbilstoši visiem noteikumiem saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, kas ietver noteikumu jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus apstiprinājuma izdošanas brīdī, un nepieciešamības gadījumā attiecīgo bultu;

4.3.1.3.	viena apstiprinājuma marķējuma elementu lielums nav mazāks kā minimālais lielums, kas vajadzīgs mazākajiem individuālajiem marķējumiem saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums;

4.3.1.4.	uz luktura galvenās daļas ir paredzēta vieta, kas aprakstīta iepriekš 3.3. apakšpunktā, un ka uz tās ir faktiskās funkcijas (-u) apstiprinājuma marķējums;

4.3.1.5.	šo noteikumu 3. pielikuma 5. paraugā ir doti apstiprinājuma marķējuma piemēri ar iepriekš minētajiem papildu simboliem.

4.3.2.	Grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi

4.3.2.1.	Ja grupēti, kombinēti vai savietoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, tad var piestiprināt vienu starptautisku apstiprinājuma marķējumu, kuru veido aplis, kas ietver burtu “E”, un kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numuru. Šāds apstiprinājuma marķējums uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem var atrasties jebkurā vietā, ar nosacījumu, ka:

4.3.2.1.1.	tas ir redzams pēc šo lukturu uzstādīšanas;

4.3.2.1.2.	nevienu grupēto, kombinēto vai savietoto lukturu daļu, kas atstaro gaismu, nevar noņemt, vienlaikus nenoņemot marķējumu;

4.3.2.2.	Katra luktura identifikācijas numuru atbilstoši visiem noteikumiem saskaņā ar kuriem ir piešķirts apstiprinājums, un attiecīgo grozījumu sēriju, kas ietver noteikumu jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus apstiprinājuma izdošanas brīdī, un nepieciešamības gadījumā attiecīgo bultu norāda:

4.3.2.2.1.	vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas vai

4.3.2.2.2.	kopā tā, lai jebkuru no grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem varētu skaidri identificēt.

4.3.2.3.	Viena apstiprinājuma marķējuma elementu lielums nav mazāks kā minimālais lielums, kas vajadzīgs mazākajiem individuālajiem marķējumiem saskaņā ar kuriem apstiprinājums ir piešķirts.

4.3.2.4.	Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt to pašu numuru cita tipa grupētajiem, kombinētajiem vai savietotajiem lukturiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

4.3.2.5.	Šo noteikumu 3. pielikuma 6. punktā sniegti paraugi grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu apstiprinājuma marķējumiem ar visiem iepriekšminētajiem papildu simboliem.

4.3.3.	Lukturi, kas savietoti ar priekšējā luktura tipu, kura lēcas izmanto arī citiem priekšējā luktura tipiem

Piemēro šo noteikumu 4.3.2. apakšpunktā izklāstītos noteikumus.

4.3.3.1.	Tomēr, ja dažādiem priekšējo lukturu vai lukturu daļu tipiem, to skaitā priekšējam lukturim, ir tā pati lēca, tad tai var būt atšķirīgie marķējumi, kas attiecas uz šiem priekšējo lukturu un lukturu daļu tipiem, ar nosacījumu, ka uz priekšējā luktura korpusa, pat tad, ja to nevar atdalīt no lēcas, arī ir vieta, kas iepriekš aprakstīta 3.3. apakšpunktā un tam ir faktisko funkciju marķējumi. Ja dažādu tipu priekšējiem lukturiem ir viens korpuss, uz tā var būt atšķirīgie apstiprinājuma marķējumi.

      - Šo noteikumu 3. pielikuma 7. punktā sniegti apstiprinājuma marķējumu paraugi, kas attiecas uz lukturiem, kuri savietoti ar priekšējo lukturi.

4.3.4.		Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. To var izvietot uz ierīces iekšējas vai ārējas sastāvdaļas (caurspīdīgas vai necaurspīdīgas), ko nedrīkst nodalīt no ierīces caurspīdīgās sastāvdaļas, kura izstaro gaismu. Jebkurā gadījumā marķējumam jābūt redzamam tad, kad ierīce ir uzstādīta transportlīdzeklī vai ir atvērta tāda kustīgā sastāvdaļa kā motora pārsegs, bagāžas nodalījuma vāks vai durvis.

- 5. 	VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

5.1.	Katra piegādātā ierīce atbilst turpmāk 6. un 8. punktā izklāstītajām specifikācijām.

5.2.	Ierīces projektē un būvē tā, lai normālos ekspluatācijas apstākļos un par spīti vibrācijām, kurām tās var tikt pakļautas, to pareiza darbība netiek traucēta, un tās saglabā šajos noteikumos noteiktās īpašības.

5.3.	Lukturus, kuri apstiprināti kā priekšējie vai pakaļējie (sānu) gabarītlukturīši, uzskata arī par apstiprinātiem kontūru gabarītlukturīšiem.

5.4.	Grupētus, kombinētus vai savietotus priekšējos un pakaļējos (sānu) gabarītlukturīšus var izmantot arī kā kontūru gabarītlukturīšus.

5.5.		Ir atļauti (sānu) gabarītlukturīši, kas savietoti ar citu funkciju, izmanto kopēju gaismas avotu un ir projektēti, lai darbotos pastāvīgi ar papildu sistēmu, lai regulētu izstarotās gaismas stiprumu.

5.5.1.		Tomēr pakaļējam (sānu) gabarītlukturītim, kas savietots ar bremžu signāllukturi, ierīce ir:

a)	vai nu vairākgaismas avota izkārtojuma sastāvdaļa vai

b)	paredzēta lietošanai transportlīdzeklī, kas aprīkots ar kļūmes monitoringa sistēmu tādai funkcijai.

Jebkurā gadījumā iepriekš minētais jānorāda paziņojuma dokumentā.

5.6.	Gaismas avota modulis

5.6.1.	Gaismas avota modulis (-ļi) ir konstruēts (-ti) tā, lai pat tumsā gaismas avota moduli (-ļus) varētu uzstādīt vienīgi pareizajā vietā.

5.6.2.	Gaismas avota modulis (-ļi) ir drošs (-i) pret viltojumiem.

5.7.	Ja priekšējais gabarītlukturītis ietver vienu vai vairākus infrasarkano starojumu ģeneratorus, tad šādam priekšējam gabarītlukturītim fotometriskās un krāsu prasības izpilda ar infrasarkano starojumu ģeneratora (-u) darbību un bez tās.

- 6. 	IZSTAROTĀS GAISMAS STIPRUMS

6.1.	Abu piegādāto ierīču izstarotā gaisma uz pamatass sasniedz vismaz turpmāk norādīto minimālo stiprumu un nepārsniedz maksimālo stiprumu.

| 1 | Minimālais stiprums cd | Maksimālās vērtības (cd), ja izmanto kā |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vienotu lukturi | lukturi (vienotu), kas atzīmēts ar “D” (4.2.2.6. apakšpunkts) | kopējo divu vai vairāku lukturu komplektam |
| 6.1.1. Priekšējie (sānu) gabarītlukturīši, priekšējais kontūru gabarītlukturītis | 4 | 602 | 422 | 842 |
| 6.1.2. Priekšējā lukturī iekļauti priekšējie (sānu) gabarītlukturīši | 4 | 1002 | - | - |
| 6.1.3. Pakaļējie (sānu) gabarītlukturīši, pakaļējais kontūru gabarītlukturītis | 4 | 122 | 8.52 | 172 |
| 6.1.4. Bremžu signāllukturi |  |  |  |  |
| 6.1.4.1. ar vienu stipruma līmeni (S1 kategorija) | 60 | 1852 | 1302 | 2602 |
| 6.1.4.2. ar diviem stipruma līmeņiem (S2 kategorija) |  |  |  |  |
| 6.1.4.2.1. dienā | 130 | 5202 | 3662 | 7282 |
| 6.1.4.2.2. naktī | 30 | 802 | 562 | 1122 |
| 6.1.4.3. S3 kategorijas bremžu signāllukturi | 25 | 802 | 552 | 1102 |
| 1 Iepriekšminēto ierīču uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos un to piekabēs ir paredzēta noteikumos par apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu (Noteikumi Nr. 48 un Nr. 53). 2 Kopējo maksimālo stipruma vērtību divu vai vairāku lukturu komplektam iegūst, ja vērtību, kas noteikta vienotam lukturim, reizina ar 1,4. |  |  |  |  |

Kad tādu divu vai vairāku lukturu komplektu, kuriem ir viena funkcija, uzskata par “vienotu lukturi” attiecībā uz to uzstādīšanu transportlīdzeklim (saskaņā ar definīciju, kas noteikta Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijā, kas ir spēkā tipa apstiprinājuma piemērošanas brīdī), minētais komplekts atbilst minimālajam stiprumam, kas nepieciešams, kad viens lukturis nedarbojas, un visi lukturi kopā nepārsniedz pieņemamo maksimālo stiprumu (tabulas pēdējā sleja).

Vienotam lukturim ar vairākiem gaismas avotiem:

a)	visus gaismas avotus, kas ir saslēgti virknē, uzskata par vienu gaismas avotu;

b)	lukturis atbilst minimālajam stiprumam, kas vajadzīgs, ja kāds gaismas avots ir sabojājies. Tomēr lukturiem, kas projektēti tikai diviem gaismas avotiem, 50 procenti no minimālā stipruma luktura pamatasī uzskatāmi par pietiekamiem ar nosacījumu, ka paziņojuma veidlapā ir piezīme, kas norāda, ka lukturis ir piemērots izmantošanai tikai transportlīdzeklī, kas aprīkots ar darba kārtībā esošu indikatoru, kurš signalizē, kad kāds no minētajiem diviem gaismas avotiem nedarbojas;

c)	kad visi gaismas avoti ir apgaismoti, maksimālo stiprumu, kas noteikts vienotam lukturim, var pārsniegt ar nosacījumu, ka viens lukturis nav atzīmēts ar burtu “D” un ka maksimālais stiprums, kas noteikts divu vai vairāku lukturu komplektam (tabulas pēdējā sleja) netiek pārsniegts.

6.2.		Ārpus pamatass un leņķa laukos, kas ir noteikti šo noteikumu 1. pielikuma diagrammās, abu piegādāto ierīču izstarotās gaismas stiprums:

6.2.1.	katrā virzienā atbilstoši punktiem gaismas izplatīšanās tabulā, kas iekļauta šo noteikumu 4. pielikumā, sasniedz vismaz 6.1. apakšpunktā noteiktā minimuma un minētajā attiecīgā virziena tabulā norādītās procentuālā lieluma reizinājumu;

6.2.2.	visos virzienos telpā, kur gaismas signālierīce ir redzama, nepārsniedz 6.1. punktā norādīto maksimālo lielumu;

6.2.3.	tomēr 60 cd gaismas stiprums ir atļauts pakaļējiem (sānu) gabarītlukturīšiem, kas ir savstarpēji savietoti ar bremžu signāllukturiem (sk. 6.1.3. apakšpunktu), zem plaknes, kura veido 5° leņķi uz leju no horizontālās plaknes.

6.2.4.	Turklāt:

6.2.4.1.	laukumos, kas noteikti 1. pielikuma diagrammās, izstarotās gaismas stiprums priekšējiem un pakaļējiem (sānu) gabarītlukturīšiem un kontūru gabarītlukturīšiem nedrīkst būt mazāks par 0,05 cd, bremžu signāllukturiem ar vienu stipruma līmeni nedrīkst būt mazāks par 0,3 cd un bremžu signāllukturiem ar diviem stipruma līmeņiem – ne mazāks par 0,3 cd dienā un 0,07 cd naktī;

      - ja pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis ir savietots ar bremžu signāllukturi, tad divu vienlaicīgi degošu lukturu faktiski izmērīto gaismas stiprumu attiecībai pret viena degoša pakaļējā (sānu) gabarītlukturīša stiprumu laukumā, kuru ierobežo gaismas izplatīšanās tabulā norādītās horizontālās taisnes, kas šķērso ± 5° V, un vertikālās taisnes, kas šķērso ± 10°H, jābūt vismaz 5 : 1. Ja bremžu signāllukturim ir divi stipruma līmeņi, šo prasību izpilda tad, kad ir ieslēgts nakts režīms.

Ja pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis vai bremžu signāllukturis, vai abi kopā ietver vairāk kā vienu gaismas avotu un tiek uzskatīti par vienotu lukturi, kā noteikts iepriekš 6.1. apakšpunktā sniegtās tabulas 2. piezīmē, vērā ņemamās vērtības ir tās, kas iegūtas, kad darbojas visi avoti;

6.2.4.3.	jāievēro šo noteikumu 4. pielikuma 2.2. apakšpunktā izklāstītās prasības par stipruma atšķirībām vietējā mērogā.

6.3.	Stiprumus mēra ar pastāvīgi ieslēgtām kvēlspuldzēm un ierīcēm, kas izstaro sarkanu gaismu, –krāsainā gaismā.

6.4.	Bremžu signāllukturim ar diviem stipruma līmeņiem laiku, kas pagājis no strāvas ieslēgšanas līdz brīdim, kad apgaismojuma jauda, kuru mēra uz pamatass, sasniedz 90 % no vērtības, kas mērīta saskaņā ar iepriekš minēto 6.3. apakšpunktu, mēra gan dienas, gan nakts režīmam. Laiks, kas mērīts nakts režīmam, nepārsniedz laiku, kas mērīts dienas režīmam.

6.5.	Izmantojamās mērīšanas metodes ir sīki izklāstītas iepriekš 6.2.1. apakšpunktā minētajā 4. pielikumā.

7.		TESTA PROCEDŪRA

7.1.	Visus mērījumus, fotometriskus un kolorimetriskus, veic ar ierīcei paredzētās kategorijas bezkrāsainu standarta kvēlspuldzi, strāvu noregulējot tā, lai veidotu šādas kategorijas lukturim noteikto gaismas plūsmu.

7.1.1.	Ja sistēmai ir vairāki stiprumi, tad standarta gaismas plūsmu, kas paredzēta konkrētai kvēlspuldzes kategorijai, piemēro lielākajam stiprumam.

7.1.2.		Visus fotometriskus un kolorimetriskus mērījumus lukturiem, kas aprīkoti ar neaizvietojamiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm, u. c.), veic, izmantojot, attiecīgi, 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu.

7.1.3.		Ja gaismas avotus apgādā ar īpašu barošanu, tad iepriekš minētos testa spriegumus piemēro šīs barošanas ieejas spailēm. Laboratorija, kas veikusi testu, var ražotājam pieprasīt īpašo barošanu, kas vajadzīga gaismas avotu apgādei.

7.2.	Tomēr bremžu signāllukturim, kuram izmanto papildu sistēmu nakts režīma stipruma iegūšanai, nakts režīma stipruma mērīšanas sistēmai piemērotais spriegums ir tāds, kas tika piemērots kvēlspuldzei dienas režīma stipruma mērīšanai.

  - Ja pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis ir savietots ar divēja stipruma bremžu signāllukturi un ir paredzēts pastāvīgam darbam ar papildu sistēmu, lai regulētu izstarotās gaismas stiprumu, tad izstaroto gaismu mēra, piemērojot sistēmai tādu pašu spriegumu, kādu piemērotu kvēlspuldzei, lai lukturim būtu noteiktā normālā gaismas plūsma.

7.3.1.	Ja (sānu) gabarītlukturītis ir savietots ar citu lukturi un ir paredzēts nepārtrauktam darbam ar papildu sistēmu, lai regulētu izstarotās gaismas stiprumu, tad izstaroto gaismu mēra attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28 V, ja papildu sistēma ir ierīces sastāvdaļa.

7.3.2.	Ja papildu sistēma nav ierīces sastāvdaļa, tad testus veic nominālajā sekundārajā projektētajā spriegumā, ko piemēro gaismas avotam. Laboratorija, kas veic testu, var ražotājam lūgt papildu sistēmu, kas nepieciešama, lai regulētu gaismas avotu.

7.4.	Gaismas signālierīces pamatass virzienā nosaka redzamās virmas ierobežojumus.

7.5.		S3 kategorijas bremžu signāllukturim, kuru paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa iekšpusē, iesniegto (skat. 2.2.5. apakšpunktu) parauga klājumu vai klājumus (ja pastāv dažādas iespējas) novieto priekšā pārbaudāmajam lukturim ģeometriskajā vietā (-ās) atbilstoši pieteikuma rasējumam (-iem) (skat. 2.2.1. apakšpunktu).

8.	IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

Gaismas izplatīšanās tīkla laukā, kas noteikts 4. pielikuma 2. punktā, izstarotās gaismas krāsa ir šo noteikumu 5. pielikumā noteikto koordinātu robežās. Ārpus šī lauka nav novērojamas krasas krāsu variācijas.

9.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūras atbilst tām procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildpielikumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ar šādām prasībām:

9.1.	lukturi, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ir izgatavoti tā, lai tie atbilstu tipam, kas apstiprināts saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas iepriekš 6. un 8. punktā;

9.2.	ir izpildītas ražojumu atbilstības pārbaudes kārtības minimālās prasības, kas minētas šo noteikumu 6. pielikumā;

9.3.	ir izpildītas inspektora veiktās paraugu ņemšanas minimālās prasības, kas minētas šo noteikumu 7. pielikumā;

9.4.	iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības pārbaudes metodes, ko piemēro katrā ražošanas vienībā. Parasti šīs pārbaudes veic reizi divos gados.

10.	SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

10.1.	Attiecībā uz ierīci piešķirto apstiprinājumu var atsaukt, ja iepriekš minētie nosacījumi netiek izpildīti.

10.2.	Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties to paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā ietvertajam paraugam.

11.	PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz ražot ierīci, kas apstiprināta saskaņā ar šiem noteikumiem, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņemot attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde par to ziņo citām 1958. gada Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā ietvertajam paraugam.

12.	PIEZĪMES PAR KRĀSĀM UN ATSEVIŠĶĀM IERĪCĒM

3. pants Nolīgumā, kuram pievienoti šie noteikumi, Līgumslēdzējām pusēm neliedz ierīcēs, ko uzstāda transportlīdzekļos, kurus tās reģistrējušas, aizliegt izmantot atsevišķas krāsas, ko paredz šie noteikumi, kā arī neliedz visās vai atsevišķās transportlīdzekļu kategorijās, ko tās reģistrējušas, aizliegt uzstādīt bremžu signāllukturus ar tikai vienu gaismas stipruma līmeni.

13.	PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma pagarināšanu, noraidījumu vai atsaukumu, vai ražošanas pilnīgu izbeigšanu.

14.		PĀREJAS NOTEIKUMI

14.1.		Signāllukturiem, kas nav aprīkoti ar kvēlspuldzēm, un S3 kategorijas bremžu signāllukturiem, kas paredzēti uzstādīšanai transportlīdzeklī:

14.1.1.	no 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas neviena no Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājuma piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālu;

14.1.2.	pēc tam, kad ir pagājuši 36 mēneši no 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus piešķir tikai tad, ja iepriekš 14.1. apakšpunktā minētais lukturu tips atbilst prasībām, ko nosaka šie noteikumi, kas grozīti ar 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālu;

14.1.3.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka apstiprinājuma pagarināšanu saskaņā ar iepriekšējo grozījumu sēriju šajos noteikumos;

14.1.4.	tiem iepriekš 14.1. apakšpunktā minēto lukturu tipiem, kas atbilst prasībām, kuras nosaka šie noteikumi, kas grozīti ar iepriekšējo grozījumu sēriju, Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus, apstiprinājumus turpina piešķirt 36 mēnešus pēc 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas.

14.2.		Iepriekš 14.1 apakšpunktā aprakstīto lukturu uzstādīšanai transportlīdzeklim:

14.2.1.	no 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas neviena no Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, neaizliedz transportlīdzeklim uzstādīt lukturus, kuri aprakstīti iepriekš 14.1. apakšpunktā un kuri apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālu;

14.2.2.	Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, turpina atļaut transportlīdzekļiem uzstādīt iepriekš 14.1. apakšpunktā minētos lukturus, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, kuri grozīti ar iepriekšējo grozījumu sēriju, 48 mēnešus pēc 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas;

14.2.3.	kad pagājuši 48 mēneši pēc 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst iepriekš 14.1. apakšpunktā minētos lukturus, kuri neatbilst prasībām, ko nosaka šie noteikumi, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālu, aizliegt uzstādīt jaunam transportlīdzeklim, kam tipa apstiprinājums vai individuālais apstiprinājums ticis piešķirts vēlāk kā 24 mēnešus pēc šo noteikumu 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla stāšanās spēkā;

14.2.4.	kad pagājuši 60 mēneši pēc 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla spēkā stāšanās dienas, Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, drīkst iepriekš 14.1. apakšpunktā minētos lukturus, kuri neatbilst prasībām, ko nosaka šie noteikumi, kuri grozīti ar 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriālu, aizliegt uzstādīt jaunam transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts vēlāk kā 60 mēnešus pēc šo noteikumu 02. grozījumu sērijas 6. papildmateriāla stāšanās spēkā.

##### 1. pielikums

priekšējie un pakaļējie (sānu) gabarītlukturĪŠi, kontūru gabarītlukturĪŠi un bremžu signāllukturi: šo lukturu gaismas sadalījuma telpā

minimālie leņķi1

Visos gadījumos minimālie vertikālie gaismas sadalījuma telpā leņķi ir 15° virs un 15° zem horizontālā visu kategoriju ierīcēm, kas minētas šajos noteikumos, izņemot:

a)	lukturiem, kuru pieļaujamais uzstādīšanas augstums ir 750 mm virs zemes un kuru minimālais vertikālais leņķis ir 15° virs un 5° zem horizontālā;

b)	S3 kategorijas lukturiem, kuru minimālais vertikālais leņķis ir 10° virs un 5° zem horizontālā;

##### Gaismas sadalījuma telpā minimālie horizontālie leņķi

| Priekšējie (sānu) gabarītlukturīši, kontūru gabarītlukturīši |  |
| --- | --- |
| Pakaļējie (sānu) gabarītlukturīši, kontūru gabarītlukturīši |  |

| Reference axis | pamatass |
| --- | --- |
| Vehicle | transportlīdzeklis |

| Bremžu signāllukturi (S1 un S2) |  |
| --- | --- |

| Reference axis | pamatass |
| --- | --- |
| Vehicle | transportlīdzeklis |

| Bremžu signāllukturi (S3) |  |
| --- | --- |

| Reference axis | pamatass |
| --- | --- |
| Vehicle | transportlīdzeklis |

2. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:		Administratīvās iestādes nosaukums:

......................................

......................................

......................................

1

par: 2 	APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

APSTIPRINĀJUMA PAGARINĀŠANU

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU

APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANU

PILNĪGU RAŽOŠANAS IZBEIGŠANU

attiecībā uz ierīces tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 7.

Apstiprinājums Nr.: ...		Pagarinājuma Nr. .........

1.	Ierīces tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:

2.	Ierīces tipa ražotāja nosaukums:

3.	Ražotāja nosaukums un adrese:

- Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5.	Iesniegts apstiprinājumam (datums):

6.	Par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

7.	Tehniskā dienesta izdotā protokola datums:

8.	Tehniskā dienesta izdotā protokola numurs:

9.	Īss apraksts:3

pa luktura kategorijām:

uzstādīšanai ārpusē, iekšpusē vai abās pusēs2:

izstarotās gaismas krāsa: sarkana / balta2

kvēlspuldzes (-džu) numurs un kategorija: …………………………………

10.	Apstiprinājuma marķējuma novietojums:

11.	Pagarinājuma iemesls (-i) (attiecīgā gadījumā):

12.	Apstiprinājums piešķirts/pagarināts/atteikts/atsaukts:2

13.	Vieta:

14.	Datums:

15.	Paraksts:

16.	Šim paziņojumam ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir deponēti administratīvajam dienestam, kurš piešķīris apstiprinājumu, un tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

3. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZKĀRTOJUMA PARAUGI

1.	Priekšējais (sānu) gabarītlukturītis

Ierīce, uz kuras ir iepriekš redzamais apstiprinājuma marķējums, ir priekšējais (sānu) gabarītlukturītis, kurš apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 7 ar apstiprinājuma numuru 221.

Numurs, kas dots blakus “A” simbolam, norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 7, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju. Horizontālā bulta norāda pusi, kurā līdz 80° H leņķim ir izpildītas noteiktās fotometriskās specifikācijas. Vertikālā bulta, kas sākas no horizontālā fragmenta un ir vērsta lejup, norāda pieļaujamo uzstādīšanas augstumu, kas šai ierīcei ir vienāds vai mazāks par 750 mm no zemes.

2.	Pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis

Ierīce, uz kuras ir iepriekš redzamais apstiprinājuma marķējums, ir pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis, kurš apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 7 ar apstiprinājuma numuru 221; šo ierīci var izmantot arī divu pakaļējo (sānu) gabarītlukturīšu komplektā.

Numurs, kas dots zem “RD” simbola, norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 7, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

Tas, ka nav bultas, nozīmē, ka gan labajā, gan kreisajā pusē fotometriskās specifikācijas ir izpildītas līdz leņķim 80° H.

3.	Bremžu signāllukturis

Ierīce, uz kuras ir iepriekš redzamais apstiprinājuma marķējums, ir bremžu signāllukturis ar viena līmeņa apgaismojumu, kurš apstiprināts Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 7 ar apstiprinājuma numuru 221.

Numurs, kas dots zem “S1” simbola, norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 7, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju.

4.	Ierīce, kurā ietverts gan pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis, gan bremžu signāllukturis

Ierīce, uz kuras ir iepriekš redzamais apstiprinājuma marķējums, ir ierīce, kurā ietverts gan pakaļējais (sānu) garbarītlukturītis, gan bremžu signāllukturis ar diviem apgaismojuma līmeņiem, un kura apstiprināta Nīderlandē (E4) atbilstoši Noteikumiem Nr. 7 ar apstiprinājuma numuru 221.

Numurs, kas dots zem “RD-S2D” simbola, norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts atbilstoši prasībām Noteikumos Nr. 7, kas grozīti ar 02. grozījumu sēriju. Pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis ir iekļauts bremžu signāllukturī ar divu līmeņu apgaismojumu, kuru var izmantot arī divu lukturu komplektā.

Tas, ka nav bultas, nozīmē, ka gan labajā, gan kreisajā pusē fotometriskās specifikācijas ir izpildītas līdz leņķim 80° H.

Piezīme: Apstiprinājuma numuru un papildu simbolus izvieto apļa tuvumā virs vai zem burta “E” vai arī pa labi, vai pa kreisi no šī burta. Apstiprinājuma numura cipari atrodas vienā burta “E” pusē un ir vērsti vienā virzienā. Apstiprinājuma numuru un papildu simbolu, tai skaitā attiecīgo noteikumu grozījumu sērijas numuru, attiecīgā gadījumā, novieto diametrāli vienu pret otru.

Lai novērstu iespēju sajaukt ar citiem simboliem, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

- Neatkarīgu lukturu marķējums

Iepriekš sniegtais paraugs attēlo marķējumu uz lēcas, kas paredzēta lietošanai dažādu tipu lukturos. Šie marķējumi norāda, ka ierīce ir apstiprināta Spānijā (E9) ar apstiprinājuma numuru 1432 un tajā ietilpst:

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 38 to sākotnējā versijā;

2.a kategorijas pakaļējais virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 23 to sākotnējā versijā;

sarkans pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju;

bremžu signāllukturis ar vienu apgaismojuma līmeni (S1), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju.

6.	Vienkāršots marķējums grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem, ja divi vai vairāk lukturi ir viena komplekta sastāvdaļa

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces formu. Tās nav apstiprinājuma marķējuma daļa)

| A paraugs |  |
| --- | --- |
| B paraugs |  |
| C paraugs |  |

Piezīme:	Trīs parādītie apstiprinājuma marķējuma paraugi – A, B un C paraugs – atbilst trīs iespējamajiem apgaismojuma ierīces marķējuma veidiem, ja divi vai vairāk lukturi ir viena grupētu, kombinētu vai savietotu lukturu komplekta sastāvdaļa.

Marķējums norāda, ka ierīce ir apstiprināta Nīderlandē (E4) ar apstiprinājuma numuru 3333 un tajā ietilpst:

1.A klases atstarotājs, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 3 02. grozījumu sēriju;

2.a kategorijas pakaļējais virzienrādītāja lukturis, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju;

sarkans pakaļējais (sānu) gabarītlukturītis (R), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju;

pakaļējais miglas lukturis (F), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 38 to sākotnējā versijā;

atpakaļgaitas lukturis (AR), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 23 to sākotnējā versijā;

bremžu signāllukturis ar diviem apgaismojuma līmeņiem (S2), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju.

Piezīme:	Trīs turpmāk parādītie apstiprinājuma marķējuma paraugi – D, E un F paraugs – atbilst apgaismojuma ierīcei, uz kuras ir apstiprinājuma marķējums, kas ietver:

priekšējo (sānu) gabarītlukturīti, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju;

priekšējo lukturi ar tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu ar maksimālo stiprumu no 86 250 līdz 111 250 kandelām (norādīts ar numuru 30), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 20 02. grozījumu sēriju;

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 01. grozījumu sēriju;

1.a kategorijas priekšējo virzienrādītāja lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 01. grozījumu sēriju.

| D paraugs |  |
| --- | --- |
| E paraugs |  |
| F paraugs |  |

7.	Ar priekšējo lukturi savietots lukturis

Iepriekš sniegtais paraugs attēlo marķējumu uz lēcas, kas paredzēta lietošanai dažādu tipu priekšējos lukturos, proti:

vai nu	priekšējā lukturī ar tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu ar maksimālo stiprumu no 86 250 līdz 111 250 kandelām (norādīts ar numuru 30), kurš apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumu Nr. 8 prasībām, ko groza 04. grozījumu sērija, un kurš ir savietots ar

priekšējo (sānu) gabarītlukturīti, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 grozījumu sēriju 02;

vai	priekšējā lukturī ar tuvo gaismu, kas paredzēta labās un kreisās puses satiksmei, un tālo gaismu, kurš ir apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar prasībām, ko paredz Noteikumi Nr. 1, kurā grozījumi izdarīti ar 01. grozījumu sēriju, un kurš ir savietots ar

tādu pašu priekšējo (sānu) gabarītlukturīti, kā minēts iepriekš;

vai	abos iepriekšminētajos priekšējos lukturos, kas apstiprināti kā vienots lukturis.

Uz priekšējā luktura korpusa ir vienīgais spēkā esošais apstiprinājuma numurs, piemēram:

vai	vai,	vai,

8.	Gaismas avota moduļi

### MD E3 17325

Gaismas avota modulis ar iepriekš parādīto identifikācijas kodu ir apstiprināts kopā ar lukturi, kas apstiprināts Itālijā (E3) ar apstiprinājuma numuru 17325.

4. pielikums

FOTOMETRISKIE MĒRĪJUMI

1.	Mērīšanas metodes

1.1.	Fotometriskajos mērījumos, attiecīgi maskējot, jānovērš nejauši atstarojumi.

1.2.	Ja mērījumu rezultātus apšauba, tad mērījumus veic tā, lai tie atbilstu šādām prasībām:

1.2.1.	mērīšanas attālums ir tāds, ka var piemērot attāluma apgrieztā kvadrāta likumu;

1.2.2.	mēriekārta ir tāda, lai uztvērēja leņķa apertūra, skatoties no luktura atskaites punkta, ir no 10 leņķiskajām minūtēm līdz 1 grādam;

1.2.3.	stipruma prasība noteiktajā novērošanas virzienā ir pietiekama, ja šī prasība ir izpildīta virzienā, kas no novērošanas virziena nenovirzās vairāk kā par grāda ceturtdaļu.

1.3.	Ja ierīci var uzstādīt uz transportlīdzekļa vairāk nekā vienā stāvoklī jeb dažādu stāvokļu laukā, fotometriskos mērījumus atkārto katrā stāvoklī vai arī galējos pamatass lauka stāvokļos, ko noteicis ražotājs.

2.	Standarta gaismas sadalījuma tabulas

Gaismas sadalījuma tabula S3 kategorijas bremžu signāllukturim

| 10° | 32 | - | 64 | - | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | 64 | 100 | 100 | 100 | 64 |
| 0° | 64 | 100 | 100 | 100 | 64 |
| 5° | 64 | 100 | 100 | 100 | 64 |
|  | 10° | 5° | 0° | 5° | 10° |

2.1.	Virziens H = 0° un V=0° atbilst pamatasij. (Uz transportlīdzekļa tas ir horizontāls un paralēls transportlīdzekļa vidējai garenplaknei, un vērsts pret vajadzīgo redzamības virzienu.) Tas iet caur atskaites centru. Tabulā parādītās vērtības norāda minimālo stiprumu dažādos mērīšanas virzienos kā katra luktura asī vajadzīgā minimuma procentuālās attiecības (virzienā H = 0° un V = 0°).

    - Gaismas sadalījuma laukā, kurš minēts 2. punktā un shematiski attēlots kā režģis, gaismas šablonam būtībā jābūt vienādam, t. i., gaismas stiprums katrā lauka daļas virzienā, ko veido režģa līnijas, procentuāli atbilst vismaz attiecīgā virziena režģa līniju zemākajai minimālajai vērtībai.

2.3.	Tomēr tad, ja ierīce ir paredzēta uzstādīšanai augstumā, kas ir vienāds vai nav lielāks par 750 mm virs zemes, fotometrisko stiprumu pārbauda tikai līdz 5° leņķim lejup.

3.	Lukturu fotometriskie mērījumi

Fotometriskos darbības parametrus pārbauda attiecībā uz:

3.1.	nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.):

ar luktura gaismas avotiem saskaņā ar šo noteikumu 7.1.1. punktu;

3.2.	nomaināmām kvēlspuldzēm:

ja lukturi aprīkoti ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V kvēlspuldzēm, tad koriģē radītās gaismas stipruma vērtības. Korekcijas koeficients ir attiecība starp atskaites gaismas plūsmu un gaismas plūsmas vidējo vērtību, kas noteikta pie piemērotā sprieguma (6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V). Katras izmantotās kvēlspuldzes reālās gaismas plūsmas nenovirzās no vidējās vērtības vairāk par 5 %. Pārmaiņus katrā individuālajā stāvoklī var izmantot standarta kvēlspuldzi, kura darbojas tās atsauces plūsmā, katrā stāvoklī summējot atsevišķos mērījumus.

3.3.	Attiecībā uz jebkuru signāllukturi, izņemot tos, kas ir aprīkoti ar kvēlspuldzi (-ēm), gaismas stiprumi, kas izmērīti pēc darbības vienas minūtes un pēc 30 minūtēm, atbilst minimālajām un maksimālajām prasībām. Gaismas stipruma izplatīšanos pēc darbības vienas minūtes var aprēķināt no gaismas stipruma izplatīšanās pēc darbības 30 minūtēm, katrā testa punktā piemērojot attiecību starp gaismas stiprumu, kas izmērīts pie HV pēc darbības vienas minūtes un pēc 30 minūtēm.

5. pielikums

GAISMU KRĀSAS

TRIHROMATISKĀS KOORDINĀTAS

SARKANĀ:	robeža dzeltenās krāsas virzienā:	y  0,335

robeža purpursarkanās krāsas virzienā:	y  0,980 - x

BALTĀ:	robeža zilās krāsas virzienā	:	x > 0,310

robeža dzeltenās krāsas virzienā	:	x < 0,500

robeža zaļās krāsas virzienā	:	y < 0,150 + 0,640x

robeža zaļās krāsas virzienā	:	y < 0,440

robeža purpursarkanās krāsas virzienā	:	y < 0,050 + 0,750x

robeža sarkanās krāsas virzienā	:	y  0,382

Lai pārbaudītu šos kolorimetriskos raksturlielumus, izmanto gaismas avotu, kura krāsas temperatūra ir 2 856 K un kas atbilst Starptautiskās apgaismes komisijas (ICI) A apgaismes ierīcei. Tomēr lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.) kolorimetriskie raksturlielumi jāpārbauda ar gaismas avotiem lukturī saskaņā ar šo noteikumu 7.1.1. apakšpunktu.

S3 kategorijas bremžu signāllukturim, kas paredzēts uzstādīšanai transportlīdzeklī, kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda ar luktura un pakaļējā loga (-u) vai parauga klājumam (-iem) sliktākā gadījuma kombināciju (-ās).

##### 6. pielikums

RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES KĀRTĪBAS

MINIMĀLĀS PRASĪBAS

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.	Atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nepārsniedz nenovēršamas ražošanas novirzes atbilstoši šo noteikumu prasībām.

1.2.	Sērijveidā ražotu lukturu fotometriskās darbības parametru atbilstību neapstrīd, ja izlases veidā izvēlēta luktura, kas ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, fotometriskās darbības parametru testēšanas rezultātā vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes un citi) un ja visus mērījumus veic attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.	nevienas izmērītās vērtības nevēlamā novirze no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām nepārsniedz 20 %;

1.2.2.	ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturim, kas aprīkots ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, tad testus lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3.	Prasībām attiecībā uz krāsu koordinātām jābūt izpildītām, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi vai – lukturiem ar nenomaināmu gaismas avotu (kvēlspuldzi u. c.) – ja kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda ar gaismas avotu lukturī.

2.	MINIMĀLĀS PRASĪBAS RAŽOTĀJA VEIKTAI ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI

Apstiprinājuma marķējuma turētājs ar attiecīgiem starplaikiem veic vismaz šādus katra luktura tipa testus. Testus veic saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

Ja kāds no paraugiem neatbilst attiecīgajam testa tipam, tad ņem papildu paraugus un tos pārbauda. Ražotājs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu attiecīgo ražojumu atbilstību.

2.1.		Testu būtība

Atbilstības testi šajos noteikumos attiecas uz fotometriskajiem un kolorimetriskajiem raksturlielumiem.

2.2.		Testos izmantotās metodes

2.2.1.		Testus parasti veic atbilstoši metodēm, kas izklāstītas šajos noteikumos.

2.2.2.		Ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kas atbild par apstiprinājuma testiem, ražotājs jebkurā atbilstības testā drīkst izmantot līdzvērtīgas metodes. Ražotājam ir pienākums pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas šajos noteikumos izklāstītajām metodēm.

2.2.3.		Piemērojot 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktu, nepieciešama regulāra testa aparatūras kalibrēšana un tās korelācija ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem.

2.2.4.		Visos gadījumos par standartmetodēm izmanto tās, kas noteiktas šajos noteikumos, jo īpaši administratīvo pārbaužu un paraugu ņemšanas vajadzībām.

2.3.		Paraugu ņemšana

Lukturu paraugus brīvi izvēlas pēc nejaušības principa no vienveidīgas partijas produkcijas. Vienveidīga partija ir viena tipa lukturu kopums, kas definēts atbilstīgi ražotāja ražošanas metodēm.

Novērtējums parasti attiecas uz atsevišķu rūpnīcu sērijveida produkciju. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja vien tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes pārvaldību.

2.4.		Izmērītie un reģistrētie fotometriskie raksturlielumi

Luktura paraugam tiek veikti fotometriskie mērījumi minimālajām vērtībām 4. pielikumā minētajos punktos un 5. pielikumā minētajās krāsu koordinātās, kas izklāstīti šajos noteikumos.

2.5.		Pieņemamības kritēriji

Lai atbilstu specifikācijām, kas ražojumu atbilstības pārbaudei noteiktas šo noteikumu 9.1. apakšpunktā, ražotājs atbild par testu rezultātu statistisko izpēti un par savu ražojumu pieņemamības kritēriju noteikšanu, saskaņojot ar kompetento iestādi.

Pieņemamības kritēriji ir tādi, lai ar 95 procentu pārliecības līmeni minimālā iespēja iziet izlases pārbaudi saskaņā ar 7. pielikumu (pirmā paraugu ņemšana) būtu 0,95.

##### 7. pielikums

MINIMĀLĀS PRASĪBAS PAR PARAUGU ŅEMŠANU, KO VEIC INSPEKTORS

1.		VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.		Saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ja tādas ir, atbilstības prasības uzskata par izpildītām no mehāniskā un ģeometriskā viedokļa, ja atšķirības nepārsniedz nenovēršamas ražošanas novirzes.

1.2.		Attiecībā uz fotometriskiem darbības parametriem masveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja, pārbaudot fotometrisko darbību lukturim, kas brīvi izvēlēts un aprīkots ar standarta kvēlspuldzi, vai ja lukturi ir aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm vai citiem) un ja, visi mērījumi veikti attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V spriegumu:

1.2.1.		nevienas izmērītās vērtības nevēlamā novirze no šajos noteikumos paredzētajām vērtībām nepārsniedz 20 %;

1.2.2.		ja iepriekš aprakstītā testa rezultāti lukturim, kas aprīkotas ar nomaināmu gaismas avotu, neatbilst prasībām, tad testus lukturiem atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi;

1.2.3.		lukturus ar acīmredzamiem defektiem neņem vērā.

1.3.		Prasībām attiecībā uz krāsu koordinātām jābūt izpildītām, ja lukturis ir aprīkots ar standarta kvēlspuldzi vai – lukturiem ar nenomaināmu gaismas avotu (kvēlspuldzi u.c .) – ja kolorimetriskos raksturlielumus pārbauda ar gaismas avotu lukturī.

2.		PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA

Pirmajā paraugu ņemšanas reizē brīvi izvēlas četrus lukturus. Pirmo divu lukturu paraugu apzīmē ar burtu “A”, otro divu lukturu paraugu – ar burtu “B”.

2.1.		Atbilstību neapstrīd

2.1.1.		Pēc šā pielikuma 1. attēlā parādītās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto lielumu novirze nevēlamā virzienā ir šāda:

2.1.1.1.	A paraugam

A1:	vienam lukturim					  0 procenti

vienam lukturim nepārsniedz				20 procentus

A2:	abiem lukturiem pārsniedz				  0 procentus

bet nepārsniedz					20 procentus

pāriet pie B parauga

2.1.1.2.	B paraugam

B1:	abiem lukturiem 					  0 procenti

2.1.2.		vai tad, ja 1.1.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz A paraugu ir izpildīti.

2.2.		Atbilstību apstrīd

2.2.1.		Pēc šā pielikuma 1. attēlā parādītās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un ražotājam liek nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (koriģēšana), ja lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.2.1.1.	A paraugam

A3:	vienam lukturim nepārsniedz				20 procentus

vienam lukturim pārsniedz				20 procentus

bet nepārsniedz 					30 procentus

2.2.1.2.	B paraugam

B2:	A2 gadījumā

vienam lukturim pārsniedz		 		  0 procentus

bet nepārsniedz 	 				20 procentus

vienam lukturim nepārsniedz 				20 procentus

B3:	A2 gadījumā

vienam lukturim 		 			 0 procenti

vienam lukturim pārsniedz 				20 procentus

bet nepārsniedz 					30 procentus

2.2.2.		vai tad, ja 1.1.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz A paraugu nav izpildīti.

2.3.		Apstiprinājumu atsauc

Atbilstību apstrīd un 10. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā parādīto paraugu ņemšanas procedūru lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

2.3.1.		A paraugam

A4:	vienam lukturim nepārsniedz				20 procentus

vienam lukturim pārsniedz 				30 procentus

A5:	abiem lukturiem pārsniedz				20 procentus

2.3.2.		B paraugam

B4:	A2 gadījumā

vienam lukturim pārsniedz 				 0 procentus

bet nepārsniedz 					20 procentus

vienam lukturim pārsniedz 				20 procentus

B5:	A2 gadījumā

abiem lukturiem pārsniedz				20 procentus

B6:	A2 gadījumā

vienam lukturim		 	 		  0 procenti

vienam lukturim pārsniedz 				30 procentus

2.3.3.		vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz A un B paraugiem nav izpildīti.

3.		ATKĀRTOTA PARAUGU ŅEMŠANA

A3, B2 un B3 gadījumā divu mēnešu laikā pēc paziņošanas ir jāveic atkārtota paraugu ņemšana, kurā trešo C paraugu no diviem lukturiem un ceturto D paraugu no diviem lukturiem izvēlas no krājumiem, kas ražoti pēc koriģēšanas.

3.1.		Atbilstību neapstrīd

3.1.1.		Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību neapstrīd, ja lukturu izmērīto lielumu novirze ir šāda:

3.1.1.1.	C paraugam

C1:	vienam lukturim			 		  0 procenti

vienam lukturim nepārsniedz 				20 procentus

C2:	abiem lukturiem pārsniedz	 			  0 procentus

bet nepārsniedz 					20 procentus

pāriet pie D parauga

3.1.1.2.	D paraugam

D1:	C2 gadījumā

abiem lukturiem			 		  0 procenti

3.1.2.		vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz C paraugu ir izpildīti.

3.2.		Atbilstību apstrīd

3.2.1.		Pēc šā pielikuma 1. attēlā atspoguļotās paraugu ņemšanas procedūras veikšanas sērijveidā ražotu lukturu atbilstību apstrīd un ražotājam liek nodrošināt savu ražojumu atbilstību prasībām (koriģēšana), ja lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.2.1.1.	D paraugam

D2:	C2 gadījumā

vienam lukturim pārsniedz 				 0 procentus

bet nepārsniedz 					20 procentus

vienam lukturim nepārsniedz 				20 procentus

3.2.1.2.	vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz C paraugu nav izpildīti.

3.3.		Apstiprinājumu atsauc

Atbilstību apstrīd un 10. pantu piemēro tad, ja saskaņā ar šā pielikuma 1. attēlā atspoguļoto paraugu ņemšanas procedūru lukturu izmērīto lielumu novirzes ir šādas:

3.3.1.		C paraugam

C3:	vienam lukturim nepārsniedz 				20 procentus

vienam lukturim pārsniedz 				20 procentus

C4:	abiem lukturiem pārsniedz 				20 procentus

3.3.2.		D paraugam

D3:	C2 gadījumā

vienam lukturim 0 vai pārsniedz 			 0 procentus

vienam lukturim pārsniedz 				20 procentus

3.3.3.	vai tad, ja 1.2.2. apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz C un D paraugiem nav izpildīti.

###### 1. attēls

| 2 ierīces | pirmā paraugu ņemšana |  |  | 4 brīvi izvēlētas ierīces sadala paraugos | BEIGAS | pāriet pie parauga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koriģēšana | ražotājam liek nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām |  |  |  |  | atkārtota paraugu ņemšana |
| pāriet pie koriģēšanas |  | maksimālā novirze (%) nevēlamā virzienā attiecībā pret robežvērtībām |  |  |  |  |
| apstiprinājumu atsauc |  |  | iespējamie parauga rezultāti |  |  |  |

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un sastāvdaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

*

** Ukrainai spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 26. oktobris.

1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijas Republikai, 9 Spānijai, 10 Serbijai un Melnkalnei, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (brīvs), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slovākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (brīvs), 31 Bosnijai un Hercegovinai, 32 Latvijai, 33 (brīvs), 34 Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 Lietuvai, 37 Turcijai, 38 (brīvs), 39 Azerbaidžānai, 40 Bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir dalībvalstis, izmantojot savu ANO/EEK simbolu), 43 Japānai, 44 (brīvs), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai, 47 Dienvidāfrikai, 48 Jaunzēlandei, 49 Kiprai, 50 Maltai, 51 Korejas Republikai, 52 Malaizijai un 53 Taizemei. Turpmākie numuri tiek piešķirti citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un sastāvdaļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas minētajam nolīgumam, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

Šo papildu sistēmu darbības un uzstādīšanas nosacījumi būs īpašos noteikumos.

1 Leņķi, kas parādīti šajās diagrammās, ir pareizi ierīcēm, kuras uzstādāmas transportlīdzekļa labajā pusē. Bultas norāda uz transportlīdzekļa priekšu.

1 Valsts, kura ir piešķīrusi/pagarinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu, pazīšanas numurs (apstiprināšanas nosacījumus skatīt noteikumos).

2 Lieko svītrot

3 Lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem norādīt gaismas avotu skaitu un kopējo jaudu vatos.