ED Lēmuma 2015/010/R I pielikums

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Pieņemami atbilstības nodrošināšanas līdzekļi (AMC) un vadlīnijas (GM) ATCO daļai

Prasības gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēšanai

1. izdevums

2015. gada 13. martā

Satura rādītājs

PRASĪBAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU LICENCĒŠANAI	6

A APAKŠDAĻA. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS	6

GM1 par ATCO.A.010. punktu “Licenču apmaiņa”	6

GM1 par ATCO.A.010. punkta “Licenču apmaiņa” a) apakšpunktu	6

GM2 par ATCO.A.010. punkta “Licenču apmaiņa” a) apakšpunktu	6

GM1 par ATCO.A.015. punkta “Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja” b) apakšpunktu	7

GM1 par ATCO.A.015. punkta “Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja” c) apakšpunktu	7

GM1 par ATCO.A.015. punkta “Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja” d) apakšpunktu	7

B APAKŠDAĻA. LICENCES, KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES UN APSTIPRINĀJUMI	8

GM1 par ATCO.B.001. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licence” b) apakšpunktu	8

AMC1 par ATCO.B.001. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licence” d) apakšpunktu	8

AMC1 par ATCO.B.010. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmes” b) apakšpunktu	8

GM1 par ATCO.B.015. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmju apstiprinājumi” a) apakšpunkta 3) daļu	8

AMC1 par ATCO.B.020. punkta “Struktūrvienības apstiprinājumi” e) apakšpunktu	8

AMC1 par ATCO.B.020. punkta “Struktūrvienības apstiprinājumi” g) apakšpunkta 3) daļu	9

GM1 par ATCO.B.020. punkta “Struktūrvienības apstiprinājumi” i) apakšpunktu	9

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 3) daļu	9

AMC1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) un 6) daļu	10

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) daļu	10

GM2 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) daļu	11

GM3 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) daļu	12

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 6) daļu	12

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 9) daļu	12

AMC1 par ATCO.B.035. punkta “Valodas prasmes apstiprinājuma derīgums” a) apakšpunkta 3) daļas i) punktu	12

AMC1 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”	13

AMC2 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”	13

AMC3 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”	14

AMC4 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”	14

GM1 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”	15

GM2 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”	15

AMC1 par ATCO.B.045. punktu “Valodu apmācība”	15

GM1 par ATCO.B.045. punktu “Valodu apmācība”	15

GM2 par ATCO.B.045. punktu “Valodu apmācība”	15

C APAKŠDAĻA. INSTRUKTORIEM UN VĒRTĒTĀJIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS	16

1. IEDAĻA	16

INSTRUKTORI	16

GM1 par ATCO.C.001. punkta “Teorijas instruktori” b) apakšpunkta 1) daļu	16

AMC1 par ATCO.C.001. punkta “Teorijas instruktori” b) apakšpunkta 2) daļu	16

GM1 par ATCO.C.010. punkta “Praktiskās apmācības instruktora (OJTI) privilēģijas” c) apakšpunktu	16

GM1 par ATCO.C.015. punkta “Pieteikšanās praktiskās apmācības instruktora apstiprinājumam” b) apakšpunktu	16

GM1 par ATCO.C.020. punkta “Praktiskās apmācības instruktora apstiprinājuma derīgums” b) apakšpunktu	17

AMC1 par ATCO.C.025. punkta “Pagaidu OJTI atļauja” a) apakšpunktu	17

GM1 par ATCO.C.025. punkta “Pagaidu OJTI atļauja” a) apakšpunktu	17

GM1 par ATCO.C.030. punkta “Komplekso trenažieru instruktora (STDI) privilēģijas” a) apakšpunkta 1) daļu	18

GM1 par ATCO.C.030. punkta “Komplekso trenažieru instruktora (STDI) privilēģijas” c) apakšpunkta 2) daļu	18

GM1 par ATCO.C.040. punkta “Komplekso trenažieru instruktora apstiprinājuma derīgums” b) apakšpunktu	18

2. IEDAĻA. VĒRTĒTĀJI	18

AMC1 par ATCO.C.045. punkta “Vērtētāja privilēģijas” c) apakšpunkta 2) daļu	18

GM1 par ATCO.C.060. punkta “Vērtētāja apstiprinājuma derīgums” b) apakšpunktu	19

GM1 par ATCO.C.065. punkta “Pagaidu vērtētāja atļauja” b) apakšpunktu	19

GM1 par ATCO.C.065. punkta “Pagaidu vērtētāja atļauja” c) apakšpunktu	19

AMC1 par ATCO.C.065. punkta “Pagaidu vērtētāja atļauja” d) apakšpunktu	19

D APAKŠDAĻA. GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU APMĀCĪBA	21

1. IEDAĻA. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS	21

AMC1 par ATCO.D.005. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības veidi” a) apakšpunkta 2) daļu	21

GM1 par ATCO.D.005. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības veidi” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu	21

2. IEDAĻA. PRASĪBAS PAR SĀKOTNĒJO APMĀCĪBU	21

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunktu	21

AMC2 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunktu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 1) daļu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas v) punktu	22

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas vi) punktu	23

GM1 par ATCO.D.010. punktu “Sākotnējās apmācības sastāvs”	23

GM1 par ATCO.D.020. punkta “Pamata apmācības un kvalifikācijas atzīmes apmācības kursi” d) apakšpunktu	23

AMC1 par ATCO.D.040. punktu “Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi”	23

GM1 par ATCO.D.040. punktu “Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi”	23

3. IEDAĻA. PRASĪBAS PAR STRUKTŪRVIENĪBAS APMĀCĪBU	24

GM1 par ATCO.D.045. punkta “Struktūrvienības apmācības sastāvs” a) apakšpunktu	24

AMC1 par ATCO.D.045. punkta “Struktūrvienības apmācības sastāvs” c) apakšpunkta 3) daļu	24

AMC1 par ATCO.D.045. punkta “Struktūrvienības apmācības sastāvs” c) apakšpunkta 4) daļu	24

GM1 par ATCO.D.055. punktu “Struktūrvienības apmācības plāns”	25

GM1 par ATCO.D.055. punkta “Struktūrvienības apmācības plāns” b) apakšpunkta 5) daļu	25

AMC1 par ATCO.D.055. punkta “Struktūrvienības apmācības plāns” b) apakšpunkta 6) daļu	26

AMC1 par ATCO.D.055. punkta “Struktūrvienības apmācības plāns” b) apakšpunkta 14) daļu	26

GM1 par ATCO.D.060. punkta “Struktūrvienības apstiprinājuma kurss” c) apakšpunktu	27

GM2 par ATCO.D.060. punkta “Struktūrvienības apstiprinājuma kurss” c) apakšpunktu	27

GM1 par ATCO.D.060. punkta “Struktūrvienības apstiprinājuma kurss” d), e) apakšpunktu	30

GM1 par ATCO.D.065. punktu “Teorētisko zināšanu un izpratnes pierādīšana”	30

GM1 par ATCO.D.070. punktu “Novērtējumi struktūrvienības apstiprinājuma kursu laikā”	31

4. IEDAĻA. PRASĪBAS PAR TURPMĀKO APMĀCĪBU	32

AMC1 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”	32

GM1 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”	32

GM2 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”	32

GM3 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”	33

AMC1 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 1) un 2) daļu	33

AMC2 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 2) daļu	33

GM1 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 1) un 2) daļu	33

AMC1 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 3) daļu	33

5. IEDAĻA. INSTRUKTORU UN VĒRTĒTĀJU MĀCĪBAS	34

AMC1 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu	34

AMC2 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu	34

AMC1 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 2) daļu	35

AMC1 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 3) daļu	35

GM1 par ATCO.D.090. punktu “Praktisko instruktoru apmācība”	35

AMC1 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu	35

AMC2 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu	36

AMC1 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 2) daļu	36

GM1 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 3) daļu	36

PAPILDINĀJUMS	37

AMC/GM ATCO DAĻAI

PRASĪBAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU LICENCĒŠANAI

A APAKŠDAĻA. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

GM1 par ATCO.A.010. punktu “Licenču apmaiņa”

LICENČU UN SERTIFIKĀTU ATZĪŠANA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 11. pantu dalībvalstis atzīst:

a) gaisa satiksmes vadības dispečera un gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licences, tostarp ar tām saistītās kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmju apstiprinājumus, praktisko mācību instruktora (OJTI), kompleksā trenažiera instruktora (STDI) un vērtētāja apstiprinājumus, kā arī valodas prasmes apstiprinājumus un saistītās medicīniskās izziņas, ko izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar šo regulu;

b) gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizāciju, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertifikātus, ko izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar šo regulu, un

c) mācību kursu pabeigšanas sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu apstiprinātas mācību organizācijas un ko izmanto par pamatu iepriekš a) punktā minēto kvalifikācijas atzīmju, apstiprinājumu un/vai gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licenču izsniegšanai.

GM1 par ATCO.A.010. punkta “Licenču apmaiņa” a) apakšpunktu

LICENCES SNIEGTO PRIVILĒĢIJU IZMANTOŠANA CITĀ DALĪBVALSTĪ

a) Licences drīkst apmainīt tikai gadījumos, kad ir skaidrs, ka licences turētājs izmantos licences sniegtās privilēģijas citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā šī licence tika izdota.

b) Šajā saistībā un ar nolūku novērst nevajadzīgu administratīvu slogu kompetentās iestādes var pieprasīt licences turētājam kopā ar apmaiņas pieteikumu apliecināt, ka viņš piedalīsies apstiprinātas mācību organizācijas nodrošinātās struktūrvienības mācībās, kas patiesi ļauj viņam izmantot licences tiesības attiecīgajā dalībvalstī.

GM2 par ATCO.A.010. punkta “Licenču apmaiņa” a) apakšpunktu

LICENCES SNIEGTO PRIVILĒĢIJU IZMANTOŠANA DIVĀS VAI VAIRĀKĀS DALĪBVALSTĪS

Ja privilēģijas tiek izmantotas divās vai vairākās dalībvalstīs, līgumā, kas noslēgts starp attiecīgajām dalībvalstīm, jābūt noteiktai ar licencēšanu saistīto uzdevumu un pienākumu sadalei.

GM1 par ATCO.A.015. punkta “Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja” b) apakšpunktu

PAGAIDU NESPĒJAS IEMESLI

Pamats apšaubīt spēju droši izmantot licences sniegtās privilēģijas var pastāvēt gadījumos, kad, piemēram, licences turētājs:

a) ir psihoaktīvo vielu ietekmē;

b) nav spējīgs pildīt pienākumus traumas, noguruma, slimības, stresa, tostarp kritiska incidenta izraisīta stresa, un citu līdzīgu iemeslu dēļ;

c) neatbilst visām ar kompetenci saistītajām prasībām, kas ir izklāstītas struktūrvienības kompetences shēmā.

GM1 par ATCO.A.015. punkta “Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja” c) apakšpunktu

Ja rodas šaubas par gaisa satiksmes vadības dispečera medicīnisko stāvokli, jāpiemēro ATCO.MED.A.020. punkts.

GM1 par ATCO.A.015. punkta “Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja” d) apakšpunktu

PROCEDŪRAS

Procedūrās, kas izstrādātas un ieviestas, lai licences turētāji, kuri paziņo par pagaidu nespēju, varētu izmantot savas licences tiesības, un lai pārvaldītu pagaidu nespējas gadījumu ietekmi uz darbību un informētu kompetento iestādi, cita starpā jāietver:

a) pagaidu nespējas paziņošanas un izbeigšanas procesi;

b) indikatīvs saraksts, kurā norādīti gadījumi, kad kompetento iestādi informē par pagaidu nespējas paziņošanu vai izbeigšanu;

c) procesi kompetentās iestādes informēšanai un

d) mazināšanas pasākumi, kas jāīsteno, lai nodrošinātu pietiekamu spēju un pakalpojuma nepārtrauktību.

B APAKŠDAĻA. LICENCES, KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES UN APSTIPRINĀJUMI

GM1 par ATCO.B.001. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licence” b) apakšpunktu

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERA GATAVĪBA

Personām, kas vēlas piedalīties gaisa satiksmes vadības dispečera mācībās tādā mācību organizācijā, kura atbilst III pielikuma (ATCO.OR daļa) prasībām, jābūt pietiekami izglītotām un sasniegušām pietiekamu fizisku un garīgu briedumu. Lai novērtētu viņu spēju pabeigt gaisa satiksmes vadības dispečera mācības, mācību organizācijas var veikt piemērotības novērtējumus un/vai izklāstīt izglītības vai līdzīgas prasības, ko var izmantot kā priekšnoteikumu gaisa satiksmes vadības dispečera mācību uzsākšanai.

AMC1 par ATCO.B.001. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licence” d) apakšpunktu

IEPRIEKŠĒJĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Kad tiek noteikta iepriekšējā kompetence attiecībā uz kvalifikācijas atzīmi, novērtējums jāveic, pamatojoties uz prasībām, kas noteiktas ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļā.

AMC1 par ATCO.B.010. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmes” b) apakšpunktu

IEPRIEKŠĒJĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Kad tiek noteikta iepriekšējā kompetence attiecībā uz kvalifikācijas atzīmi, novērtējums jāveic, pamatojoties uz prasībām, kas noteiktas ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļā.

GM1 par ATCO.B.015. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmju apstiprinājumi” a) apakšpunkta 3) daļu

LIDLAUKA ZONAS VADĪBAS APSTIPRINĀJUMA TIESĪBAS

Ja lidlauka vadība tiek nodrošināta no vienas darbības vietas, to norāda ATC licencē, izdodot lidlauka zonas vadības (TWR) apstiprinājumu lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmei. Lidlauka vadība var būt viena darbības vieta vai sadalīta starp divām darbības vietām, proti, starp lidlauka satiksmes vadību (GMC) un gaisa satiksmes vadību (AIR). Līdz ar to TWR apstiprinājums piešķir šā kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma turētājam tiesības nodrošināt lidlauka vadību no vienas darba vietas vai nodrošināt AIR un GMC atsevišķi.

AMC1 par ATCO.B.020. punkta “Struktūrvienības apstiprinājumi” e) apakšpunktu

STRUKTŪRVIENĪBAS APSTIPRINĀJUMA DERĪGUMS

Nosakot struktūrvienības apstiprinājuma derīgumu, jāņem vērā struktūrvienības īpatnības un sezonālās atšķirības.

Jābūt nodrošinātiem atbilstošiem līdzekļiem, lai uzraudzītu gaisa satiksmes vadības dispečeru kompetenci. Šiem līdzekļiem ir jābūt samērīgiem ar derīguma termiņu.

Ja ierosinātais struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņš pārsniedz 12 mēnešus, jābūt ieviestiem papildu līdzekļiem, ar kuriem uzrauga un nodrošina gaisa satiksmes vadības dispečeru kompetences pastāvību.

Ja ATC struktūrvienība piedāvā palielināt struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņu, jāveic drošuma novērtējums. Drošuma novērtējumā var būt ietvertas vairākas struktūrvienības.

AMC1 par ATCO.B.020. punkta “Struktūrvienības apstiprinājumi” g) apakšpunkta 3) daļu

PRAKTISKO PRASMJU NOVĒRTĒJUMS KATRA STRUKTŪRVIENĪBAS APSTIPRINĀJUMA ATKĀRTOTAI APSTIPRINĀŠANAI

a) Ja praktisko prasmju novērtējums tiek veikts kā speciālais novērtējums, kas sastāv no viena novērtējuma vai no novērtējumu sērijas, pēdējam novērtējumam, kurā tiek atzīts, ka licences turētājs ir kompetents, jānotiek trīs mēnešu laikā tieši pirms struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa beigām.

b) Ja praktisko prasmju novērtējums tiek veikts kā ilgstošs novērtējums, kurā gaisa satiksmes vadības dispečera kompetence tiek novērtēta noteiktā laika posmā, oficiāls slēdziens par licences turētāja kompetences atzīšanu jāsniedz trīs mēnešu laikā tieši pirms struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa beigām.

GM1 par ATCO.B.020. punkta “Struktūrvienības apstiprinājumi” i) apakšpunktu

STRUKTŪRVIENĪBAS APSTIPRINĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅA SĀKUMS AGRĪNAS ATKĀRTOTAS APSTIPRINĀŠANAS GADĪJUMĀ

Lai noteiktu struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņu agrīnas atkārtotas apstiprināšanas gadījumā, pieņem, ka novērtējuma datums ir datums, kad:

a) veikts pēdējais novērtējums, kurā atzīta licences turētāja kompetence, speciālā novērtējuma gadījumā un

b) izdots oficiāls slēdziens, ar kuru atzīta licences turētāja kompetence, ilgstoša novērtējuma gadījumā.

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 3) daļu

MINIMĀLAIS STUNDU SKAITS

Attiecībā uz katru struktūrvienības apstiprinājumu jābūt noteiktam minimālajam stundu skaitam, un vienā struktūrvienībā katram struktūrvienības apstiprinājuma turētājam jābūt identiskam minimālajam stundu skaitam.

Licences turētājiem, kam ir vairāki struktūrvienības apstiprinājumi vienā ATC struktūrvienībā, minimālo stundu skaitu var noteikt kā kopējo vērtību, pamatojoties uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja izdotu novērtējumu.

Tomēr attiecībā uz visiem derīgajiem struktūrvienības apstiprinājumiem ir jābūt atbilstoši nodrošinātai kompetencei.

AMC1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) un 6) daļu

KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS UN TEORĒTISKO ZINĀŠANU UN IZPRATNES EKSAMINĒŠANAS PROCESI

a) Praktiskais sniegums un prasmju novērtēšana jāveic reālās satiksmes situācijās.

b) Teorētiskā kompetence jāpārbauda, lai noskaidrotu gaisa satiksmes vadības dispečeru zināšanas un izpratni.

c) Mācību priekšmeti, kas tiek pasniegti kvalifikācijas paaugstināšanas mācībās, piemēram, standartprakse un standarta procedūras, ārkārtas un avārijas situācijas un cilvēka faktori, ir jānovērtē, izmantojot STD vai citas simulētas vides, un/vai jāeksaminē.

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) daļu

NOVĒRTĒJUMI

a) Novērtējumiem var būt viens vai vairāki komponenti.

b) Vienam no komponentiem ir jābūt praktisko prasmju novērtējumam; citi komponenti var būt mutiskie un/vai rakstiskie eksāmeni.

c) Praktisko prasmju novērtējums jāveic kā ilgstošais novērtējums vai speciālais(-ie) praktiskais(-ie) novērtējums(-i).

d) Ilgstošais novērtējums

Ilgstošais novērtējums ir jāveic vērtētājam, kas parasto darba pienākumu izpildes laikā novērtē sniegumu, salīdzinot to ar paredzēto gaisa satiksmes vadības pakalpojuma standartu.

Ja vērtētājs nav spējis pienācīgi novērtēt gaisa satiksmes vadības dispečeru ilgstošajā novērtējumā, viņš nedrīkst apliecināt gaisa satiksmes vadības dispečera kompetenci līdz speciāla praktiskā novērtējuma pabeigšanai.

e) Speciālais praktiskais novērtējums

Speciālais praktiskais novērtējums var sastāvēt no viena novērtējuma vai no novērtējumu sērijas.

Lai veiktu speciālo praktisko novērtējumu, vērtētājam(-iem) ir jāpavada laiks kopā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru, lai normālas darbības apstākļos novērtētu viņa sniegumu, salīdzinot to ar paredzēto gaisa satiksmes vadības pakalpojuma standartu.

Attiecīgais gaisa satiksmes vadības dispečers ir jāinformē par to, ka plānots veikt speciālo praktisko novērtējumu, un jāinstruē par novērtējuma norisi.

Situācijās, kad pretendenta sniegumu nevar novērot novērtēšanas laikā (piemēram, sliktas redzamības darbības, sniega novākšana, militāra darbība u. c.), novērtējumu var papildināt ar kompleksā trenažiera sesijām un/vai mutisku eksāmenu.

f) Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam ir sīki jānosaka snieguma mērķu tēmas, kurās jāveic novērtējums. Snieguma mērķu tēmu piemēri:

- struktūrvienības noteikumu un procedūru piemērošana (piemēram, minimālās distancēšanas standarti, vienošanās dokumenti, aeronavigācijas informācijas publikācijas);

- satiksmes analīze un plānošana;

- uzdevumu prioritāšu noteikšana;

- saziņa, tostarp frazeoloģija;

- spēja un izpildes ātrums;

- precizitāte;

- iniciatīva, pielāgošanās spēja un lēmumu pieņemšana;

- gaisa satiksmes vadības paņēmieni;

- kopīgs darbs un citas cilvēka faktoru prasmes;

- ar veiktajiem uzdevumiem saistītā riska līmenis (piemēram, attieksme pret risku).

g) Procedūras nesekmīga vērtējuma gadījumā

Neatkarīgi no ATCO.B.025.punkta a) apakšpunkta 10) daļas, ja gaisa satiksmes vadības dispečers saņem nesekmīgu novērtējumu attiecībā uz vienu vai vairākiem komponentiem, viņam nedrīkst ļaut izmantot attiecīgās struktūrvienības apstiprinājuma tiesības, un var tikt pasludināta pagaidu nespēja atbilstoši ATCO.A.015. punkta b) apakšpunktam līdz sekmīga kompetences novērtējuma pabeigšanai. Var tikt pieprasīta pilna kompetences novērtējuma atkārtošana vai tikai tās novērtējuma daļas atkārtošana, kurā saņemts nesekmīgais vērtējums.

h) Uzskaite

Visu novērtējumu rezultāti, tostarp ilgstošo novērtējumu rezultāti, un eksāmenu rezultāti ir jādokumentē un jāglabā, ievērojot konfidencialitāti, un tiem jābūt pieejamiem vērtētājam un novērtējamajai personai.

GM2 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) daļu

NOVĒRTĒJUMI

Novērtējumi ir jāpielāgo ATC struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņam.

Gaisa satiksmes vadības dispečeru novērtējumam ATC struktūrvienībās ar sezonālām izmaiņām ir jāatspoguļo paaugstinātā intensitāte un sarežģītās situācijas.

GM3 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 5) daļu

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU NOVĒRTĒJUMI

a) Novērtējumi ir jāveic galvenokārt ar kompleksajiem trenažieriem vai bezsaistes vidē.

b) Novērtējumi jāveic atbilstoši kvalificētam personālam, kam ir padziļinātas zināšanas par:

1) mācību mērķiem un

2) eksaminējamajiem vai novērtējamajiem mācību priekšmetiem, tēmām, apakštēmām.

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 6) daļu

MUTISKIE EKSĀMENI

Mutiskie eksāmeni jāizmanto tam, lai pārbaudītu izpratni par piemērojamajiem paņēmieniem un tos reglamentējošajiem nosacījumiem, jo īpaši par struktūrvienības un valsts gaisa satiksmes vadības procedūrām. Scenārijos balstīta izjautāšana ļauj vērtētājam iegūt papildu pierādījumus par to, kā gaisa satiksmes vadības dispečers reaģētu uz apstākļiem, kas nav novērojami, bet ko tomēr uzskata par svarīgiem vispārējai darbībai attiecīgajā ATC struktūrvienībā.

Mutiskajam eksāmenam skaidri jāapliecina, ka gaisa satiksmes vadības dispečers zina ne tikai to, kas viņam jādara, bet arī to, kāpēc tas ir jādara. Mutiskajam eksāmenam ir nepieciešamas ievērojamas prasmes, un šāds novērtējums jāveic tā, lai nodrošinātu saskanību starp vērtētājiem.

GM1 par ATCO.B.025. punkta “Struktūrvienības kompetences shēma” a) apakšpunkta 9) daļu

EKSĀMENI UN NOVĒRTĒJUMI PĀRKVALIFIKĀCIJAS MĀCĪBU LAIKĀ

a) Novērtējumi ir jāveic galvenokārt ar kompleksajiem trenažieriem vai bezsaistes vidē.

b) Eksāmeni un novērtējumi jāveic atbilstoši kvalificētam personālam, kam ir padziļinātas zināšanas par:

1) mācību mērķiem un

2) eksaminējamajiem vai novērtējamajiem mācību priekšmetiem, tēmām, apakštēmām.

AMC1 par ATCO.B.035. punkta “Valodas prasmes apstiprinājuma derīgums” a) apakšpunkta 3) daļas i) punktu

ANGĻU VALODAS PRASMES 6. LĪMEŅA APSTIPRINĀJUMA DERĪGUMS

Ja licences tiek aizstātas saskaņā ar Regulas (ES) 2015/340 8. panta 1. punktu, jaunajā licencē norāda eksperta līmeņa (sestais līmenis) valodas prasmes apstiprinājumu derīgumu.

Deviņu gadu derīguma periodu eksperta līmeņa (sestā līmeņa) angļu valodas prasmes apstiprinājumam, kas iegūts pirms 2015. gada 30. jūnija, skaita no jaunās licences izdošanas dienas vai no novērtēšanas dienas atkarībā no tā, kura diena iestājas agrāk.

AMC1 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

a) Valodas prasmes novērtējumam jābūt izstrādātam tā, lai atspoguļotu gaisa satiksmes vadības dispečera veiktos uzdevumus, īpašu uzmanību pievēršot valodai, nevis ekspluatācijas procedūrām un zināšanām.

b) Novērtēšanā jānoskaidro pretendenta spēja efektīvi sazināties, izmantojot vizuālu un nevizuālu saziņu gan ikdienišķās, gan neikdienišķās situācijās.

AMC2 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”

NOVĒRTĒŠANA

a) Novērtēšanā jāietver šādi trīs elementi:

1) klausīšanās – saprašanas novērtēšana;

2) runāšana – izrunas, plūdenuma, konstrukcijas un vārdu krājuma novērtēšana;

3) saskarsme.

b) Pārslēgšanās starp frazeoloģiju un sarunvalodu jānovērtē gan runāšanas, gan klausīšanās prasmes ziņā.

c) Ja novērtēšanu neveic klātienē, jāizmanto atbilstošas metodes, lai novērtētu pretendenta klausīšanās un runāšanas spēju un lai nodrošinātu saskarsmi.

d) Ja notiek valodas prasmes apstiprinājuma atkārtota apstiprināšana, novērtēšanu var veikt mācību pasākumu laikā vai darbības vietā, iepriekš par to informējot novērtējamo gaisa satiksmes vadības dispečeru.

e) Neatkarīgi no tā, kā tiek organizēta novērtēšana, jāizpilda a) un b) apakšpunktā minētās prasības, kā arī attiecīgie valodas prasmes vērtētājiem izvirzītie noteikumi.

AMC3 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”

VALODAS PRASMES VĒRTĒTĀJI

a) Personām, kas atbild par valodas prasmes novērtēšanu, jābūt atbilstoši sagatavotām un kvalificētām.

b) Valodas prasmes vērtētājiem regulāri jāapgūst valodu novērtēšanas prasmju atsvaidzināšanas mācības.

c) Valodas prasmes vērtētāji nedrīkst veikt valodas prasmes novērtēšanu gadījumos, kad var būt apdraudēta viņu objektivitāte.

AMC4 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”

VALODAS PRASMES NOVĒRTĒŠANAS ORGANIZĀCIJU PIEŅEMAMĪBAS KRITĒRIJI

a) Valodas prasmes novērtēšanas organizācijai ir jāsniedz skaidra informācija par to, kā tā ir organizēta un kāda ir tās saistība ar citām iestādēm.

b) Ja valodas prasmes novērtēšanas organizācija ir arī gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību iestāde, šīm abām darbības jomām jābūt skaidri un dokumentēti nošķirtām vienai no otras.

c) Valodas prasmes novērtēšanas organizācijai ir jānodarbina pietiekams skaits kvalificētu sarunu partneru un valodas prasmju vērtētāju, kas organizē nepieciešamos testus.

d) Novērtēšanas dokumentācijā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

1) novērtēšanas mērķi;

2) novērtēšanas plānojums, laika grafiks, izmantotās tehnoloģijas, novērtējuma paraugi, balss paraugi;

3) vērtēšanas kritēriji un standarti (vismaz attiecībā uz operatīvo, paaugstināto un eksperta līmeni, kas minēts Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 1. papildinājuma novērtējuma skalā);

4) dokumentācija, kas apliecina novērtējuma derīgumu, atbilstību un ticamību attiecībā uz operatīvo un paaugstināto līmeni;

5) dokumentācija, kas apliecina novērtējuma derīgumu, atbilstību un ticamību attiecībā uz eksperta līmeni;

6) procedūras, lai nodrošinātu, ka valodas prasmes novērtējumi ir standartizēti gan valodas prasmes novērtēšanas organizācijā, gan ATC kopienā;

7) novērtēšanas procedūras un pienākumi, piemēram:

- individuālā novērtējuma sagatavošana;

- organizēšana – vieta(-as), identitātes pārbaude un uzraudzība, novērtēšanas disciplīna, konfidencialitāte/drošība;

- paziņojumi un dokumentācija, kas iesniegta lidlauka ekspluatantam un/vai pretendentam, tostarp sertifikāta paraugs, un

- dokumentu un ierakstu glabāšana.

8) Novērtēšanas dokumentācija un ieraksti ir jāglabā kompetentās iestādes noteikto termiņu un jādara pieejami kompetentajai iestādei pēc tās pieprasījuma.

GM1 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”

VALODAS PRASMES VĒRTĒTĀJI

a) Personām, kas atbild par valodas prasmes novērtēšanu, jābūt vai nu aviācijas speciālistiem (piemēram, praktizējošiem vai bijušajiem gaisa satiksmes vadības dispečeriem), vai valodas speciālistiem ar papildu kvalifikāciju aviācijas jomā. Vēlamā novērtēšanas pieeja būtu izveidot novērtēšanas grupu, kurā ietilptu darbības eksperts un valodas eksperts.

b) Valodas prasmes vērtētājiem ir jābūt apguvušiem valodas prasmes novērtēšanas prasības un novērtēšanas un sarunas uzturēšanas paņēmienus.

GM2 par ATCO.B.040. punktu “Valodas prasmes novērtēšana”

Papildu informācija ir pieejama dokumentā “Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements” [ICAO valodas prasmju prasību īstenošanas rokasgrāmata] (ICAO dok. Nr. 9835) un “Language Testing Criteria for Global Harmonization” [Valodas prasmju pārbaudes kritēriji vispārējas saskaņotības nodrošināšanai] (ICAO apkārtraksts Nr. 318 AN/180).

AMC1 par ATCO.B.045. punktu “Valodu apmācība”

a) Valodas mācībās jāietver saziņa ar darba pienākumiem saistītā kontekstā, jo īpaši, lai risinātu ārkārtas un avārijas situācijas un veiktu nestandarta koordināciju ar kolēģiem, apkalpēm un tehnisko personālu.

b) Galvenā nozīme jāpiešķir spējai saprast dzirdēto, mutiskai saskarsmei un vārdu krājuma veidošanai.

GM1 par ATCO.B.045. punktu “Valodu apmācība”

Lai arī daudziem licences turētājiem regulāri ir ilgstošas un plašas iespējas praktizēt un tādējādi arī uzturēt savas valodas prasmes, rutinēta valodas lietošana, izmantojot frazeoloģiju, standarta procedūrās un ierobežotā sociālajā saskarsmē nodrošina tikai ierobežotu valodas lietošanu pamata līmenī, ar ko var izrādīties nepietiekami neparedzētās un ārkārtas situācijās.

Pētījumos konstatēts, ka ar laiku valodas prasmes strauji pasliktinās; jo zemāks ir sākotnējais līmenis, jo pasliktināšanās ir straujāka, ja vien šī tendence netiek mazināta ar sistemātiskām stratēģijām un augstu motivāciju.

Ļoti labi dokumentēts ir tas, ka personas valodas un saskarsmes prasme (pat personas dzimtajā valodā) strauji pasliktinās stresa apstākļos, tāpēc licences turētājiem ir ieteicams piedalīties pieejamajās valodas mācībās.

GM2 par ATCO.B.045. punktu “Valodu apmācība”

Valodas mācības var uzticēt valodu mācību organizācijām, kam ir zināšanas aviācijas jomā.

C APAKŠDAĻA. INSTRUKTORIEM UN VĒRTĒTĀJIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

1. IEDAĻA

INSTRUKTORI

GM1 par ATCO.C.001. punkta “Teorijas instruktori” b) apakšpunkta 1) daļu

TEORIJAS INSTRUKTORU KVALIFIKĀCIJA

Mācību priekšmetam atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai ir jānodrošina pietiekams aktuālo zināšanu līmenis, kas ir attiecināms uz mācību priekšmetu un tā piemērošanu gaisa satiksmes vadībā.

AMC1 par ATCO.C.001. punkta “Teorijas instruktori” b) apakšpunkta 2) daļu

TEORIJAS INSTRUKTORU INSTRUKTĀŽAS PRASMES

Teorijas instruktoru instruktāžas prasmju pienācīgā pierādīšanā ir jāapliecina kompetence vismaz šādās jomās:

a) nodarbības mērķi ir noteikti un darīti zināmi;

b) jautājumi par mācību priekšmetu ir pilnīgi atbildēti;

c) vizuālie līdzekļi tiek atbilstoši izmantoti;

d) valoda ir nepārprotama;

e) nodarbība ir pareizi apkopota kopsavilkumā un

f) nodarbības mērķi ir izpildīti.

GM1 par ATCO.C.010. punkta “Praktiskās apmācības instruktora (OJTI) privilēģijas” c) apakšpunktu

KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMEI NEPIECIEŠAMĀS PIEREDZES PRASĪBAS SAMAZINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ OJTI

Kad tiek novērtēts mācību organizācijas pieprasījums samazināt kvalifikācijas atzīmei nepieciešamās pieredzes prasību attiecībā uz OJTI, kompetentajai iestādei ir jāņem vērā satiksmes sarežģītība struktūrvienībā, kur tiek nodrošināta praktiskā mācību instruktāža, kā arī ietekme uz pakalpojuma nepārtrauktības un drošuma aspektiem.

GM1 par ATCO.C.015. punkta “Pieteikšanās praktiskās apmācības instruktora apstiprinājumam” b) apakšpunktu

LICENCEI NEPIECIEŠAMĀS PIEREDZES PRASĪBAS SAMAZINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ OJTI

Kad tiek novērtēts mācību organizācijas pieprasījums samazināt licencei nepieciešamās pieredzes prasību attiecībā uz OJTI, kompetentajām iestādēm ir jāņem vērā satiksmes sarežģītība struktūrvienībā, kur tiek nodrošināta praktiskā mācību instruktāža, kā arī ietekme uz pakalpojuma nepārtrauktības un drošuma aspektiem.

GM1 par ATCO.C.020. punkta “Praktiskās apmācības instruktora apstiprinājuma derīgums” b) apakšpunktu

ATKĀRTOTA APSTIPRINĀŠANA

a) Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību par praktiskajām instruktāžas iemaņām sekmīgu pabeigšanu var pārbaudīt ar vairākiem paņēmieniem, piemēram:

1) speciālu vai ilgstošu novērtēšanu;

2) savstarpēju vērtēšanu vai

3) praktisko instruktāžas iemaņu demonstrāciju.

b) Pēc kvalifikācijas paaugstināšanas mācību pabeigšanas jāveic pārbaude.

AMC1 par ATCO.C.025. punkta “Pagaidu OJTI atļauja” a) apakšpunktu

DROŠUMA ANALĪZE

Drošuma analīzē ir jānosaka iemesli, kādēļ attiecīgās struktūrvienības apstiprinājuma prasība, kas paredzēta ATCO.C.010. punkta b) apakšpunkta 2) daļā, nevar tikt izpildīta, un kā līdzvērtīgs drošuma līmenis tiks nodrošināts ar citiem līdzekļiem.

GM1 par ATCO.C.025. punkta “Pagaidu OJTI atļauja” a) apakšpunktu

IZŅĒMUMA SITUĀCIJAS

Izņēmuma situācijas, attiecībā uz kurām var uzskatīt, ka nav iespējams izpildīt ATCO.C.010. punkta b) apakšpunkta 2) daļu saistībā ar derīga struktūrvienības apstiprinājuma pieredzi un līdz ar to var izdot pagaidu OJTI atļauju, ir šādas:

a) jaunas ATC struktūrvienības vai jauna sektora izveide gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzējam;

b) pašreizējā pakalpojuma nepārtrauktība ir apdraudēta personāla nepieejamības dēļ, ko izraisījusi aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja maiņa ATC struktūrvienībā;

c) ATC struktūrvienības darbā tiek ieviesta jauna kvalifikācijas atzīme vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums;

d) pagaidu ATC struktūrvienības atkārtota atvēršana.

GM1 par ATCO.C.030. punkta “Komplekso trenažieru instruktora (STDI) privilēģijas” a) apakšpunkta 1) daļu

PRAKTISKIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Mācību priekšmetus ar 3. taksonomijas līmeņa vai augstāka līmeņa mērķiem, kas saistīti ar Gaisa satiksmes pārvaldības pamatiem (ATMB), sākotnējās mācībās uzskata par praktiskajiem mācību priekšmetiem.

GM1 par ATCO.C.030. punkta “Komplekso trenažieru instruktora (STDI) privilēģijas” c) apakšpunkta 2) daļu

MĀCĪBU NODROŠINĀŠANA ĪPAŠU UN ATLASĪTU DARBĪBAS UZDEVUMU VEIKŠANAI

Dažas no prasmēm, kas nepieciešamas divām dažādām lidlauka vadības kvalifikācijas atzīmēm, divām dažādām procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmēm, kā arī divām dažādām novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmēm, ir vienādas vai līdzīgas. Tāpēc instruktāžu, kas nav paredzēta tikai vienai kvalifikācijas atzīmei, vai mācības, kas ir paredzētas īpašiem un atlasītiem darbības uzdevumiem, kuros kursantam nav praktiski jāapgūst visi uzdevumi, kas parasti ir saistīti ar pilnīgi funkcionējošu vidi, var nodrošināt STDI, kam ir vismaz divu gadu pieredze attiecībā uz kvalifikācijas atzīmi, kurai ir nepieciešamas līdzīgas prasmes.

GM1 par ATCO.C.040. punkta “Komplekso trenažieru instruktora apstiprinājuma derīgums” b) apakšpunktu

ATKĀRTOTA APSTIPRINĀŠANA

a) Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību par praktiskajām instruktāžas iemaņām un pašreizējo ekspluatācijas praksi sekmīgu pabeigšanu var pārbaudīt ar vairākiem paņēmieniem, piemēram:

1) speciālu vai ilgstošu novērtēšanu;

2) savstarpēju vērtēšanu vai

3) praktisko instruktāžas iemaņu demonstrāciju.

b) Zināšanas par pašreizējo ekspluatācijas praksi var atsvaidzināt pārejas mācībās vai iepriekšējās praktiskajās mācībās.

c) Pēc kvalifikācijas paaugstināšanas mācību pabeigšanas jāveic pārbaude.

2. IEDAĻA. VĒRTĒTĀJI

AMC1 par ATCO.C.045. punkta “Vērtētāja privilēģijas” c) apakšpunkta 2) daļu

ZINĀŠANU PAR PAŠREIZĒJO EKSPLUATĀCIJAS PRAKSI DEMONSTRĒŠANA

Zināšanas par pašreizējo ekspluatācijas praksi var demonstrēt, iepazīstoties ar pašreizējām vides un ekspluatācijas procedūrām.

GM1 par ATCO.C.060. punkta “Vērtētāja apstiprinājuma derīgums” b) apakšpunktu

ATKĀRTOTA APSTIPRINĀŠANA

a) Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību par vērtēšanas iemaņām un pašreizējo ekspluatācijas praksi sekmīgu pabeigšanu var pārbaudīt ar vairākiem paņēmieniem, piemēram:

1) speciālu vai ilgstošu novērtēšanu;

2) savstarpēju vērtēšanu vai

3) praktisko instruktāžas iemaņu demonstrāciju.

b) Zināšanas par pašreizējo ekspluatācijas praksi var atsvaidzināt pārejas mācībās vai iepriekšējās praktiskajās mācībās.

c) Pēc kvalifikācijas paaugstināšanas mācību pabeigšanas jāveic pārbaude.

GM1 par ATCO.C.065. punkta “Pagaidu vērtētāja atļauja” b) apakšpunktu

IZŅĒMUMA SITUĀCIJAS

Izņēmuma situācijas, kurās var uzskatīt, ka nav iespējams izpildīt ATCO.C.045. punkta d) apakšpunkta 1) daļu attiecībā uz struktūrvienības apstiprinājuma pieredzi un tāpēc var izdot pagaidu vērtētāja atļauju, ir šādas:

a) jaunas ATC struktūrvienības vai jauna sektora izveide gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzējam;

b) pašreizējā pakalpojuma nepārtrauktība ir apdraudēta personāla nepieejamības dēļ, ko izraisījusi aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja maiņa ATC struktūrvienībā;

c) ATC struktūrvienības darbā tiek ieviesta jauna kvalifikācijas atzīme vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums;

d) pagaidu ATC struktūrvienības atkārtota atvēršana.

GM1 par ATCO.C.065. punkta “Pagaidu vērtētāja atļauja” c) apakšpunktu

VĒRTĒJUMA NEATKARĪBA

Ja struktūrvienībām nav pietiekami daudz vērtētāju vai ja vērtējuma neatkarība no mācību procesa vai objektivitāte ir citādi apdraudēta, var piešķirt pagaidu vērtētāja atļauju.

AMC1 par ATCO.C.065. punkta “Pagaidu vērtētāja atļauja” d) apakšpunktu

DROŠUMA ANALĪZE

Drošuma analīzē ir jānorāda iemesli, kādēļ attiecīgās struktūrvienības apstiprinājuma prasība, kas paredzēta ATCO.C.045. punkta d) apakšpunkta 1) daļā, nevar tikt izpildīta, un kā līdzvērtīgs drošuma līmenis tiks nodrošināts ar citiem līdzekļiem.

Ņemot vērtā periodiskumu, lai nodrošinātu vērtējuma neatkarību, veiktajā drošuma analīzē varētu iekļaut nepieciešamību nodrošināt novērtējumu neatkarību no mācību procesa periodiskuma un noteikt pamatu vairāku pagaidu atļauju izdošanai, pamatojoties uz vienu un to pašu iemeslu.

D APAKŠDAĻA. GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU APMĀCĪBA

1. IEDAĻA

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

AMC1 par ATCO.D.005. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības veidi” a) apakšpunkta 2) daļu

STRUKTŪRVIENĪBAS MĀCĪBAS

Struktūrvienības mācībās jāpiedalās gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licences turētājiem vai gaisa satiksmes vadības dispečera licences turētājiem attiecīgā gadījumā, lai:

a) saņemtu gaisa satiksmes vadības dispečera licenci ar struktūrvienības apstiprinājumu;

b) pievienotu struktūrvienības apstiprinājumu gaisa satiksmes vadības dispečera licencei;

c) apstiprinātu kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, ja nepieciešams, derīgā licencē;

d) pievienotu kvalifikācijas atzīmi derīgā licencē un

e) attiecīgā gadījumā atjaunotu struktūrvienības apstiprinājumu, kam ir beidzies derīguma termiņš vai kas ir apturēta vai anulēta.

GM1 par ATCO.D.005. punkta “Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības veidi” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

a) Pedagoģisku apsvērumu dēļ praktiskās mācības var papildināt ar teorētiskajām nodarbībām un datorizētajām mācībām, uzdevumu daļas trenažieriem un jebkāda veida simulatoriem ar mērķi uzlabot zināšanas un izpratni par vietējām procedūrām un to piemērošanu.

b) Stundas, kas uzkrātas darbā ar šiem mācību rīkiem un metodēm šajā fāzē, nevar ieskaitīt minimālajā praktisko mācību laikā, kas tiek noteikts saskaņā ar AMC1 par ATCO.D.055. punkta b) apakšpunkta 6) daļu, izņemot mācības par procedūrām, ar kurām mācību laikā, visticamāk, nenāksies saskarties ekspluatācijas vidē.

2. IEDAĻA

PRASĪBAS PAR SĀKOTNĒJO APMĀCĪBU

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunktu

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC2 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunktu

AKRONĪMU/INICIĀLISMU SARAKSTS

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 1) daļu

PAMATA MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu

LIDLAUKA VIZUĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ADV) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu

LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES TORŅIEM ADI (TWR) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu

PIEEJAS PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu

LIDOJUMU RAJONA PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ACP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas v) punktu

PIEEJAS NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APS) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas vi) punktu

LIDOJUMU RAJONA NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ACS) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

Lūdzam skatīt Papildinājumu.

GM1 par ATCO.D.010. punktu “Sākotnējās apmācības sastāvs”

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

a) Sākotnējās mācības sastāv no pamata mācībām, kas ir kopīgas visiem pretendentiem, un kvalifikācijas atzīmes mācībām, kam ir sešas atšķirīgas kvalifikācijas atzīmes mācību programmas.

b) Kvalifikācijas atzīmes mācības var sākt pirms pamata mācību pabeigšanas.

c) Ja pieteikuma iesniedzējam jau ir gaisa satiksmes vadības dispečera studenta licence vai gaisa satiksmes vadības dispečera licence un papildu kvalifikācijas atzīmes (un attiecīgā gadījumā kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma) saņemšanai ir nepieciešamas mācības, pretendentam nav atkārtoti jāizpilda pamata mācību mērķi; tomēr ir noteikta prasība izpildīt mērķus, kas noteikti attiecīgās kvalifikācijas atzīmes mācībās, kā arī papildu mērķus, kas ir saistīti ar attiecīgo vietējo vai valsts vidi.

GM1 par ATCO.D.020. punkta “Pamata apmācības un kvalifikācijas atzīmes apmācības kursi” d) apakšpunktu

SĀKOTNĒJO MĀCĪBU PABEIGŠANAS SERTIFIKĀTS

Pabeigšanas sertifikāts var būt izdots jebkādā formā un ar jebkādu nosaukumu, un var aptvert vairākus kandidātus.

AMC1 par ATCO.D.040. punktu “Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi”

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Mācību organizācijām ir jānosaka detalizēti snieguma mērķi katram kvalifikācijas atzīmes mācību kursam, kā arī mācību scenārijs.

GM1 par ATCO.D.040. punktu “Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi”

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Snieguma mērķu uzdevumu saraksts ir sniegts EIROKONTROLES dokumentā “ATCO Rating Training Performance Objectives” [ATCO kvalifikācijas atzīmes mācību snieguma mērķi], 1.0. izdevums, 14.12.2010.

3. IEDAĻA

PRASĪBAS PAR STRUKTŪRVIENĪBAS APMĀCĪBU

GM1 par ATCO.D.045. punkta “Struktūrvienības apmācības sastāvs” a) apakšpunktu

Ja pretendents piedalās struktūrvienības apstiprinājuma mācībās un papildu struktūrvienības apstiprinājuma saņemšanai ir nepieciešamas mācības, pretendentam nav atkārtoti jāizpilda mērķi, kas ir ietverti pirmajās struktūrvienības apstiprinājuma mācībās, tomēr ir jāizpilda papildu struktūrvienības apstiprinājuma kursa(-u) mērķi.

AMC1 par ATCO.D.045. punkta “Struktūrvienības apmācības sastāvs” c) apakšpunkta 3) daļu

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

a) Mācībām par visām identificētajām ārkārtas un avārijas situācijām galvenokārt ir jānotiek, izmantojot kompleksos trenažierus.

b) Mācību organizācijām ir jāizstrādā snieguma mērķi attiecībā uz ārkārtas un avārijas situāciju mācībām.

c) Ja ir identificēts zems drošuma risks ATC pakalpojuma sniegšanai un ir saņemta kompetentās iestādes piekrišana, mācības ārkārtas un avārijas situācijās var notikt, izmantojot citus līdzekļus, kas nav kompleksie trenažieri.

d) Ja iepriekšējo praktisko mācību fāze nav nodrošināta, ārkārtas un avārijas situāciju mācībām jābūt balstītām scenārijos un iespējami reālistiskām, vienlaikus saglabājot ekspluatācijas drošumu.

e) Pretendentam ir jābūt pieejamiem ārkārtas un avārijas situāciju kontrolsarakstiem, ko izmanto darbībās, un tiem vienmēr ir jābūt pieejamiem scenārija apguves laikā.

AMC1 par ATCO.D.045. punkta “Struktūrvienības apmācības sastāvs” c) apakšpunkta 4) daļu

CILVĒKA FAKTORI

a) Mācību organizācijām praktiskajās mācībās jānodrošina pretendentam mācības tādos jautājumos kā komandas resursu pārvaldība, noguruma pārvaldība un stresa pārvaldība.

b) Mācību organizācijām ir jāizstrādā snieguma mērķi komandas resursu pārvaldības mācībām.

c) Komandas resursu pārvaldības mācībās var izmantot arī kompleksos trenažierus.

d) Mācību organizācijām ir jāizstrādā mācību mērķi noguruma pārvaldības un stresa pārvaldības mācībām.

GM1 par ATCO.D.055. punktu “Struktūrvienības apmācības plāns”

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Norādījumi par struktūrvienības mācību plānu izstrādāšanu ir pieejami EIROKONTROLES dokumentos “Guidelines for the Development of Unit Training Plans” [Struktūrvienības mācību plānu izstrādes vadlīnijas], 1.0. izdevums, 31.08.2005., un “Annex to the Guidelines for the Development of Unit Training Plans:” Examples of UTP” [Struktūrvienības mācību plānu izstrādes vadlīniju pielikums. UTP piemēri], 2.0. izdevums, 10.06.2010.

GM1 par ATCO.D.055. punkta “Struktūrvienības apmācības plāns” b) apakšpunkta 5) daļu

MĀCĪBU METODES

Mācību organizācijām ir jāapsver dažādu metožu izmantošana mācībās, kas nepieciešamas struktūrvienības apstiprinājuma saņemšanai. Lai arī šis saraksts nav pilnīgs, šīs metodes var būt šādas:

- praktiskās mācības;

- lekcija;

- nodarbība/demonstrējums;

- gadījuma izpēte;

- datorizēts praktiskais vingrinājums;

- vingrināšanās;

- asistētā apguve;

- darbs grupā;

- praktikums;

- interaktīvas mācības;

- uzraudzīti praktiskie darbi;

- uzdevumu daļas praktiskie darbi;

- individuāla simulācija;

- komandas simulācija;

- grupas simulācija;

- instruktāža/pārskatīšana;

- strukturēta instruktāža;

- strukturēta pārskatīšana;

- virtuālā klase;

- lomu spēles;

- prasmju iegūšana;

- pašmācība;

- pašpārbaude;

- noturības trenēšana.

AMC1 par ATCO.D.055. punkta “Struktūrvienības apmācības plāns” b) apakšpunkta 6) daļu

STRUKTŪRVIENĪBAS APSTIPRINĀJUMA KURSU ILGUMS

a) Praktisko mācību instruktāžas, kas ir struktūrvienības apstiprinājuma kursa daļa, ilgums nedrīkst būt mazāks par Čikāgas konvencijas 1. pielikuma 4.5.2.2.1. punkta b) apakšpunktā noteikto.

b) Kvalifikācijas atzīmes, kas minētas Čikāgas konvencijas 1. pielikuma 4.5.2.2.1. punkta b) apakšpunktā, saistībā ar šo regulu ir turpmāk norādītās kvalifikācijas atzīmes:

1) lidlauka zonas vadības dispečera kvalifikācijas atzīme: ADV un ADI kvalifikācijas atzīmes;

2) pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme: APP kvalifikācijas atzīme;

3) pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme: APS kvalifikācijas atzīme;

4) lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme: ACP kvalifikācijas atzīme;

5) lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme: ACS kvalifikācijas atzīme.

c) Pieejas precīzās radiolokācijas kontroles kvalifikācijas atzīme, kas minēta Čikāgas konvencijas 1. pielikuma 4.5.2.2.1. punkta b) apakšpunktā, saistībā ar šo regulu ir APS-PAR kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums atbilstoši ATCO.B.015. punktam.

AMC1 par ATCO.D.055. punkta “Struktūrvienības apmācības plāns” b) apakšpunkta 14) daļu

VĒLAMĀ RĪCĪBA ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJĀS

a) Mācību organizācijām ir jānosaka vēlamā rīcība attiecībā uz identificētajām ārkārtas un avārijas situācijām, un jāsasaista tās ar noteikto kārtību.

b) Pretendentu vēlamā rīcība ārkārtas un avārijas situācijās var būt tehniska vai netehniska.

GM1 par ATCO.D.060. punkta “Struktūrvienības apstiprinājuma kurss” c) apakšpunktu

SNIEGUMA MĒRĶI GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERIEM, KAS SNIEDZ PAKALPOJUMUS PĀRBAUDES LIDOJUMUS VEICOŠIEM LIDAPARĀTIEM

Ar snieguma mērķiem gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kas sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus pārbaudes lidojumus veicošiem lidaparātiem, jānodrošina, ka pretendenti pārvalda darba slodzi un sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, un piemēro konkrētas ATC procedūras attiecībā uz pārbaudes lidojumu veicošu lidaparātu noteiktā lidlauka, pieejas vadības un/vai lidojumu rajona vadības zonā.

GM2 par ATCO.D.060. punkta “Struktūrvienības apstiprinājuma kurss” c) apakšpunktu

PAPILDU MĀCĪBAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERIEM, KAS SNIEDZ PAKALPOJUMUS PĀRBAUDES LIDOJUMUS VEICOŠIEM LIDAPARĀTIEM

Saskaņā ar ATCO.B.020. punkta d) apakšpunktu struktūrvienības apstiprinājuma kurss gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kas sniedz pakalpojumus pārbaudes lidojumus veicošiem lidaparātiem, var ietvert turpmāk norādītos mācību priekšmetus, mācību priekšmetu mērķus, tēmas un apakštēmas.

1. mācību priekšmets. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

INTRO 1. TĒMA. KURSA VADĪBA

INTRO 1.1. apakštēma. Kursa ievads

INTRO 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība

INTRO 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un mācību dokumentācija

INTRO 2. TĒMA. ATC MĀCĪBU KURSA IEVADS

INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija

INTR 2.2. apakštēma. Mācību pamatprincipi

INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process

2. mācību priekšmets. PĀRBAUDES LIDOJUMU TVĒRUMS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāizprot pārbaudes lidojumu veikšanas mērķi un jāintegrē lidojumderīguma jautājumi ATS sniegšanā pārbaudes lidojumiem.

FT 1. TĒMA. LIDOJUMDERĪGUMA PRASĪBAS

FT 1.1. apakštēma. Lidojumderīguma kodi

FT 1.2. apakštēma. Pārbaudes lidojumu veikšanas norādījumi CS lidaparātiem

FT 1.3. apakštēma. Prototipi un konceptlidaparāti

FT 2. TĒMA. PĀRBAUDES UN PIEŅEMŠANAS SATIKSMES ASPEKTI

FT 2.1. apakštēma. Veiktspējas pārbaudes lidojuma veikšanas metodes

FT 2.2. apakštēma. Vadības īpašību pārbaudes metodes

FT 2.3. apakštēma. Sistēmas, CNS un borta drošuma sistēmu pārbaudes metodes

3. mācību priekšmets. NOTEIKUMI UN IZŅĒMUMI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un ATM noteikumi un izņēmumu principi attiecībā uz pārbaudes lidojumu vajadzībām, kā arī jāievēro licencēšanas un kompetences principi.

REG 1. TĒMA. ATC LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

REG 1.1. apakštēma. Privilēģijas un nosacījumi

REG 2. TĒMA. IZŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ ATM NOTEIKUMIEM

REG 2.1. apakštēma. ICAO pielikumi un lidojumu noteikumi

REG 2.2. apakštēma. ATM noteikumi attiecībā uz gaisa telpu

REG 2.3. apakštēma. Lidojumderīgums

REG 2.4. apakštēma. Pārbaudes lidojuma izņēmumi

4. mācību priekšmets. LIDAPARĀTA VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāzina teorija par lidojumiem, lidaparātu apakšsistēmām un jāintegrē lidaparātu veiktspēja, ierobežojumi un vadības īpašības ATS sniegšanā pārbaudes lidojumiem.

ACFT 1. TĒMA. LIDAPARĀTA LIDOJUMA DINAMIKA

ACFT 1.1. apakštēma. Lidaparāta vadība un kustība

ACFT 1.2. apakštēma. Veiktspējas pārbaude

ACFT 1.3. apakštēma. Vadības īpašības

ACFT 1.4. apakštēma. Aeroelastiskā/flatera stabilitāte

ACFT 1.5. apakštēma. Lidojuma režīmu diapazons

ACFT 1.6. apakštēma. Helikopteriem raksturīgā dinamika

ACFT 2. TĒMA. LIDAPARĀTA DZINĒJI

ACFT 2.1. apakštēma. Virzuļdzinējs

ACFT 2.2. apakštēma. Turboreaktīvais dzinējs ar brīvo turbīnu

ACFT 2.3. apakštēma. Reaktīvais dzinējs un turboventilatordzinējs

ACFT 3. TĒMA. LIDAPARĀTA SISTĒMAS

ACFT 3.1. apakštēma. Lidojuma vadības sistēmas

ACFT 3.2. apakštēma. Drošuma sistēmas

ACFT 3.3. apakštēma. Sakaru un navigācijas sistēmas

5. mācību priekšmets. PĀRBAUDES LIDOJUMU GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme pilnīgi droši, izmantojot metodes, ar kurām nodrošina pieņemamu veiksmīga iznākuma līmeni attiecībā uz pārbaudes lidojumiem.

FTATM 1. TĒMA. GAISA SATIKSMES PAKALPOJUMI UN GAISA TELPAS PĀRVALDĪBA

FTATM 1.1. apakštēma. Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums

FTATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS)

FTATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums

FTATM 2. TĒMA. AR PĀRBAUDES DEMONSTRĀCIJĀM SAISTĪTI IZŅĒMUMI

FTATM 2.1. apakštēma. Atbilstības lidojumderīguma noteikumiem demonstrācija

FTATM 2.2. apakštēma. Pārbaudes lidojums lidaparāta novērtēšanai

FTATM 2.3. apakštēma. Pārbaudes lidojums lidaparāta apakšsistēmas novērtēšanai

FTATM 3. TĒMA. PĀRBAUDES LIDOJUMU METODES LIDLAUKA VADĪBAS RAJONĀ

FTATM 3.1. apakštēma. Minimālās vadības ātrums uz zemes

FTATM 3.2. apakštēma. Minimālais pacelšanās ātrums

FTATM 3.3. apakštēma. Pacelšanās vertikālais gradients

FTATM 3.4. apakštēma. Pārtrauktā pacelšanās

FTATM 3.5. apakštēma. Lidojumu vadības torņa metode

FTATM 3.6. apakštēma. Karāšanās manevra metodes

FTATM 3.7. apakštēma. Nosēšanās veiktspējas pārbaudes metodes

FTATM 3.8. apakštēma. Citi pārbaudes lidojumu manevri

FTATM 4. TĒMA. PĀRBAUDES LIDOJUMU METODES PIEEJAS VADĪBAS ZONĀ UN LIDOJUMU RAJONA VADĪBĀ

FTATM 4.1. apakštēma. Minimālās vadības ātrums gaisā / iekritieni

FTATM 4.2. apakštēma. Lidojuma vadības ierīču aizsardzības ieregulēšana

FTATM 4.3. apakštēma. Autopilota ieregulēšana

FTATM 4.4. apakštēma. Vējgrieze / dinamiskās plūsmas gaisa spiediena turbīna / dzinēja atkārtota iedarbināšana gaisā

FTATM 4.5. apakštēma. Iekārtās Pito statiskās sistēmas metode

FTATM 4.6. apakštēma. Sāniskās un garenvirziena stabilitātes lidojumi

FTATM 4.7. apakštēma. Lidojums īpašos meteoroloģiskajos apstākļos

FTATM 4.8. apakštēma. Virsskaņas lidojumi

FTATM 4.9. apakštēma. Citi dažādu manevru pārbaudes lidojumi

6. mācību priekšmets. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāsaprot nepieciešamība nepārtraukti ņemt vērā konkrētu cilvēka faktoru ietekmi uz pārbaužu pasākumu pārvaldību.

HUM 1. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM UN KLIENTU PĀRVALDĪBA

HUM 1.1. apakštēma. Stress

HUM 1.2. apakštēma. Atbildīga rīcība

HUM 1.3. apakštēma. Noteikumu pārkāpumi

HUM 2. TĒMA. PĀRBAUDES LIDOJUMU DARBA METODES

HUM 2.1. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā

HUM 2.2. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem

HUM 2.3. apakštēma. FT-ATCO/CREW sadarbība

HUM 2.4. apakštēma. Saziņa

HUM 3. TĒMA. PĀRBAUDES LIDOJUMA DROŠUMA KONSOLIDĀCIJA

HUM 3.1. apakštēma. Drošuma riska novērtēšana

HUM 3.2. apakštēma. Pieredzes atgriezeniskā saite

HUM 3.3. apakštēma. Neparastas/nelabvēlīgas/ārkārtas situācijas

HUM 3.4. apakštēma. Drošuma izmeklēšanas struktūra

7. mācību priekšmets. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska attiecīgajiem lidojumderīguma jautājumiem un ATS drošai sniegšanai pārbaudes lidojumiem.

MTO 1. TĒMA. METEOROLOĢISKIE UN LIDOJUMDERĪGUMA APSVĒRUMI

MTO 1.1. apakštēma. Lidojumderīguma meteoroloģiskās prasības

MTO 1.2. apakštēma. Demonstrācijas lidojumi ar īpašām pārbaudes iekārtām

MTO 1.3. apakštēma. Posmi ar īpašiem laika apstākļiem (apledojums, vējš, vulkāna izvirdums u. c.)

GM1 par ATCO.D.060. punkta “Struktūrvienības apstiprinājuma kurss” d), e) apakšpunktu

KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES APSTIPRINĀJUMA MĀCĪBAS

Kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma(-u) mācības kā daļu no struktūrvienības apstiprinājuma kursa var nodot mācību organizācijām, kas ir sertificētas nodrošināt sākotnējās mācības.

GM1 par ATCO.D.065. punktu “Teorētisko zināšanu un izpratnes pierādīšana”

EKSAMINĀCIJAS METODES

a) Mutiskie eksāmeni un/vai rakstiskie/datorizētie eksāmeni jāizmanto, lai pierādītu dispečera zināšanas un izpratni.

1) Mutiskie eksāmeni

Mutiskos eksāmenus izmanto tam, lai pārbaudītu izpratni par piemērojamajiem paņēmieniem un tos reglamentējošajiem nosacījumiem, jo īpaši par struktūrvienības un valsts gaisa satiksmes vadības procedūrām. Scenārijos balstīta izjautāšana ļauj eksaminētājam iegūt papildu pierādījumus par to, kā gaisa satiksmes vadības dispečers reaģētu uz apstākļiem, kas nav novērojami, bet ko tomēr uzskata par svarīgiem vispārējai darbībai attiecīgajā ATC struktūrvienībā.

Mutiskie eksāmeni skaidri apliecinās, ka personas, kas piedalās mācībās, zina ne tikai to, kas tām jādara, bet arī to, kāpēc tas ir jādara. Tomēr mutiskajai eksaminācijai nepieciešamas ievērojamas prasmes, un tā jāveic tādā veidā, lai nodrošinātu konsekvenci starp atsevišķiem eksaminētājiem.

2) Rakstiskie eksāmeni

Rakstiskos eksāmenus izmanto tam, lai pārbaudītu teorētiskās zināšanas un mazākā mērā arī izpratni par piemērojamajiem paņēmieniem un tos reglamentējošajiem nosacījumiem, jo īpaši par struktūrvienības un valsts gaisa satiksmes vadības procedūrām. Tos var būt vieglāk administrēt un nodrošināt to konsekvenci, jo īpaši, ja tiek izmantoti jautājumi ar atbilžu variantiem. Lai arī jautājumi ar atbilžu variantiem ļauj pārbaudīt zināšanas, tie nav piemēroti tam, lai noskaidrotu, ko dispečers darītu konkrētā darba situācijā.

Rakstiskie eksāmeni var būt arī datorizēti.

b) Vispusīgākā metode mācībās iesaistītās personas izpratnes pārbaudei pretstatā vienīgi šīs personas zināšanu pārbaudei būtu rakstisku eksāmenu, kuros novērtē zināšanas par struktūrvienības un valsts procedūrām, apvienošana ar atsevišķu mutisku eksāmenu, kurā pārbauda izpratni un reakciju uz darba situācijām.

GM1 par ATCO.D.070. punktu “Novērtējumi struktūrvienības apstiprinājuma kursu laikā”

a) SPECIĀLIE NOVĒRTĒJUMI

1) Speciālais novērtējums ir jāveic, lai izdotu vai atjaunotu struktūrvienības apstiprinājumu.

2) Speciālais novērtējums var ietvert vienu novērtējumu vai novērtējumu sēriju atbilstoši tam, kā norādīts struktūrvienības mācību plānā.

3) Lai veiktu speciālo novērtējumu, vērtētājam(-iem) ir jābūt kopā ar pretendentu, lai novērotu kvalitāti un veiktā darba standartu un, ja vienlaikus viņš darbojas kā OJTI, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru gaisa satiksmes plūsmu.

4) Attiecīgajam pretendentam ir jābūt instruētam par novērtēšanas norisi.

5) Situācijās, kad pretendenta sniegumu nevar novērot novērtēšanas laikā (piemēram, sliktas redzamības darbības, sniega novākšana, militāra darbība u. c.), novērtējumu var papildināt ar kompleksā trenažiera sesijām un mutisku eksāmenu.

6) Speciālos novērtējumus var veikt jebkurā mācību posmā atbilstoši tam, kā norādīts struktūrvienības mācību plānā, ja ir nepieciešams konkrētāks sasniegtā progresa rādītājs, piemēram, pēc 50 praktisko mācību stundām.

b) ILGSTOŠA NOVĒRTĒŠANA

1) Ilgstošu novērtēšanu var veikt vērtētājs, kurš novēro tā gaisa satiksmes vadības pakalpojuma atbilstību standartam, ko sniedz personas, kuru kompetenci viņš apliecinās, pamatojoties uz laiku, kas pavadīts, strādājot ar šīm personām struktūrvienības mācībās vai parasto darba pienākumu izpildē.

2) Ja vērtētājiem nav bijusi pietiekama saskarsme ar pretendentu, lai atbilstoši novērtētu viņa sniegumu, viņi neapliecinās pretendenta kompetenci, kamēr nebūs veikuši speciālo praktisko novērtēšanu. Attiecīgais pretendents jāinformē par to, ka tiks veikts speciālais praktiskais novērtējums.

c) MUTISKAIS EKSĀMENS

1) Mutiskos eksāmenus izmanto tam, lai pārbaudītu izpratni par piemērojamajiem paņēmieniem un tos reglamentējošajiem nosacījumiem, jo īpaši par struktūrvienības un valsts gaisa satiksmes vadības procedūrām. Scenārijos balstīta izjautāšana ļauj eksaminētājam iegūt papildu pierādījumus par to, kā pretendents reaģētu uz apstākļiem, kas nav novērojami, bet ko tomēr uzskata par svarīgiem vispārējai darbībai attiecīgajā ATC struktūrvienībā.

2) Mutiskais eksāmens skaidri apliecinās, ka pretendents zina ne tikai to, kas viņam ir jādara, bet arī to, kāpēc tas ir jādara. Tomēr tā veikšanai nepieciešamas ievērojamas prasmes, un tas jāveic tā, lai nodrošinātu konsekvenci starp atsevišķiem vērtētājiem.

4. IEDAĻA

PRASĪBAS PAR TURPMĀKO APMĀCĪBU

AMC1 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”

EKSĀMENI UN NOVĒRTĒJUMI

Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību tēmas ir jāeksaminē vai jānovērtē, izmantojot procesus, kas ir izklāstīti struktūrvienības kompetences shēmā.

GM1 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību priekšmetos var būt ietvertas tēmas par reti piemērotām procedūrām un praksi, piemēram, par sezonālajām procedūrām, tendencēm un novērojumiem no ziņojumiem par atgadījumiem un normālos darbības apstākļos veiktu drošuma apsekojumu rezultātiem.

GM2 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS MĀCĪBU STRUKTŪRA

Kvalifikācijas paaugstināšanas mācības var izstrādāt un strukturēt saskaņā ar tam struktūrvienības apstiprinājumam noteikto derīguma termiņu, ar kuru ir saistītas attiecīgās mācības. Tas var nozīmēt, ka kvalifikācijas paaugstināšanas mācības tiks strukturētas modulārā veidā. Piemēram, standartprakses un procedūru, rīcības ārkārtas un avārijas situācijās un cilvēka faktoru apguve var būt nodrošināta atsevišķi vai integrēta citos moduļos.

GM3 par ATCO.D.080. punktu “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība”

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Norādījumi par kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu izstrādi ir sniegti EIROKONTROLES dokumentā “ATC Refresher Training Manual” [ATC kvalifikācijas paaugstināšanas mācību rokasgrāmata], 1.0. izdevums, 06.03.2015.

AMC1 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 1) un 2) daļu

FRAZEOLOĢIJAS MĀCĪBAS

Mācību organizācijām ir jāizstrādā mērķi attiecībā uz frazeoloģiju.

AMC2 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 2) daļu

MĀCĪBAS PAR ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJĀM

Mācībām par ārkārtas un avārijas situācijām jābūt veidotām tā, lai gaisa satiksmes vadības dispečeri tiktu pakļauti apstākļiem un situācijām, ar kurām viņi parasti vai ikdienā nesaskaras.

Ārkārtas situācija būtiski atšķiras no avārijas situācijas ar to, ka ārkārtas situācijā ne vienmēr pastāv briesmu vai nopietna riska elements.

GM1 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 1) un 2) daļu

EFEKTĪVA SAZIŅA

Saziņas pārpratumi pastāv daudzos gaisa satiksmes atgadījumos, un apstiprinātās frazeoloģijas konsekventas lietošanas nolūks ir mazināt šādus atgadījumus.

Tāpēc kvalifikācijas paaugstināšanas mācībās uzsvars ir likts uz efektīvu saziņu, tostarp uz apstiprinātas frazeoloģijas izmantošanu gan standarta prakses un procedūru piemērošanā, gan mācībās par ārkārtas un avārijas situācijām.

Efektīvā saziņā ir jāizmanto dažādi saziņas režīmi, tostarp atbilstoša frazeoloģija un radiosakari.

Mācības par frazeoloģiju un radiosakariem ir daļa no lingvistiskajām mācībām saskaņā ar ICAO; radiofrazeoloģijas paraugi piedāvā mācīšanās iespējas un veicina saskaņotību.

AMC1 par ATCO.D.080. punkta “Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība” b) apakšpunkta 3) daļu

CILVĒKA FAKTORI

a) Mācību organizācijām ir jānodrošina gaisa satiksmes vadības dispečeriem mācības vismaz tādās jomās kā komandas resursu pārvaldība, noguruma pārvaldība un stresa pārvaldība.

b) Komandas resursu pārvaldības mācībās var tikt izmantotas arī STD un/vai atsevišķu atgadījumu izpēte.

5. IEDAĻA

INSTRUKTORU UN VĒRTĒTĀJU MĀCĪBAS

AMC1 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu

KOMPLEKSIE TRENAŽIERI, KO IZMANTO OJTI MĀCĪBĀM

Praktisko mācību instruktoru mācībās jāizmanto uzdevumu daļas trenažieris vai simulators.

Ja mācību ar kompleksajiem trenažieriem vide neatbilst paredzētās instruktora darba vides kvalifikācijas atzīmei, pretendentam vismaz vienu dienu pirms novērtēšanas ir jāpraktizē instruktora iemaņas tajās procedūrās, kurās ir plānots nodrošināt instruktāžu.

AMC2 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu

PRAKTISKO INSTRUKTORU INSTRUKTĀŽAS PAŅĒMIENU NOVĒRTĒŠANA

Praktisko instruktoru instruktāžas prasmju sekmīgā novērtēšanā ir jānosaka kompetence vismaz šādās jomās:

a) normatīvo aktu ietekme uz gaisa satiksmes vadības dispečeru mācībām;

b) cilvēka faktoru ietekme uz gaisa satiksmes vadības dispečeru mācībām;

c) mācāmās personas iepriekšējās darbības un pieredzes noteikšana;

d) mācāmās personas pašreizējo spēju līmeņa noteikšana;

e) instruktāžas veikšana pirms nodarbības;

f) mācību nodarbības plānošana un īstenošana;

g) uzdevumu demonstrēšana un skaidrošana;

h) mācību nodarbības uzraudzība;

i) iejaukšanās, tostarp kļūdu labošanas, pareiza pārvaldība;

j) mācāmās personas snieguma novērtēšana;

k) apspriešanās ar mācāmo personu;

l) rakstisku ziņojumu sniegšana par mācāmās personas sniegumu;

m) atbilstošas turpmākās darbības veikšana, lai atrisinātu mācībās radušās problēmas;

n) pulksteņu apturēšanas paņēmieni un

o) zināšanas par tehniskajiem līdzekļiem / vidi.

AMC1 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 2) daļu

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS MĀCĪBAS PAR PRAKTISKAJĀM INSTRUKTĀŽAS IEMAŅĀM

Kvalifikācijas paaugstināšanas mācībām par praktiskajām instruktāžas iemaņām jānovērš zināšanu un iemaņu pasliktināšanās, un STDI mācību gadījumā tām jābūt veidotām tā, lai uzturētu informētību par pašreizējo darbības praksi.

AMC1 par ATCO.D.090. punkta “Praktisko instruktoru apmācība” a) apakšpunkta 3) daļu

PRAKTISKO INSTRUKTORU KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Praktisko instruktoru kompetences novērtēšanu attiecībā uz OJTI var veikt vai nu reālās darbībās, vai arī ar komplekso trenažieri.

Praktisko instruktoru kompetences novērtēšanu attiecībā uz STDI jāveic ar komplekso trenažieri.

GM1 par ATCO.D.090. punktu “Praktisko instruktoru apmācība”

OJTI PRAKTISKĀS INSTRUKTĀŽAS PAŅĒMIENU KURSS

Papildu informācija par OJTI praktiskās instruktāžas paņēmienu kursu ir sniegta EIROKONTROLES dokumentā “Guidelines for ATCO Development Training — OJTI Course Syllabus” [Norādījumi par ATCO attīstības mācībām. OJTI mācību kursa programma], 2.0. izdevums, 27.08.2009.

AMC1 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu

VĒRTĒTĀJU MĀCĪBU KURSS

Sekmīgā novērtējumā saistībā ar vērtētāja mācību kursu ir jānoskaidro kompetence vismaz šādās jomās attiecībā uz zināšanām par novērtēšanu un novērtēšanas paņēmieniem:

a) normatīvā vide un tiesiskie pienākumi;

b) novērtējumu veidi un to piemērošana;

c) snieguma mērķi, kas veido gaisa satiksmes vadības dispečera kompetenci;

d) novērtēšanas apstākļi, kas nepieciešami ticamu rezultātu iegūšanai;

e) novērtējumu un administratīvo procedūru apstrāde;

f) mutiskas atgriezeniskās saites sniegšana vai novērtējuma ziņojumu rakstīšana;

g) personīga ieinteresētība un rīcības kodekss;

h) kompetences atbilstības snieguma mērķiem rūpīga novērtēšana;

i) labas iztaujāšanas tehnikas izstrāde un novērtēšanā izmantojamu jautājumu sagatavošana.

AMC2 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 1) daļu

VĒRTĒTĀJA KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Vērtētāja kompetences novērtēšanā galvenā uzmanība ir jāpievērš vērtētāja prasmju piemērošanai. Šīm prasmēm ir jāatbilst vismaz tai kompetences apakškopai, kas tiek apgūta vērtētāju mācību kursā.

AMC1 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 2) daļu

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS MĀCĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VĒRTĒŠANAS PRASMĒM

Kvalifikācijas paaugstināšanas mācībām attiecībā uz vērtēšanas prasmēm ir jānovērš zināšanu un prasmju pasliktināšanās un jābūt veidotām tā, lai uzturētu ar vērtēšanas paņēmieniem saistītās prasmes un informētību par normatīvo vidi.

GM1 par ATCO.D.095. punkta “Vērtētāju apmācība” a) apakšpunkta 3) daļu

VĒRTĒTĀJA KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Metožu daudzveidības dēļ kompetences novērtēšanas jomā pastāv zems saskaņotības līmenis. Vērtētāju kompetences novērtējumam ir jābūt reālistiskam, un tas var tikt veikts gan reālās satiksmes situācijās, gan mācību laikā.

PAPILDINĀJUMS

Satura rādītājs

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs. Vispārīgas prasības” a) apakšpunktu	38

AMC2 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs. Akronīmu/iniciālismu saraksts” a) apakšpunktu	48

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs. Vispārīgas prasības” a) apakšpunkta 1) daļu. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	55

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu – lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmes (ADV) mācības. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	105

# AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu – lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmes tornim ADI (TWR) mācības.Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	145

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu – pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes (APP) mācības. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	188

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu – lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes (ACP) mācības. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	228

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2. daļas v) punktu – pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes (APS) mācības. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	263

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2. daļas vi) punktu – lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes (ACS) mācības. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi	309

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs. Vispārīgas prasības” a) apakšpunktu

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunktu

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1. Pamata mācību un kvalifikācijas atzīmes mācību programmas struktūra

a) Pamata mācību un kvalifikācijas atzīmes mācību programmas ir strukturētas atbilstoši tam, kā norādīts turpmāk.

1) Mācību programma ir iedalīta mācību priekšmetos, kas ir iedalīti tēmās, kuras savukārt ir iedalītas apakštēmās. Šī struktūra palīdz noteikt un klasificēt mērķus. Ar katru apakštēmu var būt saistīts viens vai vairāki mērķi.

2) Mērķi tiek noteikti konkrētam mācību priekšmetam, kurā tiek aplūkotas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas attiecīgā mācību priekšmeta mērķa izpildīšanai.

3) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas ir noteiktas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 2.–8. papildinājumā un atkārtotas šādos AMC:

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 1) daļu. PAMATA MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu. LIDLAUKA VIZUĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ADV) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu. LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES TORŅIEM ADI (TWR) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu. PIEEJAS PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu. LIDOJUMU RAJONA PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ACP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas v) punktu. PIEEJAS NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APS) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas vi) punktu. LIDOJUMU RAJONA NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ADV) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI,

lai nodrošinātu lasītājam vispusīgu un unikālu atsauces dokumentu par pamata mācībām un katru no kvalifikācijas atzīmes mācībām. Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi ir iekļauti katrā no iepriekš minētajiem AMC un veido to neatņemamu daļu.

1. attēls. Mācību programmas izkārtojums

b) Tāda mācību kursa izstrādē, kas balstīts uz jebkuru no mācību programmām, var piemērot šādus principus:

1) ar mācību programmas struktūru un tajā noteikto mērķu secību nav paredzēts atspoguļot nekādu pedagoģisko secību, ne arī norādīt relatīvu svarīguma līmeni;

2) neviens mērķis no pamata mācību programmas netiek atkārtots kvalifikācijas atzīmes mācību programmā “zināšanu atsvaidzināšanai”;

3) mērķu skaits vienā apakštēmā ne vienmēr liecina par to, cik ilgs laiks ir nepieciešams šīs apakštēmas pasniegšanai. Piemēram, tādas apakštēmas pasniegšanai, kurā ir pieci relatīvi vienkārši mērķi, var būt nepieciešams īsāks laiks nekā citai apakštēmai, kurai ir divi kompleksi mērķi.

2. Mērķu struktūra

a) Mērķis sastāv no trim elementiem:

1) korpuss, kurā ir aprakstīts uzrādāmais sniegums. Tas vienmēr satur darbības vārdu, lai nodrošinātu, ka iznākums ir novērojams. Šis darbības vārds vienmēr ir saistīts ar noteikto taksonomiju;

2) līmenis, kas skaitliski norāda darbības vārda taksonomiju;

3) saturs, kas var būt norādīts tieši vai netieši. Tieši norādītais saturs atšķirībā no netieši norādītā satura ir rakstīts satura laukā, savukārt netieši norādītais saturs ir atspoguļots mērķa korpusā un citos elementos (mācību programmā, mācību priekšmetā u. c.). Saturs, kas ir mērķa obligātā daļa, ir rakstīts sārti iekrāsotajā laukā. Neobligāto saturu, kas ir rakstīts slīprakstā, var izmantot, ja tiek uzskatīts, ka tas ir atbilstoši.

2. attēls. Mērķa izkārtojums

3.1. Atkārtotie mērķi

Visi mērķi, kas parādās mācību programmā, ir netieši attiecināmi uz šo mācību programmu. Tāpēc mērķi var “burtiski” atkārtoties dažādās kvalifikācijas atzīmju mācību programmās, tomēr paredzēt atšķirīgu uzrādāmo sniegumu. Lasītājam katrs mērķis vienmēr pie sevis jāpapildina ar piebildi “šīs mācību programmas kontekstā”.

Piemēram, mērķis “izmantot apstiprināto frazeoloģiju” tiek atkārtots visās mācību programmās (viens un tas pats līmenis, korpuss un saturs), taču tas atšķiras, jo atšķiras katras mācību programmas konteksts (kursantam, kas spēj izmantot frazeoloģiju, kura ir apstiprināta attiecībā uz satiksmi maršrutā, būs nepieciešamas papildu mācības, lai apgūtu ar lidlauka vadību saistīto frazeoloģiju).

3.2. Kopīgie mērķi

a) Kopīgie mērķi ir burtiski tie paši mērķi, kas parādās vairākās kvalifikācijas atzīmju mācību programmās vienā un tajā pašā kontekstā un kas nav jāpasniedz atkārtoti kombinētu vai secīgi organizētu kursu gadījumā.

Piemēram, mērķis “aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli” ir kopīgs visām mācību programmām, jo konteksts ir nespecifisks un līdz ar to nav atkarīgs no konkrētās kvalifikācijas atzīmes.

b) Principā kvalifikācijas atzīmes mācību priekšmets “Cilvēka faktori” katrā kvalifikācijas atzīmes mācību programmā ir identisks, un var uzskatīt, ka tas satur kopīgus mērķus, jo konteksts vienmēr ir viens un tas pats. Tas nozīmē, ka ar cilvēka faktoriem saistītie kvalifikācijas atzīmes mācību mērķi ir jāmāca tikai vienu reizi. Kad kursants strādā pie papildu kvalifikācijas atzīmes iegūšanas, viņam nebūs jāatkārto mērķi, kas noteikti attiecībā uz cilvēka faktoriem.

4. Darbības vārdi, kas saskan ar mācību mērķu taksonomiju

a) Jāpieņem, ka pieciem turpmāk norādītajiem taksonomijas līmeņiem piemīt turpmāk norādītās sarežģītības pakāpes.

1) Darbības vārdi 1. līmenim.

1. līmenis – pamatzināšanas par attiecīgo mācību priekšmetu. Tā ir spēja atcerēties būtiskās atziņas, iegaumēt datus un atsaukt tos atmiņā.

| L1 darbības vārds | Definīcija | Piemērs |
| --- | --- | --- |
| Definēt | Norādīt jēdziena nozīmi un to, kādas ir tā robežas; norādīt definīciju. | Definēt ATC pakalpojumu. |
| Uzzīmēt | Izveidot attēlu, shēmu vai diagrammu. | Uzzīmēt blokshēmu. Uzzīmēt lidojuma gaidīšanas zonas shēmu. |
| Uzskaitīt | Minēt vienu pēc otra. | Uzskaitīt galvenos lidaparāta konstrukcijas elementus. |
| Nosaukt | Sniegt priekšmetu vai procedūru nosaukumus. | Nosaukt ILS komponentus. Nosaukt galvenās valsts un starptautiskās aviācijas organizācijas. |
| Citēt | Atkārtot rakstīto vai pateikto. | Citēt termina “ATC pakalpojums” ICAO definīciju. |
| Atpazīt | Zināt, kas tas ir, jo esat to redzējis iepriekš. | Atpazīt informāciju, kas sniegta dažādās AIP daļās. |
| Norādīt | Pateikt vai uzrakstīt formālā vai noteiktā veidā. | Norādīt meteoroloģiskos apdraudējumus aviācijai. |

2) Darbības vārdi 2. līmenim.

2. līmenis – spēja saprast un saprātīgi apspriest jautājumu, lai aprakstītu noteiktus objektus un notikumus un atbilstoši rīkotos.

| L2 darbības vārds | Definīcija | Piemērs |
| --- | --- | --- |
| Raksturot | Aprakstīt kāda objekta īpašību būtību. | Raksturot galvenās ATC aprīkojuma vienības. |
| Apsvērt | Rūpīgi domāt par kaut ko. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. |
| Demonstrēt | Aprakstīt un izskaidrot; loģiski vai matemātiski pierādīt apgalvojuma atbilstību patiesībai. | Demonstrēt labas saziņas būtisko nozīmi gaisa satiksmes vadībā. |
| Aprakstīt | Pateikt, kam tas līdzinās vai kas ir noticis. | Aprakstīt paņēmienus, ko ICAO izmanto, lai paziņotu un ieviestu tiesību aktus. |
| Atšķirt | Norādīt uz dažādu lietu savstarpējām atšķirībām. | Atšķirt dažādus redzamības veidus. |
| Izskaidrot | Sniegt informāciju par kaut ko vai aprakstīt saprotamā veidā. | Izskaidrot ICAO mērķi un darbību. |
| Ņemt vērā | Apsvērt pirms lēmuma pieņemšanas. | Ņemt vērā vēja ietekmi zemes ātruma aprēķinos. Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. |

3) Darbības vārdi 3. līmenim.

3. līmenis – vispusīgas zināšanas par attiecīgo mācību priekšmetu un spēja tās ātri un precīzi izmantot. Spēja izmantot iegūtās zināšanas plānu izstrādē un īstenošanā.

| L3 darbības vārds | Definīcija | Piemērs |
| --- | --- | --- |
| Rīkoties | Veikt, izpildīt. | Rīcība, lai mazinātu stresu. |
| Piemērot | Izmantot kaut ko kādā situācijā vai pasākumā. | Piemērot distancēšanu. |
| Aptvert | Izprast situāciju un zināt to, kādi faktori pastāv problēmas risināšanas situācijā, lai paziņotu plānu, bet nepiemērotu to. | Aptvert koordinācijas nepieciešamību (kursants pasaka, ka koordinācija notiks un ar ko tā notiks, bet neuzsāk faktisku koordināciju). |
| Palīdzēt | Palīdzēt kādam paveikt darbu, izpildot tā daļu. | Palīdzēt pilotam. |
| Aprēķināt | Noskaidrot no jūsu rīcībā esošās informācijas, veicot aritmētiskas darbības; domāt par iespējamajiem darbības iemesliem, lai noformulētu viedokli un pieņemtu lēmumu par darāmo. | Aprēķināt atbilstošus līmeņus. Aprēķināt konversijas starp trim ziemeļu apzīmējumiem. |
| Pārbaudīt | Pārliecināties par to, vai informācija ir pareiza (apmierinoša). | Pārbaudīt lidojuma datu informācijas pareizību. Pārbaudīt informācijas pieejamību. |
| Izvēlēties | Izraudzīties no vairākiem vienumiem, izlemt rīkoties kādā noteiktā veidā. | Izvēlēties atbilstošus līmeņus. Izvēlēties to, kurš lidaparāts ir jāvektorizē. |
| Apkopot | Savākt, uzkrāt, salikt kopā. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. |
| Veikt | Organizēt un īstenot. | Veikt koordināciju. |
| Apstiprināt | Konstatēt ar lielāku noteiktību; atzīt, pamatojoties uz faktiem. | Apstiprināt secības kārtību. |
| Dekodēt | Pārvērst parastā pierakstā, atšifrēt. | Dekodēt laikapstākļu ziņojumu un prognožu saturu. |
| Kodēt | Pārvērst kodā vai šifrēt. | Kodēt un dekodēt lidojuma plānus (tostarp papildinformāciju). |
| Aplēst | Veidot aptuvenu spriedumu par skaitu, formulēt viedokli. | Aplēst attālumu un virzienu starp diviem punktiem. |
| Izpildīt | Īstenot darbību. | Izpildīt korektīvus pasākumus. |
| Izvilkt | Izrakstīt, veikt izvilkumus, atrast, atlasīt. | Izvilkt attiecīgos datus no būtiskajiem avotiem, lai sagatavotu lidojuma gaitas attēlojumu. |
| Identificēt | Neatdalāmi saistīt kādu ar kaut ko, noteikt identitāti. | Identificēt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu un ATS lietotāju prasības. Identificēt lidaparātu. |
| Informēt | Izstāstīt, izpaust faktus vai informāciju. | Informēt uzraugošo darbinieku par situāciju. |
| Iniciēt | Sākt, ierosināt procesu, ģenerēt. | Iniciēt atbilstošu koordināciju. |
| Ievadīt | Ierakstīt sistēmā. | Ievadīt datus. |
| Izdot | Izplatīt, publicēt. | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. Izdot atbilstošu informāciju par satiksmi. |
| Uzturēt | Nodrošināt vai darīt iespējamu turpmāku pastāvēšanu. | Uzturēt lidojuma datu attēlojumu. |
| Mērīt | Noskaidrot apmēru vai kvalitāti (kādam objektam), salīdzinot ar nemainīgu vienību vai zināma izmēra objektu. | Mērīt attālumu kartē. |
| Uzraudzīt | Veikt novērošanu. | Uzraudzīt satiksmi. Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. |
| Paziņot | Padarīt zināmu, pasludināt, ziņot. | Paziņot izmantojamo skrejceļu. |
| Saņemt | Iegūt bez piepūles un izpētes. | Saņemt meteoroloģisko informāciju. Saņemt informāciju no nomainošā dispečera. |
| Ekspluatēt | Veikt darbu ar iekārtām. | Ekspluatēt dispečera darba vietas iekārtas. |
| Nodot | Pārvietot, panākt virzību, pārraidīt. | Nodot būtisko informāciju par satiksmi nevilcinoties. |
| Īstenot | Ieviest, paveikt, izpildīt. | Efektīvi īstenot saziņu. |
| Apstrādāt | Virzīt cauri noteiktās procedūras posmiem. | Apstrādāt attiecīgos datus no datu attēlojumiem. |
| Dokumentēt | Reģistrēt, piefiksēt atgādinājumam vai uzziņai. | Dokumentēt informāciju, to pierakstot efektīvā veidā. |
| Pārraidīt | Saņemt un padot tālāk, pārraidīt apraidē. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju no pilotu ziņojumiem. |
| Atbildēt | Sniegt atbildi, veikt atbildes sniegšanas vai sarakstīšanās darbību. | Atbildēt uz zaudējumu / šaubām attiecībā uz identifikāciju. Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. |
| Skenēt | Nepārtraukti veikt ātru, secīgu un selektīvu vērošanu, lai izvilktu būtiskos datus. | Skenēt datu attēlojumu. |
| Nodot | Izsniegt. | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. |
| Atjaunināt | Atsvaidzināt, aktualizēt. | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. |
| Izmantot | Lietot noteiktam nolūkam, rīkoties kā ar instrumentu, laist darbībā. | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. Izmantot pieejamos koordinācijas līdzekļus. |
| Verificēt | Noteikt patiesumu. | Verificēt režīma “C” informāciju. |

4) Darbības vārdi 4. līmenim.

4. līmenis – spēja noteikt darbības virzienu zināmo lietojumu vienības ietvaros, ievērojot pareizu hronoloģiju un pienācīgu problemātiskās situācijas atrisināšanas metodi. Tas ir saistīts ar zināmu lietojumu integrēšanu pazīstamā situācijā.

| L4 darbības vārds | Definīcija | Piemērs |
| --- | --- | --- |
| Iegūt | Dabūt saviem spēkiem un savām vajadzībām, saņemt pēc izpētes veikšanas. | Iegūt būtisko aeronavigācijas informāciju. |
| Pielāgot | Mainīt uz jaunu pozīciju, vērtību vai iestatījumu. | Pielāgot novērošanas sistēmas displeju. |
| Iedalīt | Piešķirt, veltīt. | Iedalīt līmeņus (relatīvais augstums, absolūtais augstums, lidojuma līmenis) atbilstoši altimetriskajiem datiem. |
| Analizēt | Sīki izskatīt būtību. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. Analizēt informāciju, kas saņemta no radiolokācijas iekārtas. |
| Piešķirt | Izraudzīties vai iestatīt elementu. | Piešķirt kodus. |
| Koordinēt | Sarunāties ar citiem, lai kopā nodrošinātu efektīvu darbu. | Koordinēt izmantojamo skrejceļu. Koordinēt FIS nodrošināšanu. |
| Ievērot | Rīkoties saskaņā ar kaut ko. | Ievērot noteikumus. |
| Deleģēt | Pilnvarot kādu. | Deleģēt distancēšanu pilotiem gadījumā, ja lidaparāts veic secīgas vizuālās pieejas. |
| Pamanīt | Atklāt kaut kā pastāvēšanu. | Pamanīt potenciālo konfliktu. |
| Nodrošināt | Padarīt drošu, padarīt skaidru. | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. |
| Paātrināt | Sekmēt norisi, ātri paveikt. | Paātrināt satiksmi. |
| Integrēt | Apvienot vienā veselumā, pilnīgot, pievienojot daļas. | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. |
| Pārvaldīt | Apstrādāt, vadīt, saglabāt kontroli pār kaut ko, būt atbildīgam par kaut ko. | Pārvaldīt satiksmi manevrēšanas zonā. Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. |
| Sakārtot | Sniegt sakārtotu struktūru, ietvaru un savest darba kārtībā. | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. Sakārtot darbības prioritārā secībā. |
| Paredzēt | Prognozēt. | Paredzēt lidaparāta pozīcijas lidlauka satiksmē un manevrēšanas ķēdēs. |
| Nodrošināt | Piegādāt, sagādāt. | Nodrošināt radara distancēšanu. Nodrošināt FIS. |
| Saistīt | Noteikt saistību starp kaut ko. | Saistīt spiediena iestatījumu ar absolūto augstumu. |

5) Darbības vārdi 5. līmenim.

5. līmenis – spēja analizēt jaunu situāciju, lai izstrādātu un piemērotu vienu vai otru atbilstošu stratēģiju kompleksas problēmas atrisināšanai. Noteicošā iezīme ir tā, ka attiecīgā situācija kvalitatīvi atšķiras no situācijām, ar kurām nācies saskarties iepriekš, un tai ir nepieciešama spriestspēja un iespējamo izvēles variantu izvērtēšana.

| L5 darbības vārds | Definīcija | Piemērs |
| --- | --- | --- |
| Novērtēt | Aplēst sarežģītības apmēru, izvērtēt. | Novērtēt darba slodzi. |
| Samērot | Izsvērt (jautājumu, divus argumentus u. tml. vienu pret otru). | Samērot darba slodzi ar satiksmes pieprasījumu. |
| Apspriest | Izskatīt, spriežot vai argumentējot. | Apspriest noteikumu ietekmi. |
| Izvērtēt | Noteikt kopējo apmēru, izteikt skaitliski. | Izvērtēt nepieciešamo informāciju, kura sniedzama pilotiem, kam nepieciešams navigācijas atbalsts. |
| Interpretēt | Izlemt par nozīmi vai būtiskumu gadījumos, kad pastāv izvēle. | Interpretēt operatīvo informāciju. |
| Optimizēt | Padarīt optimālu; izmantot iespējami efektīvi; panākt labāko pielietojumu; modificēt, lai panāktu maksimālo efektivitāti. | Optimizēt atbalsta līdzekļu izmantošanu. |
| Atrisināt | Risināt, noskaidrot, nokārtot. | Atrisināt konfliktu. |
| Atlasīt | Izvēlēties kā vislabāko vai vispiemērotāko. | Atlasīt izmantojamo skrejceļu. |
| Teoretizēt | Izsecināt vispārējos principus no konkrētas pieredzes. | Teoretizēt par konflikta atrisināšanu starp lēnu un ātru lidaparātu. |
| Validēt | Padarīt derīgu, ratificēt, pierādīt derīgumu, parādīt vai apstiprināt derīgumu. | Validēt vienu radiolokācijas vektorēšanas variantu, lai paātrinātu satiksmi. |

b) Taksonomijas līmeņu piemērošana attiecībā uz praktiskiem mērķiem

1) Praktiskos mērķus 3. taksonomijas līmenī vai augstākā taksonomijas līmenī, kas ir saistīti ar visiem mācību priekšmetiem, izņemot ATM, var izpildīt ar jebkādu atbilstošu praktisko mācību metodi, piemēram, ar praktikumu, kursa nolikšanu uz kartēm u. c.

2) Mērķi 3. taksonomijas līmenī vai augstākā taksonomijas līmenī attiecībā uz ATM mācību priekšmetu (pamata mācībās vai kvalifikācijas atzīmes mācībās) pēc būtības ir praktiski mērķi, un tiem nepieciešama zināšanu un prasmju vienlaicīga integrēšana no vairākām jomām, piemēram, lidaparāta vektorēšanai ir nepieciešamas zināšanas un prasmes tādās jomās kā radiotelefonija, lidaparāta tehniskie raksturojumi, navigācijas un radiolokācijas teorija. Tāpēc ATM 3. līmeņa mērķi ir jāizpilda, izmantojot uzdevumu daļas trenažieri vai simulatoru.

3) ATM 4. līmeņa mērķi ir jāizpilda, galvenokārt izmantojot simulatoru. Dažu ATM 4. līmeņa mērķu izpildei var izmantot uzdevumu daļas trenažieri, kas piedāvā darba situācijas paātrinātā tempā.

4) ATM 5. līmeņa mērķi ir jāizpilda, izmantojot simulatoru.

AMC2 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs. Akronīmu/iniciālismu saraksts” a) apakšpunktu

AMC2 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunktu

AKRONĪMU/INICIĀLISMU SARAKSTS

Saistībā ar:

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 1) daļu – PAMATA MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu – LIDLAUKA VIZUĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ADV) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu – LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES TORŅIEM ADI (TWR) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu – PIEEJAS PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu – LIDOJUMU RAJONA PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ACP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas v) punktu. PIEEJAS NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APS) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI;

- AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas vi) punktu. LIDOJUMU RAJONA NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ADV) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI,

tiks piemēroti turpmāk norādītie akronīmi/iniciālismi.

| Akronīms/iniciālisms | Nozīme |
| --- | --- |
| ABAS | Lidaparātā esošā funkcionalitātes papildināšanas sistēma (EGNOS) |
| ACAS | Lidaparātu sadursmju novēršanas sistēma |
| ACC | Lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centrs |
| ACFT | Lidaparāts (mācību priekšmets) |
| ACN | Lidaparāta klasifikācijas numurs |
| ACP | Lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme |
| ACS | Lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme |
| ADF | Automātiskā virziena noteikšanas sistēma |
| ADI | Lidlauka instrumentālā vadība |
| ADS | Automātiskā atkarīgā novērošana |
| ADV | Lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīme |
| ADVS | Konsultatīvais pakalpojums |
| AEA | Eiropas aviokompāniju asociācija |
| AFIL | Lidojuma laikā iesniegts lidojuma plāns |
| AFTN | Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls |
| AGA | Lidlauki |
| AIC | Aeronavigācijas informācijas cirkulārs |
| AIP | Aeronavigācijas informācijas publikācija |
| AIRAC | Aeronavigācijas informācijas reglamentēšana un kontrole |
| AIRAC SUP | AIRAC papildinājums |
| AIREP | Ziņojums no lidaparāta |
| AIRMET | Informācija par laika apstākļiem konkrētā maršrutā, kas var ietekmēt lidaparāta zema līmeņa ekspluatācijas drošumu |
| AIS | Aviācijas informācijas dienests |
| ALRS | Trauksmes izziņošanas pakalpojums |
| AMC | Pieņemami atbilstības nodrošināšanas līdzekļi |
| APM | Pieejas trajektorijas monitors |
| APP | Pieejas vadības/centra/procedurālā kvalifikācijas atzīme |
| APS | Pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme |
| APV | Pieejas procedūra ar vertikāliem norādījumiem |
| APW | Brīdinājums par tuvošanos zonai |
| ASDA | Pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance |
| ASM | Gaisa telpas organizēšana |
| ASMGCS | Pilnveidotās kustības pa zemi vadības un kontroles sistēmas |
| ATC | Gaisa satiksmes vadība |
| ATCEUC | Gaisa satiksmes vadības dispečeru Eiropas Savienības koordinācija |
| ATCO | Gaisa satiksmes vadības dispečers |
| ATCS | Gaisa satiksmes vadības dienests |
| ATFCM | Gaisa satiksmes plūsmas un kapacitātes pārvaldība |
| ATFM | Gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība |
| ATIS | Lidlauka rajona informācijas automātiskās pārraides dienests |
| ATM | Gaisa satiksmes pārvaldība |
| ATS | Gaisa satiksmes pakalpojumi |
| ATZ | Lidlauka satiksmes zona |
| AVASI | Uzlabotais vizuālās pieejas slīpuma indikators |
| BIRDTAM | Sadursmes ar putniem bīstamības NOTAM (NOTAM par sadursmes ar putniem bīstamību) |
| B-RNAV | Pamatzonas navigācija |
| CANSO | Civilā aeronavigācijas pakalpojumu organizācija |
| CAT | Turbulence skaidrā laikā |
| CBA | Pārrobežu zona |
| CBT | Datorizētas mācības |
| CCIS | Slēgta tīkla informācijas sistēma |
| CDR | Nosacītais maršruts |
| CISM | Kritisko incidentu stresa vadība |
| CPDLC | Dispečera un pilota datu pārraides sakari |
| CPL | Pašreizējais lidojuma plāns |
| DFTI | Attālums no zemskares indikatora |
| D-GPS | Diferenciālā globālā pozicionēšanas sistēma |
| DME | Attāluma mērīšanas iekārta |
| dok. | Dokuments |
| EAM | ESARR vadlīnijas |
| EASA | Eiropas Aviācijas drošības aģentūra |
| EAT | Gaidāmais pieejas laiks |
| EATCHIP | Eiropas gaisa satiksmes vadības saskaņošanas un integrācijas programma |
| EATMP | Eiropas gaisa satiksmes vadības programma |
| ECAC | Eiropas Civilās aviācijas konference |
| EET | Aprēķinātais lidojumam nepieciešamais laiks |
| EFIS | Elektroniska lidojuma instrumentu sistēma |
| EGNOS | Eiropas ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests |
| EIROKONTROLE | Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija |
| EK | Eiropas Komisija |
| EQPS | Iekārtas un sistēmas (mācību priekšmets) |
| ESARR | Eirokontroles drošuma normatīvās prasības |
| ETF | Eiropas Transporta darbinieku federācija |
| FAB | Funkcionālais gaisa telpas bloks |
| FDPS | Lidojuma datu apstrādes sistēma |
| FIR | Lidojumu informācijas reģions |
| FIS | Lidojumu informācijas pakalpojums |
| FMS | Lidojumu pārvaldības sistēma |
| FPB | Lidojuma gaitas dēlis |
| FPL | Lidojuma plāns |
| FUA | Gaisa telpas elastīga izmantošana |
| GAIN ziņojums | Globālā aviācijas informācijas tīkla ziņojums |
| GBAS | Precizitātes uzlabošanas zemes sistēma |
| GLONASS | Globālā orbitālā satelītnavigācijas sistēma |
| GNSS | Globālā satelītu navigācijas sistēma |
| GP | Glisāde |
| GPS | Globālā pozicionēšanas sistēma |
| GPWS | Brīdināšanas par tuvošanos zemei sistēma |
| GUI | Vadlīnijas |
| HBK | Rokasgrāmata |
| HF | Augsta frekvence |
| HUM | Cilvēka faktori (mācību priekšmets) |
| IACA | Starptautiskā Gaisa pārvadātāju asociācija |
| IAOPA | Starptautiskā Lidaparātu īpašnieku un pilotu asociāciju padome |
| IATA | Starptautiskā Gaisa transporta asociācija |
| ICAO | Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija |
| IFALPA | Starptautiskā Aviolīniju pilotu asociāciju federācija |
| IFATCA | Starptautiskā Gaisa satiksmes dispečeru asociāciju federācija |
| IFPS | Sākotnējā lidojuma plāna integrētā apstrādes sistēma |
| IFR | Instrumentālo lidojumu noteikumi |
| ILS | Instrumentālā nosēšanās sistēma |
| IMC | Instrumentālie meteoroloģiskie apstākļi |
| INS | Inerciālā navigācijas sistēma |
| INTR | Kursa ievads (mācību priekšmets) |
| IRS | Inerciālā atskaites sistēma |
| IRVR | Instrumentālā redzamība uz skrejceļa |
| ISA | Starptautiskā standartatmosfēra |
| ITU | Starptautiskā Telesakaru savienība |
| LAW | Aviācijas tiesības (mācību priekšmets) |
| LDA | Pieejamā nosēšanās distance |
| LLZ | Kursa radiobāka |
| LNAV | Horizontālā navigācija |
| LOA | Vienošanās dokuments |
| LPV | Horizontālā precīzā pieeja ar vertikālajiem norādījumiem |
| MET | Meteoroloģija |
| METAR | Lidlauka regulārais meteoroloģiskais ziņojums |
| MLS | Mikroviļņu nosēšanās sistēma |
| MONA | Uzraudzības palīglīdzekļi |
| MSAW | Minimālā drošā augstuma brīdinājums |
| MTCD | Vidēja termiņa konflikta atklāšana |
| MWO | Meteoroloģiskās novērošanas birojs |
| NAV | Navigācija (mācību priekšmets) |
| NAVAID | Navigācijas līdzeklis |
| NDB | Nevērstas darbības radiobāka |
| NOTAM | Paziņojums lidotājiem |
| Nr. | Numurs |
| OJT | Praktiskās mācības |
| OLDI | Datu apmaiņa tiešsaistē |
| PANS | Aeronavigācijas pakalpojumu noteikumi |
| PAPI | Precīzās pieejas trajektorijas indikācijas sistēma |
| PAR | Precīzās pieejas radiolokators |
| PBN | Noteiktas precizitātes navigācija |
| PCN | Seguma klasifikācijas skaitlis |
| PEN | Profesionālā vide (mācību priekšmets) |
| P-RNAV | Precīza zonālā navigācija |
| PSR | Galvenais novērošanas radars |
| PTP | Daļlaika prakse |
| QDM | Magnētiskais kurss |
| QDR | Magnētiskais peilējums |
| QFE | Atmosfēras spiediens lidlauka pacēlumā |
| QNH | Atmosfēras spiediens vidējā jūras līmenī |
| QTF | Raidošās stacijas pozīcija atbilstoši peilējumiem, kas noteikti ar D/F staciju. |
| RAIM | Uztvērēja autonomās integritātes uzraudzība |
| RCC | Glābšanas koordinācijas centrs |
| RDPS | Radiolokatora datu apstrādes sistēma |
| Režīms “A” | SSR identifikācijas kods |
| Režīms “C” | SSR režīms C (Izruna: Režīms “Čārlī”) |
| Režīms “S” | Režīms “Select” |
| RNAV | Zonālā navigācija |
| RNP | Nepieciešamā navigācijas veiktspēja |
| RNP-RNAV | Nepieciešamā navigācijas veiktspēja – zonālā navigācija |
| ROC | Augstuma uzņemšanas ātrums |
| RPL | Saglabātais lidojuma plāns |
| RTF | Radiotelefonija |
| RVR | Redzamība uz skrejceļa |
| RVSM | Samazināts vertikālās distancēšanas minimums |
| SADIS | Pasaules zonālās prognožu sistēmas informācijas izplatīšana ar satelītiem |
| SAR | Meklēšana un glābšana |
| SARPs | Standarti un ieteicamā prakse (ICAO) |
| SBAS | Precizitātes uzlabošanas satelītsistēma |
| SELCAL | Selektīvs izsaukums |
| SERA | Standartizētie Eiropas lidojumu noteikumi |
| SHELL (modelis) | Programmatūra, aparatūra, vide, personāls, personāla modelis |
| SID | Standarta instrumentālā izlidošana (maršruts) |
| SIGMET | Nozīmīga meteoroloģiskā informācija |
| SMR | Skrejceļu satiksmes radars |
| SNOWTAM | NOTAM par SNIEGA apstākļiem |
| SPECI | Izvēles laikapstākļu speciālais ziņojums aviācijai |
| SRC | Drošuma regulatīvā komisija |
| SRU | Drošuma regulatīvā struktūrvienība |
| SSR | Sekundārais novērošanas radars |
| STCA | Sadursmes vēlīnās brīdināšanas sistēma |
| SVFR | Īpašo vizuālo lidojumu noteikumu lidojums |
| TACAN | UHF taktiskās aeronavigācijas līdzeklis |
| TAF | Termināļa zonas (lidlauka) prognoze |
| TCAC | Tropisko ciklonu konsultatīvais centrs |
| TODA | Pieejamā pacelšanās distance |
| TORA | Pieejamā ieskrējiena distance |
| TRM | Komandas resursu pārvaldība |
| TSA | Īslaicīgi norobežota zona |
| TWR | Torņa vadības struktūrvienība (lidlauka zonas vadības tornis) |
| UDES | Neparastas pasliktinātas ārkārtas situācijas |
| UDF | Ultraīsviļņu frekvences virziena atradējs |
| UHF | Ultraīsviļņu frekvence |
| UTC | Koordinētais universālais laiks |
| VAAC | Vulkānisko pelnu konsultatīvais centrs |
| VASI | Vizuālās pieejas slīpuma indikators |
| VDF | Ļoti augstas frekvences virziena atradējs |
| VFR | Vizuālo lidojumu noteikumi |
| VHF | Ļoti augsta frekvence |
| VMC | Vizuālie meteoroloģiskie apstākļi |
| VNAV | Vertikāla navigācija |
| VOLMET | Regulāro laikapstākļu ziņojumu pārraide ļoti augstā frekvencē |
| VOR | Ļoti augstas frekvences (VHF) visvirzienu radiobāka |
| WAFC | Pasaules zonālo prognožu centrs |
| WAFS | Pasaules zonālo prognožu sistēma |
| WGS-84 | 1984. gada Pasaules ģeodēziskā sistēma |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs. Vispārīgas prasības” a) apakšpunkta 1) daļu

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS: KURSA IEVADS	57

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	59

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	66

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	76

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	81

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDAPARĀTI	86

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	91

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	97

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	103

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 1) daļu

PAMATA MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šo AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) Pamata mācībās ir jābūt ietvertiem turpmāk minētajiem mācību priekšmetu un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir norādītas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 2. papildinājumā “Pamata apmācība”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 2. papildinājuma ir atkārtotas šajos AMC lasītāja ērtības labad un nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS: KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā saņemt atbilstošu informāciju, un jāapzinās savas karjeras attīstības iespējas ATC jomā.

| INTRB 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INTRB 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |
| BASIC INTRB 1.1.1. | Izskaidrot kursa nolūkus un galvenos mērķus. | 2 |  |
| INTRB 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |
| BASIC INTRB 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  |
| INTRB 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un mācību dokumentācija |  |  |  |
| BASIC INTRB 1.3.1. | Izmantot kursā atbilstošu dokumentāciju un tās avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris |
| BASIC INTRB 1.3.2. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka |
| INTRB 2. TĒMA. ATC MĀCĪBU KURSA IEVADS |  |  |  |
| INTRB 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |
| BASIC INTRB 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi |
| BASIC INTRB 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  |
| BASIC INTRB 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma |
| BASIC INTRB 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma |
| INTRB 2.2. apakštēma. Apmācības pamatprincipi |  |  |  |
| BASIC INTRB 2.2.1. | Atzīmēt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Neobligātais saturs: apspriedes ar instruktoru, mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, eksāmeni, rezultāti, instruktāža, pārskatīšana |
| BASIC INTRB 2.2.2. | Aprakstīt labvēlīgo ietekmi, ko sniedz strādāšana un mācīšanās kopā ar kursa dalībniekiem. | 2 | Komandas darbs teorētiskajās un praktiskajās mācībās |
| INTRB 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |
| BASIC INTRB 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  |
| INTRB 3. TĒMA. IEVADS PAR ATCO NĀKOTNI |  |  |  |
| INTRB 3.1. apakštēma. Darba izredzes |  |  |  |
| BASIC INTRB 3.1.1. | Atpazīt ATCO darba vidi. | 1 | Lidojumu rajona vadības struktūrvienība, pieejas vadības struktūrvienība, lidlauka vadības struktūrvienība |
| BASIC INTRB 3.1.2. | Atpazīt karjeras attīstības iespējas. | 1 | Neobligātais saturs: OJT instruktors, uzraugs, operatīvās vadības amati, neoperatīvie amati |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpiemēro lidojumu noteikumi, gaisa telpu un lidojumu plānošanu reglamentējošie noteikumi un jāizskaidro to izstrāde vai attiecīgā gadījumā to iekļaušana valsts tiesību aktos.

| LAWB 1. TĒMA. IEVADS AVIĀCIJAS TIESĪBĀS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LAWB 1.1. tēma. Aviācijas tiesību nozīmīgums |  |  |  |
| BASIC LAWB 1.1.1. | Norādīt aviāciju regulējošo normatīvo aktu nepieciešamību, avotus un aviācijas tiesību attīstību. | 1 | Attiecīgie ES tiesību akti, ICAO konvencija Neobligātais saturs: ICAO 2. pielikums, valsts tiesību akti aviācijas jomā |
| BASIC LAWB 1.1.2. | Nosaukt galvenās valsts un starptautiskās aviācijas organizācijas. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO, ECAC, EASA, EIROKONTROLE, atbildīgā valsts iestāde |
| BASIC LAWB 1.1.3. | Aprakstīt šo organizāciju ietekmi uz ATC un to savstarpējo mijiedarbību. | 2 |  |
| LAWB 2. TĒMA. STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS |  |  |  |
| LAWB 2.1. apakštēma. ICAO |  |  |  |
| BASIC LAWB 2.1.1. | Izskaidrot ICAO mērķi un darbību. | 2 |  |
| BASIC LAWB 2.1.2. | Aprakstīt paņēmienus, ko ICAO izmanto, lai paziņotu un ieviestu tiesību aktus. | 2 | SARP, PANS, ICAO pielikumi, ICAO dokumenti Neobligātais saturs: reģionālie biroji |
| LAWB 2.2. apakštēma. Eiropas aģentūras un citas aģentūras |  |  |  |
| BASIC LAWB 2.2.1. | Izskaidrot EIROKONTROLES mērķi un funkcijas. | 2 | Tīkla pārvaldnieka funkcija |
| BASIC LAWB 2.2.2. | Izskaidrot EASA mērķi un funkcijas. | 2 |  |
| BASIC LAWB 2.2.3. | Norādīt citu starptautisko aģentūru mērķi un darbību, un to nozīmi gaisa satiksmes darbībās. | 1 | Neobligātais saturs: ECAC, ES, ITU, CANSO |
| LAWB 2.3. apakštēma. Aviācijas asociācijas |  |  |  |
| BASIC LAWB 2.3.1. | Norādīt vadības dispečeru, pilotu, aviosabiedrību un gaisa telpas lietotāju asociāciju mērķi un to mijiedarbību ar ATC. | 1 | Neobligātais saturs: IFATCA, IFALPA, IATA, AEA, IAOPA, IACA, militārie dienesti, ETF, ATCEUC |
| LAWB 3. TĒMA. VALSTS ORGANIZĀCIJAS |  |  |  |
| LAWB 3.1. apakštēma. Mērķis un funkcija |  |  |  |
| BASIC LAWB 3.1.1. | Aprakstīt attiecīgo valsts organizāciju mērķi un darbību, un to nozīmi gaisa satiksmes darbībās. | 2 | Neobligātais saturs: civilās aviācijas pārvaldības organizācijas, valsts iestādes |
| LAWB 3.2. apakštēma. Valsts likumdošanas procedūras |  |  |  |
| BASIC LAWB 3.2.1. | Aprakstīt līdzekļus, ar kuriem tiek īstenoti, izsludināti un atjaunināti tiesību akti. | 2 | ICAO 15. pielikums Neobligātais saturs: AIS, AIP, AIRAC, SUP, AIC, NOTAM, integrētā aeronavigācijas informācijas pakete, valsts tiesību akti, vienošanās dokumenti, ekspluatācijas rokasgrāmata |
| BASIC LAWB 3.2.2. | Atpazīt informāciju, kas sniegta dažādās AIP daļās. | 1 |  |
| LAWB 3.3. apakštēma. Kompetentā iestāde |  |  |  |
| BASIC LAWB 3.3.1. | Nosaukt kompetento iestādi, kas atbild par licencēšanu un tiesību aktu un ekspluatācijas procedūru īstenošanu. | 3 |  |
| BASIC LAWB 3.3.2. | Aprakstīt to, kā kompetentā iestāde izpilda tās pienākumus drošuma noteikumu jomā. | 2 |  |
| LAWB 3.4. apakštēma. Valsts aviācijas asociācijas |  |  |  |
| BASIC LAWB 3.4.1. | Nosaukt valsts dispečeru, pilotu, aviosabiedrību un gaisa telpas lietotāju asociāciju mērķi. | 1 |  |
| LAWB 4. TĒMA. ATS DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |
| LAWB 4.1. apakštēma. Drošuma noteikumi |  |  |  |
| BASIC LAWB 4.1.1. | Aprakstīt drošuma noteikumu nepieciešamību. | 2 | Regula (EK) Nr. 216/2008 Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 1034/2011, valsts noteikumi |
| BASIC LAWB 4.1.2. | Aprakstīt drošuma organizācijas vispārējos principus. | 2 | Drošuma noteikumi Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 1035/2011, valsts noteikumi |
| BASIC LAWB 4.1.3. | Izskaidrot drošuma noteikumu ietekmi uz dispečeru. | 2 | Neobligātais saturs: Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu |
| LAWB 4.2. apakštēma. Drošuma pārvaldības sistēma |  |  |  |
| BASIC LAWB 4.2.1. | Izskaidrot normatīvās prasības attiecībā uz drošuma pārvaldības sistēmām gaisa satiksmes pārvaldībā. | 2 | Regula (ES) Nr. 1035/2011 |
| BASIC LAWB 4.2.2. | Izskaidrot drošuma pārvaldības sistēmas principus. | 2 | Regula (ES) Nr. 1035/2011 |
| BASIC LAWB 4.2.3. | Aprakstīt drošuma novērtējuma metodoloģiju. | 2 | Regula (ES) Nr. 1035/2011, Regula (ES) Nr. 1034/2011 Neobligātais saturs: EATMP gaisa navigācijas sistēmas drošuma novērtējuma metodoloģija, valsts noteikumi |
| LAWB 5. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |
| LAWB 5.1. apakštēma. Mērvienības |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.1.1. | Aprakstīt aviācijā izmantotās mērvienības | 2 | Padomes Direktīva 80/181/EEK par mērvienībām |
| LAWB 5.2. apakštēma. ATCO licencēšana/sertifikācija |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.2.1. | Izskaidrot ATCO licencēšanas/sertifikācijas procesu. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu, apstiprinātiem mācību kursiem; ATCO licences, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājumi Neobligātais saturs: procesi valstī |
| BASIC LAWB 5.2.2. | Izskaidrot dispečeru licenču piešķirtās privilēģijas un ierobežojumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu |
| LAWB 5.3. apakštēma. Pārskats par ANS un ATS |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.3.1. | Atšķirt aeronavigācijas pakalpojumus. | 2 | Regula (EK) Nr. 216/2008, Regula (EK) Nr. 549/2004 |
| BASIC LAWB 5.3.2. | Izskaidrot apsvērumus, kas nosaka ATS nepieciešamību. | 2 | ICAO 11. pielikums |
| BASIC LAWB 5.3.3. | Atšķirt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus (ATS). | 2 | ATCS, ADVS, FIS, ALRS |
| BASIC LAWB 5.3.4. | Izskaidrot ATS mērķus. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| LAWB 5.4. apakštēma. Lidojumu noteikumi |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.4.1. | Izskaidrot lidojumu noteikumus. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC LAWB 5.4.2. | Norādīt jebkādas paziņotas atšķirības no ICAO. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 Neobligātais saturs: papildinājumi ICAO 2. pielikumam un ICAO 11. pielikumam |
| BASIC LAWB 5.4.3. | Aptvert attiecīgo lidojumu noteikumu ietekmi uz ATC. | 3 | Vispārējie lidojumu noteikumi, instrumentālo lidojumu noteikumi, vizuālo lidojumu noteikumi |
| BASIC LAWB 5.4.4. | Aptvert atšķirības starp lidošanu saskaņā ar VFR un IFR vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos un instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| LAWB 5.5. apakštēma. Gaisa telpa un ATS maršruti |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.5.1. | Izskaidrot gaisa telpas klasifikāciju. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC LAWB 5.5.2. | Atšķirt dažādus gaisa telpas veidus. | 2 | Neobligātais saturs: vadības zonas, vadības rajoni, gaisa trases, augšējā un apakšējā gaisa telpa, ierobežotu lidojumu rajoni, aizliegtie un bīstamie rajoni, FIR, lidlauka satiksmes zona u. c. |
| BASIC LAWB 5.5.3. | Atšķirt dažādus ATS maršrutu veidus. | 2 | Gaisa trase, atlidošanas maršruts, izlidošanas maršruts, konsultatīvs maršruts, kontrolēts maršruts, nekontrolēts maršruts u. c. |
| BASIC LAWB 5.5.4. | Dekodēt informāciju no aeronavigācijas kartēm. | 3 | Neobligātais saturs: vadības zonas, vadības rajoni, ATS maršruti, augšējā un apakšējā gaisa telpa, ierobežotu lidojumu rajoni, aizliegtie un bīstamie rajoni, FIR, lidlauka satiksmes zona u. c. |
| LAWB 5.6. apakštēma. Lidojuma plāns |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.6.1. | Izskaidrot lidojuma plāna funkcijas. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC LAWB 5.6.2. | Izskaidrot dažādus lidojuma plānu veidus un saistītos atjaunināšanas ziņojumus. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC LAWB 5.6.3. | Izskaidrot pilota pienākumus saistībā ar lidojuma plāna ievērošanu. | 2 | Netīšas izmaiņas, plānotas izmaiņas, ziņošana par atrašanās vietu |
| BASIC LAWB 5.6.4. | Aprakstīt lidojuma plāna apstrādi. | 2 | Neobligātais saturs: AFTN, IFPS |
| LAWB 5.7. apakštēma. Lidlauki |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.7.1. | Aprakstīt lidlauka vispārējo projektu un shēmu. | 2 | Skrejceļš(-i), manevrēšanas ceļi, perons, kustības zona, manevrēšanas teritorija, noteiktas pozīcijas lidlaukā |
| BASIC LAWB 5.7.2. | Izskaidrot numerācijas sistēmu un skrejceļu virzienu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014, EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue” [CS-ADR-DSN – Sākotnējais izdevums], EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR-AMC-GM – Initial issue” |
| BASIC LAWB 5.7.3. | Atšķirt dažādus lidlauku veidus. | 2 | Kontrolēti, nekontrolēti Neobligātais saturs: militārais, starptautiskais, reģionālais |
| BASIC LAWB 5.7.4. | Aprakstīt noteiktās pozīcijas satiksmes zonā. | 2 |  |
| BASIC LAWB 5.7.5. | Uzskaitīt izmantojamā skrejceļa izvēli ietekmējošos faktorus. | 1 |  |
| LAWB 5.8. apakštēma. Gaidīšanas procedūras IFR lidojumiem |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.8.1. | Aprakstīt gaidīšanas nolūku. | 2 | Satiksmes vadība, laika apstākļi, pilota pieprasījums, ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 8168 |
| BASIC LAWB 5.8.2. | Aprakstīt lidojuma gaidīšanas zonas shēmas. | 2 | Publicētas, nepublicētas |
| BASIC LAWB 5.8.3. | Aprakstīt ICAO lidojuma gaidīšanas zonas shēmu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 – IFR lidojuma gaidīšanas zonas shēma, iebraukšanas/izbraukšanas procedūras, shēmu izmēri, aizsargāta gaisa telpa, gaidīšanas zonas, izvietojums, pagriešanās ātrumi, gaidīšanas laiki, paredzama turpmāka atļauja, gaidāmais pieejas laiks (EAT) |
| BASIC LAWB 5.8.4. | Aprakstīt lidojuma gaidīšanas zonas shēmu ietekmējošos faktorus. | 2 | Ātruma ietekme, izmantotā līmeņa ietekme, izmantotā aeronavigācijas līdzekļa ietekme, turbulence |
| LAWB 5.9. apakštēma. Gaidīšanas procedūras VFR lidojumiem |  |  |  |
| BASIC LAWB 5.9.1. | Aprakstīt VFR gaidīšanu. | 2 |  |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāapraksta galvenie gaisa satiksmes pārvaldības principi un jāpiemēro ekspluatācijas pamata procedūras.

| ATMB 1. TĒMA. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATMB 1.1. apakštēma. Mērvienību piemērošana |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.1.1. | Piemērot ATM atbilstošas mērvienības. | 3 |  |
| ATMB 1.2. apakštēma. Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.2.1. | Definēt ATC pakalpojumu. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 1.2.2. | Izskaidrot ATC pakalpojuma dalījumu. | 2 | Regula (EK) Nr. 549/2004, ICAO 11. pielikums |
| BASIC ATMB 1.2.3. | Izskaidrot atbildību par ATC pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO 11. pielikums |
| BASIC ATMB 1.2.4. | Atšķirt dažādus ATC pakalpojumu sniegšanas paņēmienus. | 2 | Lidlauks, novērošana, procedūras |
| ATMB 1.3. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.3.1. | Definēt FIS. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 1.3.2. | Aprakstīt FIS tvērumu. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 1.3.3. | Izskaidrot atbildību par FIS pakalpojuma sniegšanu. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 1.3.4. | Nosaukt informācijas pārraidīšanas metodes. | 1 | Neobligātais saturs: RTF, datu saite, ATIS, VOLMET, u. c. |
| BASIC ATMB 1.3.5. | Uzskaitīt ATIS un VOLMET saturu. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 3. pielikums Neobligātais saturs: meteoroloģiskie dati, kas saņemti ar datu saiti |
| BASIC ATMB 1.3.6. | Izdot informāciju lidaparātam. | 3 | Neobligātais saturs: SIGMET, aeronavigācijas līdzekļu darbderīgums, laika apstākļi, lidojuma drošuma informācija, būtiskā satiksme, būtiskā vietējā satiksme, ar lidlauka apstākļiem saistīta informācija u. c. |
| ATMB 1.4. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.4.1. | Definēt ALRS. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 1.4.2. | Aprakstīt ALRS tvērumu. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums |
| BASIC ATMB 1.4.3. | Izskaidrot atbildību par ALRS pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 1.4.4. | Atšķirt dažādus avārijas situācijas posmus. | 2 | Neskaidrība, trauksme, briesmas |
| BASIC ATMB 1.4.5. | Aprakstīt ALRS organizēšanu. | 2 | Pienākumi, organizēšana uz vietas |
| BASIC ATMB 1.4.6. | Aprakstīt sadarbību starp struktūrvienībām, kas nodrošina trauksmes izziņošanas pakalpojumus, un SAR struktūrvienībām. | 2 |  |
| BASIC ATMB 1.4.7. | Atšķirt dažādus briesmu un steidzamības signālus. | 2 | Mayday, Pan Pan, Pan Pan Medical Neobligātais saturs: vizuālie signāli u. c. |
| ATMB 1.5. apakštēma. Gaisa satiksmes konsultatīvais pakalpojums |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.5.1. | Definēt gaisa satiksmes konsultatīvo pakalpojumu. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 1.5.2. | Aprakstīt gaisa satiksmes konsultatīvā pakalpojuma tvērumu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 1.5.3. | Izskaidrot atbildību par gaisa satiksmes konsultatīvā pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 1.5.4. | Norādīt, kuriem lidojumiem ir jāsniedz gaisa satiksmes konsultatīvais pakalpojums. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| ATMB 1.6. apakštēma. ATS sistēmas kapacitātes un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.6.1. | Definēt ATFM. | 1 | Regula (EK) Nr. 549/2004 |
| BASIC ATMB 1.6.2. | Norādīt kapacitātes pārvaldības tvērumu. | 1 | Regula (ES) Nr. 255/2010, ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 1.6.3. | Aprakstīt gaisa satiksmes plūsmas kapacitātes pārvaldības (ATFCM) tvērumu. | 2 | Regula (ES) Nr. 255/2010, ICAO dok. Nr. 4444, EIROKONTROLES ATFCM Lietotāju rokasgrāmata |
| BASIC ATMB 1.6.4. | Izskaidrot atbildību par ATFCM nodrošināšanu. | 2 | Regula (ES) Nr. 255/2010, ICAO dok. Nr. 4444, EIROKONTROLES ATFCM Lietotāju rokasgrāmata |
| BASIC ATMB 1.6.5. | Izskaidrot ATFCM nodrošināšanas metodes. | 2 | Regula (ES) Nr. 255/2010, ICAO dok. Nr. 4444, EIROKONTROLES ATFCM Lietotāju rokasgrāmata |
| ATMB 1.7. apakštēma. Gaisa telpas pārvaldība (ASM) |  |  |  |
| BASIC ATMB 1.7.1. | Definēt ASM. | 1 | Regula (EK) Nr. 549/2004 Neobligātais saturs: Regula (EK) Nr. 2150/2005 |
| BASIC ATMB 1.7.2. | Aprakstīt ASM tvērumu. | 2 | Regula (EK) Nr. 2150/2005 Neobligātais saturs: FAB, EIROKONTROLES FUA piemērošanas specifikācija |
| BASIC ATMB 1.7.3. | Izskaidrot atbildību par ASM nodrošināšanu. | 2 | Regula (EK) Nr. 2150/2005 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES FUA piemērošanas specifikācija |
| BASIC ATMB 1.7.4. | Izskaidrot gaisa telpas pārvaldības metodes. | 2 | Regula (EK) Nr. 2150/2005 Neobligātais saturs: gaisa telpas elastīga izmantošana, gaisa telpas plānošana, CDR, TSA |
| ATMB 2. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |
| ATMB 2.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |
| BASIC ATMB 2.1.1. | Aptvert saistību starp relatīvo augstumu, absolūto augstumu un lidojuma līmeni. | 3 | QFE, QNH, standartspiediens |
| ATMB 2.2. apakštēma. Pārejas līmenis |  |  |  |
| BASIC ATMB 2.2.1. | Aptvert saistību starp pārejas līmeni, pārejas absolūto augstumu un pārejas slāni. | 3 | ICAO dok. Nr 4444, ICAO dok. Nr. 8168 |
| BASIC ATMB 2.2.2. | Aprēķināt atbilstošos līmeņus. | 3 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas slānis, relatīvais augstums, zemākais izmantojamais lidojuma līmenis, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām |
| ATMB 2.3. apakštēma. Līmeņu piešķiršana |  |  |  |
| BASIC ATMB 2.3.1. | Aprakstīt kreisēšanas līmeņa piešķiršanas sistēmu. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012, kreisēšanas līmeņu tabula |
| BASIC ATMB 2.3.2. | Izvēlēties atbilstošus līmeņus. | 3 | Lidojuma līmeņi, absolūtie augstumi, relatīvie augstumi |
| ATMB 3. TĒMA. RADIOTELEFONIJA (RTF) |  |  |  |
| ATMB 3.1. apakštēma. RTF vispārējās ekspluatācijas procedūras |  |  |  |
| BASIC ATMB 3.1.1. | Izskaidrot apstiprinātās frazeoloģijas nepieciešamību. | 2 |  |
| BASIC ATMB 3.1.2. | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. | 3 | Šādu pamata kursam būtisko dokumentu daļas: ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata – standarta vārdi un frāzes, ICAO 10. pielikums, 2. sēj. |
| BASIC ATMB 3.1.3. | Efektīvi īstenot saziņu. | 3 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana |
| ATMB 4. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |
| ATMB 4.1. apakštēma. ATC atļauju veids un saturs |  |  |  |
| BASIC ATMB 4.1.1. | Definēt ATC atļauju. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 4.1.2. | Aprakstīt ATC atļaujas saturu. | 2 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 4.1.3. | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti |
| ATMB 4.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |
| BASIC ATMB 4.2.1. | Definēt ATC norādījumus. | 1 | Regula (ES) Nr. 923/2012 |
| BASIC ATMB 4.2.2. | Aprakstīt ATC norādījuma saturu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums |
| BASIC ATMB 4.2.3. | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti |
| ATMB 5. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |
| ATMB 5.1. apakštēma. Koordinācijas principi, veidi un saturs |  |  |  |
| BASIC ATMB 5.1.1. | Izskaidrot koordinācijas principus, veidus un saturu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums Neobligātais saturs: paziņošana, pārrunas, vienošanās, lidojuma datu pārsūtīšana un vietējās vienošanās, u. c. |
| ATMB 5.2. apakštēma. Koordinācijas nepieciešamība |  |  |  |
| BASIC ATMB 5.2.1. | Aptvert koordinācijas nepieciešamību. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444, vietējās procedūras, vienošanās dokumenti |
| BASIC ATMB 5.2.2. | Atšķirt vadības nodošanu no saziņas procedūru nodošanas. | 2 |  |
| ATMB 5.3. apakštēma. Koordinācijas līdzekļi |  |  |  |
| BASIC ATMB 5.3.1. | Aprakstīt koordinācijas līdzekļus. | 2 | Neobligātais saturs: datu saite, telefons, sakaru ierīce, balss u. c. |
| BASIC ATMB 5.3.2. | Izmantot pieejamos koordinācijas līdzekļus. | 3 |  |
| ATMB 6. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |
| ATMB 6.1. apakštēma. Datu iegūšana |  |  |  |
| BASIC ATMB 6.1.1. | Kodēt un dekodēt atbilstošu standarta ICAO saīsinājumu izlasi. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 8585, ICAO dok. Nr. 8643, ICAO dok. Nr. 7910 |
| BASIC ATMB 6.1.2. | Izvilkt attiecīgos datus no būtiskajiem avotiem, lai sagatavotu lidojuma gaitas attēlojumu. | 3 | Pilota ziņojumi, koordinācija, datu apmaiņa Neobligāts saturs: lidojuma plāns |
| BASIC ATMB 6.1.3. | Kodēt un dekodēt lidojuma plānus (tostarp papildinformāciju). | 3 | ICAO formāts, AFTN formāts |
| ATMB 6.2. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |
| BASIC ATMB 6.2.1. | Atjaunināt situācijas attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: lidjoslas marķējuma apzīmējumi, lidjoslas kustības procedūras, elektroniskie dati, zīme |
| ATMB 7. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |
| ATMB 7.1. apakštēma. Vertikālā distancēšana un procedūras |  |  |  |
| BASIC ATMB 7.1.1. | Norādīt vertikālās distancēšanas standartus. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 7.1.2. | Izskaidrot vertikālās distancēšanas procedūras. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| ATMB 7.2. apakštēma. Horizontālā distancēšana un procedūras |  |  |  |
| BASIC ATMB 7.2.1. | Norādīt garendistancēšanas standartus un procedūras, pamatojoties uz laiku un attālumu. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 7.2.2. | Norādīt laterālās distancēšanas standartus un procedūras. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| ATMB 7.3. apakštēma. Vizuālā distancēšana |  |  |  |
| BASIC ATMB 7.3.1. | Norādīt gadījumus, kad var izmantot atļauju lidot, ievērojot pašdistancēšanos vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos. | 1 |  |
| ATMB 7.4. apakštēma. Lidlauka distancēšana un procedūras |  |  |  |
| BASIC ATMB 7.4.1. | Norādīt lidlauka distancēšanas standartus. | 1 | Distancēšana manevrēšanas teritorijā, satiksmes zonā, izlidojošam vai ielidojošam lidaparātam |
| BASIC ATMB 7.4.2. | Izskaidrot lidlauka distancēšanas procedūras. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 7.4.3. | Definēt būtisko vietējo satiksmi. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| ATMB 7.5. apakštēma. Distancēšana, pamatojoties uz ATS novērošanas sistēmām |  |  |  |
| BASIC ATMB 7.5.1. | Izskaidrot ATS novērošanas sistēmu izmantošanu gaisa satiksmes pakalpojumos. | 2 | Distancēšana, identificēšana, uzraudzība, vektorēšana, nosūtīšana un atbalsts satiksmei Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 7.5.2. | Izskaidrot ATS novērošanas sistēmu distancēšanas standartus un procedūras. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| ATMB 7.6. apakštēma. Pēcstrūklas turbulences distancēšana |  |  |  |
| BASIC ATMB 7.6.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences distancēšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| ATMB 8. TĒMA. LIDAPARĀTU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |
| ATMB 8.1. apakštēma. Lidaparātu sadursmes novēršanas sistēmas |  |  |  |
| BASIC ATMB 8.1.1. | Norādīt Eiropas Savienības prasību pārvadāt lidaparātu sadursmes novēršanas sistēmu. | 1 | Regula (ES) Nr. 1332/2011 |
| BASIC ATMB 8.1.2. | Izskaidrot galvenos brīdināšanas sistēmas gaisā parametrus un to nozīmi ATC darbībās. | 2 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: TCAS, EGPWS, brīdinājumi par vēja virziena novirzi |
| BASIC ATMB 8.1.3. | Izskaidrot ACAS satiksmes brīdinājumus un ieteikums attiecībā uz izvairīšanos no sadursmes. | 2 | Regula (ES) Nr. 1332/2011, ICAO dok. Nr. 8168 |
| BASIC ATMB 8.1.4. | Uzskaitīt pilota darbības TA un RA gadījumā. | 1 | Regula (ES) Nr. 1332/2011, ICAO dok. Nr. 8168 |
| BASIC ATMB 8.1.5. | Uzskaitīt ACAS ierobežojumus. | 1 | ICAO dok. Nr. 9863 |
| ATMB 8.2. apakštēma. Zemes drošuma tīkli |  |  |  |
| BASIC ATMB 8.2.1. | Izskaidrot galvenos zemes drošuma tīklu parametrus un to nozīmi ATC darbībās. | 2 | Neobligātais saturs: STCA, MSAW, APW, APM |
| ATMB 9. TĒMA. PRAKTISKĀS PAMATPRASMES |  |  |  |
| 9.1. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |
| BASIC ATMB 9.1.1. | Apsvērt cilvēku informācijas apstrādi ATC nodrošināšanā. | 2 | Situācijas apzināšanās, konflikta noteikšana, plānošana, lēmumu pieņemšana, prioritātes noteikšana, izpilde |
| BASIC ATMB 9.1.2. | Apsvērt nepieciešamību verificēt, ka pasākumi tiek īstenoti. | 2 | Uzraudzība |
| ATMB 9.2. apakštēma. Praktiskās pamatprasmes, kas attiecas uz visām kvalifikācijas atzīmēm |  |  |  |
| BASIC ATMB 9.2.1. | Verificēt, ka darba vietas vide ir atbilstoša. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.2. | Ekspluatēt pieejamās darba vietas iekārtas. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.3. | Uzturēt situācijas apzināšanos, uzraugot satiksmi. | 3 | Informācijas vākšana, skenēšana, plānošana |
| BASIC ATMB 9.2.4. | Aptvert darbību prioritāro secību. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.5. | Izpildīt izraudzīto plānu. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.6. | Piemērot noteiktās procedūras attiecībā uz atbildības apgabalu. | 3 | Neobligātais saturs: LOP, vadības un sakaru nodošana, līmeņa piešķiršana, ielidošanas un izlidošanas procedūras |
| BASIC ATMB 9.2.7. | Aptvert relatīvo ātrumu starp lidaparātiem. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.8. | Identificēt distancēšanas problēmas. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.9. | Izvēlēties atbilstošas distancēšanas metodes. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.2.10. | Piemērot distancēšanu. | 3 | Neobligātais saturs: vertikālā, gareniskā, laterālā, lidlauka, uz ATS novērošanas sistēmām balstīta distancēšana, distances no gaisa telpas robežām |
| ATMB 9.3. apakštēma. Praktiskās pamatprasmes, kas attiecas uz lidlauku |  |  |  |
| BASIC ATMB 9.3.1. | Īstenot lidlauka vadības pamatfunkcijas. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.3.2. | Īstenot lidlauka satiksmes vadību. | 3 | Viena skrejceļa darbība, tostarp VFR un IFR satiksme |
| ATMB 9.4. apakštēma. Praktiskās pamatprasmes, kas attiecas uz uzraudzību |  |  |  |
| BASIC ATMB 9.4.1. | Izskaidrot identifikācijas noteikšanas metodes un procedūras. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC ATMB 9.4.2. | Piemērot identifikācijas noteikšanas procedūras. | 3 | Jebkura no ATS novērošanas sistēmu identifikācijas metodēm |
| BASIC ATMB 9.4.3. | Aplēst kursu jaunam trekam un distanci līdz nākamajam punktam maršrutā. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.4.4. | Piemērot vektorēšanas paņēmienus. | 3 |  |
| BASIC ATMB 9.4.5. | Veikt līmeņa maiņas. | 3 | Neobligātais saturs: kreisēšanas līmeņa piešķiršana, pieprasītā līmeņa maiņa, augstuma uzņemšana/samazināšana līdz izejas līmenim, nolaišanās līdz absolūtajam augstumam vai relatīvajam augstumam |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāapraksta tas, kā meteoroloģija ietekmē ATS darbības un lidaparāta veiktspēju, un jāpiemēro meteoroloģiskā informācija ATS darbības pamatprocedūrās.

| METB 1. TĒMA. IEVADS METEOROLOĢIJĀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| METB 1.1. apakštēma. Mērvienību piemērošana |  |  |  |
| BASIC METB 1.1.1. | Piemērot meteoroloģijai atbilstošas mērvienības. | 3 |  |
| METB 1.2. apakštēma. Aviācija un meteoroloģija |  |  |  |
| BASIC METB 1.2.1. | Izskaidrot meteoroloģijas nozīmi aviācijā. | 2 |  |
| BASIC METB 1.2.2. | Izskaidrot ekspluatantiem, lidojumu apkalpes locekļiem un gaisa satiksmes vadības dienestiem pieejamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas prasības. | 2 | ICAO 3. pielikums, ICAO 11. pielikums |
| BASIC METB 1.2.3. | Norādīt meteoroloģiskos apdraudējumus aviācijai. | 1 | Turbulence, pērkona negaisi, apledošana, mikrovētras, krusa, makrovētra, vēja novirze |
| METB 1.3. apakštēma. Meteoroloģiskā dienesta organizēšana |  |  |  |
| BASIC METB 1.3.1. | Nosaukt meteoroloģisko institūciju galvenos pienākumus, organizēšanu un darba metodes. | 1 | Neobligātais saturs: WAFS, WAFC, MWO, VAAC, TCAC, SADIS |
| BASIC METB 1.3.2. | Norādīt starptautiskos un valstu standartus koordinācijai starp ATS un MET dienestiem. | 1 |  |
| METB 2. TĒMA. ATMOSFĒRA |  |  |  |
| METB 2.1. apakštēma. Sastāvs un struktūra |  |  |  |
| BASIC METB 2.1.1. | Norādīt atmosfēras sastāvu un struktūru. | 1 | Gāzes, slāņi |
| BASIC METB 2.1.2. | Aprakstīt izmērīto atmosfēras parametru galvenās īpašības. | 2 | Temperatūra, spiediens, vējš, mitrums, blīvums |
| BASIC METB 2.1.3. | Uzskaitīt meteoroloģisko datu vākšanai izmantotos rīkus. | 1 | Neobligātais saturs: barometrs, termometrs, apakšējās mākoņu robežas augstummērītājs, anemometrs, meteoroloģiskie baloni, transmisometrs, radars, satelīti u. c. |
| METB 2.2. apakštēma. Standarta atmosfēra |  |  |  |
| BASIC METB 2.2.1. | Raksturot ISA elementus. | 2 | Temperatūra, spiediens, blīvums |
| BASIC METB 2.2.2. | Norādīt iemeslus, kādēļ ir noteikta ISA. | 1 |  |
| METB 2.3. apakštēma. Siltums un temperatūra |  |  |  |
| BASIC METB 2.3.1. | Definēt procesus, ar kuriem tiek pārnests siltums, un to, kā tiek uzsildīta atmosfēra. | 1 | Radiācija, konvekcija, advekcija, kondukcija, ūdens cikls |
| BASIC METB 2.3.2. | Aprakstīt to, kā mainās temperatūra. | 2 | Adiabātiskie procesi, vertikālie gradienti, stabilitāte, nestabilitāte |
| BASIC METB 2.3.3. | Norādīt virsmas temperatūras ietekmējošos faktorus. | 1 |  |
| METB 2.4. apakštēma. Ūdens atmosfērā |  |  |  |
| BASIC METB 2.4.1. | Atšķirt dažādus procesus, kas saistīti ar atmosfēras mitrumu. | 2 | Kondensācija, iztvaikošana, sublimācija, piesātinājums |
| BASIC METB 2.4.2. | Raksturot relatīvo mitrumu, rasas punktu un latento siltumu. | 2 |  |
| METB 2.5. apakštēma. Gaisa spiediens |  |  |  |
| BASIC METB 2.5.1. | Aprakstīt saistību starp spiedienu, temperatūru, blīvumu un augstumu. | 2 |  |
| BASIC METB 2.5.2. | Izskaidrot saistību starp spiediena iestatījumiem. | 2 | QFE, QNH, standartspiediens |
| BASIC METB 2.5.3. | Izskaidrot gaisa spiediena un temperatūras ietekmi uz altimetra lasījumiem un lidaparāta patieso absolūto augstumu. | 2 |  |
| BASIC METB 2.5.4. | Norādīt to, kā tiek mērīts atmosfēras spiediens. | 1 |  |
| METB 3. TĒMA. ATMOSFĒRAS CIRKULĀCIJA |  |  |  |
| METB 3.1. apakštēma. Gaisa vispārējā cirkulācija |  |  |  |
| BASIC METB 3.1.1. | Norādīt galvenās atmosfēras cirkulācijas iezīmes uz Zemes. | 1 | Neobligātais saturs: Hedlija šūnas, augstās un zemās joslas, polārās frontes, rietumu vēji, augšējā līmeņa strūklveida plūsmas |
| METB 3.2. apakštēma. Gaisa masas un frontālās sistēmas |  |  |  |
| BASIC METB 3.2.1. | Aprakstīt tipisko gaisa masu izcelsmi, kustību un vispārējo ietekmi uz laika apstākļiem Eiropā. | 2 | Polārās, arktiskās, tropiskās, ekvatoriālās (jūras un kontinentālās) |
| BASIC METB 3.2.2. | Aprakstīt galvenās izobāriskās īpašības. | 2 | Cikloni, anticikloni, grēda, ieplaka |
| BASIC METB 3.2.3. | Aprakstīt atšķirību starp dažādām frontēm un saistītos laika apstākļus. | 2 | Siltā fronte, aukstā fronte, oklūzijas fronte |
| METB 3.3. apakštēma. Mezoskalas sistēmas |  |  |  |
| BASIC METB 3.3.1. | Aprakstīt galvenās mezoskalas sistēmu izraisītās parādības. | 2 | Orogrāfiski viļņi, Fēns, nogāžu un ieleju vēji, pērkona negaisi, krasas līnija Neobligātais saturs: zemes/jūras brīzes, tornādo, zemes stabi, ūdensstabi |
| BASIC METB 3.3.2. | Izskaidrot mezoskalas sistēmu nozīmi aviācijā. | 2 |  |
| METB 3.4. apakštēma. Vējš |  |  |  |
| BASIC METB 3.4.1. | Izskaidrot vēja būtisko nozīmi un tā veidus. | 2 | Neobligātais saturs: vēja virziena maiņa uz vienu pusi, vēja virziena maiņa atpakaļ, brāzmas, strūklveida plūsmas, zemes/jūras brīzes, Fēns, piezemes vējš, vējš augstākajos atmosfēras slāņos |
| BASIC METB 3.4.2. | Norādīt, kā notiek vēja mērīšana. | 1 |  |
| BASIC METB 3.4.3. | Izskaidrot vējus ietekmējošo spēku iedarbību. | 2 |  |
| METB 4. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |
| METB 4.1. apakštēma. Vējš |  |  |  |
| BASIC METB 4.1.1. | Izskaidrot dažādus mākoņu veidošanās apstākļus. | 2 |  |
| BASIC METB 4.1.2. | Atpazīt dažādus mākoņu tipus. | 1 |  |
| BASIC METB 4.1.3. | Norādīt galvenās mākoņu tipu īpašības. | 1 |  |
| BASIC METB 4.1.4. | Norādīt, kā tiek mērīta un/vai novērota mākoņu apakšējā robeža un mākoņu apjoms. | 1 |  |
| BASIC METB 4.1.5. | Definēt mākoņu apakšējo robežu un mākoņu griestus. | 1 |  |
| BASIC METB 4.1.6. | Saprast atšķirību starp mākoņu apakšējo robežu un mākoņu griestiem. | 2 |  |
| METB 4.2. apakštēma. Nokrišņu veidi |  |  |  |
| BASIC METB 4.2.1. | Izskaidrot nokrišņu nozīmi aviācijā. | 2 |  |
| BASIC METB 4.2.2. | Aprakstīt nokrišņu veidus un tiem atbilstošās mākoņu grupas. | 2 | Neobligātais statuss: lietus, sniegs, sniega graudiņi, krusa, ledus graudi, ledus kristāli, smidzināšana |
| METB 4.3. apakštēma. Redzamība |  |  |  |
| BASIC METB 4.3.1. | Izskaidrot atmosfēras necaurspīdīguma cēloņus. | 2 |  |
| BASIC METB 4.3.2. | Atšķirt dažādus redzamības veidus. | 2 | Horizontālā redzamība, slīpa redzamība, dominējošā redzamība, RVR |
| BASIC METB 4.3.3. | Norādīt, kā notiek redzamības mērīšana. | 1 |  |
| BASIC METB 4.3.4. | Izskaidrot redzamības nozīmi aviācijā. | 2 |  |
| METB 4.4. apakštēma. Meteoroloģiskie apdraudējumi |  |  |  |
| BASIC METB 4.4.1. | Izskaidrot meteoroloģiskos apdraudējumus aviācijai. | 2 | Turbulence, apledošana, mikrovētras, makrovētra, vēja novirze Neobligātais saturs: pērkona negaisi, krasas vēja brāzmas |
| BASIC METB 4.4.2. | Aprakstīt meteoroloģisko apdraudējumu ietekmi uz aviāciju. | 1 |  |
| METB 5. TĒMA. METEOROLOĢISKĀ INFORMĀCIJA AVIĀCIJAI |  |  |  |
| METB 5.1. apakštēma. Paziņojumi un ziņojumi |  |  |  |
| BASIC METB 5.1.1. | Dekodēt laika apstākļu ziņojumu un prognožu saturu. | 1 | METAR, SPECI, TAF, SIGMET Neobligātais saturs: vietējie ziņojumi |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāizskaidro navigācijas pamatprincipi un jāizmanto šīs zināšanas ATS darbībās.

| NAVB 1. TĒMA. IEVADS NAVIGĀCIJĀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAVB 1.1. apakštēma. Mērvienību piemērošana |  |  |  |
| BASIC NAVB 1.1.1. | Piemērot navigācijai atbilstošas mērvienības. | 3 |  |
| NAVB 1.2. apakštēma. Navigācijas mērķis un izmantošana |  |  |  |
| BASIC NAVB 1.2.1. | Izskaidrot navigācijas nepieciešamību aviācijā. | 2 |  |
| BASIC NAVB 1.2.2. | Raksturot navigācijas metodes. | 2 | Neobligātais saturs: pārskats par vēsturi, astronavigācija, lidaparātā, radio, satelīti |
| NAVB 2. TĒMA. ZEME |  |  |  |
| NAVB 2.1. apakštēma. Zemes izvietojums un griešanās |  |  |  |
| BASIC NAVB 2.1.1. | Izskaidrot Zemes īpašības un to ietekmi. | 2 | Neobligātais saturs: forma, izmērs, rotācija, griešanās izplatījumā, sezonas, diena, nakts, krēsla, laika vienības, laika zonas, UTC |
| NAVB 2.2. apakštēma. Koordinātu sistēma, virziens un attālums |  |  |  |
| BASIC NAVB 2.2.1. | Raksturot koordinātu tīkla sistēmas vispārējos principus. | 2 | Neobligātais saturs: grādi, minūtes, sekundes, WGS-84, ģeogrāfiskais platums/garums |
| BASIC NAVB 2.2.2. | Izskaidrot virzienu un attālumu uz globusa. | 2 | Neobligātais saturs: lielais loks, mazais loks, loksodroma, galvenie rumbi, ceturkšņu rumbi |
| BASIC NAVB 2.2.3. | Aplēst atrašanās vietu uz Zemes virsmas. | 3 | Neobligātais saturs: ģeogrāfiskais platums/garums |
| BASIC NAVB 2.2.4. | Aplēst attālumu un virzienu starp diviem punktiem. | 3 |  |
| NAVB 2.3. apakštēma. Pievilkšanas spēks |  |  |  |
| BASIC NAVB 2.3.1. | Izskaidrot Zemes pievilkšanas spēka vispārējos principus. | 2 | Ģeogrāfiskie ziemeļi, magnētiskie ziemeļi, variācija, novirze, slīpums |
| BASIC NAVB 2.3.2. | Aprēķināt konversijas starp trim ziemeļu apzīmējumiem. | 3 | Ģeogrāfiskie ziemeļi, magnētiskie ziemeļi, kompasa ziemeļi |
| NAVB 3. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |
| NAVB 3.1. apakštēma. Kartogrāfija un projekcijas |  |  |  |
| BASIC NAVB 3.1.1. | Norādīt, kā Zeme tiek projicēta, lai izveidotu karti. | 1 | Projekciju veidi |
| BASIC NAVB 3.1.2. | Aprakstīt kartes īpašības. | 2 | Projekcija, mērogs |
| BASIC NAVB 3.1.3. | Aprakstīt ideālas kartes īpašības. | 2 | Neobligātais saturs: atbilstība, nemainīgs mērogs, patiesais azimuts, loksodroma un lielie loki |
| BASIC NAVB 3.1.4. | Norādīt īpašības un izmantot dažādas projekcijas. | 1 | Neobligātais saturs: Lamberta, Merkatora, stereografiskā |
| NAVB 3.2. apakštēma. Aviācijā izmantotās kartes |  |  |  |
| BASIC NAVB 3.2.1. | Atšķirt dažādas kartes. | 2 |  |
| BASIC NAVB 3.2.2. | Norādīt dažādu karšu īpašo izmantošanu. | 1 |  |
| BASIC NAVB 3.2.3. | Dekodēt apzīmējumus un informāciju, kas attēlota kartēs. | 3 | Neobligātais saturs: topogrāfiskas iezīmes, NAV līdzekļi, kontrolpunkti u. c. |
| NAVB 4. TĒMA. NAVIGĀCIJAS PAMATI |  |  |  |
| NAVB 4.1. apakštēma. Vēja ietekme |  |  |  |
| BASIC NAVB 4.1.1. | Aptvert vēja ietekmi uz lidojuma trajektoriju. | 3 | Kurss, treks, dreifs, vēja vektors |
| NAVB 4.2. apakštēma. Ātrums |  |  |  |
| BASIC NAVB 4.2.1. | Izskaidrot saistību starp dažādiem iespējamiem ātrumiem, ko izmanto aviācijā. | 2 | Patiesais ātrums gaisā, ātrums attiecībā pret zemi, norādītais ātrums gaisā (tostarp Maha skaitlis) |
| BASIC NAVB 4.2.2. | Aptvert dažādu ātrumu izmantošanu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  |
| NAVB 4.3. apakštēma. Vizuālā navigācija |  |  |  |
| BASIC NAVB 4.3.1. | Atšķirt vizuālās navigācijas metodes. | 2 | Kartes lasīšana, vizuāli orientieri Neobligātais saturs: ceļa aprēķināšana |
| NAVB 4.4. apakštēma. Navigācijas aspekti lidojumu plānošanā |  |  |  |
| BASIC NAVB 4.4.1. | Aprakstīt navigācijas aspektus, kas ietekmē lidojuma plānošanu. | 2 | Neobligātais saturs: degvielas/laika aprēķini, minimālie absolūtie augstumi, rezerves maršruti |
| NAVB 5. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |
| NAVB 5.1. apakštēma. Uz zemes bāzētas sistēmas |  |  |  |
| BASIC NAVB 5.1.1. | Izskaidrot uz zemes bāzētu sistēmu darbības pamatprincipus. | 2 | VDF, NDB, VOR, DME, ILS Neobligātais saturs: TACAN, MLS |
| BASIC NAVB 5.1.2. | Norādīt uz zemes bāzētu sistēmu izmantošanu. | 1 | VDF, NDB, VOR, DME, ILS Neobligātais saturs: TACAN, MLS |
| BASIC NAVB 5.1.3. | Raksturot galvenos radionavigācijas paņēmienus, kuru pamatā ir uz zemes bāzētas sistēmas. | 1 | Neobligātais saturs: pašnovade, izejošā/ienākošā sekošana, instrumentālās pieejas procedūras, gaidīšana, dreifa novērtējums |
| BASIC NAVB 5.1.4. | Izskaidrot uz zemes bāzētu sistēmu precizitātes un ierobežojumu ietekmi uz lidojumu. | 2 | VDF, NDB, VOR, DME, ILS Neobligātais saturs: TACAN, MLS |
| NAVB 5.2. apakštēma. Inerciālās navigācijas sistēmas |  |  |  |
| BASIC NAVB 5.2.1. | Izskaidrot lidaparāta sistēmu galvenos darba principus, precizitāti un ierobežojumus. | 2 | Neobligātais saturs: INS/IRS |
| BASIC NAVB 5.2.2. | Norādīt lidaparāta sistēmu izmantošanu. | 1 |  |
| NAVB 5.3. apakštēma. Satelīta sistēmas |  |  |  |
| BASIC NAVB 5.3.1. | Izskaidrot pozicionēšanas sistēmas darbības pamatprincipus. | 2 | Neobligātais saturs: GPS, GLONASS, GALILEO |
| BASIC NAVB 5.3.2. | Norādīt GNSS koncepcijas pamatprincipus. | 1 | Pamatsistēma, ABAS, SBAS, GBAS |
| BASIC NAVB 5.3.3. | Izskaidrot satelīta sistēmu precizitātes un ierobežojumu ietekmi. | 2 | Neobligātais saturs: RAIM, GPS NOTAM |
| NAVB 5.4. apakštēma. Instrumentālās pieejas procedūras |  |  |  |
| BASIC NAVB 5.4.1. | Atpazīt dažādus instrumentālās pieejas veidus, izmantojot aeronavigācijas kartes. | 1 |  |
| BASIC NAVB 5.4.2. | Atšķirt precīzās pieejas procedūru no neprecīzās pieejas procedūras. | 2 |  |
| BASIC NAVB 5.4.3. | Atpazīt dažādus minimumus, kas tiek izmantoti instrumentālajā pieejā. | 1 |  |
| BASIC NAVB 5.4.4. | Definēt šķēršļu pārlidošanas absolūto/relatīvo augstumu un minimālo absolūto/relatīvo nolaišanās augstumu. | 1 |  |
| BASIC NAVB 5.4.5. | Uzskaitīt instrumentālās pieejas kontrolpunktus. | 1 | IAF, IF, FAF, FAP, MAPt |
| NAVB 6. TĒMA. VEIKTSPĒJAS NAVIGĀCIJA |  |  |  |
| NAVB 6.1. apakštēma. Zonālās navigācijas principi un priekšrocības |  |  |  |
| BASIC NAVB 6.1.1. | Izskaidrot zonālās navigācijas pamatprincipus. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9613 |
| BASIC NAVB 6.1.2. | Norādīt zonālās navigācijas priekšrocības. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9613 |
| BASIC NAVB 6.1.3. | Norādīt RNAV sistēmu navigācijas precizitātes ietekmi uz lidojumu. | 1 | TSE, PDE, NSE, FTE Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9613 |
| BASIC NAVB 6.1.4. | Raksturot galveno lidaparāta un avionikas funkcionalitāti, ko izmanto zonālajā navigācijā. | 2 | Neobligātais saturs: maršruta punktu pārejas (FRT) un trajektorijas noteicēji (tostarp RF), maršruta punkta pārlidojums un lidojums garām maršruta punktam, paralēlā novirze |
| BASIC NAVB 6.1.5. | Raksturot FMS navigācijas funkcijas | 2 | Neobligātais saturs: VNAV, LNAV |
| NAVB 6.2. apakštēma. Ievads PBN |  |  |  |
| BASIC NAVB 6.2.1. | Norādīt vispārējo PBN koncepciju. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9613 |
| BASIC NAVB 6.2.2. | Atšķirt RNAV no RNP. | 2 | Precizitātes uzraudzība lidaparātā un brīdināšana |
| BASIC NAVB 6.2.3. | Norādīt navigācijas infrastruktūru, ko var izmantot noteiktas precizitātes navigācijā (PBN). | 1 | VOR, DME, GNSS Neobligātais saturs: funkcionalitāte IRS/INS |
| BASIC NAVB 6.2.4. | Norādīt PBN koncepcijas priekšrocības. | 1 | Neobligātais saturs: vispārēja savietojamība, ierobežots navigācijas specifikāciju skaits |
| NAVB 6.3. apakštēma. PBN pielietojumi |  |  |  |
| BASIC NAVB 6.3.1. | Uzskaitīt Eiropā izmantotos navigācijas lietojumus. | 1 | Maršrutā, terminālī/pieejā Neobligātais saturs: RNAV-5 (B-RNAV), RNAV-1 (≈ P-RNAV) |
| NAVB 7. TĒMA. NAVIGĀCIJAS ATTĪSTĪBA |  |  |  |
| NAVB 7.1. apakštēma. Turpmākā attīstība |  |  |  |
| BASIC NAVB 7.1.1. | Norādīt turpmāko attīstību navigācijas jomā. | 1 |  |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDAPARĀTI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāapraksta teorijas par lidojumu un lidaparāta parametriem galvenie principi un to, kā tie ietekmē ATS darbības.

| ACFTB 1. TĒMA. IEVADS PAR LIDAPARĀTIEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACFTB 1.1. apakštēma. Mērvienību piemērošana |  |  |  |
| BASIC ACFTB 1.1.1. | Piemērot lidaparātam un lidojuma principiem atbilstošas mērvienības. | 3 |  |
| ACFTB 1.2. apakštēma. Aviācija un lidaparāti |  |  |  |
| BASIC ACFTB 1.2.1. | Izskaidrot teorijas par lidojumu un lidaparāta parametriem nozīmi ATS darbībās. | 2 |  |
| ACFTB 2. TĒMA. LIDOJUMA PRINCIPI |  |  |  |
| ACFTB 2.1. apakštēma. Spēki, kas iedarbojas uz lidaparātu |  |  |  |
| BASIC ACFTB 2.1.1. | Izskaidrot spēkus, kas iedarbojas uz lidaparātu lidojumā, un to mijiedarbību. | 2 | Cēlējspēks, vilce, pretestība, svars horizontālā lidojuma laikā Neobligātais saturs: augstuma uzņemšanas, augstuma samazināšanas, pagrieziena veikšanas laikā |
| BASIC ACFTB 2.2.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences cēloņus un ietekmi. | 2 | Inducētā pretestība |
| ACFTB 2.2. apakštēma. Lidaparāta konstrukcijas elementi un vadība |  |  |  |
| BASIC ACFTB 2.2.1. | Aprakstīt galvenos lidaparāta konstrukcijas elementus. | 2 | Rotējošs un fiksēts spārns, stabilizators, fizelāža, aizplāksnis, elerons, augstumstūre, virzienstūre, šasija |
| BASIC ACFTB 2.2.2. | Izskaidrot, kā pilots kontrolē lidaparāta kustības. | 2 | Neobligātais saturs: virzienstūre, elerons, augstumstūre, dzinēja vadības svira, rotējošā spārna vadības ierīces. |
| BASIC ACFTB 2.2.3. | Izskaidrot lidaparāta stabilitāti ietekmējošos faktorus. | 2 |  |
| ACFTB 2.3. apakštēma. Lidojuma režīmu diapazons |  |  |  |
| BASIC ACFTB 2.3.1. | Raksturot kritiskos faktorus, kas ietekmē lidaparāta veiktspēju. | 2 | Maksimālais ātrums, minimālais un iekrišanas ātrums, griesti, kritiskais uzplūdes leņķis, maksimālais ROC |
| ACFTB 3. TĒMA. LIDAPARĀTU KATEGORIJAS |  |  |  |
| ACFTB 3.1. apakštēma. Lidaparātu kategorijas |  |  |  |
| BASIC ACFTB 3.1.1. | Uzskaitīt dažādas lidaparātu kategorijas. | 1 | Neobligātais saturs: fiksēti spārni, rotējošs spārns, balons, planieris |
| ACFTB 3.2. apakštēma. Pēcstrūklas turbulences kategorijas |  |  |  |
| BASIC ACFTB 3.2.1. | Uzskaitīt pēcstrūklas turbulences kategorijas. | 1 | ICAO pēcstrūklas turbulences kategorijas |
| ACFTB 3.3. apakštēma. ICAO pieejas kategorijas |  |  |  |
| BASIC ACFTB 3.3.1. | Uzskaitīt ICAO pieejas kategorijas. | 1 | ICAO dok. Nr. 8168 |
| ACFTB 3.4. apakštēma. Vides kategorijas |  |  |  |
| BASIC ACFTB 3.4.1. | Uzskaitīt ICAO trokšņu klasifikāciju. | 1 | ICAO 16. pielikums |
| ACFTB 4. TĒMA. LIDAPARĀTU DATI |  |  |  |
| ACFTB 4.1. apakštēma. Atzīšana |  |  |  |
| BASIC ACFTB 4.1.1. | Atpazīt visbiežāk izmantotos lidaparātus. | 1 |  |
| ACFTB 4.2. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |
| BASIC ACFTB 4.2.1. | Norādīt ICAO lidaparāta tipa apzīmējumus un kategorijas visbiežāk izmantotajiem lidaparātiem. | 1 | Tipa apzīmējumi, pieejas un pēcstrūklas turbulences kategorijas |
| BASIC ACFTB 4.2.2. | Norādīt visbiežāk izmantoto lidaparātu standarta vidējos veiktspējas datus. | 1 | Augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums, kreisēšanas ātrums, griesti |
| ACFTB 5. TĒMA. LIDAPARĀTU DZINĒJI |  |  |  |
| ACFTB 5.1. apakštēma. Virzuļdzinēji |  |  |  |
| BASIC ACFTB 5.1.1. | Izskaidrot virzuļdzinēja un propellera ekspluatācijas principus, priekšrocības un trūkumus. | 2 | Virzuļdzinēji, fiksēts solis, maināms solis, lāpstiņu skaits |
| ACFTB 5.2. apakštēma. Reaktīvie dzinēji |  |  |  |
| BASIC ACFTB 5.2.1. | Izskaidrot reaktīvā dzinēja ekspluatācijas principus, priekšrocības un trūkumus. | 2 |  |
| BASIC ACFTB 5.2.2. | Uzskaitīt dažādus reaktīvo dzinēju tipus. | 1 |  |
| ACFTB 5.3. apakštēma. Turbopropelleru dzinēji |  |  |  |
| BASIC ACFTB 5.3.1. | Izskaidrot turbopropelleru dzinēja un propellera ekspluatācijas principus, priekšrocības un trūkumus. | 2 |  |
| ACFTB 5.4. apakštēma. Aviācijas degvielas |  |  |  |
| BASIC ACFTB 5.4.1. | Uzskaitīt visbiežāk izmantotās aviācijas degvielas. | 1 |  |
| ACFTB 6. TĒMA. LIDAPARĀTA SISTĒMAS UN INSTRUMENTI |  |  |  |
| ACFTB 6.1. apakštēma. Pilotēšanas instrumenti |  |  |  |
| BASIC ACFTB 6.1.1. | Izskaidrot ekspluatācijas pamatprincipus un pilotēšanas instrumentu rādītās informācijas interpretāciju. | 2 | Altimetrs, gaisa ātrumrādītājs, vertikālā ātruma indikators, pagrieziena un sānsveres indikators, mākslīgais horizonts, žiromagnētiskais kompass |
| BASIC ACFTB 6.1.2. | Izskaidrot pilotēšanas instrumentu kļūdu un neparastu rādījumu ietekmi uz lidaparāta ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: Pito statiskās sistēmas kļūmes, neuzticams žiroskopiskais avots |
| ACFTB 6.2. apakštēma. Navigācijas instrumenti |  |  |  |
| BASIC ACFTB 6.2.1. | Aprakstīt darbības lidaparātā pamatprincipus un navigācijas instrumentu/sistēmu parādītās informācijas interpretāciju. | 2 | Neobligātais saturs: ADF, VOR (TACAN), DME, ILS, MLS, inerciālās atskaites sistēma, satelītu sistēmas |
| ACFTB 6.3. apakštēma. Dzinēju instrumenti |  |  |  |
| BASIC ACFTB 6.3.1. | Uzskaitīt svarīgākos dzinēja uzraudzības parametrus un ar tiem saistītos instrumentus. | 1 | Neobligātais saturs: eļļas spiediens un temperatūra, dzinēja temperatūra, apgriezieni minūtē, degvielas stāvoklis un plūsma |
| ACFTB 6.4. apakštēma. Lidaparāta sistēmas |  |  |  |
| BASIC ACFTB 6.4.1. | Izskaidrot izplatītāko lidaparāta sistēmu izmantošanu. | 2 | SSR transponders, GPWS, EFIS, lidojuma pilotāžas komandierīce, autopilots, FMS, pretapledošanas sistēmas Neobligātais saturs: ADS spēja, priekšējais ekrāns, vēja novirzes indikators, meteoroloģiskais radars, hidrauliskā sistēma, elektriskā sistēma, vides sistēma |
| BASIC ACFTB 6.4.2. | Izskaidrot izplatītāko lidaparāta sistēmu traucējumu/atteices ietekmi uz lidaparāta ekspluatāciju. | 2 | Dzinēja atteice Neobligātais saturs: hidrauliska atteice, elektriska atteice, vides sistēmas atteice, lidaparāta atrašanās vietas avota datu pasliktināšanās |
| ACFTB 7. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ LIDAPARĀTA VEIKTSPĒJU |  |  |  |
| ACFTB 7.1. apakštēma. Faktori pacelšanās laikā |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.1.1. | Izskaidrot faktorus, kas ietekmē lidaparātus pacelšanās laikā. | 2 | Skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, vējš, temperatūra, lidlauka pacēlums, lidaparāta svars |
| ACFTB 7.2. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.2.1. | Izskaidrot faktorus, kas ietekmē lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 2 | Ātrums, masa, vējš, temperatūra, kabīnes spiediena radīšana, gaisa blīvums |
| ACFTB 7.3. apakštēma. Faktori kreisēšanas laikā |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.3.1. | Izskaidrot faktorus, kas ietekmē lidaparātu kreisēšanas laikā. | 2 | Līmenis, kreisēšanas ātrums, vējš, masa, kabīnes spiediena radīšana |
| ACFTB 7.4. apakštēma. Faktori augstuma samazināšanas un pieejas sākumposma laikā |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.4.1. | Izskaidrot faktorus, kas ietekmē lidaparātu augstuma samazināšanas laikā. | 2 | Vējš, ātrums, augstuma samazināšanas ātrums, lidaparāta konfigurācija, kabīnes spiediena radīšana |
| BASIC ACFTB 7.4.2. | Izskaidrot faktorus, kas ietekmē lidaparātu lidojuma gaidīšanas zonas shēmā. | 2 | Ātrums, līmenis, turbulence, apledošana |
| ACFTB 7.5. apakštēma. Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.5.1. | Izskaidrot faktorus, kas ietekmē lidaparātu pieejas pēdējā posmā un nosēšanās laikā. | 2 | Lidaparāta konfigurācija, masa, vējš, vēja novirze, lidlauka pacēlums, skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums |
| ACFTB 7.6. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.6.1. | Izskaidrot ATC izmaiņu ekonomiskās sekas uz lidaparāta lidojuma profilu. | 2 | Maršrutēšana, lidojuma līmenis, ātrums, augstuma uzņemšana vai samazināšana |
| ACFTB 7.7. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |
| BASIC ACFTB 7.7.1. | Izskaidrot veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 2 | Neobligātais saturs: nepārtrauktas nolaišanās darbība (CDO), degvielas noliešana, trokšņa samazināšanas procedūras, minimālie lidojumu līmeņi |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti raksturo faktorus, kas ietekmēs personīgās un grupas darbības rezultātus.

| HUMB 1. TĒMA. IEVADS PAR CILVĒKA FAKTORIEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HUMB 1.1. apakštēma. Mācīšanās metodes |  |  |  |
| BASIC HUMB 1.1.1. | Aptvert atbilstošas mācīšanās metodes. | 3 | Kā interaktīvu paņēmienu izmantošana var uzlabot mācīšanos? |
| HUMB 1.2. apakštēma. Cilvēka faktoru nozīmīgums attiecībā uz ATC |  |  |  |
| BASIC HUMB 1.2.1. | Izskaidrot cilvēka faktoru nozīmi un svarīgumu. | 2 | Vēsturiskais atskats, drošuma ietekme uz ATM, licencēšanas prasības, incidenti |
| HUMB 1.3. apakštēma. Cilvēka faktori un ATC |  |  |  |
| BASIC HUMB 1.3.1. | Definēt cilvēka faktorus. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO Rokasgrāmata par cilvēka faktoriem |
| BASIC HUMB 1.3.2. | Izskaidrot saistību starp cilvēka faktoriem un aviācijas vidi. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO Rokasgrāmata par cilvēka faktoriem, simulatora un vadības telpas apmeklējumi, SHELL modelis, PEAR modelis |
| BASIC HUMB 1.3.3. | Izskaidrot sistēmu jēdzienu. | 2 | Cilvēki, procedūras, iekārtas |
| BASIC HUMB 1.3.4. | Izskaidrot ATM no sistēmu viedokļa. | 2 |  |
| BASIC HUMB 1.3.5. | Izskaidrot sistēmu atteices sekas gaisa satiksmes pakalpojumos. | 2 |  |
| BASIC HUMB 1.3.6. | Izskaidrot nepieciešamību savietot cilvēku ar iekārtu. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO Rokasgrāmata par cilvēka faktoriem |
| BASIC HUMB 1.3.7. | Izskaidrot ATC nepieciešamo informāciju. | 2 | Atbilstoša, savlaicīga, pareiza |
| BASIC HUMB 1.3.8. | Aprakstīt cilvēka nozīmi ATC attīstībā. | 2 | Neobligātais saturs: ATC vēsture, gaisa telpa, sakari, radars, uzlabotas ATS sistēmas, ATC turpmākā attīstība |
| BASIC HUMB 1.3.9. | Izskaidrot situācijas apzināšanās nozīmi lēmumu pieņemšanā. | 2 |  |
| HUMB 2. TĒMA. CILVĒKA VEIKTSPĒJA |  |  |  |
| HUMB 2.1. apakštēma. Individuāla rīcība |  |  |  |
| BASIC HUMB 2.1.1. | Izskaidrot atšķirības un līdzības, kas pastāv starp cilvēkiem. | 2 | Neobligātais saturs: attieksme, mentalitāte, valoda |
| BASIC HUMB 2.1.2. | Izskaidrot garlaicības radīto bīstamību. | 2 |  |
| BASIC HUMB 2.1.3. | Izskaidrot pārmērīgas pašpārliecinātības un bezrūpības radīto bīstamību. | 2 |  |
| BASIC HUMB 2.1.4. | Izskaidrot noguruma radīto bīstamību. | 2 | Miega traucējumi, liela darba slodze |
| HUMB 2.2. apakštēma. Drošuma kultūra un profesionālā rīcība |  |  |  |
| BASIC HUMB 2.2.1. | Raksturot gaisa satiksmes vadības dispečera nozīmi pozitīvas drošuma kultūras jomā. | 2 |  |
| BASIC HUMB 2.2.2. | Aprakstīt profesionālo standartu nepieciešamību ATC jomā. | 2 | Neobligātais saturs: noteikumu ievērošana u. c. |
| BASIC HUMB 2.2.3. | Aptvert nepieciešamās profesionālās attieksmes pamatprincipus, kas sekmē augsta drošuma līmeņa nodrošināšanu. | 3 | Neobligātais saturs: punktualitāte, stingrība, noteikumu ievērošana, komandas dalībnieka mentalitāte |
| BASIC HUMB 2.2.4. | Aprakstīt atbildības ietekmi uz dispečera darbību(-ām). | 2 | Atbildība kā atbilstošas rīcības vadlīnija |
| BASIC HUMB 2.2.5. | Atpazīt dažādus dispečera pienākumus. | 1 | Turpmākā un retrospektīvā atbildība, vaina un pienākums, atbildības veidi (morālā, sociālā, juridiskā, uzdevumu izpildes, funkcionālā atbildība u. c.) |
| HUMB 2.3. apakštēma. Veselība un labklājība |  |  |  |
| BASIC HUMB 2.3.1. | Apsvērt veselības stāvokļa ietekmi uz veiktspēju. | 2 | Neobligātais saturs: veselības atbilstība, uzturs, narkotikas, alkohols |
| HUMB 2.4. apakštēma. Komandas darbs |  |  |  |
| BASIC HUMB 2.4.1. | Aprakstīt atšķirības starp sociālajām cilvēku attiecībām un profesionālo mijiedarbību. | 2 |  |
| BASIC HUMB 2.4.2. | Aprakstīt dažādos komandas veidus un komandas dalībnieku lomas. | 2 | Neobligātais saturs: līderis, sekotājs |
| BASIC HUMB 2.4.3. | Aptvert komandas darba principus. | 3 | Neobligātais saturs: komandas dalībnieka statuss, grupas dinamika, komandas darba priekšrocības/trūkumi, konflikti un to risinājumi. |
| BASIC HUMB 2.4.4. | Aprakstīt līdera darbības stilu un grupas mijiedarbību. | 2 |  |
| HUMB 2.5. apakštēma. Cilvēku pamatvajadzības darbā |  |  |  |
| BASIC HUMB 2.5.1. | Uzskaitīt cilvēku pamatvajadzības darbā. | 1 | Neobligātais saturs: līdzsvars starp individuālo spēju un darba slodzi, darba laiks un atpūtas periodi; atbilstoši fiziskā darba apstākļi, pozitīva darba vide |
| BASIC HUMB 2.5.2. | Raksturot apmierinātības ar darbu faktorus. | 2 | Neobligātais saturs: nauda, panākumi, atzinība, izaugsme, grūtības |
| HUMB 2.6. apakštēma. Stress |  |  |  |
| BASIC HUMB 2.6.1. | Definēt stresu. | 1 | Stresa definīcija Neobligātais saturs: EATCHIP Cilvēka faktoru modulis – stress |
| BASIC HUMB 2.6.2. | Aprakstīt stresa simptomus un avotus. | 2 | Uzvedības izmaiņas, dzīvesveida izmaiņas, fiziskie simptomi, krīzes notikumi, galvenie stresa cēloņi Neobligātais saturs: EATCHIP Cilvēka faktoru modulis – stress |
| BASIC HUMB 2.6.3. | Aprakstīt stresa posmus. | 2 | Stresa raksturlīknes Neobligātais saturs: EATCHIP Cilvēka faktoru modulis – stress |
| BASIC HUMB 2.6.4. | Aptvert stresa pārvaldības paņēmienus. | 3 | Neobligātais saturs: relaksācijas paņēmieni, uzturs un dzīvesveids, fiziskas aktivitātes, EATCHIP Cilvēka faktoru modulis – stress |
| HUMB 3. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |
| HUMB 3.1. apakštēma. Kļūdu bīstamība |  |  |  |
| BASIC HUMB 3.1.1. | Atpazīt kļūdu bīstamību ATC jomā. | 1 | Neobligātais saturs: “Air Traffic Control – Human Performance Factors” [Gaisa satiksmes vadība – cilvēka veiktspējas faktori] (Anne Isaac, 1999), “Human Factors in Air Traffic Control” [Cilvēka faktori gaisa satiksmes vadībā] (V. David Hopkin, 1995) |
| HUMB 3.2. apakštēma. Cilvēka kļūdu definīcija |  |  |  |
| BASIC HUMB 3.2.1. | Definēt cilvēka kļūdas. | 1 |  |
| BASIC HUMB 3.2.2. | Aprakstīt faktorus, kas sekmē kļūdu pieļaušanu. | 2 | Nogurums, prasmju trūkums, pārpratumi, daudzdarbība, informācijas trūkums, izklaidība, neapmierinātība ar darbu |
| HUMB 3.3. apakštēma. Cilvēka kļūdu klasifikācija |  |  |  |
| BASIC HUMB 3.3.1. | Norādīt kļūdu veidus. | 1 | Neobligātais saturs: pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi |
| BASIC HUMB 3.3.2. | Definēt pārkāpumus. | 1 |  |
| BASIC HUMB 3.3.3. | Atšķirt kļūdas no noteikumu pārkāpumiem. | 2 |  |
| BASIC HUMB 3.3.4. | Aprakstīt trīs veiktspējas līmeņus atbilstoši Rasmusena [Rasmusen] modelim. | 2 | Prasmēs balstīta, zināšanās balstīta, noteikumos balstīta |
| HUMB 3.4. apakštēma. Riska analīze un riska pārvaldība |  |  |  |
| BASIC HUMB 3.4.1. | Aprakstīt cilvēku sistēmu un kļūdu riska analīzi un riska pārvaldību. | 2 | Aktīvas kļūmes un slēpti apstākļi Neobligātais saturs: Rīzona [Reason] modelis, HFACS (Cilvēka faktoru analīze un klasifikācijas sistēma) modelis, Heinriha [Heinrich] teorija |
| BASIC HUMB 3.4.2. | Piemērot vienu riska analīzes modeli attiecībā uz kļūdu gadījuma izpētē. | 3 |  |
| HUMB 4. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |
| HUMB 4.1. apakštēma. Labas saziņas nozīmīgums attiecībā uz ATC |  |  |  |
| BASIC HUMB 4.1.1. | Aptvert labas saziņas būtisko nozīmi gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  |
| HUMB 4.2. apakštēma. Saziņas process |  |  |  |
| BASIC HUMB 4.2.1. | Definēt saziņu. | 1 |  |
| BASIC HUMB 4.2.2. | Definēt saziņas procesu. | 1 | Neobligātais saturs: sūtītājs, kodētājs, raidītājs, signāls, traucējumi, saņemšana, dekodētājs, uztvērējs, atgriezeniskā saite |
| HUMB 4.3. apakštēma. Saziņas veidi |  |  |  |
| BASIC HUMB 4.3.1. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē mutvārdu saziņu. | 2 | Neobligātais saturs: vārdu izvēle, intonācija, ātrums, izteiksme, izkropļojums, slodze, paredzēšana, troksnis, pārtraukšana, valodas zināšanas (t. i., akcents, dialekts, vārdu krājums) |
| BASIC HUMB 4.3.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē neverbālu saziņu. | 2 | Neobligātais saturs: pieskāriens, izvēle, paredzēšana, troksnis, pārtraukšana |
| BASIC HUMB 4.3.3. | Piemērot labu saziņas praksi. | 3 | Runāšana un klausīšanās |
| HUMB 5. TĒMA. DARBA VIDE |  |  |  |
| HUMB 5.1. apakštēma. Ergonomika un laba iekārtojuma nepieciešamība |  |  |  |
| BASIC HUMB 5.1.1. | Definēt ergonomiku. | 1 |  |
| BASIC HUMB 5.1.2. | Atzīt laba ēkas iekārtojuma nepieciešamību. | 1 | Neobligātais saturs: gaisma, izolācija, noformējums, telpa, labierīcības |
| BASIC HUMB 5.1.3. | Izskaidrot laba darba vietas iekārtojuma nepieciešamību. | 2 | Neobligātais saturs: antropometrija (sēdvieta, darba vietas iekārtojums, ievadierīce u. c.) |
| HUMB 5.2. apakštēma. Iekārtas un instrumenti |  |  |  |
| BASIC HUMB 5.2.1. | Raksturot iekārtas un instrumentus, kas tiks izmantoti simulācijā atbilstoši SHELL modelim. | 2 | Fiziskā vide, vizuāls attēlojums, garnitūra, ievadierīces, sakaru iekārtas, vadības pults komplektācija un izkārtojums |
| HUMB 5.3. apakštēma. Automatizācija |  |  |  |
| BASIC HUMB 5.3.1. | Izskaidrot automatizācijas iemeslus. | 2 |  |
| BASIC HUMB 5.3.2. | Aprakstīt automatizācijas priekšrocības un trūkumus. | 2 |  |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāizskaidro galvenie to iekārtu darbības principi, kas parasti tiek lietotas gaisa satiksmes vadībā, un jāsaprot, kā šīs iekārtas palīdz dispečeram nodrošināt drošu un efektīvu ATS.

| EQPSB 1. TĒMA. ATC IEKĀRTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EQPSB 1.1. apakštēma. ATC iekārtu pamatveidi |  |  |  |
| BASIC EQPSB 1.1.1. | Izskaidrot ATC iekārtu nozīmi. | 2 | CWP, sakaru iekārtas, ATS novērošanas sistēmas |
| EQPSB 2. TĒMA. RADIO |  |  |  |
| EQPSB 2.1. apakštēma. Radio teorija |  |  |  |
| BASIC EQPSB 2.1.1. | Norādīt radioviļņu principus. | 1 |  |
| BASIC EQPSB 2.1.2. | Aprakstīt radioviļņu īpašības. | 2 | Izplatīšanās, ierobežojumi |
| BASIC EQPSB 2.1.3. | Norādīt frekvenču joslu izmantošanu, īpašības un ierobežojumus. | 1 | Izmantošana gaisa satiksmes vadībā, navigācijā un saziņā, Aviācijas mobilā dienesta izmantošanā un piemērošanā, HF, VHF, UHF |
| BASIC EQPSB 2.1.4. | Norādīt dažādos radioviļņu spektra lietojumus. | 1 |  |
| EQPSB 2.2. apakštēma. Virziena noteikšana |  |  |  |
| BASIC EQPSB 2.2.1. | Norādīt VDF/UDF principus un izmantošanu. | 1 | VDF/UDF, QDM, QDR, QTF |
| BASIC EQPSB 2.2.2. | Norādīt valsts sistēmā izmantotās VDF/UDF precizitāti. | 1 |  |
| EQPSB 3. TĒMA. SAKARU IEKĀRTAS |  |  |  |
| EQPSB 3.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |
| BASIC EQPSB 3.1.1. | Norādīt to, kā gaisa satiksmes vadībā tiek izmantots radio. | 1 |  |
| BASIC EQPSB 3.1.2. | Aprakstīt raidīšanas un uztveršanas sistēmas darbības principus. | 2 |  |
| BASIC EQPSB 3.1.3. | Izskaidrot RTF sakarus aizēnojošās antenas ietekmi. | 2 |  |
| EQPSB 3.2. apakštēma. Balss sakari starp ATS struktūrvienībām / darba vietām |  |  |  |
| BASIC EQPSB 3.2.1. | Aprakstīt citu sakaru izmantošanu gaisa satiksmes vadībā. | 2 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari |
| EQPSB 3.3. apakštēma. Datu pārraides sakari |  |  |  |
| BASIC EQPSB 3.3.1. | Izskaidrot dispečera un pilota datu pārraides sakaru (CPDLC) izmantošanu un priekšrocības. | 2 |  |
| EQPSB 3.4. apakštēma. Lidaparātu sakari |  |  |  |
| BASIC EQPSB 3.4.1. | Norādīt to, kā tiek izmantota SELCAL. | 1 |  |
| BASIC EQPSB 3.4.2. | Izskaidrot lidaparāta sakaru adresēšanas un ziņošanas sistēmas (ACARS) izmantošanu un priekšrocības. | 2 |  |
| EQPSB 4. TĒMA. IEVADS PAR UZRAUDZĪBU |  |  |  |
| EQPSB 4.1. apakštēma. Uzraudzības jēdziens ATS |  |  |  |
| BASIC EQPSB 4.1.1. | Aprakstīt novērošanas jēdzienu ATS sniegšanas kontekstā. | 2 |  |
| EQPSB 5. TĒMA. RADARS |  |  |  |
| EQPSB 5.1. apakštēma. Radara principi |  |  |  |
| BASIC EQPSB 5.1.1. | Norādīt radara principus. | 1 |  |
| BASIC EQPSB 5.1.2. | Atzīt radara viļņu garumu īpašības. | 1 |  |
| BASIC EQPSB 5.1.3. | Atpazīt dažādu radaru tipu izmantošanu, īpašības un ierobežojumus. | 1 | Neobligātais saturs: frekvenču joslas, tālās un tuvās darbības radars, meteoroloģiskais radars, augstas izšķirtspējas radars |
| EQPSB 5.2. apakštēma. Primārais radars |  |  |  |
| BASIC EQPSB 5.2.1. | Izskaidrot PSR darbības principus. | 2 |  |
| EQPSB 5.3. apakštēma. Sekundārais radars |  |  |  |
| BASIC EQPSB 5.3.1. | Izskaidrot SSR darbības principus. | 2 | Režīms “A”, režīms “C” |
| BASIC EQPSB 5.3.2. | Izskaidrot SSR koda pārvaldību | 2 | Diskrētie, nediskrētie kodi, īpašie kodi |
| BASIC EQPSB 5.3.3. | Izskaidrot SSR darbību aizēnojošas antenas ietekmi. | 2 |  |
| EQPSB 5.4. apakštēma. Radaru izmantošana |  |  |  |
| BASIC EQPSB 5.4.1. | Izskaidrot PSR/SSR izmantošanu gaisa satiksmes vadībā. | 2 | Rajons, pieeja, lidlauks, lidlauka zemes satiksmes novērošanas radars, DFTI |
| BASIC EQPSB 5.4.2. | Izskaidrot PSR/SSR priekšrocības un trūkumus. | 2 |  |
| EQPSB 5.5. apakštēma. Režīms “S” |  |  |  |
| BASIC EQPSB 5.5.1. | Izskaidrot režīma “S” principus. | 2 |  |
| BASIC EQPSB 5.5.2. | Izskaidrot režīma “S” izmantošanu ATC sistēmās. | 2 |  |
| EQPSB 6.TĒMA. AUTOMĀTISKĀ ATKARĪGĀ NOVĒROŠANA |  |  |  |
| EQPSB 6.1. apakštēma. Automātiskās atkarīgās novērošanas principi |  |  |  |
| BASIC EQPSB 6.1.1. | Norādīt dažādus ADS lietojumus. | 1 | ADS-B, ADS-C |
| BASIC EQPSB 6.1.2. | Izskaidrot ADS darbības principus. | 2 |  |
| EQPSB 6.2. apakštēma. Automātiskās atkarīgās novērošanas izmantošana |  |  |  |
| BASIC EQPSB 6.2.1. | Izskaidrot ADS izmantošanu gaisa satiksmes vadībā. | 2 | Rajons, pieeja, lidlauks, ICAO dok. Nr. 4444 |
| BASIC EQPSB 6.2.2. | Izskaidrot ADS ierobežojumus. | 2 | Atkarība no GNSS, atkarība no lidaparāta iekārtas |
| EQPSB 7. TĒMA. MULTILATERĀCIJA |  |  |  |
| EQPSB 7.1. apakštēma. Multilaterācijas principi |  |  |  |
| BASIC EQPSB 7.1.1. | Norādīt dažādus MLAT lietojumus. | 1 | Neobligātais saturs: ATC, vides pārvaldība, lidostas darbība, LAM, WAM |
| BASIC EQPSB 7.1.2. | Izskaidrot MLAT darbības principus. | 2 | Neobligātais saturs: pasīvā un aktīvā MLAT |
| EQPSB 7.2. apakštēma. Multilaterācijas izmantošana |  |  |  |
| BASIC EQPSB 7.2.1. | Izskaidrot MLAT izmantošanu gaisa satiksmes vadībā. | 2 | Rajons, pieeja, lidlauks |
| BASIC EQPSB 7.2.2. | Izskaidrot MLAT ierobežojumus. | 2 | Atkarība no lidaparāta iekārtas |
| EQPSB 8. TĒMA. UZRAUDZĪBAS DATU APSTRĀDE |  |  |  |
| EQPSB 8.1. apakštēma. Uzraudzības datu tīklošana |  |  |  |
| BASIC EQPSB 8.1.1. | Izskaidrot dažādu novērošanas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus. | 2 | Datu kvalitāte, pārklājums, atsvaidzināšanas biežums, uzticamība, redundance, rentabilitāte |
| BASIC EQPSB 8.1.2. | Aprakstīt uzraudzības datu tīklu ieviešanu. | 2 | Neobligātais saturs: dažādas tehnoloģijas / devēji, tīkls |
| EQPSB 8.2. apakštēma. Uzraudzības datu tīklošanas darba principi |  |  |  |
| BASIC EQPSB 8.2.1. | Izskaidrot uzraudzības datu apstrādes darbības principus. | 2 | Treku apvienošanas process, uzraudzības informācija, kas ir attēlota CWP |
| BASIC EQPSB 8.2.2. | Norādīt citu apstrādāto uzraudzības datu lietojumu. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma tīkli, lidostas darbība, vides pārvaldība |
| EQPSB 9. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |
| EQPSB 9.1. apakštēma. Jaunas norises |  |  |  |
| BASIC EQPSB 9.1.1. | Norādīt tuvākajā nākotnē gaidāmās iekārtu attīstības tendences. | 1 |  |
| EQPSB 10. TĒMA. ATS AUTOMATIZĀCIJA |  |  |  |
| EQPSB 10.1. apakštēma. Automatizācijas principi |  |  |  |
| BASIC EQPSB 10.1.1. | Aprakstīt automatizācijas principus sakaru un datu saišu jomā gaisa satiksmes pakalpojumos. | 2 |  |
| EQPSB 10.2. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |
| BASIC EQPSB 10.2.1. | Aprakstīt AFTN principus. | 2 |  |
| EQPSB 10.3. apakštēma. Tiešsaistes datu apmaiņa |  |  |  |
| BASIC EQPSB 10.3.1. | Aprakstīt ATS datu automātiskas apmaiņas priekšrocības koordinācijas un pārraides procesos. | 2 | Precizitāte, ātrums un drošums, neverbāla saziņa |
| BASIC EQPSB 10.3.2. | Aprakstīt ATS datu automātiskas apmaiņas ierobežojumus koordinācijas procesos. | 2 | Sistēmas atteices neatzīšana |
| EQPSB 10.4. apakštēma. Sistēmas, ko izmanto automātiskai informācijas izplatīšanai |  |  |  |
| BASIC EQPSB 10.4.1. | Norādīt apraides sistēmas darbības principus. | 1 | Neobligātais saturs: ATIS, VOLMET |
| BASIC EQPSB 10.4.2. | Izskaidrot ATIS un VOLMET izmantošanu gaisa satiksmes pakalpojumos. | 2 |  |
| EQPSB 11. TĒMA. DARBA VIETAS |  |  |  |
| EQPSB 11.1. apakštēma. Darba vietas iekārtas |  |  |  |
| BASIC EQPSB 11.1.1. | Atpazīt darba vietā esošās iekārtas. | 1 | Neobligātais saturs: FPB, radio, tālrunis un citas sakaru iekārtas, atbilstošās kartes, lidojuma lapu printeris, teleprinteris, pulkstenis, informācijas monitori, situācijas displeji |
| EQPSB 11.2. apakštēma. Lidlauka vadība |  |  |  |
| BASIC EQPSB 11.2.1. | Atpazīt torņa vadības struktūrvienībai (TWR) raksturīgās iekārtas. | 1 | Neobligātais saturs: vēja rādītājs, lidlauka satiksmes monitors, SMR, avārijas trauksme, signālu starmetis, apgaismojuma vadības pults, izmantojamā skrejceļa indikators, binokulāri, signālraķešu pistole, IRVR un altimetra iestatīšanas indikatori, vietējās informācijas sistēmas |
| EQPSB 11.3. apakštēma. Pieejas vadība |  |  |  |
| BASIC EQPSB 11.3.1. | Atpazīt raksturīgās APP iekārtas. | 1 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēma, PAR, RVR indikatori |
| EQPSB 11.4. apakštēma. Lidojumu rajona vadība |  |  |  |
| BASIC EQPSB 11.4.1. | Atpazīt raksturīgās ACC iekārtas. | 1 |  |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāatzīst nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un vides aizsardzības aspektos.

| PENB 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS MĀCĪBAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PENB 1.1. apakštēma. ATS un lidlauka iekārtas |  |  |  |
| BASIC PENB 1.1.1. | Atpazīt civilās un militārās ATS iekārtas | 1 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienība |
| BASIC PENB 1.1.2. | Atpazīt lidostas iekārtas un vietējos ekspluatantus. | 1 | Neobligātais saturs: ugunsdzēsības un neatliekamās palīdzības pakalpojumi, aviosabiedrību darbība |
| PENB 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |
| PENB 2.1. apakštēma. Civilā aviācija |  |  |  |
| BASIC PENB 2.1.1. | Aprakstīt to, kā civilais lidaparāts lieto gaisa telpu. | 2 | Neobligātais saturs: komerclidojumi, rekreācijas lidojumi, planieri, baloni, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi, izpletņlēkšana, UAS |
| PENB 2.2. apakštēma. Militārā aviācija |  |  |  |
| BASIC PENB 2.2.1. | Aprakstīt to, kā militārie spēki lieto gaisa telpu. | 2 | Gaisa telpas rezervēšana, mācības, pārtveršana, degvielas uzpilde lidojuma laikā, UAS Neobligātais saturs: zema līmeņa lidojumi, pārbaudes lidojumi, īpašas militārās operācijas |
| PENB 2.3. apakštēma. Pilotu gaidītais un pilotu prasības |  |  |  |
| BASIC PENB 2.3.1. | Atpazīt pilotu gaidas un pilotu vajadzības. | 1 |  |
| BASIC PENB 2.3.2. | Norādīt to, kā lidaparāta ekspluatanti izmanto standartizētas operatīvās procedūras (SOP). | 1 |  |
| PENB 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |
| PENB 3.1. apakštēma. Attiecības ar klientiem |  |  |  |
| BASIC PENB 3.1.1. | Norādīt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu. | 1 |  |
| BASIC PENB 3.1.2. | Atpazīt ATC finansēšanas līdzekļus. | 1 |  |
| PENB 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |
| PENB 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |
| BASIC PENB 4.1.1. | Aprakstīt aviācijas ietekmi uz vidi. | 2 | Troksnis, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas, risks trešajām personām |
| BASIC PENB 4.1.2. | Izskaidrot ATC lomu ilgtspējīgas attīstības jomā. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO 16. pielikums |
| BASIC PENB 4.1.3. | Norādīt, kā mērīt, uzraudzīt un mazināt aviācijas ietekmi uz vidi. | 1 | Neobligātais saturs: ES ETS, SES iniciatīva, EIROKONTROLES loma, nepārtrauktas nolaišanās darbības (CDOs), kopīga vides pārvaldība (CEM) |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu – lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmes (ADV) mācības

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS	107

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	109

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	112

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	122

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	124

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDAPARĀTS	126

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	128

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	133

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	136

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS	138

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI	141

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas i) punktu

LIDLAUKA VIZUĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ADV) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šiem AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) ATCO lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmes (ADV) mācībās ir jābūt ietvertiem turpmāk minētajiem mācību priekšmetu un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir norādītas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 3. papildinājumā “Lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīme (ADV)”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 3. papildinājuma ir atkārtotas šajā AMC lasītāja ērtības labad un nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

| INTR 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTR 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |  |
| ADV INTR 1.1.1. | Izskaidrot kursa nolūkus un galvenos mērķus. | 2 |  | VISAS |
| INTR 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |  |
| ADV INTR 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  | VISAS |
| INTR 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un mācību dokumentācija |  |  |  |  |
| ADV INTR 1.3.1. | Izmantot kursa mācībās atbilstošu dokumentāciju un to avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris | VISAS |
| ADV INTR 1.3.2. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka | VISAS |
| INTR 2. TĒMA. ATC MĀCĪBU KURSA IEVADS |  |  |  |  |
| INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |  |
| ADV INTR 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi | VISAS |
| ADV INTR 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  | VISAS |
| ADV INTR 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma | VISAS |
| ADV INTR 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma | VISAS |
| INTR 2.2. apakštēma. Mācību pamatprincipi |  |  |  |  |
| ADV INTR 2.2.1. | Atzīmēt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, instruktāža, pārskatīšana, kursanta/instruktora atgriezeniskā saite, instruktora/instruktora atgriezeniskā saite | VISAS |
| INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |  |
| ADV INTR 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  | VISAS |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un noteikumi attiecībā uz ziņošanu, gaisa telpu un jāsaprot licencēšanas un kompetences principi.

| LAW 1. TĒMA. ATCO LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAW 1.1. apakštēma. Tiesības un nosacījumi |  |  |  |  |
| ADV LAW 1.1.1. | Aptvert nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izsniegt lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu Neobligātais saturs: valsts dokumenti | ADV |
| ADV LAW 1.1.2. | Izskaidrot to, kā uzturēt un atjaunināt profesionālās zināšanas un prasmes, lai saglabātu kompetenci ekspluatācijas vidē. | 2 |  | VISAS |
| ADV LAW 1.1.3. | Izskaidrot ATCO licences apturēšanas/atcelšanas nosacījumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu | VISAS |
| LAWB 2. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| LAW 2.1. apakštēma. Ziņojumi |  |  |  |  |
| ADV LAW 2.1.1. | Uzskaitīt ziņojumu veidlapu paraugus. | 1 | Gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| ADV LAW 2.1.2. | Aprakstīt ziņošanas funkcijas un procesus. | 2 | Ziņošanas kultūra, gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti, brīvprātīga ziņošana, ESARR 2 | VISAS |
| ADV LAW 2.1.3. | Izmantot veidlapas ziņošanai. | 3 | Regula (ES) Nr. 376/2014, gaisa satiksmes incidentu ziņojuma veidlapa(-as) Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| LAW 2.2. apakštēma. Gaisa telpa |  |  |  |  |
| ADV LAW 2.2.1. | Aptvert gaisa telpas klases un struktūru un to nozīmi lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmes darbībās. | 3 |  | ADV |
| ADV LAW 2.2.2. | Nodrošināt gaisa telpas klasifikācijai un struktūrai atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus. | 4 | Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 2. pielikums, ICAO 11. pielikums, starptautiskās prasības, civilās prasības, militārās prasības, atbildības jomas, sektorizācija, valsts prasības | VISAS |
| ADV LAW 2.2.3. | Aptvert atbildību par patieso augstumu virs zemes. | 3 |  | VISAS |
| LAW 3. TĒMA. ATC DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |
| LAW 3.1. apakštēma. Atgriezeniskās saites process |  |  |  |  |
| ADV LAW 3.1.1. | Norādīt, cik būtiska ir dispečera dalība atgriezeniskās saites procesā. | 1 | Neobligātais saturs: brīvprātīga ziņošana | VISAS |
| ADV LAW 3.1.2. | Aprakstīt to, kā tiek analizēti paziņotie atgadījumi. | 2 | Neobligātais saturs: ESARR 2, vietējās procedūras | VISAS |
| ADV LAW 3.1.3. | Nosaukt līdzekļus, kas tiek izmantoti ieteikumu izplatīšanai. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma vēstules, drošuma panelis, tīmekļvietnes | VISAS |
| ADV LAW 3.1.4. | Aptvert jēdziena “taisnīguma kultūra” nozīmi. | 3 | Priekšrocības, priekšnoteikumi, ierobežojumi Neobligātais saturs: EAM 2 GUI 6, GAIN ziņojums | VISAS |
| LAW 3.2. apakštēma. Drošuma izmeklēšana |  |  |  |  |
| ADV LAW 3.2.1. | Aprakstīt drošuma izmeklēšanas lomu un uzdevumu drošuma uzlabošanā. | 2 |  | VISAS |
| ADV LAW 3.2.2. | Definēt drošuma izmeklēšanas darba metodes. | 1 |  | VISAS |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme tā, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru pakalpojumu sniegšanu.

| ATM 1. TĒMA. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM 1.1. apakštēma. Lidlauka vadības pakalpojums |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 1.1.1. |  | Aptvert atbildības jomas. | 3 | Vadības zona, satiksmes zona, manevrēšanas teritorija, kustības zona, tuvums Neobligātais saturs: ATZ | ADV ADI |
| ADV ATM 1.1.2. |  | Sniegt lidlauka vadības pakalpojumu. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 7030, ICAO dok. Nr. 4444, ekspluatācijas rokasgrāmata | ADV ADI |
| ATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 1.2.1. |  | Aprakstīt informāciju, kas lidlauka dispečeram ir jānodod lidaparātam. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ATM 1.2.2. |  | Nodrošināt FIS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADV ATM 1.2.3. |  | Izdot atbilstošu informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, būtiskā vietējā satiksme, satiksmes informācija | ADV ADI |
| ADV ATM 1.2.4. |  | Aptvert ATIS izmantošanu lidojumu informācijas pakalpojuma sniegšanai, ko nodrošina lidlauka dispečers. | 3 |  | ADV ADI |
| ATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS) |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 1.3.1. |  | Nodrošināt ALRS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADV ATM 1.3.2. |  | Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 10. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations” [Vadlīnijas par dispečera sagatavošanu darbam ar neparastām/ārkārtas situācijām] | VISAS |
| ATM 1.4. apakštēma. ATS sistēmas kapacitātes un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 1.4.1. |  | Aptvert ATS sistēmas kapacitātes un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības (ATFM) principus. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata, slotu pārvaldība, slota piešķiršanas procedūras | ADV ADI |
| ADV ATM 1.4.2. |  | Organizēt satiksmi tā, lai tiktu ņemta vērā plūsmas pārvaldība. | 4 | Neobligātais saturs: izlidošanas secība | ADV ADI |
| ADV ATM 1.4.3. |  | Informēt atbilstošo iestādi. | 3 | Neobligātais saturs: ārkārtas situācijas, sektora kapacitātes samazinājums, ierobežojumi attiecībā uz sistēmām un iekārtām, izmaiņas darba slodzē / spējās, neparasti meteoroloģiskie apstākļi, būtiskā informācija: paziņotie incidenti uz zemes, meža ugunsgrēki, dūmi, naftas piesārņojums | ADV ADI |
| ATM 2. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |  |  |
| ATM 2.1. apakštēma. Efektīva saziņa |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 2.1.1. |  | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata, standarta vārdi un frāzes, kas norādītas ICAO 10. pielikuma 2. sēj. | VISAS |
| ADV ATM 2.1.2. |  | Nodrošināt efektīvu saziņu. | 4 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana | VISAS |
| ATM 3. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |
| ATM 3.1. apakštēma. ATC atļaujas |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 3.1.1. | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. |  | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADV ATM 3.1.2. | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. |  | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 3.1.3. | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. |  | 4 |  | VISAS |
| ATM 3.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 3.2.1. |  | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADV ATM 3.2.2. |  | Integrēt atbilstošus ATC norādījumus kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 3.2.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 4. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 4.1. apakštēma. Koordinācijas nepieciešamība |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 4.1.1. |  | Identificēt koordinācijas nepieciešamību. | 3 |  | VISAS |
| ATM 4.2. apakštēma. Koordinācijas instrumenti un metodes |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 4.2.1. |  | Izmantot pieejamos koordinācijas instrumentus. | 3 | Neobligātais saturs: lidojuma datu elektroniska pārraidīšana, tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari, tiešā runa, radiotelefons (RTF), vietējās vienošanās, automatizētas sistēmas koordinācija | VISAS |
| ATM 4.3. apakštēma. Koordinācijas procedūras |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 4.3.1. |  | Iniciēt atbilstošu koordināciju. | 3 | Atbildības par sakaru “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, vadības nodošana u. c. ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: pakļautības maiņas punkts | VISAS |
| ADV ATM 4.3.2. |  | Analizēt blakus esošas vietas / struktūrvienības pieprasītās koordinācijas ietekmi. | 4 | Neobligātais saturs: atbildības par sakariem “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, pakļautības maiņas punkts, vadības nodošana u. c. | VISAS |
| ADV ATM 4.3.3. |  | Pēc apspriešanās izvēlēties atbilstošu darbības veidu. | 5 |  | VISAS |
| ADV ATM 4.3.4. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 4.3.5. |  | Koordinēt FIS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADV ATM 4.3.6. |  | Koordinēt ALRS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ATM 5. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 5.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 5.1.1. |  | Piešķirt līmeņus atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168, ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADV ATM 5.1.2. |  | Nodrošināt distancēšanu atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas absolūtais augstums, pārejas slānis, relatīvais augstums, lidojuma līmenis, absolūtais augstums, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām | VISAS |
| ATM 6. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 6.1. apakštēma. Izlidojošu lidaparātu distancēšana |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 6.1.1. |  | Nodrošināt distancēšanu starp izlidojošiem lidaparātiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 6.2. apakštēma. Nolaišanos veicošu lidaparātu distancēšana no iepriekšējiem lidaparātiem, kas nolaižas vai izlido |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 6.2.1. |  | Nodrošināt nolaišanos veicošu lidaparātu distancēšanu no priekšā esošiem lidaparātiem, kas nolaižas vai izlido. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 6.3. apakštēma. Pēcstrūklas turbulences garenvirziena distancēšana, pamatojoties uz laiku |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 6.3.1. |  | Nodrošināt pēcstrūklas turbulences garenvirziena distancēšanu, pamatojoties uz laiku. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 6.4. apakštēma. Samazināti distancēšanas minimumi |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 6.4.1. |  | Nodrošināt samazinātus distancēšanas minimumus. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 7. TĒMA. LIDAPARĀTU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| ATM 7.1. apakštēma. Lidaparātu sadursmju novēršanas sistēmas |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 7.1.1. |  | Atšķirt ACAS ieteiktās robežvērtības no lidlauka distancēšanas standartiem. | 2 | ICAO dok. Nr. 9863 | ADV ADI |
| ADV ATM 7.1.2. |  | Aprakstīt dispečera atbildību pilota ziņotā ACAS RA laikā un pēc tā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADV ATM 7.1.3. |  | Reaģēt uz pilota paziņojumu par darbībām, pamatojoties uz lidaparāta sistēmu brīdinājumu. | 3 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ACAS tīmekļvietne | VISAS |
| ATM 7.2. apakštēma. Zemes drošuma tīkli |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 7.2.1. |  | Reaģēt uz pieejamajiem zemes drošuma tīklu brīdinājumiem. | 3 | Neobligātais saturs: nesankcionētas nokļūšanas uz skrejceļa novēršana | ADV ADI |
| ATM 8. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 8.1. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 8.1.1. |  | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: attēlotā informācija, lidojuma lapu marķēšanas procedūras, elektroniskās informācijas datu attēlojumi, darbības, pamatojoties uz parādīto satiksmes informāciju, EET aprēķini | VISAS |
| ADV ATM 8.1.2. |  | Analizēt attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 8.1.3. |  | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 8.1.4. |  | Iegūt lidojuma plāna informāciju. | 3 | CPL, FPL, papildu informācija Neobligātais saturs: RPL, AFIL, u. c. | VISAS |
| ADV ATM 8.1.5. |  | Izmantot lidojuma plāna informāciju. | 3 |  | VISAS |
| ATM 9. TĒMA. EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA) |  |  |  |  |  |
| ATM 9.1. apakštēma. Ekspluatācijas vides integritāte |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 9.1.1. |  | Iegūt informāciju par ekspluatācijas vidi. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, paziņojumi, vietējie rīkojumi, informācijas pārbaude | VISAS |
| ADV ATM 9.1.2. |  | Nodrošināt ekspluatācijas vides integritāti. | 4 | Neobligātais saturs: frekvence, VOLMET, ATIS, SIGMET, sistēmu iestatīšana, displeju integritāte | ADV ADI |
| ATM 9.2. apakštēma. Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 9.2.1. |  | Pārbaudīt visu būtisko dokumentāciju pirms satiksmes pārvaldības. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, LOA, NOTAM, AIC | VISAS |
| ATM 9.3. apakštēma. Nodošana–pārņemšana |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 9.3.1. |  | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. | 3 |  | VISAS |
| ADV ATM 9.3.2. |  | Saņemt informāciju no nododošā dispečera. | 3 |  | VISAS |
| ATM 10. TĒMA. LIDLAUKA VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 10.1. apakštēma. Atbildība par pakalpojuma sniegšanu |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.1.1. |  | Izskaidrot atbildību par lidlauka vadības pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums | ADV ADI |
| ADV ATM 10.1.2. |  | Aprakstīt atbildības sadalījumu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADV ATM 10.1.3. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz militāro satiksmi. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9554 | VISAS |
| ADV ATM 10.1.4. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz bezpilota brīvajiem gaisa baloniem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ATM 10.1.5. |  | Aptvert ekspluatācijas prasību ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: militārie lidojumi, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi | VISAS |
| ATM 10.2. apakštēma. Lidlauka vadības torņa funkcijas |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.2.1. |  | Pārvaldīt lidlauka vadības pamatfunkcijas. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ATM 10.2.2. |  | Pārvaldīt VFR darbību apturēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 10.3. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.3.1. |  | Nodrošināt situācijas apzināšanās uzturēšanu. | 4 | Informācijas vākšana, novērošana, satiksmes prognozēšana | ADV ADI |
| ADV ATM 10.3.2. |  | Pamanīt konfliktus pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu atbilstoši atrisināt. | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 10.3.3. |  | Identificēt potenciālos risinājumus, lai iegūtu drošu un efektīvu lidlauka satiksmes plūsmu. | 3 |  | ADV ADI |
| ADV ATM 10.3.4. |  | Izvērtēt dažādu kontroles pasākumu iespējamos iznākumus. | 5 |  | ADV ADI |
| ADV ATM 10.3.5. |  | Atlasīt atbilstošu plānu pietiekami savlaicīgi, lai iegūtu drošu un efektīvu lidlauka satiksmes plūsmu. | 5 |  | ADV ADI |
| ADV ATM 10.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu pasākumu prioritāro kārtību. | 4 |  | VISAS |
| ADV ATM 10.3.7. |  | Savlaicīgi izpildīt plānu. | 3 |  | ADV ADI |
| ADV ATM 10.3.8. |  | Nodrošināt, ka tiek sasniegts drošs un efektīvs iznākums. | 4 | Satiksmes uzraudzība, pielāgošanās spēja un papildu pasākumi | VISAS |
| ATM 10.4. apakštēma. Zemes aeronavigācijas ugunis |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.4.1. |  | Atlasīt atbilstošas zemes aeronavigācijas ugunis. | 5 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 10.5. apakštēma. Lidaparāta informēšana no lidlauka vadības torņa |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.5.1. |  | Sniegt informāciju, kas saistīta ar lidaparāta ekspluatāciju. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ATM 10.5.2. |  | Sniegt informāciju par lidlauka apstākļiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 10.6. apakštēma. Lidlauka satiksmes vadība |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.6.1. |  | Paredzēt lidaparāta pozīcijas lidlauka satiksmē un manevrēšanas ķēdēs. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ATM 10.6.2. |  | Pārvaldīt satiksmi manevrēšanas teritorijā. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, lidaparāts, transportlīdzekļi Neobligātais saturs: skrejceļa pārbaude | ADV ADI |
| ADV ATM 10.6.3. |  | Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. | 4 | Neobligātais saturs: manevrēšanas ceļa slēgšana | ADV ADI |
| ADV ATM 10.6.4. |  | Līdzsvarot darba slodzi ar individuālajām spējām. | 5 | Neobligātais saturs: pārplānošana, prioritāro risinājumu noteikšana, pieprasījumu noraidīšana, satiksmes aizkavēšana | ADV ADI |
| ATM 10.7. apakštēma. Satiksmes vadība satiksmes zonā |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.7.1. |  | Pārvaldīt satiksmi satiksmes zonā. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, meteoroloģiskās parādības, ģeogrāfiskas zināšanas, vides faktori | ADV ADI |
| ADV ATM 10.7.2. |  | Pārvaldīt ienākošo un izejošo satiksmi. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, prioritārās secības piešķiršana, meteoroloģiskās parādības, pēcstrūklas turbulence, vides faktori | ADV ADI |
| ADV ATM 10.7.3. |  | Integrēt radio palīglīdzekļu darbderīgumu lidlauka satiksmes pārvaldībā. | 4 | Neobligātais saturs: UDF, VDF, MLS, ILS, NDB, VOR, DME | ADV ADI |
| ADV ATM 10.7.4. |  | Integrēt virsmas apstākļus lidlauka satiksmes vadībā. | 4 | Neobligātais saturs: mitrs, slapjš, ūdens peļķes, applūšana, sniegs, šķīdonis, ledus, bremzēšana | ADV ADI |
| ADV ATM 10.7.5. |  | Integrēt informāciju par meteoroloģiskajām parādībām lidlauka satiksmes vadībā. | 4 | Neobligātais saturs: mākoņi, nokrišņi, redzamība, vējš, meteoroloģiskais apdraudējums | ADV ADI |
| ADV ATM 10.7.6. |  | Integrēt situācijas attēlojumā sniegto informāciju. | 4 | Izmantošana, priekšrocības, trūkumi | ADV ADI |
| ADV ATM 10.7.7. |  | Iniciēt iziešanu uz otro riņķi. | 3 | Neobligātais saturs: aizšķērsots skrejceļš | ADV ADI |
| ATM 10.8. apakštēma. Izmantojamais skrejceļš |  |  |  |  |  |
| ADV ATM 10.8.1. |  | Atlasīt izmantojamo skrejceļu. | 5 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ATM 10.8.2. |  | Koordinēt izmantojamo skrejceļu. | 4 | Neobligātais saturs: pieejas kontrole, lidojumu rajona vadība, skrejceļa maiņa | ADV ADI |
| ADV ATM 10.8.3. |  | Pārvaldīt satiksmi izmantojamā skrejceļa maiņas gadījumā. | 4 |  | ADV ADI |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska ATS sniegšanai.

| MET 1. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MET 1.1. apakštēma. Meteoroloģiskās parādības |  |  |  |  |
| ADV MET 1.1.1. | Aptvert dažādu mākoņu veidu ietekmi | 3 | Cumulus, cumulonimbus Neobligātais saturs: stratus, nimbostratus u.c. | ADV ADI |
| ADV MET 1.1.2. | Aptvert nokrišņu ietekmi. | 3 | Nokrišņi un mikrofizika Neobligātais saturs: lietus, sniegs, lietus ar sniegu, krusa | ADV ADI |
| ADV MET 1.1.3. | Aptvert atmosfēras necaurspīdīguma ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: advekcijas migla, radiācijas migla, sajaukšanās, iztvaikošana, dūmaka, smidzināšana | ADV ADI |
| ADV MET 1.1.4. | Aptvert vēja ietekmi un iedarbību. | 3 | Brāzmas, vēja virziena maiņa uz vienu pusi, vēja virziena maiņa atpakaļ Neobligātais saturs: sauszemes brīze, jūras brīze, Fēns | ADV ADI |
| ADV MET 1.1.5. | Aptvert bīstamu meteoroloģisku parādību ietekmi un bīstamību. | 3 | Vēja novirze, turbulence, pērkona negaisi, apledošana, mikrovētras | ADV ADI |
| ADV MET 1.1.6. | Aptvert frontālās sistēmas ietekmi uz lidlauka darbību. | 3 |  | ADV ADI |
| ADV MET 1.1.7. | Integrēt datus par meteoroloģiskajām parādībām ATS sniegšanā. | 4 | Atļaujas, instrukcijas un pārraidītā informācija Neobligātais saturs: būtiskās meteoroloģiskās parādības | VISAS |
| MET 2. TĒMA. METEOROLOĢISKO DATU AVOTI |  |  |  |  |
| MET 2.1. apakštēma. Meteoroloģiskie instrumenti |  |  |  |  |
| ADV MET 2.1.1. | Izvilkt informāciju no meteoroloģiskajiem instrumentiem. | 3 | Neobligātais saturs: anemometrs, RVR indikators, mākoņu apakšējās robežas indikators, apakšējās mākoņu robežas augstummērītājs, barometrs | ADV ADI |
| MET 2.2. apakštēma. Citi meteoroloģisko datu avoti |  |  |  |  |
| ADV MET 2.2.1. | Dekodēt informāciju no meteoroloģisko datu attēlojumiem. | 3 |  | ADV ADI |
| ADV MET 2.2.2. | Izmantot atbilstošus sakaru rīkus un tīklus, lai iegūtu meteoroloģiskos datus. | 3 |  | ADV ADI |
| ADV MET 2.2.3. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: lidojumu informācijas centrs, blakus esoša ATS struktūrvienība | VISAS |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti analizē visus navigācijas aspektus, lai organizētu satiksmi.

| NAV 1. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV 1.1. apakštēma. Kartes un aeronavigācijas kartes |  |  |  |  |
| ADV NAV 1.1.1. | Dekodēt apzīmējumus un informāciju, kas attēlota kartēs un aeronavigācijas kartēs. | 3 | Vizuālās pieejas/izlidošanas kartes, lidlauka kartes Neobligātais saturs: militārās kartes | ADV |
| ADV NAV 1.1.2. | Izmantot būtiskās kartes. | 3 | Vizuālās pieejas/izlidošanas kartes, lidlauka kartes Neobligātais saturs: militārās kartes un militārās aeronavigācijas kartes | ADV |
| NAV 2. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |  |
| NAV 2.1. apakštēma. Navigācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ADV NAV 2.1.1. | Aprakstīt navigācijas sistēmu iespējamo 2. ekspluatācijas stāvokli. | 2 | Neobligātais saturs: NDB, VOR, DME | ADV |
| ADV NAV 2.1.2. | Dekodēt navigācijas sistēmu ekspluatācijas stāvokļa attēlojumus. | 3 | Neobligātais saturs: NDB, VOR, DME | ADV |
| ADV NAV 2.1.3. | Aptvert navigācijas sistēmu precizitātes, ierobežojumu un ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, stāvoklis, nelabvēlīgas darbības procedūras | VISAS |
| NAV 2.2. apakštēma. Stabilizēta pieeja |  |  |  |  |
| ADV NAV 2.2.1. | Aprakstīt stabilizētas pieejas jēdzienu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 Neobligātais saturs: SKYbrary, Regula (EK) Nr. 1899/2006 | ADV ADI APP APS |
| ADV NAV 2.2.2. | Aptvert izmantojamā skrejceļa novēlotas maiņas ietekmi uz lidaparātu, kas veic nosēšanos. | 3 |  | ADV ADI |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDAPARĀTS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jānovērtē un jāintegrē lidaparāta veiktspēja ATS sniegšanā.

| ACFT 1. TĒMA. LIDAPARĀTA INSTRUMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFT 1.1. apakštēma. Lidaparāta instrumenti |  |  |  |  |
| ADV ACFT 1.1.1. | Integrēt informāciju no lidaparāta instrumentiem, ko nodrošina pilots, ATS sniegšanā. | 4 |  | VISAS |
| ADV ACFT 1.1.2. | Izskaidrot lidaparāta radioiekārtu ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: radioiekārtas (skaits), ārkārtas situācijām paredzētie radio | VISAS |
| ACFT 2. TĒMA. LIDAPARĀTU KATEGORIJAS |  |  |  |  |
| ACFT 2.1. apakštēma. Pēcstrūklas turbulence |  |  |  |  |
| ADV ACFT 2.1.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences ietekmi un saistītos apdraudējumus nākamajam lidaparātam. | 2 |  | VISAS |
| ADV ACFT 2.1.2. | Aptvert paņēmienus, ko izmanto, lai novērstu ar pēcstrūklas turbulenci saistītos apdraudējumus nākamajam lidaparātam. | 3 |  | VISAS |
| ACFT 3. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ LIDAPARĀTA VEIKTSPĒJU |  |  |  |  |
| ACFT 3.1. apakštēma. Faktori pacelšanās laikā |  |  |  |  |
| ADV ACFT 3.1.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pacelšanās laikā. | 4 | Neobligātais saturs: skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums, vējš, temperatūra, lidaparāta konfigurācija, lidaparāta korpusa piesārņojums un lidaparāta masa | ADV ADI |
| ACFT 3.2. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |  |
| ADV ACFT 3.2.1. | Aptvert ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 3 | Neobligātais saturs: ātrums, masa, gaisa blīvums, vējš un temperatūra | ADV ADI |
| ACFT 3.3. apakštēma. Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā |  |  |  |  |
| ADV ACFT 3.3.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pieejas pēdējā posmā un nosēšanās laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, lidaparāta konfigurācija, masa, skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums | ADV ADI |
| ACFT 3.4. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |  |
| ADV ACFT 3.4.1. | Integrēt lidaparātu ietekmējošo ekonomisko faktoru apsvērumus. | 4 | Neobligātais saturs: iedarbināšana, manevrēšana, maršrutēšana, izlidošanas secība | ADV ADI |
| ACFT 3.5. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |  |
| ADV ACFT 3.5.1. | Aptvert veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 3 | Neobligātais saturs: trokšņa samazināšanas procedūras, minimālie lidojuma absolūtie augstumi, sadursmes ar putniem bīstamība | ADV ADI |
| ACFT 4. TĒMA. LIDAPARĀTA DATI |  |  |  |  |
| ACFT 4.1. apakštēma. Lidaparāta tipu atzīšana |  |  |  |  |
| ADV ACFT 4.1.1. | Raksturot reprezentatīvu tāda lidaparāta paraugu, ko nāksies sastapt ekspluatācijas/darba vidē. | 2 | Atpazīšana, ICAO tipa apzīmētāji, pēcstrūklas turbulences kategorijas | ADV |
| ACFT 4.2. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |  |
| ADV ACFT 4.2.1. | Integrēt reprezentatīva tāda lidaparāta parauga vidējos veiktspējas datus, ar ko nāksies saskarties, sniedzot vadības pakalpojumus ekspluatācijas/darba vidē. | 4 | Veiktspējas dati reprezentatīvās apstākļu kombinācijās | ADV ADI |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāatpazīst nepieciešamība pastāvīgi paplašināt savas zināšanas un analizēt faktorus, kas ietekmē individuālo un grupas veiktspēju.

| HUM 1. TĒMA. PSIHOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUM 1.1. apakštēma. Kognitīvie faktori |  |  |  |  |
| ADV HUM 1.1.1. | Aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli. | 2 | Uzmanība, uztvere, atmiņa, situācijas apzināšanās, lēmumu pieņemšana, reakcija | VISAS |
| ADV HUM 1.1.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē cilvēku informācijas apstrādi. | 2 | Pārliecība, stress, mācīšanās, zināšanas, pieredze, nogurums, alkohols/narkotikas, izklaidība, savstarpējās attiecības | VISAS |
| ADV HUM 1.1.3. | Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. | 3 | Neobligātais saturs: darba slodze, stress, savstarpējās attiecības, izklaidība, pārliecība | VISAS |
| HUM 2. TĒMA. MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 2.1. apakštēma. Nogurums |  |  |  |  |
| ADV HUM 2.1.1. | Norādīt faktorus, kas izraisa nogurumu. | 1 | Darbs maiņās Neobligātais saturs: nakts maiņas un darba grafiki | VISAS |
| ADV HUM 2.1.2. | Aprakstīt noguruma iestāšanos. | 2 | Neobligātais saturs: koncentrācijas trūkums, gurdenums, aizkaitināmība, frustrācija, ICAO apkārtraksts 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” [Cilvēka faktori gaisa satiksmes vadībā] | VISAS |
| ADV HUM 2.1.3. | Atpazīt sava noguruma iestāšanos. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADV HUM 2.1.4. | Atpazīt noguruma iestāšanos citos. | 1 |  | VISAS |
| ADV HUM 2.1.5. | Aprakstīt atbilstošu rīcību gadījumos, kad tiek atpazīts nogurums. | 2 |  | VISAS |
| HUM 2.2. apakštēma. Fiziskā sagatavotība |  |  |  |  |
| ADV HUM 2.2.1. | Atpazīt individuālās fiziskās sagatavotības trūkuma pazīmes. | 1 |  | VISAS |
| ADV HUM 2.2.2. | Aprakstīt darbības, kad persona apzinās fiziskās sagatavotības trūkumu. | 2 |  | VISAS |
| HUM 3. TĒMA. SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 3.1. apakštēma. Komandas resursu pārvaldība (TRM) |  |  |  |  |
| ADV HUM 3.1.1. | Norādīt TRM nozīmi. | 1 | Neobligātais saturs: TRM kurss, EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for the development of TRM training” [Vadlīnijas par TRM mācību izstrādi] | VISAS |
| ADV HUM 3.1.2. | Norādīt TRM jēdziena saturu. | 1 | Neobligātais saturs: darbs komandā, cilvēka kļūda, funkciju sadalījums grupā, stress, lēmumu pieņemšana, saziņa, situācijas apzināšanās | VISAS |
| HUM 3.2. apakštēma. Komandas darbs un komandu uzdevumi |  |  |  |  |
| ADV HUM 3.2.1. | Identificēt nesaskaņu iemeslus. | 3 |  | VISAS |
| ADV HUM 3.2.2. | Aprakstīt darbības cilvēku savstarpējo nesaskaņu novēršanai. | 2 | Neobligātais saturs: funkciju sadalījums komandā TRM jomā | VISAS |
| ADV HUM 3.2.3. | Aprakstīt stratēģijas cilvēku savstarpējo nesaskaņu risināšanai. | 2 | Neobligātais saturs: jūsu grupas ietvaros, simulatorā | VISAS |
| HUM 3.3. apakštēma. Atbildīga rīcība |  |  |  |  |
| ADV HUM 3.3.1. | Apsvērt faktorus, kas ietekmē atbildīgu uzvedību. | 2 | Neobligātais saturs: situācija, komanda, personīgā situācija un spriestspēja, pamatojuma sniegšana, morālā motivācija, personība | VISAS |
| ADV HUM 3.3.2. | Piemērot atbilstošu spriestspēju. | 3 | Gadījumu izpēte un dilemmas situāciju apspriešana | VISAS |
| HUM 4. TĒMA. STRESS |  |  |  |  |
| HUM 4.1. apakštēma. Stress |  |  |  |  |
| ADV HUM 4.1.1. | Atpazīt stresa ietekmi uz veiktspēju. | 1 | Stress un tā simptomi sevī un citos | VISAS |
| HUM 4.2. apakštēma. Stresa pārvaldība |  |  |  |  |
| ADV HUM 4.2.1. | Rīcība, lai mazinātu stresu. | 3 | Personības iezīmju ietekme uz spēju tikt galā ar stresu, aktīvas stresa mazināšanas priekšrocības | VISAS |
| ADV HUM 4.2.2. | Reaģēt uz stresa situācijām, piedāvājot, lūdzot vai pieņemot palīdzību. | 3 | Neobligāts saturs: priekšrocības, kas piemīt palīdzības piedāvāšanai, pieņemšanai vai lūgšanai stresa situācijās | VISAS |
| ADV HUM 4.2.3. | Atpazīt šokējošu un stresu radošu notikumu ietekmi. | 1 | Cilvēks pats un citi, ārkārtas situācijas, CISM | VISAS |
| ADV HUM 4.2.4. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. | 2 |  | VISAS |
| ADV HUM 4.2.5. | Izskaidrot procedūras, ko izmanto pēc incidenta / nelaimes gadījuma. | 2 | Neobligātais saturs: CISM, konsultēšana, cilvēka elements | VISAS |
| HUM 5. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |  |
| HUM 5.1. apakštēma. Cilvēka kļūdas |  |  |  |  |
| ADV HUM 5.1.1. | Izskaidrot saistību starp kļūdu un drošumu. | 2 | Kļūdu skaits un kombinācija, aktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai attiecībā uz kļūdas atklāšanu Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” [Draudu un kļūdu pārvaldība (TEM) gaisa satiksmes vadībā] | VISAS |
| ADV HUM 5.1.2. | Atšķirt dažādus kļūdu veidus. | 2 | Pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADV HUM 5.1.3. | Aprakstīt apstākļus, kas veicina kļūdu rašanos. | 2 | Neobligātais saturs: satiksmes intensitātes pieaugums, izmaiņas procedūrās, sistēmu vai satiksmes sarežģītība, laika apstākļi, neparasti atgadījumi | VISAS |
| ADV HUM 5.1.4. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADV HUM 5.1.5. | Izskaidrot to, kā konstatēt kļūdas, lai neitralizētu to ietekmi. | 2 | STCA, MSAW, individuāla un kolektīva stratēģija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADV HUM 5.1.6. | Izpildīt korektīvus pasākumus. | 3 | Kļūdas kompensācija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADV HUM 5.1.7. | Izskaidrot kļūdu pārvaldības būtisko nozīmi. | 2 | Neobligātais saturs: incidentu novēršana, drošuma uzlabošana, procedūru pārskatīšana un/vai darba prakse | VISAS |
| ADV HUM 5.1.8. | Aprakstīt ietekmi uz ATCO pēc atgadījuma/incidenta. | 2 | Neobligātais saturs: ziņošana, SMS, izmeklēšana, CISM | VISAS |
| HUM 5.2. apakštēma. Noteikumu pārkāpšana |  |  |  |  |
| ADV HUM 5.2.1. | Izskaidrot iemeslus tam, kādēļ noteikumu pārkāpšana kļūst par pieņemamu praksi, un šādas tendences bīstamību. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| HUM 6. TĒMA. SADARBĪBA |  |  |  |  |
| HUM 6.1. apakštēma. Saziņa |  |  |  |  |
| ADV HUM 6.1.1. | Efektīvi izmantot saziņu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  | VISAS |
| ADV HUM 6.1.2. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. | 4 |  | VISAS |
| HUM 6.2. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā |  |  |  |  |
| ADV HUM 6.2.1. | Uzskaitīt par vienu un to pašu atbildības apgabalu (sektoru vai torni) atbildīgu dispečeru savstarpējās saziņas līdzekļus. | 1 | Neobligātais saturs: elektroniskā, rakstiskā, mutvārdu un neverbālā saziņa | VISAS |
| ADV HUM 6.2.2. | Izskaidrot saziņas līdzekļu izmantošanas ietekmi uz efektivitāti. | 2 | Neobligātais saturs: lidojuma lapu skaidrība un kodēšana, zīmju apzīmējumi, atgriezeniskā saite | VISAS |
| ADV HUM 6.2.3. | Uzskaitīt darbības, ko var veikt, lai nodrošinātu drošu vietas nodošanu. | 1 | Neobligātais saturs: stingrība, sagatavošana, pārklāšanās laiks | VISAS |
| ADV HUM 6.2.4. | Izskaidrot to, kādas sekas var rasties, ja netiek ievērots vietas nodošanas process. | 2 |  | VISAS |
| HUM 6.3. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem |  |  |  |  |
| ADV HUM 6.3.1. | Uzskaitīt faktorus un līdzekļus efektīvai koordinācijai starp sektoriem un/vai torņa vietām. | 1 | Neobligātais saturs: citi sektora ierobežojumi, elektroniskie koordinācijas rīki | VISAS |
| HUM 6.4. apakštēma. Sadarbība starp vadības dispečeru / pilotu |  |  |  |  |
| ADV HUM 6.4.1. | Aprakstīt parametrus, kas ietekmē dispečera/pilota sadarbību. | 2 | Neobligātais saturs: darba slodze, abpusējas zināšanas, priekšstati par dispečera un pilota mijiedarbību | VISAS |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ATS nodrošināšanā ir jāintegrē zināšanas un izpratne par iekārtu un sistēmu darbības pamatprincipiem un jāievēro iekārtu un sistēmu darbības pasliktināšanās procedūras.

| EQPS 1. TĒMA. BALSS SAKARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQPS 1.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |  |
| ADV EQPS 1.1.1. | Ekspluatēt divvirzienu sakaru iekārtas. | 3 | Pārraidīšanas/saņemšanas slēdži, procedūras Neobligātais saturs: frekvences atlase, rezerves iekārtas | VISAS |
| ADV EQPS 1.1.2. | Identificēt radioiekārtu darbības statusa norādes. | 3 | Neobligātais saturs: indikatora ugunis, darbderīguma displeji, atlases/frekvences displeji | VISAS |
| EQPS 1.2. apakštēma. Citi balss sakari |  |  |  |  |
| ADV EQPS 1.2.1. | Ekspluatēt fiksētās sakaru līnijas. | 3 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons un iekšējo sakaru iekārta | VISAS |
| EQPS 2. TĒMA. AUTOMATIZĀCIJA ATS JOMĀ |  |  |  |  |
| EQPS 2.1. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |  |
| ADV EQPS 2.1.1. | Dekodēt AFTN ziņojumus. | 3 | Neobligātais saturs: kustības un kontroles ziņojumi, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM u. c. | VISAS |
| EQPS 2.2. apakštēma. Automātiskā datu apmaiņa |  |  |  |  |
| ADV EQPS 2.2.1. | Izmantot automātiskas datu pārsūtīšanas iekārtas, ja tādas ir pieejamas. | 3 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēmas, automatizēta informācija un koordinācija, OLDI | ADV ADI APS ACS |
| ADV EQPS 2.2.2. | Izskaidrot CPDLC operatīvo piemērošanu attiecībā uz izlidošanas atļauju (DCL) izdošanu un D-ATIS. | 2 | ICAO dok. Nr. 9694 | ADV ADI |
| EQPS 3. TĒMA. DISPEČERA DARBA VIETA |  |  |  |  |
| EQPS 3.1. apakštēma. Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība |  |  |  |  |
| ADV EQPS 3.1.1. | Uzraudzīt dispečera darba vietas tehnisko integritāti. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| ADV EQPS 3.1.2. | Ekspluatēt dispečera darba vietas aprīkojumu. | 3 | Neobligātais saturs: situācijas displeji, lidojuma gaitas dēlis, lidojuma datu displejs, radio, tālrunis, kartes, lidojuma lapu printeris, pulkstenis, informācijas sistēmas, UDF/VDF | VISAS |
| ADV EQPS 3.1.3. | Ekspluatēt pieejamo aprīkojumu ārkārtas un avārijas situācijās. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.2. apakštēma. Situācijas displeji un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ADV EQPS 3.2.1. | Izmantot situācijas displejus. | 3 |  | VISAS |
| ADV EQPS 3.2.2. | Pārbaudīt informācijas materiāla pieejamību. | 3 |  | VISAS |
| ADV EQPS 3.2.3. | Saņemt informāciju no iekārtas. | 3 | Neobligātais saturs: informācija no vēja virziena rādītāja | ADV ADI |
| EQPS 3.3. apakštēma. Lidojuma datu sistēmas |  |  |  |  |
| ADV EQPS 3.3.1. | Izmantot lidojuma datu informāciju dispečera darba vietā. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 4. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| EQPS 4.1. apakštēma. Jaunas izstrādes |  |  |  |  |
| ADV EQPS 4.1.1. | Atpazīt turpmākās norises. | 1 | Jaunas uzlabotas sistēmas | VISAS |
| EQPS 5. TĒMA. IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS |  |  |  |  |
| EQPS 5.1. apakštēma. Reaģēšana uz ierobežojumiem |  |  |  |  |
| ADV EQPS 5.1.1. | Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. | 2 |  | VISAS |
| ADV EQPS 5.1.2. | Atbildēt uz darba vietas tehniskajām nepilnībām. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| EQPS 5.2. apakštēma. Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ADV EQPS 5.2.1. | Identificēt to, ka sakaru iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Neobligātais saturs: “zeme–gaiss”, “zeme–zeme” un fiksētās sakaru līnijas | ADV ADI |
| ADV EQPS 5.2.2. | Integrēt darbnepārtrauces procedūras sakaru iekārtas darbības pasliktināšanās gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: pilnīga vai daļēja “zeme–gaiss”, “zeme–zeme” un fiksētās sakaru līnijas darbības pasliktināšanās; alternatīvas datu pārraidīšanas metodes. | ADV ADI |
| EQPS 5.3. apakštēma. Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ADV EQPS 5.3.1. | Identificēt, kad navigācijas iekārtu atteice ietekmēs darbības spēju. | 3 | Neobligātais saturs: VOR, navigācijas palīglīdzekļi | VISAS |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāidentificē nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un jāaptver vides aizsardzības aspekti.

| PEN 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN 1.1. apakštēma. Lidlauka mācību apmeklējums |  |  |  |  |
| ADV PEN 1.1.1. | Aptvert operatīvā lidlauka vadības pakalpojuma funkcijas un sniegšanu. | 3 | TWR mācību apmeklējums | ADV ADI |
| PEN 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |  |
| PEN 2.1. apakštēma. Civilo ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ADV PEN 2.1.1. | Raksturot civilos ATS pasākumus lidlaukā. | 2 | TWR mācību apmeklējums Neobligātais saturs: APP, ACC, AIS, RCC iepazīšanas apmeklējumi | ADV ADI |
| ADV PEN 2.1.2. | Raksturot citas puses, kam ir saskarsme ar ATS darbībām. | 2 | Neobligātais saturs: tehnisko dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aviosabiedrību apkalpošanas biroju iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 2.2. apakštēma. Militāro ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ADV PEN 2.2.1. | Raksturot militāros ATS pasākumus. | 2 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienību iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |  |
| PEN 3.1. apakštēma. Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības |  |  |  |  |
| ADV PEN 3.1.1. | Identificēt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu. | 3 |  | VISAS |
| ADV PEN 3.1.2. | Aptvert ATS lietotāju prasības. | 3 |  | VISAS |
| PEN 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |  |
| PEN 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |  |
| ADV PEN 4.1.1. | Aprakstīt vides ierobežojumus attiecībā uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 303 “Operational opportunities to minimise fuel use and reduce emissions” [Darbības iespējas, lai līdz minimumam samazinātu degvielas patēriņu un samazinātu emisijas] | ADV ADI APP APS |
| ADV PEN 4.1.2. | Izskaidrot kopīgas vides pārvaldības (CEM) procesa izmantošanu lidostās. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADV PEN 4.1.3. | Aptvert mazināšanas paņēmienus, ko izmanto lidlaukos, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. | 3 | Neobligātais saturs: trokšņa samazināšanas procedūras, lidojumu efektivitāte | ADV ADI |

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāattīsta profesionāla attieksme pret satiksmes pārvaldību ārkārtas un avārijas situācijās.

| ABES 1. TĒMA. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABES 1.1. apakštēma. Pārskats par ABES |  |  |  |  |
| ADV ABES 1.1.1. | Uzskaitīt sastopamākās ārkārtas un avārijas situācijas. | 1 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice, neuzticami instrumenti, nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa | VISAS |
| ADV ABES 1.1.2. | Identificēt potenciālas vai faktiskas ārkārtas un avārijas situācijas. | 3 |  | VISAS |
| ADV ABES 1.1.3. | Ņemt vērā procedūras, kas jāievēro konkrētās ārkārtas un avārijas situācijās. | 2 | Sadursme ar putniem, pārtraukta pacelšanās Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADV ABES 1.1.4. | Ņemt vērā to, ka ne visām ārkārtas un avārijas situācijām ir noteiktas procedūras. | 2 | Neobligātais saturs: praktiski piemēri | VISAS |
| ADV ABES 1.1.5. | Apsvērt, kā situācijas attīstība var ietekmēt drošumu. | 2 | Neobligātais saturs: distancēšana, informācija, koordinācija | VISAS |
| ABES 2. TĒMA. PRASMJU UZLABOŠANA |  |  |  |  |
| ABES 2.1. apakštēma. Saziņas efektivitāte |  |  |  |  |
| ADV ABES 2.1.1. | Nodrošināt efektīvu saziņu visos apstākļos, tostarp gadījumos, kad standarta frazeoloģija nav piemērojama. | 4 | Frazeoloģija, leksika, ziņojuma atkārtojuma procedūra, klusuma instrukcija | VISAS |
| ADV ABES 2.1.2. | Piemērot radiotelefonijas izsaukuma signāla maiņu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 2.2. apakštēma. Izvairīšanās no garīgas pārslodzes |  |  |  |  |
| ADV ABES 2.2.1. | Aprakstīt darbības, kas veicamas, lai kontrolētu situāciju. | 2 | Neobligātais saturs: sektoru sadalīšana, gaidīšana, plūsmas vadība, uzdevumu deleģēšana | VISAS |
| ADV ABES 2.2.2. | Sakārtot darbības prioritārā secībā. | 4 |  | VISAS |
| ADV ABES 2.2.3. | Nodrošināt efektīvu informācijas apriti. | 4 | Neobligātais saturs: starp administratīvo darbinieku un plānotāju/koordinatoru, ar uzraugošo darbinieku, starp sektoriem, starp ACC, APP un TWR, ar zemes personālu u. c. | VISAS |
| ADV ABES 2.2.4. | Apsvērt palīdzības lūgšanu. | 2 |  | VISAS |
| ABES 2.3. apakštēma. “Gaiss–zeme” sadarbība |  |  |  |  |
| ADV ABES 2.3.1. | Apkopot atbilstošu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai situācijai. | 3 |  | VISAS |
| ADV ABES 2.3.2. | Palīdzēt pilotam. | 3 | Pilota darba slodze Neobligātais saturs: instrukcijas, informācija, atbalsts, cilvēka faktori u. c. | VISAS |
| ABES 3. TĒMA. PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJU GADĪJUMĀ |  |  |  |  |
| ABES 3.1. apakštēma. ABES gadījumiem paredzēto procedūru piemērošana |  |  |  |  |
| ADV ABES 3.1.1. | Piemērot procedūras attiecīgajām ārkārtas vai avārijas situācijām. |  | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice | VISAS |
| ABES 3.2. apakštēma. Radiosakaru atteice |  |  |  |  |
| ADV ABES 3.2.1. | Aprakstīt procedūras, ko veic pilots, kad saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 2 | ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: militārās procedūras | VISAS |
| ADV ABES 3.2.2. | Piemērot procedūras, kas jāveic, kad pilots saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 3 | Neobligātais saturs: ilgstošs sakaru zudums | VISAS |
| ABES 3.3. apakštēma. Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos |  |  |  |  |
| ADV ABES 3.3.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nelikumīgu iejaukšanos un spridzināšanas draudiem lidaparātos. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.4. apakštēma. Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis |  |  |  |  |
| ADV ABES 3.4.1. | Piemērot procedūras, kas paredzētas gadījumiem, kad lidaparāts ir nomaldījies. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: kontrolējamā gaisa telpā, ārpus kontrolējamas gaisa telpas | VISAS |
| ADV ABES 3.4.2. | Piemērot procedūras neidentificēta lidaparāta gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADV ABES 3.4.3. | Nodrošināt navigācijas palīdzību lidaparātam. | 4 | Neobligātais saturs: novirzīts lidaparāts, lidaparāts, kas nezina vai nav pārliecināts par savu atrašanās vietu, informācija, kas tiek iegūta uz vietas no radiolokācijas pakalpojuma vai no citiem pilotiem, tuvākais piemērotākais lidlauks, treks, kurss, distance, lidlauka informācija, cita būtiska navigācijas palīdzība, ICAO dok. Nr. 4444, u. c. | ADV ADI |
| ABES 3.5. apakštēma. Nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa |  |  |  |  |
| ADV ABES 3.5.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nesankcionētu nokļūšanu uz skrejceļa. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāatpazīst un jāsaprot lidlauku uzbūve un izkārtojums.

| AGA 1. TĒMA. LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGA 1.1. apakštēma. Definīcijas |  |  |  |  |
| ADV AGA 1.1.1. | Definēt lidlauka datus. | 1 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” Neobligātais saturs: lidlauka pacēlums, orientieris, perons, kustības zona, manevrēšanas teritorija, bīstama vieta | ADV ADI APP APS |
| AGA 1.2. apakštēma. Koordinācija |  |  |  |  |
| ADV AGA 1.2.1. | Identificēt informāciju, kas ir jānodod starp gaisa satiksmes vadības dienestiem (ATS) un lidostas pilnvaroto iestādi. | 3 | Lidostas apstākļi, ugunsdzēsības/glābšanas kategorija, zemes aprīkojuma stāvoklis un NAVAID, AIRAC, Regula (ES) Nr. 39/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue”. | APP APS ADV ADI |
| AGA 2. TĒMA. KUSTĪBAS ZONA |  |  |  |  |
| AGA 2.1. apakštēma. Kustības zona |  |  |  |  |
| ADV AGA 2.1.1. | Aprakstīt kustības zonu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.1.2. | Aprakstīt šķēršļu un nelietojamu vai neizmantojamu zonu marķēšanu. | 2 | Karogi, zīmes uz mākslīgā seguma, ugunis | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.1.3. | Identificēt informāciju par kustības zonas apstākļiem, kas ir jānodod lidaparātam. | 3 | Būtiska informācija par lidlauka apstākļiem | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.2. apakštēma. Manevrēšanas teritorija |  |  |  |  |
| ADV AGA 2.2.1. | Aprakstīt manevrēšanas teritoriju. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.2.2. | Aprakstīt manevrēšanas ceļu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.2.3. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumu uz manevrēšanas ceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.2.4. | Aprakstīt manevrēšanas ceļa apgaismojumu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.3. apakštēma. Skrejceļi |  |  |  |  |
| ADV AGA 2.3.1. | Aprakstīt skrejceļu. | 2 | Skrejceļš, skrejceļa virsma, lidjosla, sānu drošuma josla, skrejceļa gala drošuma zonas, šķēršļbrīvas joslas, skrejceļa gala bremzēšanas joslas | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.2. | Aprakstīt neinstrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.3. | Izskaidrot deklarētās distances. | 2 | TORA, TODA, ASDA, LDA | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.4. | Izskaidrot atšķirības starp ACN un PCN. | 2 | Mākslīgo segumu izturība | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.5. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumus uz skrejceļiem. | 2 | Neobligātais saturs: skrejceļa apzīmējums, centra līnija, slieksnis, mērķējumpunkts, noteikts attālums, zemskares zona, sānu josla, krāsa | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.6. | Aprakstīt skrejceļa ugunis. | 2 | Neobligātais saturs: krāsa, centra līnija, intensitāte, mala, zemskares zona, slieksnis, līnijugunis | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.7. | Izskaidrot vizuālo nosēšanās palīglīdzekļu funkcijas. | 2 | Neobligātais saturs: AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.8. | Aprakstīt pieejas uguņu sistēmas. | 2 | Centra līnija, gaismas horizonti, stroboskopiskās ugunis, krāsas, intensitāte un spilgtums | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.9. | Raksturot ūdens/ledus ietekmi uz skrejceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.10. | Izskaidrot bremzēšanu. | 2 | Bremzēšanas koeficients | ADV ADI APP APS |
| ADV AGA 2.3.11. | Izskaidrot skrejceļa redzamības tāluma ietekmi uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 3. TĒMA. ŠĶĒRŠĻI |  |  |  |  |
| AGA 3.1. apakštēma. Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem |  |  |  |  |
| ADV AGA 3.1.1. | Izskaidrot nepieciešamību izveidot un uzturēt šķēršļbrīvu gaisa telpu ap lidlaukiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 4. TĒMA. DAŽĀDAS IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| AGA 4.1. apakštēma. Atrašanās vietas noteikšana |  |  |  |  |
| ADV AGA 4.1.1. | Izskaidrot dažādu lidlauka zemes iekārtu novietojumu. | 2 | Neobligātais saturs: LLZ, GP, VDF, radiosakari vai ATS novērošanas sistēmu sensori, apstāšanās vietas (ugunis), AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu. Lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmes tornim ADI (TWR) mācības

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS	147

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	149

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	152

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	164

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	166

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI	168

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	171

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	176

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	179

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS	181

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI	184

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas ii) punktu

LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES TORŅIEM ADI (TWR) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šo AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) ATCO kvalitātes atzīmes mācībās lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmes torņiem ADI (TWI) saņemšanai jābūt ietvertiem turpmāk norādītajiem mācību priekšmetu mērķiem un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir noteiktas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 4. papildinājumā “Lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīme torņiem ADI (TWR)”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 4. papildinājuma ir atkārtotas šajā AMC lasītāja ērtības labad nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

| INTR 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTR 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |  |
| ADI INTR 1.1.1. | Izskaidrot kursa mērķus un galvenos uzdevumus. | 2 |  | VISAS |
| INTR 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |  |
| ADI INTR 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  | VISAS |
| INTR 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un apmācību dokumentācija |  |  |  |  |
| ADI INTR 1.3.1. | Izmantot kursa mācībās atbilstošu dokumentāciju un tās avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris | VISAS |
| ADI INTR 1.3.2. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka | VISAS |
| INTR 2. TĒMA. ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS |  |  |  |  |
| INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |  |
| ADI INTR 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi | VISAS |
| ADI INTR 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  | VISAS |
| ADI INTR 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma | VISAS |
| ADI INTR 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma | VISAS |
| INTR 2.2. apakštēma. Apmācības pamatprincipi |  |  |  |  |
| ADI INTR 2.2.1. | Atpazīt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, instruktāža, pārskatīšana, kursanta/instruktora atgriezeniskā saite, instruktora/instruktora atgriezeniskā saite | VISAS |
| INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |  |
| ADI INTR 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  | VISAS |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un noteikumi attiecībā uz ziņošanu, gaisa telpu un jāsaprot licencēšanas un kompetences principi.

| LAW 1. TĒMA. ATCO LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAW 1.1. apakštēma. Privilēģijas un nosacījumi |  |  |  |  |
| ADI LAW 1.1.1. | Aptvert nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izsniegt lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmi ar torņa vadības apstiprinājumu. | 3 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu Neobligātais saturs: valsts dokumenti | ADI |
| ADI LAW 1.1.2. | Izskaidrot to, kā uzturēt un atjaunināt profesionālās zināšanas un prasmes, lai saglabātu kompetenci ekspluatācijas vidē. | 2 |  | VISAS |
| ADI LAW 1.1.3. | Izskaidrot ATCO licences apturēšanas/atcelšanas nosacījumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu | VISAS |
| LAW 2. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| LAW 2.1. apakštēma. Ziņojumi |  |  |  |  |
| ADI LAW 2.1.1. | Uzskaitīt ziņojumu veidlapu paraugus. | 1 | Gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| ADI LAW 2.1.2. | Aprakstīt ziņošanas funkcijas un procesus. | 2 | Ziņošanas kultūra, gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti, brīvprātīga ziņošana, ESARR 2 | VISAS |
| ADI LAW 2.1.3. | Izmantot veidlapas ziņošanai. | 3 | Regula (ES) Nr. 376/2014, gaisa satiksmes incidentu ziņojuma veidlapa(-as) Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| LAW 2.2. apakštēma. Gaisa telpa |  |  |  |  |
| ADI LAW 2.2.1. | Aptvert gaisa telpas klases un struktūru un to nozīmi darbībās, kas attiecas uz lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīmi ar torņa vadības apstiprinājumu. | 3 |  | ADI |
| ADI LAW 2.2.2. | Nodrošināt gaisa telpas klasifikācijai un struktūrai atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus. | 4 | Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 23/2012, ICAO 2. pielikums, ICAO 11. pielikums, starptautiskās prasības, civilās prasības, militārās prasības, atbildības apgabali, sektorizācija, valsts prasības | VISAS |
| ADI LAW 2.2.3. | Aptvert atbildību par attālumu no reljefa virsmas. | 3 |  | VISAS |
| LAW 3. TĒMA. ATC DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |
| LAW 3.1. apakštēma. Atgriezeniskās saites process |  |  |  |  |
| ADI LAW 3.1.1. | Norādīt, cik būtiska ir dispečera dalība atgriezeniskās saites procesā. | 1 | Neobligātais saturs: brīvprātīga ziņošana | VISAS |
| ADI LAW 3.1.2. | Aprakstīt to, kā tiek analizēti paziņotie atgadījumi. | 2 | Neobligātais saturs: ESARR 2, vietējās procedūras | VISAS |
| ADI LAW 3.1.3. | Nosaukt līdzekļus, kas tiek izmantoti ieteikumu izplatīšanai. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma vēstules, drošuma paneļi, tīmekļvietnes | VISAS |
| ADI LAW 4.3.1. | Aptvert jēdziena “taisnīguma kultūra” nozīmi. | 3 | Priekšrocības, priekšnoteikumi, ierobežojumi Neobligātais saturs: EAM 2 GUI 6, GAIN ziņojums | VISAS |
| LAW 3.2. apakštēma. Drošuma izmeklēšana |  |  |  |  |
| ADI LAW 3.2.1. | Aprakstīt drošuma izmeklēšanas lomu un uzdevumu drošuma uzlabošanā. | 2 |  | VISAS |
| ADI LAW 3.2.2. | Definēt drošuma izmeklēšanas darba metodes. | 1 |  | VISAS |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme tā, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru pakalpojumu sniegšanu.

| ATM 1. TĒMA. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM 1.1. apakštēma. Lidlauka vadības pakalpojums |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 1.1.1. |  | Aptvert atbildības apgabalus. | 3 | Vadības zona, satiksmes zona, manevrēšanas teritorija, kustības zona, tuvums Neobligātais saturs: ATZ | ADV ADI |
| ADI ATM 1.1.2. |  |  | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 7030, ICAO dok. Nr. 4444, ekspluatācijas rokasgrāmata | ADV ADI |
| ATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 1.2.1. |  | Aprakstīt informāciju, kas lidlauka dispečeram ir jānodod lidaparātam. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ATM 1.2.2. |  | Nodrošināt FIS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADI ATM 1.2.3. |  | Izdot atbilstošu informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, būtiskā vietējā satiksme, satiksmes informācija | ADV ADI |
| ADI ATM 1.2.4. |  | Aptvert ATIS izmantošanu lidojumu informācijas pakalpojuma sniegšanai, ko nodrošina lidlauka dispečers. | 3 |  | ADV ADI |
| ATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS) |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 1.3.1. |  | Nodrošināt ALRS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADI ATM 1.3.2. |  | Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 10. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations” | VISAS |
| ATM 1.4. apakštēma. ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 1.4.1. |  | Aptvert ATS sistēmas jaudas un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības principus. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata, slotu pārvaldība, slota piešķiršanas procedūras | ADV ADI |
| ADI ATM 1.4.2. |  | Organizēt satiksmi tā, lai tiktu ņemta vērā plūsmas pārvaldība. | 4 | Neobligātais saturs: izlidošanas secība | ADV ADI |
| ADI ATM 1.4.3. |  | Informēt atbilstošo iestādi. | 3 | Neobligātais saturs: ārkārtas situācijas, sektora kapacitātes samazinājums, ierobežojumi attiecībā uz sistēmām un iekārtām, izmaiņas darba slodzē / spējās, neparasti meteoroloģiskie apstākļi, būtiskā informācija: paziņotie incidenti uz zemes, meža ugunsgrēki, dūmi, naftas piesārņojums | ADV ADI |
| ATM 2. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |  |  |
| ATM 2.1. apakštēma. Efektīva saziņa |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 2.1.1. |  | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata, standarta vārdi un frāzes, kas norādītas ICAO 10. pielikuma 2. sēj. | VISAS |
| ADI ATM 2.1.2. |  | Nodrošināt efektīvu saziņu. | 4 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana | VISAS |
| ATM 3. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |
| ATM 3.1. apakštēma. ATC atļaujas |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 3.1.1. | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. |  | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADI ATM 3.1.2. | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. |  | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 3.1.3. | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. |  | 4 |  | VISAS |
| ATM 3.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 3.2.1. |  | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ADI ATM 3.2.2. |  | Integrēt atbilstošus ATC norādījumus kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 3.2.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 4. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 4.1. apakštēma. Vajadzība pēc koordinācijas |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 4.1.1. |  | Identificēt koordinācijas nepieciešamību. | 3 |  | VISAS |
| ATM 4.2. apakštēma. Koordinācijas instrumenti un metodes |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 4.2.1. |  | Izmantot pieejamos koordinācijas instrumentus. | 3 | Neobligātais saturs: lidojuma datu elektroniska pārraidīšana, tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari, tiešā runa, radiotelefons (RTF), vietējās vienošanās, automatizētas sistēmas koordinācija | VISAS |
| ATM 4.3. apakštēma. Koordinācijas procedūras |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 4.3.1. |  | Iniciēt atbilstošu koordināciju. | 3 | Atbildības par sakaru “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, vadības nodošana u. c. ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: pakļautības maiņas punkts | VISAS |
| ADI ATM 4.3.2. |  | Analizēt blakus esošas vietas / struktūrvienības pieprasītas koordinācijas ietekmi. | 4 | Neobligātais saturs: atbildības par sakariem “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, pakļautības maiņas punkts, vadības nodošana u. c. | VISAS |
| ADI ATM 4.3.3. |  | Pēc pārrunām izraudzīties atbilstošas darbības. | 5 |  | VISAS |
| ADI ATM 4.3.4. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 4.3.5. |  | Koordinēt FIS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADI ATM 4.3.6. |  | Koordinēt ALRS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ATM 5. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 5.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 5.1.1. |  | Piešķirt līmeņus atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168, ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADI ATM 5.1.2. |  | Nodrošināt distancēšanu atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas absolūtais augstums, pārejas slānis, relatīvais augstums, lidojuma līmenis, absolūtais augstums, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām | VISAS |
| ATM 5.2. apakštēma. Attālums no reljefa virsmas |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 5.2.1. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles pasākumus, kas atbilst noteikumiem par minimālo drošo relatīvo augstumu un attālumu no reljefa virsmas. | 4 | Neobligātais saturs: attāluma no reljefa virsmas parametri, minimālie drošie absolūtie augstumi, pārejas līmenis, minimālais lidojuma līmenis, sektora minimālais absolūtais augstums | ADI |
| ATM 6. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 6.1. apakštēma. Izlidojošu gaisa kuģu distancēšana |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 6.1.1. |  | Nodrošināt distancēšanu starp izlidojošiem lidaparātiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 6.2. apakštēma. Izlidojošu gaisa kuģu distancēšana no ielidojošiem gaisa kuģiem |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 6.2.1. |  | Nodrošināt izlidojoša lidaparāta distancēšanu no ielidojoša lidaparāta. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ATM 6.3. apakštēma. Nolaišanos veicošu gaisa kuģu distancēšana no iepriekšējiem gaisa kuģiem, kas nolaižas vai izlido |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 6.3.1. |  | Nodrošināt nolaišanos veicoša lidaparāta distancēšanu no priekšā esoša lidaparāta, kas nolaižas vai izlido. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 6.4. apakštēma. Pēcstrūklas turbulences garenvirziena distancēšana, pamatojoties uz laiku |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 6.4.1. |  | Nodrošināt pēcstrūklas turbulences garenvirziena distancēšanu, pamatojoties uz laiku. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI ADV |
| ATM 6.5. apakštēma. Samazināti distancēšanas minimumi |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 6.5.1. |  | Nodrošināt samazinātus distancēšanas minimumus. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI ADV |
| ATM 7. TĒMA. GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| ATM 7.1. apakštēma. Gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēmas |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 7.1.1. |  | Atšķirt ACAS ieteiktās robežvērtības no lidlauka distancēšanas standartiem. | 2 | ICAO dok. Nr. 9863 | ADV ADI |
| ADI ATM 7.1.2. |  | Aprakstīt dispečera atbildību pilota ziņotā ACAS RA laikā un pēc tā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADI ATM 7.1.3. |  | Reaģēt uz pilota paziņojumu par darbībām, pamatojoties uz lidaparāta sistēmu brīdinājumu. | 3 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ACAS tīmekļvietne | VISAS |
| ATM 7.2. apakštēma. Zemes drošuma tīkli |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 7.2.1. |  | Reaģēt uz pieejamajiem zemes drošuma tīklu brīdinājumiem. | 3 | Neobligātais saturs: nesankcionētas nokļūšanas uz skrejceļa novēršana | ADV ADI |
| ATM 8. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 8.1. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 8.1.1. |  | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: attēlotā informācija, lidojuma lapu marķēšanas procedūras, elektroniskās informācijas datu attēlojumi, darbības, pamatojoties uz parādīto satiksmes informāciju, EET aprēķini | VISAS |
| ADI ATM 8.1.2. |  | Analizēt attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 8.1.3. |  | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 8.1.4. |  | Iegūt lidojuma plāna informāciju. | 3 | CPL, FPL, papildu informācija Neobligātais saturs: RPL, AFIL u. c. | VISAS |
| ADI ATM 8.1.5. |  | Izmantot lidojuma plāna informāciju. | 3 |  | VISAS |
| ATM 9. TĒMA. EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA) |  |  |  |  |  |
| ATM 9.1. apakštēma. Ekspluatācijas vides integritāte |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 9.1.1. |  | Iegūt informāciju par ekspluatācijas vidi. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, paziņojumi, vietējie rīkojumi, informācijas pārbaude | VISAS |
| ADI ATM 9.1.2. |  | Nodrošināt ekspluatācijas vides integritāti. | 4 | Neobligātais saturs: frekvence, VOLMET, ATIS, SIGMET, sistēmu iestatīšana, displeju integritāte | ADV ADI |
| ATM 9.2. apakštēma. Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 9.2.1. |  | Pārbaudīt visu būtisko dokumentāciju pirms satiksmes pārvaldības. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, LOA, NOTAM, AIC | VISAS |
| ATM 9.3. apakštēma. Nodošana–pārņemšana |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 9.3.1. |  | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. | 3 |  | VISAS |
| ADI ATM 9.3.2. |  | Saņemt informāciju no nododošā dispečera. | 3 |  | VISAS |
| ATM 10. TĒMA. LIDLAUKA VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 10.1. apakštēma. Atbildība par pakalpojuma sniegšanu |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.1.1. |  | Izskaidrot atbildību par lidlauka vadības pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums | ADV ADI |
| ADI ATM 10.1.2. |  | Aprakstīt atbildības sadalījumu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADI ATM 10.1.3. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz militāro satiksmi. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9554 | VISAS |
| ADI ATM 10.1.4. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz bezpilota brīvajiem gaisa baloniem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ATM 10.1.5. |  | Aptvert ekspluatācijas prasību ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: militārie lidojumi, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi | VISAS |
| ATM 10.2. apakštēma. Lidlauka vadības torņa funkcijas |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.2.1. |  | Pārvaldīt lidlauka vadības pamatfunkcijas. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ATM 10.2.2. |  | Pārvaldīt VFR lidojumu apturēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 10.3. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.3.1. |  | Nodrošināt situācijas apzināšanās uzturēšanu. | 4 | Informācijas vākšana, novērošana, satiksmes prognozēšana | ADV ADI |
| ADI ATM 10.3.2. |  | Pamanīt konfliktus pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu atbilstoši atrisināt. | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 10.3.3. |  | Identificēt potenciālos risinājumus, lai iegūtu drošu un efektīvu lidlauka satiksmes plūsmu. | 3 |  | ADV ADI |
| ADI ATM 10.3.4. |  | Izvērtēt dažādu kontroles pasākumu iespējamos iznākumus. | 5 |  | ADV ADI |
| ADI ATM 10.3.5. |  | Atlasīt atbilstošu plānu pietiekami savlaicīgi, lai iegūtu drošu un efektīvu lidlauka satiksmes plūsmu. | 5 |  | ADV ADI |
| ADI ATM 10.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu pasākumu prioritāro kārtību. | 4 |  | VISAS |
| ADI ATM 10.3.7. |  | Savlaicīgi izpildīt plānu. | 3 |  | ADV ADI |
| ADI ATM 10.3.8. |  | Nodrošināt, ka tiek sasniegts drošs un efektīvs iznākums. | 4 | Satiksmes uzraudzība, pielāgošanās spēja un papildu pasākumi | VISAS |
| ATM 10.4. apakštēma. Zemes aeronavigācijas ugunis |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.4.1. |  | Atlasīt atbilstošas zemes aeronavigācijas ugunis. | 5 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 10.5. apakštēma. Informācija, ko gaisa kuģim sniedz no lidlauka vadības torņa |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.5.1. |  | Sniegt informāciju, kas saistīta ar lidaparāta ekspluatāciju. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ATM 10.5.2. |  | Sniegt informāciju par lidlauka apstākļiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ATM 10.6. apakštēma. Lidlauka satiksmes vadība |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.6.1. |  | Paredzēt lidaparāta pozīcijas lidlauka satiksmē un manevrēšanas ķēdēs. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ATM 10.6.2. |  | Pārvaldīt satiksmi manevrēšanas teritorijā. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, lidaparāts, transportlīdzekļi Neobligātais saturs: skrejceļa pārbaude | ADV ADI |
| ADI ATM 10.6.3. |  | Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. | 4 | Neobligātais saturs: manevrēšanas ceļa slēgšana | ADV ADI |
| ADI ATM 10.6.4. |  | Līdzsvarot darba slodzi ar individuālajām spējām. | 5 | Neobligātais saturs: pārplānošana, prioritāro risinājumu noteikšana, pieprasījumu noraidīšana, satiksmes aizkavēšana | ADV ADI |
| ATM 10.7. apakštēma. Satiksmes vadība satiksmes zonā |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.7.1. |  | Pārvaldīt satiksmi satiksmes zonā. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, meteoroloģiskās parādības, ģeogrāfiskas zināšanas, vides faktori | ADV ADI |
| ADI ATM 10.7.2. |  | Pārvaldīt ienākošo un izejošo satiksmi. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, prioritārās secības piešķiršana, meteoroloģiskās parādības, pēcstrūklas turbulence, vides faktori | ADV ADI |
| ADI ATM 10.7.3. |  | Integrēt radio palīglīdzekļu darbderīgumu lidlauka satiksmes pārvaldībā. | 4 | Neobligātais saturs: UDF, VDF, MLS, ILS, NDB, VOR, DME | ADV ADI |
| ADI ATM 10.7.4. |  | Integrēt virsmas apstākļus lidlauka satiksmes vadībā. | 4 | Neobligātais saturs: mitrs, slapjš, ūdens peļķes, applūšana, sniegs, šķīdonis, ledus, bremzēšana | ADV ADI |
| ADI ATM 10.7.5. |  | Integrēt informāciju par meteoroloģiskajām parādībām lidlauka satiksmes vadībā. | 4 | Neobligātais saturs: mākoņi, nokrišņi, redzamība, vējš, meteoroloģiskais apdraudējums | ADV ADI |
| ADI ATM 10.7.6. |  | Integrēt situācijas displejos sniegto informāciju. | 4 | Izmantošana, priekšrocības, trūkumi | ADV ADI |
| ADI ATM 10.7.7. |  | Iniciēt iziešanu uz otro riņķi. | 3 | Neobligātais saturs: aizšķērsots skrejceļš | ADV ADI |
| ATM 10.8. apakštēma. Izmantojamais skrejceļš |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 10.8.1. |  | Atlasīt izmantojamo skrejceļu. | 5 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ATM 10.8.2. |  | Koordinēt izmantojamo skrejceļu. | 4 | Neobligātais saturs: pieejas kontrole, lidojumu rajona vadība, skrejceļa maiņa | ADV ADI |
| ADI ATM 10.8.3. |  | Pārvaldīt satiksmi izmantojamā skrejceļa maiņas gadījumā. | 4 |  | ADV ADI |
| ATM 11. TĒMA. LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 11.1. apakštēma. Darbības sliktas redzamības apstākļos un speciālie VFR |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 11.1.1. |  | Pārvaldīt SVFR satiksmi. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ADI ATM 11.1.2. |  | Aprakstīt procedūras darbībām sliktas redzamības apstākļos. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ATM 11.2. apakštēma. Izlidojošie gaisa kuģi |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 11.2.1. |  | Pārvaldīt izlidojošā lidaparāta vadību. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, situācijas displeju izmantošana, pēcstrūklas turbulence, atbilstošas izlidošanas atļaujas, SID | ADI |
| ADI ATM 11.2.2. |  | Integrēt izlidošanas secību lidlauka satiksmes vadībā. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ADI ATM 11.2.3. |  | Nodrošināt atbilstošu informāciju izlidojošajiem lidaparātiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, situācijas displeju izmantošana, pēcstrūklas turbulence | ADI |
| ATM 11.3. apakštēma. Ielidojošie gaisa kuģi |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 11.3.1. |  | Pārvaldīt ielidojošā lidaparāta vadību. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, pēcstrūklas turbulence | ADI |
| ADI ATM 11.3.2. |  | Integrēt pieejas secību lidlauka satiksmes vadībā. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ADI ATM 11.3.3. |  | Integrēt lidaparātu, kas veic vizuālo pieeju, lidlauka satiksmē. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ADI ATM 11.3.4. |  | Integrēt lidaparātu, kas izgājis uz otro riņķi, lidlauka satiksmē. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, izmantot gaisa satiksmes monitorus | ADI |
| ADI ATM 11.3.5. |  | Integrēt lidaparātu, kas veic riņķa pieeju, lidlauka satiksmē. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168 | ADI |
| ADI ATM 11.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu informāciju ielidojošajam lidaparātam. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADI |
| ATM 11.4. apakštēma. Lidlauka vadības pakalpojums ar uzlabotas sistēmas atbalstu |  |  |  |  |  |
| ADI ATM 11.4.1. |  | Aptvert uzlabotu sistēmu ietekmi uz lidlauka vadības pakalpojuma sniegšanu. | 3 | Neobligātais saturs: virsmas pārvaldnieks (SMAN), izlidošanas pārvaldnieks (DMAN), automatizēti konfliktu / nesankcionētas nokļūšanas uz skrejceļa rīki, trauksmes signalizācijas un ieteikuma attiecībā uz izvairīšanos no sadursmes rīki, automatizēta palīdzība kustības pa zemes virsmu plānošanai un maršrutēšanai, redzamības uzlabošanas sistēma dispečeriem sliktas redzamības apstākļos | ADI |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska ATS sniegšanai.

| MET 1. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MET 1.1. apakštēma. Meteoroloģiskās parādības |  |  |  |  |
| ADI MET 1.1.1. | Aptvert dažādu mākoņu veidu ietekmi. | 3 | Cumulus, cumulonimbus Neobligātais saturs: stratus, nimbostratus u. c. | ADV ADI |
| ADI MET 1.1.2. | Aptvert nokrišņu ietekmi. | 3 | Nokrišņi un mikrofizika Neobligātais saturs: lietus, sniegs, lietus ar sniegu, krusa | ADV ADI |
| ADI MET 1.1.3. | Aptvert atmosfēras necaurspīdīguma ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: advekcijas migla, radiācijas migla, sajaukšanās, iztvaikošana, dūmaka, smidzināšana | ADV ADI |
| ADI MET 1.1.4. | Aptvert vēja ietekmi un iedarbību. | 3 | Brāzmas, vēja virziena maiņa uz vienu pusi, vēja virziena maiņa atpakaļ Neobligātais saturs: sauszemes brīze, jūras brīze, Fēns | ADV ADI |
| ADI MET 1.1.5. | Aptvert bīstamu meteoroloģisku parādību ietekmi un bīstamību. | 3 | Vēja novirze, turbulence, pērkona negaisi, apledošana, mikrovētras | ADV ADI |
| ADI MET 1.1.6. | Aptvert frontālās sistēmas ietekmi uz lidlauka darbību. | 3 |  | ADV ADI |
| ADI MET 1.1.7. | Integrēt datus par meteoroloģiskajām parādībām ATS sniegšanā. | 4 | Atļaujas, instrukcijas un pārraidītā informācija Neobligātais saturs: būtiskās meteoroloģiskās parādības | VISAS |
| MET 2. TĒMA. METEOROLOĢISKO DATU AVOTI |  |  |  |  |
| MET 2.1. apakštēma. Meteoroloģiskie instrumenti |  |  |  |  |
| ADI MET 2.1.1. | Izvilkt informāciju no meteoroloģiskajiem instrumentiem. | 3 | Neobligātais saturs: anemometrs, RVR indikators, mākoņu apakšējās robežas indikators, apakšējās mākoņu robežas augstummērītājs, barometrs | ADV ADI |
| MET 2.2. apakštēma. Citi meteoroloģisko datu avoti |  |  |  |  |
| ADI MET 2.2.1. | Dekodēt informāciju no meteoroloģisko datu attēlojumiem. | 3 |  | ADV ADI |
| ADI MET 2.2.2. | Izmantot atbilstošus sakaru rīkus un tīklus, lai iegūtu meteoroloģiskos datus. | 3 |  | ADV ADI |
| ADI MET 2.2.3. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: lidojumu informācijas centrs, blakus esoša ATS struktūrvienība | VISAS |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti analizē visus navigācijas aspektus, lai organizētu satiksmi.

| NAV 1. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV 1.1. apakštēma. Kartes un aeronavigācijas kartes |  |  |  |  |
| ADI NAV 1.1.1. | Dekodēt apzīmējumus un informāciju, kas attēlota kartēs un aeronavigācijas kartēs. | 3 | Instrumentālās pieejas kartes, SID kartes, lidlauka kartes, vizuālās pieejas kartes Neobligātais saturs: militārās kartes un militārās aeronavigācijas kartes | ADI APP APS |
| ADI NAV 1.1.2. | Izmantot atbilstošas kartes un aeronavigācijas kartes. | 3 | Instrumentālās pieejas kartes, SID kartes, lidlauka kartes, vizuālās pieejas kartes Neobligātais saturs: militārās kartes un militārās aeronavigācijas kartes | ADI |
| NAV 2. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |  |
| NAV 2.1. apakštēma. Navigācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ADI NAV 2.1.1. | Aprakstīt navigācijas sistēmu iespējamo ekspluatācijas stāvokli. | 2 | Neobligātais saturs: NDB, VOR, DME, ILS, MLS, ABAS, SBAS, GBAS, RNP | ADI |
| ADI NAV 2.1.2. | Dekodēt navigācijas sistēmu ekspluatācijas stāvokļa attēlojumus. | 3 | Neobligātais saturs: NDB, VOR, DME, ILS, MLS, D-GPS, RNAV, P-RNAV | ADI |
| ADI NAV 2.1.3. | Aptvert navigācijas sistēmu precizitātes, ierobežojumu un ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, stāvoklis, nelabvēlīgas darbības procedūras | VISAS |
| ADI NAV 2.1.4. | Pārvaldīt satiksmi navigācijas sistēmu ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, uz zemes bāzētu sistēmu statuss | ADI |
| NAV 2.2. apakštēma. Stabilizēta pieeja |  |  |  |  |
| ADI NAV 2.2.1. | Aprakstīt stabilizētas pieejas jēdzienu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 Neobligātais saturs: SKYbrary, Regula (EK) Nr. 1899/2006 | ADV ADI APP APS |
| ADI NAV 2.2.2. | Aptvert izmantojamā skrejceļa novēlotas maiņas ietekmi uz lidaparātu, kas veic nosēšanos. | 3 |  | ADV ADI |
| NAV 2.3. apakštēma. Instrumentālā izlidošana un ielidošana |  |  |  |  |
| ADI NAV 2.3.1. | Raksturot SID. | 2 |  | ADI APP APS |
| ADI NAV 2.3.2. | Aprakstīt instrumentālās pieejas procedūras fāzes. | 2 |  | ADI |
| ADI NAV 2.3.3. | Aprakstīt būtiskos minimumus, kas ir piemērojami attiecībā uz precīzo/neprecīzo un vizuālo pieeju. | 2 |  | ADI APP APS |
| NAV 2.4. apakštēma. Satelīta sistēmas |  |  |  |  |
| ADI NAV 2.4.1. | Norādīt dažādus satelīta sistēmu lietojumus, kas ir būtiski lidlauka ekspluatācijai. | 1 | Neobligātais saturs: NPA, APV-baro VNAV, APV, LPV, precīzā pieeja, ICAO dok. Nr. 8168 2. sēj. | ADI |
| NAV 2.5. apakštēma. PBN lietojumi |  |  |  |  |
| ADI NAV 2.5.1. | Norādīt turpmāko attīstību PBN jomā. | 1 | A-RNP, APV Neobligātais saturs: RNP 3D, RNP 4D | ADI APP ACP APS ACS |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jānovērtē un jāintegrē lidaparāta veiktspēja ATS sniegšanā.

| ACFT 1. TĒMA. GAISA KUĢA INSTRUMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFT 1.1. apakštēma. Gaisa kuģa instrumenti |  |  |  |  |
| ADI ACFT 1.1.1. | Integrēt informāciju no lidaparāta instrumentiem, ko nodrošina pilots, ATS sniegšanā. | 4 |  | VISAS |
| ADI ACFT 1.1.2. | Izskaidrot lidaparāta radioiekārtu ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: radioiekārtas (skaits), ārkārtas situācijām paredzētās radioiekārtas | VISAS |
| ADI ACFT 1.1.3. | Izskaidrot lidaparāta novērošanas iekārtu ekspluatāciju. | 2 | Transponderi: režīma “A”, režīma “C”, režīma “S” iekārta, ADS spēja | ADI APS ACS |
| ACFT 2. TĒMA. GAISA KUĢU KATEGORIJAS |  |  |  |  |
| ACFT 2.1. apakštēma. Pēcstrūklas turbulence |  |  |  |  |
| ADI ACFT 2.1.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences ietekmi un saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 2 |  | VISAS |
| ADI ACFT 2.1.2. | Aptvert paņēmienus, ko izmanto, lai novērstu ar pēcstrūklas turbulenci saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 3 |  | VISAS |
| ACFT 2.2. apakštēma. ICAO pieejas kategoriju piemērošana |  |  |  |  |
| ADI ACFT 2.2.1. | Aprakstīt ICAO pieejas kategoriju izmantošanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 | ADI APP APS |
| ADI ACFT 2.2.2. | Aptvert ICAO pieejas kategoriju ietekmi uz satiksmes organizāciju. | 3 |  | ADI APP APS |
| ACFT 3. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU |  |  |  |  |
| ACFT 3.1. apakštēma. Faktori pacelšanās laikā |  |  |  |  |
| ADI ACFT 3.1.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pacelšanās laikā. | 4 | Neobligātais saturs: skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums, vējš, temperatūra, lidaparāta konfigurācija, lidaparāta korpusa piesārņojums un lidaparāta masa | ADV ADI |
| ACFT 3.2. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |  |
| ADI ACFT 3.2.1. | Aptvert ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 3 | Neobligātais saturs: ātrums, masa, gaisa blīvums, vējš un temperatūra | ADV ADI |
| ACFT 3.3. apakštēma. Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā |  |  |  |  |
| ADI ACFT 3.3.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pieejas pēdējā posmā un nosēšanās laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, lidaparāta konfigurācija, masa, skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums | ADV ADI |
| ACFT 3.4. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |  |
| ADI ACFT 3.4.1. | Integrēt lidaparātu ietekmējošo ekonomisko faktoru apsvērumus. | 4 | Neobligātais saturs: iedarbināšana, manevrēšana, maršrutēšana, izlidošanas secība | ADV ADI |
| ACFT 3.5. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |  |
| ADI ACFT 3.5.1. | Aptvert veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 3 | Neobligātais saturs: trokšņa samazināšanas procedūras, minimālie lidojuma absolūtie augstumi, sadursmes ar putniem bīstamība | ADV ADI |
| ACFT 4. TĒMA. GAISA KUĢU DATI |  |  |  |  |
| ACFT 4.1. apakštēma. Gaisa kuģu tipu atpazīšana |  |  |  |  |
| ADI ACFT 4.1.1. | Raksturot reprezentatīvu tāda lidaparāta paraugu, ko nāksies sastapt ekspluatācijas/darba vidē. | 2 | Atpazīšana, ICAO tipa apzīmētāji, pēcstrūklas turbulences kategorijas Neobligātais saturs: ICAO pieejas kategorijas | ADI |
| ACFT 4.2. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |  |
| ADI ACFT 4.2.1. | Integrēt reprezentatīva tāda lidaparāta parauga vidējos veiktspējas datus, ar ko nāksies saskarties, sniedzot vadības pakalpojumus ekspluatācijas/darba vidē. | 4 | Veiktspējas dati reprezentatīvās apstākļu kombinācijās | ADV ADI |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāatpazīst nepieciešamība pastāvīgi paplašināt savas zināšanas un analizēt faktorus, kas ietekmē individuālo un grupas veiktspēju.

| HUM 1. TĒMA. PSIHOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUM 1.1. apakštēma. Kognitīvie faktori |  |  |  |  |
| ADI HUM 1.1.1. | Aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli. | 2 | Uzmanība, uztvere, atmiņa, situācijas apzināšanās, lēmumu pieņemšana, reakcija | VISAS |
| ADI HUM 1.1.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē cilvēku informācijas apstrādi. | 2 | Pārliecība, stress, mācīšanās, zināšanas, pieredze, nogurums, alkohols/narkotikas, izklaidība, savstarpējās attiecības | VISAS |
| ADI HUM 1.1.3. | Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. | 3 | Neobligātais saturs: darba slodze, stress, savstarpējās attiecības, izklaidība, pārliecība | VISAS |
| HUM 2. TĒMA. MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 2.1. apakštēma. Nogurums |  |  |  |  |
| ADI HUM 2.1.1. | Norādīt faktorus, kas izraisa nogurumu. | 1 | Darbs maiņās Neobligātais saturs: nakts maiņas un darba grafiki | VISAS |
| ADI HUM 2.1.2. | Aprakstīt noguruma iestāšanos. | 2 | Neobligātais saturs: koncentrācijas trūkums, gurdenums, aizkaitināmība, frustrācija, ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 2.1.3. | Atpazīt sava noguruma iestāšanos. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 2.1.4. | Atpazīt noguruma iestāšanos citos. | 1 |  | VISAS |
| ADI HUM 2.1.5. | Aprakstīt atbilstošu rīcību gadījumos, kad tiek atpazīts nogurums. | 2 |  | VISAS |
| HUM 2.2. apakštēma. Fiziskā sagatavotība |  |  |  |  |
| ADI HUM 2.2.1. | Atpazīt individuālās fiziskās sagatavotības trūkuma pazīmes. | 1 |  | VISAS |
| ADI HUM 2.2.2. | Aprakstīt darbības, kad persona apzinās fiziskās sagatavotības trūkumu. | 2 |  | VISAS |
| HUM 3. TĒMA. SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 3.1. apakštēma. Komandas resursu pārvaldība (TRM) |  |  |  |  |
| ADI HUM 3.1.1. | Norādīt TRM nozīmi. | 1 | Neobligātais saturs: TRM kurss, EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for the development of TRM training” | VISAS |
| ADI HUM 3.1.2. | Norādīt TRM jēdziena saturu. | 1 | Neobligātais saturs: darbs komandā, cilvēka kļūda, funkciju sadalījums grupā, stress, lēmumu pieņemšana, saziņa, situācijas apzināšanās | VISAS |
| HUM 3.2. apakštēma. Komandas darbs un komandu uzdevumi |  |  |  |  |
| ADI HUM 3.2.1. | Identificēt nesaskaņu iemeslus. | 3 |  | VISAS |
| ADI HUM 3.2.2. | Aprakstīt darbības cilvēku savstarpējo nesaskaņu novēršanai. | 2 | Neobligātais saturs: funkciju sadalījums komandā TRM jomā | VISAS |
| ADI HUM 3.2.3. | Aprakstīt stratēģijas cilvēku savstarpējo nesaskaņu risināšanai. | 2 | Neobligātais saturs: jūsu grupas ietvaros, simulatorā | VISAS |
| HUM 3.3. apakštēma. Atbildīga rīcība |  |  |  |  |
| ADI HUM 3.3.1. | Apsvērt faktorus, kas ietekmē atbildīgu rīcību. | 2 | Neobligātais saturs: situācija, komanda, personīgā situācija un spriestspēja, pamatojuma sniegšana, morālā motivācija, personība | VISAS |
| ADI HUM 3.3.2. | Piemērot atbilstošu spriestspēju. | 3 | Gadījumu izpēte un dilemmas situāciju apspriešana | VISAS |
| HUM 4. TĒMA. STRESS |  |  |  |  |
| HUM 4.1. apakštēma. Stress |  |  |  |  |
| ADI HUM 4.1.1. | Atpazīt stresa ietekmi uz veiktspēju. | 1 | Stress un tā simptomi sevī un citos | VISAS |
| HUM 4.2. apakštēma. Stresa pārvaldība |  |  |  |  |
| ADI HUM 4.2.1. | Rīcība, lai mazinātu stresu. | 3 | Personības iezīmju ietekme uz spēju tikt galā ar stresu, aktīvas stresa mazināšanas priekšrocības | VISAS |
| ADI HUM 4.2.2. | Reaģēt uz stresa situācijām, piedāvājot, lūdzot vai pieņemot palīdzību. | 3 | Neobligāts saturs: priekšrocības, kas piemīt palīdzības piedāvāšanai, pieņemšanai vai lūgšanai stresa situācijās | VISAS |
| ADI HUM 4.2.3. | Atpazīt šokējošu un stresu radošu notikumu ietekmi. | 1 | Cilvēks pats un citi, ārkārtas situācijas, CISM | VISAS |
| ADI HUM 4.2.4. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. | 2 |  | VISAS |
| ADI HUM 4.2.5. | Izskaidrot procedūras, ko izmanto pēc incidenta / nelaimes gadījuma. | 2 | Neobligātais saturs: CISM, konsultēšana, cilvēka elements | VISAS |
| HUM 5. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |  |
| HUM 5.1. apakštēma. Cilvēka kļūdas |  |  |  |  |
| ADI HUM 5.1.1. | Izskaidrot saistību starp kļūdu un drošumu. | 2 | Kļūdu skaits un kombinācija, aktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai attiecībā uz kļūdas atklāšanu Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 5.1.2. | Atšķirt dažādus kļūdu veidus. | 2 | Pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 5.1.3. | Aprakstīt apstākļus, kas veicina kļūdu rašanos. | 2 | Neobligātais saturs: satiksmes intensitātes pieaugums, izmaiņas procedūrās, sistēmu vai satiksmes sarežģītība, laika apstākļi, neparasti atgadījumi | VISAS |
| ADI HUM 5.1.4. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 5.1.5. | Izskaidrot to, kā konstatēt kļūdas, lai neitralizētu to ietekmi. | 2 | STCA, MSAW, individuāla un kolektīva stratēģija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 5.1.6. | Izpildīt korektīvus pasākumus. | 3 | Kļūdas kompensācija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ADI HUM 5.1.7. | Izskaidrot kļūdu pārvaldības būtisko nozīmi. | 2 | Neobligātais saturs: incidentu novēršana, drošuma uzlabošana, procedūru pārskatīšana un/vai darba prakse | VISAS |
| ADI HUM 5.1.8. | Aprakstīt ietekmi uz ATCO pēc atgadījuma/incidenta. | 2 | Neobligātais saturs: ziņošana, SMS, izmeklēšana, CISM | VISAS |
| HUM 5.2. apakštēma. Noteikumu pārkāpšana |  |  |  |  |
| ADI HUM 5.2.1. | Izskaidrot iemeslus tam, kādēļ noteikumu pārkāpšana kļūst par pieņemamu praksi, un šādas tendences bīstamību. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| HUM 6. TĒMA. SADARBĪBA |  |  |  |  |
| HUM 6.1. apakštēma. Saziņa |  |  |  |  |
| ADI HUM 6.1.1. | Efektīvi izmantot saziņu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  | VISAS |
| ADI HUM 6.1.2. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. | 4 |  | VISAS |
| HUM 6.2. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā |  |  |  |  |
| ADI HUM 6.2.1. | Uzskaitīt par vienu un to pašu atbildības apgabalu (sektoru vai torni) atbildīgo dispečeru savstarpējās saziņas līdzekļus. | 1 | Neobligātais saturs: elektroniskā, rakstiskā, mutvārdu un neverbālā saziņa | VISAS |
| ADI HUM 6.2.2. | Izskaidrot saziņas līdzekļu izmantošanas ietekmi uz efektivitāti. | 2 | Neobligātais saturs: lidojuma lapu skaidrība un kodēšana, zīmju apzīmējumi, atgriezeniskā saite | VISAS |
| ADI HUM 6.2.3. | Uzskaitīt darbības, ko var veikt, lai nodrošinātu drošu vietas nodošanu. | 1 | Neobligātais saturs: stingrība, sagatavošana, pārklāšanās laiks | VISAS |
| ADI HUM 6.2.4. | Izskaidrot to, kādas sekas var rasties, ja netiek ievērots vietas nodošanas process. | 2 |  | VISAS |
| HUM 6.3. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem |  |  |  |  |
| ADI HUM 6.3.1. | Uzskaitīt faktorus un līdzekļus efektīvai koordinācijai starp sektoriem un/vai torņa vietām. | 1 | Neobligātais saturs: citi sektora ierobežojumi, elektroniskie koordinācijas rīki | VISAS |
| HUM 6.4. apakštēma. Sadarbība starp vadības dispečeru / pilotu |  |  |  |  |
| ADI HUM 6.4.1. | Aprakstīt parametrus, kas ietekmē dispečera/pilota sadarbību. | 2 | Neobligātais saturs: darba slodze, abpusējas zināšanas, priekšstati par dispečera un pilota mijiedarbību | VISAS |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ATS nodrošināšanā ir jāintegrē zināšanas un izpratne par iekārtu un sistēmu darbības pamatprincipiem un jāievēro iekārtu un sistēmu darbības pasliktināšanās procedūras.

| EQPS 1. TĒMA. BALSS SAKARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQPS 1.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |  |
| ADI EQPS 1.1.1. | Ekspluatēt divvirzienu sakaru iekārtas. | 3 | Pārraidīšanas/saņemšanas slēdži, procedūras Neobligātais saturs: frekvences atlase, rezerves iekārtas | VISAS |
| ADI EQPS 1.1.2. | Identificēt radioiekārtu darbības statusa norādes. | 3 | Neobligātais saturs: indikatora ugunis, darbderīguma displeji, atlases/frekvences displeji | VISAS |
| EQPS 1.2. apakštēma. Citi balss sakari |  |  |  |  |
| ADI EQPS 1.2.1. | Ekspluatēt fiksētās sakaru līnijas. | 3 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons un iekšējo sakaru iekārta | VISAS |
| EQPS 2. TĒMA. AUTOMATIZĀCIJA ATS JOMĀ |  |  |  |  |
| EQPS 2.1. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |  |
| ADI EQPS 2.1.1 | Dekodēt AFTN ziņojumus. | 3 | Neobligātais saturs: kustības un kontroles ziņojumi, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM u. c. | VISAS |
| EQPS 2.2. apakštēma. Automātiskā datu apmaiņa |  |  |  |  |
| ADI EQPS 2.2.1. | Izmantot automātiskas datu pārsūtīšanas iekārtas, ja tādas ir pieejamas. | 3 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēmas, automatizēta informācija un koordinācija, OLDI | ADV ADI APS ACS |
| ADI EQPS 2.2.2. | Izskaidrot CPDLC operatīvo piemērošanu attiecībā uz izlidošanas atļauju (DCL) izdošanu un D-ATIS. | 2 | ICAO dok. Nr. 9694 | ADV ADI |
| EQPS 3. TĒMA. DISPEČERA DARBA VIETA |  |  |  |  |
| EQPS 3.1. apakštēma. Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība |  |  |  |  |
| ADI EQPS 3.1.1. | Uzraudzīt dispečera darba vietas tehnisko integritāti. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| ADI EQPS 3.1.2. | Ekspluatēt dispečera darba vietas aprīkojumu. | 3 | Neobligātais saturs: situācijas displeji, lidojuma gaitas dēlis, lidojuma datu displejs, radio, tālrunis, kartes un aeronavigācijas kartes, lidojuma lapu printeris, pulkstenis, informācijas sistēmas, UDF/VDF | VISAS |
| ADI EQPS 3.1.3. | Ekspluatēt pieejamo aprīkojumu ārkārtas un avārijas situācijās. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.2. apakštēma. Situācijas displeji un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ADI EQPS 3.2.1. | Izmantot situācijas displejus. | 3 |  | VISAS |
| ADI EQPS 3.2.2. | Pārbaudīt informācijas materiāla pieejamību. | 3 |  | VISAS |
| ADI EQPS 3.2.3. | Saņemt informāciju no iekārtas. | 3 | Neobligātais saturs: informācija no vēja virziena rādītāja | ADV ADI |
| ADI EQPS 3.2.4. | Ņemt vērā nesankcionētas nokļūšanas uz skrejceļa novēršanas aprīkojumu. | 2 |  | ADI |
| ADI EQPS 3.2.5. | Izskaidrot ASMGCS izmantošanu. | 2 |  | ADI |
| EQPS 3.3. apakštēma. Lidojuma datu sistēmas |  |  |  |  |
| ADI EQPS 3.3.1. | Izmantot lidojuma datu informāciju dispečera darba vietā. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 4. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| EQPS 4.1. apakštēma. Jaunas izstrādes |  |  |  |  |
| ADI EQPS 4.1.1. | Atpazīt turpmākās norises. | 1 | Jaunas uzlabotas sistēmas | VISAS |
| EQPS 5. TĒMA. IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS |  |  |  |  |
| EQPS 5.1. apakštēma. Reaģēšana uz ierobežojumiem |  |  |  |  |
| ADI EQPS 5.1.1. | Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. | 2 |  | VISAS |
| ADI EQPS 5.1.2. | Atbildēt uz darba vietas tehniskajām nepilnībām. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| EQPS 5.2. apakštēma. Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ADI EQPS 5.2.1. | Identificēt to, ka sakaru iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Neobligātais saturs: “zeme–gaiss”, “zeme–zeme” un fiksētās sakaru līnijas | ADV ADI |
| ADI EQPS 5.2.2. | Integrēt darbnepārtrauces procedūras sakaru iekārtas darbības pasliktināšanās gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: pilnīga vai daļēja “zeme–gaiss”, “zeme–zeme” un fiksētās sakaru līnijas darbības pasliktināšanās; alternatīvas datu pārraidīšanas metodes. | ADV ADI |
| EQPS 5.3. apakštēma. Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ADI EQPS 5.3.1. | Identificēt, kad navigācijas iekārtu atteice ietekmēs darbības spēju. | 3 | Neobligātais saturs: VOR, navigācijas palīglīdzekļi | VISAS |
| ADI EQPS 5.3.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: vertikāla distancēšana, informācija lidaparātam, navigācijas palīdzība, palīdzības lūgšana blakus esošām struktūrvienībām | ADI APP ACP APS ACS |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāidentificē nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un jāaptver vides aizsardzības aspekti.

| PEN 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN 1.1. apakštēma. Lidlauka mācību apmeklējums |  |  |  |  |
| ADI PEN 1.1.1. | Aptvert operatīvā lidlauka vadības pakalpojuma funkcijas un sniegšanu. | 3 | TWR mācību apmeklējums | ADV ADI |
| PEN 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |  |
| PEN 2.1. apakštēma. Civilo ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ADI PEN 2.1.1. | Raksturot civilos ATS pasākumus lidlaukā. | 2 | TWR mācību apmeklējums Neobligātais saturs: APP, ACC, AIS, RCC iepazīšanas apmeklējumi | ADV ADI |
| ADI PEN 2.1.2. | Raksturot citas puses, kas saskaras ar ATS darbībām. | 2 | Neobligātais saturs: tehnisko dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aviosabiedrību apkalpošanas biroju iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 2.2. apakštēma. Militāro ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ADI PEN 2.2.1. | Raksturot militāros ATS pasākumus. | 2 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienību iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |  |
| PEN 3.1. apakštēma. Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības |  |  |  |  |
| ADI PEN 3.1.1. | Identificēt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu. | 3 |  | VISAS |
| ADI PEN 3.1.2. | Aptvert ATS lietotāju prasības. | 3 |  | VISAS |
| PEN 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |  |
| PEN 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |  |
| ADI PEN 4.1.1. | Aprakstīt vides ierobežojumus attiecībā uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 303 “Operational opportunities to minimise fuel use and reduce emissions” | ADV ADI APP APS |
| ADI PEN 4.1.2. | Izskaidrot kopīgas vides pārvaldības (CEM) procesa izmantošanu lidostās. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADI PEN 4.1.3. | Aptvert mazināšanas paņēmienus, ko izmanto lidlaukos, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. | 3 | Neobligātais saturs: trokšņa samazināšanas procedūras, lidojumu efektivitāte | ADV ADI |

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāattīsta profesionāla attieksme pret satiksmes pārvaldību ārkārtas un avārijas situācijās.

| ABES 1. TĒMA. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABES 1.1. apakštēma. Pārskats par ABES |  |  |  |  |
| ADI ABES 1.1.1. | Uzskaitīt sastopamākās ārkārtas un avārijas situācijas. | 1 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice, neuzticami instrumenti, nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa | VISAS |
| ADI ABES 1.1.2. | Identificēt potenciālas vai faktiskas ārkārtas un avārijas situācijas. | 3 |  | VISAS |
| ADI ABES 1.1.3. | Ņemt vērā procedūras, kas jāievēro konkrētās ārkārtas un avārijas situācijās. | 2 | Sadursme ar putniem, pārtraukta pacelšanās Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |
| ADI ABES 1.1.4. | Ņemt vērā to, ka ne visām ārkārtas un avārijas situācijām ir noteiktas procedūras. | 2 | Neobligātais saturs: praktiski piemēri | VISAS |
| ADI ABES 1.1.5. | Apsvērt, kā situācijas attīstība var ietekmēt drošumu. | 2 | Neobligātais saturs: distancēšana, informācija, koordinācija | VISAS |
| ABES 2. TĒMA. PRASMJU UZLABOŠANA |  |  |  |  |
| ABES 2.1. apakštēma. Saziņas efektivitāte |  |  |  |  |
| ADI ABES 2.1.1. | Nodrošināt efektīvu saziņu visos apstākļos, tostarp gadījumos, kad standarta frazeoloģija nav piemērojama. | 4 | Frazeoloģija, leksika, ziņojuma atkārtojuma procedūra, klusuma instrukcija | VISAS |
| ADI ABES 2.1.2. | Piemērot radiotelefonijas izsaukuma signāla maiņu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 2.2. apakštēma. Izvairīšanās no garīgas pārslodzes |  |  |  |  |
| ADI ABES 2.2.1. | Aprakstīt darbības, kas veicamas, lai kontrolētu situāciju. | 2 | Neobligātais saturs: sektoru sadalīšana, gaidīšana, plūsmas vadība, uzdevumu deleģēšana | VISAS |
| ADI ABES 2.2.2. | Sakārtot darbības prioritārā secībā. | 4 |  | VISAS |
| ADI ABES 2.2.3. | Nodrošināt efektīvu informācijas apriti. | 4 | Neobligātais saturs: starp administratīvo darbinieku un plānotāju/koordinatoru, ar uzraugošo darbinieku, starp sektoriem, starp ACC, APP un TWR, ar zemes personālu u. c. | VISAS |
| ADI ABES 2.2.4. | Apsvērt palīdzības lūgšanu. | 2 |  | VISAS |
| ABES 2.3. apakštēma. “Gaiss–zeme” sadarbība |  |  |  |  |
| ADI ABES 2.3.1. | Apkopot atbilstošu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai situācijai. | 3 |  | VISAS |
| ADI ABES 2.3.2. | Palīdzēt pilotam. | 3 | Pilota darba slodze Neobligātais saturs: instrukcijas, informācija, atbalsts, cilvēka faktori u. c. | VISAS |
| ABES 3. TĒMA. PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJU GADĪJUMĀ |  |  |  |  |
| ABES 3.1. apakštēma. ABES gadījumiem paredzēto procedūru piemērošana |  |  |  |  |
| ADI ABES 3.1.1. | Piemērot procedūras attiecīgajām ārkārtas vai avārijas situācijām. | 3 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice | VISAS |
| ABES 3.2. apakštēma. Radiosakaru atteice |  |  |  |  |
| ADI ABES 3.2.1. | Aprakstīt procedūras, ko veic pilots, kad saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 2 | ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: militārās procedūras | VISAS |
| ADI ABES 3.2.2. | Piemērot procedūras, kas jāveic, kad pilots saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 3 | Neobligātais saturs: ilgstošs sakaru zudums | VISAS |
| ABES 3.3. apakštēma. Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos |  |  |  |  |
| ADI ABES 3.3.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nelikumīgu iejaukšanos un spridzināšanas draudiem lidaparātos. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.4. apakštēma. Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis |  |  |  |  |
| ADI ABES 3.4.1. | Piemērot procedūras, kas paredzētas gadījumiem, kad lidaparāts ir nomaldījies. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: kontrolējamā gaisa telpā, ārpus kontrolējamas gaisa telpas | VISAS |
| ADI ABES 3.4.2. | Piemērot procedūras neidentificēta lidaparāta gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ADI ABES 3.4.3. | Nodrošināt navigācijas palīdzību lidaparātam. | 4 | Neobligātais saturs: novirzīts lidaparāts, lidaparāts, kas nezina vai nav pārliecināts par savu atrašanās vietu, informācija, kas tiek iegūta uz vietas no radiolokācijas pakalpojuma vai no citiem pilotiem, tuvākais piemērotākais lidlauks, treks, kurss, distance, lidlauka informācija, cita būtiska navigācijas palīdzība, ICAO dok. Nr. 4444, u. c. | ADV ADI |
| ABES 3.5. apakštēma. Nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa |  |  |  |  |
| ADI ABES 3.5.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nesankcionētu nokļūšanu uz skrejceļa. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | ADV ADI |

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāatpazīst un jāsaprot lidlauku uzbūve un izkārtojums.

| AGA 1. TĒMA. LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGA 1.1. apakštēma. Definīcijas |  |  |  |  |
| ADI AGA 1.1.1. | Definēt lidlauka datus. | 1 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” Neobligātais saturs: lidlauka pacēlums, orientieris, perons, kustības zona, manevrēšanas teritorija, bīstama vieta | ADV ADI APP APS |
| AGA 1.2. apakštēma. Koordinācija |  |  |  |  |
| ADI AGA 1.2.1. | Identificēt informāciju, kas ir jānodod starp gaisa satiksmes vadības dienestiem (ATS) un lidostas pilnvaroto iestādi. | 3 | Lidostas apstākļi, ugunsdzēsības/glābšanas kategorija, zemes aprīkojuma stāvoklis un NAVAID, AIRAC, Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial Issue”. | APP APS ADV ADI |
| AGA 2. TĒMA. KUSTĪBAS ZONA |  |  |  |  |
| AGA 2.1. apakštēma. Kustības zona |  |  |  |  |
| ADI AGA 2.1.1. | Aprakstīt kustības zonu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.1.2. | Aprakstīt šķēršļu un nelietojamu vai neizmantojamu zonu marķēšanu. | 2 | Karogi, zīmes uz mākslīgā seguma, ugunis | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.1.3. | Identificēt informāciju par kustības zonas apstākļiem, kas ir jānodod lidaparātam. | 3 | Būtiska informācija par lidlauka apstākļiem | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.2. apakštēma. Manevrēšanas teritorija |  |  |  |  |
| ADI AGA 2.2.1. | Aprakstīt manevrēšanas teritoriju. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.2.2. | Aprakstīt manevrēšanas ceļu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.2.3. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumu uz manevrēšanas ceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.2.4. | Aprakstīt manevrēšanas ceļa apgaismojumu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.3. apakštēma. Skrejceļi |  |  |  |  |
| ADI AGA 2.3.1. | Aprakstīt skrejceļu. | 2 | Skrejceļš, skrejceļa virsma, lidjosla, sānu drošuma josla, skrejceļa gala drošuma zonas, šķēršļbrīvas joslas, skrejceļa gala bremzēšanas joslas | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.2. | Aprakstīt instrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.3. | Aprakstīt neinstrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.4. | Izskaidrot deklarētās distances. | 2 | TORA, TODA, ASDA, LDA | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.5. | Izskaidrot atšķirības starp ACN un PCN. | 2 | Mākslīgo segumu izturība | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.6. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumus uz skrejceļiem. | 2 | Neobligātais saturs: skrejceļa apzīmējums, centra līnija, slieksnis, mērķējumpunkts, noteikts attālums, zemskares zona, sānu josla, krāsa | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.7. | Aprakstīt skrejceļa ugunis. | 2 | Neobligātais saturs: krāsa, centra līnija, intensitāte, mala, zemskares zona, slieksnis, līnijugunis | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.8. | Izskaidrot vizuālo nosēšanās palīglīdzekļu funkcijas. | 2 | Neobligātais saturs: AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.9. | Aprakstīt pieejas uguņu sistēmas. | 2 | Centra līnija, gaismas horizonti, stroboskopiskās ugunis, krāsas, intensitāte un spilgtums | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.10. | Raksturot ūdens/ledus ietekmi uz skrejceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.11. | Izskaidrot bremzēšanu. | 2 | Bremzēšanas koeficients | ADV ADI APP APS |
| ADI AGA 2.3.12. | Izskaidrot skrejceļa redzamības tāluma ietekmi uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 3. TĒMA. ŠĶĒRŠĻI |  |  |  |  |
| AGA 3.1. apakštēma. Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem |  |  |  |  |
| ADI AGA 3.1.1. | Izskaidrot nepieciešamību izveidot un uzturēt šķēršļbrīvu gaisa telpu ap lidlaukiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 4. TĒMA. DAŽĀDAS IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| AGA 4.1. apakštēma. Atrašanās vietas noteikšana |  |  |  |  |
| ADI AGA 4.1.1. | Izskaidrot dažādu lidlauka zemes iekārtu novietojumu. | 2 | Neobligātais saturs: LLZ, GP, VDF, radiosakari vai ATS novērošanas sistēmu sensori, apstāšanās vietas (ugunis), AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu – pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes (APP) mācības

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS	190

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	192

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	195

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	205

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	206

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI	208

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	211

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	217

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	219

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS	221

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI	224

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iii) punktu

PIEEJAS PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šo AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) ATCO pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes (APP) mācībās ir jābūt ietvertiem turpmāk minētajiem mācību priekšmetu un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir norādītas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 5. papildinājumā “Pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme (APP)”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 5. papildinājuma ir atkārtotas šajā AMC lasītāja ērtības labad un nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

| INTR 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTR 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |  |
| APP INTR 1.1.1. | Izskaidrot kursa mērķus un galvenos uzdevumus. | 2 |  | VISAS |
| INTR 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |  |
| APP INTR 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  | VISAS |
| INTR 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un mācību dokumentācija |  |  |  |  |
| APP INTR 1.3.1. | Izmantot kursa mācībās atbilstošu dokumentāciju un tās avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris | VISAS |
| APP INTR 2.3.1. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka | VISAS |
| INTR 2. TĒMA. ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS |  |  |  |  |
| INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |  |
| APP INTR 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi | VISAS |
| APP INTR 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  | VISAS |
| APP INTR 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma | VISAS |
| APP INTR 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma | VISAS |
| INTR 2.2. apakštēma. Apmācības pamatprincipi |  |  |  |  |
| APP INTR 2.2.1. | Atpazīt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, instruktāža, pārskatīšana, kursanta/instruktora atgriezeniskā saite, instruktora/instruktora atgriezeniskā saite | VISAS |
| INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |  |
| APP INTR 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  | VISAS |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un noteikumi attiecībā uz ziņošanu, gaisa telpu un jāsaprot licencēšanas un kompetences principi.

| LAW 1. TĒMA. ATCO LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAW 1.1. apakštēma. Privilēģijas un nosacījumi |  |  |  |  |
| APP LAW 1.1.1. | Aptvert nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izsniegt pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu Neobligātais saturs: valsts dokumenti | APP |
| APP LAW 1.1.2. | Izskaidrot to, kā uzturēt un atjaunināt profesionālās zināšanas un prasmes, lai saglabātu kompetenci ekspluatācijas vidē. | 2 |  | VISAS |
| APP LAW 1.1.3. | Izskaidrot ATCO licences apturēšanas/atcelšanas nosacījumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu | VISAS |
| LAW 2. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| LAW 2.1. apakštēma. Ziņojumi |  |  |  |  |
| APP LAW 2.1.1. | Uzskaitīt ziņojumu veidlapu paraugus. | 1 | Gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| APP LAW 2.1.2. | Aprakstīt ziņošanas funkcijas un procesus. | 2 | Ziņošanas kultūra, gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti, brīvprātīga ziņošana, ESARR 2 | VISAS |
| APP LAW 2.1.3. | Izmantot veidlapas ziņošanai. | 3 | Regula (ES) Nr. 376/2014, gaisa satiksmes incidentu ziņojuma veidlapa(-as) Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| LAW 2.2. apakštēma. Gaisa telpa |  |  |  |  |
| APP LAW 2.2.1. | Aptvert gaisa telpas klases un struktūru un to nozīmi darbībās, kas saistītas ar pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 |  | APP |
| APP LAW 2.2.2. | Nodrošināt gaisa telpas klasifikācijai un struktūrai atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus. | 4 | Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 2. pielikums, ICAO 11. pielikums, starptautiskās prasības, civilās prasības, militārās prasības, atbildības apgabali, sektorizācija, valsts prasības | VISAS |
| APP LAW 2.2.3. | Aptvert atbildību par attālumu no reljefa virsmas. | 3 |  | VISAS |
| LAW 3. TĒMA. ATC DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |
| LAW 3.1. apakštēma. Atgriezeniskās saites process |  |  |  |  |
| APP LAW 3.1.1. | Norādīt, cik būtiska ir dispečera dalība atgriezeniskās saites procesā. | 1 | Neobligātais saturs: brīvprātīga ziņošana | VISAS |
| APP LAW 3.1.2. | Aprakstīt to, kā tiek analizēti paziņotie atgadījumi. | 2 | Neobligātais saturs: ESARR 2, vietējās procedūras | VISAS |
| APP LAW 3.1.3. | Nosaukt līdzekļus, kas tiek izmantoti ieteikumu izplatīšanai. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma vēstules, drošuma paneļi, tīmekļvietnes | VISAS |
| APP LAW 3.1.4. | Aptvert jēdziena “taisnīguma kultūra” nozīmi. | 3 | Priekšrocības, priekšnoteikumi, ierobežojumi Neobligātais saturs: EAM 2 GUI 6, GAIN ziņojums | VISAS |
| LAW 3.2. apakštēma. Drošuma izmeklēšana |  |  |  |  |
| APP LAW 3.2.1. | Aprakstīt drošuma izmeklēšanas lomu un uzdevumu drošuma uzlabošanā. | 2 |  | VISAS |
| APP LAW 3.2.2. | Definēt drošuma izmeklēšanas darba metodes. | 1 |  | VISAS |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme tā, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru pakalpojumu sniegšanu.

| ATM 1. TĒMA. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM 1.1. apakštēma. Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums |  |  |  |  |  |
| APP ATM 1.1.1. |  | Aptvert savu atbildības apgabalu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.1.2. |  | Sniegt pieejas vadības pakalpojumu. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 7030, ICAO dok. Nr. 4444, ekspluatācijas rokasgrāmata | APP APS |
| ATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |  |  |
| APP ATM 1.2.1. |  | Nodrošināt FIS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APP ATM 1.2.2. |  | Izdot atbilstošu informāciju par konfliktējošās satiksmes atrašanās vietu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, informācija par satiksmi, būtiskā informācija par satiksmi | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.2.3. |  | Aptvert ATIS izmantošanu lidojumu informācijas pakalpojuma sniegšanai, ko nodrošina pieejas dispečers. | 3 |  | APP APS |
| ATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS) |  |  |  |  |  |
| APP ATM 1.3.1. |  | Nodrošināt ALRS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APP ATM 1.3.2. |  | Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 10. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations” | VISAS |
| ATM 1.4. apakštēma. ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| APP ATM 1.4.1. |  | Aptvert ATS sistēmas jaudas un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldības principus. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata, FAB, FUA, brīvais lidojums u. c. | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.4.2. |  | Piemērot plūsmas pārvaldības procedūras ATC sniegšanā. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.4.3. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā gaisa telpas robežas. | 4 | Neobligāts saturs: civilās un militārās, kontrolētās, nekontrolētās, ieteicamās, ierobežotās, bīstamās, aizliegtās, īpašie noteikumi, sektora robežas, valsts robežas, FIR robežas, deleģētā gaisa telpa, kontroles nodošana, sakaru nodošana, maršrutā, ārpus maršruta | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.4.4. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā atbildības apgabalus. | 4 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.4.5. |  | Informēt uzraugošo darbinieku par situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: ārkārtas situācijas, sektora kapacitātes samazinājums, ierobežojumi attiecībā uz sistēmām un iekārtām, izmaiņas darba slodzē / spējās, neparasti meteoroloģiskie apstākļi, būtiskā informācija: paziņotie incidenti uz zemes, meža ugunsgrēki, dūmi, naftas piesārņojums | APP ACP APS ACS |
| ATM 1.5. apakštēma. Gaisa telpas pārvaldība (ASM) |  |  |  |  |  |
| APP ATM 1.5.1. |  | Aptvert ASM principus un līdzekļus. | 3 | Regula (EK) Nr. 551/2004, Regula (EK) 2150/2005, Regula (EK) Nr. 730/2006 Neobligātais saturs: FAB, EIROKONTROLES FUA piemērošanas specifikācija, TSA, CDR, CBA | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 1.5.2. |  | Organizēt satiksmi tā, lai tiktu ņemta vērā ASM. | 4 | Neobligātais saturs: CDR, TSA, TRA, CBA, gaisa telpas aktivizēšana, deaktivizēšana vai atkārtota piešķiršana reāllaikā | APP ACP |
| ATM 2. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |  |  |
| ATM 2.1. apakštēma. Efektīva saziņa |  |  |  |  |  |
| APP ATM 2.1.1. | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. |  | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata, standarta vārdi un frāzes, kas norādītas ICAO 10. pielikuma 2. sēj. | VISAS |
| APP ATM 2.1.2. | Nodrošināt efektīvu saziņu. |  | 4 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana | VISAS |
| ATM 3. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |
| ATM 3.1. apakštēma. ATC atļaujas |  |  |  |  |  |
| APP ATM 3.1.1. |  | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APP ATM 3.1.2. |  | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 3.1.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 3.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |  |  |
| APP ATM 3.2.1. |  | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APP ATM 3.2.2. |  | Integrēt atbilstošus ATC norādījumus kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 3.2.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 4. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 4.1. apakštēma. Vajadzība pēc koordinācijas |  |  |  |  |  |
| APP ATM 4.1.1. |  | Identificēt koordinācijas nepieciešamību. | 3 |  | VISAS |
| ATM 4.2. apakštēma. Koordinācijas instrumenti un metodes |  |  |  |  |  |
| APP ATM 4.2.1. |  | Izmantot pieejamos koordinācijas instrumentus. | 3 | Neobligātais saturs: lidojuma datu elektroniska pārraidīšana, tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari, tiešā runa, radiotelefons (RTF), vietējās vienošanās, automatizētas sistēmas koordinācija | VISAS |
| ATM 4.3. apakštēma. Koordinācijas procedūras |  |  |  |  |  |
| APP ATM 4.3.1. |  | Iniciēt atbilstošu koordināciju. | 3 | Atbildības par sakaru “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, vadības nodošana u. c. ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: pakļautības maiņas punkts | VISAS |
| APP ATM 4.3.2. |  | Analizēt blakus esošas vietas / struktūrvienības pieprasītās koordinācijas ietekmi. | 4 | Neobligātais saturs: atbildības par sakariem “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, pakļautības maiņas punkts, vadības nodošana u. c. | VISAS |
| APP ATM 4.3.3. |  | Pēc pārrunām izraudzīties atbilstošas darbības. | 5 |  | VISAS |
| APP ATM 4.3.4. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 4.3.5. |  | Koordinēt FIS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APP ATM 4.3.6. |  | Koordinēt ALRS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ATM 5. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 5.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |  |  |
| APP ATM 5.1.1. |  | Piešķirt līmeņus atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168, ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APP ATM 5.1.2. |  | Nodrošināt distancēšanu atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas absolūtais augstums, pārejas slānis, relatīvais augstums, lidojuma līmenis, absolūtais augstums, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām | VISAS |
| ATM 5.2. apakštēma. Attālums no reljefa virsmas |  |  |  |  |  |
| APP ATM 5.2.1. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles pasākumus, kas atbilst noteikumiem par minimālajiem drošajiem līmeņiem un attālumu no reljefa virsmas. | 4 | Neobligātais saturs: attāluma no reljefa virsmas parametri, minimālie drošie absolūtie augstumi, pārejas līmenis, minimālais lidojuma līmenis, minimālais sektora absolūtais augstums | APP ACP |
| ATM 6. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 6.1. apakštēma. Vertikālā distancēšana |  |  |  |  |  |
| APP ATM 6.1.1. |  | Nodrošināt standarta vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums, gaidīšanas zonas shēma | APP APS |
| APP ATM 6.1.2. |  | Nodrošināt palielinātu vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 6.1.3. |  | Aptvert vertikālās ārkārtas distancēšanas piemērošanu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 | APP ACP APS ACS |
| ATM 6.2. apakštēma. Horizontālā distancēšana |  |  |  |  |  |
| APP ATM 6.2.1. |  | Nodrošināt garendistancēšanu. | 4 | Pamatojoties uz laiku, pamatojoties uz attālumu (DME un/vai GNSS, RNAV) | APP |
| APP ATM 6.2.2. |  | Nodrošināt laterālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, gaidīšana | APP ACP |
| APP ATM 6.2.3. |  | Nodrošināt treku distancēšanu. | 4 |  | ACP APP |
| APP ATM 6.2.4. |  | Nodrošināt ģeogrāfisko distancēšanu. | 4 | Vizuālā zonālā navigācija, izmantojot navigācijas līdzekļus | ACP APP |
| ATM 6.3. apakštēma. Distancēšanas deleģēšana |  |  |  |  |  |
| APP ATM 6.3.1. |  | Deleģēt distancēšanu pilotiem gadījumā, ja lidaparāts veic secīgas vizuālās pieejas. | 4 |  | APP APS |
| APP ATM 6.3.2. |  | Aptvert nosacījumus, kas jāievēro, kad pilotiem tiek deleģētas tiesības uzturēt savu distancēšanu lidojumā, kamēr pastāv VMC. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP APS |
| ATM 7. TĒMA. GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| ATM 7.1. apakštēma. Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas |  |  |  |  |  |
| APP ATM 7.1.1. |  | Diferencēt ACAS konsultatīvās robežvērtības un distancēšanas standartus, kas piemērojami pieejas kontroles vidē. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES TCAS tīmekļvietne | APP APS |
| APP ATM 7.1.2 |  | Aprakstīt dispečera atbildību pilota ziņotā ACAS RA laikā un pēc tā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APP ATM 7.1.3. |  | Reaģēt uz pilota paziņojumu par darbībām, pamatojoties uz lidaparāta sistēmu brīdinājumu. | 3 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ACAS tīmekļvietne | VISAS |
| ATM 8. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 8.1. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| APP ATM 8.1.1. |  | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: attēlotā informācija, lidojuma lapu marķēšanas procedūras, elektroniskās informācijas datu attēlojumi, darbības, pamatojoties uz parādīto satiksmes informāciju, EET aprēķini | VISAS |
| APP ATM 8.1.2. |  | Analizēt attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 8.1.3. |  | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 8.1.4. |  | Iegūt lidojuma plāna informāciju. | 3 | CPL, FPL, papildu informācija Neobligātais saturs: RPL, AFIL u. c. | VISAS |
| APP ATM 8.1.5. |  | Izmantot lidojuma plāna informāciju. | 3 |  | VISAS |
| ATM 9. TĒMA. EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA) |  |  |  |  |  |
| ATM 9.1. apakštēma. Ekspluatācijas vides integritāte |  |  |  |  |  |
| APP ATM 9.1.1. |  | Iegūt informāciju par ekspluatācijas vidi. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, paziņojumi, vietējie rīkojumi, informācijas pārbaude | VISAS |
| APP ATM 9.1.2. |  | Nodrošināt ekspluatācijas vides integritāti. | 4 | Neobligātais saturs: displeju integritāte, displejos sniegtās informācijas verifikācija u. c. | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.2. apakštēma. Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana |  |  |  |  |  |
| APP ATM 9.2.1. |  | Pārbaudīt visu būtisko dokumentāciju pirms satiksmes pārvaldības. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, LOA, NOTAM, AIC | VISAS |
| APP ATM 9.2.2. |  | Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.3. apakštēma. Nodošana–pārņemšana |  |  |  |  |  |
| APP ATM 9.3.1. |  | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. | 3 |  | VISAS |
| APP ATM 9.3.2. |  | Saņemt informāciju no nododošā dispečera. | 3 |  | VISAS |
| ATM 10. TĒMA. VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 10.1. apakštēma. Atbildība un informācijas apstrāde |  |  |  |  |  |
| APP ATM 10.1.1. |  | Aprakstīt atbildības sadalījumu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APP ATM 10.1.2. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz militāro satiksmi. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APP ATM 10.1.3. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz bezpilota brīvajiem gaisa baloniem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.1.4. |  | Saņemt operatīvo informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.1.5. |  | Interpretēt operatīvo informāciju. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.1.6. |  | Organizēt operatīvās informācijas pāradresēšanu. | 4 | Neobligātais saturs: dublēšanas procedūru iekļaušana | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.1.7. |  | Integrēt operatīvo informāciju vadības lēmumos. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.1.8. |  | Aptvert ekspluatācijas prasību ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: militārie lidojumi, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi | VISAS |
| ATM 10.2. apakštēma. Pieejas vadība |  |  |  |  |  |
| APP ATM 10.2.1. |  | Izskaidrot atbildību par pieejas procesuālās vadības pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums, vietējās darbības rokasgrāmatas | APP |
| APP ATM 10.2.2. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles darbības, kas atbilst VFR, SVFR un IFR vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos un instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 | APP APS |
| ATM 10.3. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |  |  |
| APP ATM 10.3.1. |  | Nodrošināt situācijas apzināšanās uzturēšanu. | 4 | Informācijas vākšana, satiksmes prognozēšana | APP ACP |
| APP ATM 10.3.2. |  | Pamanīt konfliktus pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu atbilstoši atrisināt. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 10.3.3. |  | Identificēt potenciālos risinājumus, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.3.4. |  | Izvērtēt dažādu plānošanas un vadības pasākumu iespējamos iznākumus. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.3.5. |  | Atlasīt atbilstošu plānu pietiekami savlaicīgi, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu pasākumu prioritāro kārtību. | 4 |  | VISAS |
| APP ATM 10.3.7. |  | Savlaicīgi izpildīt atlasīto plānu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.3.8. |  | Nodrošināt, ka tiek sasniegts drošs un efektīvs iznākums. | 4 | Satiksmes uzraudzība, pielāgošanās spēja un papildu pasākumi | VISAS |
| ATM 10.4. apakštēma. Satiksmes pārvaldība |  |  |  |  |  |
| APP ATM 10.4.1. |  | Pārvaldīt ielidošanu, izlidošanu un pārlidojumus. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.4.2. |  | Līdzsvarot darba slodzi ar individuālajām spējām. | 5 | Neobligātais saturs: izmaiņu veikšana maršrutā, pārplānošana, prioritātes piešķiršana risinājumiem, pieprasījumu noraidīšana, atbildības par distancēšanu deleģēšana | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 10.4.3. |  | Pārvaldīt satiksmi dažādu pieejas veidu gadījumā. | 4 | Precīzā, neprecīzā, vizuālā | APP APS |
| APP ATM 10.4.4. |  | Iniciēt iziešanu uz otro riņķi. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP APS |
| APP ATM 10.4.5. |  | Integrēt otrajā riņķī esošu lidaparātu satiksmes situācijā. | 4 |  | APP APS |
| ATM 11. TĒMA. GAIDĪŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 11.1. apakštēma. Vispārīgās gaidīšanas procedūras |  |  |  |  |  |
| APP ATM 11.1.1. |  | Piemērot gaidīšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, gaidīšanas instrukcijas, gaidīšanas līmeņu piešķiršana, turpmākie atļaujas laiki | APP ACP APS ACS |
| APP ATM 11.1.2. |  | Aptvert gaidīšanas zonas shēmas ietekmējošos faktorus. | 3 | Ātruma ietekme, izmantotā līmeņa ietekme, izmantotā aeronavigācijas līdzekļa ietekme, turbulence, lidaparāta tips | APP ACP APS ACS |
| ATM 11.2. apakštēma. Gaisa kuģi, kas tuvojas |  |  |  |  |  |
| APP ATM 11.2.1. |  | Aprēķināt paredzētos pieejas laikus (EAT) un paredzētos turpmākās atļaujas laikus. | 3 |  | APP APS |
| APP ATM 11.2.2. |  | Organizēt lidaparātu nosēšanās secību gaidīšanas lidojuma shēmā. | 4 | Neobligātais saturs: uzņēmējsabiedrības preferences, lidaparāta veiktspēja, lidaparāta pieejas spēja, ILS kategorijas, plūsmas kontroles vadība | APP APS |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska ATS sniegšanai.

| MET 1. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MET 1.1. apakštēma. Meteoroloģiskās parādības |  |  |  |  |
| APP MET 1.1.1. | Aptvert nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. | 3 | Pērkona negaiss, apledojums, turbulence skaidros laikapstākļos (CAT), turbulence, mikrovētra, vēja novirze, spēcīgi orogrāfiskie viļņi, krasas līnija, vulkāniskie pelni | APP APS |
| APP MET 1.1.2. | Integrēt datus par meteoroloģiskajām parādībām ATS sniegšanā. | 4 | Atļaujas, instrukcijas un pārraidītā informācija Neobligātais saturs: būtiskās meteoroloģiskās parādības | VISAS |
| APP MET 1.1.3. | Izmantot paņēmienus, lai izvairītos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kad tas ir nepieciešams/iespējams. | 3 | Maršruta maiņa, līmeņa maiņa u. c. | APP ACP APS ACS |
| MET 2. TĒMA. METEOROLOĢISKO DATU AVOTI |  |  |  |  |
| MET 2.1. apakštēma. Meteoroloģiskās informācijas avoti |  |  |  |  |
| APP MET 2.1.1. | Saņemt meteoroloģisko informāciju | 3 | METAR, TAF, SIGMET, AIRMET Neobligātais saturs: AIREP / īpašais AIREP | APP ACP APS ACS |
| APP MET 2.1.2. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: lidojumu informācijas centrs, blakus esoša ATS vienība | VISAS |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti analizē visus navigācijas aspektus, lai organizētu satiksmi.

| NAV 1. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV 1.1. apakštēma. Kartes un aeronavigācijas kartes |  |  |  |  |
| APP NAV 1.1.1. | Dekodēt apzīmējumus un informāciju, kas attēlota kartēs un aeronavigācijas kartēs. | 3 | Instrumentālās pieejas kartes, SID kartes, lidlauka kartes, vizuālās pieejas kartes Neobligātais saturs: militārās kartes un militārās aeronavigācijas kartes | ADI APP APS |
| APP NAV 1.1.2. | Izmantot atbilstošas kartes un aeronavigācijas kartes. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| NAV 2. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |  |
| NAV 2.1. apakštēma. Navigācijas sistēmas |  |  |  |  |
| APP NAV 2.1.1. | Pārvaldīt satiksmi navigācijas sistēmu darbības statusa izmaiņu gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, zemes sistēmu un satelītu sistēmu statuss | APP ACP APS ACS |
| APP NAV 2.1.2. | Aptvert navigācijas sistēmu precizitātes, ierobežojumu un ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, stāvoklis, nelabvēlīgas darbības procedūras | VISAS |
| NAV 2.2. apakštēma. Stabilizēta pieeja |  |  |  |  |
| APP NAV 2.2.1. | Aprakstīt stabilizētas pieejas jēdzienu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 Neobligātais saturs: SKYbrary, Regula (EK) Nr. 1899/2006 | ADV ADI APP APS |
| APP NAV 2.2.2. | Aptvert izmantojamā skrejceļa vai pieejas veida novēlotas maiņas ietekmi uz lidaparātu, kas veic nosēšanos. | 3 |  | APP APS |
| APP NAV 2.2.3 | Aptvert dispečeru darbības, kas var veicināt nestabilizētu pieeju. | 3 | Aizkavēta nolaišanās | APP |
| NAV 2.3. apakštēma. Instrumentālā izlidošana un ielidošana |  |  |  |  |
| APP NAV 2.3.1. | Raksturot SID. | 2 |  | ADI APP APS |
| APP NAV 2.3.2. | Aprakstīt instrumentālās pieejas procedūru veidus un posmus. | 2 |  | APP APS |
| APP NAV 2.3.3 | Aprakstīt būtiskos minimumus, kas ir piemērojami attiecībā uz precīzo/neprecīzo un vizuālo pieeju. | 2 |  | ADI APP APS |
| NAV 2.4. apakštēma. Navigācijas atbalsts |  |  |  |  |
| APP NAV 2.4.1. | Izvērtēt nepieciešamo informāciju, kura sniedzama pilotiem, kam nepieciešams navigācijas atbalsts. | 5 | Neobligātais saturs: tuvākais piemērotais lidlauks, treks, kurss, attālums, lidlauka informācija, jebkāda cita navigācijas palīdzība, kas ir būtiska konkrētajā brīdī | APP ACP APS ACS |
| NAV 2.5. apakštēma. Satelīta sistēmas |  |  |  |  |
| APP NAV 2.5.1. | Norādīt dažādos satelīta sistēmu lietojumus, kas attiecas uz pieejas darbībām. | 1 | Neobligātais saturs: NPA, APV-baro VNAV, APV, LPV, precīzā pieeja, ICAO dok. Nr. 8168 2. sēj. | APP APS |
| NAV 2.6. apakštēma. PBN lietojumi |  |  |  |  |
| APP NAV 2.6.1. | Norādīt navigācijas lietojumus, ko izmanto pieejas un termināļa vidē. | 1 | Pieejas RNP APCH/ RNP AR APCH; termināļa RNAV-1 (≈P-RNAV) Neobligātais saturs: A-RNP, ES PBN īstenošanas noteikumi, ICAO dok. Nr. 9613 | APP APS |
| APP NAV 2.6.2. | Izskaidrot izmantoto navigācijas specifikāciju principus un apzīmējumu. | 2 | Neobligātais saturs: veiktspēja, funkcionalitāte, sensori, lidaparāta apkalpes un dispečera prasības | APP ACP APS ACS |
| APP NAV 2.6.3. | Norādīt turpmāko attīstību PBN jomā. | 1 | A-RNP, APV Neobligātais saturs: RNP 3D, RNP 4D | ADI APP ACP APS ACS |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jānovērtē un jāintegrē lidaparāta veiktspēja ATS sniegšanā.

| ACFT 1. TĒMA. GAISA KUĢA INSTRUMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFT 1.1. apakštēma. Gaisa kuģa instrumenti |  |  |  |  |
| APP ACFT 1.1.1. | Integrēt informāciju no lidaparāta instrumentiem, ko nodrošina pilots, ATS sniegšanā. | 4 |  | VISAS |
| APP ACFT 1.1.2. | Izskaidrot lidaparāta radioiekārtu ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: radioiekārtas (skaits), ārkārtas situācijām paredzētie radio | VISAS |
| ACFT 2. TĒMA. GAISA KUĢU KATEGORIJAS |  |  |  |  |
| ACFT 2.1. apakštēma. Pēcstrūklas turbulence |  |  |  |  |
| APP ACFT 2.1.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences ietekmi un saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 2 |  | VISAS |
| APP ACFT 2.1.2. | Aptvert paņēmienus, ko izmanto, lai novērstu ar pēcstrūklas turbulenci saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 3 |  | VISAS |
| ACFT 2.2. apakštēma. ICAO pieejas kategoriju piemērošana |  |  |  |  |
| APP ACFT 2.2.1. | Aprakstīt ICAO pieejas kategoriju izmantošanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 | ADI APP APS |
| APP ACFT 2.2.2. | Aptvert ICAO pieejas kategoriju ietekmi uz satiksmes organizāciju. | 3 |  | ADI APP APS |
| ACFT 3. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU |  |  |  |  |
| ACFT 3.1. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |  |
| APP ACFT 3.1.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: ātrums, masa, gaisa blīvums, kabīnes spiediena radīšana, vējš un temperatūra | APP ACP APS ACS |
| APP ACFT 3.1.2. | Aptvert ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pacelšanās laikā. | 3 | Neobligātais saturs: skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums, vējš, temperatūra, lidaparāta konfigurācija, lidaparāta korpusa piesārņojums un lidaparāta masa | APP APS |
| ACFT 3.2. apakštēma. Faktori kreisēšanas laikā |  |  |  |  |
| APP ACFT 3.2.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu kreisēšanas laikā. | 4 | Līmenis, kreisēšanas ātrums, vējš, masa, kabīnes spiediena radīšana | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.3. apakštēma. Faktori augstuma samazināšanas un pieejas sākumposma laikā |  |  |  |  |
| APP ACFT 3.3.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma samazināšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, ātrums, augstuma samazināšanas ātrums, lidaparāta konfigurācija, kabīnes spiediena radīšana | APP APS |
| ACFT 3.4. apakštēma. Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā |  |  |  |  |
| APP ACFT 3.4.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pieejas pēdējā posmā un nosēšanās laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, lidaparāta konfigurācija, masa, meteoroloģiskie apstākļi, skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums | APP APS |
| ACFT 3.5. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |  |
| APP ACFT 3.5.1. | Integrēt lidaparātu ietekmējošo ekonomisko faktoru apsvērumus. | 4 | Neobligātais saturs: maršrutēšana, līmenis, ātrums, augstuma uzņemšanas ātrums un augstuma samazināšanas ātrums, pieejas profils | APP APS |
| APP ACFT 3.5.2. | Izmantot nepārtrauktas augstuma uzņemšanas paņēmienus attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APP ACFT 3.5.3. | Izmantot tiešo maršrutēšanu attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.6. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |  |
| APP ACFT 3.6.1. | Aptvert veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 3 | Neobligātais saturs: degvielas noliešana, trokšņa samazināšanas procedūras, minimālie lidojuma līmeņi, sadursmes ar putniem bīstamība, nepārtrauktas nolaišanās darbības | APP APS |
| ACFT 4. TĒMA. GAISA KUĢU DATI |  |  |  |  |
| ACFT 4.1. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |  |
| APP ACFT 4.1.1. | Integrēt reprezentatīva tāda lidaparāta parauga vidējos veiktspējas datus, ar ko nāksies sastapties, sniedzot vadības pakalpojumus ekspluatācijas/darba vidē. | 4 | Veiktspējas dati reprezentatīvās apstākļu kombinācijās | APP ACP APS ACS |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāatpazīst nepieciešamība pastāvīgi paplašināt savas zināšanas un analizēt faktorus, kas ietekmē individuālo un grupas veiktspēju.

| HUM 1. TĒMA. PSIHOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUM 1.1. apakštēma. Kognitīvie faktori |  |  |  |  |
| APP HUM 1.1.1. | Aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli. | 2 | Uzmanība, uztvere, atmiņa, situācijas apzināšanās, lēmumu pieņemšana, reakcija | VISAS |
| APP HUM 1.1.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē cilvēku informācijas apstrādi. | 2 | Pārliecība, stress, mācīšanās, zināšanas, pieredze, nogurums, alkohols/narkotikas, izklaidība, savstarpējās attiecības | VISAS |
| APP HUM 1.1.3. | Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. | 3 | Neobligātais saturs: darba slodze, stress, savstarpējās attiecības, izklaidība, pārliecība | VISAS |
| HUM 2. TĒMA. MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 2.1. apakštēma. Nogurums |  |  |  |  |
| APP HUM 2.1.1. | Norādīt faktorus, kas izraisa nogurumu. | 1 | Darbs maiņās Neobligātais saturs: nakts maiņas un darba grafiki | VISAS |
| APP HUM 2.1.2. | Aprakstīt noguruma iestāšanos. | 2 | Neobligātais saturs: koncentrācijas trūkums, gurdenums, aizkaitināmība, frustrācija, ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 2.1.3. | Atpazīt sava noguruma iestāšanos. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 2.1.4. | Atpazīt noguruma iestāšanos citos. | 1 |  | VISAS |
| APP HUM 2.1.5. | Aprakstīt atbilstošu rīcību gadījumos, kad tiek atpazīts nogurums. | 2 |  | VISAS |
| HUM 2.2. apakštēma. Fiziskā sagatavotība |  |  |  |  |
| APP HUM 2.2.1. | Atpazīt individuālās fiziskās sagatavotības trūkuma pazīmes. | 1 |  | VISAS |
| APP HUM 2.2.2. | Aprakstīt darbības, kad persona apzinās fiziskās sagatavotības trūkumu. | 2 |  | VISAS |
| HUM 3. TĒMA. SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 3.1. apakštēma. Komandas resursu pārvaldība (TRM) |  |  |  |  |
| APP HUM 3.1.1. | Norādīt TRM nozīmi. | 1 | Neobligātais saturs: TRM kurss, EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for the development of TRM training” | VISAS |
| APP HUM 3.1.2. | Norādīt TRM jēdziena saturu. | 1 | Neobligātais saturs: darbs komandā, cilvēka kļūda, funkciju sadalījums grupā, stress, lēmumu pieņemšana, saziņa, situācijas apzināšanās | VISAS |
| HUM 3.2. apakštēma. Komandas darbs un komandu uzdevumi |  |  |  |  |
| APP HUM 3.2.1. | Identificēt nesaskaņu iemeslus. | 3 |  | VISAS |
| APP HUM 3.2.2. | Aprakstīt darbības cilvēku savstarpējo nesaskaņu novēršanai. | 2 | Neobligātais saturs: funkciju sadalījums komandā TRM jomā | VISAS |
| APP HUM 3.2.3. | Aprakstīt stratēģijas cilvēku savstarpējo nesaskaņu risināšanai. | 2 | Neobligātais saturs: jūsu grupas ietvaros, simulatorā | VISAS |
| HUM 3.3. apakštēma. Atbildīga rīcība |  |  |  |  |
| APP HUM 3.3.1. | Apsvērt faktorus, kas ietekmē atbildīgu uzvedību. | 2 | Neobligātais saturs: situācija, komanda, personīgā situācija un spriestspēja, pamatojuma sniegšana, morālā motivācija, personība | VISAS |
| APP HUM 3.3.2. | Piemērot atbilstošu spriestspēju. | 3 | Gadījumu izpēte un dilemmas situāciju apspriešana | VISAS |
| HUM 4. TĒMA. STRESS |  |  |  |  |
| HUM 4.1. apakštēma. Stress |  |  |  |  |
| APP HUM 4.1.1. | Atpazīt stresa ietekmi uz veiktspēju. | 1 | Stress un tā simptomi sevī un citos | VISAS |
| HUM 4.2. apakštēma. Stresa pārvaldība |  |  |  |  |
| APP HUM 4.2.1. | Rīcība, lai mazinātu stresu. | 3 | Personības iezīmju ietekme uz spēju tikt galā ar stresu, aktīvas stresa mazināšanas priekšrocības | VISAS |
| APP HUM 4.2.2. | Reaģēt uz stresa situācijām, piedāvājot, lūdzot vai pieņemot palīdzību. | 3 | Neobligāts saturs: priekšrocības, kas piemīt palīdzības piedāvāšanai, pieņemšanai vai lūgšanai stresa situācijās | VISAS |
| APP HUM 4.2.3. | Atpazīt šokējošu un stresu radošu notikumu ietekmi. | 1 | Cilvēks pats un citi, ārkārtas situācijas, CISM | VISAS |
| APP HUM 4.2.4. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. | 2 |  | VISAS |
| APP HUM 4.2.5. | Izskaidrot procedūras, ko izmanto pēc incidenta / nelaimes gadījuma. | 2 | Neobligātais saturs: CISM, konsultēšana, cilvēka elements | VISAS |
| HUM 5. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |  |
| HUM 5.1. apakštēma. Cilvēka kļūdas |  |  |  |  |
| APP HUM 5.1.1. | Izskaidrot saistību starp kļūdu un drošumu. | 2 | Kļūdu skaits un kombinācija, aktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai attiecībā uz kļūdas atklāšanu Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 5.1.2. | Atšķirt dažādus kļūdu veidus. | 2 | Pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 5.1.3. | Aprakstīt apstākļus, kas veicina kļūdu rašanos. | 2 | Neobligātais saturs: satiksmes intensitātes pieaugums, izmaiņas procedūrās, sistēmu vai satiksmes sarežģītība, laika apstākļi, neparasti atgadījumi | VISAS |
| APP HUM 5.1.4. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 5.1.5. | Izskaidrot to, kā konstatēt kļūdas, lai neitralizētu to ietekmi. | 2 | STCA, MSAW, individuāla un kolektīva stratēģija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 5.1.6. | Izpildīt korektīvus pasākumus. | 3 | Kļūdas kompensācija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APP HUM 5.1.7. | Izskaidrot kļūdu pārvaldības būtisko nozīmi. | 2 | Neobligātais saturs: incidentu novēršana, drošuma uzlabošana, procedūru pārskatīšana un/vai darba prakse | VISAS |
| APP HUM 5.1.8. | Aprakstīt ietekmi uz ATCO pēc atgadījuma/incidenta. | 2 | Neobligātais saturs: ziņošana, SMS, izmeklēšana, CISM | VISAS |
| HUM 5.2. apakštēma. Noteikumu pārkāpšana |  |  |  |  |
| APP HUM 5.2.1. | Izskaidrot iemeslus tam, kādēļ noteikumu pārkāpšana kļūst par pieņemamu praksi, un šādas tendences bīstamību. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| HUM 6. TĒMA. SADARBĪBA |  |  |  |  |
| HUM 6.1. apakštēma. Saziņa |  |  |  |  |
| APP HUM 6.1.1. | Efektīvi izmantot saziņu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  |  |
| APP HUM 6.1.2. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. | 4 |  |  |
| HUM 6.2. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā |  |  |  |  |
| APP HUM 6.2.1. | Uzskaitīt par vienu un to pašu atbildības apgabalu (sektoru vai torni) atbildīgu dispečeru savstarpējās saziņas līdzekļus. | 1 | Neobligātais saturs: elektroniskā, rakstiskā, mutvārdu un neverbālā saziņa |  |
| APP HUM 6.2.2. | Izskaidrot saziņas līdzekļu izmantošanas ietekmi uz efektivitāti. | 2 | Neobligātais saturs: lidojuma lapu skaidrība un kodēšana, zīmju apzīmējumi, atgriezeniskā saite |  |
| APP HUM 6.2.3. | Uzskaitīt darbības, ko var veikt, lai nodrošinātu drošu vietas nodošanu. | 1 | Neobligātais saturs: stingrība, sagatavošana, pārklāšanās laiks |  |
| APP HUM 6.2.4. | Izskaidrot to, kādas sekas var rasties, ja netiek ievērots vietas nodošanas process. | 2 |  |  |
| HUM 6.3. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem |  |  |  |  |
| APP HUM 6.3.1. | Uzskaitīt faktorus un līdzekļus efektīvai koordinācijai starp sektoriem un/vai torņa vietām. | 1 | Neobligātais saturs: citi sektora ierobežojumi, elektroniskie koordinācijas rīki |  |
| HUM 6.4. apakštēma. Sadarbība starp vadības dispečeru / pilotu |  |  |  |  |
| APP HUM 6.4.1. | Aprakstīt parametrus, kas ietekmē dispečera/pilota sadarbību. | 2 | Neobligātais saturs: darba slodze, abpusējas zināšanas, priekšstati par dispečera un pilota mijiedarbību |  |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ATS nodrošināšanā ir jāintegrē zināšanas un izpratne par iekārtu un sistēmu darbības pamatprincipiem un jāievēro iekārtu un sistēmu darbības pasliktināšanās procedūras.

| EQPS 1. TĒMA. BALSS SAKARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQPS 1.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |  |
| APP EQPS 1.1.1. | Ekspluatēt divvirzienu sakaru iekārtas. | 3 | Pārraidīšanas/saņemšanas slēdži, procedūras Neobligātais saturs: frekvences atlase, rezerves iekārtas | VISAS |
| APP EQPS 1.1.2. | Identificēt radioiekārtu darbības statusa norādes. | 3 | Neobligātais saturs: indikatora ugunis, darbderīguma displeji, atlases/frekvences displeji | VISAS |
| APP EQPS 1.1.3. | Ņemt vērā radiobāku. | 2 | Neobligātais saturs: pārsūtīšana uz citu frekvenci, acīmredzama radiokļūme, radiosakaru izveidošanas atteice, frekvenču aizsardzības diapazons | APP ACP APS ACS |
| EQPS 1.2. apakštēma. Citi balss sakari |  |  |  |  |
| APP EQPS 1.2.1. | Ekspluatēt fiksētās sakaru līnijas. | 3 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons un iekšējo sakaru iekārta | VISAS |
| EQPS 2. TĒMA. AUTOMATIZĀCIJA ATS JOMĀ |  |  |  |  |
| EQPS 2.1. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |  |
| APP EQPS 2.1.1. | Dekodēt AFTN ziņojumus. | 3 | Neobligātais saturs: kustības un kontroles ziņojumi, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM u. c. | VISAS |
| EQPS 2.2. apakštēma. Automātiskā datu apmaiņa |  |  |  |  |
| APP EQPS 2.2.1. | Izmantot automātisko datu pārsūtīšanas iekārtu, ja tāda ir pieejama. | 3 | Neobligātais saturs: automatizēta informācija un koordinācija, OLDI | APP ACP |
| EQPS 3. TĒMA. DISPEČERA DARBA VIETA |  |  |  |  |
| EQPS 3.1. apakštēma. Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība |  |  |  |  |
| APP EQPS 3.1.1. | Uzraudzīt dispečera darba vietas tehnisko integritāti. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| APP EQPS 3.1.2. | Ekspluatēt dispečera darba vietas aprīkojumu. | 3 | Neobligātais saturs: situācijas displeji, lidojuma gaitas dēlis, lidojuma datu displejs, radio, tālrunis, kartes un aeronavigācijas kartes, lidojuma lapu printeris, pulkstenis, informācijas sistēmas, UDF/VDF | VISAS |
| APP EQPS 3.1.3. | Ekspluatēt pieejamo aprīkojumu ārkārtas un avārijas situācijās. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.2. apakštēma. Situācijas displeji un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| APP EQPS 3.2.1. | Izmantot situācijas displejus. | 3 |  | VISAS |
| APP EQPS 3.2.2. | Pārbaudīt informācijas materiāla pieejamību. | 3 |  | VISAS |
| APP EQPS 3.2.3. | Saņemt informāciju no iekārtas. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| EQPS 3.3. apakštēma. Lidojuma datu sistēmas |  |  |  |  |
| APP EQPS 3.3.1. | Izmantot lidojuma datu informāciju dispečera darba vietā. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 4. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| EQPS 4.1. apakštēma. Jaunas izstrādes |  |  |  |  |
| APP EQPS 4.1.1. | Atpazīt turpmākās norises. | 1 | Jaunas uzlabotas sistēmas | VISAS |
| EQPS 5. TĒMA. IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS |  |  |  |  |
| EQPS 5.1. apakštēma. Reaģēšana uz ierobežojumiem |  |  |  |  |
| APP EQPS 5.1.1. | Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. | 2 |  | VISAS |
| APP EQPS 5.1.2. | Atbildēt uz darba vietas tehniskajām nepilnībām. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| EQPS 5.2. apakštēma. Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| APP EQPS 5.2.1. | Identificēt to, ka sakaru iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Neobligātais saturs: “zeme–gaiss” un fiksētā sakaru līnija | APP ACP APS ACS |
| APP EQPS 5.2.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pasliktināšanās, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes | APP ACP APS ACS |
| EQPS 5.3. apakštēma. Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| APP EQPS 5.3.1. | Identificēt, kad navigācijas iekārtu atteice ietekmēs darbības spēju. | 3 | Neobligātais saturs: VOR, navigācijas palīglīdzekļi | VISAS |
| APP EQPS 5.3.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: vertikāla distancēšana, informācija lidaparātam, navigācijas palīdzība, palīdzības lūgšana blakus esošām struktūrvienībām | ADI APP ACP APS ACS |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāidentificē nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un jāaptver vides aizsardzības aspekti.

| PEN 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN 1.1. apakštēma. Pieejas kontroles struktūrvienības mācību apmeklējums |  |  |  |  |
| APP PEN 1.1.1. | Aptvert operatīvā pieejas kontroles pakalpojuma funkcijas un nodrošināšanu. | 3 | Pieejas kontroles struktūrvienības mācību apmeklējums | APP APS |
| PEN 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |  |
| PEN 2.1. apakštēma. Civilo ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| APP PEN 2.1.1. | Raksturot civilos ATS pasākumus pieejas kontroles struktūrvienībā. | 2 | Pieejas kontroles struktūrvienības mācību apmeklējums Neobligātais saturs: TWR, ACC, AIS, RCC iepazīšanas apmeklējumi | APP APS |
| APP PEN 2.1.2. | Raksturot citas puses, kam ir saskarsme ar ATS darbībām. | 2 | Neobligātais saturs: tehnisko dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aviosabiedrību apkalpošanas biroju iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 2.2. apakštēma. Militāro ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| APP PEN 2.2.1. | Raksturot militāros ATS pasākumus. | 2 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienību iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |  |
| PEN 3.1. apakštēma. Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības |  |  |  |  |
| APP PEN 3.1.1. | Identificēt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu. | 3 |  | VISAS |
| APP PEN 3.1.2. | Aptvert ATS lietotāju prasības. | 3 |  | VISAS |
| PEN 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |  |
| PEN 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |  |
| APP PEN 4.1.1. | Aprakstīt vides ierobežojumus attiecībā uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 303 “Operational opportunities to minimise fuel use and reduce emissions” | ADV ADI APP APS |
| APP PEN 4.1.2. | Izskaidrot kopīgas vides pārvaldības (CEM) procesa izmantošanu lidostās. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APP PEN 4.1.3. | Aptvert mazināšanas paņēmienus, ko izmanto, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. | 3 | Neobligātais saturs: nepārtrauktas nolaišanās operācijas (CDO), trokšņa samazināšanas procedūras, saistībā ar troksni ieteicamais maršruts, lidojuma efektivitāte | APP APS |

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāattīsta profesionāla attieksme pret satiksmes pārvaldību ārkārtas un avārijas situācijās.

| ABES 1. TĒMA. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABES 1.1. apakštēma. Pārskats par ABES |  |  |  |  |
| APP ABES 1.1.1. | Uzskaitīt sastopamākās ārkārtas un avārijas situācijas. | 1 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice, neuzticami instrumenti, nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa | VISAS |
| APP ABES 1.1.2. | Identificēt potenciālas vai faktiskas ārkārtas un avārijas situācijas. | 3 |  | VISAS |
| APP ABES 1.1.3. | Ņemt vērā procedūras, kas jāievēro konkrētās ārkārtas un avārijas situācijās. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| APP ABES 1.1.4. | Ņemt vērā to, ka ne visām ārkārtas un avārijas situācijām ir noteiktas procedūras. | 2 | Neobligātais saturs: praktiski piemēri | VISAS |
| APP ABES 1.1.5. | Apsvērt, kā situācijas attīstība var ietekmēt drošumu. | 2 | Neobligātais saturs: distancēšana, informācija, koordinācija | VISAS |
| ABES 2. TĒMA. PRASMJU UZLABOŠANA |  |  |  |  |
| ABES 2.1. apakštēma. Saziņas efektivitāte |  |  |  |  |
| APP ABES 2.1.1. | Nodrošināt efektīvu saziņu visos apstākļos, tostarp gadījumos, kad standarta frazeoloģija nav piemērojama. | 4 | Frazeoloģija, leksika, ziņojuma atkārtojuma procedūra, klusuma instrukcija | VISAS |
| APP ABES 2.1.2. | Piemērot radiotelefonijas izsaukuma signāla maiņu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 2.2. apakštēma. Izvairīšanās no garīgas pārslodzes |  |  |  |  |
| APP ABES 2.2.1. | Aprakstīt darbības, kas veicamas, lai kontrolētu situāciju. | 2 | Neobligātais saturs: sektoru sadalīšana, gaidīšana, plūsmas vadība, uzdevumu deleģēšana | VISAS |
| APP ABES 2.2.2. | Sakārtot darbības prioritārā secībā. | 4 |  | VISAS |
| APP ABES 2.2.3. | Nodrošināt efektīvu informācijas apriti. | 4 | Neobligātais saturs: starp administratīvo darbinieku un plānotāju/koordinatoru, ar uzraugošo darbinieku, starp sektoriem, starp ACC, APP un TWR, ar zemes personālu u. c. | VISAS |
| APP ABES 2.2.4. | Apsvērt palīdzības lūgšanu. | 2 |  | VISAS |
| ABES 2.3. apakštēma. “Gaiss–zeme” sadarbība |  |  |  |  |
| APP ABES 2.3.1. | Apkopot atbilstošu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai situācijai. | 3 |  | VISAS |
| APP ABES 2.3.2. | Palīdzēt pilotam. | 3 | Pilota darba slodze Neobligātais saturs: instrukcijas, informācija, atbalsts, cilvēka faktori u. c. | VISAS |
| ABES 3. TĒMA. PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJU GADĪJUMĀ |  |  |  |  |
| ABES 3.1. apakštēma. ABES gadījumiem paredzēto procedūru piemērošana |  |  |  |  |
| APP ABES 3.1.1. | Piemērot procedūras attiecīgajām ārkārtas vai avārijas situācijām. | 3 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice | VISAS |
| ABES 3.2. apakštēma. Radiosakaru atteice |  |  |  |  |
| APP ABES 3.2.1. | Aprakstīt procedūras, ko veic pilots, kad saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 2 | ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: militārās procedūras | VISAS |
| APP ABES 3.2.2. | Piemērot procedūras, kas jāveic, kad pilots saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 3 | Neobligātais saturs: ilgstošs sakaru zudums | VISAS |
| ABES 3.3. apakštēma. Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos |  |  |  |  |
| APP ABES 3.3.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nelikumīgu iejaukšanos un spridzināšanas draudiem lidaparātos. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.4. apakštēma. Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis |  |  |  |  |
| APP ABES 3.4.1. | Piemērot procedūras, kas paredzētas gadījumiem, kad lidaparāts ir nomaldījies. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: kontrolējamā gaisa telpā, ārpus kontrolējamas gaisa telpas | VISAS |
| APP ABES 3.4.2. | Piemērot procedūras neidentificēta lidaparāta gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.5. apakštēma. Novirzīšanās |  |  |  |  |
| APP ABES 3.5.1. | Nodrošināt navigācijas palīdzību lidaparātam, kas tiek novirzīts ārkārtas situācijā. | 4 | Treks/kurss, attālums, cita navigācijas palīdzība Neobligātais saturs: tuvākais piemērotākais lidlauks | APP ACP APS ACS |

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāatpazīst un jāsaprot lidlauku uzbūve un izkārtojums.

| AGA 1. TĒMA. LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGA 1.1. apakštēma. Definīcijas |  |  |  |  |
| APP AGA 1.1.1. | Definēt lidlauka datus. | 1 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” Neobligātais saturs: lidlauka pacēlums, orientieris, perons, kustības zona, manevrēšanas teritorija, bīstama vieta | ADV ADI APP APS |
| AGA 1.2. apakštēma. Koordinācija |  |  |  |  |
| APP AGA 1.2.1. | Identificēt informāciju, kas ir jānodod starp gaisa satiksmes vadības dienestiem (ATS) un lidostas pilnvaroto iestādi. | 3 | Lidostas apstākļi, ugunsdzēsības/glābšanas kategorija, zemes aprīkojuma stāvoklis un NAVAID, AIRAC, Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | APP APS ADV ADI |
| AGA 2. TĒMA. KUSTĪBAS ZONA |  |  |  |  |
| AGA 2.1. apakštēma. Kustības zona |  |  |  |  |
| APP AGA 2.1.1. | Aprakstīt kustības zonu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.1.2. | Aprakstīt šķēršļu un nelietojamu vai neizmantojamu zonu marķēšanu. | 2 | Karogi, zīmes uz mākslīgā seguma, ugunis | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.1.3. | Identificēt informāciju par kustības zonas apstākļiem, kas ir jānodod lidaparātam. | 3 | Būtiska informācija par lidlauka apstākļiem | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.2. apakštēma. Manevrēšanas teritorija |  |  |  |  |
| APP AGA 2.2.1. | Aprakstīt manevrēšanas teritoriju. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.2.2. | Aprakstīt manevrēšanas ceļu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.2.3. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumu uz manevrēšanas ceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.2.4. | Aprakstīt manevrēšanas ceļa apgaismojumu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.3. apakštēma. Skrejceļi |  |  |  |  |
| APP AGA 2.3.1. | Aprakstīt skrejceļu. | 2 | Skrejceļš, skrejceļa virsma, lidjosla, sānu drošuma josla, skrejceļa gala drošuma zonas, šķēršļbrīvas joslas, skrejceļa gala bremzēšanas joslas | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.2. | Aprakstīt instrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.3. | Aprakstīt neinstrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN – Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.4. | Izskaidrot deklarētās distances. | 2 | TORA, TODA, ASDA, LDA | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.5. | Izskaidrot atšķirības starp ACN un PCN. | 2 | Mākslīgo segumu izturība | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.6. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumus uz skrejceļiem. | 2 | Neobligātais saturs: skrejceļa apzīmējums, centra līnija, slieksnis, mērķējumpunkts, noteikts attālums, zemskares zona, sānu josla, krāsa | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.7. | Aprakstīt skrejceļa ugunis. | 2 | Neobligātais saturs: krāsa, centra līnija, intensitāte, mala, zemskares zona, slieksnis, līnijugunis | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.8. | Izskaidrot vizuālo nosēšanās palīglīdzekļu funkcijas. | 2 | Neobligātais saturs: AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.9. | Aprakstīt pieejas uguņu sistēmas. | 2 | Centra līnija, gaismas horizonti, stroboskopiskās ugunis, krāsas, intensitāte un spilgtums | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.10. | Raksturot ūdens/ledus ietekmi uz skrejceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.11. | Izskaidrot bremzēšanu. | 2 | Bremzēšanas koeficients | ADV ADI APP APS |
| APP AGA 2.3.12. | Izskaidrot skrejceļa redzamības tāluma ietekmi uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 3. TĒMA. ŠĶĒRŠĻI |  |  |  |  |
| AGA 3.1. apakštēma. Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem |  |  |  |  |
| APP AGA 3.1.1. | Izskaidrot nepieciešamību izveidot un uzturēt šķēršļbrīvu gaisa telpu ap lidlaukiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 4. TĒMA. DAŽĀDAS IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| AGA 4.1. apakštēma. Atrašanās vietas noteikšana |  |  |  |  |
| APP AGA 4.1.1. | Izskaidrot dažādu lidlauka zemes iekārtu novietojumu. | 2 | Neobligātais saturs: LLZ, GP, VDF, radiosakari vai ATS novērošanas sistēmu sensori, apstāšanās vietas (ugunis), AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu – lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes (ACP) mācības

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS	230

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	232

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	235

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	245

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	246

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI	248

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	250

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	255

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	258

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS	260

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas iv) punktu

LIDOJUMU RAJONA PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ACP) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šo AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) ATCO lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīmes (ACP) mācībās ir jābūt ietvertiem turpmāk minētajiem mācību priekšmetu un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir norādītas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 6. papildinājumā “Lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme (ACP)”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 6. papildinājuma ir atkārtotas šajā AMC lasītāja ērtības labad un nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

| INTR 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTR 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |  |
| ACP INTR 1.1.1. | Izskaidrot kursa mērķus un galvenos uzdevumus. | 2 |  | VISAS |
| INTR 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |  |
| ACP INTR 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  | VISAS |
| INTR 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un mācību dokumentācija |  |  |  |  |
| ACP INTR 1.3.1. | Izmantot kursa mācībās atbilstošu dokumentāciju un tās avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris | VISAS |
| ACP INTR 1.3.2. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka | VISAS |
| INTR 2. TĒMA. ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS |  |  |  |  |
| INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |  |
| ACP INTR 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi | VISAS |
| ACP INTR 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  | VISAS |
| ACP INTR 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma | VISAS |
| ACP INTR 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma | VISAS |
| INTR 2.2. apakštēma. Apmācības pamatprincipi |  |  |  |  |
| ACP INTR 2.2.1. | Atpazīt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, instruktāža, pārskatīšana, kursanta/instruktora atgriezeniskā saite, instruktora/instruktora atgriezeniskā saite | VISAS |
| INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |  |
| ACP INTR 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  | VISAS |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un noteikumi attiecībā uz ziņošanu, gaisa telpu un jāsaprot licencēšanas un kompetences principi.

| LAW 1. TĒMA. ATCO LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAW 1.1. apakštēma. Privilēģijas un nosacījumi |  |  |  |  |
| ACP LAW 1.1.1. | Aptvert nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izsniegt lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu Neobligātais saturs: valsts dokumenti | ACP |
| ACP LAW 1.1.2. | Izskaidrot to, kā uzturēt un atjaunināt profesionālās zināšanas un prasmes, lai saglabātu kompetenci ekspluatācijas vidē. | 2 |  | VISAS |
| ACP LAW 1.1.3. | Izskaidrot ATCO licences apturēšanas/atcelšanas nosacījumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu | VISAS |
| LAW 2. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| LAW 2.1. apakštēma. Ziņojumi |  |  |  |  |
| ACP LAW 2.1.1. | Uzskaitīt ziņojumu veidlapu paraugus. | 1 | Gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| ACP LAW 2.1.2. | Aprakstīt ziņošanas funkcijas un procesus. | 2 | Ziņošanas kultūra, gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti, brīvprātīga ziņošana, ESARR 2 | VISAS |
| ACP LAW 2.1.3. | Izmantot veidlapas ziņošanai. | 3 | Regula (ES) Nr. 376/2014, gaisa satiksmes incidentu ziņojuma veidlapa(-as) Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| LAW 2.2. apakštēma. Gaisa telpa |  |  |  |  |
| ACP LAW 2.2.1. | Aptvert gaisa telpas klases un struktūru un to nozīmi darbībās, kas attiecas uz lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 |  | ACP |
| ACP LAW 2.2.2. | Nodrošināt gaisa telpas klasifikācijai un struktūrai atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus. | 4 | Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 2. pielikums, ICAO 11. pielikums, starptautiskās prasības, civilās prasības, militārās prasības, atbildības apgabali, sektorizācija, valsts prasības | VISAS |
| ACP LAW 2.2.3. | Aptvert atbildību par attālumu no reljefa virsmas. | 3 |  | VISAS |
| LAW 3. TĒMA. ATC DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |
| LAW 3.1. apakštēma. Atgriezeniskās saites process |  |  |  |  |
| ACP LAW 3.1.1. | Norādīt, cik būtiska ir dispečera dalība atgriezeniskās saites procesā. | 1 | Neobligātais saturs: brīvprātīga ziņošana | VISAS |
| ACP LAW 3.1.2. | Aprakstīt to, kā tiek analizēti paziņotie atgadījumi. | 2 | Neobligātais saturs: ESARR 2, vietējās procedūras | VISAS |
| ACP LAW 3.1.3. | Nosaukt līdzekļus, kas tiek izmantoti ieteikumu izplatīšanai. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma vēstules, drošuma paneļi, tīmekļvietnes | VISAS |
| ACP LAW 3.1.4. | Aptvert jēdziena “taisnīguma kultūra” nozīmi. | 3 | Priekšrocības, priekšnoteikumi, ierobežojumi Neobligātais saturs: EAM 2 GUI 6, GAIN ziņojums | VISAS |
| LAW 3.2. apakštēma. Drošuma izmeklēšana |  |  |  |  |
| ACP LAW 3.2.1. | Aprakstīt drošuma izmeklēšanas lomu un uzdevumu drošuma uzlabošanā. | 2 |  | VISAS |
| ACP LAW 3.2.2. | Definēt drošuma izmeklēšanas darba metodes. | 1 |  | VISAS |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme tā, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru pakalpojumu sniegšanu.

| ATM 1. TĒMA. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM 1.1. apakštēma. Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 1.1.1. |  | Aptvert savu atbildības apgabalu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 1.1.2. |  | Nodrošināt lidojumu rajona vadības pakalpojumu. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 7030, ICAO dok. Nr. 4444, ekspluatācijas rokasgrāmata | ACP ACS |
| ATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 1.2.1. |  | Nodrošināt FIS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACP ATM 1.2.2. |  | Izdot atbilstošu informāciju par konfliktējošās satiksmes atrašanās vietu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, informācija par satiksmi, būtiskā informācija par satiksmi | APP ACP APS ACS |
| ATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS) |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 1.3.1. |  | Nodrošināt ALRS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACP ATM 1.3.2. |  | Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 10. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations” | VISAS |
| ATM 1.4. apakštēma. ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 1.4.1. |  | Aptvert ATS sistēmas jaudas un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldības principus. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata, FAB, FUA, brīvais lidojums u. c. | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 1.4.2. |  | Piemērot plūsmas pārvaldības procedūras ATC sniegšanā. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 1.4.3. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā gaisa telpas robežas. | 4 | Neobligāts saturs: civilās un militārās, kontrolētās, nekontrolētās, ieteicamās, ierobežotās, bīstamās, aizliegtās, īpašie noteikumi, sektora robežas, valsts robežas, FIR robežas, deleģētā gaisa telpa, kontroles nodošana, sakaru nodošana, maršrutā, ārpus maršruta | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 1.4.4. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā atbildības apgabalus. | 4 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 1.4.5. |  | Informēt uzraugošo darbinieku par situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: ārkārtas situācijas, sektora kapacitātes samazinājums, ierobežojumi attiecībā uz sistēmām un iekārtām, izmaiņas darba slodzē / spējās, neparasti meteoroloģiskie apstākļi, būtiskā informācija: paziņotie incidenti uz zemes, meža ugunsgrēki, dūmi, naftas piesārņojums | APP ACP APS ACS |
| ATM 1.5. apakštēma. Gaisa telpas pārvaldība (ASM) |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 1.5.1. |  | Aptvert ASM principus un līdzekļus. | 3 | Regula (EK) Nr. 551/2004, Regula (EK) 2150/2005, Regula (EK) Nr. 730/2006 Neobligātais saturs: FAB, EIROKONTROLES FUA piemērošanas specifikācija, TSA, CDR, CBA | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 1.5.2. |  | Organizēt satiksmi tā, lai tiktu ņemta vērā ASM. | 4 | Neobligātais saturs: CDR, TSA, TRA, CBA, gaisa telpas aktivizēšana, deaktivizēšana vai atkārtota piešķiršana reāllaikā | APP ACP |
| ATM 2. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |  |  |
| ATM 2.1. apakštēma. Efektīva saziņa |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 2.1.1. | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. |  | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata, standarta vārdi un frāzes, kas norādītas ICAO 10. pielikuma 2. sēj. | VISAS |
| ACP ATM 2.1.2. | Nodrošināt efektīvu saziņu. |  | 4 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana | VISAS |
| ATM 3. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |
| ATM 3.1. apakštēma. ATC atļaujas |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 3.1.1. |  | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACP ATM 3.1.2. |  | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 3.1.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 3.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 3.2.1. |  | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACP ATM 3.2.2. |  | Integrēt atbilstošus ATC norādījumus kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 3.2.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 4. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 4.1. apakštēma. Vajadzība pēc koordinācijas |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 4.1.1. |  | Identificēt koordinācijas nepieciešamību. | 3 |  | VISAS |
| ATM 4.2. apakštēma. Koordinācijas instrumenti un metodes |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 4.2.1. |  | Izmantot pieejamos koordinācijas instrumentus. | 3 | Neobligātais saturs: lidojuma datu elektroniska pārraidīšana, tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari, tiešā runa, radiotelefons (RTF), vietējās vienošanās, automatizētas sistēmas koordinācija | VISAS |
| ATM 4.3. apakštēma. Koordinācijas procedūras |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 4.3.1. |  | Iniciēt atbilstošu koordināciju. | 3 | Atbildības par sakaru “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, vadības nodošana u. c. ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: pakļautības maiņas punkts | VISAS |
| ACP ATM 4.3.2. |  | Analizēt blakus esošas vietas / struktūrvienības pieprasītās koordinācijas ietekmi. | 4 | Neobligātais saturs: atbildības par sakariem “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, pakļautības maiņas punkts, vadības nodošana u. c. | VISAS |
| ACP ATM 4.3.3. |  | Pēc pārrunām izraudzīties atbilstošas darbības. | 5 |  | VISAS |
| ACP ATM 4.3.4. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 4.3.5. |  | Koordinēt FIS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACP ATM 4.3.6. |  | Koordinēt ALRS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ATM 5. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 5.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 5.1.1. |  | Piešķirt līmeņus atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168, ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACP ATM 5.1.2. |  | Nodrošināt distancēšanu atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas absolūtais augstums, pārejas slānis, relatīvais augstums, lidojuma līmenis, absolūtais augstums, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām | VISAS |
| ATM 5.2. apakštēma. Attālums no reljefa virsmas |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 5.2.1. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles pasākumus, kas atbilst noteikumiem par minimālajiem drošajiem līmeņiem un attālumu no reljefa virsmas. | 4 | Neobligātais saturs: attāluma no reljefa virsmas parametri, minimālie drošie absolūtie augstumi, pārejas līmenis, minimālais lidojuma līmenis, minimālais sektora absolūtais augstums | APP ACP |
| ATM 6. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 6.1. apakštēma. Vertikālā distancēšana |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 6.1.1. |  | Nodrošināt standarta vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums, RVSM lidaparāts, lidaparāts, kas nav RVSM, gaidīšanas lidojuma shēma | ACP ACS |
| ACP ATM 6.1.2. |  | Nodrošināt palielinātu vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 6.1.3. |  | Aptvert vertikālās ārkārtas distancēšanas piemērošanu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 | APP ACP APS ACS |
| ATM 6.2. apakštēma. Horizontālā distancēšana |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 6.2.1. |  | Nodrošināt garendistancēšanu. | 4 | Pamatojoties uz laiku, pamatojoties uz attālumu (DME un/vai GNSS, RNAV) Neobligātais saturs: pamatojoties uz laiku ar Maha skaitļa metodi | ACP |
| ACP ATM 6.2.2. |  | Nodrošināt laterālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, gaidīšana | APP ACP |
| ACP ATM 6.2.3. |  | Nodrošināt treku distancēšanu. | 4 |  | ACP APP |
| ACP ATM 6.2.4. |  | Nodrošināt ģeogrāfisko distancēšanu. | 4 | Vizuālā zonālā navigācija, izmantojot navigācijas līdzekļus | ACP APP |
| ATM 7. TĒMA. GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| ATM 7.1. apakštēma. Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 7.1.1. |  | Diferencēt ACAS konsultatīvās robežvērtības un distancēšanas standartus, kas piemērojami lidojumu rajona vadības vidē. | 2 | ICAO dok. Nr. 9863 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES TCAS tīmekļvietne | ACP ACS |
| ACP ATM 7.1.2. |  | Aprakstīt dispečera atbildību pilota ziņotā ACAS RA laikā un pēc tā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACP ATM 7.1.3. |  | Reaģēt uz pilota paziņojumu par darbībām, pamatojoties uz lidaparāta sistēmu brīdinājumu. | 3 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ACAS tīmekļvietne | VISAS |
| ATM 8. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 8.1. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 8.1.1. |  | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: attēlotā informācija, lidojuma lapu marķēšanas procedūras, elektroniskās informācijas datu attēlojumi, darbības, pamatojoties uz parādīto satiksmes informāciju, EET aprēķini | VISAS |
| ACP ATM 8.1.2. |  | Analizēt attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 8.1.3. |  | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 8.1.4. |  | Iegūt lidojuma plāna informāciju. | 3 | CPL, FPL, papildu informācija Neobligātais saturs: RPL, AFIL u. c. | VISAS |
| ACP ATM 8.1.5. |  | Izmantot lidojuma plāna informāciju. | 3 |  | VISAS |
| ATM 9. TĒMA. EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA) |  |  |  |  |  |
| ATM 9.1. apakštēma. Ekspluatācijas vides integritāte |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 9.1.1. |  | Iegūt informāciju par ekspluatācijas vidi. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, paziņojumi, vietējie rīkojumi, informācijas pārbaude | VISAS |
| ACP ATM 9.1.2. |  | Nodrošināt ekspluatācijas vides integritāti. | 4 | Neobligātais saturs: displeju integritāte, displejos sniegtās informācijas verifikācija u. c. | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.2. apakštēma. Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 9.2.1. |  | Pārbaudīt visu būtisko dokumentāciju pirms satiksmes pārvaldības. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, LOA, NOTAM, AIC | VISAS |
| ACP ATM 9.2.2. |  | Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.3. apakštēma. Nodošana–pārņemšana |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 9.3.1. |  | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. | 3 |  | VISAS |
| ACP ATM 9.3.2. |  | Saņemt informāciju no nododošā dispečera. | 3 |  | VISAS |
| ATM 10. TĒMA. VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 10.1. apakštēma. Atbildība un informācijas apstrāde |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 10.1.1. |  | Aprakstīt atbildības sadalījumu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACP ATM 10.1.2. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz militāro satiksmi. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9554 | VISAS |
| ACP ATM 10.1.3. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz bezpilota brīvajiem gaisa baloniem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.1.4. |  | Saņemt operatīvo informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.1.5. |  | Interpretēt operatīvo informāciju. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.1.6. |  | Organizēt operatīvās informācijas pāradresēšanu. | 4 | Neobligātais saturs: dublēšanas procedūru iekļaušana | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.1.7. |  | Integrēt operatīvo informāciju vadības lēmumos. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.1.8. |  | Aptvert ekspluatācijas prasību ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: militārie lidojumi, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi | VISAS |
| ATM 10.2. apakštēma. Lidojumu rajona vadība |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 10.2.1. |  | Izskaidrot atbildību par lidojumu rajona vadības pakalpojuma nodrošināšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | ACP |
| ACP ATM 10.2.2. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles darbības, kas atbilst VFR un IFR vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos un instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 | ACP ACS |
| ATM 10.3. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 10.3.1. |  | Nodrošināt situācijas apzināšanās uzturēšanu. | 4 | Informācijas vākšana, satiksmes prognozēšana | APP ACP |
| ACP ATM 10.3.2. |  | Pamanīt konfliktus pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu atbilstoši atrisināt. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 10.3.3. |  | Identificēt potenciālos risinājumus, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.3.4. |  | Izvērtēt dažādu plānošanas un vadības pasākumu iespējamos iznākumus. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.3.5. |  | Atlasīt atbilstošu plānu pietiekami savlaicīgi, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu pasākumu prioritāro kārtību. | 4 |  | VISAS |
| ACP ATM 10.3.7. |  | Savlaicīgi izpildīt atlasīto plānu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 10.3.8. |  | Nodrošināt, ka tiek sasniegts drošs un efektīvs iznākums. | 4 | Satiksmes uzraudzība, pielāgošanās spēja un papildu pasākumi | VISAS |
| ATM 10.4. apakštēma. Satiksmes pārvaldība |  |  |  |  |  |
|  |  | Pārvaldīt ielidošanu, izlidošanu un pārlidojumus. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
|  |  | Līdzsvarot darba slodzi ar individuālajām spējām. | 5 | Neobligātais saturs: izmaiņu veikšana maršrutā, pārplānošana, prioritātes piešķiršana risinājumiem, pieprasījumu noraidīšana, atbildības par distancēšanu deleģēšana | APP ACP APS ACS |
| ATM 11. TĒMA. GAIDĪŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 11.1. apakštēma. Vispārīgās gaidīšanas procedūras |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 11.1.1. |  | Piemērot gaidīšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, gaidīšanas instrukcijas, gaidīšanas līmeņu piešķiršana, turpmākie atļaujas laiki | APP ACP APS ACS |
| ACP ATM 11.1.2. |  | Aptvert gaidīšanas zonas shēmas ietekmējošos faktorus. | 3 | Ātruma ietekme, izmantotā līmeņa ietekme, izmantotā aeronavigācijas līdzekļa ietekme, turbulence, lidaparāta tips | APP ACP APS ACS |
| ATM 11.2. apakštēma. Gaisa kuģi, kas gaida |  |  |  |  |  |
| ACP ATM 11.2.1. |  | Aprēķināt paredzamos turpmākos atļaujas laikus. | 3 |  | ACP ACS |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska ATS sniegšanai.

| MET 1. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MET 1.1. apakštēma. Meteoroloģiskās parādības |  |  |  |  |
| ACP MET 1.1.1. | Aptvert nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. | 3 | Pērkona negaiss, apledojums, strūklveida plūsmas, turbulence skaidrā laikā (CAT), turbulence, mikrovētra, spēcīgi orogrāfiskie viļņi, krasas līnija, vulkāniskie pelni Neobligātais saturs: saules starojums | ACP ACS |
| ACP MET 1.1.2. | Integrēt datus par meteoroloģiskajām parādībām ATS sniegšanā. | 4 | Atļaujas, instrukcijas un pārraidītā informācija Neobligātais saturs: būtiskās meteoroloģiskās parādības | VISAS |
| ACP MET 1.1.3. | Izmantot paņēmienus, lai izvairītos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kad tas ir nepieciešams/iespējams. | 3 | Maršruta maiņa, līmeņa maiņa u. c. | APP ACP APS ACS |
| MET 2. TĒMA. METEOROLOĢISKO DATU AVOTI |  |  |  |  |
| MET 2.1. apakštēma. Meteoroloģiskās informācijas avoti |  |  |  |  |
| ACP MET 2.1.1. | Saņemt meteoroloģisko informāciju | 3 | METAR, TAF, SIGMET, AIRMET Neobligātais saturs: AIREP / īpašais AIREP | APP ACP APS ACS |
| ACP MET 2.1.2. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: lidojumu informācijas centrs, blakus esoša ATS vienība | VISAS |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti analizē visus navigācijas aspektus, lai organizētu satiksmi.

| NAV 1. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV 1.1. apakštēma. Kartes un aeronavigācijas kartes |  |  |  |  |  |
| ACP NAV 1.1.1. |  | Izmantot atbilstošas kartes un aeronavigācijas kartes. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| NAV 2. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |  |  |
| NAV 2.1. apakštēma. Navigācijas sistēmas |  |  |  |  |  |
| ACP NAV 2.1.1. |  | Pārvaldīt satiksmi navigācijas sistēmu darbības statusa izmaiņu gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, zemes sistēmu un satelītu sistēmu statuss | APP ACP APS ACS |
| ACP NAV 2.1.2. |  | Aptvert navigācijas sistēmu precizitātes, ierobežojumu un ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, stāvoklis, nelabvēlīgas darbības procedūras | VISAS |
| NAV 2.2. apakštēma. Navigācijas atbalsts |  |  |  |  |  |
| ACP NAV 2.2.1. | Izvērtēt nepieciešamo informāciju, kura sniedzama pilotiem, kam nepieciešams navigācijas atbalsts. |  | 5 | Neobligātais saturs: tuvākais piemērotais lidlauks, treks, kurss, attālums, lidlauka informācija, jebkāda cita navigācijas palīdzība, kas ir būtiska konkrētajā brīdī | APP ACP APS ACS |
| NAV 2.3. apakštēma. PBN lietojumi |  |  |  |  |  |
| ACP NAV 2.3.1. |  | Norādīt navigācijas lietojumus, ko izmanto termināļa un maršruta vidē. | 1 | Termināļa RNAV-1 (≈P-RNAV); maršruta RNAV-5 (B-RNAV) Neobligātais saturs: A-RNP, EK PBN īstenošanas noteikumi, ICAO dok. Nr. 9613 | ACP ACS |
| ACP NAV 2.3.2. |  | Izskaidrot izmantoto navigācijas specifikāciju principus un apzīmējumu. | 2 | Neobligātais saturs: veiktspēja, funkcionalitāte, sensori, lidaparāta apkalpes un dispečera prasības | APP ACP APS ACS |
| ACP NAV 2.3.3. |  | Norādīt turpmāko attīstību PBN jomā. | 1 | A-RNP, APV Neobligātais saturs: RNP 3D, RNP 4D | ADI APP ACP APS ACS |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jānovērtē un jāintegrē lidaparāta veiktspēja ATS sniegšanā.

| ACFT 1. TĒMA. GAISA KUĢA INSTRUMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFT 1.1. apakštēma. Gaisa kuģa instrumenti |  |  |  |  |
| ACP ACFT 1.1.1. | Integrēt informāciju no lidaparāta instrumentiem, ko nodrošina pilots, ATS sniegšanā. | 4 |  | VISAS |
| ACP ACFT 1.1.2. | Izskaidrot lidaparāta radioiekārtu ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: radioiekārtas (skaits), ārkārtas situācijām paredzētie radio | VISAS |
| ACFT 2. TĒMA. GAISA KUĢU KATEGORIJAS |  |  |  |  |
| ACFT 2.1. apakštēma. Pēcstrūklas turbulence |  |  |  |  |
| ACP ACFT 2.1.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences ietekmi un saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 2 |  | VISAS |
| ACP ACFT 2.1.2. | Aptvert paņēmienus, ko izmanto, lai novērstu ar pēcstrūklas turbulenci saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 3 |  | VISAS |
| ACFT 3. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU |  |  |  |  |
| ACFT 3.1. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |  |
| ACP ACFT 3.1.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: ātrums, masa, gaisa blīvums, kabīnes spiediena radīšana, vējš un temperatūra | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.2. apakštēma. Faktori kreisēšanas laikā |  |  |  |  |
| ACP ACFT 3.2.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu kreisēšanas laikā. | 4 | Līmenis, kreisēšanas ātrums, vējš, masa, kabīnes spiediena radīšana | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.3. apakštēma. Faktori augstuma samazināšanas laikā |  |  |  |  |
| ACP ACFT 3.3.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma samazināšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, ātrums, augstuma samazināšanas ātrums, kabīnes spiediena radīšana | ACP ACS |
| ACFT 3.4. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |  |
| ACP ACFT 3.4.1. | Integrēt lidaparātu ietekmējošo ekonomisko faktoru apsvērumus. | 4 | Neobligātais saturs: maršrutēšana, līmenis, ātrums, augstuma uzņemšanas ātrums un augstuma samazināšanas ātrums, pieejas profils, punkts, kurā sāk augstuma samazināšanu | ACP ACS |
| ACP ACFT 3.4.2. | Izmantot nepārtrauktas augstuma uzņemšanas paņēmienus attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACP ACFT 3.4.3. | Izmantot tiešo maršrutēšanu attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.5. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |  |
| ACP ACFT 3.5.1. | Aptvert veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 3 | Neobligātais saturs: degvielas noliešana, minimālie lidojuma līmeņi, nepārtrauktas nolaišanās darbības | ACP ACS |
| ACFT 4. TĒMA. GAISA KUĢU DATI |  |  |  |  |
| ACFT 4.1. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |  |
| ACP ACFT 4.1.1. | Integrēt reprezentatīva tāda lidaparāta parauga vidējos veiktspējas datus, ar ko nāksies sastapties, sniedzot vadības pakalpojumus ekspluatācijas/darba vidē. | 4 | Veiktspējas dati reprezentatīvās apstākļu kombinācijās | APP ACP APS ACS |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāatpazīst nepieciešamība pastāvīgi paplašināt savas zināšanas un analizēt faktorus, kas ietekmē individuālo un grupas veiktspēju.

| HUM 1. TĒMA. PSIHOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUM 1.1. apakštēma. Kognitīvie faktori |  |  |  |  |
| ACP HUM 1.1.1. | Aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli. | 2 | Uzmanība, uztvere, atmiņa, situācijas apzināšanās, lēmumu pieņemšana, reakcija | VISAS |
| ACP HUM 1.1.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē cilvēku informācijas apstrādi. | 2 | Pārliecība, stress, mācīšanās, zināšanas, pieredze, nogurums, alkohols/narkotikas, izklaidība, savstarpējās attiecības | VISAS |
| ACP HUM 1.1.3. | Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. | 3 | Neobligātais saturs: darba slodze, stress, savstarpējās attiecības, izklaidība, pārliecība | VISAS |
| HUM 2. TĒMA. MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 2.1. apakštēma. Nogurums |  |  |  |  |
| ACP HUM 2.1.1. | Norādīt faktorus, kas izraisa nogurumu. | 1 | Darbs maiņās Neobligātais saturs: nakts maiņas un darba grafiki | VISAS |
| ACP HUM 2.1.2. | Aprakstīt noguruma iestāšanos. | 2 | Neobligātais saturs: koncentrācijas trūkums, gurdenums, aizkaitināmība, frustrācija, ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 2.1.3. | Atpazīt sava noguruma iestāšanos. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 2.1.4. | Atpazīt noguruma iestāšanos citos. | 1 |  | VISAS |
| ACP HUM 2.1.5. | Aprakstīt atbilstošu rīcību gadījumos, kad tiek atpazīts nogurums. | 2 |  | VISAS |
| HUM 2.2. apakštēma. Fiziskā sagatavotība |  |  |  |  |
| ACP HUM 2.2.1. | Atpazīt individuālās fiziskās sagatavotības trūkuma pazīmes. | 1 |  | VISAS |
| ACP HUM 2.2.2. | Aprakstīt darbības, kad persona apzinās fiziskās sagatavotības trūkumu. | 2 |  | VISAS |
| HUM 3. TĒMA. SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 3.1. apakštēma. Komandas resursu pārvaldība (TRM) |  |  |  |  |
| ACP HUM 3.1.1. | Norādīt TRM nozīmi. | 1 | Neobligātais saturs: TRM kurss, EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for the development of TRM training” | VISAS |
| ACP HUM 3.1.2. | Norādīt TRM jēdziena saturu. | 1 | Neobligātais saturs: darbs komandā, cilvēka kļūda, funkciju sadalījums grupā, stress, lēmumu pieņemšana, saziņa, situācijas apzināšanās | VISAS |
| HUM 3.2. apakštēma. Komandas darbs un komandu uzdevumi |  |  |  |  |
| ACP HUM 3.2.1. | Identificēt nesaskaņu iemeslus. | 3 |  | VISAS |
| ACP HUM 3.2.2. | Aprakstīt darbības cilvēku savstarpējo nesaskaņu novēršanai. | 2 | Neobligātais saturs: funkciju sadalījums komandā TRM jomā | VISAS |
| ACP HUM 3.2.3. | Aprakstīt stratēģijas cilvēku savstarpējo nesaskaņu risināšanai. | 2 | Neobligātais saturs: jūsu grupas ietvaros, simulatorā | VISAS |
| HUM 3.3. apakštēma. Atbildīga rīcība |  |  |  |  |
| ACP HUM 3.3.1. | Apsvērt faktorus, kas ietekmē atbildīgu uzvedību. | 2 | Neobligātais saturs: situācija, komanda, personīgā situācija un spriestspēja, pamatojuma sniegšana, morālā motivācija, personība | VISAS |
| ACP HUM 3.3.2. | Piemērot atbilstošu spriestspēju. | 3 | Gadījumu izpēte un dilemmas situāciju apspriešana | VISAS |
| HUM 4. TĒMA. STRESS |  |  |  |  |
| HUM 4.1. apakštēma. Stress |  |  |  |  |
| ACP HUM 4.1.1. | Atpazīt stresa ietekmi uz veiktspēju. | 1 | Stress un tā simptomi sevī un citos | VISAS |
| HUM 4.2. apakštēma. Stresa pārvaldība |  |  |  |  |
| ACP HUM 4.2.1. | Rīcība, lai mazinātu stresu. | 3 | Personības iezīmju ietekme uz spēju tikt galā ar stresu, aktīvas stresa mazināšanas priekšrocības | VISAS |
| ACP HUM 4.2.2. | Reaģēt uz stresa situācijām, piedāvājot, lūdzot vai pieņemot palīdzību. | 3 | Neobligāts saturs: priekšrocības, kas piemīt palīdzības piedāvāšanai, pieņemšanai vai lūgšanai stresa situācijās | VISAS |
| ACP HUM 4.2.3. | Atpazīt šokējošu un stresu radošu notikumu ietekmi. | 1 | Cilvēks pats un citi, ārkārtas situācijas, CISM | VISAS |
| ACP HUM 4.2.4. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. | 2 |  | VISAS |
| ACP HUM 4.2.5. | Izskaidrot procedūras, ko izmanto pēc incidenta / nelaimes gadījuma. | 2 | Neobligātais saturs: CISM, konsultēšana, cilvēka elements | VISAS |
| HUM 5. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |  |
| HUM 5.1. apakštēma. Cilvēka kļūdas |  |  |  |  |
| ACP HUM 5.1.1. | Izskaidrot saistību starp kļūdu un drošumu. | 2 | Kļūdu skaits un kombinācija, aktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai attiecībā uz kļūdas atklāšanu Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 5.1.2. | Atšķirt dažādus kļūdu veidus. | 2 | Pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 5.1.3. | Aprakstīt apstākļus, kas veicina kļūdu rašanos. | 2 | Neobligātais saturs: satiksmes intensitātes pieaugums, izmaiņas procedūrās, sistēmu vai satiksmes sarežģītība, laika apstākļi, neparasti atgadījumi | VISAS |
| ACP HUM 5.1.4. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 5.1.5. | Izskaidrot to, kā konstatēt kļūdas, lai neitralizētu to ietekmi. | 2 | STCA, MSAW, individuāla un kolektīva stratēģija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 5.1.6. | Izpildīt korektīvus pasākumus. | 3 | Kļūdas kompensācija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACP HUM 5.1.7. | Izskaidrot kļūdu pārvaldības būtisko nozīmi. | 2 | Neobligātais saturs: incidentu novēršana, drošuma uzlabošana, procedūru pārskatīšana un/vai darba prakse | VISAS |
| ACP HUM 5.1.8. | Aprakstīt ietekmi uz ATCO pēc atgadījuma/incidenta. | 2 | Neobligātais saturs: ziņošana, SMS, izmeklēšana, CISM | VISAS |
| HUM 5.2. apakštēma. Noteikumu pārkāpšana |  |  |  |  |
| ACP HUM 5.2.1. | Izskaidrot iemeslus tam, kādēļ noteikumu pārkāpšana kļūst par pieņemamu praksi, un šādas tendences bīstamību. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| HUM 6. TĒMA. SADARBĪBA |  |  |  |  |
| HUM 6.1. apakštēma. Saziņa |  |  |  |  |
| ACP HUM 6.1.1. | Efektīvi izmantot saziņu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  | VISAS |
| ACP HUM 6.1.2. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. | 4 |  | VISAS |
| HUM 6.2. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā |  |  |  |  |
| ACP HUM 6.2.1. | Uzskaitīt par vienu un to pašu atbildības apgabalu (sektoru vai torni) atbildīgu dispečeru savstarpējās saziņas līdzekļus. | 1 | Neobligātais saturs: elektroniskā, rakstiskā, mutvārdu un neverbālā saziņa | VISAS |
| ACP HUM 6.2.2. | Izskaidrot saziņas līdzekļu izmantošanas ietekmi uz efektivitāti. | 2 | Neobligātais saturs: lidojuma lapu skaidrība un kodēšana, zīmju apzīmējumi, atgriezeniskā saite | VISAS |
| ACP HUM 6.2.3. | Uzskaitīt darbības, ko var veikt, lai nodrošinātu drošu vietas nodošanu. | 1 | Neobligātais saturs: stingrība, sagatavošana, pārklāšanās laiks | VISAS |
| ACP HUM 6.2.4. | Izskaidrot to, kādas sekas var rasties, ja netiek ievērots vietas nodošanas process. | 2 |  | VISAS |
| HUM 6.3. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem |  |  |  |  |
| ACP HUM 6.3.1. | Uzskaitīt faktorus un līdzekļus efektīvai koordinācijai starp sektoriem un/vai torņa vietām. | 1 | Neobligātais saturs: citi sektora ierobežojumi, elektroniskie koordinācijas rīki | VISAS |
| HUM 6.4. apakštēma. Sadarbība starp vadības dispečeru / pilotu |  |  |  |  |
| ACP HUM 6.4.1. | Aprakstīt parametrus, kas ietekmē dispečera/pilota sadarbību. | 2 | Neobligātais saturs: darba slodze, abpusējas zināšanas, priekšstati par dispečera un pilota mijiedarbību | VISAS |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ATS nodrošināšanā ir jāintegrē zināšanas un izpratne par iekārtu un sistēmu darbības pamatprincipiem un jāievēro iekārtu un sistēmu darbības pasliktināšanās procedūras.

| EQPS 1. TĒMA. BALSS SAKARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQPS 1.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |  |
| ACP EQPS 1.1.1. | Ekspluatēt divvirzienu sakaru iekārtas. | 3 | Pārraidīšanas/saņemšanas slēdži, procedūras Neobligātais saturs: frekvences atlase, rezerves iekārtas | VISAS |
| ACP EQPS 1.1.2. | Identificēt radioiekārtu darbības statusa norādes. | 3 | Neobligātais saturs: indikatora ugunis, darbderīguma displeji, atlases/frekvences displeji | VISAS |
| ACP EQPS 1.1.3. | Ņemt vērā radiobāku. | 2 | Neobligātais saturs: pārsūtīšana uz citu frekvenci, acīmredzama radiokļūme, radiosakaru izveidošanas atteice, frekvenču aizsardzības diapazons | APP ACP APS ACS |
| EQPS 1.2. apakštēma. Citi balss sakari |  |  |  |  |
| ACP EQPS 1.2.1. | Ekspluatēt fiksētās sakaru līnijas. | 3 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons un iekšējo sakaru iekārta | VISAS |
| EQPS 2. TĒMA. AUTOMATIZĀCIJA ATS JOMĀ |  |  |  |  |
| EQPS 2.1. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |  |
| ACP EQPS 2.1.1. | Dekodēt AFTN ziņojumus. | 3 | Neobligātais saturs: kustības un kontroles ziņojumi, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM u. c. | VISAS |
| EQPS 2.2. apakštēma. Automātiskā datu apmaiņa |  |  |  |  |
| ACP EQPS 2.2.1. | Izmantot automātisko datu pārsūtīšanas iekārtu, ja tāda ir pieejama. | 3 | Neobligātais saturs: automatizēta informācija un koordinācija, OLDI | APP ACP |
| EQPS 3. TĒMA. DISPEČERA DARBA VIETA |  |  |  |  |
| EQPS 3.1. apakštēma. Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība |  |  |  |  |
| ACP EQPS 3.1.1. | Uzraudzīt dispečera darba vietas tehnisko integritāti. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| ACP EQPS 3.1.2. | Ekspluatēt dispečera darba vietas aprīkojumu. | 3 | Neobligātais saturs: situācijas displeji, lidojuma gaitas dēlis, lidojuma datu displejs, radio, tālrunis, kartes un aeronavigācijas kartes, lidojuma lapu printeris, pulkstenis, informācijas sistēmas, UDF/VDF | VISAS |
| ACP EQPS 3.1.3. | Ekspluatēt pieejamo aprīkojumu ārkārtas un avārijas situācijās. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.2. apakštēma. Situācijas displeji un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ACP EQPS 3.2.1. | Izmantot situācijas displejus. | 3 |  | VISAS |
| ACP EQPS 3.2.2. | Pārbaudīt informācijas materiāla pieejamību. | 3 |  | VISAS |
| ACP EQPS 3.2.3. | Saņemt informāciju no iekārtas. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| EQPS 3.3. apakštēma. Lidojuma datu sistēmas |  |  |  |  |
| ACP EQPS 3.3.1. | Izmantot lidojuma datu informāciju dispečera darba vietā. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 4. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| EQPS 4.1. apakštēma. Jaunas izstrādes |  |  |  |  |
| ACP EQPS 4.1.1. | Atpazīt turpmākās norises. | 1 | Jaunas uzlabotas sistēmas | VISAS |
| EQPS 5. TĒMA. IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS |  |  |  |  |
| EQPS 5.1. apakštēma. Reaģēšana uz ierobežojumiem |  |  |  |  |
| ACP EQPS 5.1.1. | Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. | 2 |  | VISAS |
| ACP EQPS 5.1.2. | Atbildēt uz darba vietas tehniskajām nepilnībām. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| EQPS 5.2. apakštēma. Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ACP EQPS 5.2.1. | Identificēt to, ka sakaru iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Neobligātais saturs: “zeme–gaiss” un fiksētā sakaru līnija | APP Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pasliktināšanās, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes ACP APS ACS |
| ACP EQPS 5.2.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pasliktināšanās, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes | APP Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pasliktināšanās, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes ACP APS ACS |
| EQPS 5.3. apakštēma. Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ACP EQPS 5.3.1. | Identificēt, kad navigācijas iekārtu atteice ietekmēs darbības spēju. | 3 | Neobligātais saturs: VOR, navigācijas palīglīdzekļi | VISAS |
| ACP EQPS 5.3.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: vertikāla distancēšana, informācija lidaparātam, navigācijas palīdzība, palīdzības lūgšana blakus esošām struktūrvienībām | ADI APP ACP APS ACS |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāidentificē nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un jāaptver vides aizsardzības aspekti.

| PEN 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN 1.1. apakštēma. Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums |  |  |  |  |
| ACP PEN 1.1.1. | Aptvert operatīvā lidojumu rajona vadības pakalpojuma funkcijas un nodrošināšanu. | 3 | Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums | ACP ACS |
| PEN 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |  |
| PEN 2.1. apakštēma. Civilo ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ACP PEN 2.1.1. | Raksturot civilos ATS pasākumus lidojumu rajona vadības centrā. | 2 | Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums. Neobligātais saturs: TWR, APP, AIS, RCC iepazīšanas apmeklējumi | ACP ACS |
| ACP PEN 2.1.2. | Raksturot citas puses, kam ir saskarsme ar ATS darbībām. | 2 | Neobligātais saturs: tehnisko dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aviosabiedrību apkalpošanas biroju iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 2.2. apakštēma. Militāro ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ACP PEN 2.2.1. | Raksturot militāros ATS pasākumus. | 2 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienību iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |  |
| PEN 3.1. apakštēma. Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības |  |  |  |  |
| ACP PEN 3.1.1. | Identificēt ATC kā pakalpojumu sniedzēja lomu. | 3 |  | VISAS |
| ACP PEN 3.1.2. | Aptvert ATS lietotāju prasības. | 3 |  | VISAS |
| PEN 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |  |
| PEN 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |  |
| ACP PEN 4.1.1. | Aptvert mazināšanas paņēmienus, ko izmanto maršrutā, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. | 3 | Neobligātais saturs: brīvā maršruta gaisa telpa (FRA), nakts / nedēļas nogales maršruti, ICAO apkārtraksts Nr. 303 “Operational opportunities to minimize fuel use and reduce emissions” | ACP ACS |

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāattīsta profesionāla attieksme pret satiksmes pārvaldību ārkārtas un avārijas situācijās.

| ABES 1. TĒMA. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABES 1.1. apakštēma. Pārskats par ABES |  |  |  |  |
| ACP ABES 1.1.1. | Uzskaitīt sastopamākās ārkārtas un avārijas situācijas. | 1 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice, neuzticami instrumenti, nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa | VISAS |
| ACP ABES 1.1.2. | Identificēt potenciālas vai faktiskas ārkārtas un avārijas situācijas. | 3 |  | VISAS |
| ACP ABES 1.1.3. | Ņemt vērā procedūras, kas jāievēro konkrētās ārkārtas un avārijas situācijās. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| ACP ABES 1.1.4. | Ņemt vērā to, ka ne visām ārkārtas un avārijas situācijām ir noteiktas procedūras. | 2 | Neobligātais saturs: praktiski piemēri | VISAS |
| ACP ABES 1.1.5. | Apsvērt, kā situācijas attīstība var ietekmēt drošumu. | 2 | Neobligātais saturs: distancēšana, informācija, koordinācija | VISAS |
| ABES 2. TĒMA. PRASMJU UZLABOŠANA |  |  |  |  |
| ABES 2.1. apakštēma. Saziņas efektivitāte |  |  |  |  |
| ACP ABES 2.1.1. | Nodrošināt efektīvu saziņu visos apstākļos, tostarp gadījumos, kad standarta frazeoloģija nav piemērojama. | 4 | Frazeoloģija, leksika, ziņojuma atkārtojuma procedūra, klusuma instrukcija | VISAS |
| ACP ABES 2.1.2. | Piemērot radiotelefonijas izsaukuma signāla maiņu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 2.2. apakštēma. Izvairīšanās no garīgas pārslodzes |  |  |  |  |
| ACP ABES 2.2.1. | Aprakstīt darbības, kas veicamas, lai kontrolētu situāciju. | 2 | Neobligātais saturs: sektoru sadalīšana, gaidīšana, plūsmas vadība, uzdevumu deleģēšana | VISAS |
| ACP ABES 2.2.2. | Sakārtot darbības prioritārā secībā. | 4 |  | VISAS |
| ACP ABES 2.2.3. | Nodrošināt efektīvu informācijas apriti. | 4 | Neobligātais saturs: starp administratīvo darbinieku un plānotāju/koordinatoru, ar uzraugošo darbinieku, starp sektoriem, starp ACC, APP un TWR, ar zemes personālu u. c. | VISAS |
| ACP ABES 2.2.4. | Apsvērt palīdzības lūgšanu. | 2 |  | VISAS |
| ABES 2.3. apakštēma. “Gaiss–zeme” sadarbība |  |  |  |  |
| ACP ABES 2.3.1. | Apkopot atbilstošu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai situācijai. | 3 |  | VISAS |
| ACP ABES 2.3.2. | Palīdzēt pilotam. | 3 | Pilota darba slodze Neobligātais saturs: instrukcijas, informācija, atbalsts, cilvēka faktori u. c. | VISAS |
| ABES 3. TĒMA. PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJU GADĪJUMĀ |  |  |  |  |
| ABES 3.1. apakštēma. ABES gadījumiem paredzēto procedūru piemērošana |  |  |  |  |
| ACP ABES 3.1.1. | Piemērot procedūras attiecīgajām ārkārtas vai avārijas situācijām. | 3 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice | VISAS |
| ABES 3.2. apakštēma. Radiosakaru atteice |  |  |  |  |
| ACP ABES 3.2.1. | Aprakstīt procedūras, ko veic pilots, kad saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 2 | ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: militārās procedūras | VISAS |
| ACP ABES 3.2.2. | Piemērot procedūras, kas jāveic, kad pilots saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 3 | Neobligātais saturs: ilgstošs sakaru zudums | VISAS |
| ABES 3.3. apakštēma. Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos |  |  |  |  |
| ACP ABES 3.3.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nelikumīgu iejaukšanos un spridzināšanas draudiem lidaparātos. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.4. apakštēma. Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis |  |  |  |  |
| ACP ABES 3.4.1. | Piemērot procedūras, kas paredzētas gadījumiem, kad lidaparāts ir nomaldījies. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: kontrolējamā gaisa telpā, ārpus kontrolējamas gaisa telpas | VISAS |
| ACP ABES 3.4.2. | Piemērot procedūras neidentificēta lidaparāta gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.5. apakštēma. Novirzīšanās |  |  |  |  |
| ACP ABES 3.5.1. | Nodrošināt navigācijas palīdzību lidaparātam, kas tiek novirzīts ārkārtas situācijā. | 4 | Treks/kurss, attālums, cita navigācijas palīdzība Neobligātais saturs: tuvākais piemērotākais lidlauks | APP ACP APS ACS |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas v) punktu – pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes (APS) mācības

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS	265

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	267

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	270

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	284

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	285

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDAPARĀTS	288

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	291

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	296

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	300

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS	302

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI	305

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas v) punktu

PIEEJAS NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (APS) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šo AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) ATCO pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes (APS) mācībās ir jābūt ietvertiem turpmāk minētajiem mācību priekšmetu un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir norādītas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 7. papildinājumā “Pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme (APS)”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 7. papildinājuma ir atkārtotas šajā AMC lasītāja ērtības labad un nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

| INTR 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTR 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |  |
| APS INTR 1.1.1. | Izskaidrot kursa mērķus un galvenos uzdevumus. | 2 |  | VISAS |
| INTR 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |  |
| APS INTR 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  | VISAS |
| INTR 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un mācību dokumentācija |  |  |  |  |
| APS INTR 1.3.1. | Izmantot kursa mācībās atbilstošu dokumentāciju un tās avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris | VISAS |
| APS INTR 1.3.2. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka | VISAS |
| INTR 2. TĒMA. ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS |  |  |  |  |
| INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |  |
| APS INTR 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi | VISAS |
| APS INTR 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  | VISAS |
| APS INTR 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma | VISAS |
| APS INTR 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma | VISAS |
| INTR 2.2. apakštēma. Apmācības pamatprincipi |  |  |  |  |
| APS INTR 2.2.1. | Atpazīt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, instruktāža, pārskatīšana, kursanta/instruktora atgriezeniskā saite, instruktora/instruktora atgriezeniskā saite | VISAS |
| INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |  |
| APS INTR 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  | VISAS |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un noteikumi attiecībā uz ziņošanu, gaisa telpu un jāsaprot licencēšanas un kompetences principi.

| LAW 1. TĒMA. ATCO LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAW 1.1. apakštēma. Tiesības un nosacījumi |  |  |  |  |
| APS LAW 1.1.1. | Aptvert nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izsniegt pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu Neobligātais saturs: valsts dokumenti | APS |
| APS LAW 1.1.2. | Izskaidrot to, kā uzturēt un atjaunināt profesionālās zināšanas un prasmes, lai saglabātu kompetenci ekspluatācijas vidē. | 2 |  | VISAS |
| APS LAW 1.1.3. | Izskaidrot ATCO licences apturēšanas/atcelšanas nosacījumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu | VISAS |
| LAW 2. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| LAW 2.1. apakštēma. Ziņojumi |  |  |  |  |
| APS LAW 2.1.1. | Uzskaitīt ziņojumu veidlapu paraugus. | 1 | Gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| APS LAW 2.1.2. | Aprakstīt ziņošanas funkcijas un procesus. | 2 | Ziņošanas kultūra, gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti, brīvprātīga ziņošana, ESARR 2 | VISAS |
| APS LAW 2.1.3. | Izmantot veidlapas ziņošanai. | 3 | Regula (ES) Nr. 376/2014, gaisa satiksmes incidentu ziņojuma veidlapa(-as) Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| LAW 2.2. apakštēma. Gaisa telpa |  |  |  |  |
| APS LAW 2.2.1. | Aptvert gaisa telpas klases un struktūru un to nozīmi darbībās, kas attiecas uz pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 |  | APS |
| APS LAW 2.2.2. | Nodrošināt gaisa telpas klasifikācijai un struktūrai atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus. | 4 | Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 2. pielikums, ICAO 11. pielikums, starptautiskās prasības, civilās prasības, militārās prasības, atbildības apgabali, sektorizācija, valsts prasības | VISAS |
| APS LAW 2.2.3. | Aptvert atbildību par attālumu no reljefa virsmas. | 3 |  | VISAS |
| LAW 3. TĒMA. ATC DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |
| LAW 3.1. apakštēma. Atgriezeniskās saites process |  |  |  |  |
| APS LAW 3.1.1. | Norādīt, cik būtiska ir dispečera dalība atgriezeniskās saites procesā. | 1 | Neobligātais saturs: brīvprātīga ziņošana | VISAS |
| APS LAW 3.1.2. | Aprakstīt to, kā tiek analizēti paziņotie atgadījumi. | 2 | Neobligātais saturs: ESARR 2, vietējās procedūras | VISAS |
| APS LAW 3.1.3. | Nosaukt līdzekļus, kas tiek izmantoti ieteikumu izplatīšanai. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma vēstules, drošuma paneļi, tīmekļvietnes | VISAS |
| APS LAW 3.1.4. | Aptvert jēdziena “taisnīguma kultūra” nozīmi. | 3 | Priekšrocības, priekšnoteikumi, ierobežojumi Neobligātais saturs: EAM 2 GUI 6, GAIN ziņojums | VISAS |
| LAW 3.2. apakštēma. Drošuma izmeklēšana |  |  |  |  |
| APS LAW 3.2.1. | Aprakstīt drošuma izmeklēšanas lomu un uzdevumu drošuma uzlabošanā. | 2 |  | VISAS |
| APS LAW 3.2.2. | Definēt drošuma izmeklēšanas darba metodes. | 1 |  | VISAS |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme tā, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru pakalpojumu sniegšanu.

| ATM 1. TĒMA. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM 1.1. apakštēma. Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums |  |  |  |  |  |
| APS ATM 1.1.1. |  | Aptvert savu atbildības apgabalu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.1.2. |  | Sniegt pieejas vadības pakalpojumu. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 7030, ICAO dok. Nr. 4444, ekspluatācijas rokasgrāmata | APP APS |
| ATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |  |  |
| APS ATM 1.2.1. |  | Nodrošināt FIS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APS ATM 1.2.2. |  | Izmantot ATS novērošanas sistēmu FIS nodrošināšanai. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, informācija identificētam lidaparātam par satiksmi, navigāciju Neobligātais saturs: laikapstākļi | APS ACS |
| APS ATM 1.2.3. |  | Izdot atbilstošu informāciju par konfliktējošas satiksmes atrašanās vietu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, informācija par satiksmi, būtiskā informācija par satiksmi | APS ACS APP ACP |
| APS ATM 1.2.4. |  | Aptvert ATIS izmantošanu lidojumu informācijas pakalpojuma sniegšanai, ko nodrošina pieejas dispečers. | 3 |  | APS APP |
| ATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS) |  |  |  |  |  |
| APS ATM 1.3.1. |  | Nodrošināt ALRS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APS ATM 1.3.2. |  | Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 10. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations” | VISAS |
| APS ATM 1.3.3. |  | Izmantot ATS novērošanas sistēmu ALRS nodrošināšanai. | 3 |  | APS ACS |
| ATM 1.4. apakštēma. ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| APS ATM 1.4.1. |  | Aptvert ATS sistēmas jaudas un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldības principus. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata, FAB, FUA, brīvais lidojums u. c. | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.4.2. |  | Piemērot plūsmas pārvaldības procedūras ATC sniegšanā. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.4.3. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā gaisa telpas robežas. | 4 | Neobligāts saturs: civilās un militārās, kontrolētās, nekontrolētās, ieteicamās, ierobežotās, bīstamās, aizliegtās, īpašie noteikumi, sektora robežas, valsts robežas, FIR robežas, deleģētā gaisa telpa, kontroles nodošana, sakaru nodošana, maršrutā, ārpus maršruta | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.4.4. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā atbildības apgabalus. | 4 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.4.5. |  | Informēt uzraugošo darbinieku par situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: ārkārtas situācijas, sektora kapacitātes samazinājums, ierobežojumi attiecībā uz sistēmām un iekārtām, izmaiņas darba slodzē / spējās, neparasti meteoroloģiskie apstākļi, būtiskā informācija: paziņotie incidenti uz zemes, meža ugunsgrēki, dūmi, naftas piesārņojums | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.4.6. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā ATS novērošanas sistēmas spējas. | 4 |  | APS ACS |
| ATM 1.5. apakštēma. Gaisa telpas pārvaldība (ASM) |  |  |  |  |  |
| APS ATM 1.5.1. |  | Aptvert ASM principus un līdzekļus. | 3 | Regula (EK) Nr. 551/2004, Regula (EK) 2150/2005, Regula (EK) Nr. 730/2006 Neobligātais saturs: FAB, EIROKONTROLES FUA piemērošanas specifikācija, TSA, CDR, CBA | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 1.5.2. |  | Organizēt satiksmi tā, lai tiktu ņemta vērā ASM. | 4 | Gaisa telpas aktivizēšana, deaktivizēšana vai atkārtota piešķiršana reāllaikā Neobligātais saturs: CDR, TSA, TRA, CBA | APS ACS |
| ATM 2. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |  |  |
| ATM 2.1. apakštēma. Efektīva saziņa |  |  |  |  |  |
| APS ATM 2.1.1. | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. |  | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata, standarta vārdi un frāzes, kas norādītas ICAO 10. pielikuma 2. sēj. | VISAS |
| APS ATM 2.1.2. | Nodrošināt efektīvu saziņu. |  | 4 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana | VISAS |
| ATM 3. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |
| ATM 3.1. apakštēma. ATC atļaujas |  |  |  |  |  |
| APS ATM 3.1.1. |  | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APS ATM 3.1.2. |  | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 3.1.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 3.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |  |  |
| APS ATM 3.2.1. |  | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| APS ATM 3.2.2. |  | Integrēt atbilstošus ATC norādījumus kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 3.2.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 4. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 4.1. apakštēma. Vajadzība pēc koordinācijas |  |  |  |  |  |
| APS ATM 4.1.1. |  | Identificēt koordinācijas nepieciešamību. | 3 |  | VISAS |
| ATM 4.2. apakštēma. Koordinācijas instrumenti un metodes |  |  |  |  |  |
| APS ATM 4.2.1. |  | Izmantot pieejamos koordinācijas instrumentus. | 3 | Neobligātais saturs: lidojuma datu elektroniska pārraidīšana, tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari, tiešā runa, radiotelefons (RTF), vietējās vienošanās, automatizētas sistēmas koordinācija | VISAS |
| ATM 4.3. apakštēma. Koordinācijas procedūras |  |  |  |  |  |
| APS ATM 4.3.1. |  | Iniciēt atbilstošu koordināciju. | 3 | Atbildības par sakaru “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, vadības nodošana u. c. ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: pakļautības maiņas punkts | VISAS |
| APS ATM 4.3.2. |  | Analizēt blakus esošas vietas / struktūrvienības pieprasītās koordinācijas ietekmi. | 4 | Neobligātais saturs: atbildības par sakariem “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, pakļautības maiņas punkts, vadības nodošana u. c. | VISAS |
| APS ATM 4.3.3. |  | Pēc pārrunām izraudzīties atbilstošas darbības. | 5 |  | VISAS |
| APS ATM 4.3.4. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 4.3.5. |  | Koordinēt FIS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APS ATM 4.3.6. |  | Koordinēt ALRS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ATM 5. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 5.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |  |  |
| APS ATM 5.1.1. |  | Piešķirt līmeņus atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168, ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APS ATM 5.1.2. |  | Nodrošināt distancēšanu atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas absolūtais augstums, pārejas slānis, relatīvais augstums, lidojuma līmenis, absolūtais augstums, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām | VISAS |
| ATM 5.2. apakštēma. Attālums no reljefa virsmas |  |  |  |  |  |
| APS ATM 5.2.1. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles pasākumus, kas atbilst noteikumiem par minimālajiem drošajiem līmeņiem un attālumu no reljefa virsmas. | 4 | Neobligātais saturs: minimālais vektorēšanas absolūtais augstums, attāluma no reljefa virsmas parametri, minimālie drošie absolūtie augstumi, pārejas līmenis, minimālais lidojuma līmenis, minimālais sektora absolūtais augstums | APS ACS |
| ATM 6. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 6.1. apakštēma. Vertikālā distancēšana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 6.1.1. |  | Nodrošināt standarta vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums, lidojuma gaidīšanas zonas shēma | APP APS |
| APS ATM 6.1.2. |  | Nodrošināt palielinātu vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 6.1.3. |  | Aptvert vertikālās ārkārtas distancēšanas piemērošanu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 6.1.4. |  | Nodrošināt vertikālo distancēšanu novērošanas vidē. | 4 | No augstuma spiediena atvasināta informācija, pilota līmeņa ziņojumi Neobligātais saturs: ATS novērošanas sistēmas pārklājuma zonā vai ārpus tās | APS ACS |
| ATM 6.2. apakštēma. Garenvirziena distancēšana novērošanas apstākļos |  |  |  |  |  |
| APS ATM 6.2.1. |  | Nodrošināt garenvirziena distancēšanu novērošanas apstākļos. | 4 | Secīgas izlidošanas, secīgas ielidošanas, pārlidojumi, ātruma kontrole, klusa pārsūtīšana, ICAO dok. Nr. 4444 | APS |
| ATM 6.3. apakštēma. Distancēšanas deleģēšana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 6.3.1. |  | Deleģēt distancēšanu pilotiem gadījumā, ja lidaparāts veic secīgas vizuālās pieejas. | 4 |  | APP APS |
| APS ATM 6.3.2. |  | Aptvert nosacījumus, kas jāievēro, kad pilotiem tiek deleģētas tiesības uzturēt savu distancēšanu lidojumā, kamēr pastāv VMC. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP APS |
| ATM 6.4. apakštēma. Pēcstrūklas turbulences distancēšana, pamatojoties uz attālumu |  |  |  |  |  |
| APS ATM 6.4.1. |  | Nodrošināt pēcstrūklas turbulences distancēšanu, pamatojoties uz attālumu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | APS ACS |
| ATM 6.5. apakštēma. Distancēšana, pamatojoties uz ATS novērošanas sistēmām |  |  |  |  |  |
| APS ATM 6.5.1. |  | Aprakstīt to, kā tiek piemērota distancēšana, pamatojoties uz ATS novērošanas sistēmām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| APS ATM 6.5.2. |  | Nodrošināt horizontālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas, gaidīšana | APS ACS |
| APS ATM 6.5.3. |  | Nodrošināt horizontālo distancēšanu, veicot vektorēšanu dažādās situācijās. | 4 | Neobligātais saturs: tranzīts, meteoroloģiskas parādības, pieejas vektorēšana, izlidošanas, tranzīta vai ielidošanas gadījumā | APS ACS |
| APS ATM 6.5.4. |  | Nodrošināt horizontālo vai vertikālo distancēšanu no gaisa telpas robežām. | 4 | Blakus esoši sektori, PRD, TSA | APS ACS |
| ATM 7. TĒMA. GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| ATM 7.1. apakštēma. Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas |  |  |  |  |  |
| APS ATM 7.1.1. |  | Diferencēt ACAS konsultatīvās robežvērtības un distancēšanas standartus, kas piemērojami pieejas kontroles vidē. | 2 | ICAO dok. Nr. 9863 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES TCAS tīmekļvietne | APP APS |
| APS ATM 7.1.2. |  | Aprakstīt dispečera atbildību pilota ziņotā ACAS RA laikā un pēc tā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APS ATM 7.1.3. |  | Reaģēt uz pilota paziņojumu par darbībām, pamatojoties uz lidaparāta sistēmu brīdinājumu. | 3 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ACAS tīmekļvietne | VISAS |
| ATM 7.2. apakštēma. Zemes drošuma tīkli |  |  |  |  |  |
| APS ATM 7.2.1. |  | Aprakstīt dispečera atbildību drošuma tīkla brīdinājumu laikā un pēc tiem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: STCA, MSAW, APW, APM | APS ACS |
| APS ATM 7.2.2. |  | Reaģēt uz zemes drošuma tīkla brīdinājumiem. | 3 | Neobligātais saturs: STCA, MSAW, APW, APM | APS ACS |
| ATM 8. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 8.1. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| APS ATM 8.1.1. |  | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: attēlotā informācija, lidojuma lapu marķēšanas procedūras, elektroniskās informācijas datu attēlojumi, darbības, pamatojoties uz parādīto satiksmes informāciju, EET aprēķini | VISAS |
| APS ATM 8.1.2. |  | Analizēt attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 8.1.3. |  | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 8.1.4. |  | Iegūt lidojuma plāna informāciju. | 3 | CPL, FPL, papildu informācija Neobligātais saturs: RPL, AFIL u. c. | VISAS |
| APS ATM 8.1.5. |  | Izmantot lidojuma plāna informāciju. | 3 |  | VISAS |
| ATM 9. TĒMA. EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA) |  |  |  |  |  |
| ATM 9.1. apakštēma. Ekspluatācijas vides integritāte |  |  |  |  |  |
| APS ATM 9.1.1. |  | Iegūt informāciju par ekspluatācijas vidi. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, paziņojumi, vietējie rīkojumi, informācijas pārbaude | VISAS |
| APS ATM 9.1.2. |  | Nodrošināt ekspluatācijas vides integritāti. | 4 | Neobligātais saturs: displeju integritāte, displejos sniegtās informācijas verifikācija u. c. | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.2. apakštēma. Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 9.2.1. |  | Pārbaudīt visu būtisko dokumentāciju pirms satiksmes pārvaldības. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, LOA, NOTAM, AIC | VISAS |
| APS ATM 9.2.2. |  | Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.3. apakštēma. Nodošana–pārņemšana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 9.3.1. |  | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. | 3 |  | VISAS |
| APS ATM 9.3.2. |  | Saņemt informāciju no nododošā dispečera. | 3 |  | VISAS |
| ATM 10. TĒMA. VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 10.1. apakštēma. Atbildība un informācijas apstrāde |  |  |  |  |  |
| APS ATM 10.1.1. |  | Aprakstīt atbildības sadalījumu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| APS ATM 10.1.2. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz militāro satiksmi. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9554 | VISAS |
| APS ATM 10.1.3. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz bezpilota brīvajiem gaisa baloniem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.1.4. |  | Saņemt operatīvo informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.1.5. |  | Interpretēt operatīvo informāciju. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.1.6. |  | Organizēt operatīvās informācijas pārsūtīšanu. | 4 | Neobligātais saturs: dublēšanas procedūru iekļaušana | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.1.7. |  | Integrēt operatīvo informāciju vadības lēmumos. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.1.8. |  | Aptvert ekspluatācijas prasību ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: militārie lidojumi, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi | VISAS |
| ATM 10.2. apakštēma. ATS novērošanas pakalpojums |  |  |  |  |  |
| APS ATM 10.2.1. |  | Izskaidrot atbildību par APS kvalifikācijas atzīmei atbilstoša ATS novērošanas pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | APS |
| APS ATM 10.2.2. |  | Izskaidrot funkcijas, ko var veikt, izmantojot ATS novērošanas sistēmu atvasināto informāciju, kura ir attēlota situācijas displejā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| APS ATM 10.2.3. |  | Nodrošināt VFR, SVFR un IFR atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos un instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 | APS APP |
| APS ATM 10.2.4. |  | Piemērot ATS novērošanas pakalpojuma izbeigšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ATS novērošanas pakalpojuma vadības nodošana, izbeigšana vai pārtraukšana | APS ACS |
| ATM 10.3. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |  |  |
| APS ATM 10.3.1. |  | Nodrošināt situācijas apzināšanās uzturēšanu. | 4 | Informācijas vākšana, skenēšana, satiksmes prognozēšana | APS ACS |
| APS ATM 10.3.2. |  | Pamanīt konfliktus pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu atbilstoši atrisināt. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 10.3.3. |  | Identificēt potenciālos risinājumus, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.3.4. |  | Izvērtēt dažādu plānošanas un vadības pasākumu iespējamos iznākumus. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.3.5. |  | Atlasīt atbilstošu plānu pietiekami savlaicīgi, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu pasākumu prioritāro kārtību. | 4 |  | VISAS |
| APS ATM 10.3.7. |  | Savlaicīgi izpildīt atlasīto plānu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.3.8. |  | Nodrošināt, ka tiek sasniegts drošs un efektīvs iznākums. | 4 | Satiksmes uzraudzība, pielāgošanās spēja un papildu pasākumi | VISAS |
| ATM 10.4. apakštēma. Satiksmes vadība |  |  |  |  |  |
| APS ATM 10.4.1. |  | Pārvaldīt ielidošanu, izlidošanu un pārlidojumus. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.4.2. |  | Līdzsvarot darba slodzi ar individuālajām spējām. | 5 | Neobligātais saturs: izmaiņu veikšana maršrutā, pārplānošana, prioritātes piešķiršana risinājumiem, pieprasījumu noraidīšana, atbildības par distancēšanu deleģēšana | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 10.4.3. |  | Definēt lidojuma trajektorijas uzraudzību un vektorēšanu. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| APS ATM 10.4.4. |  | Izskaidrot vektorēšanas un vektorēšanas izbeigšanas prasības. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| APS ATM 10.4.5. |  | Nodrošināt vektorēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: distancēšana, ielidošanas paātrināšana, izlidošanas un/vai augstuma uzņemšana līdz kreisēšanas līmenim, lidaparāts, kas pamet gaidīšanas pozīciju, navigācijas palīdzība, nekontrolēta gaisa telpa u. c. | APS ACS |
| APS ATM 10.4.6. |  | Piemērot vektorēšanas izbeigšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| APS ATM 10.4.7. |  | Pārvaldīt satiksmi dažādu pieejas veidu gadījumā. | 4 | Precīzā, neprecīzā, vizuālā | APP APS |
| APS ATM 10.4.8. |  | Iniciēt iziešanu uz otro riņķi. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP APS |
| APS ATM 10.4.9. |  | Integrēt lidaparātu, kas izgājis uz otro riņķi, satiksmes situācijā. | 4 |  | APP APS |
| ATM 10.5. apakštēma. Vadības pakalpojums ar uzlabotas sistēmas atbalstu |  |  |  |  |  |
| APS ATM 10.5.1. |  | Aptvert uzlabotu sistēmu ietekmi uz pieejas kontroles pakalpojuma sniegšanu. | 3 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēmas, ielidošanas pārvaldība, izlidošanas pārvaldība, automatizēti gaidīšanas saraksti, vertikāli satiksmes displeji, konfliktu atklāšanas un lēmumu pieņemšanas rīki, automatizēti informācijas un koordinēšanas rīki | APS |
| ATM 11. TĒMA. GAIDĪŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 11.1. apakštēma. Vispārīgās gaidīšanas procedūras |  |  |  |  |  |
| APS ATM 11.1.1. |  | Piemērot gaidīšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, gaidīšanas instrukcijas, gaidīšanas līmeņu piešķiršana, turpmākie atļaujas laiki | APP ACP APS ACS |
| APS ATM 11.1.2. |  | Aptvert lidojuma gaidīšanas zonas shēmu ietekmējošos faktorus. | 3 | Ātruma ietekme, izmantotā līmeņa ietekme, izmantotā aeronavigācijas līdzekļa ietekme, turbulence, lidaparāta tips | APP ACP APS ACS |
| ATM 11.2. apakštēma. Gaisa kuģi, kas tuvojas |  |  |  |  |  |
| APS ATM 11.2.1. |  | Aprēķināt gaidāmos pieejas laikus (EAT) un gaidāmos turpmākās atļaujas laikus. | 3 |  | APP APS |
| APS ATM 11.2.2. |  | Organizēt lidaparātu nosēšanās secību lidojuma gaidīšanas zonas shēmā. | 4 | Neobligātais saturs: uzņēmējsabiedrības preferences, lidaparāta veiktspēja, lidaparāta pieejas spēja, ILS kategorijas, plūsmas kontroles vadība | APP APS |
| ATM 11.3. apakštēma. Gaidīšana novērošanas apstākļos |  |  |  |  |  |
| APS ATM 11.3.1. |  | Organizēt satiksmi tā, lai nošķirtu citu lidaparātu no gaidošā lidaparāta. | 4 |  | APS ACS |
| APS ATM 11.3.2. |  | Integrēt sistēmas atbalstu, kad tāds ir pieejams. | 4 | Neobligātais saturs: ielidošanas pārvaldības sistēma, automatizēti gaidīšanas saraksti, vertikāli satiksmes displeji | APS ACS |
| ATM 12. TĒMA. IDENTIFIKĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 12.1. apakštēma. Identifikācijas noteikšana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 12.1.1. |  | Aptvert piesardzības pasākumus, kad tiek noteikta identifikācija. | 3 |  | APS ACS |
| APS ATM 12.1.2. |  | Identificēt lidaparātu. | 3 | Neobligātais saturs: PSR, SSR vai ADS identifikācijas metode | APS ACS |
| APS ATM 12.1.3. |  | Piemērot procedūras nepareizas identifikācijas gadījumā. | 3 |  | APS ACS |
| ATM 12.2. apakštēma. Identifikācijas saglabāšana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 12.2.1. |  | Aptvert nepieciešamību saglabāt identifikāciju. | 3 |  | APS ACS |
| ATM 12.3. apakštēma. Identifikatora pazušana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 12.3.1. |  | Aptvert, kad lidaparāta identifikācija ir zaudēta vai kad par to pastāv šaubas. | 3 | Neobligātais saturs: ārpus ATS novērošanas sistēmas pārklājuma, ATS novērošanas sistēmas atteice, laikapstākļu izraisīti traucējumi, citi traucējumi, kropļošana, gaidīšana u. c. | APS ACS |
| APS ATM 12.3.2. |  | Piemērot identifikācijas atkārtotas noteikšanas metodes. | 3 |  | APS ACS |
| APS ATM 12.3.3. |  | Atbildēt uz zaudējumu/šaubām attiecībā uz identifikāciju. | 3 | Neobligātais saturs: procedurālā distancēšana | APS ACS |
| ATM 12.4. apakštēma. Informācija par atrašanās vietu |  |  |  |  |  |
| APS ATM 12.4.1. |  | Aptvert apstākļus, kādos informācija par atrašanās vietu jānodod lidaparātam. | 3 |  | APS ACS |
| APS ATM 12.4.2. |  | Norādīt to, kādā formātā lidaparātam var nodot informāciju par atrašanās vietu. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ATM 12.5. apakštēma. Identitātes nodošana |  |  |  |  |  |
| APS ATM 12.5.1. |  | Piemērot identifikācijas nodošanas metodes. | 3 |  | APS ACS |
| APS ATM 12.5.2. |  | Aptvert piesardzības pasākumus, kad tiek nodota identifikācija. | 3 |  | APS ACS |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska ATS sniegšanai.

| MET 1. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MET 1.1. apakštēma. Meteoroloģiskās parādības |  |  |  |  |
| APS MET 1.1.1. | Aptvert nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. | 3 | Pērkona negaiss, apledojums, turbulence skaidrā laikā (CAT), turbulence, mikrovētra, vēja novirze, spēcīgi orogrāfiskie viļņi, krasas līnija, vulkāniskie pelni | APP APS |
| APS MET 1.1.2. | Integrēt datus par meteoroloģiskajām parādībām ATS sniegšanā. | 4 | Atļaujas, instrukcijas un pārraidītā informācija Neobligātais saturs: būtiskās meteoroloģiskās parādības | VISAS |
| APS MET 1.1.3. | Izmantot paņēmienus, lai izvairītos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kad tas ir nepieciešams/iespējams. | 3 | Maršruta maiņa, līmeņa maiņa u. c. | APP ACP APS ACS |
| MET 2. TĒMA. METEOROLOĢISKO DATU AVOTI |  |  |  |  |
| MET 2.1. apakštēma. Meteoroloģiskās informācijas avoti |  |  |  |  |
| APS MET 2.1.1. | Saņemt meteoroloģisko informāciju | 3 | METAR, TAF, SIGMET, AIRMET Neobligātais saturs: AIREP / īpašais AIREP | APP ACP APS ACS |
| APS MET 2.1.2. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: lidojumu informācijas centrs, blakus esoša ATS struktūrvienība | VISAS |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti analizē visus navigācijas aspektus, lai organizētu satiksmi.

| NAV 1. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV 1.1. apakštēma. Kartes un aeronavigācijas kartes |  |  |  |  |
| APS NAV 1.1.1. | Dekodēt apzīmējumus un informāciju, kas attēlota kartēs un aeronavigācijas kartēs. | 3 | Instrumentālās pieejas kartes, SID kartes, lidlauka kartes, vizuālās pieejas kartes Neobligātais saturs: militārās kartes un militārās aeronavigācijas kartes | ADI APP APS |
| APS NAV 1.1.2. | Izmantot atbilstošas kartes un aeronavigācijas kartes. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| NAV 2. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |  |
| NAV 2.1. apakštēma. Navigācijas sistēmas |  |  |  |  |
| APS NAV 2.1.1. | Pārvaldīt satiksmi navigācijas sistēmu darbības statusa izmaiņu gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, zemes sistēmu un satelītu sistēmu statuss | APP ACP APS ACS |
| ACP NAV 2.1.2. | Aptvert navigācijas sistēmu precizitātes, ierobežojumu un ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, stāvoklis, nelabvēlīgas darbības procedūras | VISAS |
| NAV 2.2. apakštēma. Stabilizēta pieeja |  |  |  |  |
| APS NAV 2.2.1. | Aprakstīt stabilizētas pieejas jēdzienu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 Neobligātais saturs: SKYbrary, Regula (EK) Nr. 1899/2006 | ADV ADI APP APS |
| APS NAV 2.2.2. | Aptvert izmantojamā skrejceļa vai pieejas veida novēlotas maiņas ietekmi uz lidaparātu, kas veic nosēšanos. | 3 |  | APP APS |
| APS NAV 2.2.3. | Aptvert dispečeru darbības, kas var veicināt nestabilizētu pieeju. | 3 | Neatbilstoša ātruma kontrole, vektorēšana saīsinātam pieejas pēdējam posmam, vektorēšana pieejai ar ievērojamu ceļavēju, glisādes pārtveršana no augšas, zemskares informācijas trūkums vai nepareizs attālums līdz tai, aizkavēta augstuma samazināšana | APS |
| NAV 2.3. apakštēma. Instrumentālā izlidošana un ielidošana |  |  |  |  |
| APS NAV 2.3.1. | Raksturot SID. | 2 |  | ADI APP APS |
| APS NAV 2.3.2. | Aprakstīt instrumentālās pieejas procedūru veidus un posmus. | 2 |  | APP APS |
| APS NAV 2.3.3. | Aprakstīt būtiskos minimumus, kas ir piemērojami attiecībā uz precīzo/neprecīzo un vizuālo pieeju. | 2 |  | ADI APP APS |
| NAV 2.4. apakštēma. Navigācijas atbalsts |  |  |  |  |
| APS NAV 2.4.1. | Izvērtēt nepieciešamo informāciju, kura sniedzama pilotiem, kam nepieciešams navigācijas atbalsts. | 5 | Neobligātais saturs: tuvākais piemērotākais lidlauks, treks, kurss, distance, lidlauka informācija, jebkāda cita navigācijas palīdzība, kas ir būtiska konkrētajā brīdī | APP ACP APS ACS |
| APS NAV 2.4.2. | Sniegt lidaparātam navigācijas atbalstu, kad tāds ir nepieciešams. | 3 | Pamanīta lidaparāta novirzīšanās no tā zināmā paredzētā maršruta, pēc pieprasījuma | APS ACS |
| NAV 2.5. apakštēma. Satelīta sistēmas |  |  |  |  |
| APS NAV 2.5.1. | Norādīt dažādos satelītu sistēmu lietojumus, kas ir būtiski pieejas darbībām. | 1 | Neobligātais saturs: NPA, APV-baro VNAV, APV, LPV, precīzā pieeja, ICAO dok. Nr. 8168 2. sēj. | APP APS |
| NAV 2.6. apakštēma. PBN lietojumi |  |  |  |  |
| APS NAV 2.6.1. | Norādīt navigācijas lietojumus, ko izmanto pieejas un termināļa vidēs. | 1 | Pieejas RNP APCH/ RNP AR APCH; termināļa RNAV-1 (≈P-RNAV) Neobligātais saturs: A-RNP, ES PBN Īstenošanas noteikumi, ICAO dok. Nr. 9613 | APP APS |
| APS NAV 2.6.2. | Izskaidrot izmantoto navigācijas specifikāciju principus un apzīmējumu. | 2 | Neobligātais saturs: veiktspēja, funkcionalitāte, sensori, lidaparāta apkalpes un dispečera prasības | APP ACP APS ACS |
| APS NAV 2.6.3. | Norādīt turpmāko attīstību PBN jomā. | 1 | A-RNP, APV Neobligātais saturs: RNP 3D, RNP 4D | ADI APP ACP APS ACS |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jānovērtē un jāintegrē lidaparāta veiktspēja ATS sniegšanā.

| ACFT 1. TĒMA. GAISA KUĢA INSTRUMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFT 1.1. apakštēma. Gaisa kuģa instrumenti |  |  |  |  |
| APS ACFT 1.1.1. | Integrēt informāciju no lidaparāta instrumentiem, ko nodrošina pilots, ATS sniegšanā. | 4 |  | VISAS |
| APS ACFT 1.1.2. | Izskaidrot lidaparāta radioiekārtu ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: radioiekārtas (skaits), ārkārtas situācijām paredzētās radioiekārtas | VISAS |
| APS ACFT 1.1.3. | Izskaidrot lidaparāta novērošanas iekārtu ekspluatāciju. | 2 | Transponderi: režīma “A”, režīma “C”, režīma “S” iekārta, ADS spēja | ADI APS ACS |
| ACFT 2. TĒMA. GAISA KUĢU KATEGORIJAS |  |  |  |  |
| ACFT 2.1. apakštēma. Pēcstrūklas turbulence |  |  |  |  |
| APS ACFT 2.1.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences ietekmi un saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 2 |  | VISAS |
| APS ACFT 2.1.2. | Aptvert paņēmienus, ko izmanto, lai novērstu ar pēcstrūklas turbulenci saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 3 |  | VISAS |
| ACFT 2.2. apakštēma. ICAO pieejas kategoriju piemērošana |  |  |  |  |
| APS ACFT 2.2.1. | Aprakstīt ICAO pieejas kategoriju izmantošanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 8168 | ADI APP APS |
| APS ACFT 2.2.2. | Aptvert ICAO pieejas kategoriju ietekmi uz satiksmes organizāciju. | 3 |  | ADI APP APS |
| ACFT 3. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU |  |  |  |  |
| ACFT 3.1. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |  |
| APS ACFT 3.1.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: ātrums, masa, gaisa blīvums, kabīnes spiediena radīšana, vējš un temperatūra | APP ACP APS ACS |
| APS ACFT 3.1.2. | Aptvert ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pacelšanās laikā. | 3 | Neobligātais saturs: skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums, vējš, temperatūra, lidaparāta konfigurācija, lidaparāta korpusa piesārņojums un lidaparāta masa | APP APS |
| ACFT 3.2. apakštēma. Faktori kreisēšanas laikā |  |  |  |  |
| APS ACFT 3.2.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu kreisēšanas laikā. | 4 | Līmenis, kreisēšanas ātrums, vējš, masa, kabīnes spiediena radīšana | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.3. apakštēma. Faktori augstuma samazināšanas un pieejas sākumposma laikā |  |  |  |  |
| APS ACFT 3.3.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma samazināšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, ātrums, augstuma samazināšanas ātrums, kabīnes spiediena radīšana | APP APS |
| ACFT 3.4. apakštēma. Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā |  |  |  |  |
| APS ACFT 3.4.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu pieejas pēdējā posmā un nosēšanās laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, lidaparāta konfigurācija, masa, meteoroloģiskie apstākļi, skrejceļa apstākļi, skrejceļa slīpums, lidlauka pacēlums | APP APS |
| ACFT 3.5. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |  |
| APS ACFT 3.5.1. | Integrēt lidaparātu ietekmējošo ekonomisko faktoru apsvērumus. | 4 | Neobligātais saturs: maršrutēšana, līmenis, ātrums, augstuma uzņemšanas ātrums un augstuma samazināšanas ātrums, pieejas profils, punkts, kurā sāk augstuma samazināšanu | APP APS |
| APS ACFT 3.5.2. | Izmantot nepārtrauktas augstuma uzņemšanas paņēmienus attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| APS ACFT 3.5.3. | Izmantot tiešo maršrutēšanu attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.6. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |  |
| APS ACFT 3.6.1. | Aptvert veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 3 | Neobligātais saturs: degvielas noliešana, trokšņa samazināšanas procedūras, minimālie lidojumu līmeņi, sadursmes ar putniem bīstamība, nepārtrauktas nolaišanās darbība | APP APS |
| ACFT 4. TĒMA. GAISA KUĢU DATI |  |  |  |  |
| ACFT 4.1. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |  |
| APS ACFT 4.1.1. | Integrēt tāda reprezentatīva lidaparāta parauga vidējos veiktspējas datus, ar ko nāksies sastapties, sniedzot vadības pakalpojumus ekspluatācijas/darba vidē. | 4 | Veiktspējas dati reprezentatīvās apstākļu kombinācijās | APP ACP APS ACS |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāatpazīst nepieciešamība pastāvīgi paplašināt savas zināšanas un analizēt faktorus, kas ietekmē individuālo un grupas veiktspēju.

| HUM 1. TĒMA. PSIHOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUM 1.1. apakštēma. Kognitīvie faktori |  |  |  |  |
| APS HUM 1.1.1. | Aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli. | 2 | Uzmanība, uztvere, atmiņa, situācijas apzināšanās, lēmumu pieņemšana, reakcija | VISAS |
| APS HUM 1.1.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē cilvēku informācijas apstrādi. | 2 | Pārliecība, stress, mācīšanās, zināšanas, pieredze, nogurums, alkohols/narkotikas, izklaidība, savstarpējās attiecības | VISAS |
| APS HUM 1.1.3. | Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. | 3 | Neobligātais saturs: darba slodze, stress, savstarpējās attiecības, izklaidība, pārliecība | VISAS |
| HUM 2. TĒMA. MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 2.1. apakštēma. Nogurums |  |  |  |  |
| APS HUM 2.1.1. | Norādīt faktorus, kas izraisa nogurumu. | 1 | Darbs maiņās Neobligātais saturs: nakts maiņas un darba grafiki | VISAS |
| APS HUM 2.1.2. | Aprakstīt noguruma iestāšanos. | 2 | Neobligātais saturs: koncentrācijas trūkums, gurdenums, aizkaitināmība, frustrācija, ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 2.1.3. | Atpazīt sava noguruma iestāšanos. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 2.1.4. | Atpazīt noguruma iestāšanos citos. | 1 |  | VISAS |
| APS HUM 2.1.5. | Aprakstīt atbilstošu rīcību gadījumos, kad tiek atpazīts nogurums. | 2 |  | VISAS |
| HUM 2.2. apakštēma. Fiziskā sagatavotība |  |  |  |  |
| APS HUM 2.2.1. | Atpazīt individuālās fiziskās sagatavotības trūkuma pazīmes. | 1 |  | VISAS |
| APS HUM 2.2.2. | Aprakstīt darbības, kad persona apzinās fiziskās sagatavotības trūkumu. | 2 |  | VISAS |
| HUM 3. TĒMA. SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 3.1. apakštēma. Komandas resursu pārvaldība (TRM) |  |  |  |  |
| APS HUM 3.1.1. | Norādīt TRM nozīmi. | 1 | Neobligātais saturs: TRM kurss, EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for the development of TRM training” | VISAS |
| APS HUM 3.1.2. | Norādīt TRM jēdziena saturu. | 1 | Neobligātais saturs: darbs grupā, cilvēka kļūda, funkciju sadalījums grupā, stress, lēmumu pieņemšana, saziņa, situācijas apzināšanās | VISAS |
| HUM 3.2. apakštēma. Komandas darbs un komandas dalībnieku uzdevumi |  |  |  |  |
| APS HUM 3.2.1. | Identificēt nesaskaņu iemeslus. | 3 |  | VISAS |
| APS HUM 3.2.2. | Aprakstīt darbības cilvēku savstarpējo nesaskaņu novēršanai. | 2 | Neobligātais saturs: funkciju sadalījums komandā TRM jomā | VISAS |
| APS HUM 3.2.3. | Aprakstīt stratēģijas cilvēku savstarpējo nesaskaņu risināšanai. | 2 | Neobligātais saturs: jūsu grupas ietvaros, simulatorā | VISAS |
| HUM 3.3. apakštēma. Atbildīga rīcība |  |  |  |  |
| APS HUM 3.3.1. | Apsvērt faktorus, kas ietekmē atbildīgu rīcību. | 2 | Neobligātais saturs: situācija, komanda, personīgā situācija un spriestspēja, pamatojuma sniegšana, morālā motivācija, personība | VISAS |
| APS HUM 3.3.2. | Piemērot atbilstošu spriestspēju. | 3 | Gadījumu izpēte un dilemmas situāciju apspriešana | VISAS |
| HUM 4. TĒMA. STRESS |  |  |  |  |
| HUM 4.1. apakštēma. Stress |  |  |  |  |
| APS HUM 4.1.1. | Atpazīt stresa ietekmi uz veiktspēju. | 1 | Stress un tā simptomi sevī un citos | VISAS |
| HUM 4.2. apakštēma. Stresa pārvaldība |  |  |  |  |
| APS HUM 4.2.1. | Rīcība, lai mazinātu stresu. | 3 | Personības iezīmju ietekme uz spēju tikt galā ar stresu, aktīvas stresa mazināšanas priekšrocības | VISAS |
| APS HUM 4.2.2. | Reaģēt uz stresa situācijām, piedāvājot, lūdzot vai pieņemot palīdzību. | 3 | Neobligāts saturs: priekšrocības, kas piemīt palīdzības piedāvāšanai, pieņemšanai vai lūgšanai stresa situācijās | VISAS |
| APS HUM 4.2.3. | Atpazīt šokējošu un stresu radošu notikumu ietekmi. | 1 | Cilvēks pats un citi, ārkārtas situācijas, CISM | VISAS |
| APS HUM 4.2.4. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. | 2 |  | VISAS |
| APS HUM 4.2.5. | Izskaidrot procedūras, ko izmanto pēc incidenta / nelaimes gadījuma. | 2 | Neobligātais saturs: CISM, konsultēšana, cilvēka elements | VISAS |
| HUM 5. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |  |
| HUM 5.1. apakštēma. Cilvēka kļūdas |  |  |  |  |
| APS HUM 5.1.1. | Izskaidrot saistību starp kļūdu un drošumu. | 2 | Kļūdu skaits un kombinācija, aktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai attiecībā uz kļūdas atklāšanu Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 5.1.2. | Atšķirt dažādus kļūdu veidus. | 2 | Pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 5.1.3. | Aprakstīt apstākļus, kas veicina kļūdu rašanos. | 2 | Neobligātais saturs: satiksmes intensitātes pieaugums, izmaiņas procedūrās, sistēmu vai satiksmes sarežģītība, laika apstākļi, neparasti atgadījumi | VISAS |
| APS HUM 5.1.4. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 5.1.5. | Izskaidrot to, kā konstatēt kļūdas, lai neitralizētu to ietekmi. | 2 | STCA, MSAW, individuāla un kolektīva stratēģija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 5.1.6. | Izpildīt korektīvus pasākumus. | 3 | Kļūdas kompensācija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| APS HUM 5.1.7. | Izskaidrot kļūdu pārvaldības būtisko nozīmi. | 2 | Neobligātais saturs: incidentu novēršana, drošuma uzlabošana, procedūru pārskatīšana un/vai darba prakse | VISAS |
| APS HUM 5.1.8. | Aprakstīt ietekmi uz ATCO pēc atgadījuma/incidenta. | 2 | Neobligātais saturs: ziņošana, SMS, izmeklēšana, CISM | VISAS |
| HUM 5.2. apakštēma. Noteikumu pārkāpšana |  |  |  |  |
| APS HUM 5.2.1. | Izskaidrot iemeslus tam, kādēļ noteikumu pārkāpšana kļūst par pieņemamu praksi, un šādas tendences bīstamību. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| HUM 6. TĒMA. SADARBĪBA |  |  |  |  |
| HUM 6.1. apakštēma. Saziņa |  |  |  |  |
| APS HUM 6.1.1. | Efektīvi izmantot saziņu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  | VISAS |
| APS HUM 6.1.2. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. | 4 |  | VISAS |
| HUM 6.2. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā |  |  |  |  |
| APS HUM 6.2.1. | Uzskaitīt par vienu un to pašu atbildības apgabalu (sektoru vai torni) atbildīgo dispečeru savstarpējās saziņas līdzekļus. | 1 | Neobligātais saturs: elektroniskā, rakstiskā, mutvārdu un neverbālā saziņa | VISAS |
| APS HUM 6.2.2. | Izskaidrot saziņas līdzekļu izmantošanas ietekmi uz efektivitāti. | 2 | Neobligātais saturs: lidojuma lapu skaidrība un kodēšana, zīmju apzīmējumi, atgriezeniskā saite | VISAS |
| APS HUM 6.2.3. | Uzskaitīt darbības, ko var veikt, lai nodrošinātu drošu vietas nodošanu. | 1 | Neobligātais saturs: stingrība, sagatavošana, pārklāšanās laiks | VISAS |
| APS HUM 6.2.4. | Izskaidrot to, kādas sekas var rasties, ja netiek ievērots vietas nodošanas process. | 2 |  | VISAS |
| HUM 6.3. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem |  |  |  |  |
| APS HUM 6.3.1. | Uzskaitīt faktorus un līdzekļus efektīvai koordinācijai starp sektoriem un/vai torņa vietām. | 1 | Neobligātais saturs: citi sektora ierobežojumi, elektroniskie koordinācijas rīki | VISAS |
| HUM 6.4. apakštēma. Sadarbība starp vadības dispečeru / pilotu |  |  |  |  |
| APS HUM 6.4.1. | Aprakstīt parametrus, kas ietekmē dispečera/pilota sadarbību. | 2 | Neobligātais saturs: darba slodze, abpusējas zināšanas, priekšstati par dispečera un pilota mijiedarbību | VISAS |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ATS nodrošināšanā ir jāintegrē zināšanas un izpratne par iekārtu un sistēmu darbības pamatprincipiem un jāievēro iekārtu un sistēmu darbības pasliktināšanās procedūras.

| EQPS 1. TĒMA. BALSS SAKARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQPS 1.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |  |
| APS EQPS 1.1.1. | Ekspluatēt divvirzienu sakaru iekārtas. | 3 | Pārraidīšanas/saņemšanas slēdži, procedūras Neobligātais saturs: frekvences atlase, rezerves iekārtas | VISAS |
| APS EQPS 1.1.2. | Identificēt radioiekārtu darbības statusa norādes. | 3 | Neobligātais saturs: indikatora ugunis, darbderīguma displeji, atlases/frekvences displeji | VISAS |
| APS EQPS 1.1.3. | Ņemt vērā radiobāku. | 2 | Neobligātais saturs: pārsūtīšana uz citu frekvenci, acīmredzama radiokļūme, radiosakaru izveidošanas atteice, frekvenču aizsardzības diapazons | APP ACP APS ACS |
| EQPS 1.2. apakštēma. Citi balss sakari |  |  |  |  |
| APS EQPS 1.2.1. | Ekspluatēt fiksētās sakaru līnijas. | 3 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons un iekšējo sakaru iekārta | VISAS |
| EQPS 2. TĒMA. AUTOMATIZĀCIJA ATS JOMĀ |  |  |  |  |
| EQPS 2.1. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |  |
| APS EQPS 2.1.1. | Dekodēt AFTN ziņojumus. | 3 | Neobligātais saturs: kustības un kontroles ziņojumi, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM u. c. | VISAS |
| EQPS 2.2. apakštēma. Automātiskā datu apmaiņa |  |  |  |  |
| APS EQPS 2.2.1. | Izmantot automātiskas datu pārsūtīšanas iekārtas, ja tādas ir pieejamas. | 3 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēmas, automatizēta informācija un koordinācija, OLDI | ADV ADI APS ACS |
| EQPS 3. TĒMA. DISPEČERA DARBA VIETA |  |  |  |  |
| EQPS 3.1. apakštēma. Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība |  |  |  |  |
| APS EQPS 3.1.1. | Uzraudzīt dispečera darba vietas tehnisko integritāti. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| APS EQPS 3.1.2. | Ekspluatēt dispečera darba vietas aprīkojumu. | 3 | Neobligātais saturs: situācijas displeji, lidojuma gaitas dēlis, lidojuma datu displejs, radio, tālrunis, kartes un aeronavigācijas kartes, lidojuma lapu printeris, pulkstenis, informācijas sistēmas, UDF/VDF | VISAS |
| APS EQPS 3.1.3. | Ekspluatēt pieejamo aprīkojumu ārkārtas un avārijas situācijās. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.2. apakštēma. Situācijas displeji un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| APS EQPS 3.2.1. | Izmantot situācijas displejus. | 3 |  | VISAS |
| APS EQPS 3.2.2. | Pārbaudīt informācijas materiāla pieejamību. | 3 |  | VISAS |
| APS EQPS 3.2.3. | Saņemt informāciju no iekārtas. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| EQPS 3.3. apakštēma. Lidojuma datu sistēmas |  |  |  |  |
| APS EQPS 3.3.1. | Izmantot lidojuma datu informāciju dispečera darba vietā. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.4. apakštēma. ATS novērošanas sistēmas izmantošana |  |  |  |  |
| APS EQPS 3.4.1. | Izmantot ATS novērošanas sistēmas funkcijas. | 3 |  | APS ACS |
| APS EQPS 3.4.2. | Analizēt informāciju, kas saņemta no ATS novērošanas sistēmas. | 4 |  | APS ACS |
| APS EQPS 3.4.3. | Piešķirt kodus. | 4 |  | APS ACS |
| APS EQPS 3.4.4. | Aptvert uzlabotu uzraudzības sistēmu izmantošanu. | 3 | Neobligātais saturs: režīms “S”, ADS-B, MLAT | APS ACS |
| EQPS 3.5. apakštēma. Uzlabotas sistēmas |  |  |  |  |
| APS EQPS 3.5.1. | Aptvert dispečera un pilota datu pārraides posma sakaru izmantošanu, kad tādi ir pieejami. | 3 |  | APS ACS |
| APS EQPS 3.5.2. | Aptvert uzlaboto sistēmu nodrošinātās informācijas izmantošanu. | 3 | Neobligātais saturs: uz trajektoriju balstīta informācija, MTCD, MONA u. c. | APS ACS |
| EQPS 4. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| EQPS 4.1. apakštēma. Jaunas izstrādes |  |  |  |  |
| APS EQPS 4.1.1. | Atpazīt turpmākās norises. | 1 | Jaunas uzlabotas sistēmas | VISAS |
| EQPS 5. TĒMA. IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS |  |  |  |  |
| EQPS 5.1. apakštēma. Reaģēšana uz ierobežojumiem |  |  |  |  |
| APS EQPS 5.1.1. | Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. | 2 |  | VISAS |
| APS EQPS 5.1.2. | Atbildēt uz darba vietas tehniskajām nepilnībām. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| EQPS 5.2. apakštēma. Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| APS EQPS 5.2.1. | Identificēt to, ka sakaru iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Neobligātais saturs: “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas | APP Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pilnīgas vai daļējas pasliktināšanās gadījumā, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes ACP APS ACS |
| APS EQPS 5.2.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras sakaru iekārtas darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pilnīgas vai daļējas pasliktināšanās gadījumā, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes | APP Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pilnīgas vai daļējas pasliktināšanās gadījumā, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes ACP APS ACS |
| EQPS 5.3. apakštēma. Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| APS EQPS 5.3.1. | Identificēt, kad navigācijas iekārtu atteice ietekmēs darbības spēju. | 3 | Neobligātais saturs: VOR, navigācijas palīglīdzekļi | VISAS |
| APS EQPS 5.3.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: vertikāla distancēšana, informācija lidaparātam, navigācijas palīdzība, palīdzības lūgšana blakus esošām struktūrvienībām | ADI APP ACP APS ACS |
| EQPS 5.4. apakštēma. Novērošanas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| APS EQPS 5.4.1. | Identificēt to, ka novērošanas iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Daļējs enerģijas piegādes zudums, atsevišķu iespēju zudums, pilnīga atteice | APS ACS |
| APS EQPS 5.4.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras novērošanas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: informēt blakus esošos sektorus, informēt lidaparātus, piemērot vertikālo distancēšanu (ārkārtas), palielināt horizontālo distancēšanu, samazināt to lidaparātu skaitu, kas ielido atbildības apgabalā, nodot lidaparātus citai struktūrvienībai | APS ACS |
| EQPS 5.5. apakštēma. ATC apstrādes sistēmas darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| APS EQPS 5.5.1. | Identificēt apstrādes sistēmas darbības pasliktināšanos. | 3 | Neobligātais saturs: FDPS, SDPS, situācijas displeja programmatūras apstrāde | APS ACS |
| APS EQPS 5.5.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras apstrādes sistēmas darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 |  | APS ACS |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāidentificē nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un jāaptver vides aizsardzības aspekti.

| PEN 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN 1.1. apakštēma. Pieejas vadības struktūrvienības mācību apmeklējums |  |  |  |  |
| APS PEN 1.1.1. | Aptvert operatīvā pieejas vadības pakalpojuma funkcijas un nodrošināšanu. | 3 | Pieejas vadības struktūrvienības mācību apmeklējums | APP APS |
| PEN 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |  |
| PEN 2.1. apakštēma. Civilo ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| APS PEN 2.1.1. | Raksturot civilos ATS pasākumus pieejas kontroles struktūrvienībā. | 2 | Pieejas kontroles struktūrvienības mācību apmeklējums Neobligātais saturs: TWR, ACC, AIS, RCC iepazīšanas apmeklējumi | APP APS |
| APS PEN 2.1.2. | Raksturot citas puses, kam ir saskarsme ar ATS darbībām. | 2 | Neobligātais saturs: tehnisko dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aviosabiedrību apkalpošanas biroju iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 2.2. apakštēma. Militāro ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| APS PEN 2.2.1. | Raksturot militāros ATS pasākumus. | 2 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienības iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |  |
| PEN 3.1. apakštēma. Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības |  |  |  |  |
| APS PEN 3.1.1. | Identificēt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu. | 3 |  | VISAS |
| APS PEN 3.1.2. | Aptvert ATS lietotāju prasības. | 3 |  | VISAS |
| PEN 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |  |
| PEN 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |  |
| APS PEN 4.1.1. | Aprakstīt vides ierobežojumus attiecībā uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 303 “Operational opportunities to minimise fuel use and reduce emissions” | ADV ADI APP APS |
| APS PEN 4.1.2. | Izskaidrot kopīgas vides pārvaldības (CEM) procesa izmantošanu lidostās. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APS PEN 4.1.3. | Aptvert mazināšanas paņēmienus, ko izmanto, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. | 3 | Neobligātais saturs: nepārtrauktas nolaišanās darbība (CDO), trokšņa samazināšanas procedūras, saistībā ar troksni ieteicamais maršruts, lidojuma efektivitāte | APP APS |

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāattīsta profesionāla attieksme pret satiksmes pārvaldību ārkārtas un avārijas situācijās.

| ABES 1. TĒMA. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABES 1.1. apakštēma. Pārskats par ABES |  |  |  |  |
| APS ABES 1.1.1. | Uzskaitīt sastopamākās ārkārtas un avārijas situācijas. | 1 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice, neuzticami instrumenti, nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa | VISAS |
| APS ABES 1.1.2. | Identificēt potenciālas vai faktiskas ārkārtas un avārijas situācijas. | 3 |  | VISAS |
| APS ABES 1.1.3. | Ņemt vērā procedūras, kas jāievēro konkrētās ārkārtas un avārijas situācijās. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| APS ABES 1.1.4. | Ņemt vērā to, ka ne visām ārkārtas un avārijas situācijām ir noteiktas procedūras. | 2 | Neobligātais saturs: praktiski piemēri | VISAS |
| APS ABES 1.1.5. | Apsvērt, kā situācijas attīstība var būt ietekmējusi drošumu. | 2 | Neobligātais saturs: distancēšana, informācija, koordinācija | VISAS |
| ABES 2. TĒMA. PRASMJU UZLABOŠANA |  |  |  |  |
| ABES 2.1. apakštēma. Saziņas efektivitāte |  |  |  |  |
| APS ABES 2.1.1. | Nodrošināt efektīvu saziņu visos apstākļos, tostarp gadījumos, kad standarta frazeoloģija nav piemērojama. | 4 | Frazeoloģija, leksika, ziņojuma atkārtojuma procedūra, klusuma instrukcija | VISAS |
| APS ABES 2.1.2. | Piemērot radiotelefonijas izsaukuma signāla maiņu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 2.2. apakštēma. Izvairīšanās no garīgas pārslodzes |  |  |  |  |
| APS ABES 2.2.1. | Aprakstīt darbības, kas veicamas, lai kontrolētu situāciju. | 2 | Neobligātais saturs: sektoru sadalīšana, gaidīšana, plūsmas vadība, uzdevumu deleģēšana | VISAS |
| APS ABES 2.2.2. | Sakārtot darbības prioritārā secībā. | 4 |  | VISAS |
| APS ABES 2.2.3. | Nodrošināt efektīvu informācijas apriti. | 4 | Neobligātais saturs: starp administratīvo darbinieku un plānotāju/koordinatoru, ar uzraugošo darbinieku, starp sektoriem, starp ACC, APP un TWR, ar zemes personālu u. c. | VISAS |
| APS ABES 2.2.4. | Apsvērt palīdzības lūgšanu. | 2 |  | VISAS |
| ABES 2.3. apakštēma. “Gaiss–zeme” sadarbība |  |  |  |  |
| APS ABES 2.3.1. | Apkopot atbilstošu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai situācijai. | 3 |  | VISAS |
| APS ABES 2.3.2. | Palīdzēt pilotam. | 3 | Pilota darba slodze Neobligātais saturs: instrukcijas, informācija, atbalsts, cilvēka faktori u. c. | VISAS |
| ABES 3. TĒMA. PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJU GADĪJUMĀ |  |  |  |  |
| ABES 3.1. apakštēma. ABES gadījumiem paredzēto procedūru piemērošana |  |  |  |  |
| APS ABES 3.1.1. | Piemērot procedūras attiecīgajām ārkārtas vai avārijas situācijām. | 3 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice | VISAS |
| ABES 3.2. apakštēma. Radiosakaru atteice |  |  |  |  |
| APS ABES 3.2.1. | Aprakstīt procedūras, ko pilots ievēro, kad saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 2 | ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: militārās procedūras | VISAS |
| APS ABES 3.2.2. | Piemērot procedūras, kas jāveic, kad pilots saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 3 | Neobligātais saturs: ilgstošs sakaru zudums | VISAS |
| ABES 3.3. apakštēma. Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos |  |  |  |  |
| APS ABES 3.3.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nelikumīgu iejaukšanos un spridzināšanas draudiem lidaparātos. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.4. apakštēma. Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis |  |  |  |  |
| APS ABES 3.4.1. | Piemērot procedūras, kas paredzētas gadījumiem, kad lidaparāts ir nomaldījies. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: kontrolējamā gaisa telpā, ārpus kontrolējamas gaisa telpas | VISAS |
| APS ABES 3.4.2. | Piemērot procedūras neidentificēta lidaparāta gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.5. apakštēma. Novirzīšanās |  |  |  |  |
| APS ABES 3.5.1. | Nodrošināt navigācijas palīdzību lidaparātam, kas tiek novirzīts ārkārtas situācijā. | 4 | Treks/kurss, attālums, cita navigācijas palīdzība Neobligātais saturs: tuvākais piemērotākais lidlauks | APP ACP APS ACS |
| ABES 3.6. apakštēma. Transpondera atteice |  |  |  |  |
| APS ABES 3.6.1. | Piemērot procedūras SSR transpondera atteices gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: pilnīga/daļēja atteice, ietekme uz ADS-B / režīma “S” spēju | APS ACS |

11. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDLAUKI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāatpazīst un jāsaprot lidlauku uzbūve un izkārtojums.

| AGA 1. TĒMA. LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGA 1.1. apakštēma. Definīcijas |  |  |  |  |
| APS AGA 1.1.1. | Definēt lidlauka datus. | 1 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” Neobligātais saturs: lidlauka pacēlums, orientieris, perons, kustības zona, manevrēšanas teritorija, bīstama vieta | ADV ADI APP APS |
| AGA 1.2. apakštēma. Koordinācija |  |  |  |  |
| APS AGA 1.2.1. | Identificēt informāciju, kas ir jānodod starp gaisa satiksmes vadības dienestiem (ATS) un lidostas pilnvaroto iestādi. | 3 | Lidostas apstākļi, ugunsdzēsības/glābšanas kategorija, zemes aprīkojuma stāvoklis un NAVAID, AIRAC, Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | APP APS ADV ADI |
| AGA 2. TĒMA. KUSTĪBAS ZONA |  |  |  |  |
| AGA 2.1. apakštēma. Kustības zona |  |  |  |  |
| APS AGA 2.1.1. | Aprakstīt kustības zonu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.1.2. | Aprakstīt šķēršļu un nelietojamu vai neizmantojamu zonu marķēšanu. | 2 | Karogi, zīmes uz mākslīgā seguma, ugunis | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.1.3. | Identificēt informāciju par kustības zonas apstākļiem, kas ir jānodod lidaparātam. | 3 | Būtiska informācija par lidlauka apstākļiem | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.2. apakštēma. Manevrēšanas teritorija |  |  |  |  |
| APS AGA 2.2.1. | Aprakstīt manevrēšanas teritoriju. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.2.2. | Aprakstīt manevrēšanas ceļu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.2.3. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumu uz manevrēšanas ceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.2.4. | Aprakstīt manevrēšanas ceļa apgaismojumu. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 2.3. apakštēma. Skrejceļi |  |  |  |  |
| APS AGA 2.3.1. | Aprakstīt skrejceļu. | 2 | Skrejceļš, skrejceļa virsma, lidjosla, sānu drošuma josla, skrejceļa gala drošuma zonas, šķēršļbrīvas joslas, skrejceļa gala bremzēšanas joslas | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.2. | Aprakstīt instrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.3. | Aprakstīt neinstrumentālo skrejceļu. | 2 | Regula (ES) Nr. 139/2014 – EASA ED Lēmums 2014/013/R “CS-ADR-DSN - Initial issue”, EASA ED Lēmums 2014/012/R “ADR AMC/GM – Initial issue” | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.4. | Izskaidrot deklarētās distances. | 2 | TORA, TODA, ASDA, LDA | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.5. | Izskaidrot atšķirības starp ACN un PCN. | 2 | Mākslīgo segumu izturība | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.6. | Aprakstīt dienasgaismas marķējumus uz skrejceļiem. | 2 | Neobligātais saturs: skrejceļa apzīmējums, centra līnija, slieksnis, mērķējumpunkts, noteikts attālums, zemskares zona, sānu josla, krāsa | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.7. | Aprakstīt skrejceļa ugunis. | 2 | Neobligātais saturs: krāsa, centra līnija, intensitāte, mala, zemskares zona, slieksnis, līnijugunis | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.8. | Izskaidrot vizuālo nosēšanās palīglīdzekļu funkcijas. | 2 | Neobligātais saturs: AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.9. | Aprakstīt pieejas uguņu sistēmas. | 2 | Centra līnija, gaismas horizonti, stroboskopiskās ugunis, krāsas, intensitāte un spilgtums | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.10. | Raksturot ūdens/ledus ietekmi uz skrejceļiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.11. | Izskaidrot bremzēšanu. | 2 | Bremzēšanas koeficients | ADV ADI APP APS |
| APS AGA 2.3.12. | Izskaidrot skrejceļa redzamības tāluma ietekmi uz lidlauka ekspluatāciju. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 3. TĒMA. ŠĶĒRŠĻI |  |  |  |  |
| AGA 3.1. apakštēma. Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem |  |  |  |  |
| APS AGA 3.1.1. | Izskaidrot nepieciešamību izveidot un uzturēt šķēršļbrīvu gaisa telpu ap lidlaukiem. | 2 |  | ADV ADI APP APS |
| AGA 4. TĒMA. DAŽĀDAS IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| AGA 4.1. apakštēma. Atrašanās vietas noteikšana |  |  |  |  |
| APS AGA 4.1.1. | Izskaidrot dažādu lidlauka zemes iekārtu novietojumu. | 2 | Neobligātais saturs: LLZ, GP, VDF, radiosakari vai ATS novērošanas sistēmu sensori, apstāšanās vietas (ugunis), AVASI, VASI, PAPI | ADV ADI APP APS |

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas vi) punktu – lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes (ACS) mācības

Mācību priekšmetu mērķi un mācību mērķi

Satura rādītājs

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS	311

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS	313

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA	316

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA	329

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA	330

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. LIDAPARĀTS	332

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI	334

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS	339

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE	343

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS	345

AMC1 par ATCO.D.010. punkta “Sākotnējās apmācības sastāvs” a) apakšpunkta 2) daļas vi) punktu

LIDOJUMU RAJONA NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES (ACS) MĀCĪBAS – MĀCĪBU PRIEKŠMETU MĒRĶI UN MĀCĪBU MĒRĶI

a) Vispārējie principi, kas ir piemērojami attiecībā uz šo AMC, ir iekļauti AMC1 par ATCO.D.010. punkta a) apakšpunktu.

b) ATCO lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes (ACS) mācībās ir jābūt ietvertiem turpmāk minētajiem mācību priekšmetu un mācību mērķiem, kas ir saistīti ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kuras ir norādītas Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 8. papildinājumā “Lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme (ACS)”.

c) Mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas no Komisijas Regulas (ES) 2015/340 I pielikuma 8. papildinājuma ir atkārtotas šajā AMC lasītāja ērtības labad un nav uzskatāmas par tā daļu.

1. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KURSA IEVADS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārzina un jāizprot mācību programma, kurā tie piedalīsies, un jāapgūst tas, kā iegūt atbilstošu informāciju.

| INTR 1. TĒMA. KURSA VADĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTR 1.1. apakštēma. Kursa ievads |  |  |  |  |
| ACS INTR 1.1.1. | Izskaidrot kursa mērķus un galvenos uzdevumus. | 2 |  | VISAS |
| INTR 1.2. apakštēma. Kursa pārvaldība |  |  |  |  |
| ACS INTR 1.2.1. | Norādīt to, kā kurss tiks organizēts. | 1 |  | VISAS |
| INTR 1.3. apakštēma. Mācību materiāls un apmācību dokumentācija |  |  |  |  |
| ACS INTR 1.3.1. | Izmantot kursa mācībās atbilstošu dokumentāciju un tās avotus. | 3 | Neobligātais saturs: mācību dokumentācija, bibliotēka, CBT bibliotēka, tīmeklis, mācīšanās pārvaldības serveris | VISAS |
| ACS INTR 1.3.2. | Integrēt atbilstošu informāciju kursa mācībās. | 4 | Mācību dokumentācija Neobligātais saturs: papildinoša informācija, bibliotēka | VISAS |
| INTR 2. TĒMA. ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS |  |  |  |  |
| INTR 2.1. apakštēma. Kursa saturs un organizācija |  |  |  |  |
| ACS INTR 2.1.1. | Norādīt dažādās mācību metodes, kas tiek izmantotas kursā. | 1 | Teorētiskās mācības, praktiskās mācības, pašmācība, mācību pasākumu veidi | VISAS |
| ACS INTR 2.1.2. | Norādīt kursa mācību priekšmetus un to mērķi. | 1 |  | VISAS |
| ACS INTR 2.1.3. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas teorētiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: kursa programma | VISAS |
| ACS INTR 2.1.4. | Aprakstīt to, kā tiek organizētas praktiskās mācības. | 2 | Neobligātais saturs: PTP, simulācija, instruktāža, pārskatīšana, kursa programma | VISAS |
| INTR 2.2. apakštēma. Apmācības pamatprincipi |  |  |  |  |
| ACS INTR 2.2.1. | Atpazīt pieejamos atgriezeniskās saites mehānismus. | 1 | Mācībās sasniegtais progress, novērtēšana, instruktāža, pārskatīšana, kursanta/instruktora atgriezeniskā saite, instruktora/instruktora atgriezeniskā saite | VISAS |
| INTR 2.3. apakštēma. Novērtēšanas process |  |  |  |  |
| ACS INTR 2.3.1. | Aprakstīt novērtēšanas procesu. | 2 |  | VISAS |

2. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. AVIĀCIJAS TIESĪBAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāpārzina, jāizprot un jāpiemēro lidojumu noteikumi un noteikumi attiecībā uz ziņošanu, gaisa telpu un jāsaprot licencēšanas un kompetences principi.

| LAW 1. TĒMA. ATCO LICENCĒŠANA / KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAW 1.1. apakštēma. Privilēģijas un nosacījumi |  |  |  |  |
| ACS LAW 1.1.1. | Aptvert nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izsniegt lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu Neobligātais saturs: valsts dokumenti | ACS |
| ACS LAW 1.1.2. | Izskaidrot to, kā uzturēt un atjaunināt profesionālās zināšanas un prasmes, lai saglabātu kompetenci ekspluatācijas vidē. | 2 |  | VISAS |
| ACS LAW 1.1.3. | Izskaidrot ATCO licences apturēšanas/atcelšanas nosacījumus. | 2 | Regula (ES) 2015/340 par ATCO licencēšanu | VISAS |
| LAW 2. TĒMA. NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| LAW 2.1. apakštēma. Ziņojumi |  |  |  |  |
| ACS LAW 2.1.1. | Uzskaitīt ziņojumu veidlapu paraugus. | 1 | Gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| ACS LAW 2.1.2. | Aprakstīt ziņošanas funkcijas un procesus. | 2 | Ziņošanas kultūra, gaisa satiksmes incidentu ziņojums Neobligātais saturs: noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti, brīvprātīga ziņošana, ESARR 2 | VISAS |
| ACS LAW 2.1.3. | Izmantot veidlapas ziņošanai. | 3 | Regula (ES) Nr. 376/2014, gaisa satiksmes incidenta ziņojuma veidlapa(-as) Neobligātais saturs: regulārie ziņojumi no lidaparāta, noteikumu pārkāpšana, sardzes/borta žurnāls, ieraksti | VISAS |
| LAW 2.2. apakštēma. Gaisa telpa |  |  |  |  |
| ACS LAW 2.2.1. | Aptvert gaisa telpas klases un struktūru un to nozīmi darbībās, kas attiecas uz lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmi. | 3 |  | ACS |
| ACS LAW 2.2.2. | Nodrošināt gaisa telpas klasifikācijai un struktūrai atbilstošu plānošanu, koordināciju un kontroles pasākumus. | 4 | Neobligātais saturs: Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 2. pielikums, ICAO 11. pielikums, starptautiskās prasības, civilās prasības, militārās prasības, atbildības apgabali, sektorizācija, valsts prasības | VISAS |
| ACS LAW 2.2.3. | Aptvert atbildību par attālumu no reljefa virsmas. | 3 |  | VISAS |
| LAW 3. TĒMA. ATC DROŠUMA PĀRVALDĪBA |  |  |  |  |
| LAW 3.1. apakštēma. Atgriezeniskās saites process |  |  |  |  |
| ACS LAW 3.1.1. | Norādīt, cik būtiska ir dispečera dalība atgriezeniskās saites procesā. | 1 | Neobligātais saturs: brīvprātīga ziņošana | VISAS |
| ACS LAW 3.1.2. | Aprakstīt to, kā tiek analizēti paziņotie atgadījumi. | 2 | Neobligātais saturs: ESARR 2, vietējās procedūras | VISAS |
| ACS LAW 3.1.3. | Nosaukt līdzekļus, kas tiek izmantoti ieteikumu izplatīšanai. | 1 | Neobligātais saturs: drošuma vēstules, drošuma paneļi, tīmekļvietnes | VISAS |
| ACS LAW 3.1.4. | Aptvert jēdziena “taisnīguma kultūra” nozīmi. | 3 | Priekšrocības, priekšnoteikumi, ierobežojumi Neobligātais saturs: EAM 2 GUI 6, GAIN ziņojums | VISAS |
| LAW 3.2. apakštēma. Drošuma izmeklēšana |  |  |  |  |
| ACS LAW 3.2.1. | Aprakstīt drošuma izmeklēšanas lomu un uzdevumu drošuma uzlabošanā. | 2 |  | VISAS |
| ACS LAW 3.2.2. | Definēt drošuma izmeklēšanas darba metodes. | 1 |  | VISAS |

3. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāpārvalda gaisa satiksme tā, lai nodrošinātu drošu, kārtīgu un ātru pakalpojumu sniegšanu.

| ATM 1. TĒMA. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM 1.1. apakštēma. Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 1.1.1. |  | Aptvert savu atbildības apgabalu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.1.2. |  | Nodrošināt lidojumu rajona vadības pakalpojumu. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 7030, ICAO dok. Nr. 4444, ekspluatācijas rokasgrāmata | ACP ACS |
| ATM 1.2. apakštēma. Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS) |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 1.2.1. |  | Nodrošināt FIS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACS ATM 1.2.2. |  | Izmantot ATS novērošanas sistēmu FIS nodrošināšanai. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, informācija identificētam lidaparātam par satiksmi, navigāciju Neobligātais saturs: laikapstākļi | APS ACS |
| ACS ATM 1.2.3. |  | Izdot atbilstošu informāciju par konfliktējošas satiksmes atrašanās vietu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, informācija par satiksmi, būtiskā informācija par satiksmi | APS ACS |
| ATM 1.3. apakštēma. Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS) |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 1.3.1. |  | Nodrošināt ALRS. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACS ATM 1.3.2. |  | Atbildēt uz briesmu un steidzamības ziņojumiem un signāliem. | 3 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 10. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations” | VISAS |
| ACS ATM 1.3.4. |  | Izmantot ATS novērošanas sistēmu ALRS nodrošināšanai. | 3 |  | APS ACS |
| ATM 1.4. apakštēma. ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 1.4.1. |  | Aptvert ATS sistēmas jaudas un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldības principus. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata, FAB, FUA, brīvais lidojums u. c. | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.4.2. |  | Piemērot plūsmas pārvaldības procedūras ATC sniegšanā. | 3 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.4.3. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā gaisa telpas robežas. | 4 | Neobligāts saturs: civilās un militārās, kontrolētās, nekontrolētās, ieteicamās, ierobežotās, bīstamās, aizliegtās, īpašie noteikumi, sektora robežas, valsts robežas, FIR robežas, deleģētā gaisa telpa, kontroles nodošana, sakaru nodošana, maršrutā, ārpus maršruta | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.4.4. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā atbildības apgabalus. | 4 | Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ATFCM lietotāju rokasgrāmata | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.4.5. |  | Informēt uzraugošo darbinieku par situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: ārkārtas situācijas, sektora kapacitātes samazinājums, ierobežojumi attiecībā uz sistēmām un iekārtām, izmaiņas darba slodzē / spējās, neparasti meteoroloģiskie apstākļi, būtiskā informācija: paziņotie incidenti uz zemes, meža ugunsgrēki, dūmi, naftas piesārņojums | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.4.6. |  | Organizēt satiksmes plūsmas un shēmas, lai ņemtu vērā ATS novērošanas sistēmas spējas. | 4 |  | APS ACS |
| ATM 1.5. apakštēma. Gaisa telpas pārvaldība (ASM) |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 1.5.1. |  | Aptvert ASM principus un līdzekļus. | 3 | Regula (EK) Nr. 551/2004, Regula (EK) 2150/2005, Regula (EK) Nr. 730/2006 Neobligātais saturs: FAB, EIROKONTROLES FUA piemērošanas specifikācija, TSA, CDR, CBA | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 1.5.2. |  | Organizēt satiksmi tā, lai tiktu ņemta vērā ASM. | 4 | Gaisa telpas aktivizēšana, deaktivizēšana vai atkārtota piešķiršana reāllaikā Neobligātais saturs: CDR, TSA, TRA, CBA | APS ACS |
| ATM 2. TĒMA. SAZIŅA |  |  |  |  |  |
| ATM 2.1. apakštēma. Efektīva saziņa |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 2.1.1. | Izmantot apstiprināto frazeoloģiju. |  | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9432 RTF rokasgrāmata, standarta vārdi un frāzes, kas norādītas ICAO 10. pielikuma 2. sēj. | VISAS |
| ACS ATM 2.1.2. | Nodrošināt efektīvu saziņu. |  | 4 | Saziņas paņēmieni, ziņojuma atkārtojuma procedūra / ziņojuma atkārtojuma procedūras verificēšana | VISAS |
| ATM 3. TĒMA. ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI |  |  |  |  |  |
| ATM 3.1. apakštēma. ATC atļaujas |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 3.1.1. |  | Izdot atbilstošas ATC atļaujas. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACS ATM 3.1.2. |  | Integrēt atbilstošas ATC atļaujas kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 3.1.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 3.2. apakštēma. ATC norādījumi |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 3.2.1. |  | Izdot atbilstošus ATC norādījumus. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | VISAS |
| ACS ATM 3.2.2. |  | Integrēt atbilstošus ATC norādījumus kontroles dienestā. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 3.2.3. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ATM 4. TĒMA. KOORDINĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 4.1. apakštēma. Vajadzība pēc koordinācijas |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 4.1.1. |  | Identificēt koordinācijas nepieciešamību. | 3 |  | VISAS |
| ATM 4.2. apakštēma. Koordinācijas instrumenti un metodes |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 4.2.1. |  | Izmantot pieejamos koordinācijas instrumentus. | 3 | Neobligātais saturs: lidojuma datu elektroniska pārraidīšana, tālrunis, iekšējais telefons, iekšējie sakari, tiešā runa, radiotelefons (RTF), vietējās vienošanās, automatizētas sistēmas koordinācija | VISAS |
| ATM 4.3. apakštēma. Koordinācijas procedūras |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 4.3.1. |  | Iniciēt atbilstošu koordināciju. | 3 | Atbildības par sakaru “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, vadības nodošana u. c. ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: pakļautības maiņas punkts | VISAS |
| ACS ATM 4.3.2. |  | Analizēt blakus esošas vietas / struktūrvienības pieprasītās koordinācijas ietekmi. | 4 | Neobligātais saturs: atbildības par sakariem “gaiss–zeme” un distancēšanu deleģēšana/nodošana, pakļautības maiņas punkts, vadības nodošana u. c. | VISAS |
| ACS ATM 4.3.3. |  | Pēc pārrunām izraudzīties atbilstošas darbības. | 5 |  | VISAS |
| ACS ATM 4.3.4. |  | Nodrošināt, ka saskaņotā rīcība tiek īstenota. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 4.3.5. |  | Koordinēt FIS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACS ATM 4.3.6. |  | Koordinēt ALRS nodrošināšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ATM 5. TĒMA. ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 5.1. apakštēma. Altimetrija |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 5.1.1. |  | Piešķirt līmeņus atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | ICAO dok. Nr. 8168, ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACS ATM 5.1.2. |  | Nodrošināt distancēšanu atbilstoši altimetrijas datiem. | 4 | Neobligātais saturs: pārejas līmenis, pārejas absolūtais augstums, pārejas slānis, relatīvais augstums, lidojuma līmenis, absolūtais augstums, vertikālais attālums līdz gaisa telpas robežām | VISAS |
| ATM 5.2. apakštēma. Attālums no reljefa virsmas |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 5.2.1. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles pasākumus, kas atbilst noteikumiem par minimālajiem drošajiem līmeņiem un attālumu no reljefa virsmas. | 4 | Neobligātais saturs: minimālais vektorēšanas absolūtais augstums, attāluma no reljefa virsmas parametri, minimālie drošie absolūtie augstumi, pārejas līmenis, minimālais lidojuma līmenis, minimālais sektora absolūtais augstums | APS ACS |
| ATM 6. TĒMA. DISTANCĒŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 6.1. apakštēma. Vertikālā distancēšana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 6.1.1. |  | Nodrošināt standarta vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums, RVSM lidaparāts, lidaparāts, kas nav RVSM lidaparāts, lidojuma gaidīšanas zonas shēma | ACP ACS |
| ACS ATM 6.1.2. |  | Nodrošināt palielinātu vertikālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: līmeņa piešķiršana, augstuma uzņemšanas/samazināšanas laikā, augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 6.1.3. |  | Aptvert vertikālās ārkārtas distancēšanas piemērošanu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 6.1.4. |  | Nodrošināt vertikālo distancēšanu novērošanas vidē. | 4 | No augstuma spiediena atvasināta informācija, pilota līmeņa ziņojumi Neobligātais saturs: ATS novērošanas sistēmas pārklājuma zonā vai ārpus tās | APS ACS |
| ATM 6.2. apakštēma. Garenvirziena distancēšana novērošanas apstākļos |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 6.2.1. |  | Nodrošināt garenvirziena distancēšanu novērošanas apstākļos. | 4 | Secīgas izlidošanas, secīgas ielidošanas, pārlidojumi, ātruma kontrole, Maha skaitļa metodes, klusa pārsūtīšana, ICAO dok. Nr. 4444 | ACS |
| ATM 6.3. apakštēma. Pēcstrūklas turbulences distancēšana, pamatojoties uz attālumu |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 6.3.1. |  | Nodrošināt pēcstrūklas turbulences distancēšanu, pamatojoties uz attālumu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: valsts dokumenti | APS ACS |
| ATM 6.4. apakštēma. Distancēšana, pamatojoties uz ATS novērošanas sistēmām |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 6.4.1. |  | Aprakstīt to, kā tiek piemērota distancēšana, pamatojoties uz ATS novērošanas sistēmām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ACS ATM 6.4.2. |  | Nodrošināt horizontālo distancēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas, gaidīšana | APS ACS |
| ACS ATM 6.4.3. |  | Nodrošināt horizontālo distancēšanu, veicot vektorēšanu dažādās situācijās. | 4 | Neobligātais saturs: tranzīts, meteoroloģiskas parādības, pieejas vektorēšana, izlidošanas, tranzīta vai ielidošanas gadījumā | APS ACS |
| ACS ATM 6.4.4. |  | Nodrošināt horizontālo vai vertikālo distancēšanu no gaisa telpas robežām. | 4 | Blakus esoši sektori, PRD, TSA | APS ACS |
| ATM 7. TĒMA. GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| ATM 7.1. apakštēma. Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 7.1.1. |  | Diferencēt ACAS konsultatīvās robežvērtības un distancēšanas standartus, kas piemērojami lidojumu rajona vadības vidē. | 2 | ICAO dok. Nr. 9863 Neobligātais saturs: EIROKONTROLES TCAS tīmekļvietne | ACP ACS |
| ACS ATM 7.1.2. |  | Aprakstīt dispečera atbildību pilota ziņotā ACAS RA laikā un pēc tā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACS ATM 7.1.3. |  | Reaģēt uz pilota paziņojumu par darbībām, pamatojoties uz lidaparāta sistēmu brīdinājumu. | 3 | ACAS, TAWS Neobligātais saturs: EIROKONTROLES ACAS tīmekļvietne | VISAS |
| ATM 7.2. apakštēma. Zemes drošuma tīkli |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 7.2.1. |  | Aprakstīt dispečera atbildību drošuma tīkla brīdinājumu laikā un pēc tiem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: STCA, MSAW, APW, APM | APS ACS |
| ACS ATM 7.2.2. |  | Reaģēt uz zemes drošuma tīkla brīdinājumiem. | 3 | Neobligātais saturs: STCA, MSAW, APW, APM | APS ACS |
| ATM 8. TĒMA. DATU ATTĒLOŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 8.1. apakštēma. Datu pārvaldība |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 8.1.1. |  | Atjaunināt datu attēlojumu, lai pareizi atspoguļotu satiksmes situāciju. | 3 | Neobligātais saturs: attēlotā informācija, lidojuma lapu marķēšanas procedūras, elektroniskās informācijas datu attēlojumi, darbības, pamatojoties uz parādīto satiksmes informāciju, EET aprēķini | VISAS |
| ACS ATM 8.1.2. |  | Analizēt attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 8.1.3. |  | Sakārtot attiecīgos datus, kas sniegti datu attēlojumos. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 8.1.4. |  | Iegūt lidojuma plāna informāciju. | 3 | CPL, FPL, papildu informācija Neobligātais saturs: RPL, AFIL u. c. | VISAS |
| ACS ATM 8.1.5. |  | Izmantot lidojuma plāna informāciju. | 3 |  | VISAS |
| ATM 9. TĒMA. EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA) |  |  |  |  |  |
| ATM 9.1. apakštēma. Ekspluatācijas vides integritāte |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 9.1.1. |  | Iegūt informāciju par ekspluatācijas vidi. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, paziņojumi, vietējie rīkojumi, informācijas pārbaude | VISAS |
| ACS ATM 9.1.2. |  | Nodrošināt ekspluatācijas vides integritāti. | 4 | Neobligātais saturs: displeju integritāte, sniegtās informācijas verifikācija | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.2. apakštēma. Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 9.2.1. |  | Pārbaudīt visu būtisko dokumentāciju pirms satiksmes pārvaldības. | 3 | Neobligātais saturs: instruktāža, LOA, NOTAM, AIC | VISAS |
| ACS ATM 9.2.2. |  | Pārvaldīt satiksmi saskaņā ar procesuālajām izmaiņām. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ATM 9.3. apakštēma. Nodošana–pārņemšana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 9.3.1. |  | Nodot informāciju nomainošajam dispečeram. | 3 |  | VISAS |
| ACS ATM 9.3.2. |  | Saņemt informāciju no nododošā dispečera. | 3 |  | VISAS |
| ATM 10. TĒMA. VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 10.1. apakštēma. Atbildība un informācijas apstrāde |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 10.1.1. |  | Aprakstīt atbildības sadalījumu starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ACS ATM 10.1.2. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz militāro satiksmi. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 9554 | VISAS |
| ACS ATM 10.1.3. |  | Aprakstīt atbildību attiecībā uz bezpilota brīvajiem gaisa baloniem. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.1.4. |  | Saņemt operatīvo informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.1.5. |  | Interpretēt operatīvo informāciju. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.1.6. |  | Organizēt operatīvās informācijas pārsūtīšanu. | 4 | Neobligātais saturs: dublēšanas procedūru iekļaušana | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.1.7. |  | Integrēt operatīvo informāciju vadības lēmumos. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.1.8. |  | Aptvert ekspluatācijas prasību ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: militārie lidojumi, kalibrēšanas lidojumi, aerofotouzņēmumi | VISAS |
| ATM 10.2. apakštēma. ATS novērošanas pakalpojums |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 10.2.1. |  | Izskaidrot atbildību par ACS kvalifikācijas atzīmei atbilstoša ATS novērošanas pakalpojuma sniegšanu. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO 11. pielikums, vietējās ekspluatācijas rokasgrāmatas | ACS |
| ACS ATM 10.2.2. |  | Izskaidrot funkcijas, ko var veikt, izmantojot ATS novērošanas sistēmu atvasināto informāciju, kura ir attēlota situācijas displejā. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ACS ATM 10.2.3. |  | Nodrošināt plānošanas, koordinācijas un kontroles darbības, kas atbilst VFR un IFR vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos un instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos. | 4 | Regula (ES) Nr. 923/2012, ICAO 11. pielikums, ICAO dok. Nr. 4444 | ACS ACP |
| ACS ATM 10.2.4. |  | Piemērot ATS novērošanas pakalpojuma izbeigšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: ATS novērošanas pakalpojuma vadības nodošana, izbeigšana vai pārtraukšana | APS ACS |
| ATM 10.3. apakštēma. Satiksmes pārvaldības process |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 10.3.1. |  | Nodrošināt situācijas apzināšanās uzturēšanu. | 4 | Informācijas vākšana, skenēšana, satiksmes prognozēšana | APS ACS |
| ACS ATM 10.3.2. |  | Pamanīt konfliktus pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu atbilstoši atrisināt. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 10.3.3. |  | Identificēt potenciālos risinājumus, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.3.4. |  | Izvērtēt dažādu plānošanas un vadības pasākumu iespējamos iznākumus. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.3.5. |  | Atlasīt atbilstošu plānu pietiekami savlaicīgi, lai iegūtu drošu un efektīvu satiksmes plūsmu. | 5 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.3.6. |  | Nodrošināt atbilstošu pasākumu prioritāro kārtību. | 4 |  | VISAS |
| ACS ATM 10.3.7. |  | Savlaicīgi izpildīt atlasīto plānu. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.3.8. |  | Nodrošināt, ka tiek sasniegts drošs un efektīvs iznākums. | 4 | Satiksmes uzraudzība, pielāgošanās spēja un papildu pasākumi | VISAS |
| ATM 10.4. apakštēma. Satiksmes vadība |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 10.4.1. |  | Pārvaldīt ielidošanu, izlidošanu un pārlidojumus. | 4 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.4.2. |  | Līdzsvarot darba slodzi ar individuālajām spējām. | 5 | Neobligātais saturs: izmaiņu veikšana maršrutā, pārplānošana, prioritātes piešķiršana risinājumiem, pieprasījumu noraidīšana, atbildības par distancēšanu deleģēšana | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 10.4.3. |  | Definēt lidojuma trajektorijas uzraudzību un vektorēšanu. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ACS ATM 10.4.4. |  | Izskaidrot vektorēšanas un vektorēšanas izbeigšanas prasības. | 2 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ACS ATM 10.4.5. |  | Nodrošināt vektorēšanu. | 4 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: distancēšana, ielidošanas paātrināšana, izlidošanas un/vai augstuma uzņemšana līdz kreisēšanas līmenim, lidaparāts, kas pamet gaidīšanas pozīciju, navigācijas palīdzība, nekontrolēta gaisa telpa u. c. | APS ACS |
| ACS ATM 10.4.6. |  | Piemērot vektorēšanas izbeigšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ATM 10.5. apakštēma. Vadības pakalpojums ar uzlabotas sistēmas atbalstu |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 10.5.1. |  | Aptvert uzlabotu sistēmu ietekmi uz lidojumu rajona vadības pakalpojumu nodrošināšanu. | 3 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēmas, automatizēti gaidīšanas saraksti, vertikāli satiksmes displeji, konfliktu atklāšanas un lēmumu pieņemšanas rīki, automatizēti informācijas un koordinēšanas rīki | ACS |
| ATM 11. TĒMA. GAIDĪŠANA |  |  |  |  |  |
| ATM 11.1. apakštēma. Vispārīgās gaidīšanas procedūras |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 11.1.1. |  | Piemērot gaidīšanas procedūras. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, gaidīšanas instrukcijas, gaidīšanas līmeņu piešķiršana, turpmākie atļaujas laiki | APP ACP APS ACS |
| ACS ATM 11.1.2. |  | Aptvert lidojuma gaidīšanas zonas shēmu ietekmējošos faktorus. | 3 | Ātruma ietekme, izmantotā līmeņa ietekme, izmantotā aeronavigācijas līdzekļa ietekme, turbulence, lidaparāta tips | APP ACP APS ACS |
| ATM 11.2. apakštēma. Gaisa kuģi, kas gaida |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 11.2.1. |  | Aprēķināt paredzētos turpmākos atļaujas laikus. | 3 |  | ACP ACS |
| ATM 11.3. apakštēma. Gaidīšana novērošanas apstākļos |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 11.3.1. |  | Organizēt satiksmi tā, lai nošķirtu citu lidaparātu no gaidošā lidaparāta. | 4 |  | APS ACS |
| ACS ATM 11.3.2. |  | Integrēt sistēmas atbalstu, kad tāds ir pieejams. | 4 | Neobligātais saturs: ielidošanas pārvaldības sistēma, automatizēti gaidīšanas saraksti, vertikāli satiksmes displeji | APS ACS |
| ATM 12. TĒMA. IDENTIFIKĀCIJA |  |  |  |  |  |
| ATM 12.1. apakštēma. Identifikācijas noteikšana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 12.1.1. |  | Aptvert piesardzības pasākumus, kad tiek noteikta identifikācija. | 3 |  | APS ACS |
| ACS ATM 12.1.2. |  | Identificēt lidaparātu. | 3 | Neobligātais saturs: PSR, SSR vai ADS identifikācijas metode | APS ACS |
| ACS ATM 12.1.3. |  | Piemērot procedūras nepareizas identifikācijas gadījumā. | 3 |  | APS ACS |
| ATM 12.2. apakštēma. Identifikācijas saglabāšana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 12.2.1. |  | Aptvert nepieciešamību saglabāt identifikāciju. | 3 |  | APS ACS |
| ATM 12.3. apakštēma. Identifikatora pazušana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 12.3.1. |  | Aptvert, kad lidaparāta identifikācija ir zaudēta vai kad par to pastāv šaubas. | 3 | Neobligātais saturs: ārpus ATS novērošanas sistēmas pārklājuma, ATS novērošanas sistēmas atteice, laikapstākļu izraisīti traucējumi, citi traucējumi, kropļošana, gaidīšana u. c. | APS ACS |
| ACS ATM 12.3.2. |  | Piemērot identifikācijas atkārtotas noteikšanas metodes. | 3 |  | APS ACS |
| ACS ATM 12.3.3. |  | Atbildēt uz zaudējumu/šaubām attiecībā uz identifikāciju. | 3 | Neobligātais saturs: procedurālā distancēšana | APS ACS |
| ATM 12.4. apakštēma. Informācija par atrašanās vietu |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 12.4.1. |  | Aptvert apstākļus, kādos informācija par atrašanās vietu jānodod lidaparātam. | 3 |  | APS ACS |
| ACS ATM 12.4.2. |  | Norādīt to, kādā formātā lidaparātam var nodot informāciju par atrašanās vietu. | 1 | ICAO dok. Nr. 4444 | APS ACS |
| ATM 12.5. apakštēma. Identitātes nodošana |  |  |  |  |  |
| ACS ATM 12.5.1. |  | Piemērot identifikācijas nodošanas metodes. | 3 |  | APS ACS |
| ACS ATM 12.5.2. |  | Aptvert piesardzības pasākumus, kad tiek nodota identifikācija. | 3 |  | APS ACS |

4. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. METEOROLOĢIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti iegūst, dekodē un pienācīgi izmanto meteoroloģisko informāciju, kas ir būtiska ATS sniegšanai.

| MET 1. TĒMA. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MET 1.1. apakštēma. Meteoroloģiskās parādības |  |  |  |  |
| ACS MET 1.1.1. | Aptvert nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. | 3 | Pērkona negaiss, apledojums, strāvplūsmas, turbulence skaidrā laikā (CAT), turbulence, mikrovētra, spēcīgi orogrāfiskie viļņi, krasas līnija, vulkāniskie pelni Neobligātais saturs: saules starojums | ACP ACS |
| ACS MET 1.1.2. | Integrēt datus par meteoroloģiskajām parādībām ATS sniegšanā. | 4 | Atļaujas, instrukcijas un pārraidītā informācija Neobligātais saturs: būtiskās meteoroloģiskās parādības | VISAS |
| ACS MET 1.1.3. | Izmantot paņēmienus, lai izvairītos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kad tas ir nepieciešams/iespējams. | 3 | Maršruta maiņa, līmeņa maiņa u. c. | APP ACP APS ACS |
| MET 2. TĒMA. METEOROLOĢISKO DATU AVOTI |  |  |  |  |
| MET 2.1. apakštēma. Meteoroloģiskās informācijas avoti |  |  |  |  |
| ACS MET 2.1.1. | Saņemt meteoroloģisko informāciju. | 3 | METAR, TAF, SIGMET, AIRMET Neobligātais saturs: AIREP / īpašais AIREP | APP ACP APS ACS |
| ACS MET 2.1.2. | Pārraidīt meteoroloģisko informāciju. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: lidojumu informācijas centrs, blakus esoša ATS struktūrvienība | VISAS |

5. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. NAVIGĀCIJA

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursanti analizē visus navigācijas aspektus, lai organizētu satiksmi.

| NAV 1. TĒMA. KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV 1.1. apakštēma. Kartes un aeronavigācijas kartes |  |  |  |  |
| ACS NAV 1.1.1. | Izmantot atbilstošas kartes un aeronavigācijas kartes. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| NAV 2. TĒMA. INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA |  |  |  |  |
| NAV 2.1. apakštēma. Navigācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ACS NAV 2.1.1. | Pārvaldīt satiksmi navigācijas sistēmu darbības statusa izmaiņu gadījumā. | 4 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, zemes sistēmu un satelītu sistēmu statuss | APP ACP APS ACS |
| ACS NAV 2.1.2. | Aptvert navigācijas sistēmu precizitātes, ierobežojumu un ekspluatācijas stāvokļa izmaiņu ietekmi. | 3 | Neobligātais saturs: ierobežojumi, stāvoklis, nelabvēlīgas darbības procedūras | VISAS |
| NAV 2.2. apakštēma. Navigācijas atbalsts |  |  |  |  |
| ACS NAV 2.2.1. | Izvērtēt nepieciešamo informāciju, kura sniedzama pilotiem, kam nepieciešams navigācijas atbalsts. | 5 | Neobligātais saturs: tuvākais piemērotākais lidlauks, treks, kurss, distance, lidlauka informācija, jebkāda cita navigācijas palīdzība, kas ir būtiska konkrētajā brīdī | APP ACP APS ACS |
| ACS NAV 2.2.2. | Sniegt lidaparātam navigācijas atbalstu, kad tāds ir nepieciešams. | 3 | Pamanīta lidaparāta novirzīšanās no tā zināmā paredzētā maršruta, pēc pieprasījuma | APS ACS |
| NAV 2.3. apakštēma. PBN lietojumi |  |  |  |  |
| ACS NAV 2.3.1. | Norādīt navigācijas lietojumus, ko izmanto termināļa un maršruta vidēs. | 1 | Termināļa RNAV-1 (≈P-RNAV); maršruta RNAV-5 (B-RNAV) Neobligātais saturs: A-RNP, EK PBN īstenošanas noteikumi, ICAO dok. Nr. 9613 | ACP ACS |
| ACS NAV 2.3.2. | Izskaidrot izmantoto navigācijas specifikāciju principus un apzīmējumu. | 2 | Neobligātais saturs: veiktspēja, funkcionalitāte, sensori, lidaparāta apkalpes un dispečera prasības | APP ACP APS ACS |
| ACS NAV 2.3.3. | Norādīt turpmāko attīstību PBN jomā. | 1 | A-RNP, APV Neobligātais saturs: RNP 3D, RNP 4D | ADI APP ACP APS ACS |

6. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. GAISA KUĢI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jānovērtē un jāintegrē lidaparāta veiktspēja ATS sniegšanā.

| ACFT 1. TĒMA. GAISA KUĢA INSTRUMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFT 1.1. apakštēma. Gaisa kuģa instrumenti |  |  |  |  |
| ACS ACFT 1.1.1. | Integrēt informāciju no lidaparāta instrumentiem, ko nodrošina pilots, ATS sniegšanā. | 4 |  | VISAS |
| ACS ACFT 1.1.2. | Izskaidrot lidaparāta radioiekārtu ekspluatāciju. | 2 | Neobligātais saturs: radioiekārtas (skaits), ārkārtas situācijām paredzētās radioiekārtas | VISAS |
| ACS ACFT 1.1.3. | Izskaidrot lidaparāta novērošanas iekārtu ekspluatāciju. | 2 | Transponderi: režīma “A”, režīma “C”, režīma “S” iekārta, ADS spēja | ADI APS ACS |
| ACFT 2. TĒMA. GAISA KUĢU KATEGORIJAS |  |  |  |  |
| ACFT 2.1. apakštēma. Pēcstrūklas turbulence |  |  |  |  |
| ACS ACFT 2.1.1. | Izskaidrot pēcstrūklas turbulences ietekmi un saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 2 |  | VISAS |
| ACS ACFT 2.1.2. | Aptvert paņēmienus, ko izmanto, lai novērstu ar pēcstrūklas turbulenci saistītos apdraudējumus sekojošajam lidaparātam. | 3 |  | VISAS |
| ACFT 3. TĒMA. FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU |  |  |  |  |
| ACFT 3.1. apakštēma. Faktori augstuma uzņemšanas laikā |  |  |  |  |
| ACS ACFT 3.1.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma uzņemšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: ātrums, masa, gaisa blīvums, kabīnes spiediena radīšana, vējš un temperatūra | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.2. apakštēma. Faktori kreisēšanas laikā |  |  |  |  |
| ACS ACFT 3.2.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu kreisēšanas laikā. | 4 | Līmenis, kreisēšanas ātrums, vējš, masa, kabīnes spiediena radīšana | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.3. apakštēma. Faktori augstuma samazināšanas laikā |  |  |  |  |
| ACS ACFT 3.3.1. | Integrēt ietekmi, ko rada faktori, kuri iedarbojas uz lidaparātu augstuma samazināšanas laikā. | 4 | Neobligātais saturs: vējš, ātrums, augstuma samazināšanas ātrums, kabīnes spiediena radīšana | ACP ACS |
| ACFT 3.4. apakštēma. Ekonomiskie faktori |  |  |  |  |
| ACS ACFT 3.4.1. | Integrēt lidaparātu ietekmējošo ekonomisko faktoru apsvērumus. | 4 | Neobligātais saturs: maršrutēšana, līmenis, ātrums, augstuma uzņemšanas ātrums un augstuma samazināšanas ātrums, pieejas profils, punkts, kurā sāk augstuma samazināšanu | ACP ACS |
| ACS ACFT 3.4.2. | Izmantot nepārtrauktas augstuma uzņemšanas paņēmienus attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACS ACFT 3.4.3. | Izmantot tiešo maršrutēšanu attiecīgā gadījumā. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| ACFT 3.5. apakštēma. Vides faktori |  |  |  |  |
| ACS ACFT 3.5.1. | Aptvert veiktspējas ierobežojumus, kas rodas vides ierobežojumu dēļ. | 3 | Neobligātais saturs: degvielas noliešana, minimālie lidojumu līmeņi, nepārtrauktas nolaišanās darbība | ACP ACS |
| ACFT 4. TĒMA. GAISA KUĢU DATI |  |  |  |  |
| ACFT 4.1. apakštēma. Veiktspējas dati |  |  |  |  |
| ACS ACFT 4.1.1. | Integrēt tāda reprezentatīva lidaparāta parauga vidējos veiktspējas datus, ar ko nāksies sastapties, sniedzot vadības pakalpojumus ekspluatācijas/darba vidē. | 4 | Veiktspējas dati reprezentatīvās apstākļu kombinācijās | APP ACP APS ACS |

7. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. CILVĒKA FAKTORI

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ir jāatpazīst nepieciešamība pastāvīgi paplašināt savas zināšanas un analizēt faktorus, kas ietekmē individuālo un grupas veiktspēju.

| HUM 1. TĒMA. PSIHOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUM 1.1. apakštēma. Kognitīvie faktori |  |  |  |  |
| ACS HUM 1.1.1. | Aprakstīt cilvēku informācijas apstrādes modeli. | 2 | Uzmanība, uztvere, atmiņa, situācijas apzināšanās, lēmumu pieņemšana, reakcija | VISAS |
| ACS HUM 1.1.2. | Aprakstīt faktorus, kas ietekmē cilvēku informācijas apstrādi. | 2 | Pārliecība, stress, mācīšanās, zināšanas, pieredze, nogurums, alkohols/narkotikas, izklaidība, savstarpējās attiecības | VISAS |
| ACS HUM 1.1.3. | Uzraudzīt cilvēku informācijas apstrādes faktoru ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. | 3 | Neobligātais saturs: darba slodze, stress, savstarpējās attiecības, izklaidība, pārliecība | VISAS |
| HUM 2. TĒMA. MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 2.1. apakštēma. Nogurums |  |  |  |  |
| ACS HUM 2.1.1. | Norādīt faktorus, kas izraisa nogurumu. | 1 | Darbs maiņās Neobligātais saturs: nakts maiņas un darba grafiki | VISAS |
| ACS HUM 2.1.2. | Aprakstīt noguruma iestāšanos. | 2 | Neobligātais saturs: koncentrācijas trūkums, gurdenums, aizkaitināmība, frustrācija, ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 2.1.3. | Atpazīt sava noguruma iestāšanos. | 1 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 241 – AN/145 “Human factors in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 2.1.4. | Atpazīt noguruma iestāšanos citos. | 1 |  | VISAS |
| ACS HUM 2.1.5. | Aprakstīt atbilstošu rīcību gadījumos, kad tiek atpazīts nogurums. | 2 |  | VISAS |
| HUM 2.2. apakštēma. Fiziskā sagatavotība |  |  |  |  |
| ACS HUM 2.2.1. | Atpazīt individuālās fiziskās sagatavotības trūkuma pazīmes. | 1 |  | VISAS |
| ACS HUM 2.2.2. | Aprakstīt darbības, kad persona apzinās fiziskās sagatavotības trūkumu. | 2 |  | VISAS |
| HUM 3. TĒMA. SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI |  |  |  |  |
| HUM 3.1. apakštēma. Komandas resursu pārvaldība (TRM) |  |  |  |  |
| ACS HUM 3.1.1. | Norādīt TRM nozīmi. | 1 | Neobligātais saturs: TRM kurss, EIROKONTROLES vadlīnijas “Guidelines for the development of TRM training” | VISAS |
| ACS HUM 3.1.2. | Norādīt TRM jēdziena saturu. | 1 | Neobligātais saturs: darbs grupā, cilvēka kļūda, funkciju sadalījums grupā, stress, lēmumu pieņemšana, saziņa, situācijas apzināšanās | VISAS |
| HUM 3.2. apakštēma. Komandas darbs un komandas dalībnieku uzdevumi |  |  |  |  |
| ACS HUM 3.2.1. | Identificēt nesaskaņu iemeslus. | 3 |  | VISAS |
| ACS HUM 3.2.2. | Aprakstīt darbības cilvēku savstarpējo nesaskaņu novēršanai. | 2 | Neobligātais saturs: funkciju sadalījums komandā TRM jomā | VISAS |
| ACS HUM 3.2.3. | Aprakstīt stratēģijas cilvēku savstarpējo nesaskaņu risināšanai. | 2 | Neobligātais saturs: jūsu grupas ietvaros, simulatorā | VISAS |
| HUM 3.3. apakštēma. Atbildīga rīcība |  |  |  |  |
| ACS HUM 3.3.1. | Apsvērt faktorus, kas ietekmē atbildīgu rīcību. | 2 | Neobligātais saturs: situācija, komanda, personīgā situācija un spriestspēja, pamatojuma sniegšana, morālā motivācija, personība | VISAS |
| ACS HUM 3.3.2. | Piemērot atbilstošu spriestspēju. | 3 | Gadījumu izpēte un dilemmas situāciju apspriešana | VISAS |
| HUM 4. TĒMA. STRESS |  |  |  |  |
| HUM 4.1. apakštēma. Stress |  |  |  |  |
| ACS HUM 4.1.1. | Atpazīt stresa ietekmi uz veiktspēju. | 1 | Stress un tā simptomi sevī un citos | VISAS |
| HUM 4.2. apakštēma. Stresa pārvaldība |  |  |  |  |
| ACS HUM 4.2.1. | Rīcība, lai mazinātu stresu. | 3 | Personības iezīmju ietekme uz spēju tikt galā ar stresu, aktīvas stresa mazināšanas priekšrocības | VISAS |
| ACS HUM 4.2.2. | Reaģēt uz stresa situācijām, piedāvājot, lūdzot vai pieņemot palīdzību. | 3 | Neobligāts saturs: priekšrocības, kas piemīt palīdzības piedāvāšanai, pieņemšanai vai lūgšanai stresa situācijās | VISAS |
| ACS HUM 4.2.3. | Atpazīt šokējošu un stresu radošu notikumu ietekmi. | 1 | Cilvēks pats un citi, ārkārtas situācijas, CISM | VISAS |
| ACS HUM 4.2.4. | Apsvērt kritiskā incidenta stresa vadības (CISM) priekšrocības. | 2 |  | VISAS |
| ACS HUM 4.2.5. | Izskaidrot procedūras, ko izmanto pēc incidenta / nelaimes gadījuma. | 2 | Neobligātais saturs: CISM, konsultēšana, cilvēka elements | VISAS |
| HUM 5. TĒMA. CILVĒKA KĻŪDAS |  |  |  |  |
| HUM 5.1. apakštēma. Cilvēka kļūdas |  |  |  |  |
| ACS HUM 5.1.1. | Izskaidrot saistību starp kļūdu un drošumu. | 2 | Kļūdu skaits un kombinācija, aktīva pieeja pretstatā reaktīvai pieejai attiecībā uz kļūdas atklāšanu Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 5.1.2. | Atšķirt dažādus kļūdu veidus. | 2 | Pārteikšanās, pārrakstīšanās, misēkļi Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 5.1.3. | Aprakstīt apstākļus, kas veicina kļūdu rašanos. | 2 | Neobligātais saturs: satiksmes intensitātes pieaugums, izmaiņas procedūrās, sistēmu vai satiksmes sarežģītība, laika apstākļi, neparasti atgadījumi | VISAS |
| ACS HUM 5.1.4. | Apkopot dažādu kļūdu veidu piemērus, to cēloņus un sekas gaisa satiksmes vadībā. | 3 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 5.1.5. | Izskaidrot to, kā konstatēt kļūdas, lai neitralizētu to ietekmi. | 2 | STCA, MSAW, individuāla un kolektīva stratēģija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 5.1.6. | Izpildīt korektīvus pasākumus. | 3 | Kļūdas kompensācija Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| ACS HUM 5.1.7. | Izskaidrot kļūdu pārvaldības būtisko nozīmi. | 2 | Neobligātais saturs: incidentu novēršana, drošuma uzlabošana, procedūru pārskatīšana un/vai darba prakse | VISAS |
| ACS HUM 5.1.8. | Aprakstīt ietekmi uz ATCO pēc atgadījuma/incidenta. | 2 | Neobligātais saturs: ziņošana, SMS, izmeklēšana, CISM | VISAS |
| HUM 5.2. apakštēma. Noteikumu pārkāpšana |  |  |  |  |
| ACS HUM 5.2.1. | Izskaidrot iemeslus tam, kādēļ noteikumu pārkāpšana kļūst par pieņemamu praksi, un šādas tendences bīstamību. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO apkārtraksts Nr. 314 – AN/178 “Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control” | VISAS |
| HUM 6. TĒMA. SADARBĪBA |  |  |  |  |
| HUM 6.1. apakštēma. Saziņa |  |  |  |  |
| ACS HUM 6.1.1. | Efektīvi izmantot saziņu gaisa satiksmes vadībā. | 3 |  | VISAS |
| ACS HUM 6.1.2. | Analizēt pilota un dispečera saziņas piemērus, lai uzlabotu efektivitāti. | 4 |  | VISAS |
| HUM 6.2. apakštēma. Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā |  |  |  |  |
| ACS HUM 6.2.1. | Uzskaitīt par vienu un to pašu atbildības apgabalu (sektoru vai torni) atbildīgo dispečeru savstarpējās saziņas līdzekļus. | 1 | Neobligātais saturs: elektroniskā, rakstiskā, mutvārdu un neverbālā saziņa | VISAS |
| ACS HUM 6.2.2. | Izskaidrot saziņas līdzekļu izmantošanas ietekmi uz efektivitāti. | 2 | Neobligātais saturs: lidojuma lapu skaidrība un kodēšana, zīmju apzīmējumi, atgriezeniskā saite | VISAS |
| ACS HUM 6.2.3. | Uzskaitīt darbības, ko var veikt, lai nodrošinātu drošu vietas nodošanu. | 1 | Neobligātais saturs: stingrība, sagatavošana, pārklāšanās laiks | VISAS |
| ACS HUM 6.2.4. | Izskaidrot to, kādas sekas var rasties, ja netiek ievērots vietas nodošanas process. | 2 |  | VISAS |
| HUM 6.3. apakštēma. Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem |  |  |  |  |
| ACS HUM 6.3.1. | Uzskaitīt faktorus un līdzekļus efektīvai koordinācijai starp sektoriem un/vai torņa vietām. | 1 | Neobligātais saturs: citi sektora ierobežojumi, elektroniskie koordinācijas rīki | VISAS |
| HUM 6.4. apakštēma. Sadarbība starp vadības dispečeru / pilotu |  |  |  |  |
| ACS HUM 6.4.1. | Aprakstīt parametrus, kas ietekmē dispečera/pilota sadarbību. | 2 | Neobligātais saturs: darba slodze, abpusējas zināšanas, priekšstati par dispečera un pilota mijiedarbību | VISAS |

8. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem ATS nodrošināšanā ir jāintegrē zināšanas un izpratne par iekārtu un sistēmu darbības pamatprincipiem un jāievēro iekārtu un sistēmu darbības pasliktināšanās procedūras.

| EQPS 1. TĒMA. BALSS SAKARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQPS 1.1. apakštēma. Radiosakari |  |  |  |  |
| ACS EQPS 1.1.1. | Ekspluatēt divvirzienu sakaru iekārtas. | 3 | Pārraidīšanas/saņemšanas slēdži, procedūras Neobligātais saturs: frekvences atlase, rezerves iekārtas | VISAS |
| ACS EQPS 1.1.2. | Identificēt radioiekārtu darbības statusa norādes. | 3 | Neobligātais saturs: indikatora ugunis, darbderīguma displeji, atlases/frekvences displeji | VISAS |
| ACS EQPS 1.1.3. | Ņemt vērā radiobāku. | 2 | Neobligātais saturs: pārsūtīšana uz citu frekvenci, acīmredzama radiokļūme, radiosakaru izveidošanas atteice, frekvenču aizsardzības diapazons | APP ACP APS ACS |
| EQPS 1.2. apakštēma. Citi balss sakari |  |  |  |  |
| ACS EQPS 1.2.1. | Ekspluatēt fiksētās sakaru līnijas. | 3 | Neobligātais saturs: tālrunis, iekšējais telefons un iekšējo sakaru iekārta | VISAS |
| EQPS 2. TĒMA. AUTOMATIZĀCIJA ATS JOMĀ |  |  |  |  |
| EQPS 2.1. apakštēma. Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN) |  |  |  |  |
| ACS EQPS 2.1.1. | Dekodēt AFTN ziņojumus. | 3 | Neobligātais saturs: kustības un kontroles ziņojumi, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM u. c. | VISAS |
| EQPS 2.2. apakštēma. Automātiskā datu apmaiņa |  |  |  |  |
| ACS EQPS 2.2.1. | Izmantot automātiskas datu pārsūtīšanas iekārtas, ja tādas ir pieejamas. | 3 | Neobligātais saturs: sekvencēšanas sistēmas, automatizēta informācija un koordinācija, OLDI | ADV ADI APS ACS |
| EQPS 3. TĒMA. DISPEČERA DARBA VIETA |  |  |  |  |
| EQPS 3.1. apakštēma. Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība |  |  |  |  |
| ACS EQPS 3.1.1. | Uzraudzīt dispečera darba vietas tehnisko integritāti. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| ACS EQPS 3.1.2. | Ekspluatēt dispečera darba vietas aprīkojumu. |  | Neobligātais saturs: situācijas displeji, lidojuma gaitas dēlis, lidojuma datu displejs, radio, tālrunis, kartes un aeronavigācijas kartes, lidojuma lapu printeris, pulkstenis, informācijas sistēmas, UDF/VDF | VISAS |
| ACS EQPS 3.1.3. | Ekspluatēt pieejamo aprīkojumu ārkārtas un avārijas situācijās. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.2. apakštēma. Situācijas displeji un informācijas sistēmas |  |  |  |  |
| ACS EQPS 3.2.1. | Izmantot situācijas displejus. | 3 |  | VISAS |
| ACS EQPS 3.2.2. | Pārbaudīt informācijas materiāla pieejamību. | 3 |  | VISAS |
| ACS EQPS 3.2.3. | Saņemt informāciju no iekārtas. | 3 |  | APP ACP APS ACS |
| EQPS 3.3. apakštēma. Lidojuma datu sistēmas |  |  |  |  |
| ACS EQPS 3.3.1. | Izmantot lidojuma datu informāciju dispečera darba vietā. | 3 |  | VISAS |
| EQPS 3.4. apakštēma. ATS novērošanas sistēmas izmantošana |  |  |  |  |
| ACS EQPS 3.4.1. | Izmantot ATS novērošanas sistēmas funkcijas. | 3 |  | APS ACS |
| ACS EQPS 3.4.2. | Analizēt informāciju, kas saņemta no ATS novērošanas sistēmas. | 4 |  | APS ACS |
| ACS EQPS 3.4.3. | Piešķirt kodus. | 4 |  | APS ACS |
| ACS EQPS 3.4.4. | Aptvert uzlabotu uzraudzības sistēmu izmantošanu. | 3 | Neobligātais saturs: režīms “S”, ADS-B, MLAT | APS ACS |
| EQPS 3.5. apakštēma. Uzlabotas sistēmas |  |  |  |  |
| ACS EQPS 3.5.1. | Aptvert dispečera un pilota datu pārraides posma sakaru izmantošanu, kad tādi ir pieejami. | 3 |  | APS ACS |
| ACS EQPS 3.5.2. | Aptvert uzlaboto sistēmu nodrošinātās informācijas izmantošanu. | 3 | Neobligātais saturs: uz trajektoriju balstīta informācija, MTCD, MONA u. c. | APS ACS |
| EQPS 4. TĒMA. NĀKOTNES IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| EQPS 4.1. apakštēma. Jaunas izstrādes |  |  |  |  |
| ACS EQPS 4.1.1. | Atpazīt turpmākās norises. | 1 | Jaunas uzlabotas sistēmas | VISAS |
| EQPS 5. TĒMA. IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS |  |  |  |  |
| EQPS 5.1. apakštēma. Reaģēšana uz ierobežojumiem |  |  |  |  |
| ACS EQPS 5.1.1. | Ņemt vērā aprīkojuma un sistēmu ierobežojumus. | 2 |  | VISAS |
| ACS EQPS 5.1.2. | Atbildēt uz darba vietas tehniskajām nepilnībām. | 3 | Paziņošanas procedūras, pienākumi | VISAS |
| EQPS 5.2. apakštēma. Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ACS EQPS 5.2.1. | Identificēt to, ka sakaru iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Neobligātais saturs: “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas | APP ACP APS ACS |
| ACS EQPS 5.2.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Procedūras “zeme–gaiss” un fiksētās sakaru līnijas darbības pilnīgas vai daļējas pasliktināšanās gadījumā, alternatīvas datu pārsūtīšanas metodes | APP ACP APS ACS |
| EQPS 5.3. apakštēma. Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ACS EQPS 5.3.1. | Identificēt, kad navigācijas iekārtu atteice ietekmēs darbības spēju. | 3 | Neobligātais saturs: VOR, navigācijas palīglīdzekļi | VISAS |
| ACS EQPS 5.3.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: vertikāla distancēšana, informācija lidaparātam, navigācijas palīdzība, palīdzības lūgšana blakus esošām struktūrvienībām | ADI APP ACP APS ACS |
| EQPS 5.4. apakštēma. Novērošanas iekārtu darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ACS EQPS 5.4.1. | Identificēt to, ka novērošanas iekārtas darbība ir pasliktinājusies. | 3 | Daļējs enerģijas piegādes zudums, atsevišķu iespēju zudums, pilnīga atteice | APS ACS |
| ACS EQPS 5.4.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras novērošanas iekārtu darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 | Neobligātais saturs: informēt blakus esošos sektorus, informēt lidaparātus, piemērot vertikālo distancēšanu (ārkārtas), palielināt horizontālo distancēšanu, samazināt to lidaparātu skaitu, kas ielido atbildības apgabalā, nodot lidaparātus citai struktūrvienībai | APS ACS |
| EQPS 5.5. apakštēma. ATC apstrādes sistēmas darbības pasliktināšanās |  |  |  |  |
| ACS EQPS 5.5.1. | Identificēt apstrādes sistēmas darbības pasliktināšanos. | 3 | Neobligātais saturs: FDPS, SDPS, situācijas displeja programmatūras apstrāde | APS ACS |
| ACS EQPS 5.5.2. | Piemērot darbnepārtrauces procedūras apstrādes sistēmas darbības pasliktināšanās gadījumā. | 3 |  | APS ACS |

9. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. PROFESIONĀLĀ VIDE

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāidentificē nepieciešamība cieši sadarboties ar citām pusēm ATM darbībās un jāaptver vides aizsardzības aspekti.

| PEN 1. TĒMA. IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN 1.1. apakštēma. Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums |  |  |  |  |
| ACS PEN 1.1.1. | Aptvert operatīvā lidojumu rajona vadības pakalpojuma funkcijas un nodrošināšanu. | 3 | Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums | ACP ACS |
| PEN 2. TĒMA. GAISA TELPAS LIETOTĀJI |  |  |  |  |
| PEN 2.1. apakštēma. Civilo ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ACS PEN 2.1.1. | Raksturot civilos ATS pasākumus lidojumu rajona vadības centrā. | 2 | Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums Neobligātais saturs: TWR, APP, AIS, RCC iepazīšanas apmeklējumi | ACP ACS |
| ACS PEN 2.1.2. | Raksturot citas puses, kam ir saskarsme ar ATS darbībām. | 2 | Neobligātais saturs: tehnisko dienestu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aviosabiedrību apkalpošanas biroju iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 2.2. apakštēma. Militāro ATS darbību līdzdalībnieki |  |  |  |  |
| ACS PEN 2.2.1. | Raksturot militāros ATS pasākumus. | 2 | Neobligātais saturs: TWR, APP, ACC, AIS, RCC, pretgaisa aizsardzības struktūrvienības iepazīšanas apmeklējumi | VISAS |
| PEN 3. TĒMA. ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM |  |  |  |  |
| PEN 3.1. apakštēma. Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības |  |  |  |  |
| ACS PEN 3.1.1. | Identificēt ATC kā pakalpojuma sniedzēja lomu. | 3 |  | VISAS |
| ACS PEN 3.1.2. | Aptvert ATS lietotāju prasības. | 3 |  | VISAS |
| PEN 4. TĒMA. VIDES AIZSARDZĪBA |  |  |  |  |
| PEN 4.1. apakštēma. Vides aizsardzība |  |  |  |  |
| ACS PEN 4.1.1. | Aptvert mazināšanas paņēmienus, ko izmanto maršrutā, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. | 3 | Neobligātais saturs: brīvā maršruta gaisa telpa (FRA), nakts / nedēļas nogales maršruti, ICAO apkārtraksts Nr. 303 “Operational opportunities to minimize fuel use and reduce emissions” | ACP ACS |

10. MĀCĪBU PRIEKŠMETS. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

Šā mācību priekšmeta mērķis:

kursantiem jāattīsta profesionāla attieksme pret satiksmes pārvaldību ārkārtas un avārijas situācijās.

| ABES 1. TĒMA. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABES 1.1. apakštēma. Pārskats par ABES |  |  |  |  |
| ACS ABES 1.1.1. | Uzskaitīt sastopamākās ārkārtas un avārijas situācijas. | 1 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice, neuzticami instrumenti, nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa | VISAS |
| ACS ABES 1.1.2. | Identificēt potenciālas vai faktiskas ārkārtas un avārijas situācijas. | 3 |  | VISAS |
| ACS ABES 1.1.3. | Ņemt vērā procedūras, kas jāievēro konkrētās ārkārtas un avārijas situācijās. | 2 | Neobligātais saturs: ICAO dok. Nr. 4444 | APP ACP APS ACS |
| ACS ABES 1.1.4. | Ņemt vērā to, ka ne visām ārkārtas un avārijas situācijām ir noteiktas procedūras. | 2 | Neobligātais saturs: praktiski piemēri | VISAS |
| ACS ABES 1.1.5. | Apsvērt, kā situācijas attīstība var būt ietekmējusi drošumu. | 2 | Neobligātais saturs: distancēšana, informācija, koordinācija | VISAS |
| ABES 2. TĒMA. PRASMJU UZLABOŠANA |  |  |  |  |
| ABES 2.1. apakštēma. Saziņas efektivitāte |  |  |  |  |
| ACS ABES 2.1.1. | Nodrošināt efektīvu saziņu visos apstākļos, tostarp gadījumos, kad standarta frazeoloģija nav piemērojama. | 4 | Frazeoloģija, leksika, ziņojuma atkārtojuma procedūra, klusuma instrukcija | VISAS |
| ACS ABES 2.1.2. | Piemērot radiotelefonijas izsaukuma signāla maiņu. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 2.2. apakštēma. Izvairīšanās no garīgas pārslodzes |  |  |  |  |
| ACS ABES 2.2.1. | Aprakstīt darbības, kas veicamas, lai kontrolētu situāciju. | 2 | Neobligātais saturs: sektoru sadalīšana, gaidīšana, plūsmas vadība, uzdevumu deleģēšana | VISAS |
| ACS ABES 2.2.2. | Sakārtot darbības prioritārā secībā. | 4 |  | VISAS |
| ACS ABES 2.2.3. | Nodrošināt efektīvu informācijas apriti. | 4 | Neobligātais saturs: starp administratīvo darbinieku un plānotāju/koordinatoru, ar uzraugošo darbinieku, starp sektoriem, starp ACC, APP un TWR, ar zemes personālu u. c. | VISAS |
| ACS ABES 2.2.4. | Apsvērt palīdzības lūgšanu. | 2 |  | VISAS |
| ABES 2.3. apakštēma. “Gaiss–zeme” sadarbība |  |  |  |  |
| ACS ABES 2.3.1. | Apkopot atbilstošu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai situācijai. | 3 |  | VISAS |
| ACS ABES 2.3.2. | Palīdzēt pilotam. | 3 | Pilota darba slodze Neobligātais saturs: instrukcijas, informācija, atbalsts, cilvēka faktori u. c. | VISAS |
| ABES 3. TĒMA. PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJU GADĪJUMĀ |  |  |  |  |
| ABES 3.1. apakštēma. ABES gadījumiem paredzēto procedūru piemērošana |  |  |  |  |
| ACS ABES 3.1.1. | Piemērot procedūras attiecīgajām ārkārtas vai avārijas situācijām. | 3 | Neobligātais saturs: EATM vadlīnijas “Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations”, sanitārie lidojumi, zemes drošuma tīklu brīdinājumi, lidaparāta korpusa atteice | VISAS |
| ABES 3.2. apakštēma. Radiosakaru atteice |  |  |  |  |
| ACS ABES 3.2.1. | Aprakstīt procedūras, ko pilots ievēro, kad saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 2 | ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: militārās procedūras | VISAS |
| ACS ABES 3.2.2. | Piemērot procedūras, kas jāveic, kad pilots saskaras ar pilnīgu vai daļēju radiosakaru atteici. | 3 | Neobligātais saturs: ilgstošs sakaru zudums | VISAS |
| ABES 3.3. apakštēma. Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos |  |  |  |  |
| ACS ABES 3.3.1. | Piemērot ATC procedūras, kas saistītas ar nelikumīgu iejaukšanos un spridzināšanas draudiem lidaparātos. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.4. apakštēma. Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis |  |  |  |  |
| ACS ABES 3.4.1. | Piemērot procedūras, kas paredzētas gadījumiem, kad lidaparāts ir nomaldījies. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 Neobligātais saturs: kontrolējamā gaisa telpā, ārpus kontrolējamas gaisa telpas | VISAS |
| ACS ABES 3.4.2. | Piemērot procedūras neidentificēta lidaparāta gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444 | VISAS |
| ABES 3.5. apakštēma. Novirzīšanās |  |  |  |  |
| ACS ABES 3.5.1. | Nodrošināt navigācijas palīdzību lidaparātam, kas tiek novirzīts ārkārtas situācijā. | 4 | Treks/kurss, attālums, cita navigācijas palīdzība Neobligātais saturs: tuvākais piemērotākais lidlauks | APP ACP APS ACS |
| ABES 3.6. apakštēma. Transpondera atteice |  |  |  |  |
| ACS ABES 3.6.1. | Piemērot procedūras SSR transpondera atteices gadījumā. | 3 | ICAO dok. Nr. 4444, ICAO dok. Nr. 7030 Neobligātais saturs: pilnīga/daļēja atteice, ietekme uz ADS-B / režīma “S” spēju | APS ACS |

Šā izdevuma spēkā stāšanās datumu lūdzam skatīt Lēmumā 2015/010/R, kas publicēts Aģentūras oficiālajā publikācijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV, L 79, 19.03.2008., 1. lpp.), ar jaunākajiem grozījumiem.

Komisijas 2011. gada 17. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1034/2011 par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010 (OV, L 271, 18.10.2011., 15. lpp.).

Komisijas 2011. gada 17. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010 (OV, L 271, 18.10.2011., 23. lpp.).

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Padomes 1979. gada 20. decembra Direktīva 80/181/EEK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kas attiecas uz mērvienībām, un par Direktīvas 71/354/EEK atcelšanu (OV, L 39, 15.02.1980, 40. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula). Dalībvalstu paziņojums par militāriem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas vienoto gaisa telpu (OV, L 96, 31.03.2004., 1. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Komisijas 2014. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV, L 44, 14.02.2014., 1. lpp.).

Decision 2014/013/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design (‘CS-ADR-DSN – Initial issue’) (http://www.easa.europa.eu/document-library/agency- decisions/ed-decision-2014013r).

Decision 2014/012/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 139/2014 (‘AMC/GM for Aerodromes — Initial Issue’) (http://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2014012r).

Komisijas 2010. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 255/2010, ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus (OV, L 80, 26.03.2010., 10. lpp.).

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (OV, L 342, 24.12.2005., 20. lpp.).

Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (OV, L 336, 20.12.2011., 20. lpp.).

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV, L 122, 24.04.2014., 18. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV, L 377, 27.12.2006., 1. lpp.)

Komisijas 2014. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (EK) (OV, L 44, 14.02.2014., 1. lpp.).

Decision 2014/013/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design ‘CS-ADR-DSN - Initial issue’.

Decision 2014/012/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 139/2014 ‘AMC/GM for Aerodromes – Initial Issue’.

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 (OV, L 122, 24.04.2014., 18. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12.decembra Regula (EK) Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV, L 377, 27.12.2006, 1. lpp.).

Komisijas 2014. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (EK) (OV, L 44, 14.02.2014., 1. lpp.).

Decision 2014/013/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design ‘CS-ADR-DSN - Initial issue’.

Decision 2014/012/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 139/2014 ‘AMC/GM for Aerodromes – Initial Issue’.

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV, L 122, 24.04.2014., 18. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Gaisa telpas regula) – Komisijas paziņojums (OV, L 96, 31.03.2004., 20. lpp.).

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (OV, L 342, 24.12.2005., 20. lpp.).

Komisijas 2006. gada 11. maija Regula (EK) Nr. 730/2006 par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa (OV, L 128, 16.05.2006., 3. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV, L 377, 27.12.2006., 1. lpp.)

Komisijas 2014. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV, L 44, 14.02.2014., 1. lpp.).

Decision 2014/013/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design ‘CS-ADR-DSN - Initial issue’

Decision 2014/012/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 139/2014 ‘AMC/GM for Aerodromes – Initial Issue’

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV, L 122, 24.04.2014., 18. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Gaisa telpas regula) – Komisijas paziņojums (OV, L 96, 31.03.2004., 20. lpp.).

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (OV, L 342, 24.12.2005., 20. lpp.).

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV, L 122, 24.04.2014., 18. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Gaisa telpas regula) – Komisijas paziņojums (OV, L 96, 31.03.2004., 20. lpp.).

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (OV, L 342, 24.12.2005., 20. lpp.).

Komisijas 2006. gada 11. maija Regula (EK) Nr. 730/2006 par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa (OV, L 128, 16.05.2006., 3. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV, L 377, 27.12.2006., 1. lpp.)

Komisijas 2014. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV, L 44, 14.02.2014., 1. lpp.).

Decision 2014/013/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design ‘CS-ADR-DSN - Initial issue’.

Decision 2014/012/R of the Executive Director of the Agency of 27 February 2014 adopting Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) No 139/2014 ‘AMC/GM for Aerodromes – Initial Issue’.

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (OV, L 63, 06.03.2015., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV, L 122, 24.04.2014., 18. lpp.).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV, L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Gaisa telpas regula) – Komisijas paziņojums (OV, L 96, 31.03.2004., 20. lpp.).

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (OV, L 342, 24.12.2005., 20. lpp.).

Komisijas 2006. gada 11. maija Regula (EK) Nr. 730/2006 par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa (OV, L 128, 16.05.2006., 3. lpp.).