# ED Lēmuma 2025/002/R I pielikums

# “AMC un GM Regulai (ES) Nr. 1178/2011 – 1. izdevums, 1. grozījums”

Grozījuma teksts ir izkārtots tā, lai parādītu gan svītroto tekstu, gan jauno un neizmainīto tekstu:

- svītrotais teksts ir pārsvītrots;

- jaunais vai grozītais teksts ir iekrāsots zilā krāsā;

- divpunkte “(..)” norāda, ka pārējais teksts nav grozīts.

Piezīme lasītājam

Grozītajā un jo īpaši esošajā (proti, nemainītajā) tekstā termins “aģentūra” tiek lietots pamīšus terminam “EASA”. Šo abu terminu pamīšais lietojums ir izteiktāks konsolidētajās redakcijās. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka abi termini attiecas uz “Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA)”.

Aģentūras izpilddirektora 2018. gada 14. septembra Lēmuma 2018/009/R IV pielikumu groza, kā norādīts turpmāk.

GM1 par 2. panta “Definīcijas” 8.c) apakšpunktu

TERMINA “ATSEVIŠĶA VILCES KONTROLES SVIRA” NOZĪME

SEP lidmašīnu klase, kā definēts 2. panta 8.c) apakšpunktā, ietver lidmašīnas, kuru atsevišķo dzinējiekārtu (propelleru) darbina vairāk nekā viens dzinējs (piemēram, hibrīda dzinēju sistēma, kas sastāv no virzuļdzinēja un elektromotora). Neskatoties uz šādu “daudzdzinēju” spēka iekārtu sistēmu, šāds gaisa kuģis* var atbilst viena dzinēja lidmašīnu licencēšanas sistēmai, jo viena dzinēja darbības traucējumi izraisa (daļēju) jaudas zudumu, bet nekad neizraisa asimetrisku lidojuma stāvokli. Tādējādi, ja konkrētas lidmašīnas sertificēšanas procesā tiek konstatēts, ka no pilota viedokļa nav atšķirības starp parastās viena dzinēja spēka iekārtas un iepriekš aprakstītās daudzdzinēju viena propellera spēka iekārtas darbību sertificējamajā lidmašīnā, šo lidmašīnu lidojuma apkalpes licencēšanas nolūkos var uzskatīt par viena dzinēja lidmašīnu. Šajā saistībā termins “atsevišķa vilces kontroles svira” attiecas uz inovatīvas spēka iekārtas dzinēja vadības ierīcēm, kas ir līdzvērtīgas parastās viena dzinēja spēka iekārtas dzinēja vadības ierīcēm.

| Pamatojums | RMT.0678 |
| --- | --- |
| Pēc komentāriem, kas saņemti apspriedēs ar EASA padomdevējām institūcijām 2022. gada jūnijā, termins “atsevišķa jaudas kontroles svira” 2. panta 8.c) apakšpunkta ievadfrāzē tika mainīts uz “atsevišķa vilces kontroles svira” (skat. iepriekš). Šajā saistībā un pēc komentāriem tiek ierosinātas šīs jaunās vadlīnijas, lai precizētu šā termina nozīmi. |  |

* Tulkotāja piezīme. Viscaur tulkojumā ar terminu "gaisa kuģis" saprot terminu "lidaparāts", kas līdz ar Latviešu aviācijas radiofrazeoloģijas rokasgrāmatas apstiprināšanu apstiprināts kā "aircraft" atbilsme latviešu valodā (skat. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 2024. gada 9. aprīļa lēmumu Nr. 111).