Komisijas 2001. gada 9. augusta Direktīva 2001/62/EC, ar kuru groza Direktīvu 90/128/EEC, kas attiecas uz plastmasām un plastmasas izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem (dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEC par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kas attiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem 1, un jo īpaši tās 3. pantu,

apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

tā kā

1) Silikoni būtu uzskatāmi drīzāk par elastomēru materiāliem nekā par plastmasām, un tāpēc plastmasu definīcija uz tiem nebūtu attiecināma.

2) Noteikt kādas vielas daudzumu gatavā materiālā vai izstrādājumā ir vienkāršāk nekā noteikt tās specifiskās migrācijas līmeni. Tāpēc noteiktos apstākļos būtu pieļaujams pārbaudīt atbilstību, nosakot daudzumu, nevis specifiskās migrācijas līmeni.

3) Dažu veidu plastmasām ir izstrādāti vispāratzīti difūzijas modeļi, kas pamatojas uz eksperimentāliem datiem un kas dod iespēju novērtēt vielas migrācijas pakāpi zināmos apstākļos bez sarežģītas, dārgas un laikietilpīgas pārbaudes.

4) Jaunākie testu cikli liecina, ka plastmasās lietoto vielu kopējās migrācijas analīzes rezultātu variabilitāte ir lielāka, ja izmanto šķidra pārtikas produkta līdzinieku gaistošā vidē, piemēram, izooktāna, etanola un citu līdzīgu šķīdumu vidē.

5) Bez monomēriem un citām Kopienas līmenī novērtētām un atļautām izejvielām ir arī tādi monomēri un izejvielas, kuras ir novērtētas un atļautas vismaz vienā dalībvalstī un kuras var turpināt lietot līdz to novērtējumam Pārtikas zinātniskajā komitejā un tās lēmuma par attiecīgo vielu iekļaušanu Kopienas sarakstā.

6) Pamatojoties uz jauno informāciju, kas ir pieejama Pārtikas zinātniskajai komitejai, dažus monomērus, kuri ir provizoriski atļauti valsts līmenī, un citus monomērus, kurus lūdz atļaut lietot pēc tam, kad ir pieņemta Komisijas 1990. gada 23. februāra Direktīva 90/128/EEC, kas attiecas uz plastmasām un plastmasas izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem 2, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/91/EC 3, var iekļaut Kopienas apstiprināto vielu sarakstā.

7) Pamatojoties uz esošo informāciju, būtu jāgroza ierobežojumi, kas attiecībā uz dažām vielām jau ir noteikti Kopienas līmenī.

8) Pašreizējais visu piedevu saraksts ir nepilnīgs, jo tajā nav iekļautas visas vielas, kuras pašreiz ir akceptētas vienā vai vairākās dalībvalstīs. Minētās vielas attiecīgi turpina reglamentēt ar dalībvalstu likumiem tikai līdz lēmumam par iekļaušanu Kopienas sarakstā.

9) Ar šo direktīvu tikai dažām vielām nosaka specifikāciju, un tāpēc pārējās vielas, kurām arī var būt vajadzīga specifikācija, šajā aspektā turpina reglamentēt ar dalībvalstu likumiem tikai līdz lēmumam Kopienas līmenī.

10) Dažām piedevām šajā direktīvā noteiktos ierobežojumus vēl nevar piemērot visos gadījumos, kamēr nav savākti un novērtēti visi dati, kas vajadzīgi, lai labāk novērtētu iedarbību uz patērētāju dažos īpašos gadījumos. Tāpēc šīs piedevas ir iekļautas citā sarakstā, atsevišķi no piedevām, ko pilnībā reglamentē Kopienas līmenī.

11) Lai sasniegtu to plastmasu un plastmasas izstrādājumu brīvās aprites pamatmērķi, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, saskaņā ar proporcionalitātes principu jāizstrādā noteikumi plastmasu un atļauto vielu definīcijai. Šī direktīva aprobežojas ar to, kas nepieciešams, lai sasniegtu līguma 5. panta trešās daļas mērķus.

12) Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 90/128/EEC.

13) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 90/128/EEC groza šādi.

1. Ar šādu tekstu aizstāj 1. panta 3. punktu:

“3. Šajā direktīvā “plastmasa” ir organiski lielmolekulārie savienojumi, ko polimerizācijā, polikondensācijā, polipievienošanā vai citos līdzīgos procesos iegūst no molekulām ar mazāku molekulāro svaru vai, ķīmiski pārveidojot dabīgās lielmolekulas. Šādiem lielmolekulārajiem savienojumiem var pievienot citas vielas vai preparātus.

Par plastmasām tomēr neuzskata:

i) lakotu vai nelakotu reģenerētas celulozes plēvi, uz ko attiecas Komisijas Direktīva 93/10/EEC 4;

ii) elastomērus, kā arī dabīgo un sintētisko kaučuku;

iii) papīru un kartonu, kas ir vai nav modificēts, pievienojot plastmasu;

iv) virsmas pārklājumus, ko iegūst no:

– parafīna vaskiem, to skaitā sintētiskajiem parafīna vaskiem un/vai mikrokristālu vaskiem,

– pirmajā ievilkumā minēto vasku maisījumiem un/vai to maisījumiem ar plastmasām;

v) jonu apmaiņas sveķus;

vi) silikonus.”

2. Ar šādu tekstu aizstāj 3. panta 4. un 5. punktu:

“4. Plastmasas un to izstrādājumus, uz ko attiecas še noteiktie ierobežojumi, izgatavo tikai no tiem monomēriem un citām izejvielām, kuras iekļautas II pielikuma A iedaļā.

Atkāpjoties no pirmā apakšpunkta, II pielikuma B iedaļā iekļautos monomērus un citas izejvielas var turpināt lietot līdz to novērtēšanai Pārtikas zinātniskajā komitejā, vēlākais, līdz 2004. gada 31. decembrim.

5. Sarakstos, kas ir ievietoti II pielikuma A un B iedaļā, vēl nav iekļauti monomēri un citas izejvielas, ko lieto, lai izgatavotu:

– virsmas pārklājumus, kurus iegūst no sveķiem vai polimerizācijas produktiem, kas ir šķidrā, pulvera vai disperģētā formā, piemēram, lakas, krāsainās lakas, krāsas u.c.,

– epoksīdsveķus,

– līmvielas un lipšanas veicinātājus,

–  tipogrāfijas krāsas.”

3. Ar šādu tekstu aizstāj 3.a pantu:

“3.a pants

Nepilnīgs to piedevu saraksts, kuras var lietot plastmasu un to izstrādājumu izgatavošanā, un ierobežojumi un/vai specifikācijas to lietošanai ir iekļautas III pielikuma A un B iedaļā.

Vielām, kas ir iekļautas III pielikuma B iedaļā, specifiskās migrācijas robežas piemēro no 2004. gada 1. janvāra, kad ir veikta atbilstības pārbaude ar līdzinieku D vai testa/eksperimenta vidē aizstājējtestos, kā noteikts Direktīvā 82/711/EEC un 85/572/EEC.”

4. Ar šādu tekstu aizstāj 3.c) panta 1. punktu:

“1. Vispārīgas specifikācijas, kas attiecas uz plastmasām un to izstrādājumiem, ir noteiktas V pielikuma A daļā. Citas specifikācijas, kas attiecas uz dažām vielām, kuras ir iekļautas II, III un IV pielikumā, ir noteiktas V pielikuma B daļā.”

5. Direktīvas 5. pantam pievieno šādu 4. punktu:

"4. Atbilstības pārbaudi specifiskās migrācijas robežām, kas paredzēta 1. punktā, var nodrošināt, nosakot vielas daudzumu gatavā materiālā vai izstrādājumā, ja attiecība starp šo daudzumu un vielas specifiskās migrācijas vērtību ir noteikta, pietiekami eksperimentējot vai piemērojot vispāratzītus difūzijas modeļus, kuri pamatojas uz zinātniskiem datiem. Lai pierādītu materiāla vai izstrādājuma neatbilstību, aprēķinātā migrācijas vērtība obligāti jāapstiprina testos.”

6. I, II, III, V un VI pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas I—V pielikumā.

2. pants

Ar šo direktīvu ieviestās prasības nepiemēro materiāliem un izstrādājumiem, kas satur vielas, kuras reglamentē ar šo direktīvu, un kas ir laisti brīvā apritē Kopienā līdz 2002. gada 1. decembrim.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, līdz 2002. gada 30. novembrim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 9. augustā.

|  | Komisijas vārdā — Komisijas loceklis Deivids Bērns [David Byrne] |
| --- | --- |

1 OJ L 40, 11.2.1989, p. 38.

2 OJ L 75, 21.3.1990, p. 19.

3 OJ L 310, 4.12.1999, p. 41.

4 OJ L 93, 17.4.1993, p. 27.

I PIELIKUMS

I pielikuma 7. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

“– 12 mg/kg vai 2 mg/dm2 migrācijas testos, kuros lieto citus līdziniekus, kas minēti Direktīvā 82/711/EEC un 85/572/EEC.”

II PIELIKUMS

II pielikumu groza šādi.

1. A iedaļu groza šādi.

a) Iekļauj šādus monomērus un citas izejvielas:

| Identifikācijas numurs | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| “12763 | 00141-43-5 | 2-aminoetanols | SML = 0,05 mg/kg. Nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja Direktīvā 85/572/EEC ir noteikts līdzinieka D lietojums, un tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa |
| 12765 | 84434-12-8 | # N-(2-aminoetil)-beta-alanīns, nātrija sāls | SML = 0,05 mg/kg |
| 13395 | 04767-03-7 | 2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 15030 | 00931-88-4 | Ciklooktēns | SML = 0,05 mg/kg. Lietošanai tikai tādos polimēros, kas saskaras ar pārtiku, kuriem Direktīvā 85/572/EEC ir noteikts līdzinieka D lietojums |
| 19110 | 04098-71-9 | 1-izocianāta-3-izocionātametil-3,5,5-trimetilcikloheksāns | QM(T) = 1 mg/kg FP (NCO veidā) |
| 21765 | 106246-33-7 | 4,4’-metilēnabis(3-hloro-2,6-diethilanilīns) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 22778 | 07456-68-0 | 4,4’-oksibis(benzolsulfonilazīds) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 24073 | 000101-90-6 | Resorcinola diglicidilēteris | QMA = 0,005 mg/6 dm2. Nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja Direktīvā 85/572/EEC ir noteikts līdzinieka D lietojums, un tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa.” |

b) Attiecībā uz šiem monomēriem un citām izejvielām ailes “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” saturu aizstāj ar šādu tekstu:

| Identifikācijas numurs | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobeţojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| “13510 | 01675-54-3 | 2,2-bis(4-hidroksifenil)propāna bis(2,3-epoksipropil) ēteris (=BADGE) | Saskaņā ar Komisijas 2001. gada 8. augusta Direktīvu 2001/61/EC par dažu epoksīdu atvasinājumu lietošanu plastmasās un tās izstrādājumos, kam paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem (OJ L 215, 9.8.2001, p. 26). |
| 13610 | 01675-54-3 | Bis-fenol A bis(2,3 epoksipropil)ēteris | Skat. “2,2-bis(4-hidroksifenil)propāna bis(2,3-epoksipropil) ēteris” |
| 14200 | 0105-60-2 | Kaprolaktāms | SML(T) = 15 mg/kg 5 |
| 14230 | 02123-24-2 | Kaprolaktāms, nātrija sāls | SML(T) = 15 mg/kg 5 (kaprolaktāma izteiksmē) |
| 15970 | 00611-99-4 | 4,4’-dihidroksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 17260 | 00050-00-0 | Formaldehīds | SML(T) = 15 mg/kg 22 |
| 18670 | 00100-97-0 | Heksametilēntetramīns | SML(T) = 15 mg/kg 22 (formaldehīda izteiksmē) |
| 19540 | 00110-16-7 | Maleīnskābe | SML(T) = 30 mg/kg 4 |
| 19960 | 00108-31-6 | Maleīnskābes anhidrīds | SML(T) = 30 mg/kg 4 (maleīnskābes izteiksmē) |
| 23050 | 00108-45-2 | 1,3-fenilēndiamīns | SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi” |

c) Šādus monomērus un citas B iedaļā iekļautas izejvielas turpmāk iekļauj A iedaļā:

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| “11530 | 00999-61-1 | Akrilskābe, 2-hidroksipropilesteris | QMA = 0,05 mg/6 dm 2 |
| 13617 | 00080-09-1 | Bis-fenols S | Skat. “4,4’-dihidroksidifenilsulfons” |
| 13810 | 00505-65-7 | 1,4-butāndiola savienojums ar formaldehīdu | QMA = 0,05 mg/6 dm 2 |
| 13932 | 00598-32-3 | 3-butēns-2-ols | QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm 2) Lietojams tikai komonomēra veidā polimēra piedevas gatavošanai |
| 15370 | 03236-53-1 | 1,6-diamino-2,2,4 trimetilheksāns | QMA = 5 mg/6 dm 2 |
| 15400 | 03236-54-2 | 1,6-diamino-2,4,4 trimetilheksāns | QMA = 5 mg/6 dm 2 |
| 15610 | 00080-07-9 | 4,4’-dihlorodifenilsulfons | SML = 0,05 mg/kg |
| 16090 | 00080-09-1 | 4,4’-dihlorodifenilsulfons | SML = 0,05 mg/kg |
| 16390 | 00126-30-7 | 2,2-dimetil-1,3-propāndiols | SML = 0,05 mg/kg |
| 19243 | 00078-79-5 | Izoprēns | Skat. “2-metil-1,3-butadiēns” |
| 19490 | 00947-04-6 | Laurolaktāms | SML = 5 mg/kg |
| 20260 | 00101-43-9 | Metakrilskābe, cikloheksilesteris | SML = 0,05 mg/kg |
| 20410 | 02082-81-7 | Metakrilskābe, diesteris ar 1,4-butāndiolu | ## SML = 0,05 mg/kg |
| 20590 | 00106-91-2 | Metakrilskābe, 2,3-epoksipropilesteris | QMA = 0,02 mg/6 dm 2 |
| 21520 | 01561-92-8 | Metalisulfonskābe, nātrija sāls | SML = 5 mg/kg |
| 21640 | 00078-79-5 | 2-metil-1,3-butadiēns | QM = 1 mg/kg FP vai SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi) |
| 21821 | 00505-65-7 | 1,4-(metilēndioksi) butāns | ## Skat. “1,4-butāndiola savienojums ar formaldehīdu” |
| 22360 | 01141-38-4 | 2,6-naftalēndikarboksilskābe | SML = 5 mg/kg |
| 22437 | 00126-30-7 | Neopentilglikols | Skat. “2,2-dimetil-1,3-propāndiols” |
| 22900 | 00109-67-1 | 1-pentēns | SML = 5 mg/kg |
| 25380 | — | Trialkiletiķskābe (C7-C17), vinilesteri (=vinilversatāts) | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
| 25450 | 26896-48-0 | ### Triciklodekāndimetanols | SML = 0,05 mg/kg |
| 25900 | 00110-88-3 | Trioksāns | SML = 0,05 mg/kg |

2. Ar šādu tekstu aizstāj B iedaļu:

B iedaļa

To monomēru un citu izejvielu saraksts, kurus var turpināt lietot līdz lēmumam par iekļaušanu A iedaļā

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 10599/90A | 61788-89-4 | Nepiesātinātās taukskābes (C18), destilēti skābes dimēri |  |
| 10599/91 | 61788-89-4 | Nepiesātinātās taukskābes (C18), nedestilēti skābes dimēri |  |
| 10599/92A | 68783-41-5 | Nepiesātinātās taukskābes (C18), hidrogenēti destilēti skābes dimēri |  |
| 10599/93 | 68783-41-5 | Nepiesātinātās taukskābes (C18), hidrogenēti nedestilēti skābes dimēri |  |
| 11500 | 00103-11-7 | Akrilskābe, 2-etilheksilesteris |  |
| 13050 | 00528-44-9 | 1,2,4- benzoltrikarboksilskābe | Skat. “Trimelitskābe” |
| 13075 | 00091-76-9 | Benzoguanamīds | Skat. “2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns” |
| 13720 | 00110-63-4 | 1,4-butāndiols |  |
| 14260 | 00502-44-3 | Kaprolaktons |  |
| 14800 | 03724-65-0 | Krotonskābe |  |
| 15310 | 00091-76-9 | 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns |  |
| 15730 | 00077-73-6 | Diciklopentadiēns |  |
| 16210 | 06864-37-5 | 3,3’-dimetil-4-4’-diaminocikloheksilmetāns |  |
| 16690 | 01321-74-0 | Divinilbenzols |  |
| 16697 | 00693-23-2 | Dodekāndionskābe |  |
| 17110 | 16219-75-3 | 5-etilidēnbiciklo[2.2.1]hept-2-ēns |  |
| 18370 | 00592-45-0 | 1,4-heksadiēns |  |
| 18700 | 00629-11-8 | 1,6-heksāndiols |  |
| 21370 | 10595-80-9 | Metakrilskābe, 2-sulfoetilesteris |  |
| 21400 | 54276-35-6 | Metakrilskābe, sulfopropilesteris |  |
| 21970 | 00923-02-4 | N-metilometakrilamīds |  |
| 22210 | 00098-83-9 | Alfa-metilstirēns |  |
| 25540 | 00528-44-9 | Trimelitskābe | QM(T) = 5 mg/kg FP |
| 25550 | 00552-30-7 | Trimelitskābes anhidrīds | QM(T) = 5 mg/kg FP (trimelitskābes izteiksmē) |
| 25840 | 03290-92-4 | 1,1,1-trimetilpropānatrimetilakrilāts |  |
| 26230 | 00088-12-0 | Vinilpirolidons” |  |

III PIELIKUMS

Šādi groza III pielikumu.

1. Tabulu “Nepilnais piedevu saraksts” groza šādi.

a) Virsrakstu aizstāj ar šādu:

“A IEDAĻA

Nepilnīgs to piedevu saraksts, kas ir pilnībā saskaņotas Kopienas līmenī”

b) Iekļauj šādas piedevas:

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| “35160 | 06642-31-5 | 6-amino-1,3-dimetiluracils | SML = 5 mg/kg |
| 35170 | 00141-43-5 | 2-aminoetanols | SML = 0,05 mg/kg. Nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja Direktīvā 85/572/EEC ir noteikts līdzinieka D lietojums, un lietojams tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa |
| 35284 | 00111-41-1 | N-(2-aminoetil)etalonamīns | SML = 0,05 mg/kg. Nav lietojams polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja Direktīvā 85/572/EEC ir noteikts līdzinieka D lietojums, un lietojams tikai netiešai saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa |
| 38840 | 154862-43-8 | Bis(-2,4-dikumilfenil) pentaeritritoldifosfīts | SML = 5mg/kg (izteikts ar pašas vielas, tās oksidētās formas bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritolfosfāta un tā hidrolīzes produkta (2,4-dikumilfenola) summu |
| 39925 | 129228-21-3 | 3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns | SML = 0,05 mg/kg |
| 40020 | 110553-27-0 | 2,4-bis(oktiltiometil)-6-metil-fenols | SML = 6 mg/kg |
| 41120 | 10043-52-4 | Kalcija hlorīds |  |
| 41840 | 00105-60-2 | Kaprolaktāms | SML(T) = 15 mg/kg 5 |
| 47210 | 26427-07-6 | Dibutiltiostannoskābes polimērs [=hiobis(butil-alvas sulfīds), polimērs] | Saskaņā ar specifikācijām V pielikumā |
| 47540 | 27458-90-8 | Di-terc-dodecil disulfīds | SML = 0,05 mg/kg |
| 48620 | 00123-31-9 | 1,4-dihidroksibenzols | SML =0,6 mg/kg |
| 48720 | 00611-99-4 | 4,4-dihidroksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 52645 | 10436-08-5 | Cis-11-eikosenamīds |  |
| 64800 | 00110-16-7 | Maleīnskābe | SML(T) = 30 mg/kg 4 |
| 65920 | 66822-60-4 | [N-metakriloiloksietil-N,N-dimetil-N-karboksimetil-amonija hlorīds, nātrija sāls- oktadecilmetakrilāta-etilmetakrilāta- cikloheksilmetakrilāta- N-vinil-2-pirolidons, kopolimēri |  |
| 73160 | — | Fosforskābe, mono- un di-n-alkil (C16 un C18) esteri | SML = 0,05 mg/kg |
| 76730 | — | Gammahidroksipropilētais polimetilsiloksāns | SML =6 mg/kg |
| 81220 | 192268-64-7 | Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilanimo]-1,3,5-triazīns-2,4-diil] [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]1,6-heksāndil[2,2,6,6-tetrametil4-piperidinil)imino]-alpha[N,N,N’,N’-tetrabutil-N’’’’-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-heksil] [1,3,5-triazīns-2,4,6-triamīns]-omega-N,N,N’,N’-tetrabutil-1,3,5-triazīns-2,4-diamīns] | SML = 5 mg/kg |
| 83599 | 68442-12-6 | Oleīnskābes, 2-merkaptoetilestera un dihlormetilalvas, nātrija sulfīda un trihlormetilalvas reakcijas produkti | SML(T) = 0,18 mg/kg 16 (alvas izteiksmē) |
| 85680 | 01343-98-2 | Silīcijskābe |  |
| 92150 | 01401-55-4 | Miecskābes | Saskaņā ar JECFA specifikācijām |
| 93720 | 00108-78-1 | 2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns | SML = 30 mg/kg |
| 95270 | 161717-32-4 | 2,4,6-Tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-1,3-propāndiol fosfāts | SML = 2 mg/kg (fosfīta, fosfāta un hidrolīzes produkta summa = TTBP)” |

c) Attiecībā uz šīm piedevām ailes “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” saturu aizstāj ar šo:

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| “40120 | — | Bis(polietilēnglikola)hidroksimetilfosfonāts | SML = 0,6 mg/kg un atļauts līdz 2004. gada 1. janvārim |
| 45200 | 01335-23-5 | Vara jodīds | SML(T) = 30 mg/kg 7 (vara izteiksmē) un SML = 1 mg/kg 11 (joda izteiksmē) |
| 60480 | 03864-99-1 | 2-(2’-Hidroksi-3,5’-di-terc-butil-fenil)-5-hlorobenzotriazols | SML(T) = 30 mg/kg 19 |
| 85840 | 53320-86-8 | Silīcijskābe, litija, magnija, nātrija sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |
| 95725 | 110638-71-6 | Vermikulīts, reakcijas produkts ar citronskābi, litija sāls | (SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |

d) Svītro šādas piedevas:

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| “85980 | — | Silīcijskābe, sāļi” |  |

2. Pievieno šādu B iedaļu:

“B IEDAĻA

#### Nepilnīgs 3.a) panta otrajā daļā minēto piedevu saraksts

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 30180 | 02180-18-9 | Etiķskābe, mangāna sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 31520 | 61167-58-6 | Akrilskābe, 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenilesteris | ## SML = 6 mg/kg |
| 31920 | 00103-23-1 | Adipīnskābe, bis(2-etilheksil) esteris | SML = 18 mg/kg 1 |
| 34230 | — | Alkil(C8-C22)sulfonskābes | SML = 6 mg/kg |
| 35760 | 01309-64-4 | Antimona trioksīds | SML = 0,02 mg/kg (antimona izteiksmē, ieskaitot analītisko pielaidi) |
| 36720 | 17194-00-2 | Bārija hidroksīds | SML(T) = 1 mg/kg 12 (bārija izteiksmē) |
| 36800 | 10022-31-8 | Bārija nitrāts | SML(T) = 1 mg/kg 12 (bārija izteiksmē) |
| 38240 | 00119-61-9 | Benzofenons | SML = 0,6 mg/kg |
| 38560 | 07128-64-5 | 2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofēns | SML = 0,6 mg/kg |
| 38700 | 63397-60-4 | Bis(2-carbobutoksietil)tin-bis(izooctilmerkaptoacetāts) | SML = 18 mg/kg |
| 38800 | 32687-78-8 | N,N’-Bis(3-(5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionil)hidrazīds | SML = 15 mg/kg |
| 38820 | 26741-53-7 | Bis-(2,4-di-terc-butilfenil) pentaeritritola difosfīts | SML = 0,6 mg/kg |
| 39060 | 35958-30-6 | 1,1-Bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butil-fenil)etāns | SML =5 mg/kg |
| 39090 | — | N,N-Bis(2-hidroksietil)alkil (C8-C18)amīns | SML(T) = 1,2 mg/kg 13 |
| 39120 | — | N,N-Bis(2-hidroksietil)alkil (C8-C18)amīna hidrohlorīdi | SML(T) = 1,2 mg/kg 13 (N,N-Bis(2-hidroksietil)alkil (C8-C18) amīna izteiksmē |
| 40000 | 00991-84-4 | 2,4-Bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-bitilanilīno)-1,3,5-triazīns | SML = 30 mg/kg |
| 40020 | 110553-27-0 | 2,4-Bis(oktiltiometil)-6-metilfenols | SML = 6 mg/kg |
| 40160 | 61269-61-2 | N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)heksametilēndiamīna-1,2-dibromoetāns, kopolimērs | SML = 2,4 mg/kg |
| 40800 | 13003-12-8 | 4,4’-Butilidēna-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecil fosfīts | SML = 6 mg/kg |
| 40980 | 19664-95-0 | Sviestskābe, mangāna sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 42000 | 63438-80-2 | (2-karbobutoksietil)tin-tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SML = 30mg/kg |
| 42400 | 10377-37-4 | Ogļskābe, litija sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |
| 42480 | 00584-09-8 | Ogļskābe, rubīdija sāls | SML = 12 mg/kg |
| 43600 | 04080-31-3 | 1-(-3-Hloroalil)-3,5,7-traiaza-1-azoniaadamantāna hlorīds | SML = 0,3 mg/kg |
| 43680 | 00075-45-6 | Hlordifluormetāns | SML = 6 mg/kg un saskaņā ar specifikācijām V pielikumā |
| 44960 | 11104-61-3 | Kobalta oksīds | SML(T) = 0,05 mg/kg 14 (kobalta izteiksmē) |
| 45440 | - | Butilēti, stirenēti krezoli | SML = 12 mg/kg |
| 46720 | 04130-42-1 | 2,6-Di-terc-butil-4-etilfenols | QMA = 4,8 mg/6 dm 2 |
| 47600 | 84030-61-5 | Di-n-dodeciltin bis(izooktil merkaptoacetāts) | SML = 12 mg/kg |
| 48640 | 00131-56-6 | 2,4-Dihidroksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 48800 | 00097-23-4 | 2,2’-Dihidroksi-5,5’-dihlordifenilmetāns | SML = 12 mg/kg |
| 48880 | 00131-53-3 | 2,2’-Dihidroksi-4-metoksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 49600 | 26636-01-1 | Dimetilalvas bis(izooktilmerkaptoacetāts) | SML(T) = 0,18 mg/kg 16(alvas izteiksmē) |
| 49840 | 02500-88-1 | Dioktadecildisulfīds | SML = 3 mg/kg |
| 50160 | — | Di-n-oktilalvas bis(n-alkil(C10-C16)merkapto acetāts | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50240 | 10039-33-5 | Di-n-oktilalvas bis(2-etilheksilmaleāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50320 | 15571-58-1 | Di-n-oktilalvas bis(2-etilheksilmerkaptoacetāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50360 | — | Di-n-oktilalvas bis(etilmaleāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50400 | 33568-99-9 | Di-n-oktilalvas bis(izooktilmaleāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50480 | 26401-97-8 | Di-n-oktilalvas bis(izooktilt merkaptoacetāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50560 | — | Di-n-oktilalvas 1,4-butāndiola bis(merkaptoacetāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50640 | 03648-18-8 | Di-n-oktilalvas dilaureāts | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50720 | 15571-60-5 | Di-n-oktilalvas dimaleāts | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50800 | — | Esterificēts di-n-oktilalvas dimaleāts | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50880 | — | Di-n-oktilalvas dimaleāts, polimēri (n = 2-4) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 50960 | 69226-44-4 | Di-n-oktilalvas etilēnglikola bis(merkaptoacetāts) | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 51040 | 15535-79-2 | Di-n-oktilalvas merkaptoacetāts | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 51120 | — | Di-n-oktilalvas tiobenzoāta 2-etilheksilmerkaptoacetāts | SML(T) = 0,04 mg/kg 17 (alvas izteiksmē) |
| 51570 | 00127-63-9 | Difenilsulfons | SML = 3 mg/kg |
| 51680 | 00102-08-9 | N,N’-difeniltiourīnviela | SML = 3 mg/kg |
| 52000 | 27176-87-0 | Dodecilbenzolsulfonskābe | SML = 30 mg/kg |
| 52320 | 52047-59-3 | 2-(4-Dodecilfenil)indols | SML = 0,06 mg/kg |
| 52880 | 23676-09-7 | 4-etoksibenzolskābe | SML = 3,6 mg/kg |
| 53200 | 23949-66-8 | 2-Etoksi-2’-etiloksanilīds | SML = 30 mg/kg |
| 58960 | 00057-09-0 | Heksadeciltrimetilamonija bromīds | SML = 6 mg/kg |
| 59120 | 23128-74-7 | 1,6-Heksametilēna-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionamīds) | SML = 45 mg/kg |
| 59200 | 35074-77-2 | 1,6-Heksametilēna-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) | SML = 6 mg/kg |
| 60320 | 70321-86-7 | 2-(2-Hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetil-benzil)fhenil)benzotriazols | SML = 1,5 mg/kg |
| 60400 | 03896-11-5 | 2-(2’-Hidroksi-3’-terc-butil-5’-metilfenil)-5-hlorbenzotriazols | SML(T) = 30 mg/kg 19 |
| 60800 | 65447-77-0 | 1-(2-Hidroksietil)-4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil-piperidīna ābolskābe, dimetilesteris, kopolimērs | SML = 30 mg/kg |
| 61280 | 03293-97-8 | 2-Hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 61360 | 00131-57-7 | 2-Hidroksi-4-metoksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 61440 | 02440-22-4 | 2-(2-Hidroksi-5-metilfenil)benzotriazols | SML(T) = 30mg/kg 19 |
| 61600 | 01843-05-6 | 2-Hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons | SML(T) = 6 mg/kg 15 |
| 63200 | 51877-53-3 | Pienskābe, mangāna sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 64320 | 10377-51-2 | Litija jodīds | SML(T) = 1 mg/kg 11 (joda izteiksmē) un SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |
| 65120 | 07773-01-5 | Mangāna hlorīds | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 65200 | 12626-88-9 | Mangāna hidroksīds | SML(T) = 0,6 mg/kg10 (mangāna izteiksmē) |
| 65280 | 10043-84-2 | Mangāna hipofosfīts | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 65360 | 11129-60-5 | Mangāna oksīds | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 65440 | — | Mangāna pirofosfīts | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 66360 | 85209-91-2 | 2-2’-Metilēna bis(4,6-di-terc-butil-fenil)nātrija fosfāts | SML = 5 mg/kg |
| 66400 | 00088-24-4 | 2,2’-Metilēnbis(4-etil-6-terc-butil-fenols) | SML(T) = 1,5 mg/kg 20 |
| 66480 | 00119-47-1 | 2,2’-Metilēnbis(4-metil-6-terc-butil-fenols) | SML(T) = 1,5 mg/kg 20 |
| 67360 | 67649-65-4 | Mono-n-dodecilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SML = 24 mg/kg |
| 67520 | 54849-38-6 | Monometilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SML(T) = 0,18 mg/kg 16(alvas izteiksmē) |
| 67600 | — | Mono-n-oktilalvas tris(alkil(C10-C16)-merkaptoacetāts | SML(T) = 1,2 mg/kg18 (alvas izteiksmē) |
| 67680 | 27107-89-7 | Mono-n-oktilalvas tris(2-etilheksilmerkaptoacetāts) | SML(T) = 1,2 mg/kg 18 (alvas izteiksmē) |
| 67760 | 26401-86-5 | Mono-n-oktilalvas tris(izooktilmerkaptoacetāts) | SML(T) = 1,2 mg/kg 18 (alvas izteiksmē) |
| 68078 | 27253-31-2 | Neodekānskābes kobalta sāls | SML(T) = 0,05 mg/kg (neodekānskābes izteiksmē) un SML(T) = 0,05 mg/kg 14 (kobalta izteiksmē). Nav lietojams tādos polimēros, kas saskaras ar pārtiku, kuriem Direktīvā 85/572/EEC ir noteikts līdzinieks D |
| 68320 | 02082-79-3 | Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksilfenil)propionāts | SML = 6 mg/kg |
| 68400 | 10094-45-8 | Oktadecilerukamīds | SML = 5 mg/kg |
| 69840 | 16260-09-6 | Oleipalmitamīds | SML = 5 mg/kg |
| 72160 | 00948-65-2 | 2-Fenilīndols | SML = 15 mg/kg |
| 72800 | 01241-94-7 | Fosforskābe, difenil 2-etilheksilesteris | SML = 2,4 mg/kg |
| 73040 | 13763-32-1 | Fosforskābe, litija sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |
| 73120 | 10124-54-6 | Fosforskābe, mangāna sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 10 (mangāna izteiksmē) |
| 74400 | — | Fosforpaskābe, tris(nonil-un/vai dimonilfenil) esteris | SML = 30 mg/kg |
| 77440 | — | Polietilēnglikola dirīcinoleāts | SML = 42 mg/kg |
| 77520 | 61791-12-6 | Rīcineļļas polietilēnglikola esteris | SML = 42 mg/kg |
| 78320 | 09004-97-1 | Polietilēnglikola monorīcinoleāts | SML = 42 mg/kg |
| 81200 | 71878-19-8 | Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5,-triazīna-2,4-diil]-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametilēna[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] | SML = 3 mg/kg |
| 81680 | 07681-11-0 | Kālija jodīds | SML(T) = 1 mg/kg 11 (joda izteiksmē) |
| 82020 | 19019-51-3 | Propionskābe, kobalta sāls | SML(T) = 0,05 mg/kg 14 (kobalta izteiksmē) |
| 83595 | 119345-01-6 | Di-terc-butil-fosfonīta reakcijas produkts ar bifenilu, ko iegūst, kondensējot 2,4-di-terc-butil-fenolu ar Frīdela-Krafta reakcijas fosfora trihlorīda un bifenila produktu | SML = 18 mg/kg un saskaņā ar specifikācijām V pielikumā |
| 83700 | 00141-22-0 | Rīcinolskābe | SML = 42 mg/kg |
| 84800 | 00087-18-3 | Salicilskābe, 4-terc-butilfenilesteris | SML = 12 mg/kg |
| 84880 | 00119-36-8 | Salicilskābe, metilesteris | SML = 30 mg/kg |
| 85760 | 12068-40-5 | Silīcijskābe, litija alumīnija sāls (2:1:1) | SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |
| 85920 | 12627-14-4 | Silīcijskābe, litija sāls | SML(T) = 0,6 mg/kg 8 (litija izteiksmē) |
| 86800 | 07681-82-5 | Nātrija jodīds | SML(T) = 1 mg/kg 11 (joda izteiksmē) |
| 86880 | — | Nātrija-monoalkila dialkilfenoksi-benzola disulfonāts | SML = 9 mg/kg |
| 89170 | 13586-84-0 | Stearīnskābe, kobalta sāls | SML(T) = 0,05 mg/kg 14 (kobalta izteiksmē) |
| 92000 | 07727-43-7 | Sērskābe, bārija sāls | SML(T) = 1 mg/kg 12 (bārija izteiksmē) |
| 92320 | — | Glikolskābes tetradecil-polietilēnglikola(EO=3-8)ēteris | SML = 15 mg/kg |
| 92560 | 38613-77-3 | Tetrakis(2,4-di-terc-butil-fenil)-4-4’-bifenilēna difosfonīts | SML = 18 mg/kg |
| 92800 | 00096-69-5 | 4,4’-Tiobis(6-terc-butil-3-metil-fenols) | SML = 0,48 mg/kg |
| 92880 | 41484-35-9 | Tiodietanola bis(3-(3-5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts | SML = 2,4 mg/kg |
| 93120 | 00123-28-4 | Tiodiopropionskābe, didodecilesteris | SML(T) = 5 mg/kg 21 |
| 93280 | 00693-36-7 | Tiodiopropionskābe, dioktadecilesteris | SML(T) = 5 mg/kg 21 |
| 94560 | 00122-20-3 | Triizopropanolamīns | SML = 5 mg/kg |
| 95280 | 40601-76-1 | 1,3,5-Tris(4-terc-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazīna-2,4,6(1H,3H,5H)-trions | SML = 6 mg/kg |
| 95360 | 27676-62-6 | 1,3,5-Tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksi-benzil)-1,3,5-triazīna-2,4,6(1H,3H,5H)-trions | SML = 5 mg/kg |
| 95600 | 01843-03-4 | 1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butāns | ## SML = 5 mg/kg |

IV PIELIKUMS

V pielikumu groza šādi.

1. Ar šādu tekstu aizstāj V pielikuma A daļu:

“A daļa. Vispārīgas specifikācijas.

Plastmasas un to izstrādājumi, ko izgatavo lietojot aromātiskos izocianātus vai krāsvielas, kuras gatavo, saistot ar diazogrupu, neatbrīvo primāros aromātiskos amīnus (anilīna izteiksmē) tādā daudzumā, ko var konstatēt (DL 0,02 mg/kg pārtikas vai pārtikas līdzinieka, ieskaitot analītisko pielaidi). Šis ierobežojums tomēr neattiecas uz šajā direktīvā iekļauto primāro aromātisko amīnu migrācijas vērtību.

2. Šādas specifikācijas iekļauj tabulā V pielikuma B daļā:

| # PM/Identifikācijas Nr. | Citas specifikācijas |
| --- | --- |
| “43680 — 47210 — 83595 | HLORDIFLUORMETĀNS Hlorfluormetāna saturs vielā ir mazāks par 1 mg/kg DIBUTILTIOALVSKĀBES POLIMĒRS Molekulārā vienība = (C8H18S8Sn2)n (n = 1,5-2) DI-TERC-BUTILFOSFONĪTA REAKCIJAS PRODUKTS AR BIFENILU, KO IEGŪST, KONDENSĒJOT 2,4-DI-TERC-BUTILFENOLU AR FRĪDELA- KRAFTA FOSFORA TRIHLORĪDA UN BIFENILA REAKCIJAS PRODUKTU ##### Sastāvs – 4,4’-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 38613-77-3) (36-46% masas 1) – 4,3’-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 118421-00-4) (17-23% masas) – 3,3’-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 118421-01-5) (1-5% masas) – 4-Bifenilēna-0,0-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 91362-37-7) (11-19% masas) – Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS Nr. 31570-04-4) (9-18% masas) – 4,4’-Bifenilēna-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)phosfonāta-0,0-bis-(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts] (CAS Nr. 112949-97-0) (< 5% masas) ###### Citas specifikācijas – Fosfora satura minimums no 5,4% līdz 5,9% – Skābes vērtības maksimums 10 mg KOH uz gramu – Kuðanas punkts 85 – 110 °C |
| 1 Lietotās vielas daudzums/preparāta daudzums.“ |  |

V PIELIKUMS

Direktīvas VI pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“VI PIELIKUMS

Piezīmes, kas attiecas uz aili “Ierobežojumi un/vai specifikācijas”

1) Brīdinājums: pastāv risks, ka SML varētu būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas līdziniekos.

2) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 10060 un 23920.

3) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 15760, 16990, 47680, 53650 un 89440.

4) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 19540, 19960 un 64800.

5) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 14200, 14230 un 41840.

6) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 66560 un 66580.

7) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030.

8) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.

9) Brīdinājums: pastāv risks, ka vielas migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskos rādītājus, kura saskaras ar to, un ka gatavais produkts neatbilst Direktīvas 89/109/EEC 2. panta otrajam ievilkumam.

10) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 un73120.

11) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 45200, 64320, 81680 un 86800.

12) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 36720, 36800 un 92000.

13) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 39090 un 39120.

14) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 44960, 68078, 82020 un 89170.

15) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 un 61600.

16) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 49600, 67520 un 83599.

17) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 un 51120.

18) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 67600, 67680 un 67760.

19) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 60400, 60480 un 61440.

20) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 66400 un 66480.

21) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 93120 un 93280.

22) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar PM/Identifikācijas Nr. 17260 un 18670.”

REGISTER: 13301400

DOCNUM: 32001L0062

PUBREF: Official Journal L 221 , 17/08/2001 P. 0018 - 0036