Komisijas 2002. gada 21. februāra Direktīva 2001/17/EK, ar ko groza Direktīvu 90/128/EEK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/109/EEK par dalībvalstu to likumu tuvināšanu, kas attiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem 1, un īpaši tās 3. pantu,

apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

tā kā:

1) pamatojoties uz jauno informāciju, kas ir pieejama Pārtikas zinātniskajai komitejai, dažus monomērus, kuri ir provizoriski atļauti valstu līmenī, un citus monomērus, ko lūdza atļaut lietot pēc tam, kad pieņēma Komisijas 1990. gada 23. februāra Direktīvu 90/128/EEK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem 2, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/62/EK 3, var iekļaut Kopienas atļauto vielu sarakstā, kas ir Direktīvas 90/128/EEK II pielikumā;

2) Direktīvas 90/128/EEK III pielikumā ir nepilnīgs to piedevu saraksts, ko var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu izgatavošanā. Minētais saraksts būtu jāgroza, iekļaujot tajā citas piedevas, ko izvērtējusi Pārtikas zinātniskā komiteja;

3) pamatojoties uz esošo informāciju, būtu jāgroza ierobežojumi, kas attiecībā uz dažām vielām jau ir noteikti Kopienas līmenī;

4) pašreizējais piedevu saraksts ir nepilnīgs, jo tajā nav iekļautas visas vielas, kas pašreiz ir akceptētas vienā vai vairākās dalībvalstīs. Tādējādi minēto vielu apriti turpina reglamentēt dalībvalstu likumi, bet tikai līdz lēmuma pieņemšanai par to iekļaušanu Kopienas sarakstā;

5) šajā direktīvā ir tikai dažu vielu specifikācijas. Tāpēc pārējās vielas, kurām var būt vajadzīgas specifikācijas, šajā ziņā turpina reglamentēt dalībvalstu likumi, bet tikai līdz lēmuma pieņemšanai Kopienas līmenī;

6) tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 90/128/EEK;

7) šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 90/128/EEK II, III, V un VI pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2003. gada 28. februārim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Minētos noteikumus tās piemēro tā, lai:

a) no 2003. gada 1. marta atļautu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu tirdzniecību un lietošanu, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un atbilst šai direktīvai;

b) no 2004. gada 1. marta aizliegtu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu izgatavošanu un ievešanu Kopienā, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un neatbilst šai direktīvai. Tomēr no 2003. gada 1. marta dalībvalstīs aizliedz tādu materiālu un izstrādājumu izgatavošanu un ievešanu Kopienā, kuri satur divinilbenzolu un neatbilst ierobežojumam, kas noteikts šajā direktīvā.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 21. februārī.

|  | Komisijas vārdā — Komisijas loceklis Deivids Bērns [David Byrne] |
| --- | --- |

1 OJ L 40, 11.2.1989, p. 38.

2 OJ L 75, 21.3.1990, p. 19.

3 OJ L 221, 17.8.2001, p. 18.

PIELIKUMS

Direktīvas 90/128/EEK pielikumus groza šādi.

1.  Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a) Direktīvas 8. punktā

i) QM(T) definīciju aizstāj ar šo:

“QM(T) = maksimāli pieļaujamais vielas atlikums materiālā vai izstrādājumā izteikts kā norādītās daļas vai vielas (vielu) summa. Šajā direktīvā vielas daudzums materiālā vai izstrādājumā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes attiecīgajā laikā nav, tad līdz tās izstrādei var izmantot metodi ar atbilstīgiem efektivitātes rādītājiem; "

ii) pēc QM(T) iekļauj šādu tekstu:

“QMA = maksimālais atļautais vielas atlikuma daudzums gatavajā materiālā vai izstrādājumā, kas izteikts mg/6 dm 2 virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem. Šajā direktīvā vielas daudzums materiāla vai izstrādājuma virsmā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes attiecīgajā laikā nav, tad līdz tās izstrādei var izmantot analītisku metodi ar atbilstīgiem efektivitātes rādītājiem;

QMA(T) = maksimālais atļautais vielas atlikuma daudzums materiālā vai izstrādājumā izteikts kā daļas vai vielas (vielu) summa, ko norāda uz 6 dm 2 tādas virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem. Šajā direktīvā vielas daudzums materiāla vai izstrādājuma virsmā būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes attiecīgajā laikā nav, tad līdz tās izstrādei var izmantot analītisku metodi ar atbilstīgiem efektivitātes rādītājiem;"

iii) SML un SML(T) definīcijas aizstāj ar šo:

“SML = īpatnējās migrācijas robeža pārtikā vai pārtikas aizstājējā, ja nav norādīts citādi. Šajā direktīvā vielas īpatnējā migrācija būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes attiecīgajā laikā nav, tad līdz tās izstrādei var izmantot analītisku metodi ar atbilstīgiem efektivitātes rādītājiem;

SML(T) = īpatnējās migrācijas robeža pārtikā vai pārtikas aizstājējā izteikta kā norādītās daļas vai vielas (vielu) summa. Šajā direktīvā vielu īpatnējā migrācija būtu jānosaka ar apstiprinātu analīzes metodi. Ja šādas metodes attiecīgajā laikā nav, tad līdz tās izstrādei var izmantot analītisku metodi ar atbilstīgiem efektivitātes rādītājiem.”

b) A iedaļu groza šādi –

i) iekļauj šādus monomērus un citas izejvielas

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 13620 | 10043-35-3 | Borskābe | SML(T) = 6 mg/kg 23 (izteikts kā bors), neskarot Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti (OJ L 330, 5.12.1998, p.32) |
| 16650 | 00127-63-9 | Difenilsulfons | SML(T) = 3 mg/kg (25) |
| 18897 | 16712-64-4 | 6-hidroksi-2-naftalīnkarbonskābe | SML = 0,05 mg/kg |
| 18898 | 103-90-2 | N-(4-hidroksifenil)acetamīds | Tikai lietošanai šķidros kristālos un aiz barjerslāņa daudzslāņu platmasās |
| 22332 | 28679-16-5 | 2,2,4-trimetilheksān-1,6-diizocianāta (40 % w/w) un 2,4,4-trimetilheksān-1,6-diizocianāta (60 % w/w) maisījums | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |

ii) attiecībā uz šiem monomēriem un citām izejvielām ailes “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” saturu aizstāj ar šo

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 13510 | 01675-54-3 | 2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3 epoksipropil)ēteris (=BADGE) | Saskaņā ar Komisijas 2002. gada 20. februāra Direktīvu 2002/16/EK par dažu epoksiatvasinājumu izmantošanu materiālos un izstrādājumos, kuri paredzēt saskarei ar pārtikas produktiem (OJ L 51, 22.2.2002, p. 27) |
| 13560 | 05124-30-1 | bis-(4-izocianātcikloheksil)metāns | Skatīt “dicikloheksilmetān-4,4-diizocianāts” |
| 14650 | 00079-38-9 | Hlortrifluoretilēns | QMA = 0,5 mg/6 dm 2 |
| 14950 | 03173-53-3 | Cikloheksilizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 15700 | 05124-30-1 | Dicikloheksilmetān-4,4-diizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 16240 | 00091-97-4 | 3,3’-dimetil-4,4’-diizocianātbifenils | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 16570 | 04128-73-8 | Difenilēter-4,4’-diizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 16600 | 05873-54-1 | Difenilmetān-2,4’-diizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 16630 | 00101-68-8 | Difenilmetān-4,4’-diizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 18640 | 00822-06-0 | Heksametilēndiizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 19110 | 04098-71-9 | 1-isocianāt-3-izocianātmetil-3,5,5-trimetilcikloheksāns | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 22420 | 03173-72-6 | 1,5-naftalīndiizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 22570 | 00112-96-9 | Oktadecilizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 25210 | 00584-84-9 | 2,4-toluoldiizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 25240 | 00091-08-7 | 2,6-toluoldiizocianāts | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |
| 25270 | 26747-90-0 | 2,4-toluoldiizocianāta dimērs | QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO) 26 |

iii) šos monomērus un citas B iedaļā iekļautas izejvielas iekļauj A iedaļā

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 13075 | 00091-76-9 | Benzguanamīns | Skatīt “2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns” |
| 13720 | 00110-63-4 | Butān-1,4-diols | SML(T) = 0,05 mg/kg (24) |
| 15310 | 00091-76-9 | 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns | QMA = 5 mg/6 dm 2 |
| 16690 | 01321-74-0 | Divinilbenzols | QMA = 0,01 mg/6 dm 2 vai SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi) divinilbenzola un etilvinilbenzola summai un atbilstīgi specifikācijām, kas paredzētas V pielikumā. |
| 16697 | 00693-23-2 | n-dodekāndiskābe |  |
| 25840 | 03290-92-4 | 1,1,1-trimetilolpropāntrimetakrilāts | SML = 0,05 mg/kg |

2. Šādi groza III pielikumu.

a) Tabulu A iedaļā groza šādi –

i) iekļauj šādas piedevas

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 36840 | 12007-55-5 | Bārija tetraborāts | SML(T) = 1 mg/kg izteikts kā bārijs 12 un SML(T) = 6 mg/kg 23 (izteikts kā bors), neskarot Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti (OJ L 330, 5.12.1998, p.32) |
| 40320 | 10043-35-3 | Borskābe | SML(T) = 6 mg/kg 23 (izteikts kā bors), neskarot Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti (OJ L 330, 5.12.1998, p.32) |
| 40580 | 00110-63-4 | Butān-1,4-diols | SML(T) = 0,05 mg/kg 24 |
| 71670 | 178671-58-4 | Pentaeritritol-tetrakis-(2-ciān-3,3-difenilakrilāts) | SML = 0,05 mg/kg |
| 87040 | 01330-43-4 | Nātrija tetraborāts | SML(T) = 6 mg/kg 23 (izteikts kā bors), neskarot Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti (OJ L 330, 5.12.1998, p.32) |

ii) attiecībā uz šādām piedevām ailes “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” saturu aizstāj ar šo

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 37360 | 000100-52-7 | Benzaldehīds | Atbilstīgi 9. piezīmei VI pielikumā |
| 40120 | 68951-50-8 | bis-(polietilēnglikol)hidroksimetilfosfonāts | SML = 0,6 mg/kg |
| 41680 | 000076-22-2 | Kampars | Atbilstīgi 9. piezīmei VI pielikumā |

iii) šo piedevu svītro:

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 40020 | 110553-27-0 | 2,4-bis-(oktiltiometil)-6-metilfenols | SML = 6 mg/kg |

b) tabulu B iedaļā groza šādi –

i) iekļauj šādas piedevas

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 45650 | 6197-30-4 | 2-ciān-3,3-difenilakrilskābes 2-etilheksilesteris | SML = 0,05 mg/kg |
| 68860 | 04724-48-5 | n-oktilfosfonskābe | SML = 0,05 mg/kg |
| 95000 | 28931-67-1 | Trimetilolpropāntrimetakrilāta-metilmetakrilāta kopolimērs |  |

ii) attiecībā uz šīm piedevām ailes “Ierobežojumi un/vai specifikācijas” saturu aizstāj ar šo

| Identifikācijas Nr. | CAS Nr. | Nosaukums | Ierobežojumi un/vai specifikācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| 39120 | — | N,N-bis-(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīna hidrohlorīdi | SML(T) = 1,2 mg/kg 13 izteikts kā trešējais amīns (neskaitot HCl) |
| 51570 | 00127-63-9 | Difenilsulfons | SML(T) = 3 mg/kg 25 |

3. V pielikumu groza šādi.

Šādas specifikācijas iekļauj B daļas tabulā

| PM/Identifikācijas Nr. | Citas specifikācijas |
| --- | --- |
| 16690 | Divinilbenzols |
|  | Tas var saturēt līdz 40 % etilvinilbenzola. |

4. VI pielikumu groza šādi.

a) 12. un 13. piezīmi aizstāj ar šo:

"12) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas līmeņu summu, kas minēti ar PM/Identifikācijas Nr. 36720, 36800, 36840 un 92000.

13) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas līmeņu summu, kas minēti ar PM/Identifikācijas Nr. 39090 un 39120.”

b) pievieno šādas piezīmes:

"23) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas līmeņu summu, kas minēti ar PM/Identifikācijas Nr. 13620, 36840, 40320 un 87040.

24) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas līmeņu summu, kas minēti ar PM/Identifikācijas Nr. 13720 un 40580.

25) SML(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu migrācijas līmeņu summu, kas minēti ar PM/Identifikācijas Nr. 16650 un 51570.

26) QM(T) šajā konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nepārsniedz par to vielu atlikumu daudzumu summu, kas minēti ar PM/Identifikācijas Nr. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270.”

REGISTER: 13301400

DOCNUM: 32002L0017

PUBREF: Official Journal L 058 , 28/02/2002 P. 0019 - 0024